Быстрое ЗУ

#### KSC-21R

##### Инструкция пользователя

# Возможности

- Легкий для использования дизайн – заряд начинается сразу после того, как вы вставили батарею в ЗУ.

- Защита от перезаряда не допускает уменьшения срока службы батареи из-за чрезмерного заряда. После цикла быстрого заряда ЗУ автоматически переключается в режим поддерживающего заряда, компенсирующего ток утечки батареи.

- Кнопка DISCHARGE\RAPID (РАЗРЯД/БЫСТРЫЙ ЗАРЯД) позволяет вам переключаться между режимами разряда и быстрого заряда. Использование режима разряда перед зарядом продлевает срок службы батареи.

- Трехцветный индикатор информирует вас о состоянии ЗУ.

# Процедура заряда

Внимание! При вынимании батареи из ЗУ не нажимайте на выемку на конце батареи, чтобы не прищемить палец.

Замечание:

- выньте батарею из радиостанции перед зарядкой

- при заряде батареи положите ЗУ на ровную горизонтальную поверхность; не вешайте ЗУ на стену.

- Вставьте кабель AC адаптера в разъем DC IN, расположенный на задней поверхности ЗУ.

- Вставьте AC адаптер в розетку ~220 В/

- Вложите NiCd  батарею аккумуляторов в ЗУ

- Убедитесь, что батарея точно вошла в ЗУ

- Загорается красный индикатор и заряд начинается.

- Если батарея не полностью разряжена, нажмите кнопку DISCHARGE\RAPID. Индикатор загорится оранжевым.

- Когда зарядка закончится, индикатор загорится зеленым. Удалите батарею из ЗУ.

- Если вы долгое время не пользуетесь ЗУ, выньте AC адаптер из розетки.

# Таблица состояний ЗУ

| Индикатор | Состояние |
| --- | --- |
| Красный | Батарея вставлена и идет быстрый заряд |
| Мигающий красный | Батарея неисправна |
| Зеленый | Заряд закончен |
| Оранжевый | Батарея разряжается |

## Замечания по заряду аккумуляторных батарей

- Повторяемая перезарядка частично или полностью заряженных батарей укорачивает их время работы быстрее, чем, если батареи разряжать каждый раз.

- Если время работы батареи уменьшилось, хотя батарея полностью и правильно заряжена, значит, срок службы батареи истек. Замените батарею.

- Срок службы батареи ограничен примерно 300-и  циклами заряда\разряда. Однако, чрезмерный разряд укорачивает этот срок.

- При заряде температура воздуха в помещении должна быть в пределах от 0 до 40 градусов Цельсия.

## Батареи, подходящие для данного ЗУ

Заряжайте в ЗУ KSC-21R только NiCd батареи, перечисленные ниже.

| Батарея | Напряжение, В | Емкость, мАч | Время заряда, мин. | Время разряда (макс.), ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNB-14 | 7,2 | 600 | 40 | 4,5 |
| KNB-15A | 7,2 | 1100 | 70 | 7,5 |
| KNB-16A | 7,2 | 1100 | 70 | 7,5 |
| KNB-17A | 7,2 | 1500 | 95 | 10,5 |

### Замечания

- Данное ЗУ может подходить для заряда батарей, не перечисленных выше, что связано с дальнейшим развитием технологии. Проверьте инструкцию вашего трансивера , чтобы убедиться, что данное ЗУ подходит для заряда ваших батарей.

- Приведенное выше время заряда верно, когда батарея разряжена до 1 В на элемент и заряд происходит при нормальной температуре. Это время может варьироваться в зависимости от степени разряда и окружающей температуры.

- При заряде батареи с предварительным разрядом время разряда добавляется к времени заряда. Вышеприведенное время разряда это максимальное время, так как, если ваша батарея почти полностью разряжена, время разряда будет намного короче, и общее время заряда будет ненамного превышать вышеприведенное время заряда.

## Спецификация

| Размеры (ширна Х высота Х длина) | 70 х 36 х 180 мм |
| --- | --- |
| Вес (только ЗУ) | ~ 180 г |

## Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте все инструкции по безопасности перед использованием ЗУ. Придерживайтесь всех предупреждений по использованию ЗУ, батареи и изделия, использующего батарею. Следуйте всем приведенным инструкциям по работе.

- Не разбирайте ЗУ. Неправильная сборка может привести к пожару или электрическому удару.

- Использование батарей, не перечисленных выше или произведенных не фирмой KENWOOD,  может привести к пожару, электрическому удару или разгерметизации аккумуляторов.

- Не пользуйтесь ЗУ во время дождя или при попадании на него воды, это может привести к пожару или электрическому удару.

- Всегда вынимайте AC адаптер из розетки перед проведением осмотра или чистки ЗУ. Удаление батареи из ЗУ не снимает переменное напряжение с ЗУ.

- Располагайте кабель от адаптера так, чтобы он не был передавлен, перерезан , поврежден..

- Всегда вынимайте адаптер из розетки не за кабель, а за вилку.

- Не используйте ЗУ при поврежденном адаптере, кабеле адаптера или самом ЗУ. Свяжитесь с вашим дилером KENWOOD для замены или ремонта поврежденных частей.

- Не роняйте ЗУ. Сильный удар может его повредить.

- Не перемещайте ЗУ со вставленной батареей, она может выпасть и упасть.

- Не пользуйтесь ЗУ при высокой температуре, влажности, прямых солнечных лучах и вблизи нагревательных приборов.

- Не пользуйтесь солвентами (бензин, растворители) при чистке ЗУ.

- Используйте только входящий в комплект адаптер.