| 65 7130 |  |
| --- | --- |

РВС-1

Руководство по эксплуатации

ЦВИЯ.464514.005 РЭ

Всего страниц 116

Литера 01

Подписано в печать 14.11.2006

Номер изменения 4

Содержание

1 Описание и работа изделия	6

1.1 Назначение изделия	6

1.2 Технические характеристики	7

1.3 Состав радиостанции	26

1.4 Устройство и работа	29

1.5 Устройство и  работа составных частей радиостанции	32

1.6 Маркировка 	39

1.7 Упаковка	40

2 Использование по назначению	41

2.1 Эксплуатационные ограничения	41

2.2 Подготовка радиостанции к использованию	42

2.3 Использование радиостанции	92

3 Техническое обслуживание радиостанции………………………………...………98

3.1 Общие указания…………………………………………………………………..98

4 Текущий ремонт	..98

5 Транспортирование и хранение	..98

6 Гарантии изготовителя	99

Приложение А Соответствие значений и номеров частот в диапазоне МВ	100

Приложение Б Антенны для стационарного варианта радиостанций

метрового диапазона	 101

Приложение В Электрические параметры приемопередающих трактов

радиостанции	…102

Приложение Г Цепи сопряжения радиостанции с  ТУ-ТС, магнитофоном,

проводным каналом и выносным громкоговорителем….103

Приложение Д Таблица комбинаций индивидуальных номеров

радиостанций ………………………………………………………104

Приложение Е Цепи сопряжения радиостанции с дополнительной

трубкой МТТ и  пультом ПД …………………………………..105

Приложение Ж Схема  подключения  стационарной радиостанции ….…106

Приложение И Схема подключения локомотивных радиостанций

РВС-1-01 и РВС-1-04………..………………………………107

Приложение К Алгоритм дистанционного контроля локомотивных

радиостанций от аппаратуры СТОР-1М	108

Приложение Л Схема подключения локомотивных  радиостанций

РВС-1-02 и РВС-1-05…………………………………….…..111

Приложение М Состав КМЧ……………………………………………………112

Ссылочные нормативные документы………………………………………..114

Перечень принятых сокращений	115

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с семейством радиостанций РВС-1 (далее по тексту радиостанция), представляющими собой универсальные двухдиапазонные локомотивно-стационарные симплексные радиостанции для сетей поездной, ремонтно-оперативной и станционной радиосвязи на железнодорожном транспорте, а также c конструкцией, принципом действия и характеристиками радиостанции с целью обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта,  хранения и транспортирования.

Пользоваться радиостанцией может оператор, прошедший инструктаж и изучивший настоящее руководство по эксплуатации, а также аттестованный по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Настоящее руководство распространяется на модификации радиостанции  РВС-1 ЦВИЯ.464514.005, РВС-1-01 ЦВИЯ.464514.005-01, РВС-1-02 ЦВИЯ.464514.005-02, РВС-1-04 ЦВИЯ.464514.005-04, РВС-1-05 ЦВИЯ.464514.005-05, отличающихся друг от друга составом и количеством входящих в комплектацию блоков.

1 Описание и работа изделия

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Радиостанция в зависимости от исполнения предназначена для работы в линейных и радиальных сетях технологической радиосвязи на железнодорожном транспорте в качестве:

- стационарной радиостанции, управляемой по линейному каналу связи от распорядительной станции и от пультов управления;

- - локомотивной или возимой радиостанции, управляемой от пультов управления.

- 1.1.2 Обозначение, наименование и назначение радиостанции приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование изделия | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Радиостанция РВС-1 | ЦВИЯ464514.005 | Стационарный вариант для работы в сетях ПРС, РОРС и СРС |
| Радиостанция РВС-1-01 | ЦВИЯ464514.005-01 | Локомотивный вариант с двойным управлением для двухкабинных локомотивов |
| Радиостанция РВС-1-02 | ЦВИЯ464514.005-02 | Локомотивный вариант с одинарным управлением для однокабинных локомотивов |
| Радиостанция РВС-1-04 | ЦВИЯ464514.005-04 | Возимый двухкабинный вариант для работы на ССПС |
| Радиостанция РВС-1-05 | ЦВИЯ464514.005-05 | Возимый однокабинный вариант для работы на ССПС |

1.1.3 Радиостанция обеспечивает работу в сетях ПРС, РОРС и СРС.

1.1.4 Общий вид радиостанции представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

1.2 Технические характеристики

1.2.1 По основным электрическим параметрам при работе в метровом диапазоне волн радиостанция  соответствует требованиям ГОСТ 12252 для радиостанций второго типа.

По виду защиты от поражения электрическим током радиостанция относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Радиостанция имеет клемму для подключения заземления. Сопротивление изоляции между корпусом и цепями питания  - не менее 20 МОм.

Входные клеммы подключения бортовой сети изолированы от корпуса радиостанции и имеют электрическую прочность не менее 1000 В.

Электрическое сопротивление между клеммой защитного заземления, расположенной на корпусе изделия БАРС всех исполнений, и самим корпусом  - не более 0,1 Ом.

Напряженность электромагнитного поля, создаваемого работой передатчиков радиостанции на рабочих местах пользователей и в местах возможного нахождения обслуживающего персонала, не превышает по электрической составляющей в диапазоне МВ - 5 В/м, а в диапазоне         ГМВ – 50 В/м.

1.2.2 Радиостанция обеспечивает совместную работу с эксплуатируемой на сети железных дорог аппаратурой радиосвязи системы «Транспорт» и комплекса ЖРУ (возимыми радиостанциями РВ-1, РВ1М,    РВ-1.1М, 42РТМ-А2-ЧМ, стационарными радиостанциями 43РТС-А2-ЧМ,    РС-6, РС-46М, РС-46МЦ, РС-46МЦВ). Стационарный вариант обеспечивает работу в линейных сетях оперативно-технологической связи с распорядительными станциями СР-34 и СР-234М, распорядительными станциями цифровых систем связи  КСМ-400, DX-500ЖТ, «Обь-128» и     ОТС-Ц. Управление стационарным вариантом радиостанции производится от распорядительных станций по линейным каналам, в качестве которых используются двух- или четырехпроводные каналы ТЧ аналоговых и цифровых систем связи или двухпроводные кабельные линии связи пупинизированных и не пупинизированных кабелей и воздушные двухпроводные линии связи.

1.2.3 Радиостанция обеспечивает:

- - установление соединений и ведение переговоров с помощью пультов управления ПУ, технологической трубки МТТ и дополнительных пультов ПД;

- - подключение магнитофона или регистратора переговоров;

- - подключение и взаимодействие с аппаратурой ТУ-ТС и речевыми информаторами;

- - подключение внешнего громкоговорителя (для локомотивного варианта);

- - сопряжение по стыку RS-232 с тестовым оборудованием (персональная ЭВМ) для контроля работоспособности, управления и конфигурирования.

### 1.2.4 Характеристики радиооборудования

1.2.4.1 Электрические параметры и характеристики приемопередатчиков радиостанции обеспечивают совместимость с эксплуатируемыми на железных дорогах радиосредствами.

1.2.4.2 Радиостанция обеспечивает работу в диапазоне ГМВ в режиме одночастотного симплекса на частотах 2130 или 2150 кГц, переключаемых не оперативно для стационарного варианта и оперативно для локомотивного варианта. В диапазоне МВ радиостанция обеспечивает работу на трех группах частот по три канала в группе для режима ПРС и шести группах частот по три канала в группе для режима СРС, переключаемых оперативно в режиме одно или двухчастотного симплекса на любой (любой паре) из   172 рабочих частот в диапазоне от 151,725 до 156,000 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц. В диапазоне МВ для режимов работы СРС и ПРС обеспечивается независимая установка рабочих частот для каждого  режима работы.

Рабочим частотам присвоены порядковые номера:

- частоты со 151,725 по 154,000 МГц    -    номера   с первого по 92;

- частоты со 155,000 по 155,975 МГц    -    номера   с 93 по 132;

- частоты со 154,025 по 154,975 МГц    -    номера   с 133 по 171

- частота 156,000 МГц – номер 172.

Выбор и установку рабочих частот в условиях эксплуатации производится по присвоенным им порядковым номерам. Соответствие значений и номеров частот в диапазоне МВ приведено в таблице А.1 приложения А. Выбор рабочих каналов с пульта управления выполняется по номеру частотной группы и по номеру канальной клавиши.

1.2.4.3 Радиостанция стационарного варианта в диапазоне ГМВ обеспечивает работу с Г-образными, Т-образными антеннами и различного вида направляющими линиями. Антенны и направляющие линии должны быть выполнены в соответствие с Правилами ЦШ/4818 или Правилами ПРС № ХЗ-7970. В локомотивном варианте радиостанция обеспечивает работу со штатными антеннами локомотивов длиной от 8 до 15м (с заземленным концом)  индуктивностью от 9 до 24 мкГн и активным сопротивлением от 1,5 до 14 Ом.

В диапазоне МВ радиостанция стационарного варианта обеспечивает работу с антеннами из комплекта поставки согласно таблице Б.1 приложения Б или  аналогичными, с входным сопротивлением 50 Ом. В локомотивном варианте – с антенной типа АЛ/2, АЛП или аналогичной, с входным сопротивлением 50 Ом.

1.2.4.4 Радиостанция обеспечивает круглосуточную работу  при отношении времени режимов "ПЕРЕДАЧА" и "ПРИЕМ" 1:3. Время непрерывной работы на передачу - не более 60 с (автоматическое ограничение времени передачи).

### 1.2.4.5 Значения электрических параметров приемопередающих трактов радиостанции приведены в таблице В.1 приложения В.

### 1.2.5 Управление радиостанцией

1.2.5.1 Управление радиостанцией производится:

- одним или двумя пультами управления ПУ;

- с дополнительного пульта управления ПД, подключаемого к пульту ПУ;

- от устройств ТУ-ТС и аудиоинформаторов;

- от распорядительной станции СР-34, СР-234М или распорядительными станциями цифровых систем связи КСМ-400,               DX-500ЖТ, «Обь-128» и ОТС-Ц (для стационарного варианта);

### - с технологической трубки МТТ, подключаемой к блоку БАРС (для стационарного варианта).

### 1.2.6 Характеристики радиостанции при ее работе в сетях радиосвязи

- 1.2.6.1 Радиостанция обеспечивает работу в одном из вариантов:

- стационарный вариант для работы в сетях ПРС и РОРС;

- стационарный вариант для работы в сетях СРС;

- возимый или локомотивный  вариант для работы в сетях ПРС и РОРС;

- возимый или локомотивный  вариант для работы в сетях СРС.

Установка режимов функционирования для каждого из вариантов производится не оперативно при конфигурировании радиостанции.

1.2.6.2 В радиостанции обеспечивается диагностика состояния блоков и узлов от пультов управления ПУ.

- 1.2.6.3 Радиостанция обеспечивает вынос пультов управления ПУ на расстояние до 100 м четырехжильным кабелем с питанием от блока БАРС, или на расстояние до 12 км  по одной паре проводов с питанием от отдельного источника.

- 1.2.7 Характеристики стационарного варианта радиостанции при работе в сетях ПРС и РОРС

- 1.2.7.1 Радиостанция имеет режимы работы «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ», «ПРИЕМ», «ПЕРЕДАЧА» для диапазонов ГМВ и МВ. Режимы «ПРИЕМ» и «ОТКРЫТЫЙ КАНАЛ» совмещены.

В режиме «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» производится обработка вызывных сигналов из радиоканала в выбранном диапазоне, вызывные сигналы, переговоры и помехи в радиоканале, не прослушиваются в громкоговорителях и трубке МТТ пульта.

В режиме «ПРИЕМ» производится обработка вызывных сигналов из радиоканала выбранного диапазона, вызывные сигналы и переговоры, ведущиеся в радиоканале, прослушиваются в громкоговорителях и трубке МТТ пульта.

- В режиме «ПЕРЕДАЧА» включается передатчик и информация, поступающая на модулятор передатчика, транслируется в радиоканал выбранного диапазона.

- 1.2.7.2 При включении питания радиостанция переходит на диапазон и канал, которые были выбраны перед выключением либо на приоритетный диапазон и канал(определяется конфигурированием).

- 1.2.7.3 Перевод радиостанции для работы в режиме приема на требуемом диапазоне осуществляется нажатием соответствующей кнопки выбора диапазона «КВ»  или «УКВ».

- 1.2.7.4 Приемопередатчик диапазона МВ при работе в сетях ПРС и РОРС в режиме «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» обеспечивает работу на частоте основного канала.

- 1.2.7.5 При приеме из радиоканала тонального вызова частотой       1400 Гц радиостанция переходит из режима «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» в режим «ПРИЕМ» на 15 с, вызывной сигнал воспроизводится в громкоговорителе пульта с громкостью, определяемой  положением регулятора громкости. Прием вызова сопровождается миганием светодиода «ОТ/ЗК», которое прекращается при снятии трубки МТТ (пульта ПД) с держателя, либо по истечении 15 с. Если трубка или пульт ПД не будут сняты в течение 15 с, то радиостанция  вернется в режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».

- Вызывные сигналы частотой 700, 1000 и 1400 Гц, передаваемые в радиоканал, прослушиваются в громкоговорителе пульта с громкостью, определяемой положением регулятора громкости.

- 1.2.7.6 Режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ»  обеспечивается при:

- - установлении в держатели трубки МТТ и пульта ПД;

- - повторном нажатии кнопки выбора диапазона «КВ» или «УКВ».

- 1.2.7.7 Режим «ПРИЕМ» обеспечивается при:

- - снятии с держателя трубки МТТ или пульта ПД;

- - получении команды «ПРИЕМ» из линейного канала (для стационарного варианта);

- - принятии тонального вызова частотой 1400 Гц (700 и 2100 Гц);

- - первом нажатии на пульте ПУ или ПД кнопок «КВ» или «УКВ»;

- - отпускании кнопки «С» пульта ПУ, педали (для стационарного варианта), тангенты трубки МТТ, пульта ПД или окончании передачи вызывных сигналов.

- 1.2.7.8 Режим «ПЕРЕДАЧА» обеспечивается при:

- - нажатии тангенты трубки МТТ или пульта ПД;

- - нажатии педали (для стационарного варианта);

- - получении команды «ПЕРЕДАЧА» из ЛДС (для стационарного варианта);

- - приеме сигналов тонального вызова с частотами 1400, 700 и  2100 Гц (подтверждение приема вызова), если эта функция установлена при конфигурировании;

- - получении команды от устройства ТУ-ТС;

- - нажатии кнопки «С» на пульте ПУ;

- приеме  из радиоканала индивидуального вызова от радиостанции вагона-лаборатории.

- 1.2.7.9 Радиостанция  обеспечивает выполнение следующих функций:

- - подключение к ЛДС, отключение и управление режимами «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» по командам распорядительной станции;

- - передачу в ЛДС сигнала СКП и отключение от ЛДС по команде «ОТБОЙ» от распорядительной станции;

- - передачу в радиоканал тонального вызывного сигнала частотой 1000 Гц после подключения к ЛДС по команде от СР автоматически или трансляцией от СР (устанавливается при конфигурации);

- - автоматическое отключение от ЛДС через 60 с после прекращения управления радиостанцией со стороны СР;

- - подключение к ЛДС при приеме из радиоканала вызывных сигналов с частотами 700 и 2100 Гц; трансляцию вызова на СР и передачу  в радиоканал сигнала подтверждения приема вызова частотой 900 Гц  длительностью 1 с;

- - анализ уровня сигнала в радиоканале при приеме вызывных сигналов и подключение к ЛДС только одной стационарной радиостанции с наибольшим уровнем вызывного сигнала  (при приеме вызывных сигналов несколькими радиостанциями);

- - управление радиостанцией и ведение переговоров с пультов ПУ или ПД;

- - управление радиостанцией и передача информации от устройств    ТУ-ТС;

- - выдачу низкочастотного сигнала для регистрации переговоров.

1.2.7.10 Выбор «лучшей» радиостанции для  подключения к ЛДС обеспечивается сравнением уровней ВЧ сигналов на входах приемников радиостанций, принявших вызывной сигнал. В качестве «лучшей» принимается та радиостанция, у которой на входе приемника вызывной сигнал с наибольшим уровнем.

1.2.7.11 Радиостанция обеспечивает присвоение ей двух индивидуальных номеров сигналов избирательного подключения «СИП1» и «СИП2», используемых при подключении к ЛДС. Номера выбираются из двух групп по 28 номеров. Присвоение индивидуальных номеров производится неоперативно. Возможно присвоение до 56 номеров, как для «СИП1», так и для «СИП2».

- 1.2.7.12 Радиостанция обеспечивает автоматическое взаимодействие с радиостанцией вагона-лаборатории.

- 1.2.7.13 Радиостанция обеспечивает формирование испытательных сигналов для регулировки АЧХ линейного канала.

1.2.7.14 Радиостанция обеспечивает дистанционный контроль ее состояния со стороны распорядительной станции. Периодичность контроля  определяется оператором распорядительной станции.

- 1.2.8 Характеристики стационарного варианта радиостанции при работе в сетях СРС

- 1.2.8.1 Радиостанция обеспечивает два режима работы: «ПРИЕМ», «ПЕРЕДАЧА» для диапазона МВ и ГМВ.

- В режиме «ПРИЕМ» производится обработка вызывных сигналов, поступающих из радиоканала, сигналы и переговоры, ведущиеся по радиоканалу, прослушиваются в громкоговорителе и телефоне трубки МТТ.

- В режиме «ПЕРЕДАЧА» включается передатчик и вся информация, поступающая на модулятор передатчика, транслируется в радиоканал.

1.2.8.2 Выполняются требования 1.2.7.2 и 1.2.7.3.

1.2.9 Характеристики локомотивного (возимого) варианта радиостанции при работе в сетях ПРС и РОРС

- 1.2.9.1 Выполняются требования 1.2.7.1, 1.2.7.2, 1.2.7.3 и 1.2.7.4.

- 1.2.9.2 При приеме из радиоканала сигнала вызова частотой 1000 Гц радиостанция переходит из режима «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» в режим «ПРИЕМ» на 15 с, при этом вызывной сигнал воспроизводится в громкоговорителе пульта с громкостью, определяемой  положением регулятора громкости. Прием вызова сопровождается световой индикацией, которая выключается при снятии трубки МТТ или пульта ПД с держателей, либо по истечении 15 с. Если трубка МТТ или пульт ПД не будут сняты в течение 15 с, то радиостанция вернется в режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».

- Вызывные сигналы частотой 700, 1000 и 1400 Гц, передаваемые в радиоканал с пульта, прослушиваются в громкоговорителе пульта с громкостью, определяемой положением регулятора громкости.

- 1.2.9.3 Режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» обеспечивается при:

- - нахождении в держателях трубки МТТ и пульта ПД;

- - повторном нажатии кнопок «КВ» для диапазона ГМВ или «УКВ» для диапазона МВ.

- 1.2.9.4 Режим «ПРИЕМ» обеспечивается при:

- - снятии с держателя трубки МТТ или пульта ПД;

- - приеме тонального вызова частотой 1000 Гц;

- - первом нажатии на пульте кнопки «КВ» для диапазона ГМВ или «УКВ» для диапазона МВ;

- - после отпускания тангенты трубки МТТ, пульта ПД или окончании передачи вызывных сигналов.

- 1.2.9.5 Режим «ПЕРЕДАЧА» обеспечивается при:

- - нажатии тангенты трубки МТТ или пульта ПД;

- - получении команды «ПРД»  от устройства ТУ-ТС;

- - включении тумблера «ВКЛ ПРД»  на АнСУ-В (в диапазоне ГМВ);

- нажатии на кнопку «С» пульта ПУ.

1.2.9.6 Радиостанция обеспечивает дистанционный контроль работоспособности основных узлов от СТОР-1М или системы мониторинга стационарной радиостанции. Периодичность контроля определяется оператором  СТОР-1М или установками конфигуратора при мониторинге от стационарной радиостанции.

1.2.10 Характеристики локомотивного (возимого) варианта радиостанции при работе в сетях СРС

1.2.10.1 Выполняются требования 1.2.8.1, 1.2.9.1.

- 1.2.10.2 Радиостанция обеспечивает два режима работы: «ПРИЕМ», «ПЕРЕДАЧА» для диапазона МВ, при этом прием вызовов в ГМВ диапазоне запрещен.

1.2.10.5 Радиостанция обеспечивает дистанционный контроль работоспособности основных узлов от СТОР-1М или системы мониторинга стационарной радиостанции. Периодичность контроля определяется оператором  СТОР-1М или установками конфигуратора при мониторинге от стационарной радиостанции.

1.2.11 Характеристики САУ

- 1.2.11.1 САУ обеспечивает выполнение следующих функций:

- - взаимодействие приемопередатчиков, пультов ПУ и ПД, устройств   ТУ-ТС;

- - взаимодействие с распорядительной станцией через устройство сопряжения с линейным каналом (для стационарного варианта);

- - реализацию алгоритмов работы в радиосетях ПРС, РОРС и СРС;

- - хранение и загрузку в устройства радиостанции конфигурируемых параметров;

- подключение внешних громкоговорителей (для локомотивного варианта).

- 1.2.11.2 Подключение устройств ТУ-ТС (цепи сопряжения таблица Г.1 приложения Г).

- 1.2.11.3 Подключение магнитофона и регистратора переговоров (цепи для сигналов приемников и передатчиков КВ или УКВ таблица Г.1 приложения Г).

### 1.2.12 Характеристики пульта управления ПУ

- 1.2.12.1 Пульт ПУ  обеспечивает:

- - ведение переговоров с помощью трубки МТТ, пульта ПД, встроенного микрофона, внешнего громкоговорителя, а также с помощью встроенного в пульт громкоговорителя. Встроенный микрофон включается педалью и кнопкой «С»;

- - передачу в радиоканал вызывных сигналов с частотами 700, 1000, 1400 и 2100 Гц с контролем в громкоговорителе и трубке МТТ;

- - звуковое и визуальное отображение приема вызывных сигналов с частотами 700, 1000, 1400 и 2100 Гц;

- - громкоговорящую связь между двумя пультами без выхода в радиоканал в режиме служебной связи;

- - оперативное переключение групп частот в УКВ диапазоне, рабочих каналов и световую индикацию режима работы радиостанции на конкретном канале;

- - индикацию на графическом индикаторе режима работы и выбранного номера канала;

- - подключение к линейному каналу, ведение переговоров по линейному каналу с использованием МТТ и громкоговорителя;

- - плавную раздельную регулировку громкости сигналов во встроенном и выносном громкоговорителе;

- - перевод радиостанции в режим «ПЕРЕДАЧА» при нажатии тангенты МТТ, тангенты пульта ПД, кнопки «С» или педали;

- - отображение режимов работы радиостанции (СРС или ПРС);

- конфигурирование  параметров радиостанции;

- - диагностику состояния блоков и узлов радиостанции;

- - световую сигнализацию о включении радиостанции и пульта;

- - грубую оценку КСВ антенн.

- 1.2.12.2 Мощность сигнала низкой частоты, подводимая к встроенному громкоговорителю пульта, составляет не менее 250 мВт с плавной регулировкой от 20 мВт до максимальной.

- 1.2.12.3 Электропитание ПУ при работе в непосредственной близости от блока БАРС осуществляется от источника питания БАРС напряжением 13В. Минимально допустимое напряжение питания на входе пульта не менее 6В.

- 1.2.12.4 Электропитание вынесенного ПУ при длинных линиях связи осуществляется от внешнего источника питания БПС-12 из комплекта поставки, подключаемого к первичной сети переменного тока 220 В.

1.2.12.5 Ток потребления пульта ПУ от блока БАРС и внешнего источника питания    БПС-12 – не более 0,3 А.

1.2.12.6 Радиостанция обеспечивает работу с пультами ПУ по двухпроводным линиям связи с волновым сопротивлением 120 Ом. Связь по линии ПУ-САУ осуществляется цифровым помехоустойчивым кодом, рабочая полоса частот сигналов в линии связи – до 300 кГц.  Форма огибающей сигнала – близкая к параболе. Параметры тракта передачи пульта приведены в таблице 2, параметры тракта приема пульта приведены в  таблице 3.

Таблица 2

| ##### Наименование параметра | Норма параметра |
| --- | --- |
| Уровень сигнала (действующее значение), дБ | минус 5 |
| Выходное сопротивление в полосе рабочих частот, Ом | 120 ± 50 |

Таблица 3

| ##### Наименование параметра | Норма параметра |
| --- | --- |
| Уровень сигнала (действующее значение), дБ | минус 25 |
| Входное сопротивление в полосе рабочих частот, Ом | 120 ±50 |

### 1.2.13 Характеристики устройства сопряжения радиостанции с аналоговым линейным каналом

- 1.2.13.1 Устройство сопряжения с аналоговым линейным каналом  (плата АПК2/4) обеспечивает выполнение следующих функций:

- взаимодействие распорядительной станции с радиостанцией по каналам оперативно-технологической связи (ПДС, ЭДС, ЛПС или СДС), по выделенным для поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи каналам, удовлетворяющих «Ведомственным нормам технологического проектирования электросвязи на железнодорожном транспорте», МПС (январь, 1992г.) и по каналам ТЧ цифровых систем связи;

- - подключение к ЛДС по сигналам «СИП1» и «СИП2», посылаемым от СР;

- - передачу на СР, пославшую избирательный вызов, сигнала СКП, содержащего информацию о присвоенном номере подключившейся радиостанции;

- - формирование команд управления приемопередатчиком по командам из ЛДС от СР;

- передачу вызывного сигнала на радиостанции подвижных объектов после соединения стационарной радиостанции с ЛДС по сигналу СИП;

- прием из ЛДС команды считывания результатов контроля в обобщенном (СКЦ+СИП) виде и передачу в ЛДС информации о состоянии (исправна, неисправна) в виде:

1) СКП+СКП, если в последнем цикле контроля не выявлены неисправные блоки (узлы);

2) СКП, если в последнем цикле контроля выявлен неисправный блок (узел);

- прием команды считывания полных результатов контроля (СКЦ+СИП+СКЦ+СИП) и передача в ЛДС информации о состоянии отдельных блоков и узлов многочастотной посылкой, состоящей из СКП и шестнадцати посылок по 250 мс. Посылка несет информацию об исправности (1343 Гц) или неисправности (1411 Гц) определенного узла (блока) радиостанции в соответствии с таблицей 4. Повторяющиеся частоты заменяются посылкой 1309 Гц;

Таблица 4

| Номер посылки | Блок (узел) радиостанции |
| --- | --- |
| 1 | ПУ2 |
| 2 | ПУ1 |
| 3 | ЭП |
| 4 | ###### САУ |
| 5 | АПК2/4 |
| 6 | ПМ1 |
| 7 | ПМ2 |
| 8 | АФУ |
| 9 | Резерв |
| 10 | резерв |
| 11 | резерв |
| 12 | резерв |
| 13 | резерв |

- - отключение от ЛДС при приеме от СР сигнала «ОТБОЙ» или автоматическое отключение от ЛДС через 60 с после прекращения переговоров;

- - подключение к ЛДС при приеме вызова частотой 700 или 2100 Гц (частота 700 Гц - вызов ДНЦ1, частота 2100 Гц - вызов ДНЦ2) и передачу в ЛДС сигнала «ВЫЗОВ» одной из двух СР сигналами СКП;

- - анализ уровня сигнала из радиоканала, прием и передачу по ЛДС сигналов «БЛОКИРОВКА» при поступлении вызывных сигналов 700 и      2100 Гц и подключение к ЛДС только одной стационарной радиостанции при приеме сигнала "ВЫЗОВ" несколькими (двумя, тремя) радиостанциями. При приеме вызова из разносигнальных зон обеспечивается подключение радиостанции с большим уровнем сигнала на входе приемника, при приеме вызова из равносигнальной зоны обеспечивается подключение одной радиостанции. Параметры выбора радиостанции:

- 1) частота сигнала «БЛОКИРОВКА» – 1343 Гц;

- 2) время распознавания сигнала «БЛОКИРОВКА» - не более 100 мс;

- 3) длительность сигнала «БЛОКИРОВКА» - 250, 500 или 750 мс (конфигурируемый параметр);

4) задержка выдачи сигнала «БЛОКИРОВКА» обратно пропорциональна уровню сигнала на входе приемника и составляет от 80 мс до 2,5 c;

5) посылку вызывных частот согласно таблице 5 из перечня кодовых комбинаций №1 таблица 6 или №2 таблица 7 на СР в зависимости от частоты принятого вызова (700 Гц – ДНЦ1, 2100 Гц – ДНЦ2). Для передачи команд используются двухчастотные тональные посылки;

Таблица 5

| Условный номер частоты | РВС-1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 43РТС | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| Частота, Гц |  | 1071 | 1207 | 1241 | 1309 | 1411 | 1479 | 1547 | 1581 | 1649 | 1683 |

Таблица 6

| Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 | Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 | Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | 2 | 20 | 13 | 14 | 6 | 23 | 20 | 6 |
| 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 7 | 24 | 20 | 7 |
| 5 | 6 | 14 | 15 | 14 | 19 | 25 | 20 | 14 |
| 6 | 6 | 19 | 16 | 14 | 20 | 26 | 20 | 19 |
| 7 | 6 | 20 | 17 | 19 | 2 | 27 | 2 | 14 |
| 8 | 7 | 2 | 18 | 19 | 6 | 28 | 14 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 19 | 19 | 7 |  |  |  |
| 10 | 7 | 14 | 20 | 19 | 14 |  |  |  |

Таблица 7

| Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 | Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 | Номер станции | Условный номер частоты F1 | Условный номер частоты F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 16 | 2 | 39 | 17 | 6 | 49 | 12 | 7 |
| 30 | 16 | 6 | 40 | 17 | 7 | 50 | 12 | 14 |
| 31 | 16 | 7 | 41 | 17 | 9 | 51 | 12 | 19 |
| 32 | 16 | 9 | 42 | 17 | 12 | 52 | 12 | 20 |
| 33 | 16 | 12 | 43 | 17 | 14 | 53 | 9 | 6 |
| 34 | 16 | 14 | 44 | 17 | 16 | 54 | 9 | 14 |
| 35 | 16 | 17 | 45 | 17 | 19 | 55 | 9 | 19 |
| 36 | 16 | 19 | 46 | 17 | 20 | 56 | 9 | 20 |
| 37 | 16 | 20 | 47 | 12 | 2 |  |  |  |
| 38 | 17 | 2 | 48 | 12 | 6 |  |  |  |

- передачу команд управления и контроля кодовыми комбинациями, соответствие между которыми приведено в таблице 8;

Таблица 8

| Наименование команды | Номер частот в кодовой комбинации | Частота, Гц | Отклонение часто- ты от номинала, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностический «КОНТРОЛЬ» | 6, 2, СИП | 1207, 1071 | ± 1 |
| «ПРИЕМ» | 38, 36 | 2295, 2227 |  |
| «ПЕРЕДАЧА» | 36, 38 | 2227, 2295 |  |
| «ОТБОЙ» | 2, 6 | 1071, 1207 |  |
| «КОНТРОЛЬ» | 6, 2 | 1207, 1071 |  |
| «БЛОКИРОВКА» | нет | 1343 |  |
| Примечание. Длительность сигналов СИП, «КОНТРОЛЬ» и «ОТБОЙ» равна (500±0,2) мс - две тональные посылки по (250±0,1) мс каждая. Длительность команд «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» равна 200 мс - две тональные посылки по 100 мс каждая. |  |  |  |

- вероятность образования ложных команд из разговорных сигналов для команд избирательного подключения и управления режимами  «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» не более 1х10-6, а вероятность подавления команд при отношении «ПОМЕХА/СИГНАЛ» 30 дБ не более 3х10-3 («ПОМЕХА» - речевой сигнал в канале с уровнем 5 дБ).

### 1.2.14 Электрические параметры устройства сопряжения с аналоговым линейным каналом

1.2.14.1 Полоса эффективно передаваемых частот для каналов ТЧ и групповых каналов НЧ по КЛС без дуплексных усилителей соответствует частотам от 300 до 3400 Гц; для каналов НЧ по ВЛС и КЛС с дуплексными усилителями – частотам от 300 до 2400 Гц. Затухание, на частотах ниже    100 Гц составляет  не менее 30 дБ, на частотах выше 5000 Гц - не менее    20 дБ, на частотах выше 30 кГц - не менее 30 дБ.

1.2.14.2 Компенсация затухания, вносимого линиями связи, на частоте    1000 Гц – не менее 20 дБ.

1.2.14.3 Псофометрическое напряжение собственных шумов на двухпроводном выходе устройства сопряжения на частоте 800 Гц и нагрузке, эквивалентной волновому сопротивлению линии, составляет не более 0,3 мВ.

1.2.14.4 Номинальные уровни измерительного сигнала по мощности на частоте 800 Гц на выходе двухпроводной линии составляют 5 дБ для КЛС и 12 дБ   для ВЛС. Минимальный уровень приема двухпроводной линии    минус 14 дБ.

1.2.14.5 В четырехпроводном канале ТЧ на частоте 1000 Гц уровни приема и передачи составляют минус 13 дБ на прием и 4 дБ  на передачу. Обеспечивается возможность регулировки уровней приема и передачи.

1.2.14.6 Входные и выходные сопротивления при согласованном подключении к линиям  на частоте 1000 Гц составляют 470 Ом ±10%,         600 Ом ±10%, 1400 Ом ±10%.

1.2.14.7 Входное и выходное сопротивление в диапазоне рабочих частот при двухпроводном параллельном подключении радиостанций к проводному каналу составляет:

- по линейному входу для подключения воздушных и кабельных пупинизированных линий – не менее 20 кОм;

- по линейному входу для подключения кабельных не пупинизированных линий – не менее 10 кОм;

- по линейному входу для подключения каналов ТЧ – (600 ± 120) Ом.

1.2.14.8 Электрическая прочность изоляции линейных входов относительно корпуса стационарной аппаратуры не менее 1000 Вэфф на частоте   50 Гц;

1.2.14.9 Сопротивление изоляции по отношению к заземленному корпусу:

- для  двухпроводных  окончаний – не менее 100 МОм;

- для  четырехпроводных – не менее 20 МОм.

1.2.14.10 Затухание асимметрии линейного входа и выхода устройства сопряжения при подключении к каналам НЧ относительно земли на частоте 1000 Гц – не менее 74 дБ, при подключении к каналам ТЧ – не менее 57 дБ.

### 1.2.15 Параметры блока питания

1.2.15.1 Блоки питания имеют индикацию переполюсовки, защиту от переполюсовки напряжения источника постоянного тока и световую индикацию о включенном состоянии. Радиостанция выдерживает кратковременные перенапряжения и пропадания  сети основного источника питания с параметрами согласно  таблице 9.

Таблица 9

| Тип блока питания | Напряжение питания, В | Величина перенапря-жения, В | Длительность перенапря-жения, мс | Длительность пропадания напряжения, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарный | 220(+22;-33) | 400 | 40 | 40 |
| Локомотивный | от 35 до 155 | 725 | 40 | 10 |
| Возимый | от 10 до 32 | 160 | 40 | 10 |

- 1.2.15.2 Электропитание стационарного варианта радиостанции осуществляется от одного из двух источников:

- основного – сеть переменного тока частотой (50±1) Гц и напряжением  220(+22;-33) В;

- резервного -  источника постоянного тока напряжением от 36 до 72 В.

- Переход с основного источника питания на резервный и обратно осуществляется автоматически при пропадании напряжения основного источника и при его появлении.

1.2.15.3 Источник электропитания возимого и локомотивного вариантов радиостанции резервирован. При отказе одного из каналов электропитания радиостанция автоматически переходит на резервный канал питания, без сбоев в работе радиостанции

1.2.15.4  Мощность, потребляемая радиостанцией:

- не более 40 Вт - в режимах «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» и «ПРИЕМ»;

- не более 150 Вт - в режиме «ПЕРЕДАЧА» при одновременной работе приемопередатчиков диапазонов ГМВ и МВ.

### 1.2.16 Параметры и характеристики стационарного варианта радиостанции по взаимодействию с измерительным комплексом вагона-лаборатории

1.2.16.1 При взаимодействии с вагоном-лабораторией обеспечивается прием из радиоканала сигнала избирательного вызова в виде последовательности трех тональных посылок общей длительностью 3 с. Первая тональная посылка длительностью 1 с имеет одно из двух значений:

- частота модуляции 1600 Гц;

- частота модуляции 1800 Гц.

Вторая и третья частотные посылки (по 1 с каждая) образуют комбинации индивидуального номера радиостанции  согласно таблице Д.1 приложения Д, совпадающего с номером «СИП1».

При приеме вызова с первой посылкой 1600 Гц радиостанция  переходит в режим «ПЕРЕДАЧА» на 3 с в диапазоне МВ и на 8 с в диапазоне ГМВ. Передатчик модулируется тональным сигналом 1000 Гц с номинальной девиацией.

1.2.16.2 При приеме избирательного вызова с первой посылкой 1800 Гц радиостанция переходит в режим «ПЕРЕДАЧА» на 3 с в метровом диапазоне и на 8 с в гектометровом диапазоне без модуляции несущей.

Внимание: Для устойчивой работы схемы распознавания частотных посылок при их генерации в начале и конце трехчастотной комбинации должны присутствовать защитные интервалы по 0,1 с. В течение защитного интервала происходят переходные процессы включения/выключения передатчика и должна присутствовать только несущая, без модуляции.

1.2.16.3 Прием избирательного вызова  осуществляется только в режимах «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ» и «ПРИЕМ».

1.2.17 Условия эксплуатации

1.2.17.1 По климатическим и механическим воздействиям радиостанция удовлетворяет требованиям ГОСТ 16019 группа В5 второй степени жесткости. Условия эксплуатации составных частей pадиостанции пpиведены в таблице 10.

1.2.17.2 Индикатор пульта управления ПУ функционирует при пониженной рабочей температуре не ниже минус 20 ºС.

Таблица 10

| Наименование параметра | Блок БАРС | Пульт ПУ | АнСУ, антенна |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая температура окружающей среды,ºС: - минимальная - максимальная | -40 +55 | - 40 +55 | - 50 +55 |
| Темпеpатуpа окpужающей сpеды, ºС при относительной влажности воздуха 93 % | 40 | 40 | 25 |
| Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц: - амплитуда ускорения, g: | 10-100 4 | 10-100 4 | 10-100 4 |
| Многократные механические удары, пиковое ударное ускорение, g: | 25 | 25 | 25 |

1.3 Состав радиостанции

- 1.3.1 Радиостанция состоит из следующих блоков и составляющих частей:

-  блока радиооборудования БАРС;

- пультов ПУ и дополнительных пультов ПД;

- подключаемых к ПУ блока питания и педали (для стационарного варианта);

- АнСУ (для стационарного варианта);

- АнСУ-В  (для локомотивного варианта);

- громкоговорителей (для локомотивного варианта);

- локомотивных антенн метрового диапазона;

- стационарных антенн УКВ диапазона (по договору поставки).

- трубки МТТ для служебных переговоров (для стационарного варианта).

1.3.2. Конструктивно БАРС выполнен в виде стального штампованного каркаса, размещаемого на основании ЦВИЯ.301314.076 из комплекта монтажных частей. Крепление - на стене или горизонтальной поверхности.

1.3.3 Пульт ПУ выполнен в металлическом корпусе и размещается на рабочем месте дежурного по станции или в кабине машиниста локомотива. Варианты крепления пульта  - на столе или стенке. Пульт ПД выполнен в пластмассовом корпусе, для установки предусмотрен держатель.

1.3.4 АнСУ выполнено в виде стального настенного шкафа, размещаемого в служебных станционных помещениях или вместе с антенной на крышах станционных зданий и специальных мачтах. АнСУ-В устанавливается в отсеках подвижного состава.

1.3.5 Типы и характеристики антенн метрового диапазона приведены в таблице Б.1  приложения Б.

1.3.6 Блок радиооборудования БАРС состоит из следующих изделий:

- блок автоматики САУ;

- блок питания ЭП;

- приемопередатчик ПП-1 КВ диапазона;

- приемопередатчик ПП-2 УКВ диапазона.

1.3.7 Состав радиостанции приведен  в таблице 11

Таблица 11

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение ЦВИЯ.464514.005- |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| ЦВИЯ.464514.006 | БАРС | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -01 | БАРС-01 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| -02 | БАРС-02 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| -03 | БАРС-03 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ЦВИЯ.465412.090 | ПУ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦВИЯ.465412.093 | ПД |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| ЦВИЯ.468567.001 | АнСУ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.468567.002 | АнСУ-В |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| ЦВИЯ.468567.002-01 | АнСУ-ВМ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ЦВИЯ.642131.004 | МТТ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦВИЯ.642131.003 | Педаль | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ТУ6589-009-40039437—99 | БПС-12В | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.431121.008 | Громкоговоритель |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦВИЯ685611.010.78 | Кабель | 1 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 11

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение ЦВИЯ.464514.005- |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| ЦВИЯ.464951.018 | КМЧ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.464951.018-01 | КМЧ-01 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ЦВИЯ.464951.018-02 | КМЧ-02 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ЦВИЯ.464951.018-03 | КМЧ-03 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ЦВИЯ.464514.005 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 01 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| - 02 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| - 03 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ЦВИЯ.464956.098 | Комплект упаковок | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.464956.098-01 | Комплект упаковок |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| ЦВИЯ.464956.098-02 | Комплект упаковок |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ТУ65.7700-048-01181481-01 | Антенна Y5VHF(L), Антенна D1VHF, Антенна F2VHF(LM) | * * * |  |  |  |  |  |  |
| ТУ65.7730-045-01181481-01 | Сумматор TK-52V | * |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.464659.015 | АЛ/М |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ЦВИЯ.464689.005 | Антенна АЛ/2 |  | 1** | 1** |  | 1** | 1** |  |
| ЦВИЯ.464689.006 | Антенна АЛП |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ11326.4-79 | Кабель РК-50-7-11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L=30м |
| ГОСТ11326.4-79 | Кабель РК-50-7-11 | 1 |  |  |  |  |  | L=60м |
| TУ3574-006-001.450.628-01-99 | Кабель ЭКС-ШВПВЭ-5 2х2х0,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L=7м *** |
| ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | Кабель ЭКС-ШВПВЭ-5 4х2х0,6 |  | 1 |  |  | 1 |  | L=30м |
| ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | Кабель ЭКС-ШВПВЭ-5 2х2х0,6 | * |  |  |  |  |  | L=50м |
| *- Количество оговаривается договором на поставку; ** - Тип определяется договором на поставку. *** - при поставке ЭКС-ШВПВЭ 50м кабель ЭКС-ШВПВЭ 7м не поставляется. Примечание – Состав КМЧ приведен в таблице М.1 приложения М. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Локомотивный вариант радиостанции

1.4.1.1 Пользователями радиостанции являются:

- машинисты и помощники машиниста локомотивов;

- аппаратура ТУ-ТС.

1.4.1.2 Локомотивные радиостанции устанавливаются в кабине машинистов локомотивов или специально предусмотренных местах подвижного состава.

1.4.1.3 Машинист локомотива может вызвать другой локомотив, ДСП, ДНЦ1 или ДНЦ2 с помощью пульта ПУ и ПД. Для этого необходимо нажать кнопку «ЛОК», «ДСП», «ДНЦ»  или «ЛИН» на передней панели пульта ПУ или ПД. Для вызова ДНЦ1 с локомотивной радиостанции передается тональный сигнал частотой 700 Гц, для вызова ДНЦ2 - 2100 Гц, для вызова ДСП – 1400 Гц, для вызова локомотива – 1000 Гц.

Вызов сопровождается звуковым сигналом в громкоговорителе пульта, по окончанию которого машинист голосом вызывает абонента. Ведение переговоров осуществляется с помощью МТТ, пульта ПД, встроенного микрофона и громкоговорителя (работа с встроенным микрофоном осуществляется при отказе трубки МТТ).

1.4.1.4 При работе в диапазоне ГМВ машинист локомотива может перевести радиостанцию на другой канал нажатием кнопок «1» или «2» на пульте ПУ или ПД. Индикация выбранного канала осуществляется свечением соответствующего светодиода на передней панели пульта ПУ и ПД.

1.4.1.5 При работе в диапазоне МВ машинист локомотива может перевести радиостанцию на другой канал в пределах одной группы нажатием кнопок от «1» до «3» или на другую группу частот. Переход на другую группу производится при нажатой и удерживаемой клавише «УКВ» нажатием одной из кнопок от «1» до «3» на пульте ПУ. Индикация выбранного канала осуществляется свечением соответствующего светодиода на передней панели пульта ПУ и ПД, индикация группы осуществляется на графическом индикаторе пульта ПУ.

1.4.1.6 Контроль исправности радиостанции производится с помощью СТОР-1М. Инициатором проверки может быть как оператор локомотивной радиостанции, так и СТОР-1М. Результаты проверки выводятся на СТОР-1М.

Контроль исправности радиостанции с пульта ПУ производится посылкой команды ТЕСТ1. Результаты тестирования выводятся на экран пульта ПУ.

1.4.2 Стационарный вариант радиостанции

1.4.2.1 Пользователями радиостанции являются:

- дежурные по станциям, переездам (ДСП);

-аппаратура ТУ-ТС;

- аудиоинформатор;

- поездной диспетчер (ДНЦ);

- линейный электромеханик, управляет радиостанцией со служебной трубки МТТ, подключаемой к блоку радиооборудования БАРС.

1.4.2.2 В сеть линейной радиосвязи могут входить до 56 стационарных радиостанций  РВС-1, размещаемых вдоль участка железнодорожного пути. Руководит связью ДНЦ с распорядительной станции, управляет радиостанцией по линейному каналу дистанционно. Для вызова локомотива диспетчер посылает команду на подключение к ЛДС той радиостанции, которая находится ближе к вызываемому локомотиву. После подключений к ЛДС устройство БАРС формирует:

- сигнал СКП, посылаемый в ЛДС (подтверждение подключения радиостанции к ЛДС);

- сигнал тонального вызова частотой 1000 Гц, посылаемый в радиоканал (определяется конфигуратором).

Далее диспетчер голосом вызывает локомотив.

1.4.2.3 Управление режимами «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» радиостанции во время переговоров диспетчера с машинистом локомотива осуществляется командами от СР. После завершения переговоров от СР на радиостанцию поступает команда «ОТБОЙ», отключающая радиостанцию от ЛДС.

1.4.2.4 Дежурный по станции может вызвать локомотив, соседние ДСП или ДНЦ с помощью пульта ПУ. Для этого необходимо нажать кнопку «ЛОК», «ДСП» или «ДНЦ» на передней панели пульта ПУ. Для вызова локомотива передается тональный сигнал частотой  1000 Гц. Для вызова соседней ДСП передается вызов – частотой 1400 Гц, для вызова ДНЦ –700Гц, подключение происходит через другую ближайшую стационарную радиостанцию (данный сценарий работы не является штатным). Дежурный по станции имеет возможность вести переговоры с поездным диспетчером через ЛДС путем подключения к линии своей радиостанции. Для этого  нажать кнопку «ЛИН» на передней панели  ПУ и голосом вызвать поездного диспетчеpа, повторное нажатие кнопки «ЛИН» отключает радиостанцию от проводного канала.

Вызов сопровождается звуковым сигналом в громкоговорителе пульта, по окончанию которого дежурный по станции голосом вызывает абонента. Ведение переговоров осуществляется с помощью МТТ, педали, встроенного микрофона и встроенного громкоговорителя пульта.

1.4.2.5 При работе в диапазоне МВ дежурный по станции может перевести радиостанцию на другой радиоканал нажатием одной из кнопок от «1» до «3» или на другую группу частот при нажатой клавише «УКВ» нажатием одной из кнопок от «1» до «3» на  пульте ПУ. Индикация выбранного канала осуществляется с помощью свечения соответствующего светодиода на передней панели пульта ПУ.

1.4.2.6 Контроль исправности радиостанции от СР производится посылкой соответствующей команды по ЛДС на радиостанцию. От радиостанции в ЛДС выдается ответная посылка.

Контроль исправности радиостанции с пульта ПУ производится посылкой команды ТЕСТ1. Результаты тестирования выводятся на экран пульта ПУ.

1.4.2.7 При приеме вызова 700 или 2100 Гц к ЛДС подключается радиостанция с лучшим качеством связи, блокирует остальные радиостанции и формирует сигнал подтверждения приема вызова частотой 900 Гц на локомотивную радиостанцию.

1.5 Устройство и работа составных частей радиостанции

1.5.1 Основой радиостанции является блок БАРС, структурная схема которого представлена на рисунке 2.

БАРС

К ЛДС

Рисунок 2

САУ

К ПУ2

К ТУ-ТС

К магнитофону

К МТТ

К ПУ1

ПП-1 (КВ)

К антенне

КВ (АнСУ)

ПП-2 (УКВ)

К антенне

УКВ

К ПК

ЭП

Сеть

электропитания

БАРС содержит в своем составе:

- ПП-1 – приемопередатчик диапазона ГМВ;

- ПП-2 – приемопередатчик диапазона МВ;

- САУ – устройство связи и автоматики;

- ЭП – источник электропитания.

1.5.2 САУ обеспечивает взаимодействие приемопередатчиков, пультов управления, устройств ТУ-ТС, персонального компьютера и ЛДС (для стационарного варианта). В САУ хранятся конфигурируемые параметры радиостанции, которые по включению загружаются в соответствующие устройства.

Структура САУ представлена на рисунке 3.

МК

ЦСП

АТУ

К ТУ-ТС

АПК2/4

К ЛДС

ИПУ1

К ПУ1

ИПУ2

К ПУ2

ИСК

УМ

К магнитофону

МТТ

Рисунок 3

К ПП-1

К ПП-2

К ГГ

К ПК

Алгоритм функционирования следующий: сигналы от адаптера телеуправления АТУ, адаптера проводного канала АПК2/4 (для стационарного варианта), интерфейсов пультов управления ИПУ, интерфейса служебного канала по последовательному каналу (общей шине с временным разделением каналов) поступают на цифровой сигнальный процессор ЦСП типа TMS320VC54, который производит обработку и коммутацию потоков. К ЦСП также по последовательному каналу подключены приемопередатчики ПП-1 и ПП-2. Управляет работой радиостанции микроконтроллер МК типа ATMEGA128, подключенный к ЦСП, он же обеспечивает хранение всей системной информации.

Интерфейс служебного канала связан с усилителем звуковой частоты, к которому подключается громкоговоритель.

Интерфейс пульта управления представляют собой микросхему цифрового канала (U - интерфейс), обеспечивающую передачу цифровой информации в дуплексном режиме по физической двухпроводной линии связи.

1.5.3 Адаптер АПК2/4 предназначен для стыковки радиостанции с ЛДС, к которой на противоположном конце подключается СР.

Структура АПК2 соответствует рисунку 4.

Рисунок 4

КОФИДЕК

^/#

#/^

АРУ

ПРМ

Корректор

АЧХ

Корректор

АЧХ

РУ

ПРД

контроллер

ДДС

B режиме приема сигнал из двухпроводной (четырехпроводной) линии диспетчерской связи поступает на согласующие нагрузки, трансформатор. Далее, при двухпроводном подключении, сигнал поступает на дифференциальную систему ДС, которая производит согласование двухпроводного окончания ЛДС с четырехпроводным кофидеком, затем на схему автоматической регулировки усиления АРУ, схему регулятора амплитудно-частотной характеристики АЧХ приема, предназначенную для компенсации ВЧ потерь сигнала в ЛДС, и далее - на кофидек. Кофидек фильтрует принятый сигнал, выделяя диапазон разговорных частот, оцифровывает его и передает в ЦК.

### Рисунок 1.4

П р и м е ч а н и е - Кофидек – это микросхема, содержащая в своем составе АЦП (кодек), ЦАП (декодек) и активный фильтр.

При передаче цифровой сигнал из ЦК поступает на кофидек, где преобразуется в аналоговую форму. С кофидека - на регулятор уровня и АЧХ передачи (РУ ПРД), дифференциальную систему, согласующее устройство и в ЛДС.

1.5.4 Приемопередатчик ПП-1 предназначен для преобразования низкочастотных информационных аналоговых сигналов в радиочастотные сигналы КВ диапазона, их передачу (прием) через антенно-согласующее устройство АнСУ и антенну. Структура ПП-1 представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

DSP

Х/У

АРМ

Пад.

ОГ

F/6

Цифровой поток

ГУН

Модулятор

КОДЕК

ОТВ

Отр

АП

5мкВ..1В

АТТ

12Вт

0дБ, 10дБ..40дБ

ПИП

1.5.4.1 В состав приемника входят: антенный коммутатор на pin-диодах, управляемый аттенюатор с шагом в 10 дБ и максимальным подавлением до 40 дБ, полосовой фильтр, подавитель импульсных помех, смеситель, фильтр ПЧ-1, усилитель ПЧ-1, микросхема приемника-преобразователя, сигнальный процессор.

1.5.4.2 В состав передатчика входят: предварительный усилитель, усилитель мощности, ответвитель, детекторы падающей и отраженной волн, АРМ.

1.5.4.3 В состав цифровой части входят: ГУН, синтезатор на микросхеме ALTERA, делитель частоты на 6, сигнальный процессор.

1.5.4.4 Принцип действия ПП-1 заключается в следующем: управляемый аттенюатор предназначен для увеличения динамического диапазона приемника. Высоколинейный смеситель обеспечивает нормальную работу приемника даже при больших сигналах, что так же увеличивает динамический диапазон и устойчивость к помехам. Микросхема преобразователя обеспечивает  аналого-цифровое преобразование и содержит в своем составе МШУ, второй смеситель, фильтр, АЦП. В сигнальном процессоре происходит демодуляция сигнала и после чего в виде оцифрованного потока выдается в САУ. Так же в сигнальном процессоре обрабатывается речевой поток, предназначенный для передачи. Через кодек цифровой поток попадает на модуляционный вход ГУН.           ВЧ-сигнал через предусилитель и усилитель мощности выдается в антенну. Для контроля падающей и отраженной волны служит ответвитель. Из падающей волны аналоговым способом формируется сигнал для АРМ, из падающей и отраженной вычисляется значение КСВ антенны.

1.5.5 Приемопередатчик

DAC

ADC

CPU

DATA

МОД.

U.REG

TUTS.T

TUTS.R

УМ

SW

АТТ

ПРЕСЕЛЕКТОР

ПИП

СИНТЕЗАТОР

RX/TX

TX

RX

151.725-156МГц

-20дБ

ГШ

SW

УПЧ

X/Y

DSP

44.775МГц

Рисунок 6

ПП-2 предназначен для преобразования низкочастотных информационных цифровых и аналоговых сигналов в радиочастотные сигналы УКВ диапазона, их передачу (прием) через антенну. Структурная схема представлена на рисунке 6.

1.5.5.1 ПП-2 работает  в режиме симплексной связи на частотах  151.725-156МГц и состоит из следующих узлов:

- приемник;

- синтезатор;

- передатчик;

- ПИП;

- схема контроля;

- схема цифровой обработки сигналов.

1.5.5.2 Приемник выполнен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты. При ухудшении помеховой обстановки на входе приемника может включаться аттенюатор на минус 20 дБ или изменяться коэффициент усиления преселектора. После фильтрации на промежуточной частоте сигнал поступает на специализированную микросхему, где преобразуется во вторую промежуточную частоту, которая оцифровывается и поступает на DSP для демодуляции. Демодулированный  сигнал по последовательному интерфейсу передается в САУ. Подавитель импульсных помех ПИП служит для устранения влияния импульсных помех на канал приема.

1.5.5.3 Передатчик состоит из усилителя мощности, на который подается сигнал с синтезатора частоты. Аттенюатором, управляемым микроконтроллером, можно изменять уровень мощности отдаваемой в антенну.

1.5.5.4 Схема контроля обеспечивает проверку ПП-2. Приемник проверяется на уровне чувствительности генератором шума ГШ модулированным сигналом частотой 500 Гц.

Линейный интерфейс

К БАРС

Схема

управления

Линейный

контроллер

МК

Клавиатура

Кофидек

Индикатор

К МТТ

УНЧ

МКФ

Рисунок 7

1.5.6 Пульт управления ПУ представляет собой оконечное устройство ввода-вывода речевой информации. ПУ предназначен для управления работой радиостанции, отображения ее состояния с помощью графического ЖКИ индикатора и светодиодных индикаторов и ведения переговоров с помощью трубки МТТ, микрофона, встроенного громкоговорителя и педали, а также конфигурирования параметров радиостанции. Структурная схема ПУ представлена на рисунке 7.

1.5.6.1 Работает пульт следующим образом: речевые сигналы от трубки МТТ или встроенного микрофона МКФ поступают на кофидек, где производится их оцифровка. Цифровой сигнал через схему управления поступает на микросхему линейного интерфейса, аналогичную ИПУ САУ, которая преобразует этот сигнал в линейный код и передает в линию связи на блок БАРС. Принимаемый по двухпроводной линии связи линейный код от БАРС, преобразуется схемой линейного интерфейса в цифровой код и через схему управления  передается на кофидек, где преобразуется в речевой сигнал, который подается на МТТ и через усилитель низкой частоты УНЧ на встроенный в ПУ громкоговоритель. Линейный контроллер через схему управления и линейный интерфейс производит обмен служебной информацией с блоком БАРС, а микроконтроллер МК производит опрос клавиш пульта ПУ и обеспечивает вывод информации на встроенный индикатор.

1.5.7 Стационарный источник питания ЭП-С/48 устанавливается в стационарном варианте радиостанции и обеспечивает электропитанием устройства радиостанции при подключении к первичной сети переменного тока напряжением 220В или резервному источнику – аккумуляторной батареи напряжением от 36 до 72В. Структурная схема ЭП-С/48 представлена на рисунке 8.

АС/DC

DC /DC

УЗ

220В

=(36...72)В

+13В

Рисунок 8

1.5.8 Локомотивный источник питания ЭПЛ-50/110 устанавливается в локомотивном варианте радиостанции и обеспечивает электропитанием устройства радиостанции при подключении к бортовой сети локомотива напряжением от 35 до 155В. Источник имеет два независимых канала. При отказе одного из каналов, радиостанция автоматически запитывается от второго. Структурная схема ЭПЛ-50/110представлена на рисунке 9.

DС/DC

DC /DC

УЗ

=(35...155)В

+13В

Рисунок 9

Фильтр

Фильтр

1.5.9 Возимый источник питания ЭПВ-12/24 устанавливается в возимом варианте радиостанции и обеспечивает электропитанием устройства радиостанции при подключении к бортовой сети напряжением от 10 до 32В. Источник имеет два независимых канала. При отказе одного из каналов, радиостанция автоматически запитывается от второго. Структурная схема аналогична ЭПВ-12/24 представлена на рисунке 10.

DС/DC

DC /DC

УЗ

=(10...32)В

+13В

Рисунок 10

Фильтр

Фильтр

1.6 Маркировка

1.6.1 На изделиях ПУ и АнСУ-В имеются таблички с маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя, наименования изделия, даты изготовления и заводского номера. На изделии БАРС имеется две таблички:

- на первой табличке - маркировка товарного знака предприятия-изготовителя, знака сертификата соответствия согласно ГОСТ Р 50460, наименования радиостанции РВС-1 соответствующего исполнения, даты изготовления (месяц, год) и заводского номера радиостанции;

- на второй табличке - маркировка товарного знака предприятия-изготовителя, наименования изделия БАРС соответствующего исполнения, даты изготовления (месяц, год) и заводского номера изделия БАРС.

1.6.2 Маркировка обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям в течение всего срока эксплуатации.

1.6.3 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям            ГОСТ 14192. На транспортную тару нанесены: дата проведения упаковки и манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», а также основные, дополнительные и информационные надписи по         ГОСТ 14192.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка обеспечивает сохранность радиостанции при транспортировании и хранении в условиях, оговоренных в разделе 5 настоящего РЭ.

1.7.2 Изделия и комплект эксплуатационной документации упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 и уложены в один ящик.

1.7.3 Под крышку ящика вложена упаковочная ведомость. Упаковочная ведомость содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение изделия, его заводской номер;

- подписи и штампы упаковщика, представителя отдела технического контроля;

- месяц и год упаковки изделия;

- количество ящиков.

1.7.4 Ящик упаковки обвит стальной лентой М-0,4 ГОСТ 3560 и опломбирован службой технического контроля.

1.7.5 Антенны диапазона МВ поставляются в таре завода-изготовителя.

2 Использование по назначению

## 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Технические характеристики, несоблюдение которых может привести к выходу из строя радиостанции РВС-1, приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Параметры | Ед. изме-рения | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мини-мальная | номи-нальная | макси-мальная |
| 1 Рабочая температура для РВС-1 2 Предельная температура для РВС-1 3 Амплитуда ускорения при синусоидальной вибрации в диапазоне частот (10-100)Гц 4 Пиковое ударное ускорение при длительности удара 6 мс | ° С ° С g g | - 40 -55 - - | 25 - - - | +55 +65 4 25 |
| 1 Напряжение питания для стационарного варианта РВС-1: - первичной сети переменного тока - резервного источника 2 Напряжение питания для локомотивного варианта РВС-1 3 Напряжение питания для возимого варианта РВС-1 | В В В В | 187 36 35 10 | 220 48 50; 75; 110 12; 24 | 242 72 155 32 |

## П р и м е ч а н и е - ЖК индикатор пульта управления обеспечивает отображение информации при температуре до минус 20° С.

2.1.2 Температура наружных поверхностей всех узлов радиостанций во время работы при нормальных климатических условиях не более 45 ° С.

2.1.3 Для сохранения точностных характеристик схемы оценки КСВ в диапазоне УКВ рекомендуется длину ВЧ фидера, идущего к антенне, выполнять кратной  0,64м кабелем РК-50-7-11.

2.1.4  Для функционирования датчика положения пульта ПД в держателе кронштейна последний должен иметь электрический контакт с корпусом локомотива.

## 2.2 Подготовка радиостанции к использованию

## 2.2.1 Общие указания

2.2.1.1 Технический персонал, производящий работы по монтажу, настройке и эксплуатации радиостанции, должен быть ознакомлен с настоящим РЭ, а также аттестован по "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" утвержденным Госэнергонадзором для электроустановок до 1000 В.

2.2.1.2 Произвести внешний осмотр упаковки, проверить наличие пломб, распаковать радиостанцию. После извлечения радиостанции из тарных ящиков проверить:

- комплектность согласно упаковочных листов;

- наличие пломб завода-изготовителя на блоках и устройствах;

- механическую целостность блоков и устройств, отсутствие механических повреждений и очагов коррозии;

- наличие соответствующих предохранителей в блоках и устройствах.

2.2.1.3 Перед включением радиостанции в сеть заземлить блок БАРС. Смену предохранителей производить после отключения  радиостанции от сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С АНТЕННАМИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЛОКОМОТИВА ПОД КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ;

- работа радиостанции при неисправностях в антенно-фидерном тракте;

- беспорядочное манипулирование органами управления радиостанции;

- при работающеЙ радиостанции находиться вблизи антенн, производить их настройку, обслуживание или ремонт.

2.2.1.4 Установка радиостанции на объекте производится по типовому проекту, утвержденному в установленном порядке, в соответствии с монтажными чертежами радиостанции и антенн. Блоки радиостанции размещать на вертикальной стене или горизонтальной поверхности в местах, удобных для замены блоков.

Запрещается установка блоков радиостанции около отопительных устройств или силовых агрегатов на расстоянии менее 1,5 м! Монтаж на расстоянии менее 1,5 м от силовых агрегатов допускается только при наличии металлической стенки (перегородки) между блоками радиостанции и силовыми агрегатами, имеющей соединение с общим корпусом локомотива.

2.2.1.5 Пульты ПУ и ПД размещаются в кабине машиниста (для локомотивного варианта) или служебных помещениях (для стационарного варианта). Раму амортизационную блока БАРС устанавливать горизонтально, без заметных перекосов и закреплять с помощью болтов и гаек с приспособлениями, исключающими их раскручивание (разрывные или корончатые шайбы, контргайки).

2.2.1.6 Установка и монтаж антенн производится в соответствии с проектом размещения на локомотиве. Антенну локомотивную устанавливать на крыше локомотива так, чтобы металлические детали локомотива не заслоняли антенну в направлении связи, а нижнее основание антенны имело надежный электрический контакт с корпусом.

2.2.1.7 Кабели, не входящие в комплект поставки радиостанции, изготавливаются потребителем в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и проектом размещения радиостанции на объекте. Схема подключения стационарной радиостанции приведена в приложении Ж, схемы подключения локомотивных радиостанций приведены в     приложениях И и Л.

При изготовлении и прокладке кабелей учитывать следующее:

- сечение проводов сети постоянного тока должно быть не менее        2,0 мм2, а для стационарного варианта - сечение проводов кабеля для подвода сети переменного тока напряжением 220 В должно быть не менее  0,5 мм2;

- сечение проводов для шин заземления должно быть не менее 2,5 мм2;

- не допускается прокладывать кабели вблизи острых  кромок, а также устройств и труб с температурой выше +60 ºС;

- через каждый промежуток от 0,3 до 0,5 м кабели крепить монтажными скобами, предварительно подложив под них изоляционные прокладки. Допускается крепление кабелей другими способами, обеспечивающими надежное крепление;

- монтаж цепей, соединяющих блок БАРС с пультами ПУ, выполнять кабелем из комплекта поставки или экранированными витыми парами сечением не менее 0,35 мм2, заземление экранов производить с одного конца линии связи.

### 2.2.2 Установка блока БАРС

2.2.2.1 Общий вид блока БАРС показан на рисунках 11,12. Конструкция блока БАРС допускает установку, как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. Габаритные и установочные размеры блока БАРС при установке на вертикальную поверхность, а также разделка под установку показаны на рисунках 13, 14. При установке блока на горизонтальную поверхность руководствоваться рисунками 15 и 16.

При выборе места установки блока БАРС, для удобства эксплуатации, рекомендуется предусмотреть пространство для обеспечения доступа к кабелям, соединителям и смены блоков согласно рисункам 17 и 18.

По разметке сделать 4 отверстия диаметром 8,5мм. В просверленные отверстия с помощью болтов и гаек (М8) установить основание ЦВИЯ.301314.076 с амортизаторами из состава комплекта монтажных частей. С помощью болтов М6х25.48.019 закрепить на основании блок БАРС согласно  рисунку 13.

2.2.2.2 Соединить проводом болт заземления, находящийся на нижней части корпуса источника питания блока БАРС, с контуром защитного заземления кабелем ЦВИЯ.685611.014.12 .

2.2.2.3 Выключить тумблеры питания (перевести в нижнее положение) на источнике питания блока БАРС.

Рисунок 11 - БАРС ЦВИЯ.464514.006. Общий вид

Рисунок 12 - БАРС ЦВИЯ.464514.006. Общий вид

Рисунок 13 - Вариант установки на вертикальную поверхность

Рисунок 14 - Разметка под место крепления

Рисунок 15 - Вариант установки на горизонтальную поверхность

Рисунок 16 - Разметка места крепления на горизонтальную поверхность

Рисунок 17 – Общий вид БАРС с выдвинутыми функциональными блоками

Рисунок 18 – Габаритные размеры БАРС с учетом выдвижения блоков

и стыковки соединителей

Рисунок 19 -Установка  громкоговорителя  ЦВИЯ.431121.008

Рисунок 20-Установка громкоговорителя ЦВИЯ.431121.006-02

Рисунок 21-Установка  ПД ЦВИЯ.465412.093

Рисунок 22 –Установка АнСУ-В ЦВИЯ.468567.002

Рисунок 23-Установка ПУ ЦВИЯ.465412.090 на вертикальную поверхность

Рисунок 24 –Установка ПУ ЦВИЯ.465412.090 на горизонтальную поверхность

2.2.3 Подключение радиостанции к сети электропитания

2.2.3.1 Для локомотивного и возимого вариантов радиостанции подключить с помощью кабеля из комплекта монтажных частей радиостанции бортовую сеть локомотива к соединителю «АКК» источника питания БАРС согласно таблице 13.

Таблица 13

| Полюс бортовой сети | Номера контактов соединителя «АКК» |
| --- | --- |
| Плюс | «+» |
| Минус | «-» |

При несоблюдении полярности подключения засветится индикатор ПРП на передней панели источника питания БАРС. В этом случае изменить полярность подключения.

2.2.3.2 Для стационарного варианта радиостанции подключить основной источник питания напряжением 220 В с помощью розетки из комплекта радиостанции к соединителю «220В» источника электропитания блока БАРС согласно таблице 14.

Таблица 14

| Цепь | Номера контактов соединителя «220В» |
| --- | --- |
| ~ 220V | 1, 2 |
| ~ 220V | 3,4 |

При этом на источнике электропитания блока БАРС засветится индикатор «СЕТЬ», индикатор «+13VS» погашен.

Подключить резервный источник питания - аккумуляторную батарею напряжением 48 В к клеммной колодке радиостанции к соединителю «АКК» источника электропитания блока БАРС согласно таблице 13. При неправильной полярности подключения аккумуляторной батареи засветится индикатор переполюсовки ПРП.

2.2.4 Установка и подключение пультов управления ПУ и ПД

2.2.4.1 Пульты ПУ и ПД устанавливаются на горизонтальную или вертикальную поверхности согласно рисункам 21, 23,  24 и подключаются одним из следующих способов:

- размещение в непосредственной близости от блока БАРС с электропитанием ПУ от БАРС. Дальность связи зависит от падения напряжения питания и определяется величиной сопротивления шлейфа (пары жил кабеля, по которой от БАРС к ПУ подводится напряжение питания). Сопротивление должно быть не более 15 Ом, что в пересчете на длину кабеля с различным сечением жил составляет:

- 0,32 мм2  - до 30 м;

- 0,4 мм2 - до 50 м;

- 0,5 мм2 - до 75 м;

- 0,7 мм2 - до 150 м;

- 0,9 мм2 - до 240 м;

- 1,2 мм2 - до 430 м;

- размещение на значительном удалении (для стационарного варианта). Электропитание ПУ осуществляется от дополнительного блока питания БПС-12 из комплекта поставки. Дальность связи определяется затуханием информационного сигнала в линии связи между ПУ и БАРС. Величина затухания синусоидального сигнала с частотой 160 кГц в соединительной линии должна быть не более 20 дБ, что в пересчете на длину кабеля с сечением жил 0,5 мм2 составляет 3 км, а кабеля с сечением жил 1,2 мм2 - до 12 км.

2.2.4.2 Для подключения ПУ в непосредственной близости от БАРС изготовить кабель, соединяющий БАРС с пультами ПУ. Для его изготовления использовать розетки D-Sub-9F, кожухи GP09G из комплекта монтажных частей радиостанции и кабель типа ЭКС-ШВПВЭ-5 2х2х0,6. Схема кабеля представлена на рисунке 25.

2.2.4.3 Для подключения дополнительного пульта ПД использовать любой из двух соединителей “МТТ”, ко второму подключить трубку МТТ (соединители по электрической схеме подключения соединены параллельно).

БАРС

Розетка D-Sub-9F

ПУ1

Розетка D-Sub-9F

Цепь

Контакт

b

6

Корпус

9

а

3

+13В

1

Цепь

Контакт

b

6

Корпус

9

ПУ2

Розетка D-Sub-9F

а

3

+13В

1

Цепь

Контакт

ПУ1 - b

2

Корпус

7

ПУ1 +13В

6

ПУ1 - а

1

ПУ2 - b

4

Корпус

8

ПУ2 +13В

9

ПУ2 - а

5

Рисунок 25

к БАРС

к ПУ1

к ПУ2

2.2.4.4 Схема кабеля при вынесенном подключении пультов ПУ представлена на    рисунке 26.

Розетка D-Sub-9F

Цепь

Контакт

ПУ1 - b

2

Корпус

7

ПУ1 - а

1

ПУ2 - b

4

Корпус

8

ПУ2 - а

5

к БАРС

Цепь

Контакт

b

6

+13В

1

Розетка D-Sub-9M

а

3

Корпус

9

к ПУ1

Цепь

Контакт

b

6

+13В

1

Розетка D-Sub-9M

а

3

Корпус

9

к ПУ2

5

Педаль

К БПС-12

К Педали

К БПС-12

К Педали

5

Педаль

Рисунок 26

2.2.4.5 Подключить соединители изготовленного кабеля к соединителю «ПУ»  САУ блока БАРС с одной стороны и соединителю «ЛИНИЯ» пультов управления ПУ с другой.

2.2.4.6 Цепи сопряжения радиостанции с дополнительной трубкой МТТ  приведены в Приложении Е.

2.2.5 Установка и подключение внешнего громкоговорителя, устройства ТУ-ТС, магнитофона

2.2.5.1 Установку громкоговорителей ЦВИЯ.431121.008, ЦВИЯ.431121.006-02 производить согласно рисункам 19, 20. Для подключения внешнего громкоговорителя, магнитофона, устройства ТУ-ТС (аудиоинформатора) распаять цепи от этих устройств на вилку D-Sub-25M из комплекта монтажных частей радиостанции согласно таблице 15. На вилку надеть кожух GP25G из комплекта монтажных частей радиостанции. Подключить вилку к соединителю «ДОП» устройства САУ блока БАРС. Полная таблица цепей розетки «ДОП» приведена в приложении Г.

Таблица 15 - Цепи подключения устройства ТУ-ТС, магнитофона и громкоговорителя

| Номер контакта | Цепь | Норма параметра | Направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход на внешний громкоговоритель | Не менее 5 Вт | От радиостанции (см. Примечание) |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Выход на магнитофон | (200 – 1000) мВ | От радиостанции |
| 4, 5 | Корпус | - | - |
| 6 | Питание ТУ-ТС | +13В (250 мА) | От радиостанции |
| 7 | Занятость радиоканала | Лог.1 (+13В) - занято | От радиостанции |
| 8 | Выбор канала | Лог. 0 – дополнительный канала Лог. 1 – текущий канал | К радиостанции |
| 9 | Управление прием/передача | Лог. 0 - передача | К радиостанции |
| 10 | Выход НЧ ТУ-ТС | (760±60) мВ | От радиостанции |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Вход НЧ ТУ-ТС | (200±50) мВ | К радиостанции |
| 13 |  |  |  |
| 19 | Корпус |  | - |

2.2.5.2 Для подключения второго громкоговорителя при выносе во вторую кабину использовать свободную пару кабеля ЭКС-ШВПВЭ-5 4х2х0,6.

Подключение двух выносных громкоговорителей с сопротивлением звуковых катушек 4Ом осуществлять последовательно. При поставках громкого-ворителей с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом включать параллельно. При смешанных поставках (4 Ом и 8 Ом) включать последовательно.

2.2.6 Подключение линии диспетчерской связи (для стационарного варианта радиостанции)

2.2.6.1 Для подключения радиостанции к линейному каналу с двухпроводной или четырехпроводной линией связи, в САУ должна быть установлена плата АПК2/4. Для настройки ее на конкретный тип линии извлечь САУ из каркаса БАРС, снять кожух и произвести кроссировку установкой перемычек в соответствии с таблицей 16 (перемычки выделены черным цветом). После чего закрепить кожух и установить САУ на место.

При проведении кроссировок соблюдать меры по защите аппаратуры от статического электричества.

Таблица 16

| Вид подключения к линии связи | Положение перемычек на плате АПК2/4 |
| --- | --- |
| R22 R23 R24 X3 T1 1 Оконечное подключение к двухпроводной кабельной линия связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 600 Ом. |  |
| R22 R23 R24 X3 T1 2 Оконечное подключение к двухпроводной кабельной линии связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 470 Ом. |  |
| R22 R23 R24 X3 T1 3 Оконечное подключение к двухпроводной воздушной линии связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 1400 Ом. |  |
| R22 R23 R24 X3 T1 4 Параллельное двухпроводное подключение к кабельным не пупинизированным линиям связи. Входное сопротивление 10 кОм. |  |

Продолжение таблицы 16

| Вид подключения к линии связи | Положение перемычек на плате АПК2/4 |
| --- | --- |
| R22 R23 R24 X3 T1 5 Параллельное двухпроводное подключение к кабельным и воздушным пупинизированным линиям связи. Входное сопротивление 20 кОм. |  |
| R22 R23 R24 X3 T1 6 Четырехпроводное подключение к кабельным линиям связи. Входное сопротивление 600 Ом. |  |
| П р и м е ч а н и е - Технологическое расположение перемычки осуществлено на незадействованные контакты, допускается отсутствие перемычки. |  |

2.2.6.2 Произвести распайку окончания ЛДС на вилку D-Sub-25M согласно таблице 17. Подключить вилку к соединителю «ДОП» устройства САУ блока БАРС.

Tаблица 17 -  Цепи подключения линии диспетчерской связи

| № контакта | Цепь |
| --- | --- |
| 16 | Двухпроводная линии связи, выход четырехпроводной линии связи |
| 17 |  |
| 14 | Вход четырехпроводной линии связи |
| 15 |  |

### 2.2.7 Установка АнСУ стационарного варианта радиостанции. Рекомендации по выбору антенны

2.2.7.1 Закрепить АнСУ на столбе или антенной мачте (разметка точек крепления АнСУ на площадке приведена на рисунке 27).

Рисунок 27

183 мм

214 мм

К соединителю "┴" на контактной панели АнСУ, подключить контур защитного заземления.

При симметричном подключении антенны к соединителю «П» подключить противовес,  к соединителю «А» - антенну.  При несимметричном подключении антенны к соединителю «П» и «┴» подключить провод заземления,  к соединителю «А» - антенну.  При работе радиостанции на участках дороги, оборудованных электротягой переменного тока, подключение возбуждающих проводов и антенны к АнСУ производить в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО РЖД.

2.2.7.2 Изготовить антенный фидер. Для этого между АнСУ и БАРС проложить кабель РК-50-7-11. На концах кабеля разделать соединитель СР-50-164ФВ со стороны АнСУ и вилку N-типа со стороны радиостанции из комплекта монтажных частей радиостанции. Разделку соединителей СР-50-164ФВ и кабеля производить в соответствии с  рисунком 28:

- надеть на кабель последовательно втулку 1, шайбу 2, резиновое кольцо 3;

- надрезать и снять наружную изоляцию кабеля на длину от 10 до 15мм от торца, не допуская повреждения экранирующей оплетки;

- надеть коническую шайбу 4, наружный диаметр шайбы предварительно лудить;

- расправить оплетку по пазам шайбы 4, обмотать двумя-тремя витками луженой проволоки  диаметром 0,3 мм по диаметру шайбы, выступающие концы оплетки обрезать. Произвести пайку, удалить излишки припоя и флюс. Не допускается попадания припоя на контактирующую поверхность А конической шайбы 4;

- разделать изоляцию и внутренний проводник кабеля по размерам в соответствии с рисунком 28. Внутренний проводник облудить;

- надеть пружинную шайбу 6 отогнутыми лепестками к  изолятору 7  в соответствии с рисунком 28. Надеть изолятор 7  и плотно прижать к шайбе 6 до врезания усиков шайбы 6 в тело изолятора 7;

- произвести пайку штыря 5 согласно рисунка 28, излишки припоя удалить. Надеть изолятор 8 рисунок 29, вставить собранные детали с кабелем в корпус соединителя, установить половинки сухарей и завернуть втулку 1 до упора;

- при монтаже кабеля изгиб допускается радиусом не менее 50 мм на расстоянии не менее 10 мм от места выхода кабеля из соединителя.

Соединитель СР-50-164ФВ заизолировать термоусадочной трубкой из комплекта монтажных частей радиостанции. Осаждать с помощью фена или горелки, контакт термоусадочной трубки с открытым пламенем недопустим. В комплекте монтажных частей имеется резьбовая металлическая крышка, которая должна быть ввинчена в соединитель до упора перед операцией термоусадки.

Для равномерного осаждения термоусадочной трубки по корпусу соединителя источник тепла перемещать по всей поверхности трубки, не задерживая долго на одном месте. После остывания узла острым ножом необходимо сделать кольцевой  надрез по поверхности трубки в месте образовавшейся утяжки для освобождения подвижной вращающейся части соединителя.

2.4мм

5.5мм

Шайба с распаянной оплеткой

А

1

2

3

4

5

Рисунок 28

7

6

8

Рисунок 29

Соединитель СР-50-164ФВ кабеля подключить к соединителю на контактной панели АнСУ, соединитель N-типа кабеля разделать в соответствии с рисунком 30 и подключить к соединителю на ПП-1 (БАРС).

2.2.7.3 Устройство стационарных антенн и схем индуктивного возбуждения направляющих линий должно выполняться по типовым проектам в соответствии с требованиями нормативных документов по поездной радиосвязи ЦШ/4818 и Правил ПРС № ХЗ-7970.

Геометрические размеры антенн и возбуждающих проводов выбирать из условия обеспечения минимальных потерь в АнСУ, что достигается только при индуктивном характере сопротивления антенны. На практике это условие выполняется, если развернутая длина L (горизонтальный провод плюс снижение) больше четверти волны и определяется по формуле

L > λ / 4 , 			(1)

где λ -длина волны, равная 140м для частоты 2130 кГц.

Для практических целей достаточно использовать антенны с развернутой длиной от 42 до 45 м.

Нежелательно применять антенны и возбуждающие провода с суммарной длиной 35 м (или близкой к этому значению), так как их входное сопротивление будет активным. Для настройки таких антенн в резонанс придется включать в АнСУ катушки индуктивности, что вносит потери.

Кроме того, минимизировать длину провода заземления, поскольку его длина влияет на сопротивление заземления (на рабочей частоте, а не по постоянному току, где влияние не так ощущается!). Излишняя длина заземляющего провода приводит к резкому увеличению потерь в антенне. Оптимальное значение длины заземляющего провода – не более 3м.

При устройстве антенн Г-образного типа, работающих на открытое излучение (волновод и направляющие линии отсутствуют) необходимо учитывать, что у таких антенн на передачу работает только вертикальная часть антенн (диаграмма направленности при этом круговая). Горизонтальная часть необходима для придания антенне индуктивного характера сопротивления, что минимизирует потери согласующего устройства. Ток, протекающий по горизонтальной части антенны, компенсируется противофазным током земли и на излучение не работает.

### 2.2.8 Установка АнСУ-В локомотивного варианта радиостанции

2.2.8.1 Закрепить АнСУ-В на стене локомотива (разметка точек крепления АнСУ-В приведена на рисунке 22).

2.2.8.2 Изготовить антенный фидер. Для этого между АнСУ-В и БАРС проложить кабель РК-50-7-11. На концах кабеля в соответствии с      рисунком 30 разделать соединители N-типа из комплекта монтажных частей радиостанции.

2.2.8.3 Подключить соединители фидера к АнСУ-В и ПП-1 блока БАРС.

2.2.8.4 Подключить к клемме «» на контактной панели АнСУ-В контур заземления. При выборе точки соединения клеммы «» с корпусом локомотива минимизировать сопротивление между заземленным концом антенны и землей АнСУ-В, для чего болтовое соединение заземления должно находится на рамных конструкциях корпуса, а не на панелях обшивки.

2.2.8.5 Подключить антенну диапазона ГМВ к соединителю «А» на контактной панели АнСУ-В . Длина провода между АнСУ-В и проходным изолятором снижения антенны не должна быть более 30см.

2.2.9 Подключение антенны диапазона МВ

2.2.9.1 Изготовить антенный фидер. Для этого между антенной диапазона МВ и БАРС проложить кабель РК-50-7-11. На концах кабеля в соответствии с рисунком 30 разделать соединители N-типа из комплекта монтажных частей радиостанции.

2.2.9.2 Подключить соединители фидера к антенне и ПП-2 блока БАРС.

2.2.9.3 При установке локомотивных антенн обратить внимание на обеспечение надежного электрического контакта корпуса антенны с корпусом локомотива.

2.2.9.4 При установке низкопрофильных локомотивных антенн типа АЛ/2 на крыши локомотивов с неметаллической поверхностью под корпус антенны устанавливать металлический лист с размерами не менее 500 х 500 мм. Отсутствие такой пластины приведет к рассогласованию антенны (КСВ>3). Дискоконусная антенна типа АЛП и ее аналоги в дополнительном металлическом основании не нуждаются.

### 2.2.10 Включение радиостанции

2.2.10.1 Проверить правильность установки и подключения БАРС, ПУ, АнСУ, антенн, внешнего громкоговорителя, устройства ТУ-ТС, магнитофона, БПС-12, педали, ЛДС согласно пунктам с 2.2.2 по 2.2.9 настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ! Для функционирования датчика положения пульта ПД в держателе кронштейна последний должен иметь электрический контакт с корпусом локомотива.

2.2.10.2 Убедиться в правильности подключения и наличии напряжения источников питания согласно 2.2.3 настоящего руководства по эксплуатации.

2.2.10.3 Включить электропитание радиостанции:

- для локомотивного варианта радиостанции тумблером «СЕТЬ» ячейки ЭП включить питание БАРС (верхнее положение переключателей). При правильном подключении должны засветиться индикаторы «13V1» и «13V2» на передней панели ячейки ЭП, «РАБ» - на передней панели САУ;

- для стационарного варианта радиостанции тумблерами «220В» и «АКК» ячейки ЭП включить питание БАРС (верхнее положение переключателей).  При правильном подключении должны засветиться индикаторы «13VS» и «13VА» на передней панели ячейки ЭП, «РАБ» - на передней панели САУ.

2.2.10.4 Убедиться в наличии связи между пультами ПУ и БАРС. При включении питания радиостанции должна засветиться подсветка индикатора пульта управления. На индикаторе кратковременно, не более 3 с, высветится надпись «Установление соединения пульта с р/станцией». Затем на индикаторе ПУ появится надпись, представленная на рисунке 31 (для локомотивной) или 32 (для стационарной), засветится светодиод диапазона и канала установленного в конфигураторе.

Рисунок 31

Рисунок 32

На передней панели САУ блока БАРС в случае подключения пульта управления ПУ по первой линии связи должен засветится зеленым светом индикатор ПУ1 и в случае подключения ПУ по второй линии – ПУ2.

В случае, если в течении 10 с связь между пультами и блоком БАРС не установилась, отключить питание БАРС, проверить правильность распайки кабеля между БАРС и ПУ.

### 2.2.11 Конфигурирование радиостанции

2.2.11.1 Установка конфигурации производится при первом включении радиостанции с помощью клавиатуры и индикатора пульта управления ПУ. Установки конфигурируемых параметров сохраняются в памяти радиостанции при отключении питания и при дальнейших включениях-выключениях радиостанции реконфигурация не требуется. Для радиостанции, укомплектованной двумя пультами, конфигурирование параметров возможно с любого пульта.

2.2.11.2 В радиостанции предусмотрены два конфигуратора:

- неоперативный конфигуратор, используется обслуживающим персоналом для установки параметров и режимов работы радиостанции см. пункт 2.2.11.3 настоящего РЭ;

- оперативный конфигуратор. Этот конфигуратор позволяет пользователю оперативно менять режимы работы радиостанции. Вход осуществляется по последовательному нажатию  клавиши «F» пульта. Например, для смены режима СРС/ПРС установить на пульте диапазон УКВ нажатием соответствующей клавиши, клавишей «F»   выбрать «Меню 1» по рисунку 33.

Рисунок 33

Нажатием клавиши «2» войти в меню «2. – режим ПРС/СРС» и нажатием кнопки «5» установить требуемый режим. Выбранный режим индицируется на графическом индикаторе пульта, представленном на рисунке 34.

Рисунок 34

Примечание. Режим СРС1 от СРС2 отличается только номиналами частот, вводимых при конфигурировании. В каждом режиме возможна работа на девяти частотах. В режиме ПРС также возможна работа на девяти частотах, введенных при конфигурировании.

2.2.11.3 Для входа в неоперативный конфигуратор нажать одновременно клавиши «4» и «6» на передней панели ПУ и, не отпуская их, нажать и отпустить клавишу «R» на задней стороне ПУ. Клавиша «R» выполнена труднодоступной и находится на задней стенке пульта, напротив клавиши ДНЦ. После входа в конфигуратор на индикаторе ПУ появится меню, представленное на рисунке 35.

Рисунок 35

2.2.11.4 Клавишами ПУ «^» или «v» выбрать строку “Конфигурирование” и нажать клавишу «#». После нажатия появится меню, представленное на рисунке 36 (локомотивная) или 37 (стационарная).

Рисунок 36

Рисунок 37

Кнопками «^» или «v» выбрать конфигурируемое устройство, нажать клавишу «#». В меню параметров выбранного устройства кнопками «^» или «v» выбрать параметр, который необходимо изменить и нажать клавишу «#», изменяемый параметр выделится черным фоном. Клавишами «^» или «v»  выбрать необходимое значение и нажатием клавиши «#», зафиксировать. Аналогично установить другие параметры. Возврат в предыдущее меню осуществляется клавишей «*». При входе в «Общие параметры» открывается меню, представленное на рисунке 38.

Рисунок 38

При установке параметров учесть следующие особенности:

- при включении разрешения работы на ПРД от АнСУ разрешение автоматически снимется после выключения питания радиостанции;

- при поочередной работе в ГМВ диапазоне на первом и втором канале выбирать для настройки среднее значение частоты – 2140 Гц. При фиксированной работе на одном из каналов частота настройки выбирается соответствующей рабочей;

- параметр “ПУ1 работа с ПМ”  задает привязку пульта к платоместу приемопередатчика и соответственно к диапазонам. На платоместе ПМ1 устанавливается ПП-1, на ПМ2 соответственно ПП-2. Может иметь значение:

а) 1 и 2 – ПУ работает и с ПМ1 и с ПМ2. При работе выбор диапазона осуществляется нажатием соответствующих клавиш «КВ» или «УКВ»;

б) 1 – ПУ работает только с ПМ1;

в) 2- ПУ работает только с ПМ2;

г) Осн1- ПУ работает и с ПМ1 и с ПМ2, но по включению и после окончания работы на неприоритетном диапазоне (установка трубки МТТ в держатель пульта ПУ), автоматически переходит на работу в основном диапазоне – ПМ1;

д) Осн2 – аналогично предыдущему, но для ПМ2.

Если в конфигураторе “Пульт управления” установлен “Режим работы с ПД”  “Синхронно”, то привязка ПУ к диапазону относится и к ПД. При установке “Независимо” ПД работает независимо от установок ПУ.

- параметр “МТТ-САУ раб с ПМ” имеет состояния (1, 2, 1 и 2), чем осуществляется привязка МТТ-САУ к платоместам ПМ (диапазонам);

- параметр “ТУ-ТС работа с” имеет состояния (ПМ1, ПМ2, ПУ1, ПУ2), чем осуществляется привязка ТУ-ТС к платоместам ПМ (диапазонам), где: ПУ1 – работа ТУ-ТС на диапазоне, выбранном на ПУ1, ПУ2 – ТУ-ТС работа на диапазоне, выбранном на ПУ2;

- параметр “Канал УКВ ТУ-ТС” задает номер канала от 0 до 172, на котором производится передача сообщения со входа  “ПРД ТУ-ТС” при поступлении команд “Выбор канала” и “ПРД” по цепям соединителя “ДОП” блока САУ. При состоянии 0 переключения канала не происходит и работа ТУ-ТС осуществляется на выбранном с ПУ или ПД канале, номер от 1 до 172 соответствует таблице частот Приложения А;

- параметр “ГГ работа с” имеет состояния (ПМ1, ПМ2, ПМ12, ОТКЛ), чем задает привязку громкоговорителя ГГ к платоместам ПМ (диапазонам), где: ПМ1 – работа ГГ в КВ диапазоне, ПМ2 – работа ГГ в УКВ, ПМ12 – работа ГГ одновременно на обоих диапазонах;

- параметр “Мин. Уровень ГГ” задает минимальный уровень громкости выносного громкоговорителя, устанавливаемый органами управления. Рекомендуемое значение не менее 2 ед;

- параметр “ПРМ выз. КВ в УКВ” (Вкл, Откл) включает прослушивание другого диапазона на 10с при приеме вызова 1000 Гц для локомотивного варианта  (700, 1400, 2100 для стационарного) из диапазона КВ при работе на УКВ. Если в конфигураторе пульта ПУ “Прием вызова с ПМ1(2)“ включено голосовое уведомление, то прием вызова будет озвучен голосом. В режиме СРС прослушивание и уведомление автоматически блокируется!;

- параметр “ПРМ выз. УКВ в КВ” (Вкл, Откл) включает прослушивание другого диапазона на 10 с при приеме вызова 1000 Гц для локомотивного варианта  (700, 1400, 2100 для стационарного) из диапазона УКВ при работе на КВ. Если в конфигураторе пульта ПУ “Прием вызова с ПМ1(2)“ включено голосовое уведомление, то прием вызова будет озвучен голосом.;

- параметр “ПРМ 2го ПП на ПУ” имеет состояния (1, 2, 1 и 2, Откл) и задает режим прослушивания другого диапазона на динамике пульта ПУ при работе на выбранном. Возможно задание прослушивания на пульте ПУ1 (состояние 1), ПУ2 (состояние 2), на обоих (1 и 2) или без прослушивания (Откл);

- режим “Приглуш. 2го ПУ” используется при установке двух пультов в одной кабине локомотива, для устранения акустической обратной связи микрофона с громкоговорителем другого пульта при работе на передачу. При установке пультов в разных кабинах локомотива режим приглушения отключать;

- режим “Синхр. работа ПУ” задает независимый или синхронный режим работы пультов. В состоянии “Вкл” при переключении диапазонов, каналов и режима “ОТ/ЗК” на одном пульте автоматически произведется переключение и на втором пульте;

- параметр “Отключение ПУ” разрешает или запрещает оперативное выключение неиспользуемого второго пульта. Рекомендуемое значение – “Запр”. Отключение ПУ производится длительным нажатием клавиши «F»;

- параметр “Длит.вызовов сек” задает длительность вызова               от 1 до 4 с или же “Факт”, когда длительность вызова определяется временем удержания кнопки вызова;

- параметр “СТОР1М раб с ПМ” определяет режим проверки радиостанции со СТОР 1М по диапазонам. Рекомендуемое значение –         “1 и 2”;

- группа параметров контролируемых блоков предназначена для блокировки контроля отсутствующих блоков и устройств для предотвращения выдачи ложного сообщения об отказе при контроле по ТЕСТ1, ТЕСТ2 и ТЕСТ3;

- параметр “Режим работы р/с” задает локомотивный (Лок) или стационарный (Стац) режимы работы радиостанции;

ВНИМАНИЕ:

-  Перед установкой порогов ПШ диапазона ГМВ произвести настройку АнСУ (АнСУ- В);

- При установке порогов ПШ локомотивных вариантов радиостанций (на обоих диапазонах) в локомотивах должно быть включено все электрооборудование, являющееся источником помех. При отсутствии такой возможности пороги ПШ устанавливать не менее 180 ед;

- В зимнее время, на участках дорог с электротягой на локомотивных вариантах радиостанций в диапазоне ГМВ пороги ПШ устанавливать не менее 180 ед для  минимизации помех от пантографа токосъема;

- Конфигурирование параметра МТТ-САУ одновременно задает и режим выхода на магнитофон.   конфигуратор “ТУ-ТС  работа с“ задает режим работы выхода НЧ ТУ-ТС, что нАДО учитывать при подключении регистратора переговоров, который можно подключать к любому из этих каналов;

- Приемопередатчики ПП-1 ГМВ диапазона и ПП-2 МВ диапазона опознаются автоматически, для однозначности привязаны к платоместам (ПМ) блока САУ. Для большинства случаев типовой конфигурацией является расположение в платоместе ПМ1 приемопередатчика ПП-1 (КВ) и в платоместе ПМ2 приемопередатчика ПП-2 (УКВ). Для организации работ стационарных вариантов радиостанции на расходящихся направлениях путей возможна установка в платоместа приемопередатчиков одинакового диапазона частот, что должно оговариваться при заказе радиостанции;

- При неправильной установке приемопередатчиков пп-1 (пп-2) не в свои платоместа на ЖК индикаторе пульта выводится сообщение “ПП не в своем платоместе (ПМ)”.

### 2.2.12 Регулировка АнСУ стационарного варианта радиостанции

2.2.12.1 Установить в конфигураторе радиостанции разрешение включения передатчика с АнСУ, для чего войти в меню конфигуратора и выбрать: “Общие параметры” → “Вкл. ПРД с АнСУ” →“Разр”. Далее установить частоту настройки: “Част. настр. АнСУ” → “2130” (2140, 2150). Для минимизации уровня помех при настройке автоматически устанавливается “Мощность Вт → 6”. Для выхода из меню нажать клавишу «*».

Определить геометрические размеры антенны или возбуждающего провода (длина снижения плюс длина горизонтального провода). В зависимости от развернутой длины антенны, установить переключатель «ТИП АНТЕННЫ»  в положение, определяемое из таблицы на внутренней  стороне крышки АнСУ.

2.2.12.2 Установить тумблер «ТОК АНТЕННЫ/ФАЗА»  в положение «ТОК АНТЕННЫ», а переключатель пределов измерения (слева от индикаторного прибора), в положение максимальной чувствительности - «01».

2.2.12.3 Установить минимальную связь передатчика с антенной. Несоблюдение этого требования может привести к срабатыванию датчиков КСВ передатчика после завершения настройки. Для обеспечения минимальной связи выполнить операции:

- установить коэффициент передачи трансформатора 1:1, для чего переключатель «РЕГ СВЯЗИ 2» поставить в положение "1" (в положениях "2" и "3"  трансформатор работает как повышающий);

- включить в гнездах «РЕГ СВЯЗИ 2» перемычки в гнезда  "4, 5 и 6".

После выполнения этих операций антенна будет практически отделена от фидера, что исключит ошибки настройки в резонанс.

2.2.12.4 Установить перемычку в гнезда «23» в ряду гнезд «НАСТР ГРУБО». Включить передатчик тумблером “ВКЛ”.

ВНИМАНИЕ: В радиостанции установлен таймер блокировки режима "передача", через 60 с режима передача автоматически устанавливается режим  прием. Настройка ансу при этом становится невозможной. Для продолжения настройки выключить и снова включить тумблер «ВКЛ».

2.2.12.5 Произвести настройку антенны в резонанс по максимуму тока антенны. Для этого последовательно переставлять перемычки в гнездах «НАСТР ГРУБО»  в другие положения  и оставить их там, где отклонение стрелки прибора максимальное. Затем конденсатором переменной емкости «НАСТР ПЛАВНО» добиться наибольшего показания прибора. При настройке антенны в резонанс конденсатор «НАСТР ПЛАВНО»  должен находиться примерно в среднем положении. Если наибольшее отклонение стрелки прибора достигнуто при максимальной емкости подстроечного конденсатора, то увеличить суммарную емкость, участвующую в настройке, переводом перемычки "23" в линейке «НАСТР ГРУБО»  в положение с большим числом. При минимальном значении емкости подстроечного конденсатора убрать перемычку "23" в линейке «НАСТР ГРУБО». Найденный резонанс является единственным и дальнейший подбор связи не должен приводить к существенному изменению положения перемычек «НАСТР ГРУБО» и ручки «НАСТР ПЛАВНО».

2.2.12.6 Установить оптимальную связь фидера с антенной, для чего подобрать перемычками емкость конденсаторов связи "РЕГ СВЯЗИ 2". Вначале вынуть перемычку из гнезда "6", как правило, при этом происходит резкое увеличение тока в антенне, поэтому необходимо загрубить чувствительность индикатора (включить предел "0,3" или "1"). При приближении к оптимальному согласованию связи антенны возрастают показания прибора. При установке перемычки в гнездо "1" включается конденсатор емкостью 82 пФ. При установке перемычки в следующее по порядку гнездо емкость увеличивается примерно в 2 раза. Добившись перемычками наибольшего показания прибора, подстроить антенну конденсатором «НАСТР ПЛАВНО».

Если при подборе связи в линейке конденсаторов связи изъяты почти все перемычки, то изменить коэффициент трансформации, переведя переключатель "РЕГ СВЯЗИ 1" в положение "2" или "3" и повторить настройку.

2.2.12.7 Установить тумблер «ТОК АНТЕННЫ/ФАЗА» в положение «ФАЗА». Добиться минимума показаний индикаторного прибора перемычками "1" и "2" в ряду "РЕГ. СВЯЗИ 2" (при контроле тока антенны влияние конденсаторов, включаемых перемычками "1" и "2" малоощутимо) либо незначительным изменением емкости подстроечного конденсатора «НАСТР ПЛАВНО». Тумблером «ВКЛ. ПРД» выключить передатчик, индикаторный прибор переключить на контроль тока, установить переключатель чувствительности в положение, исключающее зашкаливание стрелки.

ВНИМАНИЕ! По окончанию настройки антенны проверить на отсутствие срабатывания схемы защиты передатчика из-за неточной настройки (большое КСВ). Для этого несколько раз на короткое время включить и выключить тумблер «ВКЛ ПРД» на АнСУ. Если стрелка индикаторного прибора будет занимать то же положение, что было при настройке, то согласование антенны закончено. При меньших значениях тока повторить настройку или проверить выполнение 2.2.7.2. и 2.2.7.3.

2.2.12.8 После настройки оценить КСВ антенно-фидерного тракта согласно 2.2.14 настоящего руководства.

Для более устойчивой работы радиостанции заблокировать дистанционное включение приемопередатчика ГМВ от АнСУ, для чего войти в меню конфигуратора и выбрать: “Общие параметры “ → “Вкл. ПРД с АнСУ “ → “Запр” (после выключения и включения питания радиостанции запрет  включения ПРД от АнСУ устанавливается автоматически).

### 2.2.13 Регулировка АнСУ-В локомотивного варианта радиостанции

2.2.13.1 Установить в конфигураторе радиостанции разрешение включения передатчика с АнСУ-В, для чего войти в меню конфигуратора и выбрать: “Общие параметры” → “Вкл. ПРД с АнСУ” →“Разр”. Далее установить частоту настройки: “Част. настр. АнСУ” → “2130” (2140, 2150). Для минимизации уровня помех при настройке автоматически устанавливается “Мощность Вт → 6”. Для выхода из меню нажать клавишу «*».

2.2.13.2 Установить тумблеры и переключатели АнСУ–В:

- “КСВ/Ток антенны” 	в положение  «Ток антенны»;

- “КСВ/ПАД”		          в положение «ПАД»;

- “Рег. cвязи” 		          в положение «160»;

- “Рег. связи” 		          в положение «3300»;

- “Настр. грубо”	                    в положение «0»;

- “Настр. грубо”	                    в положение «0»;

- “Чувств.”		                    в положение «1».

П р и м е ч а н и я:

1 Для улучшения понимания функций органов управления гравировка тумблера “КСВ/ПАД” заменена на “Измер./Калиб.”. Соответственно для такой гравировки тумблер “Измер./Калиб.” установить в положение “Калиб.”.

2 Цифры на переключателях показывают величину емкости в пФ.

3 Показания измерительного прибора для положения тумблера “КСВ/Ток антенны” в положении  «Ток антенны» читать в Амперах, с учетом множителя переключателя чувствительности (0,1; 0,3; 1 и 3).

2.2.13.3 Установить тумблер в положение «ВКЛ ПРД». Переключателями “Настр. Грубо” (0, 36, 72, 108, 132 и 0, 165, 258) провести настройку антенны в резонанс по наибольшему току антенны. Затем переменным конденсатором “Настр точно” уточнить резонанс по максимальному отклонению стрелки прибора. При этом ротор переменного конденсатора должен находится в среднем положении.

2.2.13.4 Если резонанс получен при крайних значениях емкости переменного конденсатора, то поменять положение переключателя      “Настр грубо”. Найденный резонанс является единственным и дальнейший  подбор связи не должен приводить к существенному изменению переключателей и положения переменного конденсатора.

2.2.13.5 Переключателями “Рег.связи” (от 160 до 1820 и от 0 до 4800) добиться максимального тока антенны. Уточнить резонанс переменным конденсатором “Настр точно” по максимальному показанию прибора.

2.2.13.6 Переключить тумблер “КСВ/Ток антенны” АнСУ–В в положение ”KСВ.” Переменным резистором “Калибровка” установить ток антенны         1 мА. Тумблер “КСВ/ПАД” (“Измер./Калиб.”) установить в положение “КСВ” (“Измер.”)  Измерить по прибору АнСУ–В ток КСВ. Переключателями и переменным конденсатором добиться минимального значения тока. КСВ, в зависимости от тока, приведен в таблице 18. КСВ должен быть не более 1,8.

Таблица 18

| Ток, мА | 0 | 0,1 | 0,2±0,05 | 0,35±0,08 | 0,4±0,08 | 0,5±0,08 | 0,6±0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 |

2.2.13.7 Если при эксплуатации радиостанции работа будет производится поочередно на обоих каналах, то проверить по КСВ симметрию настройки антенны на каждом канале. Чтобы не манипулировать установками конфигуратора, включать радиостанцию на передачу тангентой МТТ на 1 и 2 канале поочередно, выбирая каналы кнопками пульта. Переменным конденсатором добиться равенства КСВ на обоих каналах. КСВ должно быть не более 1,8.

2.2.13.8 После завершения настройки АнСУ-В установить               “Мощность Вт→12” и “Вкл. ПРД с АнСУ  →Запр” (после выключения и включения питания радиостанции запрет на включение ПРД от АнСУ и номинальная мощность 12 Вт устанавливается автоматически). Тумблер  “КСВ/Ток антенны” установить в положение “Ток антенны”.

2.2.14 Грубая оценка КСВ антенно-фидерных трактов с помощью пульта ПУ

2.2.14.1 Показания измерителя КСВ пульта зависят от длины фидера и поэтому носят оценочный характер. Данная функция не имеет метрологических характеристик, но при значениях КСВ, близких к единице, показания достоверны с точностью, достаточной для практических применений.

2.2.14.2 Войти в главное меню пульта управления, выполнив 2.2.11.3 настоящего руководства по эксплуатации. Выбрать строку «КСВ», нажать     клавишу «#», откроется меню, представленное на рисунке 39.

Рисунок 39

Нажать на тангенту МТТ пульта ПУ и определить значение КСВ. Переключением диапазонов и каналов КВ и УКВ на пульте оценить КСВ обоих антенно-фидерных трактов. Для выхода из меню нажать клавишу «*».

2.2.14.3 При КСВ больше 4 на экран индикатора выводится мигающее сообщение “Отказ  АФУ” (только в состоянии выхода из конфигуратора).

2.2.15 Конфигурирование параметров КВ приемопередатчика ГМВ диапазона

2.2.15.1 Для конфигурирования параметров войти в меню “Конфигурирование”. В открывшемся меню выбрать строку “ПП в ПМ1  (КВ)”, после чего откроется меню конфигурирования режимов работы КВ приемопередатчика, представленное на рисунке 40.

Рисунок 40

При установке параметров учитывать следующие особенности:

- параметр “Аттенюатор дБ” имеет состояния 0, 10, 20, 30 и 40. Рекомендуемое значение 20 дБ для стационарных и локомотивных радиостанций;

- параметр “Мощность” имеет два значения  - 6 или 12 Вт;

- параметр “ПИП” для большинства случаев рекомендуется устанавливать в положение “Откл”, а включать при установке радиостанций в локомотивах с асинхронным приводом;

- параметр “Квитанция 900 Гц” (только для стационарного варианта) имеет состояния “Вкл” и “Откл”, разрешает или запрещает  подтверждение приема вызова;

- параметр “Дежурный прием” задает возможность закрытия канала по установке трубки МТТ и пульта ПД в держатель. В состоянии параметра “Откл” канал открыт постоянно.

2.2.15.2 Для регулирования порога ПШ КВ приемопередатчика вернуться на верхний уровень меню, где выбрать строку “Порог ПШ ПМ1  (КВ)”. После входа откроется окно визуальной оценки сигналов в полосе радиоканала в соответствии с рисунком  41.

Рисунок 41

На экране графического индикатора пульта появится движущаяся дорожка, где в развертке от правого края окна отображаются уровни сигнал/шум с/ш в полосе пропускания радиоканала. В левой части экрана отображается уровень порога ПШ и уровень сигнал/шум. Управление порогом осуществляется кнопками ПУ «^» или «v».

Для достоверной оценки сигналов в радиоканале рекомендуется провести наблюдение за индикатором в течение нескольких минут.

Для приведенного на рисунке 40 примера, в отсутствие переговоров на втором канале, отношение сигнал/шум составляет 60 ед, во время переговоров уровни сигналов более 200 ед. После этого кнопкой “1” или “2“ пульта перейти на другой канал (в случае его дальнейшего использования) и оценить значение с/ш. При худших значениях с/ш в конфигураторе ПШ оставить параметр для худшего канала. В данном случае на первом канале ситуация с шумами хуже и порог ПШ выставляется по этому каналу – порядка от 160 до 180 ед. (момент перехода со второго на первый канал виден в левой части индикатора).

2.2.15.3 При отношении с/ш порядка 200 ед. (в отсутствие переговоров) рекомендуется включить следующее звено аттенюатора (в данном случае  30 дБ). Для дорог без электротяги, с малым уровнем помех, допускается установка аттенюатора в положение 10 дБ.

Внимание:

- Измеритель с/ш производит оценку отношения с/ш в полосе пропускания тракта ПЧ с учетом внутренних шумов тракта приема. При отсутствии сигналов от других радиостанций производится оценка отношения шума радиоканала к шумам приемного тракта;

- После включения (выключения) ПИП пороги ПШ уточнить.

2.2.16 Конфигурирование параметров УКВ приемопередатчика МВ диапазона

2.2.16.1 Для конфигурирования войти в меню “ПП в ПМ2  (УКВ)”. При входе открывается меню, представленное на рисунке 42.

При установке параметров учитывать следующие особенности:

- “Аттенюатор 1” позволяет плавно регулировать затухание с шагом в    1 дБ от 0 до 10 дБ. (Примечание. Плавный аттенюатор 0…10 дБ реализован на радиостанциях РВС-1 выпуска не ранее ноября 2006г),

- “Аттенюатор 2” имеет два состояния 0 и 20 дБ. Рекомендованные состояния - 0 дБ;

- параметр “Мощность Вт” может принимать значения 1, 3, 5, 7 и 9;

- ПИП –рекомендованное состояние - Откл;

Рисунок 42

- параметр “Приор. канал ПРС” разрешает или запрещает автоматический возврат радиостанции на приоритетный канал по установлению трубки МТТ в держатель пульта ПУ. Для применения режима приоритетного канала необходим инструктаж машинистов для исключения нештатных ситуаций, вызванных “самопроизвольным” переходом радиостанции на другой канал! В режиме СРС функция приоритетного канала не работает;

- генерация субтоновых сигналов при передаче применять только при работе с радиостанциями, имеющими ПШ, работающими по субтону. Без необходимости не включать!;

- для ввода номеров частот каналов кнопкой «v» переместиться вниз по меню и ввести номера в соответствии с таблицей А.1 приложения А. При отсутствии необходимости ввода разных частот рекомендуется установить одинаковые номера частот режимов ПРС, СРС1 и СРС2, что исключит потери связи при ошибочных переключениях режимов СРС – ПРС;

В режиме УКВ ПРС, при работе в двухчастотном симплексе (различные частоты приема-передачи), для обеспечения связи локомотив-локомотив при нажатии кнопки ЛОК, частоты приема и передачи меняются местами. При опускании трубки в трубкодержатель пульта ПУ или нажатии вызовов ДСП, ДНЦ, ЛИН частоты приема и передачи возвращаются в исходное состояние. Для исключения пропуска вызовов от стационарных радиостанций, при нахождении локомотивной радиостанции в режиме реверса частот приема-передачи, через 4с после отпускания тангенты микротелефонной трубки (завершении передачи), УКВ приемопередатчик переходит в режим сканирования и поочередно, с интервалом в 1с, производит прослушивание прямой и реверсивной частоты приема. Тем самым обеспечивается прослушивание канала передачи стационарных радиостанций (прямая частота) и канала передачи локомотивных радиостанций (реверсивная частота). Сканирование производится в течении 30с и, если за это время отсутствовала несущая на одном из каналов или не нажималась тангента трубки, то приемопередатчик возвращает частоты приема передачи в исходное состояние и сканирование останавливается. Если на одной из двух сканируемых частот появилась несущая, то сканирование останавливается и приемопередатчик остается на этом канале.

2.2.16.2 Для регулирования уровня порога ПШ УКВ приемопередатчика вернуться на верхний уровень меню “Конфигурирование”, где выбрать строку “Порог ПШ ПМ2  (УКВ)”. При входе открывается меню, представленное на рисунке 43.

Рисунок 43

Порядок установка порогов ПШ в УКВ приемопередатчике не отличается от КВ.

2.2.17 Конфигурирование параметров пульта ПУ

2.2.17.1 Для конфигурирования войти в меню “Конфигурирование”, выбрать строку “Пульт управления (ПУ)”. После входа открывается меню, представленное на рисунке 44.

Рисунок 44

При установке параметров учитывать следующие особенности:

- “Усиление МКФ МТТ” - рекомендуемое значение параметра 55 ед, установки усиления распространяются на микрофон трубки МТТ и микрофон пульта ПД;

- “Усиление вн. МКФ” – рекомендуемое значение параметра 63 ед, распространяется на внутренний аварийный микрофон пульта ПУ;

- “Прием вызова с ПМ1“ и “Прием вызова с ПМ2“, включает голосовое уведомление  “Вызов КВ” “Вызов УКВ” на громкоговоритель пульта при приеме на неактивном диапазоне вызова 1000 Гц для локомотивного варианта или 700, 1400, 2100 Гц для стационарного варианта;

- параметр “Звук клавиш” задает сигнал озвучивания нажатия клавиш;

- режим работы с пультом дополнительным ПД возможен в двух вариантах – ПД работает синхронно с пультом ПУ или независимо. В синхронном режиме все переключения органов управления на ПУ будут отрабатываться на ПД и наоборот.

2.2.18 Мониторинг

2.2.18.1 Режим мониторинга применяется только в случае наличия оборудованных участков пути стационарными радиостанциями с функцией мониторинга локомотивных радиостанций. Алгоритм дистанционного контроля локомотивных радиостанций приведен в Приложении К. Для конфигурирования параметров мониторинга войти в меню “Конфигурирование” и выбрать строку “Мониторинг”. После входа откроется меню, представленное на рисунке 45.

Рисунок 45

Параметры мониторинга:

- параметр “С вызовом ДСП” задает автоматическую посылку информации о номере поезда, номере локомотива и исправности радиостанции перед посылкой сигнала вызова ДСП, ДНЦ и РЕМ/ЛИН;

- - параметр “Автопосылка” задает автоматическую посылку информации о номере поезда, номере локомотива, типе радиостанции, ее заводском номере и исправности радиостанции через заданный интервал времени от 1 до 3 часов, рекомендуется 3 ч.

2.2.19 Тестирование радиостанции по «ТЕСТ 1»

2.2.19.1 При тестировании радиостанции по команде «ТЕСТ1» проверяется исправность ее состояния на месте установки.

2.2.19.2 Для проведения тестирования на пульте ПУ радиостанции три раза нажать клавишу «F» до появления на экране индикатора пульта меню тестов, представленное на рисунке 46.

Рисунок 46

2.2.19.3 Для проведения теста нажать клавишу “1”. После чего на экране пульта отобразится информация о состоянии устройств радиостанции cогласно рисунку 47.

Рисунок 47

2.2.20 Тестирование радиостанции по алгоритму «ТЕСТ 2» (обобщенный контроль) по инициативе от радиостанции

2.2.20.1 Перед проведением проверки «ТЕСТ2» провести проверку «ТЕСТ1». При тестировании радиостанции по команде «ТЕСТ2» проверяется исправность ее состояния с помощью стенда СТОР-1М. Проверка производится в обобщенном виде, без выдачи информации об отказавшем блоке. Для проведения проверки в меню тестов нажать клавишу “2” пульта, после чего  на экране пульта появится надпись «ТЕСТ2», показанная на рисунке 48 и номера каналов диапазонов КВ и УКВ на которых производится проверка:

- при необходимости установить каналы КВ и УКВ диапазонов с помощью клавиш каналов. Номер группы и канала отображаются на индикаторе пульта;

-  нажатием клавиши “УКВ” пульта перевести радиостанцию в УКВ диапазон;

- нажатием клавиши “#” пульта ПУ начать проверку по ТЕСТ2, время прохождения проверок не менее 20 с;

Рисунок 48

- по завершению ТЕСТ2 нажать клавишу “*” для  возврата радиостанции в исходное состояние, установить рабочие каналы КВ и УКВ диапазонов. Если клавиша “*” не нажималась, то радиостанция автоматически вернется в исходное состояние через 1 мин.

2.2.21 Тестирование радиостанции по алгоритму «ТЕСТ 3» (уточненный контроль) по инициативе от радиостанции

2.2.21.1 Перед проведением проверки «ТЕСТ3» провести проверку «ТЕСТ1». При тестировании радиостанции по команде «ТЕСТ 3» проверяется исправность ее состояния с помощью стенда СТОР-1М. Для проведения проверки в меню тестов нажать клавишу “3” пульта, после чего на экране пульта должна появиться надпись ТЕСТ3 рисунок 49 и номера каналов в диапазонах КВ и УКВ, на которых будет производиться проверка:

- при необходимости установить каналы КВ и УКВ диапазонов клавишами каналов. Номер группы и канала отображаются на индикаторе пульта;

- нажатием клавиши “УКВ” пульта перевести радиостанцию в УКВ диапазон;

- нажатием клавиши “#” пульта начать проверку ТЕСТ3, время прохождения проверок не менее 20 с;

- для проверки речевого тракта использовать трубку МТТ пульта;

- по завершению ТЕСТ3 нажать клавишу “*” для  возврата радиостанции в исходное состояние, установить рабочие каналы КВ и УКВ диапазонов. Если клавиша “*” не нажималась, то радиостанция автоматически вернется в исходное состояние через 1 мин.

Рисунок 49

П р и м е ч а н и е - Алгоритмы дистанционного контроля локомотивных радиостанций “ТЕСТ2” и “ТЕСТ3” от аппаратуры СТОР-1М приведены в приложении К.

2.2.22 Регулировка громкости вынесенного громкоговорителя

2.2.22.1 Регулировка громкости вынесенного громкоговорителя производится клавишами ПУ «^» или «v». При этом на экране пульта высвечивается меню «Громкость» рисунок 50 и графически отображается текущее значение уровня громкости.

Рисунок 50

ВНИМАНИЕ:

- Уровень громкости не меняется при нахождении пульта в режиме конфигуратора и измерителя. В этих режимах клавиши  «^» или «v» используются для выбора пунктов меню;

- Минимальный уровень громкости устанавливается  в конфигураторе.

2.2.23 Регулировка громкости встроенного громкоговорителя пульта

2.2.23.1 Для регулировки громкости встроенного в ПУ громкоговорителя нажать и отпустить клавишу «F» пульта, при этом на экране пульта появится меню  «Громкость пульта» и отобразится текущий уровень громкости. Клавишами ПУ «^» или «v» произвести регулировку громкости.

2.2.24 Дополнительные команды исходного меню конфигуратора

2.2.24.1 Для входа в меню дополнительных команд войти в верхний уровень меню конфигурирования и клавишами ПУ «^» или «v» выбрать  пункт меню “Доп. команды”, представленное на рисунке 51.

Рисунок 51

В открывшемся меню дополнительных команд, показанном на рисунке 52 параметры имеют значения:

- параметр “Номер локомотива” служит для ввода номера локомотива;

- параметр “Генерация СИП РК” используется для радиостанции в составе вагона лаборатории при избирательных вызовах радиостанций через радиоканал по номерам СИП;

- параметр “Версия ПО” позволяет контролировать номера версий прошивок программного обеспечения блоков и узнать их наработку в часах (с момента последней прошивки ПО).

Рисунок 52

## 2.3 Использование радиостанции

2.3.1 При правильном монтаже, подключении всех устройств и установке параметров конфигуратора радиостанция сразу начинает работать. После настройки АнСУ (АнСУ-В) и порогов ПШ радиостанция готова к работе. В эксплуатации необходимость в обслуживании возникает только при появлении неисправностей или при профилактических работах.

2.3.2 Порядок работы локомотивного варианта радиостанции в режиме ПРС

2.3.2.1 Снять трубку МТТ (пульт ПД) с держателя. Радиостанция перейдет в режим открытого канала - индикатор «ОТ/ЗК» напротив кнопки выбранного диапазона засветится зеленым светом. Для смены диапазона или канала нажать на соответствующие кнопки ПУ или ПД. Переключение отображается светодиодным индикатором.

При работе в диапазоне МВ (УКВ) перевести радиостанцию на другой канал можно нажатием одной из кнопок от «1» до «3» или на другую группу частот. Переход на другую группу производится при нажатой и удерживаемой клавише «УКВ» нажатием одной из кнопок от «1» до «3» на  пульте ПУ. Индикация выбранного канала осуществляется свечением светодиода на передней панели пульта ПУ и ПД, кроме того, группа и канал отображаются на  графическом индикаторе пульта ПУ.

2.3.2.2 Прослушать радиоканал, если он занят переговорами других абонентов, дождаться конца переговоров. На пульте ПУ или ПД кратковременно нажать кнопку вызова «ДСП», «ЛОК», «ЛИН» или «ДНЦ» (индикатор «ПМ/ПД» на время вызова засветится красным светом).

2.3.2.3 Нажать тангенту трубки МТТ или пульта ПД (индикатор «ПМ/ПД» засветится красным светом) и голосом вызвать требуемого абонента. Отпустить тангенту (красный индикатор «ПМ/ПД» погаснет), прослушать ответ.

2.3.2.4 По окончанию переговоров вернуть трубку МТТ (пульт ПД) в держатель.

2.3.2.5 При приеме вызова от абонентов других радиостанций поднять трубку МТТ (пульт ПД) из держателя, нажать тангенту и ответить вызываемому абоненту.

2.3.2.6 Работа органов управления пульта ПД (переключение диапазонов, режимы приема–передачи и вызовы) не отличается от работы кнопок с идентичными названиями пульта ПУ. Операции, связанные с регулированием громкости выносного громкоговорителя и переключением каналов, производятся с помощью функциональной кнопки “ТОН,” расположенной в верхней части ПД. При нажатии кнопки “ТОН” оба индикатора ”ОТ/ЗК” пульта ПД загораются оранжевым светом.  Дополнительные функции нанесены маркировкой сбоку кнопок.

Для регулирования уровня громкости выносного громкоговорителя с пульта ПД нажать кнопку “ТОН“ и, удерживая ее нажатой  кнопками «^» и «v», установить уровень громкости.

Для оперативного переключения каналов с пульта ПД нажать кнопку “ТОН” и, удерживая ее нажатой, кнопками “1”, ”2”, ”3”, установить требуемый канал.

2.3.2.7 Держатель пульта дополнительного ПД кроме функции фиксации ПД выполняет еще роль датчика управления режимом открытого-закрытого канала. При установки ПД в держатель канал переходит в закрытое состояние.

2.3.3 Порядок работы локомотивного варианта радиостанции в режиме СРС

2.3.3.1 Независимо от положения трубки МТТ (на держателе пульта или снята) радиостанция находится в режиме открытого канала на выбранном ранее диапазоне - индикатор «ОТ/ЗК» напротив кнопки установленного диапазона светится зеленым светом. Для смены диапазона нажать на соответствующие кнопки ПУ или ПД. Переключение радиостанции показывает индикатор рядом с кнопкой.

Для перевода радиостанции на другой канал нажать одну из кнопок от «1» до «3» или перейти на другую группу частот. Переход на другую группу производится при нажатой и удерживаемой клавише «УКВ» нажатием одной из кнопок от «1» до «3» на  пульте ПУ. Индикация выбранного канала осуществляется свечением светодиода на передней панели пульта ПУ и ПД, кроме того, группа и канал отображаются на  графическом индикаторе пульта ПУ.

2.3.3.2 Прослушать радиоканал, если он занят переговорами других абонентов, дождаться конца переговоров.

2.3.3.3 Нажать тангенту трубки МТТ и голосом вызвать требуемого абонента. При этом индикатор «ПМ/ПД» засветится красным светом. Отпустить тангенту, прослушать ответ. При этом индикатор «ПМ/ПД» погаснет.

2.3.3.4 При приеме голосового вызова от абонентов других радиостанций нажать тангенту трубки МТТ и ответить вызываемому абоненту.

2.3.3.5 Работа пульта дополнительного ПД в режиме СРС не отличается от работы в режиме ПРС, за исключением режима открытый-закрытый канал. В режиме СРС установка ПД в держатель не приводит изменений состояния канала приема.

2.3.3.6 Работа в режиме СРС возможна на 18 каналах, в двух равноправных участках – СРС1 и СРС2 (по 9 каналов в каждом). Выбор СРС1 или СРС2 осуществляется через функциональную клавишу «F».  Меню изменения режима ПРС-СРС и выбора СРС1-СРС2 показано на рисунке 53.

Рисунок 53

Выбор частот ПРС, СРС1 или СРС2 осуществляется нажатием кнопки «5».

2.3.4 Порядок работы локомотивного варианта радиостанции в режиме служебной (межкабинной) связи

2.3.4.1 Режим служебной (межкабинной) связи используется при размещении двух пультов одной радиостанции в разных кабинах локомотива. Вход в режим служебной связи представлен на рисунке 54 и производится клавишей “F” пульта через «Меню1», затем нажатием клавиши «3».

Рисунок 54

Работа служебной (межкабинной) связи имеет следующие особенности:

- служебная связь не влияет на режим приема радиостанции, для работы на передачу необходимо выйти из режима служебной связи;

-   выход из режима служебной связи производится однократным нажатием любой кнопки пульта, кроме кнопок «^» и «v»;

- регулировка громкости  режима служебной связи производится только для внутреннего громкоговорителя пульта, выносной громкоговоритель в работе служебной связи не участвует;

- если второй пульт активен (не выключен), то вызов абонента второго пульта производится голосом и для ответа ему необходимо войти в режим служебной связи;

- если второй пульт выключен, то он всегда находится в режиме служебной связи.

2.3.5 Порядок работы локомотивного варианта радиостанции в режиме выключения (блокировки) неиспользуемого пульта

2.3.5.1 Для включения/выключения режима блокирования неиспользуемого пульта в конфигураторе общих параметров в строке “Отключение ПУ” установить состояние “Разр/Запр”, как показано на  рисунке 55

Рисунок 55

2.3.5.2 Включение режима блокировки производится на неиспользуемом пульте нажатием кнопки “F” пульта и удержанием не менее 5 с, до появления бегущей строки согласно рисунку 56

Рисунок 56

Если отпустить кнопку раньше, чем бегущая строка дойдет до конца, то включение режима блокировки будет остановлено. При удержании кнопки “F” до конца бегущей строки пульт заблокируется, погаснут все светодиодные индикаторы и графический ЖК индикатор.

2.3.5.3 Для включения заблокированного пульта предварительно выключить другой (работающий) пульт. В противном случае на экране пульта появится сообщение в соответствии с  рисунком 57.

Рисунок 57

После выключения одного из пультов совместная работа двух пультов невозможна, кроме режима межкабиной связи, они могут работать только поочередно.

# 3 Техническое обслуживание радиостанции

## 3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (планово-предупредительная проверка) рекомендуется проводить один раз в два года. Право на техническое обслуживание имеет технический персонал с квалификационной группой по технике безопасности не ниже III, изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

## 3.1.2 Проверка технического состояния работоспособности радиостанции проводится с помощью стенда технологического обслуживания радиостанции СТОР РВС-1 ЦВИЯ.464955.039 в соответствии с технологическими картами на радиостанцию РВС-1.

# 4 Текущий ремонт

4.1 Ремонт радиостанции производится заменой неисправных сменных модулей. Ремонт сменных модулей производится на заводе-изготовителе или в специализированных ремонтных мастерских квалифицированным персоналом.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование радиостанции производится в транспортной таре любым видом транспорта, кроме морского, требующего дополнительной защиты.

5.2 При транспортировании должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5.3 Тара на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы не было смещений, ударов друг о друга и другие грузы.

5.4 Радиостанция должна храниться в складских помещениях, защищающих ее от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

5.5 Радиостанция должна храниться в упакованном виде в складских помещениях по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок  - 5 лет со дня отгрузки изделия потребителю.

6.3 В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену составных частей, отказавших по причинам производственного характера. Гарантийный срок на изделие продлевается на время простоя оборудования в нерабочем состоянии, гарантийный срок на отказавшую составную часть продлевается на время проведения ремонта.

6.4 По истечении гарантийного срока ремонт и техническое обслуживание изделия, составных частей осуществляется за счет эксплуатирующей организации. Порядок проведения ремонта и технического обслуживания оговаривается в контракте или договоре на проведение ремонтных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Соответствие значений и номеров частот в диапазоне МВ

Таблица А.1

| Номер частоты | Частота, кГц | Номер частоты | Частота, кГц | Номер частоты | Частота, кГц | Номер частоты | Частота, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 151725 151750 151775 151800 151825 151850 151875 151900 151925 151950 151975 152000 152025 152050 152075 152100 152125 152150 152175 152200 152225 152250 152275 152300 152325 152350 152375 152400 152425 152450 152475 152500 152525 152550 152575 152600 152625 152650 152675 152700 152725 152750 152775 | 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 | 152800 152825 152850 152875 152900 152925 152950 152975 153000 153025 153050 153075 153100 153125 153150 153175 153200 153225 153250 153275 153300 153325 153350 153375 153400 153425 153450 153475 153500 153525 153550 153575 153600 153625 153650 153675 153700 153725 153750 153775 153800 153825 153850 | 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 | 153875 153900 153925 153950 153975 154000 155000 155025 155050 155075 155100 155125 155150 155175 155200 155225 155250 155275 155300 155325 155350 155375 155400 155425 155450 155475 155500 155525 155550 155575 155600 155625 155650 155675 155700 155725 155750 155775 155800 155825 155850 155875 155900 | 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | 155925 155950 155975 154025 154050 154075 154100 154125 154150 154175 154200 154225 154250 154275 154300 154325 154350 154375 154400 154425 154450 154475 154500 154525 154550 154575 154600 154625 154650 154675 154700 154725 154750 154775 154800 154825 154850 154875 154900 154925 154950 154975 156000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Антенны для стационарного варианта радиостанций

метрового диапазона

Таблица Б.1

| Тип антенны | Усиление, дБд | Краткое описание | Вид ДН | Аналоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 VHF | 3 | петлевой вибратор | круговая | АС-1/2М |
| Y5 VHF(L) | 9 | пятиэлементный волновой канал | Однонаправленная | АС-3/2М |
| 2 шт Y5 VHF(L) и сумматор TK-52V | 9 | 2 шт. пяти- элементных волн канала и сумматор | восьмерка | АС-4/2М |
| F2 VHF | 3 | штыревая коллинеарная | круговая | АС-5/2М |
| 2 шт D1 VHF и сумматор TK-52V | 5 | 2 шт петлевых вибраторов и сумматор | Восьмерка (перпендикулярно плоскости вибраторов) | АС-6/2М |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Электрические параметры приемопередающих трактов радиостанции

Таблица В.1

| Наименование параметра | ## Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | диапазон МВ | диапазон ГМВ |
| 1 Диапазон частот, МГц: | 151,725-156,0 | 2,13 и 2,14 |
| 2 Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 Ом, Вт: -номинальная -пониженная 1 -пониженная 2 -пониженная 3 -пониженная 4 | 9±1 1±0,5 3±0,5 5±0,7 7±0,7 | 12±2 6±2 - - - |
| 3 Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 5 | 5 |
| 4 Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 | 2,5 |
| 5 Ширина полосы частот излучения, кГц, не более, на уровнях: - минус 30 дБ - минус 40 дБ - минус 50 дБ - минус 60 дБ | 16,8 23,1 28,8 35,2 | 11,8 - 22 - |
| 6 Отклонение рабочей частоты передатчика от номинального значения, не более | 10х10-6 | 50х10-6 |
| 7 Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ ((СИНАД), 1/2 эдс), мкВ, не более | 0,5 | 5 |
| 8 Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более | 5 | 5 |
| 9 Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 80 | 75 |
| 10 Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее | 70 | 70 |
| 11 Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее | 80 | 75 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

#### Цепи сопряжения радиостанции с ТУ-ТС, магнитофоном, проводным каналом и выносным громкоговорителем

Таблица Г.1

| Конт. Вилки “ДОП” | Наименование цепи | Направление относительно БАРС | Назначение и параметр цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний громкоговоритель | выход | Выходная мощность не менее 5 Вт |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Выход на магнитофон | выход | (200 - 1000) мВ на нагрузке 10 кОм. Для подключения регистратора переговоров. |
| 4, 5 | корпус | - | - |
| 6 | Питание ТУ-ТС | выход | Напряжение питания устройств ТУ-ТС, U= +13В, Iнагр.= 250 мА |
| 7 | Занято | выход | «Лог.0» – ПП в режиме "ПЕРЕДАЧА" или "ПРИЕМ"; «Лог.1» - ПП в режиме "ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ". |
| 8 | Выбор канала ТУ-ТС | вход | Лог.0 - канал по команде ПРД ТУ-ТС устанавливается из конфигуратора; Лог.1 – исходное состояние |
| 9 | ВКЛ ПРД | вход | «Лог.0» - включение передатчика; «Лог.1» - отключение передатчика. |
| 10 | ПРМ ТУ-ТС | выход | Выход (трансформаторная развязка) приемника. Уровень (0±1) дБ на Rн = 600 Ом. |
| 11 |  |  |  |
| 12 | ПРД ТУ-ТС | вход | Вход (трансформаторная развязка) передатчика. Уровень сигнала (200±50) мВ на Rн = 600 Ом |
| 13 |  |  |  |
| 14 | четырехпроводная линия связи | вход | Проводной канал ЛДС |
| 15 |  |  |  |
| 16 | двух (четырех) проводная линия связи | Вх/вых двухпроводной, выход четырехпроводной | Проводной канал ЛДС |
| 17 |  |  |  |
| 18,19 | Корпус | - | - |
| 20 | RS 232 | Вход | Управление дополнительным устройством |
| 21 |  | выход |  |
| 22 | Дополнительное устройство | вход | Подключение дополнительных устройств (трансформаторная развязка) |
| 23 |  |  |  |
| 24 | Дополнительное устройство | выход |  |
| 25 |  |  |  |
| П р и м е ч а н и я 1 «Лог.0» - напряжение от 0 до 2,5 В, «Лог.1» - от 9 до 12 В при сопротивлении нагрузки 1 кОм. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Таблица комбинаций индивидуальных номеров радиостанций

Таблица Д.1

| Вторая частотная посылка, Гц | ##### Третья частотная посылка, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| 1100 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1200 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1300 | 11 | 12 | - | 13 | 14 | 15 |
| 1500 | 16 | 17 | 18 | - | 19 | 20 |
| 1700 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | 25 |
| 1900 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

#### Цепи сопряжения радиостанции с дополнительной трубкой МТТ и пультом ПД

Таблица Е.1

| Конт. розетки СЛ, МТТ | Наименование цепи | Направление относительно р/с | Назначение цепи для МТТ | Назначение цепи для ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий (корпус) | - | Общий | Общий |
| 2 | RS-232 (RX) | вход | - | Управление RS-232 (TX) |
| 3 | RS-232 (TX) | выход | - | Управление RS-232 (RX) |
| 4 | МКФ2 | вход | - | МКФ ПД |
| 5 | Общий (корпус) | - | Общий | Общий |
| 6 | ТЛФ | выход | ТЛФ МТТ | - |
| 7 | +5В | выход | - | Питание ПД (макс. 300мА) |
| 8 | Тангента | вход | Тангента | - |
| 9 | МКФ1 | вход | МКФ МТТ | - |

1 – Кабель ЦВИЯ.685611.017.76

2 - 5 – Кабели изготавливаются потребителем

Рисунок Ж.1

3

СЕТЬ

ЭП-С/48

XW1

ПП-1

XW1

ПП-2

САУ

«СЛ»               «ДОП»                             «ПУ»

5

1

Сеть 220В

АнСУ

А

Антенна КВ

Антенна УКВ

4

2

ЛДС

БАРС

Цепь

ПУ1 - b

Корпус

ПУ1 +13В

ПУ1 - а

ПУ2 - b

Корпус

ПУ2 +13В

ПУ2 - а

Конт.

2

7

6

1

4

8

9

5

Цепь

b

Корпус

а

+13В

Конт.

6

9

3

1

Цепь

Громкоговор. b

Вых. Магнитофон

Корпус

Громкоговор.  а

ТУ-ТС зан. РК

ТУ-ТС канал

ТУ-ТС пит. +13В

Конт.

2

3

4,5

1

7

8

ТУ-ТС ПРД

9

6

ТУ-ТС Вых. НЧ

10

ТУ-ТС Вых. НЧ

11

ТУ-ТС Вх. НЧ

12

ТУ-ТС Вх. НЧ

13

ЛДС Вх. 4пр

14

ЛДС Вх. 4пр

15

ЛДС 2пр, Вых. 4пр

16

ЛДС 2пр. Вых. 4пр

17

Корпус

19

МТТ

МТТ         ЛИНИЯ

ПУ

МТТ

МТТ          ЛИНИЯ

ПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж # (обязательное) Схема подключения стационарной радиостанции

1 - 5 – Кабели изготавливаются потребителем

Рисунок И.1

3

АКК

ЭПЛ 50/110-2к

или

ЭПВ 12/24-2к

XW1

ПП-1

XW1

ПП-2

САУ

«СЛ»               «ДОП»                         «ПУ»

5

1

(35 – 155) В

АнСУ-В

А

Антенна КВ

Антенна УКВ

4

Громкоговоритель

БАРС-01

Громкоговоритель

2

(10 – 32) В

Цепь

ПУ1 - b

Корпус

ПУ1 +13В

ПУ1 - а

ПУ2 - b

Корпус

ПУ2 +13В

ПУ2 - а

Конт.

2

7

6

1

4

8

9

5

Цепь

Громкоговор. b

Вых. Магнитофон

Корпус

Громкоговор.  а

ТУ-ТС зан. РК

ТУ-ТС канал

ТУ-ТС пит. +13В

Конт.

2

3

4,5

1

7

8

ТУ-ТС ПРД

9

6

ТУ-ТС Вых. НЧ

10

ТУ-ТС Вых. НЧ

11

ТУ-ТС Вх. НЧ

12

ТУ-ТС Вх. НЧ

13

Корпус

19

Цепь

b

Корпус

а

+13В

Конт.

6

9

3

1

МТТ

МТТ               ЛИНИЯ

ПУ

ПД

МТТ

МТТ               ЛИНИЯ

ПУ

ПД

ПРИЛОЖЕНИЕ И # (обязательное) Схема подключения локомотивных радиостанций РВС-1-01 и РВС-1-04

# ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

Алгоритм дистанционного контроля локомотивных радиостанций от аппаратуры СТОР-1М

К.1 Кодограмма технического состояния радиостанции имеет вид:

- посылка C97NNNN3X, если “ТЕСТ1” проводился;

- посылка С97NNNN48, если “ТЕСТ1”  не проводился с момента включения радиостанции.

С – стартовая посылка

NNNN  - номер поезда ,программируемый с пульта радиостанции,

Х – техническое состояние блоков, проверенных по “ТЕСТ1”.

Х=0 радиостанция исправна

Х=1 неисправен блок питания

Х=2 неисправен пульт управления

Х=4 неисправен приемопередатчик УКВ

Х=5 неисправен приемопередатчик КВ

Длительность одного символа составляет 15 мс. Соответствие номера тональной посылки (тона) и частоты приведено в таблице К.1.

Таблица К.1

| Номер тона | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, Гц | 2500 | 1725 | 2630 | 2941 | 2380 | 1850 | 2174 | 2083 | 2000 | 1613 | 2778 повтор | 1923 старт |

K.2 Описание этапов проведения программы “ТЕСТ2” по инициативе локомотивной радиостанции приведено в таблице К.2, по инициативе    СТОР-1М в таблице К.3.

K.3 Описание этапов проведения программы “ТЕСТ3” по инициативе локомотивной радиостанции приведено в таблице К.4, по инициативе    СТОР-1М в таблице К.5.

Таблица К.2

| Диапазон | Номершага | Направление | Описание действий |
| --- | --- | --- | --- |
| МВ | 1 | РВС->СТОР | Передача 8-ми КДГ с № Л (1ЛЛЛЛЛЛЛ) |
|  | 2 | СТОР->РВС | Передача подтверждения о приеме № Л |
|  | 3 | РВС->СТОР | Передача тона 2272 Гц (ССК), если ТЕСТ1 проводился |
| ГМВ | 1 | РВС->СТОР | Передача 8-ми КДГ с № Л (1ЛЛЛЛЛЛЛ) |
|  | 2 | СТОР->РВС | Передача подтверждения о приеме № Л |
|  | 3 | РВС->СТОР | Передача тона 700 Гц (t=0,5c) |
|  | 4 | СТОР->РВС | Передача тона 1000 Гц (t=0,5c) |
|  | 5 | РВС->СТОР | Передача тона 700 Гц (t=0,5c), если ТЕСТ1 проводился |

Таблица К.3

| Диапазон | Номер шага | Направле-ние | Описание действий |
| --- | --- | --- | --- |
| МВ, ГМВ (запрос по номеру локомотива) | # 1 | СТОР->РВС | # Передача 8-ми КДГ с № Л (1ЛЛЛЛЛЛЛ) |
|  | # 2 | РВС->СТОР | # Передача подтверждения о # приеме № Л |
|  | # 3 | СТОР->РВС | # Передача 8-ми КДГ с командой на выполнение ТЕСТ2 (97000045) |
|  | # 4 | ##### РВС->СТОР | # Передача подтверждения о приеме команды на ТЕСТ2 (97000045) |
|  | # 5 | # СТОР | # Ожидание начала теста от РВС |
| МВ, ГМВ (запрос по номеру поезда) | # 1 | СТОР->РВС | # Передача 8-ми КДГ на ТЕСТ2 (97ПППП66) |
|  | # 2 | РВС->СТОР | # Передача подтверждения о приеме команды на ТЕСТ2 (97ПППП66) |
|  | # 3 | # СТОР | # Ожидание начала теста от РВС |

Таблица К.4

| Диапазон | Номер шага | Направление | Описание действий |
| --- | --- | --- | --- |
| МВ | 1 | РВС->СТОР | Передача 8-ми КДГ с № Л (1ЛЛЛЛЛЛЛ) |
|  | 2 | СТОР->РВС | Передача подтверждения о приеме № Л |
|  | 3 | РВС->СТОР | Если ТЕСТ1 проводился, то передача КДГ с результатами теста (97ПППП3Х), иначе – передача КДГ (97ПППП48) |
|  | 4 | СТОР->РВС | Если ТЕСТ1 проводился, то передача КДГ с подтверждением (97ПППП3Х), иначе – передача КДГ (97ПППП48) |
| ##### ГМВ | 1 | РВС->СТОР | Аналогично диапазону МВ |
|  | 2 | СТОР->РВС | Аналогично диапазону МВ |
|  | 3 | РВС->СТОР | Аналогично диапазону МВ |
|  | 4 | СТОР->РВС | Аналогично диапазону МВ |

Таблица К.5

| Диапазон | Номер шага | Направление | Описание действий |
| --- | --- | --- | --- |
| МВ, ГМВ (запрос по номеру локомотива) | 1 | СТОР->РВС | Передача 8-ми КДГ с № Л (1ЛЛЛЛЛЛЛ) |
|  | 2 | РВС->СТОР | Передача подтверждения о приеме КДГ с № Л |
|  | 3 | СТОР->РВС | Передача 8-ми КДГ с командой на выполнение ТЕСТ3 (97000046) |
|  | 4 | РВС->СТОР | Передача подтверждения о приеме команды на ТЕСТ3 (97000046) |
|  | 5 | СТОР | Ожидание начала теста от РВС |
| МВ, ГМВ (запрос по номеру поезда) | 1 | СТОР->РВС | Передача 8-ми КДГ с командой на выполнение ТЕСТ3 (97ПППП69) |
|  | 2 | РВС->СТОР | Передача подтверждения о приеме команды на ТЕСТ3 (97ПППП69) |
|  | 3 | СТОР | Ожидание начала теста от РВС |

1 - 5 – Кабели изготавливаются потребителем

Рисунок Л.1

3

АКК

ЭПЛ 50/110-2к

или

ЭПВ 12/24-2к

XW1

ПП-1

XW1

ПП-2

САУ

«СЛ»               «ДОП»                         «ПУ»

5

1

(35 – 155) В

АнСУ-В

А

Антенна КВ

Антенна УКВ

4

БАРС-01

Громкоговоритель

2

(10 – 32) В

Цепь

ПУ1 - b

Корпус

ПУ1 +13В

ПУ1 - а

ПУ2 - b

Корпус

ПУ2 +13В

ПУ2 - а

Конт.

2

7

6

1

4

8

9

5

Цепь

Громкоговор. b

Вых. Магнитофон

Корпус

Громкоговор.  а

ТУ-ТС зан. РК

ТУ-ТС канал

ТУ-ТС пит. +13В

Конт.

2

3

4,5

1

7

8

ТУ-ТС ПРД

9

6

ТУ-ТС Вых. НЧ

10

ТУ-ТС Вых. НЧ

11

ТУ-ТС Вх. НЧ

12

ТУ-ТС Вх. НЧ

13

Корпус

19

Цепь

b

Корпус

а

+13В

Конт.

6

9

3

1

МТТ

МТТ               ЛИНИЯ

ПУ

ПД

ПРИЛОЖЕНИЕ Л # (обязательное) Схема подключения локомотивных радиостанций РВС-1-02 и РВС-1-05

ПРИЛОЖЕНИЕ М # (обязательное) Состав КМЧ

Таблица М.1

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение ЦВИЯ.464514.005- |  |  |  |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| ЦВИЯ.685611.014.12 | Кабель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ЦВИЯ.685611.016.07 | Кабель БАРС | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ. 685611.017.75 | Кабель (35-155)В | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ. 685611.017.76 | Кабель Сеть 220В | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.713641.006 | Втулка | 8 |  |  |  |  |  |  |
| ЦВИЯ.741124.001.42 | Пластина | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Болт М6х25.48.019 ГОСТ7798-70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Винт В2 М5х10.48.019 ГОСТ17475-80 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайки ГОСТ5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М5.5.016 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | М6.5.016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Наконечник 2,5-6-П-ЛТ-07 ГОСТ22002.4-76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Отвертка 7810-0922 3 В1Н12 Х1 ГОСТ 17199-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отвертка 7810-1041 1 А1 Х9 ГОСТ 17199-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Шайбы ГОСТ11371-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.04.019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | 6.04.019 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Вилка СР-50-164 ПВ ВРО.364.007 ТУ | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Вилка 73100-0770 N-Type MOLEX | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Вилки D-Sub Harting |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D-Sub-9M 09 67 209 5615 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | D-Sub-25M 09 67 225 5615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Продолжение таблицы М.1

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение ЦВИЯ.464514.005- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП1-1-5,0А АГО.481.303ТУ |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП2Б 10А АГО.481.304ТУ |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Розетка D-Sub-9F 09 67 209 4715 Harting | 5 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  | Кожух GP Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP 09G | 7 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  | GP 25G | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Саморез КРФ 3,8-32 | 4 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  | Трубка термоусадная СС-F32-28 AMPHENOL | 0,2м |  |  | 0,2м |  | 0,2м |  | 0,2м |  | 0,2м |  | 0,2м |  |  |
|  | Шнур соединительный ШВВП 2х0,5 черный ГОСТ 7399-80, L=5м |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |

# ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, на который дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ГОСТ 12252-86 «Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений» ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» ГОСТ 16019-2001 «Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействиям механических и климатических факторов и методы испытаний» ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования. Комментарий. Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции» ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия» ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упаковочная. Технические условия» ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | 1.2.1 1.2.1 1.6.3 1.2.17.1 1.6.1 1.7.2 1.7.4 5.2, 5.5 |

Перечень принятых сокращений

АнСУ - антенно-согласующее устройство

АнСУ-В – антенно-согласующее устройство возимое

АП – антенный переключатель

АПК2/4 - адаптер двух и четырехпроводного канала

АПК – адаптер проводного канала

АТТ – аттенюатор

АТУ - адаптер телеуправления

АРУ - автоматическая регулировка усиления

АЧХ - амплитудно-частотной характеристики

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

БАРС – блок автоматики и радиосвязи

ВЛС - воздушные линии связи

ГМВ – гектометровые волны

ГГ- громкоговоритель

ГУН – генератор управляемый напряжением

ГШ - генератор шума

ДН – диаграмма направленности

ДС - дифференциальная система

ИСК – интерфейс служебного канала

ИПУ – интерфейс пультов управления

КСВ – коэффициент стоячей волны

КДГ - кодограмма

КЛС - кабельные линии связи

КНИ – коэффициент нелинейных искажений

ЛДС – линия диспетчерской связи

ЛПС - линейно-путевая связь

Лог. «0» – логический «0»

Лог. «1» – логическая «1»

ЛОК - локомотив

МВ – метровые волны

МК - микроконтроллер

МКФ - микрофон

МПС – Министерство путей сообщения

МТТ - микротелефонная трубка

НЧ – низкая частота

ОАО РЖД – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

ОГ – опорный генератор

ОТР - отраженная

ОТВ - ответвитель

ПАД - падающая

ПДС - поездная диспетчерская связь

ПМ - платоместо

ПП-1 - приемопередатчик гектометрового диапазона

ПП-2  - приемопередатчик метрового диапазона

ПРМ – прием

ПРД – передача

ПИП – подавитель импульсных помех

ПРС - поездная радиосвязь

ПУ - пульт управления

### РОРС - ремонтно-оперативная симплексная радиосвязь

САУ - устройство связи и автоматики

СДС – симплексная диспетчерская связь

СИП – сигнал избирательного подключения

СКП - сигнал контроля подключения

СКЦ - сигнал контроля цикла

СРС – станционная радиосвязь

СР - станция распорядительная

СТАЦ - стационарный режим

РУ - регулятор уровня

ТЛФ - телефон

ТЧ – тональная частота

ТУ-ТС – телеуправление и телесигнализация

УЗ – узел защиты

УМ – усилитель мощности

УНЧ  - усилитель низкой частоты

УПЧ - усилитель промежуточной частоты

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь

ЦСП - цифровой сигнальный процессор

ЦК - центральный коммутатор

ЭВМ – электронная вычислительная машина

ЭДС - энергодиспетчерская связь,

ЭП - ячейка электропитания

DSP – Digital Signal Processor (цифровой сигнальный процессор)