Тюнер от  RK6AJE  (как минимум по его описанию)

Для самых жаждущих начать даю описание тюнера. Всё ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!

Понадобится:

КПЕ - 10-300пФ (любой какой найдёте, лучше с воздушным диэлектриком 2-3 секционный)

3-5м эмалированого провода диаметром 1.5-2мм

0.7-1м многожильного изолированного провода диаметром 0.7-1мм

пластиковая труба от водопровода 32мм диаметром и длинною 15-25см.

2 переключателя на 6 положений

2 разьёма - для кабеля и антенны.

Корпус (по надобности)

Берётся кусок пластиковой трубы от водопровода. Диаметр 32мм.

Наматываем виток к витку 30витков эмалированого провода диаметом 1.5-2мм. (Если получится наматать с шагом 0.3-0.5мм - это приветствуется - добротность выше,конструктив отводов прочнее)

Отсчитываем 5-10-15-20-25 витков и аккуратно скальпелем зачищаем от эмали и залуживаем на длинне 3-4мм.

Дальше берем по 10-15см изолированного многожильного (обычно витого) провода. На средине скальпелем снимаем изоляцию на длинне 3-5мм и залуживаем. Так же залуживаем концы на длинне 3-5мм.

Средними участками аккуратно припаиваемся к 5-10-15-20-25 отсчитанных витков. А концами на 2 переключателя. Один переключает к отводам антенну. А другой КПЕ.

Так же к 5-му витку подпаиваем центральную жилу кабеля, а к 0-му оплётку. 0-ой виток так же общий для противовеса антенны и КПЕ.

Минимум конструктива готов!

Дальше остаётся поместить всё это дело в корпус.

Данный конструктив прогонял через анализатор и добивался настройки ЛЮБЫХ проволочек длинной от 3 до 40м в резонанс на участке 2-30МГц на сопротивление 50Ом в КСВ лучше 1.2

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!!! (от него зависит качество работы антенны)

ЖЕЛАТЕЛЬНО-ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать не просто 1 проволочку произвольной длинны, а ещё и любого вида противовес. Хоть водосточную трубу (сейчас у меня именно такой вариант), ну или на крайняк батарею отопления. Лучший вариант - кроме проволочки на дерево, ещё одну проволочку бросить вниз с окна.

Дальше собственно антенна....

(У меня данная конструкция в мин. варианте с 2-я отводами тока в сторону антенны, строит антенну длинною 20м и противовесом - водосточная труба в полосе 2-10МГц в КСВ 1 да же на передачу и висит прямо на окне без корпуса. Днём хорошо слышно АМ станции 49-31м диап, ночью от СВ до 41 качественно всё слушаю)