Техническое описание и инструкция по эксплуатации

трансивера FT-10R (VHF) производства YAESU.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

Назначение радиостанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

Технические параметры трансивера FT-10R	4

Внешний вид и органы управления	5

Электропитание	6

Аксессуары для радиостанции	6

Таблица режимов работы трансивера	6

Таблицы тоновых систем	9

Работа с трансивером

Включение трансивера	10

Установка громкости	10

Включение  шумоподавления	10

Установка частоты	10

Настройка шага перестройки частоты	11

Уровень девиации	11

Режим передачи	11

Работа на разнесенных частотах (репитерный режим)	11

Кнопка Monitor/Tone Cal	12

Переназначение  клавиши HOME/Reverse	12

Операции с Памятью

Формирование банков памяти	13

Сохранение частоты в памяти	13

Очистка памяти	13

Вызов памяти	13

Копирование частоты из Памяти в VFO	14

Домашний канал Памяти (Вызывной канал)	14

Хранение независимой частоты передачи	14

Изменение настроек Памяти	14

Присвоение ячейке памяти собственного имени	15

Сканирование	15

Установки сканирования 	15

Программирование границ поддиапазона сканирования (PMS)	16

Вспомогательные Операции

Двойной обзор (Dual Watch)	16

Отключение правой части дисплея	17

Блокировка органов управления	17

Тональные системы

CTCSS Режим	18

CTCSS звонок	18

Цифровая система передачи данных (DCS)	18

Автоматическое определение присутствия станции (ARTS)	19

Изменение временного периода обмена и отключение звукового сигнала

в ARTS	20

CW ID (Идентификатор Азбуки Морзе)	20

Сканирование тональных частот	21

Двухтональное  многочастотное кодовое открытие шумоподавителя и пейджинг

Двухтональное многочастотное кодовое открытие шумоподавителя 	21

Режим двухтональный  многочастотный пейджинг	22

Просмотр, поступившего кода	22

Сохранение кодовых ячеек памяти	23

Режим запрещения Кодов 	23

Особенность режима DTMF Кодового открытия шумоподавителя	23

Ответ в режиме DTMF пейджинг	24

Настройки DTMF пейджинг	24

Тригерный режим	25

Автоматический ответ на вызов кодом DTMF	25

Автонабор номера в режиме DTMF	26

Воспроизведение и Автонабор сохраненных номеров телефонов	27

Продление срока службы аккумулятора

Автоматическое выключение трансивера (АРО)	27

Экономия батареи в режиме Приёма	27

Экономия батареи в режиме Передачи 	27

Блокировка устройство звуковой сигнализации 	28

Блокировка  светодиода	28

Селективный вызов	28

Наушники  и микротелефонная гарнитура	29

Защита батареи	29

Включение таймера передатчика	29

Блокировка канала “Занято” (BCLO)	29

Режим «Пакетное радио»	29

Клонирование (копирование данных)	30

Приложение

Возможные проблемы	31

Переустановка Центрального процессора	31

Принятые сокращения	32

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

трансивера FT-10R (VHF) производства YAESU.

Назначение:

2-метровый компактный УКВ (FM) переносной 5 ватный трансивер предназначен для обеспечения радиосвязи на радиолюбительских частотах. Трансивер может комплектоваться четырьмя различными типами вспомогательных клавиатур,  обеспечивающими выбор тональных вызывных систем и цифровых речевых функций, все версии имеют встроенные режимы кодирования и декодирования цифрового шумоподавителя DCS (DCS – цифровой кодируемый шумоподавитель), кодирования CTCSS (CTCSS – последовательная тональная кодированная система шумоподавления), а также режим экономии батареи.

Компактный двухполозковый батарейный (аккумуляторный) отсек устанавливается на задней части трансивера для удобства и мобильности. Многофункциональная концентрическая 20 позиционная кнопка с регулировкой усиления позволяет устанавливать большинство функций, минимизируя количество применяемых для настройки кнопок. Передняя половина литого корпуса изготовлена из толстой ударопрочной поликарбонатной пластмассы, к которому сзади может подсоединяться один из трёх видов перезаряжаемых Ni-Cd или щелочных блоков питания. Резиновые прокладки предохраняют от пыли, дождя или тумана. Дисплей имеет выбираемые способы освещения, и показывает цифры частоты и наиболее существенные программируемые функции, уровень принимаемого сигнала и отдаваемую мощность.

Два независимых VFO и до 99 свободно настраиваемых ячеек памяти могут быть сгруппированы в девять банков памяти во вспомогательной клавиатуре с 16 программируемыми кнопками. Особенностью памяти является возможность включения независимых передающих и приёмных частот или программируемых смещений прм/прд, до девяти пар границ поддиапазона для сканера, выбираемый пропуск для занятых каналов (частот, ячеек памяти) при сканировании, остановка сканирования после определения сигнала на частоте или 5-секундная пауза, и мгновенный вызов по вызывному (домашнему) HOME-каналу. Ячейки памяти сохраняют шаг перестройки, тип тонального вызова (для открытия шумоподавителя) и величину передающей мощности. Шаг стандартной перестройки 1 МГц для десятков и единиц МГц и  от 5 до 50 кГц для кГц частоты. Всем ячейкам памяти могут быть присвоены 4-х значные индивидуальные имена.

Все версии клавиатур имеют кодер и декодер системы передачи данных, и кодер CTCSS с 39 тонами. Тональные системы передачи данных (и CTCSS декодер) может быть включен для выборочного разрешения открытия шумоподавителя. Трансивер с 16 клавишными клавиатурами имеет Систему передачи данных  ARTS, которая автоматически опрашивает на установленной частоте радиостанцию, сообщая, находится ли она в пределах досягаемости связи, может автоматически идентифицировать ваш позывной в коде Морзе каждые пять минут. В дополнение к 4-м устанавливаемым уровням выходной мощности, для экономии расходования заряда батарей трансивер имеет автоматическую систему ABC фирмы Yaesu (Автоматическое Средство сохранения Батареи), которая оптимизирует и экономит заряд батареи, автоматически понижая, передающую мощность в течение периода высокого уровня принимаемого сигнала; имеет систему АРО (автоматического выключения трансивера) с устанавливаемым временным интервалом, чтобы выключить радиостанцию, если она не работала на передачу более установленного в настройке времени; и выбираемым постоянным или 5-секундным режимом освещении дисплея.

В версиях с 16-ти кнопочной клавиатурой, имеется двухтональный многочастотный генератор набора чисел для передачи, с 10 ячейками памяти DTMF с возможностью сохранения 15 цифр в каждой для быстрой передачи, обычно номеров телефонов. Имеется избирательный вызов на основе двух тонального многочастотного набора с выбором любого из 999 трехзначных кодов идентификатора для вашего приемопередатчика с тем, чтобы шумоподавитель был закрыт пока ваш код не получен (от любого приемопередатчика аппаратуры оборудованной двух тональным многочастотным набором). После получения кода идентификатора двухтонального многочастотного набора вам будет подан звуковой сигнал. Вы можете выбрать продолжительность подачи звукового сигнала вызова (1, 3, или 5 раз). Ваш дисплей показывает код идентификатора двухтонального многочастотного набора вызывающего абонента. Вы можете сохранить в памяти девять 3-х цифровых кодов для контроля восьми других радиостанций и один общий для всех.

Для ознакомления с особенностями приемопередатчика, ПОЖАЛУЙСТА, прочитайте эту инструкцию внимательно.

Технические параметры трансивера FT-10R

Общие.

Диапазон частот (МГЦ):	144 ~ 146 или 148; (возможно открытие диапазона до 176 МГц)*

Шаг перестройки: 		5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 50 кГц;

Репитерный режим: 		± 600 кГц;

Тип эмиссии: 		F2, F3;

Напряжение питания:	от 3.5 до 12 V постоянного тока;

Потребляемый ток:

150 мкA  - Порог автоматического отключения питания;

13 mA      - Режим дежурного приёма;

200 mA    - Режим приёма при 9.6 В и выходной мощн. НЧ 500 мВт;

50 mA      - Режим приёма при 9.6 В и  включенном шумоподавителе;

1.2 А 	      - Режим передачи (5 Вт)

Антенна (SMA разъем):	YHA-56 резиновая винтовая;

Габариты:  			 57 x 123 x 26 мм;

Вес (приблизительно):	 325 граммов с антенной, зажимом {клипсой} для пояса.

Приемник

Двойное преобразование (super heterodyne): 	17.70 МГц и 455 Кгц;

Чувствительность (12 децибелов SINAD): 	<0.16 мкв;

Смежная селективность канала:			> 70 dB;

Интермодуляционные искажения:			> 70 dB;

Выходная мощность НЧ (9.6 В, 10 % THD): 	0.5 Вт на нагрузке 8 ом.

Передатчик

Выходная мощность:		5.0,   2.8,   1,   0.1 Вт при 9.6 В;

Стабильность частоты:		 не ниже ±10 ppm;

Вид модуляции: 	частотная модуляция (variable reactance -переменная реактивная);

Максимальная девиация: 		± 5 кГц;

Уровень FM шумов (1 кГц):	не ниже  -40 децибелов;

Побочное излучение:		> 60 dB на несущей;

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц):

<5 %, w/3.0 кГц девиации (версия США) и

3.5 кГц девиации (другая версия)

Тип микрофона: конденсаторный, 2 кило ома.

Внешний вид и органы управления:

А). Внешний вид

1 – Антенный SMA разъём, импеданс - 50 ом.

2 – LED – светодиод, КРАСНЫЙ - индикация режима передачи и ЗЕЛЁНЫЙ – шумоподавитель открыт.

3 – Регулятор громкости.

4 – Многофункциональная концентрическая 20-позиционная кнопка (DIAL), установка основных параметров трансивера, смотри таблицу ниже.

5 – Тангента (РТТ – включение режима передачи и выхода из режима настройки параметров трансивера).

6 – Кнопка тонального вызова.

7 – Кнопка включения подсветки дисплея (5 секунд).

8 – Громкоговоритель и микрофон.

9 - Кнопка включения трансивера.

10 – Клавиатура.

11 – 4мм разъем для подключения питания трансивера: напряжение 5 – 13 вольт, ток до 1 А. Рекомендуется кабель типа E-DC-5B.

12 – Дисплей.								 Рисунок №1

13 – Микротелефонное гнездо.

Б). Дисплей

Рисунок №2

В). Клавиатура

Для трансивера предлагается четыре вида клавиатуры: 6-ти клавишная и три вида 16 клавишной - FTT-10/F16S – цифровая голосовая, FTT-10/F16D – двухтональная многочастотная пейджинговая (DTMF Рaging), FTT-10/F16 – двухтональная многочастотная.

В моем случае клавиатура FTT-10/F16D – двухтональная многочастотная пейджинговая. Размещение клавиш изображено ниже.

| Y A E S U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 PAGE | 2 CODE | 3 DTMF | LW LCK |
| 4 SAVE | 5 APO | 6 RPT | TN T.S |
| 7 STEP | 8 TX SAVE | 9 BEEP | HM RW |
| * MR MW | 0 SQL | # WFO DW | F W |

Рисунок №3

Электропитание

Трансивер работает от напряжения постоянного тока от 5 до 13 вольт, при этом максимальный ток потребления составляет 1,2 ампера при мощности передатчика 5 ватт.

Для питания могут быть использованы следующие источники:

а) аккумуляторы:		FNB-40	6B, 650 мАч.

FNB-41	9,6B, 600 мАч.

FNB-42	9,6B, 1100 мАч.

б) аккумуляторы (элементы) типа АА в корпусе типа FBA-15.

в) Сетевой блок питания типа  NC-60C (компактный 15 часовой БП, 234 В переменного тока).

г). Зарядно-разрядное устройство NC-50.

Внутри аккумулятора типа FNB-41 под наклейкой имеется впаянный предохранитель – ПРИВОЖУ ЕГО ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ - (KLIXON®K7J / 6MM02BB-71)

Примечание от RA6XPG:

- Внутри аккумулятора типа FNB-41 под наклейкой имеется впаянный предохранитель, привожу его полное название - (KLIXON®K7J / 6MM02BB-71).

- При питании от иных альтернативных источников питания необходимо обязательно устанавливать внешний предохранитель не более 1,5 А, иначе вам удачи не видать. И помните! В бортовой автомобильной сети напряжение может возрастать до 18 вольт и более!!!.

Аксессуары для радиостанции:

- СN-2		BNC – SMA переходник

- СТ-30	Микрофонный адаптер

- E-DC-5B	Внешний кабель питания

- MH-34B4B	Громкоговоритель/микрофон

- РА-17	Внешний батарейный кабель

- YHA-56	УКВ гибкая антенна для FT-10R

Таблица режимов работы трансивера

ВНИМАНИЕ: Для входа в режим настройки необходимо нажать на ½ сек. кнопку DIAL (рис. №1) (звучит двойной звуковой сигнал). Затем выбрать поворотом той же кнопки необходимый для настройки режим (см. столбец №1 таблицы), ещё раз кратковременно нажать на кнопку и, затем, вращая её, установить необходимый параметр режима (см. столбец №3 таблицы). Далее кратковременно нажать кнопку DIAL и затем нажать РТТ для выхода из режима настройки. Вся информация отображается на дисплее.

Таблица №1

| Дисплей |  | Назначение | Выбор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| SQL | -01- | Уровень шумоподавления | 0 – 15 | По умолчанию 8 |
| TXPO | -02- | Установка выходной мощности | L1 → L2 → L3 → H1 | По умолчанию Н1 |
| NAME | -03- | Установка имени частоты | NAME off или on (если on, то текущее ИМЯ) | Нажать DIAL и выбрать текущее имя |
| MCLR | -04- | Очистка банка памяти | SET (установлено) или CLR (чистый), 1-10 - цифры это номер банка и номер слота | Нажимать DIAL до SET или CLR, поворачивать DIAL изменяя SET/CLR |
| SUB | -05- | Блокировка подканалов дисплея | On или off (вкл. или выкл.) | По умолчанию ВКЛ |
| АRS | -06- | Автоматический выбор расстройки в репитерном режиме | On или off (вкл. или выкл.) | По умолчанию ВЫКЛ |
| RPTR | -07- | Выбор расстройки в репитерном режиме | +RPT → SIMP → - RPT | По умолчанию симплексный режим |
| SHFT | -08- | Выбор частоты разноса прм - прд | 0 – 9.95 (МГц) | По умолчанию 0 |
| STEP | -09- | Шаг перестройки | 5.0→10.0→12.5→15.0→20.0→25.0→50.0 | По умолчанию 5 кГц |
| RESM | -10- | Возобновление сканирования | 5→Carr (5-ти сек. пауза, или приостановка сканирования) | По умолчанию 5 |
| BEEP | -11- | Звук клавиатуры | On или off (вкл. или выкл.) | По умолчанию ВКЛ |
| RSRV | -12- | Установка экономного использования батареи в режиме ПРИЁМ | AВS →от 1:1до 1:10→off | По умолчанию ABS=Автоматическое сохранение батареи |
| TSRV | -13- | Установка экономного использования батареи в режиме ПЕРЕДАЧА | Оn или off (вкл. или выкл.) | По умолчанию ВЫКЛ |
| APO | -14- | Установка времени автоматического выключения | off →0.5H →1H →8H | По умолчанию ВЫКЛ |

| LOCK | -15- |  | Блокировка клавиатуры, кнопки DIAL и кнопки РТТ | KL→DL→KL DL→PL→KL PL→DL PL→KL DL PL | Устанавливаются клавишами “F W” →“LW LCK” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEEL | -16- |  | Включение режима CTCSS/DCS вызова | On или off (вкл. или выкл.) | По умолчанию ВЫКЛ |
| LGT | -17- |  | Включение индикаторного светодиода | On или off (вкл. или выкл.) | В режиме экономии батареи |
| LAMP | -18- |  | Установка времени включения подсветки дисплея | 5SEC (при нажатии кнопки LAMP подсветка дисплея горит 5 секунд). → KEY (при нажатии любой клавиши подсветка дисплея горит 5 секунд) →TGL (кнопка LAMP включает и выключает свет) | По умолчанию 5 секунд, включается только кнопкой LAMP |
| GRP | -19- |  | Установка банка памяти | GRP 1.?? – номера слота в банке 1. Нажимать кнопку для очистки до 00, поворачивая кнопку устанавливать новый слот. Нажимать кнопку для входа в банк 2 – 9. | По умолчанию 30 только в банке №1. |
| KEY | -20- |  | Включение функции для кнопки «НM RV» | SEL - выбрать OFF или установить функцию вкл. кнопки; H/R – для режима HOME→REV; M/T – для режима MON→TCRL (кнопка расположена ниже PTT) | По умолчанию ВЫКЛ. H/R указана на клавиатуре, М/Т - управляет |
| TOT | -21- |  | Установка лимита времени передачи | Off →on | Лимит 10 минут |
| HDEV | -22- |  | Девиация | Off →on | По умолчанию OFF = 5 кГц |
| BCLO | -23- |  | Блокировка занятого канала | Off →on | Блокирует передачу на занятом канале |
| SFT | -24- |  | Поддержка YAESU | Off →on | Поддерживать ВЫКЛЮЧЕНОЙ |
| ARTS | -25- |  | Автоматическое определение корреспондента | SPED - интервал 15→25 секунд, BEEP – Выкл. → вкл. (если вкл., то при опросе звучит сигнал) | По умолчанию 25 секунд, с включенным таймером |
| CWID | -26- |  | Идентификатор Морзе | Off→on – нажимать кнопку до появления на дисплее цифр слева. Поворачивая , выбрать характер передачи. Принимается код до 8 знаков. | Эта функция доступна во всех клавиатурных версиях. |
| PAGE | -27- |  | Установки режима двухтонального много частотного поискового режима | SPED – 50→100 (DTMF цифровой режим) DLAY –450→750 (задержка передачи после нажатия РТТ) BELL – Выкл. →1-3-5 (по умолчанию 3 звонка) ASBK – Выкл. →Вкл. (Ответ-подтверждение) | Только для клавиатур FTT-10/16S |
| MIIM | -28- |  | Распределение размера голосовой памяти REC2 | Off, 1 – 10 секунд. (Только 1 сегмент, если установлен REC) | Только для клавиатур FTT/16S |
| AMSG |  | 29- | Автоответчик голосовой | Off→on (on; если MTIM  off, передача второй части голосовой памяти, после принятия страницы) | Только для клавиатур FTT/16S |

Таблицы тоновых систем

Тональные частоты CTCSS (Гц)

| 67.0 | 94,8 | 131,8 | 186,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69,3 | 97,4 | 136,5 | 192,8 |
| 71,9 | 100,0 | 141,3 | 203,5 |
| 74,4 | 103,5 | 146,2 | 210,7 |
| 77,0 | 107,2 | 151,4 | 218,1 |
| 79,7 | 110,9 | 156,7 | 225,7 |
| 82,5 | 114,8 | 162,2 | 233,6 |
| 85,4 | 118,8 | 167,9 | 241,8 |
| 88,5 | 123,0 | 173,8 | 250,3 |
| 91,5 | 127,3 | 179,9 | - |

Тональные коды DCS

(комбинации тональных частот CTCSS)

| 023 | 114 | 205 | 306 | 411 | 503 | 606 | 703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 025 | 115 | 212 | 311 | 412 | 506 | 612 | 712 |
| 026 | 116 | 223 | 315 | 413 | 516 | 624 | 723 |
| 031 | 122 | 225 | 325 | 423 | 523 | 627 | 731 |
| 032 | 125 | 226 | 331 | 431 | 526 | 631 | 732 |
| 036 | 131 | 243 | 332 | 432 | 532 | 632 | 734 |
| 043 | 132 | 244 | 343 | 445 | 546 | 654 | 743 |
| 047 | 134 | 245 | 346 | 446 | 565 | 662 | 754 |
| 051 | 143 | 246 | 351 | 452 |  | 664 |  |
| 053 | 145 | 251 | 356 | 454 |  |  |  |
| 054 | 152 | 252 | 364 | 455 |  |  |  |
| 065 | 155 | 255 | 365 | 462 |  |  |  |
| 071 | 156 | 261 | 371 | 465 |  |  |  |
| 072 | 162 | 263 |  | 466 |  |  |  |
| 073 | 172 | 265 |  |  |  |  |  |
| 074 | 174 | 266 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271 |  |  |  |  |  |
|  |  | 274 |  |  |  |  |  |

Пары частот DTMF

|  | 1209 Гц | 1336 Гц | 1477 Гц | 1633 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 697 Гц | 1 PAGE | 2 CODE | 3 DTMF |  | LW LCK |
|  |  |  |  |  | A |
| 770 Гц | 4 SAVE | 5 APO | 6 RPT |  | TN T.S |
|  |  |  |  |  | D |
| 852 Гц | 7 STEP | 8 TX SAVE | 9 BEEP |  | HM RW |
|  |  |  |  |  | C |
| 941 Гц | * MR MW | 0 SQL | # WFO DW |  | F W |
|  | * (E) |  | # F |  | D |

Примечание: Значки * и  #  отображаются, как “E” и “F” в памяти автодозвона.

Работа с трансивером

ВНИМАНИЕ:

1. Для изменения настроек во всех предусмотренных режимах работы сначала необходимо войти в Главное меню -  нажать кнопку DIAL на ½ секунды (прозвучит два звуковых сигнала). Для дальнейшей настройки, вращая ту же ручку, выбрать на дисплее режим настройки в соответствии с приведённой таблицей и еще раз кратковременно нажать кнопку DIAL (прозвучит один звуковой сигнал). Вращая кнопку, установить необходимый параметр и ещё раз нажать DIAL. Далее для выхода из режима настроек кратковременно нажать РТТ (в отдельных случаях имеются некоторые отступления).

2. Все варианты настроек трансивера обобщены в Таблице №1.

3. Существует два варианта настройки параметров трансивера – через кнопку «DIAL» и через клавиатуру. Далее по тексту рассматривается сначала настройки через кнопку «DIAL», а затем через клавиатуру (где этот вариант имеется).

Первые шаги

Включение трансивера

Подсоединить блок аккумуляторов (или иной предусмотренный источник питания), установить антенну и нажать кнопку PWR (прозвучит двойной звуковой сигнал). БЕЗ АНТЕННЫ РАДИОСТАНЦИЮ НЕ ВКЛЮЧАЙ !!!

Установка громкости

Поворачивайте ручку Регулировка громкости (внешнее кольцо - №3 рис.1) по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки – для уменьшения громкости.

Включение  шумоподавления

Включенный шумоподавитель  убирает фоновый шум из громкоговорителя при отсутствии сигнала на данной частоте. Шумоподавитель  устанавливается в диапазоне 0-15, чем больше число, тем меньше чувствительность к слабым сигналам.

а) Войти в Главное меню, установить на дисплее SQL –01- и еще раз кратковременно нажать кнопку DIAL (один звуковой сигнал). Вращая DIAL, установить желаемый уровень шумоподавителя, после чего кратковременно нажать кнопку DIAL. Для выхода из режима настройки кратковременно нажать РТТ.

б) нажать кнопку F W (слева на дисплее появится F), затем кнопку 0 SQL, вращая DIAL установить желаемый уровень шумоподавления. Кратковременно нажать РТТ. Помните, что режим настроек F выключается автоматически  через 5 секунд.

Установка частоты

Имеются два основных режима установки частоты: Режим VFO (Свободная частота) и режим Памяти.

1-й режим (VFO).	Режим включается нажатием кнопки  # VFO DW. В трансивере имеется два независимых задающих генератора обозначаемых, как А или В. При этом на дисплее высвечивается символ А или В и частота настройки, действующего - слева крупными цифрами, второго (запасного) - справа, мелкими цифрами.

а) Вращением кнопку DIAL настраиваете частоту с выбранным шагом перестройки. Настройка частоты производится в два этапа – отдельно мегагерцы с шагом 1-MHz. Для этого нужно кратковременно нажать кнопку F W (на дисплее  F слева). И килогерцы с выбранным для этого шагом (см. далее по тексту) (индикация F отключена).

б) При наборе частоты с клавиатуры количество цифр набора зависит от установленного шага перестройки частоты. При шаге 5кГц и 15 кГц, 5 цифр, при 12.5 кГц, 25 кГц и 50 кГц – 4 цифры. Набору подлежат только цифры частоты, начиная с сотен мегагерц.

Например: частота 146.94 МГц – нажимать последовательно 4SAVE  6RPT  9BEEP  4SAVE. Если шаг перестройки 5 кГц, то нажимаете последнюю кнопку 0SQL.

В случае неправильного набора частоты прозвучит тройной звуковой сигнал.

2-й режим (Режим Памяти)

Этот режим используется для работы с установленными каналами, которые хранятся в памяти. Номер памяти состоит из двух частей - номера банка (1-9) и номера ячейки (от 01 до 97, 1-PL, 1-PU). Режим Памяти включен, когда на дисплее нет ни буквы А, ни В, указывающих на режим VFO. Режим памяти включается кнопкой *MR MW. Порядок работы с памятью будет описан ниже.

Настройка шага перестройки частоты

Шаг перестройки частоты может быть:

5.0→10.0→12.5→15.0→20.0→25.0→50.0 кГц.

а) Войти в Главное меню через DIAL.  Установить в главном меню STEP –09- и далее нужный шаг, кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

б) Нажать FW, затем (7 STEP), вращая DIAL, установить нужный шаг перестройки и кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

Уровень девиации

Переданный аудио сигнал обычно имеет девиацию частоты  ±5 кГц. Вы можете уменьшить её до ±2,5 кГц (половина) отклонения, если Вы обычно говорите очень громко, и хотите уменьшить возможность искажения в вашем переданном сигнале.

- Нажмите кнопку DIAL  на ½  секунды.

- Поверните её до HDEV -22-.

- Нажмите её снова кратковременно, чтобы показать установку off или on. Если установить on, то девиация ±2,5 кГц, если – off, то ±5 кГц.

- Нажмите DIAL  снова кратковременно, чтобы принять новую установку.

- Нажмите РТТ, чтобы выйти из режима настройки.

Обратите внимание на то, что изменение девиации не изменяет ток потребления радиостанцией от аккумулятора.

Режим передачи

Включение на передачу осуществляется нажатием кнопки РТТ. При этом горит красным цветом светодиод. Говорить нужно в микрофон установленный внизу справа у громкоговорителя. Выходная мощность сигнала выбирается L1 =0.1 Вт, L2 = l Вт, L3 = 2.5 Вт, H1 = 5 Вт. Если на индикаторе высвечивается LOW- выбран режим низкой мощности (L1, L2, L3).

а) Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню TSPO –02- и далее нужную мощность, кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

б) С клавиатуры возможна установка пониженной мощности кратковременным нажатием кнопки LW LCK. На дисплее загорается надпись LOW .

Работа на разнесенных частотах (репитерный режим)

Трансивер (частоты приема и передачи) может настраиваться тремя способами: ручным, автоматическим и установкой частоты передачи из памяти.

В ручном и автоматическом режиме настройка осуществляется с использованием VFO и памяти. Для этого необходимо установить направление разноса частот (+ или - )и сдвиг частоты.

Ручная  установка.

а)	 - Установить необходимую частоту приема.

- Войти в Главное меню через DIAL.  Установить в главном меню RPTR –07- и далее +RPT или SIMP  или -RPT, кратковременно нажать кнопку DIAL.

-  Установить в главном меню SHFT -08- и далее необходимый сдвиг частоты от 0 до 9.95 МГц, кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

б)	- Установить необходимую частоту приема.

- Войти в Главное меню, последовательно нажав кнопки F W → 6 RPT. Установить в главном меню RPTR –07- и далее +RPT или SIMP,  или -RPT, кратковременно нажать кнопку DIAL.

-  Установить в главном меню SHFT–08- и далее необходимый сдвиг частоты от 0 до 9.95 МГц, кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

Автоматическая установка (Режим  ARS).

Для облегчения работы (настройки) в постоянной памяти трансивера зашиты частоты, направление и разнос частоты принятый для Европейского стандарта. Поэтому при установке частоты приема, принятой Евростандартом, автоматически выбирается частота передачи ниже на 600 кГц. Включается данный режим через главное меню и ARS–06-.

- Войти в Главное меню через DIAL.  Установить в главном меню ARS –06- и далее on, кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

Кнопка Monitor / Tone Call

Средняя кнопка в левой стороне ниже РТТ может быть установлена для открытия шумоподавителя или передачи тонального вызова на 1750 Гц.

Включение тонального режима вызова.

Если ваш местный репитер настроен на вызывную частоту 1750 Гц, то вы можете включить режим тонального вызова и в последующем, нажимая кнопку тонального вызова  (№6 рис.1), открывать репитер.

- Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню KEY –20-, кратковременно нажать кнопку DIAL. Поворачивая кнопку установить М/Т (монитор/тон). Кратковременно нажать кнопку DIAL. Выбрать TCAL. Ещё раз кратковременно нажать кнопку DIAL. Кратковременно нажать РТТ.

Переназначение  клавиши HOME/Reverse

По умолчанию, нажимая клавишу HM RV, вы переключаете функцию ДОМАШНЕГО канала  и, нажимая кнопки F W  HM RV, функции изменения знака расстройки ретранслятора. Вы можете изменить её  настройку, так чтобы, нажимая кнопку, вы включали, изменения расстройки ретранслятора и, нажимая F W  HM RV, переходили к  ДОМАШНЕМУ каналу:

- Войдите в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню KEY –20-.

- Кратковременно нажмите кнопку DIAL до появления SEL и, поворачивая кнопку установить H\R.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL снова до появления  REV . Тогда, нажимая кнопку  HM RV, вы управляете расстройкой репитера. Если же выбрали HOME, то – домашним каналом.

- Нажмите кнопку DIAL на ½ секунды.

- Кратковременно нажмите РТТ. для выхода из режима настройки.

Операции с Памятью.

Формирование банков памяти

В трансивере FT-10R c клавиатурой FTT-10/A16D имеется 99 программируемых ячеек памяти. Которые могут быть разбиты на группы (банки). Банки в свою очередь разбиты на слоты, пронумерованные от 1 до 97, PL и PU.

В слоты 1-97 записываются: шаг настройки, частота, отображенная на дисплее, репитерный разнос, уровень выходной мощности, DCS и  CTCSS тональные частоты. Слоты PL и PU служат для  и установок программного сканирования (PMS).

Группировка (разбиение) всей памяти по банкам производится так:

- Войдите в главное меню, поворачивая кнопку DIAL, найдите GRP –19-.

- Нажмите DIAL, высветится банк №1 и ячейка №00 (1-00). Кратковременно нажмите и, поворачивая DIAL, установите нужное количество ячеек памяти в банке №1.

- Нажмите кратковременно DIAL. Высветится банк №2-00. Поворачивайте DIAL и установите нужное количество ячеек памяти в банке №2.

- Таким же образом вы можете выбрать ещё два банка памяти - №3 и №4, т. е. ВСЕГО ЧЕТЫРЕ БАНКА. Далее ещё раз нажмите DIAL на ½ секунды для сохранения установок и затем для выхода нажмите РТТ.

Если Вы, например, хотите иметь всего два банка, то при установке третьего выставьте 3-00 и нажмите кратковременно DIAL и затем ещё раз нажмите DIAL на ½ секунды для сохранения установок и, затем для выхода, нажмите РТТ.

В каждом банке памяти последние ячейки будут иметь название PL, PU (1-PL, 1-PU, …4-PL, 4-PU).

Сохранение частоты в памяти

а) Если установлен только один банк памяти (или установка в текущем банке).

Выбрать нужную частоту в режиме VFO, нажать кнопку F W на ½ сек. На дисплее появится мигающий номер ячейки справа (например, 1-01). В течение 5 секунд, кнопкой DIAL выбрать нужную ячейку и кратковременно нажать кнопку *MR MW. Если ячейка использовалась ранее, то её содержимое сотрется.

б) Если установлено несколько банков  памяти.

Выбрать нужную частоту в режиме VFO, нажать кнопку F W на ½ сек. На дисплее справа появится мигающий номер ячейки. В течение 5 секунд нажать кратковременно FW, кнопкой DIAL выбрать нужный банк, ещё раз кратковременно нажать F W  и поворотом кнопки DIAL установить нужную ячейку. Кратковременно нажать кнопку *MR MW. Если ячейка использовалась ранее, то её содержимое сотрется.

Очистка памяти

Войдите в главное меню, найдите MCLR –04-, нажмите DIAL, выберите нужную ячейку, ещё раз нажмите DIAL и, установив CLR, нажмите DIAL. Для выхода нажмите РТТ.

Вызов памяти

Вариант А). Нажать кнопку *MR MW для выхода из режима VFO. Кнопкой DIAL выбрать нужную ячейку в текущем банке памяти.

Вариант Б). Если Вы уже записали в несколько банков памяти данные (частоты), то только после этого вы можете выбирать нужный банк и нужную ячейку памяти.

- Прямой доступ через клавиатуру:  просто введите номер слота памяти и нажмите кнопку *MR MW.  Если ячейка памяти, которую Вы предполагаете использовать, находится в другом банке, введите номер банка  и номер слота (для слотов номер 01 ~ 09, введите нуль между банком и слотом, т.е. 2-03.). Если Вы услышите три звуковых сигнала и на дисплее появится предыдущее показание, то память, которую Вы затребовали, пуста. 	- Через кнопку DIAL: Войти в режим памяти, кратковременно нажав кнопку *MR_MW и вращать кнопку DIAL до появления нужной ячейки. Если нужная ячейка находится в другом банке, то кратковременно нажмите F W, кнопкой DIAL выбрать нужный банк, ещё раз кратковременно нажать F W  и поворотом кнопки DIAL установить нужную ячейку. Записать частоту в ячейку, кратковременно нажав кнопку *MR MW. Если ячейка использовалась ранее, то её содержимое сотрется.

Если Вашей ячейке было присвоено имя, то при её выборе имя будет отображено в левой части дисплея, а частота – в правой части дисплея.

Копирование частоты из Памяти в VFO

После сохранения в памяти частот, Вы в дальнейшем можете перекопировать выбранную Вами ячейку памяти в VFO. Для этого вызовите нужную ячейку памяти, нажмите на ½ секунды F W, и затем, в течение не более 5 секунд, нажмите  клавишу VFO.  Частота сохраниться в текущем VFO.

Домашний канал Памяти (Вызывной канал)

Несмотря на большое количество способов настройки трансивера на частоту уже описанных ранее, имеется так называемая домашняя частота HOME, которая может быть вызвана немедленно через клавишу HM RW. На дисплее информация (Home) об использовании канала отображается выше частоты слева.

В трансивере имеется заданная по умолчанию частота симплексной связи 145.00 МГц, сохраненная в HOME канале, но Вы можете перепрограммировать эту ячейку на любую другую частоту, мощность, тональные вызывные частоты, репитерный режим, или даже отдельную передающую частоту.

Чтобы копировать из VFO в домашний канал, установите сначала в общих настройках режим HOME (DIAL  KEY –20-  SEL H/R  HOME  DIAL  PTT).

Далее для копирования установленных в VFO параметров настройки в ДОМАШНИЙ канал памяти, нажмите и удерживайте  F W  на ½ секунды до появления в правой половине дисплея мигающих цифр, затем нажмите HM RV.

Хранение Независимой частоты передачи

Вся память может хранить независимые частоты передачи, для работы через ретрансляторы с нестандартными настройками.

Для этого необходимо:

-  Настроиться на приёмную частоту репитера и сохранить её в нужной ячейке памяти (любое смещение частот ретранслятора в дальнейшем будет игнорироваться).

- Перейти в режим VFO и настроить желаемую частоту передачи.

- Нажмите на ½ секунды F W  до появления слота справа на дисплее.

- В течение 5 секунд нажмите и удерживайте PTT, на кратковременно (очень быстро) нажмите *MR MW, прозвучит один звуковой сигнал (передача при этом не включится).

Для сохранения этих частот в ДОМАШНЕМ канале после нажатия РТТ нажмите HM_RV.

Когда частота передачи запоминается в память с дисплея, расстройки  - и + появляются вместе в верхней части дисплея

После сохранения в памяти независимой частоты передачи,  предыдущая частота автоматически удаляется.

Изменение настроек Памяти

Вы можете перенастроить параметры ячейки памяти (частоту расстройки или выходную мощность) нажатием *MR MW. На дисплее слева вверху появится МТ, затем изменяете параметры, способами описанными ранее.

Для сохранения со всеми извинениями:

- Нажмите F W на ½ секунды;

- Ручкой DIAL выбрать ячейку (если нужно сохранить в другой ячейке памяти);

- Кратковременно нажмите *MR MW.

Для отмены сохранения – кратковременно нажать *MR MW .

Присвоение ячейке памяти собственного имени

Каждой ячейке памяти может быть присвоено свое имя из 4-х знаков. Для чего необходимо:

Выбрать нужную ячейку. Войти в Главное меню через DIAL.  Установить в главном меню NAME –03-. Кратковременно нажать кнопку DIAL. Выбрать on, при этом на дисплее появится четыре черточки  «- - - -». Вновь кратковременно нажать DIAL и, поворачивая кнопку, выбрать 4-е знака (цифра или буква английского алфавита). После выбора каждого знака кратковременно нажимать DIAL. Для сохранения имени нажать DIAL на ½ сек. Для выхода из режима нажать РТТ.

Сканирование

Перед сканированием, удостоверьтесь, что обязательно включен шумоподавитель. Вы можете сканировать любые ваши сохраненные ячейки памяти (в текущем банке) или каждой частоты на диапазоне при выбранном шаге перестройки.

Чтобы сканировать только ячейки памяти, сначала вызовите память, кратковременно нажав  *MR МW, затем нажмите *MR МW на ½ секунды.

Чтобы сканировать только частоты в диапазоне, сначала войдите в режим VFO, кратковременно нажав #VFO DW, затем нажмите и держите ту же самую кнопку на ½ секунды.

Сканирующее устройство делает паузу, когда сигнал открывает шумоподавитель, а десятичная точка на указанной частоте начинает мигать. Когда сканер достигает края (или очередной занятой частоты) диапазона каждый раз звучит двойной звуковой сигнал, если Вы не выключили режим ВЕЕР.

Вы можете остановить сканирующее устройство вручную, нажав кратковременно РТТ или, соответственно, *MR МW или #VFO DW.

Во время процесса сканирования Вы можете изменить направление сканирования (вниз/вверх), повернув  кнопку DIAL (по часовой/против часовой) на один щелчок.

Установки сканирования

а) Когда Вы имеете некоторые занятые (не нужные Вам для сканирования) каналы, сохраненные в блоках памяти, Вы можете при сканировании пропустить их, сделав изменения в установках (отметить ячейки памяти, которая будут пропущены).  Нажмите FW  *MR MW. В нижней левой стороне дисплея появится SKIP.

Чтобы отменить установленные пропуски памяти, повторите действия, которые запрещали их сканирование: выберите память вручную, и нажмите F W  *MR MW

б) Вы можете выбрать способ остановки сканирования для прослушивания (страничный) канала (ячейки памяти, частоты), и  возобновления после приостановки после сигнала: или через 5 секунд после остановки, или после окончания передачи на данной частоте:

- Нажать кнопку  DIAL  на ½ секунды, вращать её до появления RESM –10-;

- Нажать на мгновение её ещё раз, чтобы отобразилась текущая установка (5 или Carr);

- Установить желательную установку, и нажать снова на мгновение, чтобы принять новую установку.

- Нажать РТТ, чтобы возвратиться к рабочему режиму. Ваша установка сканирования применяется глобально: то есть одна установка применяет ко всем видам сканирования.

Программирование границ поддиапазона сканирования (PMS)

Вы можете установить границы поддиапазона сканирования частот, с ранее установленным шагом перестройки.  Границы хранятся в двух специальных слотах памяти помеченных как PL и PU.

Порядок настройки:

- Установить (сохранить) нижнюю  границу частоты в слоте PL и верхнюю – в слоте PU.

- Для сканирования поддиапазона вновь зайдите в режим памяти, нажав *MR MW.

- Чтобы просканировать установленный поддиапазон, нажмите на ½ секунды *VFO_DW.

Если автоматический (ARS - Automatic Route Selection) или ручной разнос частот репитера активизированы, смещение частот применяется автоматически, когда Вы включаете трансивер на передачу (даже если частота расположена - вне пределов поддиапазона).

Примечание: разрешающая способность по частоте пределов поддиапазона - 100 кГц, хотя шаг перестройки каналов PL и PU блоков памяти ниже. Поэтому, фактические пределы - частоты, сохраненные в этих блоках памяти, округленны до самых близких к 100 кГц частот. Так как сами блоки памяти не ограничены предельной частотой, Вы можете использовать частоты на 100 кГц выше предела устанавливаемой частоты.

Пример: ограничить прием частотами 145.0 ~ 145.9 МГц.

- Настройте в режиме VFO радиостанцию на частоту между 145.000 и 145.095 МГц.

- Нажмите кнопку  F W на ½ секунды, установите кнопкой DIAL канал памяти 1-PL,  появится справа на дисплее, и затем нажмите *MR МW. Отображенная частота 145.000 МГц будет сохранена (нижний предел).

- Настройте в режиме VFO радиостанцию на частоту между 145.900 и 145.995 МГц.

- Нажмите кнопку  F W на ½ секунды, установите кнопкой DIAL канал памяти 1-PL,  появится справа на дисплее, и затем нажмите *MR МW. Отображенная частота 145.900 МГц будет сохранена (верхний предел).

- Нажмите *MR МW, чтобы перейти к операции с памятью, и затем снова *MR_МW на ½ секунды, чтобы активизировать сканирование в пределах частот 145.000 ~ 145.900 МГц.

Заметьте, что в режиме PMS, при сканировании двойной сигнал звучит каждый раз, когда сканирующее устройство достигает края установленного поддиапазона, если Вы не выключили режим BEEP.

Вспомогательные Операции

Двойной обзор (Dual Watch)

Данный режим автоматически проверяет каждые пять секунд наличие сигнала на частоте  подканала, в то время как Вы принимаете (работаете) на основной частоте. Частота подканала отображена справа на дисплее (если правая часть дисплея не выключена: см. ниже). Когда трансивер обнаруживает сигнал на подканале, работа автоматически переводится  на ту частоту, на которой в это время сигнал присутствует. Если Вы хотите говорить на подканале, Вы должны повторно нажать *MR MW, чтобы выйти из режима Двойного обзора.

Установка режима Двойного обзора:

- Включить режим шумоподавления, и выбрать нужный канал памяти для наблюдения (если Вы будете работать с банками памяти, то это может быть слот 1-01).

-  Выбрать другую частоту в VFO или из памяти, которая будет вашей главной частотой.

-  Нажать  F W , затем #VFO DW. Слева внизу на дисплее появится символ DW.

Каждые пять секунд подканал проверяется и, если на подканале имеется сигнал,  кратко на дисплее отображается его частота (номер слота, имя ячейки), мигает точка десятичной дроби.

Пока какой-либо сигнал не откроет шумоподавитель на подканале, Вы можете работать (передавать и принимать) на VFO, или выбрать другие слоты памяти (частоты) в том же самом банке. Если Вы услышали станцию и желаете говорить на подканале, нажмите *MR MW, чтобы отменить режим Dual Watch и затем РТТ.

Чтобы отменить Dual Watch  вручную, нажмите кнопку  #VFO DW , *MR MW  или НМ RW.

ВНИМАНИЕ. Вы можете использовать любую память в качестве подканала для режима DW,  когда работаете с VFO, но  только не слот 1-01. Вы можете использовать режим настройки памяти в режиме DW, если Вы активизируете его заранее, хотя вместо этого может быть проще копировать память в VFO. Однако Вы не можете переключить VFO или банки памяти, или слоты памяти между собой.

Отключение правой части дисплея

Вы можете отключить правую часть дисплея. Для этого:

-  Войти в Главное меню, установить на дисплее SUB-05- и еще раз кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Вращая DIAL, установить желаемое значение on или off и кратковременно нажать кнопку DIAL.

- для выхода кратковременно нажать РТТ.

Когда правый подканал дисплея выключен, правая сторона дисплея показывает номер банка и номер слота (вместо частоты) последней использованной ячейки памяти в режиме Двойного обзора на VFO.

Другие элементы, которые отображаются в правой стороне, типа номеров памяти, частоты или номера блоков памяти, имена которых отображаются справа, тональные частоты и Коды DTMF не затронуты.

Блокировка Органов Управления

Клавиатура, кнопки DIAL и кнопка  РТТ могут быть заблокированы. Символы PL, KL, DL на индикаторе означают, что РТТ, клавиатура или ручка заблокированы.

- Блокировка/разблокировка клавиатуры: - нажать F W  → LW LCK.

- Блокировка РТТ и кнопки DIAL: - нажать кнопку DIAL на 0.5 сек, повернуть ручку до LOCK -15- и нажать кнопку DIAL кратковременно. Повернуть кнопку и выбрать нужный элемент (PL, KL, DL). Нажать кратковременно кнопку DIAL. Для выхода нажать РТТ.

Тональные системы

1. Инфразвуковая тональная система (CTCSS и DCS) предназначена для выборочного определения принадлежности корреспондента и открытия шумоподавителя по определённому (выбранному) тональному сигналу. Включается и выключается кнопкой TN T.S (каким образом смотри ниже).

Эти системы не могут применяться для использования между станциями, работающими через некоторые усилительные системы (особенно сопряженные репитеры), потому, что инфразвуковые тональные сигналы отфильтровываются (подавляются) усилителями. Однако когда обе станции обращаются к тому же самому репитеру, и CTCSS, и DCS могут быть пригодны для применения, но только при выборе специальных выделенных тональных частот выше 300 Гц.

ARTS - вариант системы передачи данных DCS, автоматически запрашивает станцию с применением автоматического режима кодирования CW IDing.

2. Система DTMF кодового открытия шумоподавителя и DTMF пейджинговая система имеют тоже назначение, но с применением другого способа выбора  и применения частот (кодов). Включаются и выключаются последовательным нажатием клавиш F W и  1 PAGE (каким образом смотри ниже). 	Инфразвуковые сигналы этих систем, как правило, должны хорошо проходить через большинство репитерных систем.

CTCSS Режим

Этот режим может быть использован со всеми репитерами или станциями обрабатывающими инфразвуковые тональные сигналы.

Кодирование/декодирование используется для избирательного вызова – открытия шумоподавителя и, с тем, чтобы не мешать другим работающим станциям.

Когда кодер CTCSS включен, на дисплее отображается Т.  Если на дисплее - T, SQ, приемник проверяет входной сигнал и открывает шумоподавитель на прием, когда частота вызывного тона соответствует частоте тона установленной в памяти.

Включение и установка тональной частоты CTCSS:

- Нажимать клавишу TN T.S до тех пор, пока на дисплее в центре вверху не появится  Т. Эта клавиша циклически включает различные  тональные режимы, поэтому Вы должны нажимать её один - два - три раза (чистый дисплей - Т - T, SQ – DCS –и т.д.).

- Затем нажать FW → TN T.S появится текущая тональная частота в Гц, справа.

- Чтобы изменить частоту, поверните кнопку DIAL (39 стандартных тональных частот, перечисленных в Приложении) и ещё раз TN T.S, для принятия установки.

Для выхода из режима нажмите клавишу TN T.S  два или три раза пока не погаснут  T, SQ или DCS.

Когда режим CTCSS активизирован ваш шумоподавитель откроется только разрешенным  тональным сигналом. Сигналы других радиостанций вызовут мигание светодиода зеленого цвета и заставят пульсировать S-метр, но Вы слышать их не будете.

CTCSS Звонок

Когда данная функция активизирована, и кто-то вызывает Вас, подается длительный звуковой сигнал вызова - звонок, чтобы обратить ваше внимание, на дисплее запускается мигающий символ колокольчика, так что, если громкость убрана до минимума, увидев колокольчик, Вы будете знать, что ВАС кто-то вызывает.

Включение звонка:

- Нажать ручку DIAL на ½  секунды.

- Повернуть ручку до BELL-16- и кратковременно её нажать.

- Повернуть ручку до on и вновь нажать ручку DIAL кратковременно. Количество звонков подряд выставляется через функцию PAGE –27- (см. позже)

- Нажать РТТ.

Эту функцию Вы можете заложить в каждую сохраненную ячейку памяти.

Цифровая система передачи данных (DCS)

Цифровая система передачи данных (DCS), устанавливаемая во всех версиях трансивера, является подобной CTCSS тонального открытия шумоподавителя. В ней также используются инфразвуковые частоты для открывания шумоподавителя по коду, устанавливаемому в Вашем трансивере. Функция звонка и сканирования тональных вызывных частот также имеются в цифровой системе передачи данных. Это предоставляет некоторые удобства для работы трансивера.

Сначала основы:

Чтобы использовать цифровую систему передачи данных, обе станции должны быть настроены на одни и те же частоты, и одинаковые коды системы передачи данных. Код цифровой системы передачи данных состоит из трех цифр каждый, и перечислен в Приложении.

Примечание: Если Вы планируете использовать систему передачи данных для работы через репитер, выберите тональные коды – частоты выше среза нижней границы полосы пропускания репитера (усилителя), частоты ниже нижней границы полосы пропускания репитера (усилителя) могут не пропускаться. Также заметьте, что система передачи данных может не работать на всем пространстве зоны действия сопряженных усилительных систем.

Проверка или установка кода системы передачи данных:

- Нажимайте клавишу TN T.S несколько раз до тех пор, пока на дисплее в центре вверху не появится DCS .

- Нажмите FW → TN T.S до появления текущего кода, справа.

- Чтобы изменить частоту, поверните кнопку DIAL (коды перечислены на стр. 9).

- Для выхода из режима установки кодов нажмите клавишу TN T.S.

Автоматическое определение присутствия станции (ARTS)

ARTS режим используется совместно с цифровым режимом DCS. Автоматически между двумя трансиверами через каждые 15 – 25 секунд производится обмен цифровой информацией на предмет определения качества прохождения радиосвязи. О состоянии канала связи подается сигнал.

Каковы принципы работы:

- Конечно, обе радиостанции должны быть настроены на одну частоту, установлены одинаковые режимы работы, одинаковые коды DCS (звонок может быть активизирован или нет, по желанию).

- Всякий раз, когда Вы нажимаете PTT, или спустя приблизительно 25 секунд после того, как режим ARTS активизирован, ваша радиостанция передаст (инфразвуковой) сигнал DCS в течение приблизительно 1 секунды.

- Если другая радиостанция находится в пределах досягаемости радиосигнала, она подаст звуковой сигнал дважды, а его дисплей слева покажет RANG (или ваш дисплей высветит RANG первым, если его радиостанция вызовет Вас первой).

- Начинаете ли Вы беседу или нет, радиостанции продолжают вызывать друг друга каждые 25 секунд (и если у Вас включен режим CW ID, ваши радиостанции будут обмениваться посылками в Азбуке Морзе каждый 16 опрос). Пока ваши станции остаются в пределах досягаемости, звуковой сигнал прозвучит каждый раз, когда опрос получен (или каждый раз, когда корреспондент нажимает PTT на своей радиостанции).

- Если Вы выходите из диапазона досягаемости больше чем приблизительно на 1 минуту, ваши радиостанции, не получая ответный сигнал, подают три раза звуковой сигнал, а RANG начинает мигать.

- Если Вы вновь вернулись в диапазон досягаемости сигнала то, как только радиостанции обменяются сигналами, прозвучит двойной звуковой сигнал, и RANG прекращают мигать.

Примечание: В течение действия режима ARTS, частота вашей радиостанции показывается справа, и Вы не можете изменить её или другие параметры настройки (кроме как выбрать высокую или низкую передающую мощность). Также имейте в виду, что шумоподавитель будет закрыт в течение приблизительно одной секунды, так, что перед тем как говорить,

Вы должны не забыть сделать паузу после нажима PTT. Если клавиша РТТ заблокирована, ARTS работать не будет.

Настройка в ARTS:

- Активизируйте DCS (нажимайте TN T.S неоднократно до появления на дисплее DCS).

- Включите режим показа кодов DCS (нажмите F W → TN T.S и установите код соответствующий коду другой станции).

- Сразу же нажимая F W, выберите режимы: Rх (только прием), Тх (только передача), TRX (приемо-передача) или выход с указанием вашей частоты (слева) и текущего режима справа). Нажмите F W снова, если Вы хотите изменить установку (по умолчанию предполагается, что обе радиостанции настраиваются на TRX).

- Нажмите TN T.S один раз. Дисплей вернётся к нормальному режиму, за исключением того, что теперь мигание DCS указывает на то, что включен ARTS (в противоположность простому режиму DCS).

- Наконец, чтобы активизировать ARTS, нажмите F W, и затем нажмите на ½ секунды DIAL. Два звука звуковых сигнала, и ваш выбранный режим ARTS появляется слева, частота справа, и мигающее DCS - вверху справа.

Чтобы отменить режим ARTS, повторите вышеупомянутые шаги, или выключите радиостанцию и вновь (если нужно) включите.

Описанное выше предполагает, что обе радиостанции настраиваются на TRX ARTS. Вы же можете также использовать установку Rx, если Вы хотите, чтобы ваша радиостанция только принимала и не отвечала на запрос другой станции (тогда их радиостанция должна устанавливаться в Tx). В этом случае, ваша радиостанция подаст звуковой сигнал и высветит на дисплее RANG, чтобы указать на состояние связи, у них на дисплее будет высвечиваться только Tx, в левой стороне. Это может быть удобным только для передающей станции, так как радист не будет слышать беспокоящие звуковые сигналы (конечно, он может слышать Вас, когда Вы говорите).

Ваш выбор режима ARTS сохраняется в VFO, но может быть сохранен и в памяти.

Изменение временного периода обмена и отключение звукового сигнала в ARTS

Вы можете увеличить или уменьшить время между сигналами обмена (частоту запросов) в режиме ARTS, что особенно актуально, если одна или обе станции подвижны. Вы также можете отключить одиночный звуковой сигнал, который звучит каждый раз, когда сигнал опроса получен, при этом оставить два звуковых сигнала при восстановлении связи и три при потере связи.

- Войти в главное меню и выбрать ARTS –25-.

- Нажать кратковременно кнопку DIAL и, поворачивая её, выбрать SPED или BEEP.

- Нажать кратковременно кнопку DIAL и, поворачивая её, выбрать 15 или 25 секунд (интервал связи), или on / off соответственно.

- Нажать кнопку DIAL на ½ секунды для записи установок и РТТ для выхода.

CW ID (Идентификатор Азбуки Морзе)

В режиме CW ID Ваша радиостанция посылает Ваш личный позывной каждые 5 минут при работе в режиме ARTS, и в режиме DTMF пейджинг.

Хранение вашего позывного и активизирование личного идентификатора (IDer):

- Нажмите кнопку DIAL на ½ секунды, затем поворачивайте её чтобы на дисплее появилось CWID –26-.

- Нажмите кратковременно кнопку DIAL и поворачивайте до появления on.

- Нажать кратковременно кнопку DIAL снова. Число слева – это номер местоположения знака в позывном, число или буква в центре - знак позывного.

Ввод позывного в CW ID

Поворачивайте кнопку DIAL, чтобы выбрать первый знак вашего позывного (в центре).

- Нажмите кнопку DIAL на мгновение. Цифра левого знака теперь будет 2. Снова поверните кнопку, чтобы выбрать второй знак вашего позывного (в центре).

Повторяйте вышеупомянутый шаг, чтобы закончить вводить ваш позывной, затем нажимают кнопку DIAL в течение ½ секунды, чтобы принять ваш ввод, и, наконец, нажмите PTT, чтобы выйти из режима.

Сканирование тональных частот

При использовании CTCSS тонального или DCS открытия шумоподавителя, Вы можете просканировать тональные частоты на предмет определения (наличия) тональных частоты в принимаемом сигнале. Перед загрузкой сканера тональных вызывных частот, режимы CTCSS или DCS должны быть активизированы (T, SQ или DCS).. Затем нажмите на ½ секунды кнопку TN T.S и просматривайте на дисплее принятые сигналы тональных частот CTCSS или DCS тональные коды.

Тональное сканирование замедляет работу трансивера, когда на входе приемника обнаруживается сигнал, и делает паузу с миганием тональной частоты/тонального кода, когда соответствие найдено. После определения отображаемой на дисплее тональной частоты или тонального кода для выхода из режима, кратковременно дважды нажмите клавишу TN T.S.

Двухтональное  многочастотное кодовое

открытие шумоподавителя и пейджинг

Трансиверы с клавиатурами FTT-10/A16D обеспечивают двухтональный многочастотный набор (DTMF), декодер тона и встроенное программное обеспечение микропроцессора, чтобы обеспечить просмотр списка кодов и избирательный вызов. Это позволяет Вам осуществлять вызов отдельной станции или группы станций, и получать запросы направленные только Вам или к выбранным вами группам станций.

DTMF пейджинг и система кодового открытия шумоподавителя используют числовые коды из 3-х цифр (000 ~ 999), передаваемые как звуковые двухтональные сигналы. Для хранения кодов используются десять кодовых ячеек памяти 1 ~ 8, C, и P, которые не связаны с блоками памяти каналов и VFO.

Ваш шумоподавитель будет закрыт до тех пор пока трансивер не получит три DTMF тональных сигнала, соответствующих сохраненным в одной из его кодовых ячеек памяти. Шумоподавитель откроется и в режиме DTMF пейджинг (на дисплее начинает мигать PAGE),  вызывной генератор подаст звуковые сигналы. Когда Вы нажимаете РТТ, те же самые три, предварительно запомненных, двухтональных сигнала передадутся автоматически.

DTMF пейджинг и кодовое открытие шумоподавителя включаются нажатием кнопок  F W → 1 PAGE. При этом на дисплее внизу появляется PAGE или T.PAGE, или CODE, когда включен просмотр двухтонального многочастотного набора, тригерный режим, или кодовое открытие шумоподавителя, соответственно.

Ниже следующие далее инструкции начинаются с краткого обзора основной системы избирательного вызова двухтонального многочастотного набора и сопровождаются описанием подробностей и особенностей, а затем описываются настройки

Двухтональное многочастотное кодовое открытие шумоподавителя

Принцип работы DTMF кодового открытия шумоподавителя, очень прост: Вы и другая станция автоматически посылаете одну и ту же последовательность 3-х цифрового DTMF кода в начале каждой передачи. Чтобы Ваш шумоподавитель открылся, необходим сигнал с кодом, который соответствует вашему коду из 3-х цифр, сохраненному ранее в кодовой ячейке памяти “P”. Открывается шумоподавитель через несколько секунд после окончания передачи тонального сигнала. Поэтому разговор в микрофон начинайте с задержкой на несколько секунд.

Для работы в этом режиме Вы должны сначала сохранить и затем вручную выбрать хотя бы одну кодовую ячейку памяти. Для установки кода открытия шумоподавителя используют кодовую ячейку памяти из 1 - 8 и P.

Режим Двухтональный  многочастотный пейджинг

В режиме DTMF пейджинг вы можете получать сигналы, от других станций, в соответствии с предварительно установленными Вами кодами в 9-ти ячейках памяти, трансивер автоматически распознает их, и на дисплее отображается информация одним из двух способов, в зависимости от того, какой Вы установили режим кодирования:

а) Индивидуальные Коды.

Уникальные персональные коды идентификатора назначаются и устанавливаются, для опознавания каждой станции. Вы сохраняете ваш Персональный код в кодовой ячейке памяти “P”. Для других станций вы можете сохранить индивидуальные коды станций в ячейках памяти Кода 1 - 8. Когда кто-то передает ваш Индивидуальный Код, ваш приемопередатчик автоматически опознаёт его, размещает позывной вызвавшей станции в кодовой ячейке памяти C, и на дисплее вы увидите, кто Вас вызвал.

б) Групповые коды.

Этот тип кода идентифицирует группу станций. Совместно с другими членами клуба или друзьями вы договариваетесь и устанавливаете 3-х значные Групповые коды. Затем запоминаете их в ячейках 1 – 8. Когда Вы получаете запрос с Групповым кодом, трансивер селектирует его, сверяя с записями в кодовых ячейках памяти 1 – 8, автоматически на дисплее отображается какая группа вас вызвала (если Вы сохранили больше чем один код).

Заметьте, что дисплей не показывает индивидуальный (ID) и код позывного корреспондента из той группы, которой присвоен групповой код и каким вызвали Вас.

Ячейки памяти Кода 1 ~ 8 могут использоваться, чтобы сохранить любые Индивидуальные Коды (только для вызова) или Групповые коды (для вызова и приёма), по Вашему желанию.

При любом DTMF пейджинг режиме, индикация PAGE начинает мигать, когда страница (сообщение) получена,  - «колокольчик» на дисплее гаснет, и звучит сигнал вызывного генератора, если он включен. Мигающий индикатор сообщает, что кто–то вызывал Вас, в то время как ваше внимание было обращено на другое.

Однако, в режиме кодового открытия шумоподавителя (но не пейджинг режима), Вы можете только принять сигнал запроса с индивидуальным кодом с проверкой на соответствие в сохраненных кодовых ячейках памяти, дисплей при этом не изменится.

Таким образом, как упоминалось выше, различий в режимах Индивидуальных и Групповых кодов не имеется (хотя Вы должны помнить в каких ячейках хранятся индивидуальные, а в каких групповые коды).

Любая радиостанция, оборудованная DTMF,  может вызвать Вас кодом из трех цифр, если ваш трансивер настроен на режим DTMF кодового открытия шумоподавителя, и семи цифр (три цифры, звездочка, три цифры, например: 1 2 3 * 4 5 6) – в режиме DTMF кодовый.

Просмотр, поступившего кода

Всякий раз, когда код двухтонального многочастотного набора с 3 цифрами получен, если DTMF режимы активны, код автоматически записывается в ячейку “С” кодовых ячеек памяти. Выбрав эту ячейку, Вы можете увидеть, какой код был получен последним и действительно ли он открыл ваш шумоподавитель.

Сохранение кодовых ячеек памяти

Первое необходимое действие перед использованием режимов DTMF пейджинг или кодового открытия шумоподавителя, сохранение вашего Персонального Кода в кодовой ячейке памяти “P”:

- Нажмите FW → 2CODE, чтобы активизировать дисплей Памяти Кода DTMF. Частота на дисплее слева заменяется Кодом с 3 цифрами (000, если не использовался прежде), и номером кодовой ячейки памяти или символом справа.

- Поворачивают кнопку DIAL, чтобы выбрать ячейку памяти “P”, которая является для вашего трансивера персональным Кодом идентификатора (personal DTMF paging ID Code).

- Используя числовые клавиши клавиатуры, введите три цифры (личный код), которые Вы хотите использовать для вашего идентификатора.

- Нажмите РТТ для выхода из режима ввода данных.

Ваш Персональный Код идентификатора теперь сохранен в кодовой ячейке памяти “P”. Вы можете использовать ту же самую процедуру, чтобы сохранить другие индивидуальные или групповые коды (идентификаторы других станций) в кодовых ячейках памяти 1 ~ 8, но с дополнительной особенностью: если Вы не хотите чтобы вас беспокоил конкретный корреспондент, то Вы его можете вывести из списка - отметить (см. ниже). С другой стороны, Вы сохраняете групповые коды с намерением получить сигнал от  любого из списка в группе (так что Вы хотите, чтобы ваш шумоподавитель открывался и трансивер сообщал сигналами о вызове). Для этого Вы можете защитить ваш приемопередатчик от не нужных вызовов, используя режим запрещения кодов, описанный ниже.

Режим Запрещения Кодов

В течение хранения кодовой памяти в ячейках с 1 по 8, Вы имеете возможность решить, должен ли ваш приемопередатчик реагировать на просмотр списка при получении входящего сигнала и обращение к нужному Коду двухтонального многочастотного набора. После нажатия FW → 2CODE, Вы можете нажать FW  для отключения запроса связи, выбрав on  или off.

Маленькая черта  (подчеркивание) появляется ниже номера ячейки кодовой памяти, когда декодеру разрешено получать запросы.

Если у Вас установлен групповой код, а на другой станции – индивидуальный и Вы разрешаете опрос (подчёркивание включено), то режим работать не будет. Как уже упоминалось, это отличие не относится к режиму кодового открытия шумоподавителя – режим запрещения кодов не будет работать.

Заметьте, что черта отображается всегда в ячейке кодовой памяти “P”, так как это - ваш собственный код (т.е. этот режим будет всегда функционировать, если активирован режим страничный). Черта никогда не появится в ячейке кодовой памяти ”C”, так как она зарезервирована для отображения на дисплее входящих кодов.

Как только Вы сохранили ваш личный код идентификатора, Вы можете активировать режим страничный, или режим кодового открытия шумоподавителя, нажав клавиши  FW → 1PAGE. При неоднократном нажатии клавиши  1PAGE  циклически проходит просмотр (установка) режимов: DTMF пейджинг (PAGE), тригерный режим (T.PAGE), кодовое открытие шумоподавителя (CODE) или отключение режимов (что и отображается на дисплее).

Особенность режима DTMF Кодового открытия шумоподавителя

Как описано ранее, если активирован режим DTMF кодового открытия шумоподавителя кодом (высвечивается CODE), ваш шумоподавитель, открывается только, когда Вы получаете 3-х цифровой Код двухтонального многочастотного набора, который соответствует памяти кода выбранного Вами. Аналогично, каждый раз, когда Вы нажимаете РТТ, тот же самый 3-х цифровой код – автоматически передаётся, чтобы открыть шумоподавитель другой станции Вы должны подождать, пока тональные сигналы не пройдут, прежде чем Вы начнете говорить.

Ответ в режиме DTMF пейджинг

Любая станция, имеющая режим DTMF пейджинг может вызвать Вас посылкой вашего 3-х цифрового кода, с добавлением своего 3-цифрового личного Код. Ваш приемопередатчик не будет звонить (если Вы выключили вызывной генератор), но код запрашивающей станции (уже размещённый в ячейке “C”), будет отображен на дисплее справа.

Когда Вы нажимаете клавишу РТТ после получения кода, ваша радиостанция посылает код идентификатора вызывающей станции, затем  (звездочку) * и Ваш собственный 3-х цифровой персональный код идентификатора (из ячейки “P”), и, автоматически дополнительно, ваш CW ID идентификатор в коде Морзе, при условии, что он активизирован.

Если Вы не используете режим Тригерного переключения режимов (T.PAGE), то сразу после установления контакта, вам необходимо будет вручную переключиться из режима DTMF пейджинговый в режим кодового открытия шумоподавителя. Вы должны нажать FW → 1PAGE → 1PAGE. Вы или другая станция должны выбрать код из ячейки “C”, так, чтобы Вы оба использовали тот же самый код DTMF (но не оба переустановить код). В режиме кодового открытия шумоподавителя, Вы будете слышать три переданные цифры кода двухтонального многочастотного набора, после нажатия вами РТТ.

После окончания сеанса связи, если Вы желаете вернуться к режиму DTMF пейджинг, нажмите FW → 1PAGE → 1PAGE до появления PAGE на дисплее.

Настройки DTMF пейджинг

Существует четыре специальных параметра настройки для оптимизации работы в DTMF пейджинг: повышение скорости, задержка, звонок и обратный вызов. Они устанавливаются следующим образом:

- Нажать ручку DIAL на ½  секунды и затем поворачивать её до появления PEGE-27-,

- Ещё раз кратковременно её нажать до появления SPED .

- Нажать  на мгновение снова ручку DIAL, чтобы отобразить текущую установку скорости, и повернуть её, чтобы изменить установку: длительность тонального сигнала - 50 или 100 ms. 50 ms предпочтительнее (но более медленные), трансивер будет работать лучше при слабых уровнях сигнала.

- Нажать  кнопку DIAL на мгновение, чтобы принять вашу установку, затем поворачивать её, чтобы появилась надпись  DLAY  (или нажать PTT, чтобы выйти режима настройки).

- Нажать кнопку DIAL на мгновение снова, чтобы отобразить текущую установку задержки: 450 или 750 ms. Это - задержка между моментом вашего нажатия РТТ и передачей первой цифры DTMF кода. Сохраните 450 ms, если Вы не работаете через повторитель, который вырезает первую цифру.

- Нажать кнопку DIAL на мгновение, чтобы принять вашу установку, затем поворачивать её, чтобы появилась надпись  BEEL  (или нажать PTT, чтобы выйти режима настройки).

- Нажать кнопку на мгновение снова, чтобы отобразить текущую установку звонка: 1, 3 или 5 (сигналов) звонков, или Off (выключить). Это установка количества (сигналов) звонков, когда шумоподавитель открывается. Установите Off, если Вы не желаете, чтобы вызывной генератор подавал звуковые сигналы.

- Нажать кнопку DIAL на мгновение, чтобы принять вашу установку, затем поворачивать её, чтобы появилась надпись  ASBK  (или нажать PTT, чтобы выйти режима настройки).

- Нажать кнопку DIAL на мгновение снова, чтобы отобразить текущую настройку ASBK  - вкл. или выкл. (on / off). Этот параметр описан далее.

- Нажать кнопку DIAL на мгновение, чтобы принять вашу установку и нажать PTT, чтобы выйти режима настройки.

Если Вы нажимаете РТТ во время установки параметров, то любое изменение в данной установке игнорируется, и Вы возвращаетесь к рабочему режиму немедленно.

Тригерный режим

Этот режим позволяет избежать неудобства ручного переключения трансивера из режима DTMF пейджинг к режиму DTMF кодового открытия шумоподавителя при ответе на вызов.

Чтобы активизировать тригерный режим, нажмите FW и затем 1PAGE  (при необходимости неоднократно, пока T.PAGE не отобразится на дисплее). В этом режиме после получения вызова может отображаться информация в нескольких вариантах:

- правая сторона дисплея показывает ячейку “C” кодовой памяти (идентификатор другой станции).

- T.PAGE начинает мигать, и если вызывной генератор страничный включен, звучат сигналы, и символ  исчезает.

-  если на другой станции разрешен режим CW ID, то Вы услышите позывной (сигнал в коде Морзе), а если активирован режим “обратного ответа” (Answer-Back), Вы услышите его записанное голосовое сообщение (голосовой вызов, для клавиатур, оборудованных цифровой голосовой системой).

Когда другая радиостанция останавливает передачу, нажмите РТТ, в пределах 3 секунд, ждите пока Ваш код будет передан и начинайте говорить. Его код посылается еще раз, и затем Вы оба ждете в пределах 3 секунд конца передачи. Однако если любая станция не успеет  отреагировать в пределах отведенного времени на запрос, радиостанция переустановится, для получения нового запроса (T.PAGE  перестанет мигать и символ  вновь появится, если режим звонка включен).

Если другая радиостанция не перейдет в тригерный режим, то её звуковые сигналы будут звучать при каждом нажатии РТТ.

Автоматический ответ на вызов кодом DTMF

Когда Вы нажимаете PTT, чтобы ответить на полученное сообщение, ваша радиостанция передает код идентификатора вызвавшей радиостанции в DMTF, “звёздочку” (*) и ваш персональный код идентификатора, сообщая запрашивающей радиостанции, что их сообщение было получено. Вы можете предпочесть работать в режиме “свободные руки”, чтобы запросы подтверждались автоматически. Используйте для этого режим ASBK (на полученное сообщение радиостанция автоматически отвечает и открывает шумоподавитель для немедленной связи). Вы можете также работать в режиме  ASBK c CW ID  (идентификатором кода Морзе).

Для включения режима необходимо:

- Войти в Главное меню через DIAL.  Установить в главном меню PAGE-27-

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и выбрать на дисплее ASBK.

- Кратковременно нажать DIAL и выбрать on (включено).

- Кратковременно нажать кнопку DIAL, чтобы принять новую установку и затем кратковременно нажать РТТ для выхода из режима настройки.

Чтобы выйти из режима ASBK, повторите выше упомянутые шаги, выбрав off вместо on.

Автонабор номера в режиме DTMF

Трансиверы с клавиатурой FTT-10-16D,S имеют десять блоков памяти для автонабора, пронумерованные с 0 до 9. В каждую ячейку памяти можно записать до 15 цифр в коде DTMF. Номера из ячеек могут использоваться для удаленного управления сигналами DTMF или для передачи номеров телефонов для автодозвона.

Режим Автонабора номера активируется нажатием клавиш F W → 3DTMF. При этом на дисплее появляется символ телефонного аппарата -.

Сохранение (запись) номеров в ячейки памяти:

1. Нажмите F W → 3DTMF до появления символа  на дисплее.

Дисплей Памяти автодозвона DTMF

2. Нажмите кнопку FW на ½ сек. (прозвучит двойной звуковой тональный сигнал) и сразу же нажмите клавишу с номером ячейки памяти автодозвона, которую Вы хотите сохранить. В правой стороне дисплея появится цифра с вызванным вами номером и СН (см. рисунок).

3. Нажмите кнопку FW на ½ сек. снова (правая сторона дисплея начнет мигать), и затем наберите номер телефона, который Вы хотите сохранить. В левой стороне дисплея в нарастающем порядке будет отображаться порядковый номер цифр номера телефона и цифра номера соответствующая ему.

Если Вы сделаете ошибку, нажмите РТТ, чтобы отменить ваши действия, и повторите последнюю операцию набора (все цифры должны вернуться). Помните: СН должен мигать прежде, чем Вы начнете вводить цифры.

4. Если Вы ввели, меньше чем 15 цифр, нажмите кнопку DIAL на мгновение, чтобы ограничить количество вводимых цифр, если же Вы ввели 15 цифр, запись ограничивается автоматически после последней цифры.

После остановки набора, поворачивая кнопку DIAL, Вы можете проверить правильность набора номера в ячейке.

5. Для выхода ещё раз кратковременно нажмите кнопку DIAL (дисплей перейдет в режим отображения частоты).

Нечисловые (не нумерованные) DTMF сигналы набирают на клавиатуре следующим образом:

Карта набора нечисловых DTMF тональных сигналов

| DTMF Tone | A | B | C | D | * | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисплей | A | B | C | D | E | F |
| Клавиши | LW LC | TN T.S | HM RW | F W | *MR MW | #VFO DW |

Воспроизведение и Автонабор сохраненных номеров телефонов

Вы можете вручную проверить содержание ячеек памяти автонабора номера, если символ отображается на дисплее, а также передать сохраненные телефонные номера в блоках памяти СН.

- Нажмите F W → 3DTMF до появления символа  на дисплее.

- Нажмите F W  на ½ секунды и затем цифру номера ячейки памяти автонабора.

- Поворачивая кнопку DIAL, можно просмотреть каждую сохраненную цифру.

Чтобы вызвать и передать номера телефона из ячеек памяти автонабора DTMF в эфир, сначала удостоверьтесь, что режим двухтонального многочастотного набора активирован ( отображен). Нажмите РТТ и просто нажмите кнопку клавиатуры соответствующую номеру памяти автонабора. Как только передача последовательности двухтонального многочастотного набора началась, Вы можете опустить клавишу РТТ.

Продление срока службы аккумулятора

Срок работы Вашего никель-кадмиевого аккумулятора зависит от того насколько правильно вы эксплуатируете радиостанцию и используете, имеющиеся режимы экономной работы

.

Автоматическое выключение трансивера (АРО)

Данная функция позволяет выключать трансивер, если он длительное время не работал на передачу.

- Нажать кнопку  DIAL  на ½ секунды, вращать её до появления АРО –10-;

- Нажать кратковременно кнопку  DIAL ещё раз, чтобы отобразилась текущая установка и, вращая её, установить необходимую настройку: 0,5Н,  1Н,  8Н, или off.

- Нажать кратковременно кнопку DIAL  снова, чтобы принять ваш выбор и затем нажать РТТ, чтобы возвратиться в рабочий режим.

Когда режим АРО активирован, на дисплее отображается символ  и, если вы в течение установленного периода не нажимаете кнопки РТТ и DIAL, а также у вас не активированы режимы DW и сканирования, то символ  начинает мигать, а за минуту до окончания установленного периода прозвучит предупредительная мелодия и трансивер выключится.

Экономия Батареи в режиме Приёма

Работа на радиостанции в режиме включенного шумоподавителя даёт приблизительно экономию одной трети мощности аккумуляторов, так что Вы естественно захотите использовать все виды режимов работы с шумоподавителем, закрытым на максимально возможный уровень. Режим экономии батареи уменьшает потребление тока, переводя приемник в “спящий режим” после обязательного включения шумоподавителя в работу, но периодически включает радиостанцию, чтобы проверить уровень входного сигнала. Когда режим включен, справа внизу на дисплее мигает SAVE.

Вы можете выбрать до десяти уровней отношений прием/сон - от 1:1 до 1:10, или Автоматический режим экономии Батареи (АВС)…

Экономия Батареи в режиме Передачи

Хорошая привычка состоит в том, чтобы всегда использовать самую низкую мощность передатчика, необходимую для поддержания надежной связи. Для этого передатчик имеет четыре уровня фиксированной мощности: высокая (полная), низкая 1, низкая 2 и низкая 3. Активированный режим экономии в режиме передача, может уменьшить ток передатчика, сокращая выходную мощность, когда на входе трансивера приемный сигнал уверенный (сильный).

Режим экономии в режиме передача выключен по умолчанию, но может быть включен следующим образом:

- Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню TSRV-13-.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и, поворачивая кнопку установить on или off.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Кратковременно нажать РТТ.

Индикация  SAVE отображается в течение передачи, когда режим активирован.

Независимо от того, используете ли Вы передатчик в режиме экономии или нет, выработка привычки работать на более низких частотах, очень нужное дело. Начинайте работу на низких мощностях, а если связь не устойчива, тогда повышайте мощность. Если Вы живете в местности, где большая мощность почти всегда необходима, использование более высокой антенны всегда выгоднее увеличения мощности сигнала (эффект на передаче то же самый, но принимать сигнал вы будете также лучше).

Перед использованием антенны и кабеля снижения удостоверьтесь, что внешняя антенна разработана для полного сопротивления 50 Ом на используемых вами частотах.

Блокировка устройства звуковой сигнализации

Устройство звуковой сигнализации вспомогательной клавиатуры при работе потребляет несколько миллиампер, поэтому Вы можете блокировать его, для сохранения мощности аккумулятора. Обратите внимание, однако, что Вы потеряете слышимую обратную связь, которая указывает ключевые функции и ошибки при настройках радиостанции. Блокировать устройство звуковой сигнализации можно следующим образом:

- Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню BEEP-11-.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и, поворачивая кнопку установить on или off.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Кратковременно нажать РТТ.

Блокировка  светодиода

Светодиод потребляет приблизительно 15 миллиампер при открытом шумоподавителе и при передаче. Однако Вы можете не нуждаться в его работе: функция светодиода «занято» дублирована  изображением  с правой стороны дисплея, когда шумоподавитель открыт, а графический индикатор показывает уровень мощности передатчика при передаче.

Вы можете блокировать светодиод, чтобы сохранить мощность:

- Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню LGT-17-.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и, поворачивая кнопку установить on или off.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Кратковременно нажать РТТ.

Селективный вызов

Очевидно, если канал тихий (приёмная частота чистая), бесшумная настройка не открывается часто, и мощности минимальная (особенно, если режим экономии при приеме активен), то Вы экономите ёмкость аккумулятора. К сожалению, Вы можете не всегда можете найти и использовать чистые частоты. Применение режимов CTCSS, DCS и DTMF, имеющие особенности селективного вызова могут по существу сделать тихий канал из занятого. Когда расшифровывающаяся функция этих систем активна, шумоподавитель будет открываться, когда нужно (и светодиод загораться реже), вызывной сигнал будет звучать также реже. Это может продлить срок службы аккумулятора значительно.

Наушники  и микротелефонная гарнитура

Использование самого низкого уровня громкости динамика минимизирует потребление тока при приеме. Вы можете держать приемопередатчик у вашего уха и уменьшать громкость до минимума, но может быть, более удобно будет использовать наушник или микротелефонную гарнитуру, и держать приемопередатчик как Вам будет удобно, особенно в шумных окружающих средах.

Защита Батареи

Как только напряжение батареи, (особенно при передаче) упадет приблизительно до 4.0 вольт, на дисплее изображение батарейки начнет мигать, указывая, что батареи должны быть заменены или заряжены. Как только напряжение батареи упадет ещё ниже, приемопередатчик отключится.

При использовании перезаряжающихся батарей, выключите приемопередатчик, и перезарядите, или замените батарею, как только изображение батарейки на дисплее появляется. Попытка недолгой подзарядки батареи (особенно Ni-Cd) может ухудшить зарядную ёмкость и полезный срок элементов. Так как трудно знать точно, когда, батарея разрядится, Вы должны иметь (носить с собой) дополнительный, полностью-заряженный аккумулятор, чтобы избежать перерыва в связи.

Включение таймера передатчика

Вы можете избежать неприятных ситуаций, когда передатчик включен помимо Вашей воли, например, если радиостанция упала между автомобильными сиденьями и клавиша РТТ  оказалась включенной. Таймер  отключает передатчик после непрерывной передачи в течение 10 минут.

- Войдите в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню ТОТ -21-.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и, поворачивая кнопку установить on или off.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Кратковременно нажать РТТ.

Блокировка Канала “Занято” (BCLO)

Чтобы избежать встречной работы на передачу, Вы можете ввести режим блокировки передачи в случае, если радиоприемник принимает сигнал:

- Войти в Главное меню через DIAL. Установить в главном меню BCLO -23-.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL и, поворачивая кнопку установить on или off.

- Кратковременно нажать кнопку DIAL.

- Кратковременно нажать РТТ.

Это установка может создать проблемы при работе с ретрансляторами, которые требуют, чтобы ваш передатчик отвечал перед выключением несущей частоты. Этот режим  не затрагивает ARTS (т.е. передача автоматически запрещена, когда несущая присутствует).

Режим «Пакетное радио»

Чтобы использовать радио для пакетного режима, режим экономии батареи должен быть отключен (см. выше), так как в периоды «сна» трансивера, используемые для экономии мощности могут привести к потере пакетов информации.

Соедините Микротелефонное гнездо с вашим TNC, как показано ниже. Полное сопротивление микрофонного гнезда - 2 кило ома, максимальный входной сигнал – не более 300 мV rms. Полное сопротивлений телефонного - 8 омов, и максимальный уровень выходного напряжения – 2 В rms (при питании 9.6 В).

Клонирование (копирование данных)

Вы можете копировать все настройки и установки из одной радиостанции в другую того же самого типа, следующим образом:

Соедините гнезда МТФ гнезда двух радиостанций, кабелем с 4 контактным штепселем на конце каждого.

На обеих выключенных радиостанциях нажмите одновременно кнопки DIAL и РТТ, и включите их. На обоих дисплеях появится CLON.

Нажмите среднюю кнопку (Monitor\TCall) на левой стороне устанавливаемой радиостанции. Высветится Load.

Нажмите РТТ на исходной радиостанции. Теперь SEND , будет мигать на этой радиостанции, и устанавливаемой радиостанции должен также начать мигать LOAD, поскольку данные начинают перемещаться.

Если успешно передача данных прошла успешно, на обеих станциях высветится CLON. Иначе, появиться одна из ниже описанных ошибок:

ERR1 – проблемы в соединении (нет контакта).

ERR2 – проблема совместимости радиостанций: например с разными клавиатурами 16-ти и 6-ти клавишными.

ERR3 – несовместимость на уровне ЦПУ: например, американской и японской версий.

ERR4 – низкое напряжение: перепрограммируемая память требует по крайней мере источника питания не ниже 3-х вольт. Замените батарею.

После устранения проблемы, если Вы хотите попробовать перекопировать снова, нажмите РТТ, чтобы возвратить в исходное состояние радиостанцию, или выключите радиостанции и повторите операцию снова.

Приложение

Возможные проблемы

Не волнуйтесь, если находите, что операции с радиостанцией Вам сложны с начала. Со временем к Вам придёт опыт и знания.

Далее некоторые возможные неисправности:

Если дисплей не показывает, то  удостоверьтесь, что Вы держите кнопку PWR в течение ½  секунды. Если необходимо, снимите батарейный блок и проверьте состояние контактов. Если все же не включается - замените батарею, возможно, она разряжена.

Дисплей говорит много о текущем состоянии и действиях. Если Вы не уверены, что дисплей показывает правильно, пробуйте выключить радио и возвратиться к показу рабочей частоты.

Особый случай - только для восстановления установок памяти, которая может быть повреждена. Выключи радиостанцию, и затем, удерживая нажатыми кнопки РТТ и LAMP, нажми кнопку PWR в течение ½ секунды, чтобы включить радиостанцию снова.

Попытка неправильного нажатия клавиши обычно не делает ничего и  никакого звукового сигнала не будет, или будет три звуковых сигнала. Однако если вспомогательная клавиатура заперта, когда Вы нажимаете клавишу у вас ничего не происходит. Проверьте наличие (или отсутствие) символа KL (клавиатура на замке), DL (кнопка DIAL на замке) или PL  (РТТ на замке).

Если Вы все еще не можете вводить данные, визуально контролировать их, если светодиод светится красным при нажатии на РТТ, то передатчик активизирован. Нажмите РТТ, чтобы выйти из режима настройки и принять Ваши установки. В противном случае выключите приемопередатчик, и затем пробуйте снова.

Чтобы избегать замешательства, возникающего из-за небрежного управления, установите замок на клавиатуру как описано в инструкции. Не забудьте устанавливать замок и снимать его, когда Вы желаете ввести данные.

Переустановка Центрального процессора (!!!)

Как последнее прибежище, если Вы не в состоянии переустановить параметры трансивера (или если Вы хотите очистить все Ваши ранние установки и назначения), произведите переустановку ЦПУ. Нажмите и удерживайте кнопку DIAL и кнопку тонального вызова (средняя кнопка на левой стороне), а также кнопку PWR в течение секунды ½ секунды, включив приемопередатчик. На дисплее появится надпись INIT на несколько секунд.

Ваш трансивер восстановит все параметры установленные ПО УМОЛЧАНИЮ. Будьте осторожны, если на Вашем трансивере открыт более широкий диапазон, то при переустановке ЦПУ вы получите диапазон 144.00 – 146.00 МГц. !!!!!!

Принятые сокращения

APO	- Automatic Power-Off

Автоматическое отключение трансивера. При включении этого режима трансивер может отключаться самостоятельно, если он не использовался на передачу в течение установленного времени (0,5, 1 или 8 часов).

ARS	- Automatic Repeater Shift

Автоматическая установка репитерного разноса частот. При активизации этого режима трансивер автоматически устанавливает знак и частоту разноса приема и передачи при установке на трансивере частоты приёма в соответствии с принятым Европейским стандартом и сохраняемых в ROM (памяти).

ARTS	- Auto Range Transpond System

Автоматическое определение “присутствия “ станции. При активизации этого режима используется DCS. При этом автоматически между двумя трансиверами через каждые 15 – 25 секунд производится обмен информацией. О состоянии канала связи подается сигнал.

Autopatch –

Радиотелефонное соединение используется как часть репитера, для передачи вызовов (звонков) в режиме DTMF. Предварительные настройки обязательны.

BCLO – Busy Channal Lockout

Блокировка занятого канала. Режим позволяющий блокировать включение трансивера на передачу когда канал занят (на приеме), (шумоподавитель открыт).

BEEP

Звуковой генератор подает сигнал на динамик при нажатии клавиш, циклическом сканировании диапазона или опросе ARTS системы. А также при любой ошибке (подается три звуковых сигнала).

Code Squelch

Система избирательного вызова в режиме DTMF, когда шумоподавитель открывается только после получения трех цифр в соответствии с кодом, отображенным в правой стороне дисплея.

Carrier (Scan resume)

Эта  настройка используется при сканировании частот и ячеек памяти. Функция её состоит в том, что в зависимости от установленного параметра сканирование приостанавливается (и открывается шумоподавитель) при наличии входного сигнала совсем или на 5 секунд. По умолчанию приостановка осуществляется на 5 секунд (в это время на дисплее знак десятичной дроби на прослушиваемой частоте мигает).

CTCSS – Continuos Tone Coded Squelch System.

Система последовательного тонального кодирования шумоподавителя использует простые подтональные сигналы, таким образом, что шумоподавитель приемника остается безразличным ко всем остальным тональным сигналам.  Установлено 38 EIA-стандартных тональных сигнала. Все версии трансиверов включают CTCSS генератор ('кодер') (для передачи), позволяющий открывать репитеры, использующим данную систему. Трансивер имеет CTCSS декодер, обеспечивающий работу тонального шумоподавителя, который позволяет Вам контролировать занятый канал и открываться только тональными сигналами CTCSS.

DCS – Digital Code Squelch

Цифровой кодовый шумоподавитель: ‘это вариант CTCSS использующий комбинации трех подтональных частот (используется всего 105 комбинаций). DCS используется в ARTS для автоматического опроса.

DIAL (Knob - кнопка), (буквально - диалог)

Это кнопка расположена на верхней части трансивера. Она используется тремя способами: поворот в обе стороны, кратковременное нажатие, и нажатие с удержанием в течение ½ секунды.

DTMF – Dual Tone Multi Frequency

Двухтональная мультичастотная сигнальная система, использующая 16 пар тональных частот. При использовании DTMF кодового шумоподавителя и  шумоподавителя используется способ автоматического кодирования и декодирования при передаче и приеме 3- или 7-ми цифровой кодовой комбинации.

DTMF Paging - Dual Tone Multi Frequency Paging

DTMF пейджинговый применяется в селективных разговорных системах использующих 3-х-цифровые персональные коды, при передаче которых открывается шумоподавитель на приемной стороне. Ваш шумоподавитель откроется, когда принят и правильно опознан Ваш код, при этом на дисплее вы можете видеть, кто вызывает Вас.

PMS Scanning

Программирование поддиапазона сканирования частот заложенных в памяти. Используя специальные слоты памяти (L и U) вы можете запрограммировать нижнюю  и верхнюю частоту поддиапазона, в котором, при активизации функции сканирования памяти, будут, с установленным шагом, сканироваться частоты ячеек памяти.

QSO

Двойное преобразование.

Tone Squelch

Наличие CTCSS декодера позволяет использовать режим отключения шумоподавителя при получении от другого трансивера тонального сигнала заранее

запрограммированной вами частоты.

TOT – Time-Out Timer

Эта функция позволяет ограничить время работы на передачу до 10 минут, например при случайном нажатии РТТ.

VOX – Voice-Actuated Transmit (для клавиатуры типа FTT-10\A16S)

Голосовая активизация передачи. При применении VC-23 в  вашем трансивере будет включаться режим передачи от вашего голоса, что позволяет освободить руки для другого дела.