Инструкция для портативного радиоприёмника:

Degen DE-1125.

Мультимедийный, всеволновой, цифровой радиоприёмник со встроенным МР3 плеером и цифровым диктофоном.
Характеристики:

Диапазоны: FМ - 64.0 - 108.0МГц , МW - 522 - 171КГц, SW - 2.30 - 23.00МГц

Носитель информации встроенная flash-память 2Gb Поддерживаемые форматы MP3, WMA, WAV(запись)

Питание: Встроенный аккумулятор ( ВL-5СA - Используются во многих телефонах Nokia) , адаптер - 5в.

Выбор режима работы.

Режимы: В приёмнике существуют 3 режима.

- Режим радио: Прослушивание станций в 3 диапазонах-FM\MW\SW.

- Режим МР3: Прослушивание закаченных с компьютера композиций.

- Режим Диктофона: Прослушивание записанных композиций с радио и непосредственное использование диктофона.

FM (64-108 или 87-108): Чтобы переключать режимы fm диапазона, в режиме выключенного приёмника удерживайте в течение 5 секунд кнопку 15.

Включение/Выключение: Нажмите кнопку 6, чтобы включить или выключить приёмник.

Автопоиск  станций: удерживайте кнопку 18-19.

Ввод в память: включите приёмник. Найдите нужную вам станцию. Нажмите кнопку 10 и выберите ручкой управления 1 нужную цифру, после этого нажмите ещё раз кнопку 10.

Вызов из памяти: Нажмите кнопки 11 или 12, на табло видно номер введённых вами станций. В память можно внести по 100 станций на каждый диапазон.

Запись станций: Нажмите кнопку 7, чтобы произвести запись, в режиме записи вы можете остановить её, нажав кнопку 16, или приостановить-нажав кнопку 17.

Использование диктофона: В режиме диктофона удерживайте кнопку  7, чтобы произвести запись голоса , в режиме записи вы можете остановить её, нажав кнопку 16, или приостановить-нажав кнопку 17.

Использование МР3: В режиме МР3 вы можете прослушивать композиции, скаченные с компьютера. Чтобы остановить композицию - нажмите 16, чтобы приостановить-17. Перелистование треков происходит с помощью кнопок: 18-19.

Установка времени обычного:  При выключенном приёмнике, коротко нажмите кнопку 10, замигают часы, и тут же настройте часы ручкой управления 1, ещё раз нажмите кнопку 10-замигают минуты и тут же настройте минуты ручкой управления 1 и ещё раз нажмите кнопку 10.

Установка даты: При выключенном приёмнике, коротко нажмите кнопку 11, замигают год, и тут же настройте год ручкой управления 1, ещё раз нажмите кнопку 11-замигают месяц и тут же настройте месяц ручкой управления 1,далее этим же способом настройте день  и ещё раз нажмите кнопку 11.

Установка будильника: При выключенном приёмнике, коротко нажмите кнопку 12, замигают часы, и тут же настройте часы ручкой управления 1, ещё раз нажмите кнопку 12-замигают минуты и тут же настройте минуты ручкой управления 1 и ещё раз нажмите кнопку 12.