- Включаем рацию и переводим ее в режим свободного ввода частоты (VFO) - справа от частот в обеих строках НЕ должно быть видно номера канала

2. Кнопкой A/B переключаемся на ВЕРХНЮЮ строчку - это важно, напротив этой строки должна загореться стрелочка-треугольник (слева)

3. Набираем частоту нашего нового канала – 433100

4. Входим в меню кнопкой MENU, сразу же набираем "13", либо стрелочками идем до 13 пункта меню - "T CTCS"

5. Изначально в этом пункте стоит "OFF" - для изменения еще раз нажимаем кнопку MENU и стрелочками выбираем значение "88.5". Подтверждаем выбор повторным нажатием кнопки MENU.

6. Записываем канал под новым номером - "88" - для этого, зайдя в меню (MENU) набираем "27" либо стрелочками идем до 27 пункта меню - "MEM-CH", нажимаем "MENU"

7. Изменяем значение этого пункта на "088", подтверждаем выбор повторным нажатием кнопки MENU.

Всё, настройка завершена, рабочий канал - 88.

Для справки - если начнете перезаписывать существующий канал (например 002) - ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно удалите старое содержимое ячейки. Делается это 28 пунктом меню (DEL-CH).