Расширение диапазона частот CB трансивера Anytone AT-5555 V6

- Кабель для программирования

К сожалению,  данное устройство совместно с трансивером не поставлялось, а его стоимость колебалась от 15$ (зарубежные интернет-магазины) до 2700 руб. (отечественный «производитель»).  В итоге, было решено изготовить кабель самостоятельно.                                    Первым на мой крик о помощи откликнулся Keskus ,  на форуме Радиолюбителей Санкт-Петербурга. Его совет использовать  любой кабель с контроллером PL 2303,  от сотового телефона либо от радиостанции,  пришелся как нельзя кстати.  Нужный кабель  был найден быстро, от радиостанции "Baofeng UV-3R".  Для кабеля потребуется драйвер, который прилагается к данному руководству.  http://www.radioscanner.ru/files/misc/file14796/

В соответствии со схемой подключения кабеля к плате радиостанции (см. фото)

я  просто  подпаял три провода к плате контроллера,  параллельно существующим проводам.          В итоге, получился универсальный кабель для двух радиостанций.

- Программное обеспечение.

Особых проблем с поиском в интернете программного обеспечения для АТ-5555 нет, но только для радиостанций с версиями прошивки с 1-й по 5-ю. Мне же досталась 6-я версия. Доступной к скачиванию программу для радиостанций с прошивкой 6-й версии я нашел на сайте какого-то интернет магазина в Европе. Она предназначалась для трансивера “MAAS DX 5000”. Внешне MAAS DX 5000 и AnyTone AT-5555 похожи, и по сути являются клонами друг друга, поэтому программа без проблем заработала. Но оказалось, что с ее помощью удается запрограммировать станцию лишь в полосе частот 28-29,7МГц .

Информацию, каким образом расширить диапазон до 25,615 – 30,105 МГц, мне удалось найти на немецком сайте                                                                                                  http://myanytone.siteboard.eu/f71t511-deutsche-anleitung-umschaltung-reset-auf-cb-oder-afu-10meter.html.

Эта программа предназначена для трансиверов-клонов с названиями: Anytone AT-5555 V5+ (Firmware+PC-Soft V6.0), Maas DX-5000 V5+ (Firmware+PC-Soft V6.0), CRT Superstar SS 6900 V5+ (Firmware+PC-Soft V6.0), а также CRE 8900 (PC-Soft V3.1).

Cсылка на ПО на Радиосканнере: http://www.radioscanner.ru/files/misc/file14795/

Последовательность действий при программировании следующая:

- Выключить трансивер

- Нажать одновременно две кнопки FUNC + LCD OFF&EMG и включить трансивер

Появится надпись  «1 Band»

переключателем каналов (Channel) выбираем функцию «2 Band»

Теперь, просто нажмите и удерживайте кнопку Func до появления надписи

и после появления надписи

выключает трансивер.

Включаем его снова, и ……. мы в диапазоне 25,615 – 30,105 МГц!!!

Надеюсь, что кому-то эта информация оказалась  полезной.