Приложение № 2

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАНЕВРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ЭЛЕКТРОДЕПО "АВТОВО"

В ЧАСТИ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Санкт-Петербург

2012г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | План проектныхработ ремонтного фонда на 2012г. Заявка № ОС № 4003027. |
| 2. | Источник финансирования | Собственные средства метрополитена. |
| 3. | Сроки выполнения работ по проектированию | Начало: апрель 2012г. Конец: июнь 2012г. |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 5. | Базовые качественные характеристики | Система предназначена для повышения безопасности движения поездов на парковых путях депо. Нормативные документы, требования которых должны быть учтены при составлении проектно-сметной документации: ГОСТ 21.1101-2009 – «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». ГОСТ Р 51558-2000 - «Системы охранные телевизионные. Общие требования и методы испытаний». ГОСТ 15150-69 – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». ГОСТ 27.003-90 – «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности». РД 78.145-93 – «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила приемки и производства». СНиП 11-01-95 - «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. ГОСТ 12.1.030-81 - «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». РД 78.36.002-99 - «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем». ППБ-01-03 - «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические установки». СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 12-03-99 – «Организация строительной площадки участков работ и рабочих мест». СНиП 10-01-94 – Система нормативных документов в строительстве». |
| 6. | Основные ТЭП | Маневровая радиосвязь (МРС) предназначена для оперативного обмена служебной информацией между стационарными и подвижными абонентами с дальнейшей регистрации радиоперегворов. АФУ МРС обеспечивает приём и передачу радиосигналов между стационарными и возимыми антеннами, стационарными и носимыми антеннами. АФУ МРС должно обеспечивать в КВ и УКВ диапазоне надёжное радиопокрытие в периметре площадки депо. Периметр указан в приложении 1. С данным приложением можно ознакомиться под роспись у инженером Дистанции систем безопасности Даулетова Р.М. тел. 67-21 В здании БМРЦ (блок-поста) будут использованы 5 двухдиапазонные (КВ и УКВ) радиостанций РВС-1-26, две из которых используются для организации маневровой радиосвязи, а остальные три для приёма радиопереговоров абонентов технологических нужд. Из двух радиостанций маневровой радиосвязи одна является основной и должна быть подключена через ВЧ-реле к АФУ МРС КВ и АФУ МРС УКВ, а вторая находится в режиме горячего резерва и отключена от АФУ. Из трёх приёмных радиостанций технологических нужд будет использован только один диапазон УКВ. К данным радиостанциям должны быть подключены антенны для приёма радиопереговоров абонентов технологических нужд. В маневровой радиосвязи используется частота 152,850 МГц, в радиосвязи технологических нужд 152,975 МГц, 153,025 МГц и новая частота (на данный момент не определена). |
| 7. | Особые условия | Радиопокрытие в Электродепо «Автово» не должно оказывать мешающего влияния другим электродепо метрополитена работающих на одинаковых частотах. Энергетический запас радиопокрытия внутри периметра и на его границах должен составлять не менее 20 дБ вне зависимости от времени суток и года. Выбор антенн или антенных систем, фидера, разветвителей, фильтров и другого пассивного оборудования осуществляется по согласованию со Службой СИТ. В пусконаладочных работах предусмотреть работы по измерениям АФУ. По результатам работ представить протокол измерений АФУ, акт о соответствии измеренных параметров паспортным значениям следующих устройств: - По радиочастотным фидерным коаксиальным кабелям должны быть представлены: рефлектограммы и величины затуханий на рабочих частотах как всей цепи фидера «радиостанция – антенна», так и ее звеньев. - По антеннам должны быть представлены: КСВ и комплексное сопротивление (Z, R и X, φ - фаза) на рабочей частоте, спектрограмма принимаемого радиосигнала от носимой и возимой радиостанций у св. НМ1, Н1 и Ч, М41, ст. пути 1 - 44 ОРК, треугольнике. |
| 8. | Перечень исходной документации | Отчёт о работе «Оказание услуг по проведению измерений электромагнитной обстановки в диапазоне метровых и гектометровых волн на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» и разработка рекомендаций по повышению качества сети маневровой радиосвязи в Электродепо ТЧ-1, ТЧ-3, ТЧ-4, ТЧ-5, ТЧ-6. Отчёт о выполненной работе. №5829». Замечания по работе радиосвязи письмо главного инженера Электродепо «Автово» М.Ж. Сиверса № 210306/1110 от 19.09.2011. |
| 9. | Технические требования | Общие технические требования: - Должна быть обеспечена эксплуатационная и функциональная совместимость оборудования, устанавливаемого в ходе капитального ремонта, с действующим оборудованием маневровой радиосвязи стационарного (радиостанции РВС-1-26) и возимого (радиостанции РВС-1-03, РВС-1-05, РВС-1-07, РВС-1-11). - Должна быть обеспечена возможность технического обслуживания устанавливаемого в ходе капитального ремонта оборудования АФУ МРС. Работы, выполнение которых необходимо предусмотреть в проекте, приведены в приложении № 2. |
| 10. | Требования по технике безопасности | Документацию разработать с учетом требований действующих в законодательных и нормативных актах. В проекте должны быть учтены требования СНиП 3.05.06-85, СНиП 21-01-97. |
| 11. | Требования по экологии | Документацию разработать с учетом требований, действующих в законодательных и нормативных актах. В соответствии с Законом №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов рабочей документации и требования к их содержанию» предусмотреть проект Технологического регламента обращения со строительными отходами. Согласовать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и проект Технологического регламента обращения со строительными отходами с сектором охраны окружающей среды Электромеханической службы. |
| 12. | Требования по внедрению новой техники, материалов | Применяемые в проекте оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации). |
| 13. | Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ | Рабочая документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам (проектным), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Виды работ: Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий. В каждом разделе рабочей документации должен быть представлен перечень используемых документов. |
| 14. | Состав и требования к содержанию проекта | Рабочая документация должна быть разработана по следующим разделам и должна включать: 1. Пояснительная записка (общие данные). 2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. Подразделы: - Тактико-технические характеристики оборудования. Графики пассивного оборудования, диаграммы направленности антенн или антенных систем в точках расположения депо; - Расчёт отсутствия мешающих влияний (радиосигналов) на другие депо и от других депо на определенных одинаковых частотах; - Схема планировочной организации АФУ КВ-диапазона с указанием точных мест установки оборудования: антенн, фидеров, разветвителей, фильтров, грозоразрядников и прочего пассивного оборудования; - Схема планировочной организации АФУ УКВ-диапазона с указанием точных мест установки оборудования: антенн, фидеров, разветвителей, фильтров, грозоразрядников и прочего пассивного оборудования; - Схемы монтажные (с указанием юстировки антенн по азимутальным и вертикальным углам). - Схемы структурные АФУ КВ. - Схемы структурные АФУ УКВ. 3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 4. Технологический регламент обращения со строительными материалами и оборудования (места временного хранения). 5. Технологический регламент обращения со строительными отходами. 6. Рабочие чертежи по разделам проекта. 7. Сметная документация. |
| 15. | Требования к оформлению проектно-сметной документации | Чертежи выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009– "Система рабочей документации для строительства. Основные требования к рабочей и рабочей документации" Проект предоставить: - на бумажном носителе в количестве четырёх экземпляров; - на электронном носителе (CD-диск) в формате dwg в количестве двух экземпляров; сметы, представляемые на электронном носителе, должны быть в формате программы WISARD. |
| 16. | Требования к составлению смет | Сметы должны быть составлены с применением ТСНБ "ГосЭталон 2012" с использованием программы сметных расчётов, сертифицированной Госстроем РФ - Смета WISARD. Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001г. с применением индексов пересчёта сметной стоимости к элементам прямых затрат на 1-й квартал 2012г., утверждённых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли. Стоимость материалов, не включённых в расценки, должна быть определена на основании "Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2012) на 1-й квартал 2012г. В случае, если в ТССЦ-2012 отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в ТССЦ-2012 имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены, то стоимость определяется на основании анализа текущих среднегородских цен на данный вид материалов (анализ среднегородских цен согласовывается с Заказчиком и прикладывается к сметной документации). В смете позиции материалов, не включённые в расценки, отражаются по стоимости в уровне 2000г., для чего применяется индекс пересчёта средней сметной стоимости материалов по виду работ, утверждаемый Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на 1-й квартал 2012г. При определении итога по разделу сметы к данным позициям материала применяется индекс пересчёта средней сметной стоимости материалов на1-й квартал 2012г. |
| 17. | Порядок согласования проектно-сметной документации | - Срок предоставления документации на согласование в подразделение май 2012 года. - Сметная документация принимается к рассмотрению после согласования всех разделов проекта. - В согласовании проектной (рабочей) документации принимают участие службы СИТ, Э, Ш, С, П, ТЧ-1, ТЧ-2, СКМ. - Сметную документацию согласовать с отделом организации закупок (ООЗ) Управления. - Согласование проекта со сторонними организациями не требуется. - Проведение экспертизы не требуется. |
| 18. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |

Приложение 2 к ТЗ

В проекте должно быть предусмотрено выполнение следующих минимально необходимых работ:

Таблица 1 – Маневровая радиосвязь УКВ-диапазона

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Требования к работе, материалу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по АФУ МРС УКВ |  |  |  |
|  | Расчёт отсутствия мешающих влияний (радиосигналов) на другие депо и от других депо, работающих на одной частоте. | Расчёт | 1 | Расчёт произвести для частоты 152,850 МГц. Представить графически на карте в цвете. |
|  | Расчёт отсутствия мешающих влияний между частотами 152,850 МГц, 152,975 МГц, 153,025 МГц локально в депо при условии стационарной радиостанции (частота 152,850 МГц) в здании БМРЦ (блок-поста). | Расчёт | 1 | Определение координационных расстояний между антеннами РЭС. Представить графически на карте в цвете. |
|  | Схема планировочной организации АФУ УКВ-диапазона с указанием точных мест установки оборудования: антенн, фидеров, разветвителей, фильтров, грозоразрядников и прочего пассивного оборудования. | Схема | 1 | Разработать с учётом ЭМС РЭС и обеспечением требуемого энергетического запаса по радиопокрытию – запас прочности системы. Места расположения оборудования согласовать со службами Э, С, ТЧ-1, ТЧ-2, СИТ. |
|  | Карта радиопокрытия. | Карта | 1 | Представить графически на карте в цвете с учётом энергетического запаса в 20 дБ. |
|  | Монтаж антенн или антенных систем. | Монтаж | 1 | Монтаж антенн или антенных систем осуществить в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ УКВ-дипазона. Предусмотреть необходимую ветровую стойкость антенн. Монтаж антенн или антенных систем осуществить на штатные регулируемые кронштейны и/или мачты. Регулировка должна осуществляться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |
|  | Монтаж пассивного оборудования (разветвителей, фильтров, грозоразрядников и пр.). | Монтаж | 1 | Монтаж пассивного оборудования осуществить с использованием штатных кронштейнов в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ УКВ-дипазона. |
|  | Прокладка коаксиальных кабелей - фидеров. | Прокл. | 1 | Кабель должен иметь минимальное затухание на рабочей частоте, но не более 3,7дБ/100метров. Места соединений кабелей должны быть герметичны. Получить ТУ по прокладкам кабелей от Службы Э и согласовать со службами СИТ, С и П (по необходимости). |
|  | Работы по АФУ УКВ технологических нужд |  |  |  |
|  | Выбор мест установки антенн для приёма радиосигналов со всего периметра депо с подтверждением расчёта. Радиостанции располагаются в здании БМРЦ (блок-поста). | Расчёт | 1 | Расчёт подтвердить для частот 152,975 МГц и 153,025 МГц, а также новой частоты. В качестве носимых радиостанций применяются Motorola MP300, Vertex 160, 210, 414, 510, Kenwood TK2107. В качестве возимых применяются РВС-1. Разрешенная мощность – не более 2 Вт. |
|  | Схема планировочной организации АФУ УКВ-диапазона для технологических нужд с указанием точных мест установки оборудования: антенн, фидеров, разветвителей, фильтров, грозоразрядников и прочего пассивного оборудования. | Схема | 1 | Разработать с учётом ЭМС РЭС и обеспечением требуемого энергетического запаса по радиопокрытию – запас прочности системы. Места расположения оборудования согласовать со службами Э, С, ТЧ-1, ТЧ-2, СИТ. |
|  | Карта радиопокрытия. | Карта | 1 | Представить графически на карте в цвете с учётом энергетического запаса в 20 дБ. |
|  | Монтаж антенн или антенных систем. | Монтаж | 1 | Монтаж антенн или антенных систем осуществить в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ УКВ-дипазона для технологических нужд. Предусмотреть необходимую ветровую стойкость антенн. Монтаж антенн или антенных систем осуществить на штатные регулируемые кронштейны и/или мачты. Регулировка должна осуществляться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |
|  | Монтаж пассивного оборудования (разветвителей, фильтров, грозоразрядников и пр.). | Монтаж | 1 | Монтаж пассивного оборудования осуществить с использованием штатных кронштейнов в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ УКВ-дипазона. |
|  | Прокладка коаксиальных кабелей - фидеров. | Прокл. | 1 | Кабель должен иметь минимальное затухание на рабочей частоте, но не более 3,7дБ/100метров. Места соединений кабелей должны быть герметичны. Получить ТУ по прокладкам кабелей от Службы Э и согласовать со службами СИТ, С и П (по необходимости). |
|  | Работы по АФУ МРС КВ |  |  |  |
|  | Расчёт отсутствия мешающих влияний (радиосигналов) на другие депо и от других депо, работающих на одной частоте. | Расчёт | 1 | Расчёт произвести для частоты 2,464 МГц. Представить графически на карте в цвете. |
|  | Расчёт отсутствия мешающих влияний между частотами 2,444 МГц и 2,464 МГц, локально в депо при условии стационарной радиостанции (частота 2,464 МГц) в здании БМРЦ (блок-поста). | Расчёт | 1 | Определение координационных расстояний между антеннами РЭС. Представить графически на карте в цвете. |
|  | Схема планировочной организации АФУ КВ-диапазона с указанием точных мест установки оборудования: антенн, фидеров, разветвителей, фильтров, грозоразрядников и прочего пассивного оборудования. | Схема | 1 | Разработать с учётом ЭМС РЭС и обеспечением требуемого энергетического запаса по радиопокрытию – запас прочности системы. Места расположения оборудования согласовать со службами Э, С, ТЧ-1, ТЧ-2, СИТ. |
|  | Карта радиопокрытия. | Карта | 1 | Представить графически на карте в цвете с учётом энергетического запаса в 20 дБ. |
|  | Монтаж антенн или антенных систем. | Монтаж | 1 | Монтаж антенн или антенных систем осуществить в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ УКВ-дипазона. Предусмотреть необходимую ветровую стойкость антенн. Монтаж антенн или антенных систем осуществить на штатные регулируемые кронштейны и/или мачты. Регулировка должна осуществляться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |
|  | Монтаж пассивного оборудования (разветвителей, фильтров, грозоразрядников и пр.). | Монтаж | 1 | Монтаж пассивного оборудования осуществить с использованием штатных кронштейнов в местах, указанных в схеме планировочной организации АФУ КВ-дипазона. |
|  | Прокладка коаксиальных кабелей - фидеров. | Прокл. | 1 | Кабель должен иметь минимальное затухание на рабочей частоте, но не более 0,1 дБ/100метров. Места соединений кабелей должны быть герметичны. Получить ТУ по прокладкам кабелей от Службы Э и согласовать со службами СИТ, С и П (по необходимости). |
|  | работы Пусконаладочные |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабелей коаксиальных. | 1 изм. | По количеству кабелей | Подтверждается протоколом измерения. |
|  | Проверка правильности подключения всех кабелей на соответствие технической документации. | 1 проверка | По количеству кабелей | В случае согласованных изменений в монтаже производиться корректировка рабочей документации силами и средствами подрядной организацией. |
|  | Проверка правильности монтажа всех пассивных устройств на соответствие технической документации. | 1 проверка | По количеству устройств | Проверить в соответствии с тех. документацией на устройство |
|  | Измерение КСВ. | 1 измер | По количеству устройств | Норма в соответствии тех документации на устройство, но не более 1,5. |
|  | Натурные испытания АФУ МРС УКВ. | испытание | 1 | Подтвердить п.1.1. – 1.3. приложение 2 к ТЗ. |
|  | Натурные испытания АФУ МРС КВ | испытание | 1 | Подтвердить п.2.1. – 2.3. приложение 2 к ТЗ |
|  | Натурные испытания АФУ МРС технологических нужд. | испытание | 1 | Подтвердить п.3.1. – 3.4. приложение 2 к ТЗ. |
|  | Проверка отсутствия взаимных мешающих влияний с соседними депо в УКВ диапазоне. | Проверка | 1 | Подтвердить п.1.1. приложение 2 к ТЗ. Предоставить протокол. |
|  | Проверка отсутствия взаимных мешающих влияний с соседними депо в КВ диапазоне. | Проверка | 1 | Подтвердить п.3.1. приложение 2 к ТЗ. Предоставить протокол. |
|  | Проверка отсутствия взаимных мешающих влияний РЭС работающих на разных частотах в депо между стационарной радиостанцией и носимой в УКВ-диапазоне. | Проверка | 1 | Подтвердить п.1.2. приложение 2 к ТЗ. Предоставить протокол. |
|  | Проверка радиосвязи «ДСЦП - машинист», «ДСЦП – стрелочница» в УКВ диапазоне. | 1 проверка | 1 | Радиосвязь должна быть устойчивой. Слышимость должна быть отчетливой, без помех и фонового шума в периметре рисунка 1. |
|  | Проверка радиосвязи «ДСЦП - машинист» в КВ диапазоне. | 1 проверка | 1 | Радиосвязь должна быть устойчивой. Слышимость должна быть отчетливой, без помех и фонового шума в периметре рисунка 1. |
|  | РАБОТЫ по демонтажу оборудования |  |  |  |
|  | Демонтаж существующих фидеров КВ и УКВ антенн. | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж существующих антенн КВ и УКВ диапазонов | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж существующих кронштейнов антенн КВ и УКВ на крыше здания БМРЦ. | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж столбов (опор) фидера и антенн КВ диапазона. | шт. | 3 |  |