ПРОГРАММАТОР

УСТРОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ   СЕРИИ 04ХК100-01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

Назначение изделия	3

Состав изделия	3

Программатор УПР для комплекса «Гранит»	3

Программатор УПР для комплекса «Эрика»	4

Программатор УПР для комплекса «Волна»	4

Программатор УПР для комплекса «Радон»	5

Программатор УПР для комплекса «Icom»	5

Установка ПО на компьютер	6

Работа с программатором	7

Задание ключей	13

Установки для УПР	16

Формирование банка масок (ключей)	17

Вход в банк масок (ключей)	17

Чтение файла масок (ключей)	17

Создание ключа (подмаски) из маски	17

Удаление маски (ключа) из банка	18

Сохранение банка масок (ключей)	18

Чтение информации из УПР	19

Запись информации в УПР	19

Чтение файла конфигурации	19

Сохранение файла конфигурации	20

Задание функций мониторинга и управления	20

Обновление программного обеспечения	21

# Назначение изделия

Программатор устройств преобразования речи (УПР) серии 04ХК100-01 (далее программатор) предназначен для задания ключей и различных установок, а также записи и считывания УПР 04ХК100-01Б, 04ХК100-01В, 04ХК100-01M1, 04ХК100-01M3, 04ХК100-01И2, 04ХК100-01И3  в составе радиостанции (РС).

# Состав изделия

Программатор может поставляться в следующих вариантах.

Состав программаторов может изменяться в зависимости от спецификации заказа.

# Программатор УПР для комплекса «Гранит»

Комплект поставки:

- специализированное программное обеспечение (ПО) "Программатор 04ХК100-01" (на CD-R) – 1 шт.,

- USB адаптер (АБВ) – 1 шт.,

- кабель USB А-B – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Гранит-302/303» – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Гранит-322» – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Гранит-102/202/103/203» – 1 шт.

# Программатор УПР для комплекса «Эрика»

Комплект поставки:

- специализированное программное обеспечение (ПО) "Программатор 04ХК100-01" (на CD-R) - 1 шт.,

- USB адаптер (АБВ) – 1шт.,

- кабель USB А-B – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Эрика-310/315» – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Эрика-111С/211» – 1 шт.

# Программатор УПР для комплекса «Волна»

Комплект поставки:

- специализированное программное обеспечение (ПО) "Программатор 04ХК100-01" (на CD-R) - 1 шт.,

- USB адаптер (М) – 1 шт.,

- кабель USB А-B – 1 шт.,

- соединительный кабель (строенный) для радиостанции «Волна-101.01/201.01», GM160/360  (вилка RJ-45); «Волна-301.01», GP360 (вилка 3,5 мм через адаптер); «Волна-302.01», CP180 (вилка 2,5 мм) – 1 шт.,

- адаптер (переходник) для радиостанции «Волна-301», GP360 – 1 шт.

# Программатор УПР для комплекса «Радон»

Комплект поставки:

- специализированное программное обеспечение (ПО) "Программатор 04ХК100-01" (на CD-R) - 1 шт.,

- USB адаптер (АБВ) – 1 шт.,

- кабель USB А-B – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Радон-302.01 П45» – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «Радон-101.01/201.01 П45» – 1 шт.

# Программатор УПР для комплекса «Icom»

Комплект поставки:

- специализированное программное обеспечение (ПО) "Программатор 04ХК100-01" (на CD-R) - 1 шт.,

- USB адаптер (И) – 1 шт.,

- кабель USB А-B – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «IC-F4026S» – 1 шт.,

- соединительный кабель для радиостанции «IC-F2721» (с AUDIO USB адаптером) – 1 шт.,

- кабель USB A – USB мини – 1 шт.

# Установка ПО на компьютер

Установите ПО 04ХК100-01 на персональный компьютер (ПК) с операционной системой (ОС) Windows 2000, XP, 7. При установке ПО пользователь должен обладать правами администратора. В процессе установки необходимо задать «папку установки».

После завершения установки ПО подключите USB адаптер. ОС обнаружит подключенное новое устройство и предложит установку драйверов для него. В процессе установки драйверов на все вопросы отвечайте согласием.

# Работа с программатором

Запустите программу 04ХК100-01.

Перед программированием УПР в составе портативной РС рекомендуется зарядить аккумулятор радиостанции.

Для программирования УПР 04ХК100-01Б и 04ХК100-01В в радиостанциях «Радон», «Эрика» с помощью программаторов для комплексов «Гранит», «Радон», «Эрика»:

- установите тип программатора 04ХК100-01(А,Б,В) USB,

- включите режим программирования УПР в соответствии с Инструкцией по управлению УПР в РС (долгое нажатие кнопки управления УПР),

- подключите РС с УПР к USB порту компьютера с помощью кабеля через USB адаптер (АБВ) и кабель USB А-В из комплекта поставки,

- считайте УПР (см. раздел «Чтение информации из УПР»),

- сделайте необходимые установки для УПР и запишите их в УПР,

- по окончании программирования УПР выключите режим установок УПР в соответствии с Инструкцией по управлению УПР в РС.

Для программирования УПР 04ХК100-01В1) в РС

«Гранит-322»2) с помощью программатора для комплекса «Гранит»:

- установите тип программатора 04ХК100-01(А,Б,В) USB (см. выше),

- выключите РС,

- снимите аккумулятор,

- подсоедините USB-адаптер к USB порту компьютера с помощью USB кабеля А-B;

- подключите кабель программирования для «Гранит-322» (разъем Lemo) к гарнитурному разъему РС,

- подключите кабель программирования для «Гранит-322» (разъем RJ45) к USB-адаптеру,

- после паузы более 5 сек. считайте УПР (см. раздел «Чтение информации из УПР»),

- сделайте необходимые установки для УПР и запишите их в УПР,

- по окончании программирования УПР отсоедините кабель программирования от РС.

Примечание 1) – поставки  РС «Гранит-322» с УПР 04ХК100-01В осуществляются с 2009г.

Примечание 2) – программирование УПР в РС «Гранит-322» можно осуществлять только с помощью USB-адаптера производства не ранее июля 2008 года и ПО версии 4.48 и выше.

Для программирования УПР 04ХК100-01И2 в РС

«Вихрь-201», «Icom IC-F2721» с помощью программатора для комплекса «Icom»:

- установите тип программатора «РС ICOM возимая AUDIO»,

- выключенную радиостанцию подключите к USB порту компьютера с помощью кабеля через AUDIO USB адаптер и кабель USB А-В из комплекта поставки,

- включите радиостанцию;

- считайте УПР (см. раздел «Чтение информации из УПР»),

- сделайте необходимые установки и запишите их в УПР;

- по окончании программирования УПР выключите питание радиостанции.

Для программирования УПР 04ХК100-01И3 в РС

«Вихрь-302», «Icom IC-F4026» с помощью программатора для комплекса «Icom»:

- установите тип программатора «РС ICOM носимая USB»,

- установите любой из закрытых каналов РС, на дисплее должен присутствовать значок , затем выключите радиостанцию.

- включите режим программирования УПР, для этого в радиостанции «Вихрь-302» включите питание при нажатой РТТ, на дисплее должен пропасть значок .

- подключите РС с УПР к USB порту компьютера с помощью кабеля через USB адаптер (И) и кабель USB А-В из комплекта поставки.

- считайте УПР (см. раздел «Чтение информации из УПР»),

- сделайте необходимые установки для УПР и запишите их в УПР,

- по окончании программирования УПР выключите РС.

Для программирования УПР 04ХК100-01М1,  04ХК100-01М3 в РС «Волна» с помощью программатора для комплекса «Волна»:

- установите тип программатора 04ХК100-01М(1,2,3,М) USB,

- подключите РС с УПР к USB порту компьютера с помощью кабеля через USB адаптер (М) и кабель USB А-В из комплекта поставки,

- для РС «Волна-302» установите закрытый канал (на дисплее появится значок  ).

- считайте УПР (см. раздел «Чтение информации из УПР»),

- сделайте необходимые установки для УПР и запишите их в УПР.

# Задание ключей

Программа позволяет задавать ключи и маски ключей, а также записывать ключи в УПР и считывать ключи из УПР.

Ключ - девятизначное шестнадцатеричное число X XXXX XXXX, где Х - цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. В зависимости от ключа осуществляются преобразования речевого сигнала при его закрытии и восстановлении.

Маска ключа - комбинация из шестнадцатеричных символов (цифр), закрывающая для редактирования часть ключа. Открытая часть маски отмечается звездочками. Количество звездочек в открытой части маски определяет общее количество ключей, выделенных пользователю:

X XXXX XXX* - 24 = 16 ключей,

X XXXX XX** - 28 = 256 ключей,

………………….

*   ****   **** - 236 = 68 719 476 736 ключей.

Из маски могут быть образованы подмаски путем задания одного или нескольких шестнадцатеричных чисел в открытой части маски. После задания всей открытой части маска превращается в ключ.

Каждый ключ имеет номер и имя. Для задания

ключей в меню Количество ключей с помощью клавиш вверх/вниз задайте количество оперативных ключей от 0 до 8. Поочередно для каждого номера ключа выберите ключ из банка ключей (см. раздел «Формирование банка масок (ключей)) и дважды щелкните по нему левой клавишей мышки. Можно также выбрать маску из банка ключей (масок) и создать из нее ключ, набрав шестнадцатеричные символы (цифры) в открытой части маски, отмеченной звездочками. Набранные символы выделяются синим цветом, их можно редактировать.  Новый ключ можно сохранить. Для этого подведите к нему курсор, нажмите правую клавишу мышки и  выберите Сохранить маску. Задайте новое имя и нажмите OK. После сохранения цвет символов в ключе изменится с синего на красный и ключ появится в банке масок (ключей) в дереве маски, из которой он образован. Аналогично можно задавать и сохранять маски.

Для УПР типов 04ХК100-01Б можно задать ключ, устанавливаемый при включении питания.

Для УПР типов 04ХК100-01В, М1, М3 для каждого из каналов радиостанции, на котором УПР включен, можно назначить один из заданных ключей или режим "Открыто"

# Установки для УПР

В окне Управление 04ХК100-01 можно делать различные установки: для УПР 04ХК100-01Б можно задать ключ, устанавливаемый при включении питания (см. предыдущий раздел); для УПР 04ХК100-01М1,3 можно назначать кнопку управления устройством в радиостанции, кнопку управления шумоподавителем (Монитор), а также задавать время индикации режимов работы УПР на дисплее радиостанции.

# Формирование банка масок (ключей)

## Вход в банк масок (ключей)

Для входа в банк масок (ключей) щелкните левой клавишей мышки по кнопке

## Чтение файла масок (ключей)

Для чтения масок (ключей) из файла в меню Файл выберите Читать маску или войдите в банк масок (ключей), щелкните правой клавишей мышки и выберите в меню Считать с диска. Выберите файл масок (ключей) (*.key) и нажмите Открыть. Введите код доступа и нажмите OK. В банке масок (ключей) появятся маски (ключи) из файла.

## Создание ключа (подмаски) из маски

Для создания ключа или подмаски из маски войдите в банк масок (ключей) и выберите одну из масок. Щелкните правой клавишей мышки и выберите Создать маску. Наберите шестнадцатеричные символы (цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) в открытой части маски, отмеченной звездочками. Набранные символы выделяются синим цветом, их можно редактировать. Задайте имя новой подмаске (ключу) и сохраните ее, нажав OK. После сохранения новая подмаска (ключ) появится в банке масок (ключей) в дереве маски (подмаски), из которой она образована. Аналогично из подмаски можно образовать новые подмаски.

## Удаление маски (ключа) из банка

Для удаления маски (ключа) из банка масок (ключей)  войдите в него, щелкните левой клавишей мышки по маске (ключу), которую необходимо удалить, щелкните правой клавишей мышки и выберите Удалить маску.

## Сохранение банка масок (ключей)

Для сохранения банка масок (ключей) в меню Файл выберите Записать маску или войдите в банк  масок (ключей), затем щелкните правой клавишей мышки и выберите Записать на диск. Укажите имя файла и нажмите Сохранить. В файле *.key будет сохранен весь список масок (ключей).

# Чтение информации из УПР

Для чтения информации из УПР щелкните левой клавишей мышки по кнопке  или в меню УПР выберите Читать УПР. На экране отобразится считанная из УПР информация.

# Запись информации в УПР

Для записи ключей и установок в УПР щелкните левой клавишей мышки по кнопке  или в меню УПР выберите Записать УПР. Отображенные на экране ключи и установки будут записаны в память УПР. В радиостанцию можно записать только ключи, соответствующие маскам (или созданные из масок), загруженным на данный компьютер.

# Чтение файла конфигурации

Для чтения файла конфигурации щелкните левой клавишей мышки по кнопке  или в меню Файл выберите  Открыть и откройте файл конфигурации (*.cfg). Введите код доступа к файлу масок (ключей), используемых в данной конфигурации, и нажмите OK. Ключи (маски) и установки УПР для данной конфигурации отобразятся на экране. В банке масок (ключей) появятся маски (ключи) из файла *.key.

# Сохранение файла конфигурации

Для сохранения подготовленной конфигурации (сформированных ключей (масок) и установок для УПР) щелкните левой клавишей мышки по кнопке  или в меню Файл выберите Сохранить, введите имя файла и нажмите Сохранить.

# Задание функций мониторинга и управления

Для задания функций мониторинга и управления в меню Опции выберите  Мониторинг и сделайте необходимые установки.

Длительность преамбулы можно задать постоянной или зависящей от номера ключа.

Для того, чтобы радиостанция с УПР идентифицировалась базовой станцией системы мониторинга (СМУР) функцию мониторинга необходимо включить. Для того чтобы с базовой радиостанции СМУР можно было дистанционно включать передачу радиостанции абонента необходимо функцию удаленного включения разрешить. Длительность преамбулы подбирается экспериментально при работе радиостанции через ретранслятор.

# Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеcпечения в меню Опции выберите Обновить ПО. Щелкните левой клавишей мышки по кнопке , выберите файл (*.scr) обновления и нажмите .

Перед обновлением программного обеспечения рекомендуется зарядить аккумулятор портативной радиостанции.

НТЦ «Интер-Вок»:

117545, Москва, 1-ый Дорожный проезд, 8

Тел.:(495) 626-2895, 626-2483

Факс: (495) 626-2895

E-mail: rdc@inter-voc