| - MODOS DE PROGRAMACION TK-270/370 - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODO USUARIO CONVENCIONAL. |  | Modo, normalmente operado rutinariamente por el cliente. |  |  |
| MODO USUARIO TRUNKING |  | Modo operado por el cliente, en TRUNKING. |  |  |
| MODO LABORATORIO - FUNCION SET |  | Es el modo que usa el Técnico para programar 23 funciones mediante la selección de la opción “ON” u “OFF”. Ver () |  |  |
| MODO LABORATORIO - DTMF SET |  | Es el modo que usa el Técnico para programar 19 funciones. mediante la selección de la opción “ON” u “OFF”. Ver () |  |  |
| MODO LABORATORIO - CANAL SET |  | Es el modo que usa el Técnico para programar 12 funciones, relacionadas con las frecuencias y canales. Ver (). |  |  |
| MODO WIRELESS CLONE |  | Para copiar Datos de un equipo a otro, sin cables. Ver () |  |  |
| () | 1.Monitor/ 2.Scan/ 3.Disable/ 4.Talk Around/ 5.Low/ 6.Priority/ 7.Priority CH/ 8.Look Back A/ 9.Look Back B/ 10.Revert CH/ 11.Tx Dwell Time/ 12.Dropout Delay Time/ 13.Time Out Timer/ 14.Transmit Warning/ 15. T.O.T/ 16.T.O.T. Reset Time/ 17.Squelch/ 18.Beep/ 19.Signaling/ 20.Battery Save/ 21.Selectable QT/ 22.Delete/ADD/ 23.Dealer Mode - Test Mode Enable. |  |  |  |
| () | 1.Digit Time/ 2.Interdigit Time/ 3.First Digit Time/ 4.Rise Time/ 5.Rise Time con QT/ 6.PTT ID/ 7.Dial ID/ 8.Connect ID/ 9.Disconnect ID/ 10.N° of DTMF key/ 11.DTMF Hold Time/ 12.Store and Send/ 13.D.Key Assignment/ 14.DTMF Signaling/ 15.Intermediate Code/ 16.Group Code/ 17.Auto Reset Time/ 18.Call Alert-Transpond/ 19.Cirer of Transpond. |  |  |  |
| () | 1.Channel Selection/ 2.Rx Frecuency/ 3.Rx Signaling/ 4.Tx Frecuenciy/ 5.Tx Signaling/ 6.Two Tone DTMF/ 7.PTT ID Enable/ 8.Scan DEL-ADD/ 9.Busy Channel Lockout/ 10.Clock Frecuency Shift/ 11.Tx Power/ 12.ID Code (DTMF). |  |  |  |
| PROGRAMACION “CANAL SET” () |  |  |  |  |
| ACCION |  |  | RESULTADO |  |
| Apretar las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg. |  |  |  | Aparece en el display [SEL]. |
| Presionar la tecla [TA]. |  |  |  | Aparece CH1. Con la perilla superior, seleccionar el canal [1 ~ 32] y grabar con [PTT]. |
| Aparece como “default”, [-- -----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia. |  |  |  | Seleccionar la frecuencia de Rx con la perilla [CH SELECTOR], teniendo en cuenta que: [CH Selector]  Dial mueve en pasos de 1kHz. [SCN]  Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO]  Borra/Inicializa el display. [LAMP+CH SEL]  Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT]. |
| Aparece como “default”, [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar: QT / DQT / OFF |  |  |  | Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que: [LO]  Borra y selecciona QT/DQT. [SCN]  En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN]  En DQT normal, cambia modo 1. [DIAL]  Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT]. |
| Aparece como “default”, [-- -----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia. |  |  |  | Seleccionar la frecuencia de Tx con la perilla CH SELECTOR, teniendo en cuenta que: [CH Selector]  Dial mueve en pasos de 1kH. [SCN]  Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO]  Borra/Inicializa el display. [LAMP+CH SEL]  Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT]. |

Hoja 1 de 2

| Aparece como “default”, [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar: QT / DQT / OFF | Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que: [LO]  Borra y selecciona QT/DQT. [SCN]  En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN]  En DQT normal, cambia modo 1. [DIAL]  Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT]. |
| --- | --- |
| Programación DTMF / 2-TONE Aparece como “default”, [OFF] | Seleccionar con CH SELECTOR: 1 OFF Anulado DTMF. 1 1 Habilitado DTMF. 1 2 Habilitado 2-TONE. Grabar apretando [PTT]. |
| Programación PTT Aparece como “default”, [OFF]. | Seleccionar con CH SELECTOR: 2 OFF Anulado PTT. 2 ON Habilitado PTT . Grabar apretando [PTT]. |
| Programación de SCAN. Aparece como “default” [ADD]. | Seleccionar con CH SELECTOR: 3 ADD Habilita función SCAN. 3 dEL Anulado función SCAN. Grabar apretando [PTT]. |
| Programación de BUSY CHANNEL LOCK OUT Aparece como “default”, [NO] | Seleccionar con CH SELECTOR: 4 OFF Anula la Función. 4 ON Habilita la función. Grabar apretando [PTT]. |
| Programación de “CLOCK FRECUENCY SHIFT Aparece como “default”, [DISABLE]. | Seleccionar con CH SELECTOR: 5 OFF No cambia la frecuencia del reloj. 5 ON Cambia la frecuencia del reloj. Grabar apretando [PTT]. |
| Programación de la POTENCIA. Aparece como “default”, [HIGH]. | Seleccionar con CH SELECTOR: 6 H Permite seleccionar entre ALTA / BAJA. 6 L Solo permite trabajar en BAJA. Grabar apretando [PTT]. |
| Programación de ID CODE [DTMF]. Aparece como “default”, [000]. | Seleccionar con CH SELECTOR el código deseado de 000999. Grabar apretando [PTT]. |
| ~~~~~ Repetir para la grabación de otros canales ~~~~~. |  |

	Tecla [MONI]+[LO]	  Selecciona el valor de SQUELCH con la perilla “CH SELECTOR”.

       	Tecla [LO]	      	  Selecciona la Potencia.

| RESET, (en el Modo Usuario) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apretar las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg. | Aparece en el display [SEL]. |  |
| Presionar la tecla [LO] mientras se aprieta el [PTT] | La [EEPROM] queda reseteada. El display no cambia pero el Led enciende de rojo y se mantiene hasta que se complete la acción |  |
| PROGRAMACION UTILIZANDO LA FUNCION “WIRELESS CLONE” () |  |  |
| Apretar, en cada uno de los equipos, las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg. | Aparece en el display [SEL]. |  |
| Presionar la tecla “MONITOR” en cada equipo y ponerlos todos juntos. Dar máximo volumen al HT programado con antelación. | Todos los equipos quedan en condición de recibir la canalización del equipo madre [HT programado]. presionar el “PTT” del HT madre y se inicia la programación. Esperar hasta finalizar. |  |