“ПЕЛЕНА-6 У”

Аппаратура радиоэлектронного комплекса

защиты от радиоуправляемых изделий

Инструкция по эксплуатации и

паспорт

2001 г.

| С О Д Е Р Ж А Н И Е | ЛИСТ |  |
| --- | --- | --- |
| - Назначение |  | 3 |
| - Технические данные |  | 4 |
| - Состав комплекта изделия |  | 4 |
| - Общие указания по вводу в эксплуатацию |  | 5 |
| - Указания мер безопасности |  | 5 |
| - Порядок работы |  | 6 |
| - Расположение органов управления и индикации |  | 6 |
| - Установка органов управления в транспортном положении |  | 7 |
| - Подготовка изделия к включению и включение изделия на излучение |  | 7 |
| - Заряд внутренних аккумуляторов изделия |  | 7 |
| 7. Работа с внешними антеннами |  | 8 |
| 8. Работа с дистанционным управлением |  | 8 |
| 9. Правила хранения, консервация и расконсервация |  | 9 |
| 10. Транспортирование |  | 9 |
| 11. Сведения о хранении |  | 10 |
| 12. Сведения о рекламациях |  | 11 |
| 13. Сведения о движении изделия при эксплуатации |  | 12 |
| 14. Учет наработки изделия |  | 13 |
| 15. Учет доработок |  | 14 |
| 16. ПАСПОРТ |  | 15 |
| 16.1. Свидетельство о приемке |  | 15 |
| 16.2. Гарантийные обязательства |  | 15 |
| 16.3. Порядок предъявления рекламаций |  | 15 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аппаратура радиоэлектронного комплекса “Пелена-6 У” (в дальнейшем “изделие”) предназначена для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, а также для защиты технической информации.

При ее применении предполагаются режимы работы как в стационарном положении, так и в движении на любом виде транспорта.

1.2.  При приобретении изделия требуйте проверки его работоспособности и комплектности.

При повреждении деталей,  органов управления, свидетельствующих о нарушении условий эксплуатации, потребитель лишается права на гарантийный ремонт.

Разборка  и ремонт  изделия производится только специалистами предприятия - изготовителя.

1.3.  Прежде, чем включить изделие, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации,  с расположением и назначением органов управления.

Категорически запрещается включать изделие на борту воздушных, морских  и речных  судов,  при следовании железнодорожным транспортом, так как создаваемые помехи могут нарушить радиосвязь с этими транспортными средствами и управление ими.

1.4. При эксплуатации изделия оберегайте его от ударов,  пыли, сырости,  атмосферных осадков и воздействия температуры выше +55 град. С, попадания влаги.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается глубокий разряд встроенной аккумуляторной  батареи.  При  длительном хранении изделия без эксплуатации с целью недопущения глубокого саморазряда аккумуляторной батареи необходимо периодически ( один раз в  месяц) производить их дозарядку.

- Подключение и отключение внешних антенн производить при отключенной клавише питания.

1.5. Условия эксплуатации изделия:

- температура окружающей среды от минус 40 до +40 град. С;

- относительная влажность до 98% при температуре +25 град. С;

- атмосферное давление 650...800 мм рт.ст

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические требования, предъявляемые к изделию, приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| - Диапазон рабочих частот: литера 1 литера 2 литера 3 литера 4 | МГц МГц МГц МГц | 20 ¸ 250 250 ¸ 500 500 ¸ 750 750 ¸ 1000 |
| - Суммарная выходная мощность | Вт | 50 ¸ 60 |
| 2. Режим работы | - | Непрерывный: от сети - 4 час.; от встроенного источника, не менее - 30 мин.; от бортсети автомобиля - 4 час. |
| 3. Радиус защитной зоны | м | 15 ¸ 30 |
| 4. Внешний источник питания и заряда: напряжение сети время заряда | В час | 220(+10-15%) 16 - 18 |
| 5. Габаритные размеры передатчика, выполненного в виде кейса | мм | 500х410х175 |
| 6. Масса передатчика | кг | не более 15 |

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ИЗДЕЛИЯ

| - Передатчик со встроенной аккумуляторной батареей и встроенными антеннами..................................................................................................... | 1 шт. |
| --- | --- |
| - Внешний источник питания - выпрямитель / зарядное устройство.......... | 1 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации и паспорт...................................................... | 1 книга |
| 4. Внешние антенны......................................................................................... | 1 компл. |
| 5. Кабель питания от бортсети........................................................................ | 1 шт. |
| 6. Пульт дистанционного управления............................................................. | 1 шт. |

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1. После  длительного хpанения  следует произвести  внешний осмотp изделия.

4.2. Пpи внешнем осмотре необходимо проверить:

1) состав комплекта изделия согласно п.3;

2) отсутствие внешних механических повреждений;

3) прочность крепления органов упpавления, четкость фиксации их положения;

4) наличие предохранителей;

5) чистоту pазъемов и гнезд;

6) состояние лакокрасочных покpытий, гальванических покpытий  и четкость условных обозначений и надписей.

4.3.  Перед  началом   pаботы  следует  изучить  инструкцию   по  эксплуатации,  а   также  ознакомиться   с расположением и  назначением органов  упpавления, подключения  и  контроля на передней панели и боковых стенках изделия.

4.4. Разместите изделие на pабочем месте, обеспечив  удобство pаботы в условиях естественной вентиляции.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.  Пpи  выполнении  pабот  необходимо выполнять правила  техники безопасности пpи работе с электроустановками напряжениям до 1000 В.

5.2. По требованиям электробезопасности изделие удовлетворяет нормам ГОСТ 12.0070-75 класса защиты 1.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Расположение органов управления и индикации.

Органы  управления  и  индикации,  расположены   на наружной стороне обечайки кейса у ручки для переноски :

- Движковый переключатель служит для включения и выключения излучения.

- Клавишный переключатель служит для блокировки излучения при случайном включении движкового переключателя и подготовки к работе, что может вызвать несанкционированное включение излучения при транспортировке изделия.

- Индикатор включения излучения расположен напротив  движкового переключателя. При включении излучения индицирует наличие излучения свечением красного цвета.

- Индикатор включения питания расположен у клавишного переключателя блокировки излучения. При включении клавишного переключателя индицирует свечением зеленого цвета наличие напряжения питания в изделии. При разряде аккумуляторов в изделии индикатор гаснет.

Движковый переключатель включения излучения

Вкл.                 Выкл.

Èíäèêàòîð âêë.

èçëó÷åíèÿ

(êðàñíûé)

Индикатор вкл.

питания

(зеленый)

Клавишный переключатель

подготовка к работе

(включение питания)

Рис. 1

Разъем для

подключения

блока питания и

зарядного

устройства

ВЧ разъемы для

подключения

внешних антенн

Разъем для

подключения ДУ

ВЧ разъемы для

подключения

внешних антенн

Л1

Л3

Л2

Л4

Рис. 2

6.2. Установка органов управления в транспортном положении.

Установите движковый переключатель включения излучения в положение ВЫКЛ.

Красный светоиндикатор не светится.

- Установите клавишный переключатель включения питания в положение ВЫКЛ.

Зеленый светоиндикатор не светится.

- Подготовка изделия к включению и включение изделия на излучение.

- Установите клавишный переключатель включения питания в положение ВКЛ.. При этом должен загореться зеленый светоиндикатор.

- Изделие готово к излучению.

- Установите движковый переключатель включения излучения в положение ВКЛ.. При этом должен загореться красный светоиндикатор наличия излучения.

- При работе от встроенных аккумуляторов время непрерывной работы 30 минут.

- При работе изделия от сети подключите разъем источника питания к разъему питания кейса, расположенного на боковой обечайке кейса.

- Включите источник питания в сеть и нажмите кнопку включения питания.

- Включите изделие на излучение аналогично работе от аккумуляторов.

- Заряд внутренних аккумуляторов изделия.

- Подключите источник питания к изделию. Установите органы управления изделием в положение ВЫКЛ. Нажмите кнопку включения заряда на источнике питания. Время заряда аккумуляторов 16 ¸ 18 часов.

- 7. РАБОТА С ВНЕШНИМИ АНТЕННАМИ

- 7.1. При работе с внешними антеннами соблюдайте правильность подключения антенн по литерам в соответствии с маркировкой.

- 7.2. Подключенные антенны должны быть штатными из комплекта изделия.

- 7.3. Внешние антенны должны располагаться на металлическом основании или крыше автомобиля.

- Не допускается использование других антенн, кроме штатных.

- 8. РАБОТА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- 8.1. При работе с дистанционным управлением предварительно выключите на корпусе кейса клавишу “Включение питания”и движковый переключатель “Включение излучения”.

- 8.2. Установите на пульте дистанционного управления клавишу включения питания в положение ВКЛ., при этом должен загореться красный светодиод ПИТ.

- 8.3. Установите клавишу включения излучения в положение ВКЛ., при этом должен загореться красный светодиод ИЗЛ.

- Пульт ДУ

- ПИТ.                  ИЗЛ.

- Рис. 3

- 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

- Хpанение  изделий может осуществляться как в неотапливаемых помещениях - каменных, бетонных, деpевянных, металлических с теплоизоляцией с естественной или искусственной вентиляцией,  так и в отапливаемых помещениях.

- Оптимальными условиями хpанения являются :

- температура окружающей среды 5 - 15 град С;

- перепад температуры не более  5 град С  в сутки;

- относительная влажность воздуха в пpеделах 40-50%;

- отсутствие осадков, ветра и конденсации влаги;

- отсутствие прямого солнечного излучения;

- отсутствие в воздухе песка.

Специальных  указаний по консеpвации и pасконсеpвации не тpебуется.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Аппаратура  рассчитана на транспортировку любым видом пассажирского транспорта.

11. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

| Дата установки на хранение | Дата снятия с хранения | Условия хранения | Причина снятия с хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата выхода из строя | Срок эксплуа-тации, мес., лет | Срок хранения, мес, лет | Нара-ботка, часов | Основные данные режима эксплуатации | Причина режима эксплуатации | Меры, применяемые по рекламации | Должность, фамилия и подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Срок службы с начала эксплуатации, годы | Вид передачи | Должность, фамилия и подпись лица, сдавшего изделие | Должность, фамилия и подпись лица, принявшего изделие | Наименование, номер и дата документа (приказа, наряда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. УЧЕТ НАРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ

| Должность и подпись отв. Лица |  |
| --- | --- |
| Наработка с начала эксплуатации |  |
| Наработка за год |  |
| Декабрь |  |
| Ноябрь |  |
| Октябрь |  |
| Сентябрь |  |
| Август |  |
| Июль |  |
| Июнь |  |
| Май |  |
| Апрель |  |
| Март |  |
| Февраль |  |
| Январь |  |
| Ресурс на год |  |
| Год |  |

15. УЧЕТ ДОРАБОТОК

| Дата | Наименование выполняемых работ и их причина | Основание, наименование, номер и дата документа | Должность, фамилия и подпись выполнившего | Должность, фамилия и подпись проверившего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. ПАСПОРТ

16.1. Свидетельство о приемке

Изделие  ПЕЛЕНА-6 У

N ______________________

(заводской номер)

Изготовлено  и принято  в соответствии  с действующей технической документацией  и признано  годным  к эксплуатации,  упаковано согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Гл. контролер

____________________________

“___”____________ 2001 г.

М.П.              Руководитель предприятия

____________________________

“___”____________ 2001   г.

16.2. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев.

Безвозмездный ремонт или замена производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок  эксплуатации или длительного хранения исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

16.3. Порядок предъявления рекламаций

При  отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости  ремонта  и отправке  изделия предприятию - изготовителю или вызова его представителя.