Руководство пользователя

Описание устройства: составные части и органы управления

■ Передняя панель

| No. | Клавиши и кнопки | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левая клавиша [MAIN·BAND] | нажмите клавишу для установки левого диапазона в качестве основного |
| 2 | Левая клавиша регулировки громкости [VOL] | поверните по часовой стрелке для увеличения громкости левого приемника; поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости левого приемника |
| 3 | Правая клавиша основного диапазона [MAIN·BAND] | нажмите клавишу для установки правого диапазона в качестве основного |
| 4 | левосторонняя клавиша регулировки громкости [VOL] | поверните по часовой стрелке для увеличения громкости правого приемника; поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости правого приемника |
| 5 | левая ручка [DAIL] | поверните для выбора левой частоты/канала |
| 6 | левая клавиша [MHz·TUNE] | в режиме частот, нажмите клавишу для перехода к настройкам MHz |
| 7 | right side on-off band key [DAIL] | поверните для выбора правой частоты/канала |
| 8 | правая клавиша [MHz·TUNE] | в режиме частот, нажмите клавишу для перехода к настройкам MHz |
| 9 | клавиша [·PWR] | нажмите для ВКЛ/ВЫКЛ устройства |
| 10 | левая клавиша | в режиме ожидания, нажмите для перехода в режим VFO; удерживайте для старта сканирования частот |
| 11 | левая клавиша | в режиме ожидания, нажмите для перехода в канальный режим/CALL режим; удерживайте клавишу для перехода в режим сохранения /удаления каналов |
| 12 |  | в режиме ожидания, нажмите клавишу для перехода во второй функциональный режим; удерживайте клавишу для того чтобы показать/скрыть часы на экране |
| 13 |  | в режиме ожидания, нажмите на клавишу для выбора DUPLEX основного диапазона; удерживайте клавишу для старта/прекращения мониторинга частот основного диапазона |
| 14 |  | в режиме ожидания, нажмите на клавишу для выбора мощности для основного диапазона; удерживайте клавишу для включения функции двойного приема и мониторинга. |
| 15 | правая | в режиме ожидания, нажмите для перехода в режим VFO; удерживайте для старта сканирования частот |
| 16 | правая | в режиме ожидания, нажмите для перехода в канальный режим/CALL режим; удерживайте клавишу для перехода в режим сохранения /удаления каналов |

- ЖКИ экран

| No. | Обозначение на дисплее | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | индикация широкополосной частотной модуляции, индикация узкополосной частотной модуляции, индикация амплитудной модуляции |
| 2 |  | индикация – DUPLEX и + DUPLEX |
| 3 |  | индикация имени канала |
| 4 |  | индикация магистральной связи, индикация связи CTCSS , индикация связи DCS |
| 5 |  | индикация частотного реверса |
| 6 |  | индикация запуска симплекс-ретранслятора и кросс-ретранслятора |
| 7 |  | индикация функции “Talk around” (изменение частоты приема/передачи для связи с радиостанциями вне зоны действия репитера) |
| 8 |  | индикация режима быстрых настроек |
| 9 |  | индикация запуска функции автоматического выключения |
| 10 |  | индикация запуска блокировки клавиатуры панели |
| 11 |  | индикация текущей частоты |
| 12 |  | индикация функции двойного приема |
| 13 |  | индикация номера ячейки памяти канала |
| 14 |  | индикация добавления или удаления канала из списка сканирования |
| 15 |  | индикация приоритетного сканирования |
| 16 |  | индикация запуска канала прогноза погоды |
| 17 |  | индикация TSSI/RSSI |
| 18 |  | индикация RSSI или запуска функции мониторинга |
| 19 |  | индикация высокой, средней и низкой мощности канала |
| 20 |  | индикация отключения звука поднесущей частоты |
| 21 |  | индикация основного диапазона |

■ МЕНЮ

| No. | Клавиша | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | [MODE] (левая клавиша) | Нажмите для выбора режима каналов с частотной модуляцией FM, канала прогноза погоды, Авиа или Радио каналов, и каналов с амплитудной модуляцией (включая короткие волны, средние и длинные волны). |
| 2 | [DTMF] (левая клавиша) | Нажмите для установки параметров DTMF. |
| 3 | [FUNC] ( клавиша) | Нажмите для входа/выхода в/из режима быстрых настроек или выхода из МЕНЮ. |
| 4 | [SKIP] (клавиша) | В рамках основного диапазона, нажмите для пропуска или добавления каналов в список сканирования. |
| 5 | [SQL] (клавиша) | В рамках основного диапазона, нажмите для настроек уровня шумоподавления. |
| 6 | [SNGL] (правая клавиша) | В режиме ожидания, нажмите для переключения между однодиапозонным и двухдиапазонным режимами |
| 7 | [MENU] (правая клавиша) | В режиме ожидания, нажмите для входа в МЕНЮ. |

- Задняя панель

| No. | Разъем | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разъем блока управления | Используется для подключения панели управления или микрофона |
| 2 | Разъем для передачи данных | Передача данных TNC |
| 3 | Разъем для антенны | Используется для подключения кабеля антенны (импеданс 50 Ом) |
| 4 | Разъем для провода ACC | Прикуриватель можно подключить к клемме замка зажигания (HCC01). При включении зажигания шлюз автоматически откроется. При остановке двигателя, шлюз закроется. |
| 5 | Вентилятор радиатора | Вентилятор радиатора запускается автоматически при включении зажигания автомобиля. |
| 6 | Двойной разъем для подключения внешних динамиков | Используется для подключения внешних динамиков. |
| 7 | Вход для кабеля питания | 12-24 В |

■ Микрофон

| No. | Кнопки и клавиши | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | UP | Перебор частот по возрастанию, сохранение текущей позиции или настроек канала. |
| 2 | Down | Перебор частот по убыванию, сохранение текущей позиции или настроек канала. |
| 3 | Клавиша передачи сигнала тревоги | Удерживайте клавишу для запуска функции передачи сигнала тревоги, отмените операцию коротким нажатием |
| 4 | Световой индикатор приема/передачи | При приема сигнала индикатор горит зеленым светом При передаче сигнала индикатор горит красным светом |
| 5 | Основной/второстепенный диапазон | Нажмите для установки левого или правого диапазона в качестве основного. |
| 6 | Клавиатура | Используется для ввода значения функций, частот VFO или набора номера DTMF |
| 7 | Клавиша начала передачи | Нажмите [PTT] для начала передачи. |
| 8 | Микрофон | При передаче сообщений говорите в микрофон |

■ Назначение клавиш микрофонной  гарнитуры

| No. | Ручки и клавиши | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Режим шумоподавления | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для входа в режим регулировки шумоподавления. |
| 2 | Условный прием частот основного диапазона | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для запуска или отмены функции условного приема частот основного диапазона. |
| 3 | CTCSS/DCS сканирование | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для запуска CTCSS/DCS сканирования. |
| 4 | Настройки дуплексных частот | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для переключения между DUP+ и DUP– или для отмены режима дуплексных частот. |
| 5 | Сканирование | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для начала сканирования частот основного диапазона, сканирования каналов, или запуска других функций поиска частот. |
| 6 | Переключение между одно- /двух- диапазонным режимом | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для переключения режима работы автомобильной радиостанции. |
| 7 | Функция двойного ожидания | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для запуска функции двойного ожидания для частот и каналов основного диапазона. Примечание: Функция может не стартовать, если не установлен основной диапазон. |
| 8 | Вход в МЕНЮ | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для входа в МЕНЮ. |
| 9 | Регулирование мощности | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для регулирования уровня мощности: высокая мощность, средняя или низкая мощность. Примечание: Эта функция недоступна при работе в авиационном диапазоне частот и при работе с радио частотами. |
| 10 | Функциональные настройки DTMF | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите клавишу для входа в режим функциональных настроек DTMF. |
| 11 | Блокировка/разблокировка клавиатуры передней панели | В режиме ожидания, нажмите клавишу . После того как на экране появится значок , нажмите и удерживайте в течении 1 сек. клавишу для блокировки клавиатуры. Повторите процедуру для разблокировки . |
| 12 | ВКЛ/ВЫКЛ мониторинга | В режиме ожидания, нажмите клавишу для ВКЛ/ВЫКЛ мониторинга. |
| 13 | Настройки режима частот и MHz | В режиме ожидания, нажмите клавишу для выбора режима VFO. В режиме VFO, нажмите клавишу для перехода к настройкам MHz . |
| 14 | Настройки канального режима и режима CALL | В режиме ожидания, нажмите клавишу для выбора Channel Mode/CALL Mode. |
| 15 | Блокировка клавиши PTT | В режиме ожидания, нажмите и удерживайте более 1-ой сек. клавишу для блокировки PTT. Повторите процедуру для разблокировки. |
| 16 | Режим установки основного и второстепенного диапазона | В режиме ожидания, нажмите клавишу для установки левого или правого диапазона в качестве основного. |

Базовые операции

■ ВКЛ/ ВЫКЛ встроенной автомобильной рации

Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ

- Включение встроенной автомобильной рации

Для включения радиостанции нажмите и удерживайте клавишу . Раздастся  громкий звуковой сигнал, а на ЖКИ экране отобразится  Начальное сообщение. Затем экран перейдет в нормальный режим индикации  текущей частоты.

- Включение встроенной автомобильной рации

Для выключения радиостанции нажмите и удерживайте клавишу .

При завершении работы можно сохранить текущие параметры для автоматического возобновления работы при следующем включении.

- Регулировка громкости

Мин.          Макс.        Мин.         Макс.

громкость    громкость   громкость      громкость

- Выбор частоты с помощью ручки настройки

В режиме  VFO  выбор нужной частоты осуществляется с помощью ручки настройки [DIAL] . Поворот ручки по часовой стрелке  увеличивает порядковый номер частоты, а против часовой стрелки - уменьшает. Одно деление соответствует увеличению/уменьшению на один шаг.

Если в настройках установить длину шага в  1MHz, то дробная часть частоты не будет отображаться.

Для настройки частоты основного диапазона, нажмите соответствующую (правую или левую) кнопку  [DIAL]. В этом положении, поворачивайте  ручку  регулятора для изменения  значение частоты на  1MHz .

- Использование клавиш [▼]/[▲]

·Нажмите на клавишу  для выбора основного частотного диапазона.

·Используйте клавиши   [▼]/[▲] для установки необходимой частоты .

Примечание: однократное нажатие клавиши [▲] увеличивает значение частоты на один шаг, удержание клавиши [▼]/[▲] включает режим ускоренной перемотки частот.

- Ввод частоты с помощью клавиатуры микрофонной гарнитуры

Для основного  диапазона, можно ввести частоту с помощью клавиатуры микрофонной гарнитуры. Вводимая частота не должна выходить за установленные  рамки диапазона.

Например, необходимо настроиться на частоту  145.36250MHz

Клавиши				Экран дисплея

Нажмите

Нажмите

Примечание: Если будет введена частота не входящая в текущий эффективный диапазон VFO, то рация отобразит ближайшее крайнее значение диапазона.

- Выбор уровня мощности

ПО радиостанции позволяет установить один из трех  уровней  мощности устройства: высокий, средний, низкий.

При использовании рации для переговоров на коротких расстояниях, рекомендуется включить низкий уровень  мощности, для уменьшения помех и энергопотребления.

· Нажмите на клавишу  несколько раз для выбора необходимого уровня  мощности

| S/RF Дисплей | Выходная мощность VHF/UHF Тайвань |
| --- | --- |
| Высокая мощность: | 50W/50W 25W |
| Средняя мощность: | 15W*/15W* 15W* |
| Низкая мощность: | 5 W*/5 W* 5W* |

Выходная мощность может быть изменена в процессе передачи

Уровень выходной мощности также  можно настроить с помощью клавиш микрофонной гарнитуры.

Сначала нажмите на клавишу  , а затем на клавишу   для выбора нужного уровня выходной мощности.

- Одночастотный /Двухчастотный режим

При включенном двухчастотном режиме можно одновременно работать на двух  частотах. На каждой из частот прием и передача осуществляются независимо (могут быть использованы разные режимы и функции). Одночастотный режим подразумевает работу только на одной частоте.

①Нажмите клавишу   для входа в функциональное меню.

②Нажмите [SNGL]（правая кнопка）для выбора одночастотного режима. В этом режиме можно оперировать клавишами [DIAL],[MAIN-BAND],[VOL],[VFO-SCAN] и [M/CALL·MW], расположенными как с правой, так и с левой стороны .

③Нажмите на клавишу  для входа в функциональное меню. Затем, нажмите  [DUAL] （правая кнопка）для возврата в двухчастотный режим.

- Переключение между режимами VFO, MR  и  CALL

·Для перехода из режима ожидания VFO в режим работы с сохраненными каналами MR, нажмите клавишу . Повторное нажатие  переключит рацию в режим  CALL .

· Для перехода из режима ожидания MR или режима CALL  в режим VFO нажмите клавишу  .

■ Выбор направления сдвига дуплексной частоты

Клавиша [DUP-Moni] используется для указания  направления сдвига [(+) или (-) ] между частотой приема и частотой передачи

① В режиме ожидания, нажмите клавишу  [MAIN·BAND] и выберите основной диапазон.

② Нажмите клавишу   для выбора  –DUPLEX, + DUPLEX или для переключения в симплексный режим.

■ Сохранение канала

Для удобства, можно сохранить часто используемую  частоту и связанные с ней настройки  в ячейке памяти радиостанции. Это можно осуществить с помощью простого алгоритма:

① Установите частоту и ожидаемый диапазон

- Нажмите клавишу [VFO·SCAN] для переключения в режим VFO

- Установите частоту приема и необходимые настройки  DUPLEX и CTCSS/DCS

- ② Удерживайте на протяжении 1 сек. клавишу [M/CALL·MW] .

· 2 звуковых сигнала

·Индикатор “MR” и номер ячейки памяти начнут мигать.

③ С помощью ручки  [DIAL] выберите ячейку памяти для сохранения.

·Ячейка памяти, выбранная для сохранения должна быть пуста.

④ Удерживайте левую клавишу  [S.MW]( M/CALL·MW) для сохранения

·3 звуковых сигнала

После того, как количество каналов автоматически увеличится, нажмите  [M/CALL·MW], чтобы продолжить

- Удаление канала

Алгоритм действий для удаления канала:

① Press the [VFO·SCAN] select the frequency band (the left side frequency band or the right side frequency band)that the VFO needs.

②Удерживайте на протяжении 1 сек. клавишу [M/CALL·MW] .

· Индикатор “MR” и номер ячейки памяти начнут мигать.

③ С помощью ручки  [DIAL] выберите ячейку памяти, которую необходимо очистить

④ Удерживайте л клавишу  [CLR](DUP·MONI) для очистки ячейки памяти.

·3 звуковые сигнала оповестят об удалении частоты.

·Мигание индикатора  “MR” и номера ячейки памяти прекратится.

·После удаления канала CALL , произойдет автоматический переход из режима VFO в CALL

⑤ Нажмите  [BACK](V/MHz·SCAN)для возврата в режим VFO .

Общие настройки

① Нажмите на клавишу  для отображения опций МЕНЮ.

② Нажмите правую кнопку   для входа в функциональное МЕНЮ.

③ С помощью ручки  [DIAL], выберите пункт “SET MODE”и нажмите на [MHz TUNE].

④ С помощью ручки  [DIAL], выберите пункт “TIME-OUT TIMER” и нажмите [MHz TUNE].

- Автоматическое прекращение передачи (TOT)

OFF: Выкл.

1-5: Установка промежутка времени до автоматического прекращения передачи

■ Автоматическое выключение

OFF: Выкл.

30—720MIN: Установка промежутка времени до автоматического выключения рации (от 30 до 720 мин.).

По умолчанию: OFF

- Выбор динамика

MODE-1: основной динамик

MODE-2: динамик панели

BOTH: основной динамик и динамик панели

■ Вентилятор

OFF: Выкл.

ON: Вкл.

AUTO: автоматическая работа

По умолчанию : AUTO

- Автоматический репитер

OFF: Выкл.

RPT1: передавать на той же частоте

RPT2: передавать со сдвигом

По умолчанию: OFF

- Шумоподавление микрофона

NOR: стандартный режим

MOD-1: общее шумоподавление

MOD-2: расширенное шумоподавление

По умолчанию: NOR

■ FM-передатчик

OFF: Выкл.

ON: Вкл.

По умолчанию : OFF

- Частота FM-передатчика

Диапазон частот  FM- передатчика: 64-108MHz

По умолчанию : 64.5MHz

- Прогноз погоды

OFF: Выкл.

ON: Вкл

По умолчанию: OFF

- Сброс к заводским настройкам

VFO: Сброс настроек частот всех диапазонов

PART: Сброс  настроек  MENU к значениям по умолчанию

FULL: Сброс всех настроек к  значениям по умолчанию

По умолчанию: VFO

- Установка подсветки

Установка красной подсветки

Установка зеленой подсветки

Установка синей подсветки