Tecsun PL-118 инструкция













1 -Телескопическая антенна. (вращается только в одной плоскости)
2 -Разъем стерео наушников
3 -Батарейный отсек (находится сзади, открывается сдвиганием крышки вниз) 2хААА 
	элемента
4 -Кнопка установки времени
5 -Кнопка установки будильника
6 -Кнопка ETM (режим простой настройки станций)
7 -Кнопка включения/выключения
8 -Кнопка регулировки громкости
9 -Многофункциональная ручка настройки
10 -LCD дисплей (электронное табло)

                                                      Электронное табло

Включение приемника.

Для включения / выключения нажмите кнопку 7 
	В выключенном режиме отображаются часы и

уровень заряда батареи, так же работают

некоторые органы управления

Регулировка уровня громкости.

При ВКЛЮЧЕННОМ приемнике, нажмите кратковременно кнопку 8

при этом индикатор громкости на электронном табло начнет мигать и справа 	отобразится текущий уровень громкости.

Регулировка громкости производится вращением Многофункциональной ручки 	настройки 9

Режим ETM (упрощенной настройки станций)

Существует 2 режима настройки.

1) классический. (вращением многофункциональной ручки настройки 9, меняется частота. 	Станцию ищем сами)

2) Режим ЕТМ. Приемник производит сканирование и запоминание найденных станций.
	 Вращая ручку 9, переключаемся между запомненными станциями.

Переключение между режимами осуществляется кнопкой 6, однократным коротким нажатием.

При включенном режиме ЕТМ, отображается индикатор режима упрощенной настройки станций

Сканирование станций.

При включенном приемнике, нажимаем и удерживаем 3 сек. Кнопку 6. Индикатор ЕТМ начнет мигать, значение частоты начнет изменятся, в верхнем правом углу отображается количество найденных станций. По завершении сканирования индикатор ЕТМ перестанет мигать и загорится ровно. Процесс сканирования закончен.

Переключение между станциями производится вращением ручки 9

Настройка часов.

При ВЫКЛЮЧЕНОМ приемнике: 	Нажмите и удерживайте 3 сек  кнопку 4

Значение «час»начнет мигать.

Вращением ручки 9, установите нужное значение.

Для перехода к значению «минуты» коротко нажмите кнопку 4.

Значение «минуты» начнет мигать.

Вращением ручки 9, установите нужное значение.

Для завершения настройки коротко нажмите кнопку 4.

Настройка будильника

Установка времени срабатывания будильника

При ВЫКЛЮЧЕНОМ приемнике:

Нажмите и удерживайте 3 сек  кнопку 5 		Значение «час»начнет мигать.

Вращением ручки 9, установите нужное значение.

Для перехода к значению «минуты» коротко нажмите кнопку 5.

Значение «минуты» начнет мигать.

Вращением ручки 9, установите нужное значение.

Для завершения настройки коротко нажмите кнопку 5.

Установка станции включающейся при срабатывании будильника.

При ВКЛЮЧЕННОМ приемнике:

Настройтесь на желаемую станцию

Нажмите коротко кнопку 5

"индикатор будильника" начнет мигать. По

завершении "индикатор будильника" будет 	отображаться постоянно.

*При мигании индикатора на электронном табло будет отображаться время 			срабатывания будильника.

Кратковременое нажатие на кнопку 5 при ВЫКЛЮЧЕННОМ приемнике включает 	будильник (на табло замигает "индикатор будильника" и отобразится постоянно) или 	выключает будильник (на табло замигает "индикатор будильника" и погаснет).
Отображающейся «индикатор будильника», сигнализирует о включенном и настроенном будильнике.

Выбор диапазона

При ВЫКЛЮЧЕННОМ приемнике нажмите и удерживайте 3 сек кнопку 6 
На электронном табло отобразятся последовательно нижняя и верхняя границы

установленного диапазона.

При повторном использовании нижняя граница диапазона изменится, и будет установлен отобразившийся диапазон.

Авто отключение приемника

При ВЫКЛЮЧЕННОМ приемнике нажмите и удерживайте 3 сек кнопку 7

Приемник включится. При этом замигает «индикатор таймера сна» и отобразится надпись On. Пока «индикатор таймера сна» мигает (около 5 сек) установите нужное значение времени авто отключения приемника вращением многофункциональной ручки настройки 9. По завершении настройки на электронном табло отобразится «индикатор таймера сна»

Прослушивание при помощи наушников

При прослушивании приемника через наушники, максимальное значение громкости уменьшается до 15 (при обычном режиме 30). Также при подключении наушников может отображаться «индикатор стерео режима»

10.05.2017

greycat