ПРЕДИСЛОВИЕ.
Благодарим вас за покупку этого приемника Icom. IC-R2500
ПРИЕМНИК СООБЩЕНИЙ разработан и построен с использованием Icom технологий.
Современные технологии и мастерство. При правильном
уходе, этот приемник должен обеспечить вас годами беззаботной
работы.
Мы хотим взять пару минут вашего времени, чтобы поблагодарить
вас за то, что сделали IC-R2500 вашим радио по своему выбору и надеетесь на его прекрасную работу.
Вы согласны с философией компании Icom в отношении «технологии в первую очередь». Многие
Часы исследований и разработок вошли в ваш IC-R2500.
D. ОСОБЕННОСТИ
❍ Широкое частотное покрытие со всеми режимами приема
❍ Работа пульта дистанционного управления и ПК
Доступны приложения управления.
❍ Доступны функции ANF и NR
(Только при установке дополнительного модуля DSP.)
❍ Функция сдвига IF
❍ Двойное наблюдение / Разнообразные операции
❍ Имеются цифровые режимы DV и P25
(Только при установленном цифровом блоке.)
ВАЖНЫЙ
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ тщательно и полностью
Перед использованием ресивера.
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Эта инструкция
Содержит важные инструкции по эксплуатации IC-R2500.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА
R.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЗАМЕТКА
Опасность для жизни, пожар или поражение электрическим током.
Возможно повреждение оборудования.
Рекомендуется для оптимального использования. Нет риска
травмы, пожара или поражения электрическим током.
Icom, Icom Inc. и логотип являются зарегистрированными товарными знаками Icom
Incorporated (Япония) в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии,
Франции, Испании, России и / или других стран

I .

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
Q Антенна ............................................................ 1
Сетевой адаптер * ...................................................... 1
E Кабель USB ......................................................... 1
R CD .................................................................. 1
T Лицевая панель для ног ...................................................... 1
Y Подвеска для кабеля ................................................... 1
* Не поставляется с некоторыми версиями.
  ОПЦИИ.
UT-106 * DSP UNIT
Обеспечивает функции AF DSP, такие как подавление шума и автоматическое
Зазубрины.
UT-108 * DTMF DECODER UNIT
Обеспечивает функцию декодирования DTMF для поддиапазона.
UT-118 * ЦИФРОВАЯ ЕДИНИЦА
Обеспечивает работу в режиме DV (цифровой).
UT-122 * ЦИФРОВАЯ ЕДИНИЦА
Обеспечивает работу в режиме P25 (цифровой).
CP-12L CIGARETTE LIGHTER CABLES
Для работы и зарядки через гнездо прикуривателя 12 В.
OPC-254L КАБЕЛИ ПИТАНИЯ
Для работы и зарядки через внешний источник питания.
SP-10 ВНЕШНИЙ ДИНАМИК
Для всесторонней мобильной работы. Длина кабеля: 1,5 м; 4,9 фута
OPC-1156 РАЗЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬ
Для расширенной отдельной установки. 3,5 м; 11,5 фута
MB-84 УДАЛЕННЫЙ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРОВ
Монтирует пульт дистанционного управления в удобном месте.
MB-65 МОНТАЖНАЯ БАЗА
Монтирует контроллер с MB-84. Регулируемый угол и направление
Для оптимального позиционирования.
*: Дополнительные установки UT-106, UT-108, UT-118, UT-122

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗДЕЛ 1 СПЕЦИФИКАЦИИ  
• Частотный охват
: 0,010000-809.999999 * 1, * 2
851.000-866.999999
896.000-1300.000000
1300.000001-1810.999999
1852 000-1867.999999 * 1
1897.000-2305.899999 * 1
2357 000-2811.999999 * 1
2853 000-2868.999999 * 1
2898.000-3109.799999 * 1, * 2
3136.000-3154.799999 * 1, * 2
3181.000-3299.999999 * 1, * 2
* 1: для IC-R2500. Доступно только для основного диапазона.
Поддиапазон не распространяется за пределы частотного диапазона; 50 до 1300,000000 МГц.
* 2: Гарантировано: только диапазон 0,495-3000,000 МГц
• Режим: FM, AM, WFM, USB * 1, LSB * 1, CW, DV * 1, * 2, P25 * 1, * 3
* 1: для R2500. Доступно только для основного диапазона.
* 2: для R2500. Доступно, если установлен дополнительный UT-118.
* 3: для R2500. Доступно при установке дополнительного модуля UT-122 и в зависимости от версии.
• Количество каналов памяти: 2600
• Шаги настройки: 1 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц, 6,25 кГц,
8,33 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц,
100 кГц, 125 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 10 МГц, TS USER
• Диапазон рабочих температур: от 0 ° C до + 60 ° C; + 32 ° F до + 140 ° F
¤
: 0,010000-29.999999 * 1, * 2
50.200-51.200000
87.500-107.999999
144 000-146,00 000
430 000-440,00 000
1240.000-1300.00000
: 0,010-3299,999999 МГЦ.

IIQ

• Токовый дренаж (при 12,0 В пост. Тока: прибл.)
[1500] POWER ON Режим ожидания 650 мА
Максимум. Аудио Менее 1,2 A
* При использовании контроллера (R1500): плюс 50 мА при превышении текущего значения.
[1500/2500] POWER OFF PC (USB VBAS-ON) 550 мА тип.
ПК (VBAS-OFF) 15 мА тип.
Контроллер (R1500) 15 мА
[2500] однодиапазонный режим работы Режим ожидания 650 мА
Максимум. Аудио Менее 1,2 A
Режим двойной синхронизации Режим ожидания 850 мА
Максимум. Аудио менее 1,5 А
* При использовании контроллера (R2500): плюс 110 мА при превышении текущего значения.
• Стабильность частоты: ± 3 ppm (от -10 ° C до + 60 ° C)
• Требования к источнику питания: 12 В постоянного тока ± 15% (отрицательное заземление)
• Потребление тока (при 12 В постоянного тока, прибл.)
• Размеры (не включены в проекции): 146 (Ш) × 41 (В) × 206 (Г) мм; 53/4 (Ш) × 15/8 (В) × 81/8 (Г) в
111 (Ш) × 40 (В) × 26,5 (Д) мм; 43/8 (Ш) × 19/16 (В) × 81/32 (Г) в
140 (Ш) × 50 (В) × 27,5 (Д) мм; 51/2 (W) × 131/32 (H) × 13/32 (D) в
• Вес (приблизительно):
ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА 1,2 кг; 2 фунта 10 унций (1500)
1,35 кг; 2 фунта 15 унций (2500)
КОНТРОЛЛЕР 0,2 кг; 2 фунта 717/32 унции (1500)
0,25 кг; 2 фунта 813/16 унций (2500)
• Антенный разъем: BNC (50 Ом)

II.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте ресивер через
OPC-254L к розетке переменного тока. Это может представлять опасность пожара или результат
В результате электрического удара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не используйте ресивер во время вождения
средство передвижения. Безопасное вождение требует вашего полного внимания - ничего
Менее может привести к несчастному случаю.
НИКОГДА не подключайте ресивер к источнику питания большего
Чем 14 В постоянного тока. Это повредит приемник.
НИКОГДА не подключайте ресивер к источнику питания с помощью реверса
Полярности. Это повредит приемник.
НИКОГДА не обрезайте силовой кабель постоянного тока между штекером постоянного тока и
патрон плавкого предохранителя. Если после разрезания сделано неправильное соединение,
Приемник может быть поврежден.
НЕ оставляйте основной блок включенным и подключенным
К электрической системе автомобиля. Главный блок тянет ок.
550 мА. Это приведет к утечке аккумулятора автомобиля.
НИКОГДА не подвергайте приемник воздействию дождя, снега или любых жидкостей.
Приемник может быть поврежден.
НИКОГДА не работайте и не прикасайтесь к ресиверу мокрыми руками. Эта
Может привести к поражению электрическим током или повреждению приемника.
НИКОГДА не устанавливайте ресивер там, где
Транспортное средство может быть затруднено или может причинить телесные повреждения.
НИКОГДА не позволяйте объектам мешать работе охлаждающего вентилятора
На задней панели.
ИЗБЕГАЙТЕ ИЗБЕГАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ПОСТАВЛЯЕТ приемник под прямым
Области с температурой ниже -10 ° C (+ 14 ° F) или выше
+ 60 ° C (+ 140 ° F).
БЫТЬ ОСТОРОЖЕН! Приемник нагревается при работе
Он непрерывно в течение длительного времени.
ИЗБЕГАЙТЕ ИЗБЕГАЙТЕ установки приемника в месте без адекватного
Вентиляция. Это может повлиять на рассеивание тепла, а приемник
Могут быть повреждены.
ИЗБЕГАЙТЕ использования химических агентов, таких как бензин или спирт
При чистке, так как они могут повредить поверхности приемника.
Только для США
ВНИМАНИЕ: изменения или модификации этого устройства, а не прямо
Одобренной Icom Inc., может лишить вас права на
Используйте это устройство в соответствии с нормами FCC.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

III .

О ПРОЕКТЕ APCO 25.
Это устройство изготовлено по лицензии по одному или нескольким из следующих
Патенты США: №4.590.473, №4.636.791, №5.148.482,
5,185,796, 5,271,017, 5,377,229.
Технология голосового кодирования IMBE ™, воплощенная в этом продукте
Защищается правами интеллектуальной собственности, в том числе патентами
Прав, авторских прав и коммерческой тайны Digital Voice Systems,
Inc. Эта технология кодирования голоса лицензируется исключительно для использования
В пределах этого коммуникационного оборудования. Пользователь этой технологии
Явно запрещается пытаться декомпилировать, реверсировать
Инженера или дизассемблировать объектный код или
Другим способом преобразуйте объектный код в удобочитаемый
Форме. U.S. Pat. Н.у.к. # 5,870,405, # 5,826,222, # 5,754,974,
# 5,701,390, # 5,715,365, # 5,649,050, # 5,630,011, # 5,581,656,
# 5,517,511, # 5,491,772, # 5,247,579, # 5,226,084, # 5,195,166.
Цифровой режим P25 доступен, если дополнительный UT-122 DIGITAL
Узел установлен.

IV.

СОДЕРЖАНИЕ.
ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................. ............. i
ВАЖНЫЙ ................................................. .............. i
ПОСЛЕДНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................ i
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ii
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................. .... ii
ОПЦИИ ................................................. .................. ii
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ................................................. ....... iii
О ПРОЕКТЕ APCO 25 .................................... iv
СОДЕРЖАНИЕ ................................................ v
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ................................................ 1-2
■ Подключение задней панели ....................................... 1
■ Установка антенны .......................................... 2
2 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 3-10
■ Контроллер передней панели ....................................... 3
■ Отображение функций ............................................... 7.
■ Задняя панель - основной блок ....................................... 9
3 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ 11-13
■ Подготовка ................................................ ..... 11
■ Выбор шага настройки ...................................... 12
■ Использование тюнера настройки ....................................... 13
■ Выбор режима приема .............................. 13
4 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 14-22
■ Получение ................................................ ........ 14
■ Функция монитора ............................................... 14
■ Функция блокировки ...............................................

Функция аттенюатора .......................................... 15
■ Функция NB ............................................... ...... 16
■ Функция AGC ............................................... ... 16
■ Функция AFC ............................................... .... 17
■ Функция VSC ............................................... .... 17
■ Выбор фильтра ПЧ ........................................... 18
■ Функция сдвига IF .............................................. 18.
■ Дуплексный режим ........................................... 19
■ Работа в канале погоды
(Только в США / Канаде) .............................. 20
■ Работа в однодиапазонном режиме ........................................... 22
5.  РАБОТА ПАМЯТИ .
■ Общее описание ....................................... 23
■ Выбор канала памяти .............................. 23
■ Программирование канала памяти ............................................... 24
■ Названия программных каналов ........................ 25
■ Копирование содержимого памяти .............................. 27
■ Очистка памяти ........................................... 29
■ Настройка банка памяти ....................................... 30
■ Выбор банка памяти ................................................ 31
■ Перенос банковского содержимого .................. 31
6.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ............................. 33-37
■ Типы сканирования ............................................... ....... 33
■ Старт / остановка сканирования ............................................. ... 34
■ Программирование краев сканирования .............................. 35
■ Пропустить сканирование ............................................... ......... 36
■ Проверять условие возобновления ........... 37

7. ПРИОРИТЕТ.    ........................................... 38
■ Приоритетные типы  ....................................... 38
■ Приоритетное наблюдение за работой 38
8. КАРМАННЫЙ ЗВУК И ТОНАЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ..... 39-42
■ Карманный звуковой сигнал .................................... 39
■ Подавление шумов тона / DTCS ........................ 41
■ Сканирование тона ............................................... ........ 42
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦИФРОВОГО РЕЖИМА 43-48
■ Работа в цифровом режиме .................................... 43
■ Карманный звуковой сигнал .................................... 43
■ Цифровая подача шумоподавителя ................................ 45
■ Программирование позывного (для режима DV) ............... 47
■ Программирование идентификационного кода (для режима P25) ............... 48
10. РЕЖИМ УСТАНОВКИ ............................................... .... 49-64
■ Общее ................................................ ........... 49
■ Установить параметры режима .............................................. 49.
11. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 65-68
■ Операция DSP (требуется дополнительный UT-106) ....... 65
■ клонирование данных
(Необходимо установить программное обеспечение для управления IC-PCR2500) ... 66
■ Частичный сброс ............................................... ...... 67
■ Все сброс ............................................... ............. 67
■ Внутренний аудиовыключатель ........................................ 68
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ....................................... 69
13. DOC ................................................ ................... 70

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ Подключение задней панели D Подключение источника питания постоянного тока
Используйте источник питания 12 В постоянного тока с мощностью не менее 4 А.
Убедитесь, что клемма заземления источника постоянного тока
Основанный.
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
OPC-254L
(необязательный)
Черный
Белое
R. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не удаляйте держатели предохранителей
От силового кабеля постоянного тока.
Подключение к 12 В постоянного тока
Аккумулятор. Обращать внимание
К полярности. НИКОГДА
Подключите к батарее 24 В.
Это может повредить
получатель.
Обжимные припои
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте клеммы, как показано на рисунке.
Ниже для подключения кабелей.
D. Замена предохранителя
Получатель
Предохранители (4 A)
Мощность постоянного тока
Питание 12 В
для
Сетевой выход
⊕? -
Ферритовый сердечник*
*: Ферритовое ядро ​​может отсутствовать во всех версиях.
Контроллер
CP-12L
(необязательный)
К гнезду прикуривателя
Предохранитель (4 A)
Или
Получатель
К земле, приземляться
Поставляемая антенна
Держатель антенны имеет двустороннюю поддержку
лента. Удалите защитную бумагу, когда
Антенна закреплена в любом месте.
К адаптеру переменного тока
Операция или разнообразие с двойным монитором
Для работы требуется подключение антенн
К  [ANT1] и [ANT2].

Стр.  1

СОЕДИНЕНИЕ   1.
D. Соединение OPC-1156 1
Q. Подключите разъем контроллера к разъему OPC-1156.
W. Отсоедините ферритовый сердечник от кабеля контроллера, затем прикрепите  его к OPC-1156, как показано ниже.
• Обязательно намотайте кабель на ферритовый сердечник.
E. Подключите разъем OPC-1156 к разъему [CONTROLLER]
    приемника.
■ Установка антенны
D. Расположение антенны
Чтобы получить максимальную производительность от приемника, выберите
Высококачественную антенну и смонтировать ее в хорошем месте. Это не
Необходимо использовать держатель на магнитном креплении ("mag mount")
Антенна.
Получатель
OPC-1156
Контроллер
разъем
Ферритовый сердечник*
*: Ферритовое ядро может отсутствовать во всех версиях.

Стр. 2

2. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ
 ГЛАВНЫЙ.
 AGC.
S.MW
 TS.
VFO / MR.
МГц.
ГЛАВНЫЙ.
NB.
S.MW.
VFO / MR.
TS.
МГц.
VOL VOL.
DIAL DIAL.
SQL SQL.
MONI.
T / T-SCAN.
РЕЖИМ.
СКАНИРОВАНИЕ.
ATT.
PRIO.
 ПРИЕМНИК СООБЩЕНИЙ R2500.
PWR SET.
ПРОПУСК  ЧАСТОТЫ.
Q Отображение функций (стр. 7, 8) 
Т е
Клавиши w t предназначены только для основного диапазона.
■ Передняя панель-контроллер.

Стр. 3

ПАНЕЛЬ ОПИСАНИЕ      2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
QPOWER KEY [PWR •]
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для включения питания контроллера
И ВЫКЛ. (Стр.11)
➥ Продолжайте удерживать эту клавишу нажатой в течение 2 секунд. После власти
ON, чтобы включить и выключить функцию блокировки. (Стр.15)
WSET • SKIP KEY [SET • SKIP]
➥ Нажмите, чтобы войти в режим установки. (Стр. 49)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для установки настройки пропуска канала
ВКЛ и ВЫКЛ для операций сканирования памяти / VFO.
(Стр.36)
ПРИВАТИВА / ПРИОРИТЕТНЫЙ КЛЮЧ [ATT • PRIO]
➥ Нажмите, чтобы включить и выключить функцию ATT (Аттенюатор).
(Стр.15)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для запуска приоритетного просмотра. (Стр. 38)
R РЕЖИМ • КНОПКА СКАНИРОВАНИЯ [РЕЖИМ • СКАНИРОВАНИЕ]
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для входа в режим приема выберите
Режим. (Стр.13)
• Поверните ручку [DIAL] на основном диапазоне, чтобы выбрать желаемый прием
Режим.
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для начала сканирования. (Стр.34)
• Отменяет сканирование при нажатии во время сканирования.
T MONITOR • TONE • TONE SCAN KEY
[MONI • T / T-SCAN]
➥ Нажмите, чтобы включить и выключить функцию монитора. (Стр.14)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для входа в функцию выбора тональной функции
Режим. (Стр. 34, 41, 44, 46)
• Карманный звуковой сигнал (CTCSS), тональный шумоподавитель, карманный звуковой сигнал (DTCS),
Функция шумоподавления DTCS или тонального сигнала OFF может быть выбрана в режиме FM
Режим.
• Карманный звуковой сигнал (DSQL), шумоподавитель с цифровым позывным, карманный звуковой сигнал
(CSQL), цифровой шумоподавитель или цифровая функция шумоподавления OFF
Могут быть выбраны в режиме DV * 1.
• Карманный звуковой сигнал (NAC), цифровой шумоподавитель NAC, карманный звуковой сигнал (избирательный),
Цифровой избирательный шумоподавитель или цифровая функция шумоподавителя
OFF может быть выбран в режиме P25 * 2.
* 1: Требуется дополнительный UT-118.
* 2: Требуется дополнительный UT-122.
В некоторых версиях уже установлен UT-122.
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Во время выбора функции тона
Для запуска сканирования тона. (Стр.42)                                                                                     Стр.  4

2. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ
ГЛАВНЫЙ.
AGC.
S.MW
TS
VFO / MR
МГц
ГЛАВНЫЙ
NB
S.MW
VFO / MR
TS
МГц
VOL VOL
DIAL DIAL
SQL SQL
MONI
T / T-SCAN
РЕЖИМ
СКАНИРОВАНИЕ
ATT
PRIO
ПРИЕМНИК СООБЩЕНИЙ icom R2500
PWR SET
ПРОПУСКАТЬ
Левая полоса Правая полоса
Эти же элементы управления для левой и правой полос расположены симметрично.

Стр.  5

ПАНЕЛЬ-- ОПИСАНИЕ.

Ya. MAIN • КНОПКА AGC [ГЛАВНАЯ • AGC]
➥ Нажмите, чтобы выбрать левую полосу в качестве основного диапазона. (Стр.11)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для включения АРУ (Автоматическая
Gain Control) включить и выключить функцию. (Стр.16)
Yb. MAIN • NB KEY [ГЛАВНОЕ • NB]
➥ Нажмите, чтобы выбрать правый диапазон в качестве основного диапазона. (Стр.11)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для поворота NB (шумоподавителя)
Функцию ВКЛ. И ВЫКЛ. (Стр.16)
UVFO / MEMORY • КНОПКА ЗАПИСИ ПАМЯТИ [VFO / MR • S.MW]
➥ Нажмите, чтобы выбрать из VFO, памяти и погодного канала *
Режимах. (Стр. 11, 20, 23)
* Каналы погоды доступны только для версий USA / CANADA.
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для ввода записи в выбранную память
Режим программирования каналов памяти. (Стр. 24, 25,
35)
IMHz TUNING • TUNING STEP [МГц • TS]
➥ Нажмите, чтобы выбрать один из вариантов: 1 МГц или 10 МГц
Тюнинг. (Стр.13)
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды. Для входа в шаг выбора настройки
Режим. (Стр.12)
• Вращайте [DIAL], чтобы выбрать желаемый шаг настройки.
УПРАВЛЕНИЕ oVOLUME [VOL] (стр. 14)
Регулирует уровень звука для левого и правого диапазонов.
    ! 0TUNING DIAL [DIAL]
Выбор рабочей частоты (стр. 13), канала памяти
(Стр. 23), установка параметра режима и сканирования
Направлении (стр. 34) для левого и правого диапазонов.
! 1SQUELCH CONTROL [SQL] Изменяет уровень шумоподавителя обоих каналов   (стр.14).              Стр.  6

2.   ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ
■ Отображение функций
ИНДИКАТОР q MAIN (стр. 11)
Указывает основной диапазон для функционального управления.
ИНДИКАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЖИМА ДЛЯ АНАЛОГОВ
Показывает выбранный режим приема.
• Доступны SSB (LSB / USB), CW, AM и FM (FM / WFM).
ИНДИКАТОР eRECEIVE MODE ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
Появляется, когда выбран цифровой режим.
• Требуется дополнительный UT-118 для режима DV или UT-122 для режима P25.
В некоторых версиях установлен UT-122.
ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ rAUTO (стр. 52)
Появляется, когда включена функция автоматического отключения питания.
TFREQUENCY READOUT
Показывает рабочую частоту, названия каналов, режим установки
Содержимое и т. Д.
• Во время сканирования мигает десятичная запятая. (Стр.34)
ИНДИКАТОРЫ НОМЕР КАНАЛА y MEMORY
➥ Показывает номер выбранного канала памяти. (Стр.11)
➥ Показывает выбранный банк. (Стр.31)
➥ «L» появляется, когда функция блокировки активирована. (Стр.15)
Левая полоса Правая полоса
* Индикаторы дисплея расположены одинаково для обоих каналов.

Cтр.  7

ПАНЕЛЬ ОПИСАНИЕ .
ИНДИКАТОРЫ  SKIP (стр. 36) 
➥ "~" появляется, когда отображаемый канал памяти
Указанный как канал пропуска.
➥ «P ~» появляется, когда указана отображаемая частота
Как частота пропустить программу.
ИНДИКАТОР ПАМЯТИ (стр. 11, 23)
Появляется, когда выбран режим памяти.
ИНДИКАТОР ОВЦКИ (стр. 17)
Появляется, когда используется функция VSC.
ИНДИКАТОРЫ 0С-МЕТРОВ
Показывает относительную силу сигнала при приеме сигналов.
(Стр.14)
ИНДИКАТОРЫ 1TONE
➥ Во время работы в режиме FM:
● При использовании функции тон-шумоподавителя появляется индикация "".
(Стр.41)
● Появляется индикация "", когда функция шумоподавления DTCS включена
Использование. (Стр.41)
➥ В режиме DV * 1 (цифровой):
● Появляется символ "", когда функция шумоподавления цифрового сигнала вызова
Используется. (Стр.45)
● Появляется индикация "", когда функция цифрового шумоподавителя
Используется. (Стр.45)
➥ В режиме P25 * 2 (цифровой):
● При отображении функции цифрового шумоподавителя NAC
в использовании. (Стр.45)
● Индикатор "" появляется, когда функция цифрового избирательного шумоподавителя
Используется. (Стр.45)
➥ "S" появляется с индикатором "" или "", когда
Используется функция карманного сигнала. (Стр. 39, 43)
* 1: Требуется дополнительный UT-118.
* 2: Требуется дополнительный UT-122.
В некоторых версиях установлен UT-122.
  2. ИНДИКАТОР ПРИОРИТЕТА (стр. 38)
Появляется при включенном приоритетном режиме; Мигает при приоритете
Часы приостановлены.
ИНДИКАТОР 3ATT (стр. 15)
Появляется, когда используется функция ATT.
 4..BUSY ИНДИКАТОР
➥ Появляется, когда принимается сигнал или подавляется шумоподавитель
открыт. (Стр.14)
➥ Мигает, когда используется функция монитора. (Стр.14)

Стр.  8

Стр.  9

ПАНЕЛЬ ОПИСАНИЕ 

 КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ [ANT]
Подключите антенну 50 Ом с разъемом BNC и
50 Ω коаксиальный кабель.
[ANT1] для левой полосы, [ANT2] для правого диапазона.
WDATA JACK [DATA]
Подключитесь к ПК через кабель RS-232 (D-sub 9-контактный) для DV * 1
Режим передачи данных в формате RS-232.
* 1: Требуется дополнительный UT-118.
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ [ПАКЕТ]
Подключите контроллер TNC (Terminal Node Controller) и т. Д. Для передачи данных
Связи. Приемник может поддерживать 9600 бит / с
Пакетная связь (AFSK).
RUSB CONNECTOR [USB]
Подключается к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля. Этот соединитель
Используется только для управления программным обеспечением.
• Не требуется подключение, если контроллер IC-R2500 находится в режиме
Использование.
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не вставляйте какие-либо другие объекты, кроме USB
Кабель, например, металлический предмет, в противном случае главный блок
Могут быть повреждены.
ВНЕШНИЙ   ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  [EXT SP]
Подключите внешний динамик 8 Ω.
• Выходная мощность аудиосигнала более 0,5 Вт.
Y. CONTROLLER [КОНТРОЛЛЕР]
Подключается к контроллеру с помощью удлинительного кабеля. Этот соединитель
Используется только для работы контроллера IC-R2500.
• При использовании программного обеспечения управления, соединение не требуется.
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не вставляйте какие-либо другие объекты, кроме контроллера
Кабель, например, металлический предмет, в противном случае
Возможно повреждение основного блока.
UPOWER JACK [DC IN]
Принимает 12 V DC ± 15% с помощью прилагаемого кабеля питания постоянного тока.
IGROUND TERMINAL [GND]
Подключите этот терминал к земле.
Контакт 2 (RxD),
Контакт 5 (земля)
К разъему [DATA]
2,5 (d) мм Меньше чем
10 (d) мм
GND
RxD
5- 1
9- 6
RS-232
(Мама  DB-9)
Две антенны должны быть подключены к [ANT1] и [ANT2]
Во время работы с двойным слежением или с разнесением.
Для работы с разнесением требуется две одинаковые антенны .
 Спросите своего дилера о подсоединении.
   Для установки подробности.

Стр.  10

3.  НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ
■ Подготовка
D. Включение / выключение питания
➥ Нажмите [PWR •] на 1 секунду. Для включения и выключения питания.
D. Основной диапазон
IC-R2500 может принимать сигналы как слева, так и справа
Одновременно.
➥ Нажмите кнопку [MAIN • AGC] или [MAIN • NB] нужного диапазона, чтобы выбрать
Основной диапазон.
• «Q» обозначает основной диапазон.
D. VFO и режимы памяти
Приемник имеет 2 основных режима работы: режим VFO и
Режим памяти. Сначала выберите режим VFO, чтобы установить рабочую частоту.
➥ Нажимая необходимый диапазон [VFO / MR • S.MW], выберите VFO
Режим.
➥ Снова нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим памяти.
• При выборе режима памяти появляется индикатор «!».

Стр.  11

■ Выбор шага настройки
При использовании колесика настройки для изменения частоты или при
Активируется функция сканирования, частота изменяется с шагом
Определяемого заданным шагом настройки. Это может быть
При необходимости изменится.
Доступен следующий шаг настройки.
• 0,01 кГц (10 Гц) • 0,02 кГц (20 Гц) • 0,05 кГц (50 Гц)
• 0,1 кГц (100 Гц) • 0,5 кГц (500 Гц) • 1 кГц
• 2,5 кГц • 5 кГц • 6,25 кГц
• 8,33 кГц • 9 кГц • 10 кГц
• 12,5 кГц • 15 кГц • 20 кГц
• 25 кГц • 30 кГц • 50 кГц
• 100 кГц • 125 кГц • 150 кГц
• 200 кГц • 500 кГц • 1000 кГц (1 МГц)
Q. Нажмите кнопку [MAIN] требуемого диапазона, чтобы выбрать основной диапазон.
• Нажмите ту же самую группу [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим VFO, если
необходимо.
W.Нажмите и удерживайте [MHz • TS] в течение 1 секунды. Для входа в шаг выбора настройки
Режим.
E..Вращайте ручку [DIAL] той же группы, чтобы выбрать нужную настройку
Ступень.
R..Нажмите [MHz • TS], чтобы выйти из режима выбора шага настройки.
• Или нажмите любую другую клавишу для того же диапазона или любого
Для выхода из режима выбора шага настройки.

Стр.  12

■  Использование ручки настройки.
Q.. Вращением ручки [DIAL] выберите желаемую частоту.
• Если режим VFO не выбран, нажмите ту же полосу
[VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим VFO.
• Частота изменяется в выбранных шагах настройки. (Стр.12)
W..Чтобы изменить частотный диапазон или настроить на 1 МГц (10 МГц)
Шаги, нажмите [MHz • TS], затем поверните ленту [DIAL].
E. Push [MHz • TS], чтобы вернуться к нормальному отображению.
■ Выбор режима приема
Режимы приема определяются физическими свойствами
Радиосигналы. Приемник имеет 6 режимов приема: USB
LSB, CW, AM, WFM и FM. Выбор режима:
Хранится независимо в каждом канале памяти.
Кроме того, IC-R2500 имеет режим DV или P25, когда дополнительный
УТ-118 или УТ-122 установлены . В
DV или P25, правая полоса может выбирать только AM, FM и WFM.
Обычно AM-режим используется для станций AM-вещания
(0,495-1,620 МГц), воздушный диапазон (118-135,995 МГц) и коротковолновый
Трансляций. WFM используется для радиостанций FM
(76-107,9 МГц). Режим WFM можно выбрать на частоте 1300 МГц
Или ниже.
Q. Нажмите [MODE • SCAN] для перехода в режим выбора режима приема.
W. Выберите [DIAL] основной группы для выбора нужного режима.
E. Нажмите любую клавишу для основного диапазона, чтобы выйти из режима выбора режима приема.
Режим.
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[РЕЖИМ • СКАНИРОВАНИЕ]
Когда выбран режим выбора диапазона,
Разряды ниже 100 кГц исчезают.
Хотя шаг настройки 1 МГц равен
выбранному, цифра 1 МГц. мигает.
Хотя шаг настройки 10 МГц равен выбранному,
 цифра 10 МГц мигает. Нажмите VFO/MR. S.MW .        Cтр.  13

4.  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

■ Получение
Q. Установите уровень звука для основного диапазона.
➥ Нажмите кнопку [MAIN] нужного диапазона.
➥ Нажмите кнопку [MONI • T / T-SCAN], чтобы открыть шумоподавитель.
➥ Поверните регулятор [VOL] основного диапазона, чтобы отрегулировать уровень звука.
➥ Нажмите [MONI • T / T-SCAN], чтобы закрыть шумоподавитель.
WУстановите уровень шумоподавителя.
➥ Поверните ручку [SQL] основного диапазона против часовой стрелки в
А. затем поворачивайте [SQL] по часовой стрелке до тех пор, пока шум
Просто исчезает.
E.Установите рабочую частоту в основном диапазоне. (Стр. 11-13)
• При получении помех из-за сильных сигналов нажмите
[ATT • PRIO] для включения функции аттенюатора. (Стр.15)
RКогда сигнал принят на заданной частоте, шумоподавитель
И приемник излучает звук.
• Появляется индикация "BUSY", и S-метр показывает относительный сигнал
Силы для принятого сигнала.
■ Функция мониторинга
Эта функция используется для прослушивания слабых сигналов без нарушения
Настройки шумоподавителя или для открытия шумоподавителя вручную
Когда используются функции отключения звука, такие как шумоподавитель.
➥ После нажатия [MAIN] выберите желаемый диапазон (влево или
Правый) в качестве основного диапазона, нажмите [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду.
, Чтобы открыть шумоподавитель.
• Мигает «BUSY».
• Снова нажмите [MONI • T / T-SCAN], чтобы отменить функцию.
                                                      Стр.  14

...■ Функция блокировки.
Чтобы предотвратить случайные изменения частоты и непреднамеренный
доступ к функциям, используйте функцию блокировки.
➥ При выключенном приёмнике, удерживайте кнопку [PWR •]   за тем включите напряжение и 2 секунды держите кнопку PWR--нажатой, чтобы включить и выключить функцию блокировки.
• [MONI • T / T-SCAN] (только функция монитора), [VOL], [SQL],
[MAIN • AGC] (только основной выбор диапазона) и [ГЛАВНЫЙ • NB] (основной
Только для выбора диапазона) можно использовать, когда функция блокировки включена
Использование.
■ Функция аттенюатора
Аттенюатор предотвращает искажение желаемого сигнала
Когда очень сильные сигналы близки к желаемой частоте или
Когда очень сильные радиочастотные поля, такие как от радиовещательной станции,
Находятся рядом с вами. Аттенюатор уменьшает сигнал
Силы приблизительно на 20 дБ, и эта функция может быть активирована на
1300 МГц или ниже.
➥Нажмите [ATT • PRIO] кратковременно, чтобы переключить аттенюатор
Функцию ВКЛ. И ВЫКЛ.
• Нажмите [MAIN], чтобы выбрать нужный диапазон (влево или вправо) в качестве основного
Заранее.
• «ATT» появляется, когда используется аттенюатор.
[ATT • PRIO]
Появляется
[PWR •]
2.  При включении функции блокировки появляются «L».
                                                            Стр.  15

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

■ Функция NB
Функция NB (шумоподавитель) устраняет импульсный шум
Когда выбран режим SSB, CW или AM.
➥ После нажатия [MAIN] выберите желаемый диапазон (влево или
Правый) в качестве основного диапазона, нажмите и удерживайте [MAIN • NB] в течение 1
Сек. Для включения и выключения функции NB.
• На мгновение появляется «nb-On» или «nb-OF», когда функция NB
Включается или выключается соответственно.
■ Функция AGC
Функция AGC (Automatic Gain Control) управляет приемником
Усиления для получения постоянного уровня аудиовыхода, даже когда
Сила принимаемого сигнала зависит от затухания и т. Д. Медленный отклик
Функция AGC выбирается для режима SSB, CW или AM.
➥ После нажатия [MAIN] выберите желаемый диапазон (влево или
Правый) в качестве основного диапазона, нажмите и удерживайте кнопку [MAIN • AGC] в течение 1
Сек. Для переключения функции АРУ медленным и быстрым.
• «AGC-S» или «AGC-F» появляется на мгновение, когда функция AGC
Выбирается медленно или быстро, соответственно.
В режиме FM или WFM функция AGC фиксируется. 
Быстрая и АРУ медленность не могут быть выбраны.

Стр.  16

4.  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
■ Функция AFC. 
Функция AFC (Automatic Frequency Control) настраивает
Автоматически отображает частоту, когда частота вне центра
Не принимаем. Он активируется в режиме FM и только тогда, когда
Выбранный фильтр ПЧ равен 6 кГц или 15 кГц.
Q. Нажмите кнопку [MAIN] требуемого диапазона, чтобы выбрать основной диапазон.
W. Выберите режим FM.
E. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
R. Несколько раз нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока не появится сообщение "AFC"
.
T. Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы переключить функцию AFC
Включить и выключить.
Y. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
■ Функция VSC .
Функция VSC (Voice Squelch Control) открывает шумоподавитель
Только при приеме модулированного сигнала. Эта функция очень
Полезно во время сканирования, VSC приостанавливается только при модуляции
Сигналы принимаются. Сканирование продолжается, когда немодулированные
Или сигналы биений.
Q. Нажмите кнопку [MAIN] требуемого диапазона, чтобы выбрать основной диапазон.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "VSC"
.
R. Вращайте ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы переключить функцию VSC
Включить и выключить.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.               Стр.  17

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

■ Выбор фильтра ПЧ [
Приемник имеет от 2 до 4 фильтров ширины полосы пропускания ПЧ для каждого
Режим. Выбираемая ширина полосы пропускания - 3, 6, 15, 50 и 230
(В зависимости от выбранного режима).
• Выбираемая ширина полосы пропускания для каждого режима.
Режим SSB: 3 (2,8 кГц) или 6 кГц
Режим CW: 3 (2,8 кГц) или 6 кГц
Режим АМ: 3 (2,8 кГц), 6 кГц, 15 кГц или 50 кГц
Режим WFM: 50 кГц или 230 кГц
Режим FM: 6 кГц, 15 кГц или 50 кГц
Q. Нажмите кнопку [MAIN] требуемого диапазона, чтобы выбрать основной диапазон.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "VSC"
R. Вращайте ручку [DIAL] на основном диапазоне, чтобы выбрать желаемый IF
Ширина полосы пропускания.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
■ Функция сдвига ПЧ [
Функция сдвига ПЧ электронным образом изменяет частоту полосы пропускания
От IF (промежуточная частота), вырезание выше
Или низкочастотных компонентов ПЧ для отклонения помех.
Эта функция доступна, когда режим приема
SSB или CW, и сдвигает частоту ПЧ до ± 25 шагов
(В 1 этап: 50 Гц).
Q.После нажатия [MAIN] выберите желаемый диапазон (левый или
правый) в качестве основного диапазона, нажмите [SET • SKIP] для входа в режим настройки
Режим.
W. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "SFt"

E. Поверните регулятор [DIAL] основного диапазона, чтобы установить направление переключения диапазона частот.
R. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.

Стр.  18

Дуплексный   режим.  Смотреть  ниже.

Двусторонняя связь использует две разные частоты для
Передачи и приема. Как правило, дуплекс используется в общении
Через ретранслятор, некоторые служебные коммуникации,
и т.п.
Во время дуплексной работы частота передающей станции равна
Сдвинутой от частоты приемной станции на частоту смещения.
Информация о ретрансляторе (частота смещения и направление сдвига)
Могут быть запрограммированы в каналы памяти. (Стр.24)
D. Настройка .
QВыберите нужный диапазон [MAIN] для выбора основного диапазона.
WPush [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Push [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] несколько раз, пока
Дуплексного направления "OFF dP", "DUP-dP" или "DUP +
DP ".
R. Вращайте ручку [DIAL] основной полосы, чтобы выбрать направление дуплекса,
«DUP-dP» или «DUP + dP».
TPush [SET • SKIP] один раз для перехода к частоте смещения
Установка item.
Y. Вращением ручки [DIAL] основной полосы установите желаемую частоту смещения в диапазоне 0,000-1000,000 МГц.
• Для настройки используется шаг настройки, выбранный в режиме VFO.
• Нажмите [MHz • TS], затем поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы изменить
Частоты с шагом 10 МГц или нажмите снова, затем поверните
[DIAL] основной полосы частот для изменения частоты с шагом 1 МГц.
(Каждое нажатие переключает 1MHz, 10 MHz или выбранные шаги настройки.)
UНажмите любую клавишу для основного диапазона, чтобы выйти из режима настройки.
[SET • SKIP]
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[ATT • PRIO]                                     Стр.  19
■

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

D. Операция
Q. Установите частоту приемной станции (выходная частота репитера).
WPush [MONI • T / T-SCAN] для контроля частоты передающей станции
(Входная частота ретранслятора).
■ Работа в канале погоды
(Только для версий USA / CANADA)
Выбор канала DWeather
Q. Нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим памяти в желаемом
(Влево или вправо).
W. Нажмите кнопку [MHz • TS], чтобы перейти в режим выбора типа памяти.
E. Поверните [DIAL], чтобы выбрать группу погодных каналов.
R. Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любой из совместно используемых клавиш
Ниже дисплея, чтобы установить индикацию канала.
• Появляется номер канала.
T. Поверните [DIAL], чтобы выбрать желаемый погодный канал.
Y. Чтобы вернуться в режим обычной памяти, повторите шаги с W по E , R.  и  выберите «bAnk -» на шаге Е.

Стр.  20

4.  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Функция предупреждения о DWeather
Радиовещательные станции NOAA передают сигналы предупреждения погоды перед
Важные сообщения о погоде. Когда предупреждение о погоде
Функция включена, выбранный погодный канал контролируется
Каждые 5 сек. Для объявления. Когда сигнал оповещения
, Отображаются «ALt» и канал WX
Попеременно и звучит сигнал, пока ресивер не будет управлять
Манипулируются. Ранее выбранный погодный канал
Периодически проверяется в режиме ожидания или во время сканирования.
Q. Выберите желаемый погодный канал.
W. Включите функцию предупреждения о погоде в режиме установки.
• Нажмите [MAIN], чтобы выбрать нужный диапазон (влево или вправо) в качестве основного
Заранее.
➥ Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
➥ Нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], чтобы выбрать погоду
, Затем поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы установить значение ON.
➥ Нажмите любую клавишу для основного диапазона, чтобы выйти из режима установки.
E. Выберите требуемое состояние ожидания.
• Выберите VFO или канал памяти.
• Также можно выбрать операцию сканирования или приоритета.
R. Когда обнаружено оповещение, раздастся звуковой сигнал и последующее
Будет отображаться индикация.
T. В режиме настройки отключите функцию предупреждения о погоде.
ПРИМЕЧАНИЕ. При приеме сигнала (на частоте, отличной от
Частота предупреждения о погодных условиях), принимаемый сигнал или
Кратковременно прерывается звук каждые 5 секунд. (Приблизительно)
В случае, если функция предупреждения включена. Это вызвано
Функция предупреждения WX. Чтобы устранить прерывания, установите
Функция предупреждения о погоде в режиме установки.

Стр.  21

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ .

■ Однодиапазонная работа
D. Однодиапазонная / двойная синхронизация
Операция Dualwatch одновременно контролирует две частоты.
IC-R2500 имеет две независимые схемы приемника:
Левая полоса и правая полоса (доступные частоты, режим работы
И функции различаются в зависимости от диапазонов).
Работа в однодиапазонном режиме полезна, когда используется только одна частота
Наблюдая. Правая полоса может быть заблокирована.
Q.Выберите левую полосу в качестве основного диапазона.
➥ Нажмите [MAIN • AGC] один раз, чтобы выбрать левую полосу, если это необходимо.
WPush [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Push [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] несколько раз, чтобы выбрать
Пункт «SUb».
R. Поверните ручку [DIAL] в левую полосу, чтобы включить поддиапазон ON для
Dualwatch или OFF для однополосной работы.
TУдавите любую клавишу для основного диапазона, чтобы выйти из режима установки.
Когда используется операция двойного следования, IC-R2500 должен быть
Подключенных к двум антеннам. ([ANT1] и [ANT2])
D. Разнообразная работа
При приеме разнесения сравнивается уровень принимаемого сигнала
От двух разных антенн, ANT1 и ANT2, и автоматически
Выбирает самый сильный сигнал. Эта функция полезна, когда
Вы слушаете в движущемся транспортном средстве или передающей станции
Сам движется. Получение разнообразия доступно от 50
МГц до 1300 МГц только в режимах FM, P25 и DV.
Q. Выключите поддиапазон ВЫКЛ, чтобы выбрать режим
Описанных слева.
W. Выдвиньте правую полосу [DIAL], чтобы включить функцию разнесения, или ВЫКЛ.
• Когда шумоподавитель открывается в режиме FM во время приема
Слабый сигнал, прием с разнесением не работает должным образом.
• АРУ отключено при приеме на разнесённых антеннах. А1 и А2.

Стр.  22

5.   Работа  с  памятью.

■  Общее описание.
Приемник имеет 1100 каналов памяти, включая 100 каналов сканирования.
(50 пар) для хранения часто используемых
частот.  И всего 21 банк памяти, от A до H, от J до R,
T, U, W и Y доступны для хранения групп частот,
И т.д. В банке может быть назначено до 100 каналов.
D. Содержимое канала памяти
Следующая информация может быть запрограммирована в память
каналы:
• Рабочая частота (стр. 13)
• Режим приема (стр. 13)
• Шаг настройки (стр. 12)
• Включение / выключение аттенюатора (стр. 15)
• Выбор фильтра ПЧ (стр. 18)
• Двустороннее направление (DUP + или DUP-) со смещенной частотой. ( Стр.  19)
• Включение / выключение системы шумоподавления и ее частоты.
Код (стр. 39, 41, 43, 45)
• Сканировать информацию пропуска (стр. 36) и т. Д.
■ Выбор канала памяти
Q. Один или два раза нажимайте требуемый диапазон [VFO / MR • S.MW]
Для выбора режима памяти.
• Появляется индикатор «M».
W. Поворачивая регулятор [DIAL] того же диапазона, выберите нужную память
Канала.
• Можно выбрать только запрограммированные каналы памяти.
Индикатор «!» Появляется, когда
Выбран режим памяти
[VFO / MR • S.MW]
Если для банков памяти или погодных каналов * отображается режим
Шаг Q , нажмите [MHz • TS] и поверните [DIAL], чтобы выбрать
«BAnk -», затем нажмите любую клавишу для основного диапазона.
Общие клавиши под дисплеем возвращаются к выбору канала.
* Доступно только для версий USA / CANADA.

Стр. 23

5.    УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ. 

■ Программирование канала памяти
[ПРИМЕР]: программирование 145,800 МГц в канал памяти 20 (пустой канал).
Нажмите Rotate для установки частоты и т. Д. Нажмите на 1 секунду.
Поверните Push на 1 секунду. И продолжайте нажимать ➠
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
S.MW
VFO / MR
S.MW
VFO / MR
S.MW
VFO / MR
Выпуск S.MW
VFO / MR
Настройки VFO, включая содержимое режима настройки, например,
Частота тона, смещение и сканирование
Быть запрограммирован в канал памяти.
Q. Установите желаемую частоту в желаемом диапазоне (влево или вправо).
Once один или два раза нажимайте требуемый диапазон [VFO / MR • S.MW]
Для выбора режима VFO.
➥ Установите частоту, используя [DIAL] того же диапазона.
➥ Задайте другие данные (например, частоту тона, информацию дуплекса,
 Если это необходимо.
WPush и удерживайте ту же полосу [VFO / MR • S.MW] для
1 сек.  Для входа в режим выбора памяти.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
E. Вращайте ручку [DIAL] той же группы, чтобы выбрать канал памяти
Для программирования.
• Каналы памяти, которые еще не запрограммированы, пустые.
R.  Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. программировать.
• 3 звуковых сигнала
• Номер канала памяти автоматически увеличивается при продолжении
После чего нажмите [VFO / MR • S.MW].
✔Удобное
Программирование памяти можно сделать быстрее, копируя память
Информацию в разные каналы памяти (стр. 27).

Стр.  24

5. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ.
[ПРИМЕР]: программирование «CLUB» в канале памяти 12.
Выбрать
Канал памяти Нажмите на 1 секунду.
Поверните Push на 1 секунду.
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
S.MW
VFO / MR
S.MW
VFO / MR
S.MW
VFO / MR Нажмите дважды SET
ПРОПУСКАТЬ
Повторите
Предыдущая
Шагов.
Каждый канал памяти может быть запрограммирован с помощью буквенно-цифрового символа.
Название канала для легкого распознавания и может быть указано
Независимо от канала. Наименований может быть не более 6
Символов - см. Таблицу доступных символов на следующей странице.
Q. Выберите желаемый канал памяти, который необходимо запрограммировать.
➥ Нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим памяти, затем поверните ручку.
В той же группе [DIAL] выберите нужную память канала.
W. Зажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 сек. для ввода выбора режима записи в память.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
E.  Нажмите [SET • SKIP] несколько раз, чтобы выбрать память
имя программирования.
• Индикаторы частоты исчезают, и курсор мигает.
R.  Вращая ту же самую группу [DIAL], выберите нужный символ.
• Выбранный символ мигает.
T.  Нажмите [ATT • PRIO], чтобы переместить курсор вправо.
• Повторите нажатие [ATT • PRIO], чтобы вернуться к первой цифре.
Y.  Повторяйте шаги r и t до тех пор, пока нужное название канала не будет отображаться на дисплее.
U.  Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. 
Name и exit выберите режим записи в память.

Стр.  25

5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ.

• Доступные символы D Чтобы указать название канала [
Индикатор названия канала может быть установлен независимо для
Каждый канал памяти.
Q. Выберите желаемый канал памяти в основном диапазоне.
 Один или два раза нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать   режим памяти.  В этом режиме
 вращайте ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать
желаемый канал памяти.
• Появляется «!» И номер канала памяти.
W. Push [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Push [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] несколько раз, чтобы выбрать
Пункт «Anm».
R. Вращайте ручку [DIAL] на той же полосе, чтобы включить индикацию имени памяти.
Надавите любую клавишу для основного диапазона, чтобы выйти из режима установки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если имя памяти не запрограммировано,
 отображается частота.

Стр.  26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАМЯТИ.
[ПРИМЕР]: Перенос содержимого канала памяти 30 в VFO.
Нажмите, чтобы выбрать режим памяти.
Поверните для выбора канала памяти. Нажмите на 3 секунды.
S. MW
VFO / MR
S. MW
VFO / MR
Эта функция передает содержимое канала памяти в VFO
(Или другой канал памяти). Это полезно при поиске
 сигналов вблизи частоты канала памяти и для вызова сигнала.
Частота сглаживания тона и т. д.
D. Память➪VFO
Q.Выберите канал памяти требуемого диапазона (левый или правый), чтобы передать в него записанное.
➥ Несколько раз нажмите на нужную полосу [VFO / MR • S.MW]
Для выбора режима памяти, затем поверните
[DIAL], чтобы выбрать желаемый канал памяти.
• Появляется «!» И номер канала памяти.
W. Удерживайте и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 3 секунд. для передачи записанного.
Содержимое выделенного канала памяти переключается в режим VFO.
• Режим VFO выбирается автоматически.
■ Копирование содержимого памяти, смотреть мануал.      Стр. 27.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ.

D.  Memory➪memory
Q. Выберите канал памяти требуемого диапазона (левый или правый), чтобы передать сигнал.
➥ Несколько раз нажмите на нужную полосу [VFO / MR • S.MW]
Для выбора режима памяти, затем поверните
[DIAL], чтобы выбрать желаемый канал памяти.
• Появляется «!» И номер канала памяти.
W. Нажмите и удерживайте ту же самую полосу [VFO / MR • S.MW] в течение 1сек.
 Для входа в режим выбора памяти.
• «!» И номер канала памяти мигают.
E.  Поверните ту же группу [DIAL], чтобы выбрать целевую память
Канала.
• Можно также выбрать каналы сканирования края, от 0A / 0B до 49A / 49B.
R.  Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. Для передачи содержимого выбранного канала памяти в целевое запоминающее устройство канала.
                                          Стр.  28

5.  РАБОТА ПАМЯТИ.

Содержимое запрограммированных ячеек памяти может быть очищено (стерто),
Если это необходимо.
Q. Нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим VFO в главном меню
группа.
W. Нажимайте ту же полосу [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. войти
Выберите режим записи в память.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
E. Поверните ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать память
Канал для очистки.
• Не запрограммированные каналы памяти пустые.
R. Нажмите [SET • SKIP] три раза, чтобы выбрать «CLEAR», затем нажмите
Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды.
• Звучат три звуковых сигнала.
• Дисплей очищенного канала изменится на пустой.
• «!» И номер канала памяти непрерывно мигают.
T. Нажмите кнопки [MAIN] или [MHz • TS] для выхода из режима выбора.
Или повторите шаги Е и R, чтобы очистить другой канал.
Y.  Нажмите ту же самую полосу [VFO / MR • S.MW], чтобы вернуться в VFO.
Режим.
☞ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны - содержимое удалённого канала
не может быть воспроизведено.
                                                   Стр.  29

5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ.
■ Настройка банка памяти.
IC-R2500 имеет в общей сложности 21 банк (от A до H, от J до R, T, U,
W, Y). Регулярные каналы памяти, от 0 до 999, могут назначаться
в желаемый банк для упрощения управления памятью.
Q.  Выберите желаемый канал памяти.
➥ Нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим памяти в
основной диапазон, затем вращайте ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать желаемый канал памяти.
• Появляется «!» И номер канала памяти.
W Нажмите и удерживайте ту же самую полосу [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды, для входа в режим выбора памяти.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
E.  Нажмите [SET • SKIP] один раз, чтобы выбрать «bAnk».
R.  Вращайте ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать желаемый банк.
• Нажмите [ATT • PRIO] для переключения выбора банка или банковского канала.
• Доступны банки от A до H, от J до R, T, U, W и Y.
• Отобразятся только номера свободных банковских каналов.
T.  Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. По программированию банка и выхода. Выберите режим записи в память.

Стр.  30

5. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ.
■ Выбор банка памяти
Q.  Нажмите [VFO / MR • S.MW], чтобы выбрать режим памяти в желаемом
(Влево или вправо).
W.  Нажмите кнопку [MHz • TS], чтобы перейти в режим выбора типа памяти.
E.  Поверните ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать желаемый банк
(От A до H, от J до R, T, U, W или Y).
• Отображаются только запрограммированные банки.
R.  Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любой из совместно используемых клавиш
Ниже дисплея, чтобы установить индикацию банка.
• Индикатор банка появляется в верхней части канала памяти.
T.  Поверните ту же группу [DIAL], чтобы выбрать содержимое в
банк.
Y Для возврата в режим обычной памяти повторите шаги w-r и
Выберите «bAnk -» на шаге e.
• Индикация банка памяти
■ Передача содержимого банка
Содержимое банка запрограммированных каналов памяти может быть
Очищается или переводится в другой банк.
ИНФОРМАЦИЯ: Даже если банк очищен от памяти
Каналов, содержимое канала памяти все еще остается запрограммированным.
Q.  Выберите требуемое банковское содержимое для передачи или
Стерта из банка в основной группе.
Several Несколько раз нажмите [VFO / MR • S.MW] основного диапазона
Для выбора режима памяти.
➥ Нажмите на ту же полосу [MHz • TS], затем поверните ту же самую
 ручку [DIAL], чтобы выбрать желаемый банк памяти.
• Индикатор банка появляется в верхней части канала памяти.
➥ Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любого
под дисплеем выберите банк, затем поверните
[DIAL] того же диапазона, чтобы выбрать нужное содержимое.

Стр. 31

5. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ .

W.  Нажмите [VFO / MR • S.MW] на 1 секунду. Для ввода выбранной памяти
Режим записи.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
E.  Нажмите [SET • SKIP] один раз, чтобы выбрать «bAnk».
R.  Вращайте ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать желаемый банк
Для передачи или стирания.
• Нажмите [ATT • PRIO] для переключения выбора банка или банковского канала.
• При удалении содержимого из банка выберите значок «-».
• Номера свободных банковских каналов отображаются только на дисплее.
T.  Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. По программированию
Банка и вернуться в режим обычной памяти.
Y.  Повторите шаги с Q по T для передачи или стирания другого
содержимого банка.

Стр.  32

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ.
■ Типы сканирования
Сканирование автоматически выполняет поиск сигналов и делает их
проще, чем найти новые станции.
Существует 5 типов сканирования и 4 условия возобновления в соответствии с вашими операционными потребностями.
ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (стр. 34) Повторное сканирование всех частот во всей полосе частот.
Некоторые диапазоны частот с вырезами-не сканируются.
Неоднократно сканирует все банки
Каналы или выбранный банк/ каналы.
 Пропустить сканирование также
доступный.
ПРОПУСКАТЬ
ПРОПУСКАТЬ
A99 A03
A00 A01 A02
A98 A05 A04
ПРОГРАММИРОВАННОЕ СКАНИРОВАНИЕ
(Стр.34)
Неоднократно сканирует между
двумя запрограммированными пользователем частотими.
Используется для проверки
Для частот в пределах указанного
Диапазон, такой как ретранслятор
Выходных частот и т. Д.
Группа
Край xxA xxB
Группа
Край
Края сканирования
Сканирование
СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ (ПРОПУСК)
(Стр.34)
Неоднократно сканирует память.
Каналы, кроме тех, которые установлены как
Пропущенные каналы. Пропуск каналов
может быть включен и выключен Путем нажатия и удерживания
   кнопки [SET • SKIP] в режиме памяти.
ПРОПУСКАТЬ
ПРОПУСКАТЬ
M 0 M 4
M 1 M 2 M 3
M 199 M 6 M 5
ЧАСТОТА / ПАМЯТЬ
ФУНКЦИЯ ПРОПУСКА (стр. 36)
Пропускает нежелательные частоты
Или каналы, которые неудобно Или каналы, которые неудобно
остановить сканирование. Эта
Функция может быть включена
или выключена при нажатии и
Удерживая [SET • SKIP] в режиме памяти.

Стр. 33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ. 

■ Старт / остановка сканирования
D. Подготовка
Проверить условие возобновления (стр. 37); Края сканирования программы (стр. 35);
Запрограммировать два или более канала памяти (стр. 24); Установить параметры пропуска при необходимости. ( Стр. 36)
D. Операция
Q.Выберите [VFO / MR • S.MW] один или два раза для выбора режима VFO
Для полного / запрограммированного сканирования; Или выбрать режим памяти для сканирования памяти/ банка.
• Выберите банк в режиме выбора типа памяти для банка
сканирования.
W.Установите уровень шумоподавителя до уровня, при котором шумы просто приглушаются.
E.Нажмите и удерживайте [MODE • SCAN] в течение 1 секунды. Для начала сканирования.
• Чтобы изменить направление сканирования, поверните ручку [DIAL] основного диапазона.
• Считывание канала памяти будет мигать с типом сканирования, как показано ниже.
R. Нажмите [SET • SKIP] (или [ATT • PRIO]), чтобы выбрать полный и запрограммированный
Сканирования (P00 - P49), если на шаге Q  выбрано VFO.
T/ Чтобы остановить сканирование, нажмите [MODE • SCAN].
О шагах сканирования: выбранный шаг настройки в
Во время сканирования используется каждая полоса частот (в режиме VFO).
Настройка банковской линии может быть изменена в режиме установки. Видеть на Странице 56.
• Во время полного сканирования • Во время запрограммированного сканирования • Во время сканирования памяти • Во время сканирования банка
Указывает каналы сканирования.
• P01 означает 01A / 01B
• P00 - P49 доступны, если они запрограммированы и выбраны.
С помощью [SET • SKIP].
Нажмите [SET • SKIP], чтобы отобразить канал банка.
Полный (ALL) или запрограммированный
Сканирования (P00-P49) в
последовательность.
Нажимая и удерживая [MODE • SCAN], вращайте [DIAL]
Также для выбора полного (ALL) или запрограммированного сканирования (P00-P49).
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда SSB, CW, AM, FM, WFM или цифровой режим
частоты запрограммированы в каналы памяти случайным образом,
Сканирование памяти происходит медленно, так как изменение режима требует времени. 
В этом случае назначьте SSB, CW, AM, FM, WFM или цифровой режим частоты в отдельные банки, где может
используемый. И использование банковского сканирования полезно.
ВАЖНО !: Для выполнения проверки памяти или сканирования банка два или
ДОЛЖНЫ быть запрограммированы дополнительные каналы памяти / банка, в противном случае
Сканирование не начнется.

Стр.  34

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ
Начало и конец сканирования можно запрограммировать так же, как и
каналы памяти.
Номера банков, от 0A / 0B до 49A / 49B, в каналах памяти.
Q.  Один или два раза нажимайте требуемый диапазон [VFO / MR • S.MW]
  Для выбора режима VFO.
W. Установите граничную частоту нужного частотного диапазона:
➥ Установите частоту, используя [DIAL] того же диапазона.
➥ Если необходимо, установите другие данные (например, шумоподавитель и т. Д.).
E. Нажмите и удерживайте кнопку [VFO / MR • S.MW] той же группы
в течение 1 сек. Для входа в режим выбора памяти.
• Мигает индикатор «!» И номер канала памяти.
R. Вращайте ту же самую группу [DIAL], чтобы выбрать один из краёв сканирования канал, от 0A до 49A.
T. Нажмите и удерживайте [VFO / MR • S.MW] в течение 1 секунды. программировать.
• 3 звуковых сигнала, и режим VFO выбирается автоматически.
• При продолжении автоматически выбирается край сканирования от  0B до 49B
Для удержания [VFO / MR • S.MW] после программирования.
Y. Чтобы запрограммировать частоту для другой пары кромок сканирования,
0B ... 49B, повторите шаги с W по R.
• Если одна и та же частота запрограммирована в начале или конце   сканирования,  то
запрограммированное сканирование не будет работать.

Стр.  35

6.  Пропускаемые  каналы  памяти.
D. Пропустить настройку канала / частоты
Вы можете установить выбранный канал памяти в качестве пропускаемого канала
Который пропускается при сканировании памяти. Кроме того, он может
быть установлен, как пропускаемый канал для сканирования пропуска памяти и частоты
Пропустить сканирование. Оно полезно для ускорения  сканирования.
Q.  Выберите канал памяти.
Once Один или два раза нажмите на клавишу [VFO / MR • S.MW] основного диапазона
Для выбора режима памяти, затем поверните
[DIAL], чтобы выбрать желаемый канал памяти для
Пропуска канала.
• Появляется «!» И номер канала памяти.
W.  Нажмите и удерживайте [SET • SKIP] в течение 1 секунды. Несколько раз для установки условий пропуска.
• (нет индикации): Канал сканируется во время сканирования.
• ~: Во время сканирования канал пропускается.
• P ~: канал пропускается во время сканирования и запрограммированная частота пропускается.
Частота пропускается во время сканирования VFO,
Таких как запрограммированное сканирование.
D.  Пропустить настройку сканирования [
Q.  Нажимайте кнопку [VFO / MR • S.MW] основного диапазона один или два раза, чтобы
Выберите режим VFO.
W.  Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E.  Нажмите несколько раз кнопку [SET • LOCK] или [ATT • PRIO] до тех пор, пока появляется «PSC».
R. Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы переключить сканирование пропуска
Функцию ВКЛ. И ВЫКЛ.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
Y. Затем запустите сканирование, чтобы активировать сканирование пропуска (пропустить память
Сканирование или сканирование частоты).
[VFO / MR • S.MW]
Дисплей показывает, что
Канал 16 памяти является установленным  в качестве
 пропускаемого канала. [SET • SKIP]             Стр.  36
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ.
Условие возобновления сканирования может быть выбрано таймером. 
Пауза сканирования. Выбранное условие возобновления также используется для
Приоритетного канала. (Стр. 38)
Q. Нажмите [MAIN • AGC] (или [MAIN • NB]), чтобы выбрать желаемый
(Влево или вправо) в качестве основного диапазона.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "SCt" или "SCP".
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, установите желаемый таймер:
• «SCP-2»: сканирование приостанавливается до исчезновения сигнала, а затем возобновляется на 2 сек. позже.
• «SCt-15»: сканирование приостанавливается на 15 сек. При приеме сигнала.
• «SCt-10»: сканирование приостанавливается на 10 сек. При приеме сигнала.
• «SCt-5»: сканирование приостанавливается на 5 сек. При приеме сигнала.
T.  Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.

Стр.  37

6.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ.
Условие возобновления сканирования может быть выбрано таймером .
Пауза сканирования. Выбранное условие возобновления также используется для приоритетного канала. ( Стр. 38 )
Q.  Нажмите [MAIN • AGC] (или [MAIN • NB]), чтобы выбрать желаемый
(Влево или вправо) в качестве основного диапазона.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "SCt"
Или "SCP".
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, установите желаемый таймер:
• «SCP-2»: сканирование приостанавливается до исчезновения сигнала, а затем
Возобновляется на 2 сек. позже.
• «SCt-15»: сканирование приостанавливается на 15 сек. При приеме сигнала.
• «SCt-10»: сканирование приостанавливается на 10 сек. При приеме сигнала.
• «SCt-5»: сканирование приостанавливается на 5 сек. При приеме сигнала.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[ATT • PRIO]
[SET • SKIP]
[ГЛАВНАЯ • AGC]
[ГЛАВНОЕ • NB]
[SET • SKIP]
Дисплей показывает, что
сканирование возобновится через 15 секунд. после этого
останавливается.
■ Проверять условие возобновления сканирования.

Стр.  38

8.   ■ Приоритетные типы времени.
Приоритетный контроль часов для сигналов на частоте
5 сек. При работе на частоте VFO или сканировании.    СОДЕРЖАНИЕ.
Приемник имеет два типа приоритетных часов в соответствии с вашими потребностями.
Часы возобновляются в соответствии с выбранным сканирующим резюме  состояние. Подробнее см. (Стр. 37).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если включена функция звукового сигнала, приемник
автоматически выбирает функцию шумоподавления / DTCS шумоподавителя.
Когда начинается приоритетное наблюдение.
■ Приоритетная работа часов
Q. Нажимайте кнопку [VFO / MR • S.MW] основного диапазона один или два раза, чтобы
Выберите режим VFO; Затем установите рабочую частоту.
W. Установите просматриваемые каналы.
Для просмотра канала памяти:
Выберите желаемый канал памяти.
Для сканирования памяти:
Выберите режим памяти или желаемую группу банков; тогда,
Нажмите и удерживайте [MODE • SCAN] в течение 1 секунды. Начать память
Сканирование или сканирование банков.
E. Нажмите и удерживайте [ATT • PRIO] на 1 секунду. Для запуска часов.
• Ресивер проверяет канал / каналы памяти / каналов каждые 5 секунд.
• Часы возобновляются в соответствии с выбранным условием возобновления сканирования.
(Стр.37)
• Пока часы приостановлены, нажимая и удерживая [ATT • PRIO] для 1 сек. возобновляет часы вручную.
R.  Нажмите и удерживайте [ATT • PRIO] на 1 секунду. Остановить часы.
[ATT • PRIO]
Появляется «PRIO».
ЧАСЫ ПАМЯТИ ЧАСОВ
При работе на частоте VFO,
Проверка приоритетного
Сигнал на выбранной памяти
Канала каждые 5 сек.
• Канал памяти с информацией пропуска
Можно наблюдать.
5 сек.
VFO
Частота
Память
Канал
ЧАСЫ СКАНИРОВАНИЯ ПАМЯТИ
При работе на частоте VFO,
Проверка приоритетного сигнала на каждом канале памяти,
в последовательности.
• Функция пропуска памяти и / или
Сканирование банка памяти полезно для того , что бы
ускорить сканирование.

Стр.  38  Q.

8/ КАРМАННЫЙ ЗВУК И ТОНАЛЬНЫЙ СКЛЕИВАНИЕ
Эта функция использует субадовые тона для вызова и может быть
Используется как «обычный пейджер», чтобы сообщить вам, что кто-то
позвонил, пока вы отсутствовали.
D.  Ожидание вызова с определенной станции
Q.  Установите рабочую частоту в режиме FM.
W.  Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки в основном диапазоне.
E.  Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "Ct"
(При выборе тонального шумоподавителя) или «dt» (при выборе
Появится шумоподавитель DTCS).
R.  Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, выберите нужный тон
Частоты или кода DTCS.
T При использовании функции звукового сигнала в кармане с кодом DTCS
, Нажмите [SET • SKIP] один раз, затем поверните главный
DIAL] для выбора полярности DTCS.
Y.  Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
U.  Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду. Вводить тон
Режима шумоподавления, затем вращайте
[DIAL], пока «S» или «S» не повернут
Встроенная функция звукового сигнала с тональным шумоподавлением или DTCS
Шумоподавитель, соответственно.
[MONI • T / T-SCAN]
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
Появляется при подаче звукового сигнала и
с подачей тонального шумоподавления.
Появляется при подаче звукового сигнала 
с включенным шумоподавлением DTCS.

Стр.  39

1. Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любой из общих ключей
Ниже дисплея для выхода из режима выбора шумоподавителя.
O. Когда принимается сигнал с соответствующим тоном, приемник
Испускает звуковые сигналы и мигает «S.»
• Звуковые сигналы звучат в течение 30 секунд. И "S" мигает. Чтобы остановить
Подает звуковые сигналы и мигает вручную, нажмите любую клавишу.
 Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду. Вводите  тон режима шумоподавления, затем вращайте ручку
режима шумоподавления, затем вращайте
[DIAL], чтобы отменить функцию шумоподавителя или функцию шумоподавления DTCS.
• Для выключения функции выбирается «ОFF».
D. Список доступных частот тона смотреть в мануале.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ресивер имеет 51 тональную частоту и, следовательно,
их расстояние узкое по сравнению с единицами, имеющими
38 тонов. Поэтому некоторые тональные частоты могут принимать
Помехи от соседних частот тона.
D.  Доступный кодовый список DTCS
D.  Вызов станции ожидания с помощью звукового сигнала.
Подзвучный тон, соответствующий частоте тона CTCSS станции,
или трехзначный код DTCS с правильной полярностью.
Используйте тон шумоподавителя на следующей странице (стр. 41).

Стр.  40

8.  ЗВУК И ТОНАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ.
Шумоподавитель тона или DTCS открывается только при приеме сигнала,
С таким же заранее запрограммированным субзвуковым тоном или DTCS кодом.
. Вы можете молча ждать сигнала, используя тот же тон.
Q. Установите рабочую частоту в режиме FM.
• Нажмите [MAIN], чтобы выбрать нужный диапазон (влево или вправо) в качестве основного.
Заранее.
W. Запрограммируйте установленную частоту тона CTCSS или код DTCS
Режим. (Стр. 39)
E. Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду. войти
Тонального шумоподавителя, затем поверните ручку основного диапазона
[DIAL], пока на функциональном дисплее не появится индикация "" .
R. При приеме сигнала с соответствующим тональным сигналом
Шумоподавитель открывается, и приемник излучает звук.
• Если принятый сигнал содержит не подходящий тон,
шумоподавитель не открывается. Однако индикатор S-метра показывает
Уровень принимаемого сигнала.
• Чтобы вручную открыть шумоподавитель, нажмите [MONI • T / T-SCAN].
T. Чтобы отменить функцию шумоподавителя или функцию шумоподавления DTCS, повторите
Пока не появится «OFF», а затем нажмите любую клавишу.
D. Обратное действие для тонального сигнала или шумоподавителя DTCS
➥ Войдите в режим выбора шумоподавителя, как описано в шагах
Q. на Е, как показано на рисунке слева, затем вращайте ручку [DIAL]
Для выбора обратного действия для тона или DTCS
Как показано ниже.
Для тонального шумоподавителя для DTCS
Настройка Tone OFF
Настройка тонального шумоподавителя DTCS
■ Подавление шумов тона / DTCS
Как работает обратное действие?
Когда выбрано обратное действие для тона
Шумоподавитель, «tSqL-r» или шумоподавитель DTCS, «dtCS-r», и сигнал .
При получении согласованного тонального сигнала (или DTCS) шумоподавитель,
закрывается, а приемник отключает сигнал. Вы можете слушать
сигналы с любым тоном, отличным от указанного тона.

Стр.  41

8. Сканирование тонов.
■ Сканирование тонов
Контролируя сигнал с помощью тона или DTCS.
Шумоподавитель, вы можете определить частоту тона или DTCS
код, необходимый для открытия шумоподавителя.
Q. Установите желаемую рабочую частоту или канал памяти, чтобы
Проверьте частоту тона или код.
• Нажмите [MAIN], чтобы выбрать нужный диапазон (влево или вправо) в качестве основного
W Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] в течение 1 секунды и поверните ручку DIAL 
основной группы [DIAL], чтобы выбрать тип тона, шумоподавитель или
DTCS, для сканирования.
• Появляется "" или "".
E. Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду. Чтобы начать
Тон сканирования.
• Чтобы изменить направление сканирования, поверните ручку [DIAL] основного диапазона.
R. Если частота тона CTCSS или трехзначный код DTCS
Совпадают, шумоподавитель открывается, и частота тона
Временно запрограммирован в VFO или канал памяти.
• Сканирование тона приостанавливается, когда частота тона CTCSS или     Обнаружен код DTCS.  3-значный .
• Декодированная тональная частота тона CTCSS или трехзначный код DTCS
Используется для тонального декодера в зависимости от выбранного тонального условия
Или введите в шаге W.
- "": декодер тона CTCSS
- "": декодер тона DTCS
T. Или нажмите любую клавишу для основного диапазона или любую
клавишу под дисплеем, чтобы остановить сканирование.
ПРИМЕЧАНИЕ. Частота декодированного тонального сигнала запрограммирована временно, Когда выбрана память.
 Однако надо будет запрограммировать постоянно когда выбрана память.
                                             Стр.  42

9. РАБОТА В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ.
■ Работа в цифровом режиме
IC-R2500 может работать в режиме DV * 1 или P25 * 2
Когда установлен дополнительный UT-118 или UT-122.
* 1: Требуется дополнительный UT-118.
* 2: Требуется дополнительный UT-122.
В некоторых версиях установлен UT-122.
Q.Выберите левую полосу в качестве основного диапазона.
➥ Нажмите [MAIN • AGC] один раз, чтобы выбрать левую полосу, если это необходимо.
W. Установите рабочую частоту в цифровом режиме.
E. Нажмите [MODE • SCAN] для входа в режим выбора режима приема.
RВыберите [DIAL] в левой части диапазона, чтобы выбрать нужный цифровой режим.
T.нажмите любую клавишу, чтобы выйти из режима выбора режима приема.
■ Карманный сигнал
Эта функция использует цифровой код / ​​позывной для вызова и может быть
использован как «обычный пейджер», чтобы сообщить вам, что кто-то
позвонил, пока вы отсутствовали. Цифровой
код или цифровой шумоподавитель не работают во время низкой скорости передачи данных в режиме DV.
D. Ожидание вызова с определенной станции.
Q.Выберите левую полосу в качестве основного диапазона.
➥ Нажмите [MAIN • AGC] один раз, чтобы выбрать левую полосу, если это необходимо.
W. Установите рабочую частоту в режиме DV (P25).
E. Запрограммируйте цифровой код или позывной в режиме установки.
➥ Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
➥ Несколько раз нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] до тех пор, пока
Появится индикация «OPt», затем поверните левую полосу [DIAL], чтобы выбрать Нужное отображение.
➥ Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO]
Появится элемент.
• «CAL» при программировании знака вызовов для цифрового позывного сигнала
Шумоподавление в режиме DV.
• «dCd» при программировании цифрового кода шумоподавителя в DV
Режим.
• «nA» при программировании кода NAC для цифрового NAC
Шумоподавление в режиме P25.
• «t1» и «U1» при программировании TGID и Unit ID для
цифрового избирательного шумоподавителя.                    Стр.  43

. 9. РАБОТА С ЦИФРОВЫМ РЕЖИМОМ .

R. Вращайте левую полосу [DIAL], чтобы выбрать желаемый позывной
или код.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
Y. Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] в течение 1 секунды. Введите тон.
Выберите режим выбора шумоподавления, затем поверните левый диапазон [DIAL] до
«S» или «S», как представляется, включают функцию «карманного сигнала»
ON с цифровым шумоподавлением или цифровым кодом
шумоподавления для режима DV (цифровой шумоподавитель NAC или цифровая селективная,
шумоподавитель для режима Р25) соответственно.
• Режим DV-режима
Появляется, когда звуковой сигнал с цифровым позывным и
шумоподавление включено.
Появляется, когда звуковой сигнал с цифровым кодом
шумоподавление включено.
• Режим работы P25
Появляется, когда звуковой сигнал с цифровым избирательным
шумоподавлением включен.
Появляется, когда звуковой сигнал с цифровым NAC
шумоподавлением включен.

Стр.  44

9. РАБОТА В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ
U. Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любой из совместно используемых клавиш
Ниже дисплея для выхода из режима выбора шумоподавителя.
I. Когда принимается сигнал с совпадающим кодом / позывным,
Приемник излучает звуковые сигналы и мигает «S».
• Звуковые сигналы звучат в течение 30 секунд. И "S" мигает. Чтобы остановить.
Подает звуковые сигналы и мигает вручную, нажмите любую клавишу.
O. Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] на 1 секунду. Вводить тон
Выберите режим выбора шумоподавителя, затем поверните левый диапазон [DIAL], чтобы
Отмените функцию цифрового шумоподавителя.
• Для выключения функции выбирается «oFF».
■ Цифровой режим шумоподавления
Во время работы в режиме DV, цифровой позывной сигнал (DSQL) или
Шумоподавитель с цифровым кодом открывается только при приеме речевого сигнала.
С тем же запрограммированным цифровым позывным или кодом, соответственно.
Хотя в режиме P25 работают 2 типа цифрового шумоподавителя, NAC
или селективный, доступны.
Q.Выберите левую полосу в качестве основного диапазона.
➥ Нажмите [MAIN • AGC] один раз, чтобы выбрать левую полосу, если это необходимо.
W. Установите рабочую частоту в режиме DV (P25).
E. Запрограммируйте цифровой код или позывной в режиме установки.
➥ Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
➥ Несколько раз нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] до тех пор, пока
Появится индикация «OPt», затем поверните левую полосу [DIAL], чтобы выбрать
"На."
➥ Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO]
Появится элемент.
• «CAL» при программировании знака вызовов для цифрового позывного сигнала
Шумоподавление в режиме DV.
• «dCd» при программировании цифрового кода шумоподавителя в DV
Режим.
• «nA» при программировании кода NAC для цифрового NAC
Шумоподавление в режиме P25.
• «t1» и «U1» отображается при программировании .

Стр.  45

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦИФРОВОГО РЕЖИМА 

R. Вращайте левую полосу [DIAL], чтобы выбрать желаемый позывной
Или код.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
Y. Нажмите и удерживайте [MONI • T / T-SCAN] в течение 1 секунды.   Введите тон.
Выберите режим выбора шумоподавления, затем поверните левый диапазон [DIAL] до тех пор, пока
на функциональном дисплее появляется «» или «».
U. Когда принимается сигнал с согласованным кодом / позывным,
Шумоподавитель открывается, и приемник излучает звук.
• Когда принимаемый сигнал содержит несогласованный код / позывной,
Шумоподавитель не открывается. Однако индикатор S-метра
Показывает уровень принятого сигнала.
• Чтобы вручную открыть шумоподавитель, нажмите [MONI • T / T-SCAN].
I Чтобы отменить функцию цифрового шумоподавления, повторите шаг Е .
Появится индикация «OFF», затем нажмите любую клавишу.

Стр.  46

9. РАБОТА В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ.
Устанавливает свой собственный позывной для работы цифрового шумоподавителя.
Программируются до 8 символов.
Q. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
W. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится сообщение "OPt"
, Затем вращайте [DIAL] основной группы, чтобы выбрать «On».
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится надпись "CAL"
.
• Первая цифра мигает.
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, выберите нужный символ или код.
• Нажмите [MODE • SCAN] или [MONI • T / T-SCAN], чтобы переместить курсор соответственно, вправо или влево.
T. Нажмите [MODE • SCAN], чтобы выбрать 2-ю цифру, затем поверните главный регулятор DIAL и
выберите желаемый символ или код. выберите символ или код.
• Мигает 2-й разряд (мигает 1-й разряд).
• Повторите этот шаг для программирования вашего собственного позывного.
Y. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[VFO / MR • S.MW]
[SET • SKIP]
■ Программирование позывного (для режима DV) 
Если неправильный позывной сигнал или код запрограммирован, цифровой
Шумоподавитель не открывается. Пожалуйста, убедитесь в правильности звонка. Знака или кода перед программированием.

Стр.  47

9.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦИФРОВОГО РЕЖИМА .

Устанавливает желаемый код NAC для цифрового шумоподавителя P25 (NAC) или
TGID / Идентификатор блока для цифровой (выборочной) шумоподавления P25.
Q. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
W. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится сообщение "OPt"
, Затем вращайте [DIAL] основной группы, чтобы выбрать «On».
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] до тех пор, пока не появится "nA"
• Первая цифра мигает.
• Код NAC выбирается из 0-FFF.
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, выберите нужный код.
• Нажмите [MODE • SCAN] или [MONI • T / T-SCAN], чтобы переместить курсор
Соответственно, вправо или влево.
T. Нажмите [MODE • SCAN], чтобы выбрать 2-ю цифру, затем поверните главный  [DIAL], чтобы выбрать нужный код.
• Мигает 2-й разряд (мигает 1-й разряд).
• Повторите этот шаг для программирования кода NAC.
Y. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится "t1"
.
• Первая цифра мигает.
• Код TGID можно выбрать с 0-65535.
U. Повторите шаг r и t для программирования кода TGID.
I. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится надпись "U1"
.
• Первая цифра мигает.
• Код идентификатора устройства можно выбрать с 1-9999999.
O. Повторите шаг r и t для программирования кода идентификатора устройства.
! 0. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[VFO / MR • S.MW]
[SET • SKIP]
■ Программирование идентификационного кода (для режима P25.)

Стр.48

• Звуковой сигнал при нажатии клавиш • Уровень звукового сигнала • Автоматическое отключение питания • Диммер дисплея • Цвет дисплея.
• Индикация Rx TGID • Индикация идентификатора устройства Rx • Контраст дисплея.
• Настройка идентификатора устройства • Автоматический идентификатор Rx ID
• Настройка TGID • Настройка кода NAC • Установка мощности блока P25
† Появляется при доступе к режиму установки только в режиме VFO.
‡ Появляется при доступе к режиму установки только в режиме памяти.
* 1 Доступно только для версий USA / CANADA.
* 2Appears только в режиме FM.
* 3Appears только в режиме SSB / CW.
* 4Appears, когда выбран UT-106.
* 5Appears при установке UT-118 или UT-122.

ПРОПУСКАТЬ.
ATT.
PRIO.
Эти элементы отображаются
Когда UT-122
И Необязательный
Настройка элементов включена.
Установить элементы режима
Для режима DV
Описаны
На ((стр. 51)).
■ Общие
• Задать режим работы.
Q. Нажмите кнопку [MAIN] требуемого диапазона, чтобы выбрать основной диапазон.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], чтобы выбрать желаемый
пункт.
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, выберите условие или
стоимость.
T. Нажмите любую клавишу для основного диапазона или любую из совместно используемых клавиш
ниже экрана, чтобы выйти из режима установки.■ Установить элементы режима.
                                            Стр.  49

10. SET MODE .

Когда UT-106 установлен
• Двустороннее направление
• Частота смещения
• Частота TSQL • Код DTCS • Полярность DTCS • Функция VSC • Сканирование таймера возобновления
• Функция банковской ссылки ‡ • Название памяти ‡
• Функция AFC * 2 • Область пропуска сканирования † • Пропуск программы †
• Фильтр ПЧ
Только режим памяти
Bank link-On
Только режим FM
• Предупреждение о погоде * 1
Только в США / Канаде
• IF shift * 3
• Настройка дополнительных элементов * 5 • Функция NR * 4 • Функция ANF * 4 • Задержка шумоподавления • Настройка подполосы
Только режим SSB / CW
Только FM / AM / SSB / CW режим.
Только режим VFO.

Стр.50

51.
10. РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
Эти элементы появляются, когда UT-118 установлен, а опция дополнительных элементов включена.
• Цифровой монитор
Вернитесь в режим настройки ((стр. 49))
• Настройка мощности блока DV • Установка значка вызова • Цифровой код • Скорость передачи данных • Резервный звуковой сигнал
• Rx Отображение позывного
• Отображение Rx-сообщений • Rx Позывной
• GPS-сообщение • Rx Position • Rx Позывной с сообщением • Rx-сообщение
• Позывной RX RPT1
• Позывной RX RPT2
: От себя
: От себя
ЗАДАВАТЬ
ПРОПУСКАТЬ
ATT
PRIO
D. Установки элементов режима для режима DV.

Стр.  51

10. УСТАНОВКА  РЕЖИМОВ.
D. Звуковой сигнал при нажатии клавиш.
Звуковой сигнал при нажатии клавиши можно отключить для бесшумной работы.
(По умолчанию: ВКЛ)
Даже если для этого элемента установлено значение OFF, включается звуковой сигнал и
 сигнал функций все еще звучит. Звуковой сигнал при включении питания должна быть установлена в положение OFF.
D. Уровень звукового сигнала при нажатии клавиш, включения питания.
Звуковой сигнал и карманный сигнал. (По умолчанию: 5)
Когда предыдущий параметр режима установки «bEP» установлен в положение OFF, это не влияет на нажатие клавиш.
D. Автоматическое отключение питания.
Ресивер можно настроить на автоматическое отключение после звукового сигнала.
После определенного периода, в течение которого ключевые операции не выполняются за время
  30 мин, 1 час, 2 часа и OFF.     Указанный
период сохраняется, даже когда приемник выключен
с помощью функции автоматического отключения питания. Для отмены функции выберите
«OF» для этого элемента в режиме установки. (По умолчанию: ВЫКЛ)
D.  Диммер дисплея.
Отрегулируйте уровень освещения дисплея.
Доступны уровни 1 (темный) до 4 (яркий: по умолчанию).      Стр.  52

10.  РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
D. Цвет дисплея.
Цвет дисплея может быть установлен на желтый (по умолчанию) или зеленый.
D.  Контрастность дисплея
Контрастность ЖК-дисплея можно регулировать с помощью 9 уровней.
(По умолчанию: 5)
D.  Дуплексное направление
Устанавливает направление дуплекса. Отображаемая частота сдвигается на запрограмируемую.
Запрограммированная частота смещения (см. Следующий пункт). 
Функция используется (нажатие [MONI • T / T-SCAN]).
• OFF: Симплексный режим. (по умолчанию)
• DUP-: отображаемая частота сдвигается вниз во время монитора.
• DUP +: отображаемая частота сдвигается во время монитора.
D.  Частота смещения.
Устанавливается частоту смещения дуплекса для каждой полосы частот .
В диапазоне от 0 до 1000 МГц. Во время дуплексной работы
(DUP- или DUP +), частота контроля (нажатие
[MONI • T / T-SCAN]) сдвигается по частоте смещения.
Значение по умолчанию может отличаться в зависимости от выбранной частоты
(До доступа к режиму установки) и версии приемника.
Выбранный шаг настройки в режиме VFO используется для настройки
частоты смещения.

Стр. 53

D.  Частота тона.
Устанавливает субшумную частоту тонального сигнала для работы шумоподавителя.
Всего доступно 51 тональная частота (67,0-254,1 Гц).
(По умолчанию: 88,5 Гц)
• Список доступных тональных частот
D.  Код DTCS
Устанавливает код DTCS для операции шумоподавления DTCS. Всего 104.
Коды (023-754). (По умолчанию: 023)
• Доступный кодовый список DTCS
D. Полярность DTCS
Выбирает полярности DTCS от n (нормальный) и r (реверс).
(По умолчанию: n)
Обычный (по умолчанию) реверс.  Тоны выбираются из мануала согласно страницы 54.

Стр.  54

10. РЕЖИМ УСТАНОВКИ
D. Настройка VSC.
Включает и выключает VSC (управление шумоподавлением).
(По умолчанию: ВЫКЛ)
D. Таймер возобновления просмотра.
Выбор сканирования таймера возобновления с SCT-15 (по умолчанию), SCT-10,
SCT-5 и SCP-2. Сканирование возобновляется через указанный период.
Когда принимаемый сигнал исчезает.
• SCT-15/10/5: сканирование приостанавливается на 15/10/5 сек. когда
принимаемый сигнал исчезает.
• SCP-2: сканирование приостанавливает передачу сигнала до исчезновения сигнала,
Затем возобновляется на 2 сек. после , чего
сигнал исчезает.
D. Настройка пропуска просмотра программы.
Устанавливает включение и выключение сканирования по программе для VFO.
Сканирование, например, запрограммированное сканирование. (По умолчанию: ВКЛ)
Этот пункт появляется, когда доступ к режиму установки осуществляется из VFO режима.
D. Настройка области пропуска сканирования,
устанавливает  предварительно запрограммированную область пропуска сканирования.
Для операции сканирования VFO, например, запрограммированного сканирования.
Этот пункт появляется только тогда, когда запрограммирована зона клонирования доступного из VFO страница 66.                   Стр. 55

10.  SET MODE .

D. Установка имени памяти.
Устанавливает отображение имени памяти в ON (отображается) и OFF (не появляется; по умолчанию).
Этот пункт появляется, когда доступ к режиму установки осуществляется из памяти.
D. Функция банка памяти
Устанавливает функцию связывания банка памяти ВКЛ и ВЫКЛ (по умолчанию).
Функция ссылки обеспечивает непрерывное сканирование банков, что сканирование
Все содержимое в выбранных банках во время сканирования банка.
Этот пункт появляется, когда доступ к режиму установки осуществляется из памяти
Режим только.
• Настройка банковской ссылки
Q. Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы выбрать ссылку на банк памяти функция ВКЛ.
W. Нажмите и удерживайте [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] на 1 секунду. 
 К.  Войдите в режим настройки банковской ссылки.
E.  Нажмите [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], чтобы выбрать желаемый
банк, который будет связан.
• A: Банк A • b: Банк B • C: Банк C • d: Банк D
• E: Банк E • F: Банк F • G: Банк G • H: Банк H
• J: Банк J • k: Банк K • L: Банк L • m: Банк M
• n: Банк N • o: Банк O • P: Банк P • q: Банк Q
• R: Банк R • t: Банк T • U: Банк U • W: Банк W
• y: Банк Y
R. Вращая ручку [DIAL] основного диапазона, выберите «Вкл. (По умолчанию)», чтобы связывать банки. 
T. Повторите шаги E и R, чтобы установить условие связи.
Y. Нажмите любую клавишу для основного диапазона, чтобы вернуться в режим установки.
Банк A: включён, Банк A: выключен .                         
                                                Стр.  56

10.  РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
D. Настройка AFC.
Включает функцию AFC (Automatic Frequency Control) и
ВЫКЛ. (По умолчанию: ВЫКЛ)
D. Настройка фильтра
Выберите полосу пропускания фильтра ПЧ от 3, 6, 15, 50 и 230 кГц.
 (в зависимости от выбранного режима приёма).
Функция предупреждения о DWeather
Включение и выключение функции предупреждения о погоде.
D. Настройка частоты сдвига ПЧ
Выберите частоту ПЧ сдвига до ± 25 шагов (в 1 шаг: 50
Гц).
Этот пункт появляется, когда выбран режим приема SSB или
Только режим CW.
D. Настройка подполосы
Включение и выключение поддиапазона.
• Вкл .: Двойное наблюдение. (по умолчанию)
• OF: однодиапазонная работа или разнесение.
Центральное положение (по умолчанию). Наивысшее
только версии U.S.A. и CANADA.  Подробнее в мануале( стр.57).

Стр.  57

10. SET MODE. 

D. Задержка шумоподавления.
Выбор задержки шумоподавителя для короткого или длинного режима для предотвращения повторного
открытия и закрытия шумоподавителя во время приема
такого же сигнала.
• S: Задержка короткого шумоподавителя.
• L: Задержка длинного шумоподавителя.
Настройка D. ANF
Включает и выключает функцию ANF (Automatic Notch Filter).
Функция ANF автоматически ослабляет до 3 тактовых сигналов,
Сигналов настройки и т. Д., Даже если их частота изменяется. АНФ
Функция может использоваться в режимах SSB, AM, FM и WFM.
☞Этот пункт появляется, когда установлен дополнительный UT-106.
Настройкой NR
выбирается уровень шумоподавления (NR) от 1 до 15 и выключает
(по умолчанию).
Функция NR усиливает желаемые сигналы в присутствии шумов,
 используя схему DSP. Качество улучшения регулируется.
Уровень NR может привести к искажению аудиосигнала. Установить
уровень снижения шума для максимальной читабельности.
☞Этот пункт появляется, когда установлен дополнительный UT-106.
D. Индикация дополнительных (цифровых) элементов
Включение и выключение расширенного режима установки для цифровой работы.
☞Этот пункт появляется, когда дополнительный UT-118 или UT-122
установлен.
• OF: Цифровые элементы не отображаются в режиме установки.
(по умолчанию)
• Вкл .: Цифровые элементы отображаются в режиме установки.
Короткая настройка, длинная настройка.

Стр.  58

10. РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
D. Установка мощности блока DV.
Выбор установки мощности DV-устройства (UT-118) из меню «Авто» .
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
и установлены дополнительные параметры (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• В:  DV-модуль автоматически включается, когда цифровой
выбран режим. (по умолчанию).
• Вкл .: DV-модуль включен, когда питание ресивера включено.
D. Настройка позывного сигнала
Устанавливает свой собственный позывной для работы цифрового шумоподавителя.
Программируются до 8 символов.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
 установлены дополнительные параметры (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
• Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы выбрать нужный символ или код.
D. Настройка цифрового кода.
Устанавливает желаемый цифровой код для работы цифрового шумоподавителя.
Всего доступно 100 кодов (00-99). (По умолчанию: 00)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
 установлены дополнительные параметры (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. Настройка скорости передачи данных
Устанавливает скорость передачи данных между
приемником и ПК до 4800 бит / с или 9600 бит / в сек.
(По умолчанию: 9600 бит / сек.)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.

Стр.  59

10.    SET MODE 

D. Настройка режима ожидания.
Устанавливает подачу звукового сигнала на ВКЛ. или ВЫКЛ, когда принимающая станция
Завершает передачу или приемный сигнал исчезает.
(По умолчанию: ВКЛ)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. Цифровой монитор
Эта функция используется для прослушивания аналогового сигнала (режим FM
Сигнала) без изменения режима приема в режиме DV
Работа. (По умолчанию: цифровой)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. Отображение позывного Auto RX
Когда эта установка включена, отображается позывной передатчика
автоматически. (По умолчанию: ВКЛ)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. Отображение сообщений Auto RX
Когда эта установка включена, и принятый сигнал включает в себя
Сообщение, сообщение отображается автоматически.
(По умолчанию: ВКЛ)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.

Стр.  60

10.  РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
D. Индикация позывного RX
Этот пункт сохраняет и указывает на самый новый принятый позывной.
Принятый позывной сигнал очищается из памяти, как только приемник 
ВЫКЛ.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
D. RX RPT1 индикация позывного сигнала
Этот элемент хранит и указывает на самый новый полученный вызов RPT1 знак. Принятый позывной сигнал очищается, как только получатель выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118.
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
D. Индикация позывного сигнала RX RPT2
Этот элемент хранит и показывает новейший полученный вызов RPT2
знак. Принятый позывной сигнал очищается, как только получатель
выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118.
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
D. Индикация сообщения RX
Этот элемент хранит и показывает самое новое полученное сообщение.
Принятое сообщение очищается, как только приемник выключается.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
Появляется
(ПРИВЕТ: пример сообщения).
Появляется
(CCCCCC: пример позывного)
(BBBBBB: пример позывного).
Появляется
(AAAAAA: пример позывного).

Стр.61

10  SET MODE. 

D. RX позывной с индикацией сообщения.
Этот пункт хранит и указывает на самый новый полученный позывной
с сообщением. Принятый позывной сигнал очищается, как только получатель выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
и установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
D. Индикация положения RX
Когда передатчик передает информацию о местоположении, этот элемент
Хранит и указывает самую новую полученную информацию о местоположении.
Полученная информация о местоположении стирается после того, как получатель выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы изменить   
формат дисплея.
D. RX Сообщение GPS-сообщения
когда передатчик отправляет информацию о местоположении с сообщением,
Этот пункт хранит и указывает новейший полученный GPS
сообщение. Принятое GPS-сообщение очищается, как только приемник выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-118
и установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
Появляется
(ПРИВЕТ: пример сообщения)
От себя
Минуты секунд или секунд
Минуты Секунды Восток или Запад
N 34 ° 37 '177 "
E 135 ° 32 '290 "
: Пример информации о позиции
MONI
T / T-SCAN
РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ.
Появляется
(N 34: пример информации о местоположении)
(DDDDDD: пример позывного)
                                         Стр.  62

10. РЕЖИМ УСТАНОВКИ.
Установка модуля D P25
Выбор установки модуля блока P25 (UT-122) из ​​меню «Авто» и
НА.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• В: Блок P25 включается автоматически, если выбран цифровой
 режим. (по умолчанию)
• On: блок P25 включен, когда питание ресивера включено.
D. Настройка кода NAC
Устанавливает нужный код NAC для работы шумоподавителя P25 digital (NAC).
Код NAC выбирается из 0-FFF. (По умолчанию: 000)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
• Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы выбрать нужный код.
D. Настройка кода TGID
Устанавливает желаемый код TGID для цифрового сигнала P25 (выборочно)
Шумоподавитель. Код TGID можно выбрать с 0-65535.
(По умолчанию: 0)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
и установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
• Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы выбрать нужный код.
D. Установка кода идентификатора устройства
Устанавливает желаемый идентификационный код устройства для цифровой индикации P25 (выборочно)
Шумоподавитель. Идентификационный код устройства выбирается из
1-9999999. (По умолчанию: 1)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
• Нажмите [MODE • SCAN] (или [MONI • T / T-SCAN]), чтобы переместить курсор.
• Поверните ручку [DIAL] основного диапазона, чтобы выбрать нужный код.

Стр.  63

SET MODE 10.

D. Отображение идентификатора Auto RX ID
Когда эта настройка включена, идентификатор передатчика отображается автоматически.
(По умолчанию: ВКЛ)
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
и установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. Индикация идентификатора устройства RX
Этот элемент хранит и указывает новейший принятый идентификатор устройства.
Принятый идентификатор очищается, как только приемник выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
и установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
D. RX TGID индикация.
Этот элемент хранит и указывает новейший полученный TGID.
Принятый идентификатор очищается, как только приемник выключен.
☞Этот пункт появляется, если установлен дополнительный UT-122
И установка дополнительных параметров (стр. 58) ВКЛЮЧЕНА.
(10000: пример TGID)
Появляется
(1000001: пример идентификатора устройства)
                                                Стр.64

11. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ.
D. ANF функция.
Функция ANF (Автоматический режекторный фильтр) автоматически ослабляет тоны биений и другие несущие,
 даже если они являются частотами приёма.
 Эта функция может быть активирована в SSB, AM, SW режимах.
FM-режим не поддерживается.
Q. Выберите любой из режимов SSB, AM или FM в нужном диапазоне
(влево или вправо).
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO], пока на дисплее не появится надпись "AnF"
R. Вращайте переключатель [DIAL] той же полосы, чтобы переключить функцию ANF в положение ON и OFF.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
Функция D NR ,
Функция NR (Шумоподавление) уменьшает шумовые составляющие
и выбирает желаемые сигналы, которые заглублены в шум.
Принятые сигналы AF преобразуются в цифровые сигналы и
 желаемые сигналы отделяются от шума. Эта
функция доступна для всех режимов работы.
Q. Выберите нужный диапазон (влево или вправо) в качестве основного диапазона.
W. Нажмите [SET • SKIP] для перехода в режим установки.
E. Нажмите несколько раз кнопку [SET • SKIP] или [ATT • PRIO] до тех пор, пока не появится знак "nr".
R. Вращая ручку [DIAL] для той же группы, выберите уровень NR от 1 до 15 или ВЫКЛ.
T. Для выхода из режима установки нажмите любую клавишу для основного диапазона.
[SET • SKIP]
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[ATT • PRIO]
[SET • SKIP]
[НАБИРАТЬ НОМЕР]
[ATT • PRIO]
■ Операция DSP (требуется дополнительный UT-106)
Установка UT-106 описана в руководстве по эксплуатации IC-PCR2500. См. Информацию об установке.

Стр.  65

11.  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ .

Клонирование позволяет быстро и легко переносить запрограммированное
содержимое с персонального компьютера на приемник
используя программное обеспечение для управления IC-PCR2500.
D. Клонирование с использованием персонального компьютера
Данные могут быть клонированы на и с персонального компьютера 
® Windows® XP / 2000 / Me / 98SE) и другие параметры могут
также можно запрограммировать с ПК. Обратитесь к IC-PCR1500

и IC--R2500.
S. Руководство по клонированию деталей.
D. Доступные функции.
➥ Чтение или запись данных клонирования.
➥ Программирование каналов памяти / банков памяти / сканирование.
➥ Настройки режима программирования.
➥ Передача данных ПК (PCR2500) в приемник (R2500)
Или приемник (R2500) на ПК (PCR2500)
➥ Настройки автоматического режима.
• Автоматический режим, автоматически устанавливает прием в
режиме, ширине полосы пропускания фильтра ПЧ, шаге настройки и т. Д. После ввода частотных диапазонов.
Частотные диапазоны.
➥ Пропустить настройки области пропуска.
• Установки области пропуска доступны для пропуска нежелательной частоты.
Диапазоны, которые неудобно останавливают сканирование.
Основной блок компьютера должен быть заземлён для исключения помех.
На USB-порт подключить USB кабель и другой разъём кабеля
к сетевому адаптеру. ( Подробнее в мануале на стр.66 )
■ клонирование данных (необходимо установить программное обеспечение для управления IC-PCR2500)
Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
                                            Стр.  66

11. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ.
■ Частичный сброс.
Если вы хотите инициализировать рабочие условия (частота VFO,
Настройки VFO, настройка режима) без очистки
содержимого памяти, функция частичного сброса доступна.
➥ При нажатии на кнопку [VFO / MR • S.MW] любой из групп, при выключеннои питании нужно
включить питание, для частичного сброса обеих полос одновременно.
■ Все сброшенно !!!
Дисплей функций может иногда отображать ошибочную информацию
(Например, при первом включении). Это может быть
Вызванных извне статическим электричеством или другими факторами.
Если эта проблема возникает, выключите питание. После ожидания нескольких
секунд, включите питание снова. Если проблема не устранена, выполните выполните следующую процедуру.
• Имеется также частичный сброс. См. Слева.
ВАЖНЫО ! :
Сброс настроек приемника Очищает всю информацию о памяти
И инициализирует все значения в приемнике к их настройкам по умолчанию.
➥ При нажатии на [MHz • TS] обеих полос, включите питание.
Для сброса CPU.
[МГц • TS]
Нажимая одновременно [MHz • TS], включите питание.
[МГц • TS]
AT POWER ON.
[VFO / MR • S.MW] [VFO / MR • S.MW].
AT POWER ON.

Стр.  67

11.  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ .

■ Внутренний аудиовыключатель
Внутренний переключатель должен быть установлен правильно, чтобы использовать внешний динамик, наушники или наушники.
ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ адаптер переменного тока или источник постоянного тока  ( ОБЯЗАТЕЛЬНО ),
Основного устройства перед выполнением любых работ в  приемнике.
Q.Включите приемник питания основного блока, затем отключите
адаптер переменного тока или кабель питания постоянного тока.
W .Отверните 8 винтов и отсоедините подсоединенные кабели,
затем снимите верхнюю крышку.
• Будьте осторожны, чтобы не потерять винты.
E. Установите переключатель, как показано справа.
• Установите переключатель в положение [SPEAKER], если подключен внешний громкоговоритель на приёмник  (по умолчанию)
• Установите переключатель в положение [PHONES], если наушники или наушники подключены к приемнику.
                                         Стр.68

12.  Устранение неисправностей.

ПРОБЛЕМА, ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА, РЕШЕНИЕ REF.
Если ваш ресивер, похоже, неисправен, пожалуйста, проверьте следующие пункты перед отправкой его в сервисный центр.
Не включается.
Звук не воспроизводится
оратор.
Чувствительность низкая и только
Слышны сильные сигналы.
Частота не может быть
Изменено.
Сканирование программы не
Работать.
Сканирование памяти не работает.
Полученный звук искажен.
• Адаптер переменного тока установлен не полностью на электросети
Разъем на задней панели.
• Слишком низкий уровень громкости.
• Уровень шумоподавителя установлен слишком высоко.
• Выбранный тон или шумоподавитель DTCS не совпадают
Принимаемый сигнал.
• Подающая линия антенны или антенный разъем имеют
Плохого контакта или короткого замыкания.
• Функция аттенюатора активирована.
• Функция блокировки активирована.
• Шумоподавитель открыт.
• Начальная и конечная частоты одинаковы.
• Шумоподавитель открыт.
• Запрограммирован только 1 канал памяти или другой
Каналы устанавливаются в качестве пропускаемого канала.
• Неправильно выбран рабочий режим.
• Проверьте соединение.
• Поверните [VOL], чтобы получить подходящий уровень.
• Поверните [SQL], чтобы установить уровень шумоподавителя.
• Выключите соответствующую функцию.
• Проверьте и при необходимости замените питающую линию или
Присоедините антенный разъем.
• Нажмите [ATT • PRIO], чтобы включить функцию аттенюатора
ВЫКЛ.
• Нажмите и удерживайте [PWR •] в течение 2 секунд. После включите
ON, чтобы выключить функцию.
• Установите шумоподавитель в пороговую точку.
• Программировать разные начальные и конечные частоты.
• Установите шумоподавитель в пороговую точку.
• Запрограммировать другие каналы памяти или отменить
Функцию пропуска памяти в нужные каналы.
• Нажмите и удерживайте [MODE • SCAN] в течение 1 секунды, затем поверните [DIAL] для выбора подходящего режима работы.

Стр.  69.

DOC 13

ЗАЯВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.
Мы Icom Inc. Япония
1-1-32, Камиминами, Хирано-ку
Осака 547-0003, Япония
Заявляем с нашей исключительной ответственностью, что данное оборудование соответствует
основным требованиям радио и телекоммуникационного терминала.
Директива по оборудованию, 1999/5 / EC, и что применимый базовый тест данного преёмника
были выполнены измерения в наборе.
Тип оборудования: ПРИЕМНИК СВЯЗИ
Обозначение типа: iPCR2500 / R2500
Версия (если применимо):
Это соответствие основано на соответствии следующим согласованным
Стандартов, спецификаций или документов:
I) Статья 3.1a EN 60950-1 (2001): A11: 2004
Ii) Статья 3.1b EN 301489-1 и EN 301489-15
Iii) Статья 3.2 EN 301 783-2
Iv)
V)
Дюссельдорф 24 марта 2006 г.
Место и дата выдачи
Icom (Europe) GmbH
Himmelgeister straße 100
D-40225 Düsseldorf
Имя уполномоченного представителя
Х. Икегами.
Главный управляющий
Подпись верна.

Стр.70