|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Директор ООО "Инком" _____________ М. А. Сонькин " 15 " октября 2001 г. |

Руководство оператора устройства для управления передачей и приемом цифровой информации по радиоканалу -

пакетного контроллера "ВИП-М".

Общие положения.

Разработал:

старший научный сотрудник

___________В. В. Гринемаер

" 12 "  октября  2001 г.

Томск     2001

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1.	Подготовка устройства к работе	3

2.	Переключение регистров клавиатуры	4

3.	Работа устройства с принтером	4

4.	Работа устройства с аппаратурой GPS.	5

5.	Специальные режимы работы устройства	5

6.	Установка индивидуального номера устройства	8

7.	Дополнительная информация о работе системы пакетной передачи данных	9

8.	Методика замены микросхемы ПЗУ	11

9.	Замена внутреннего элемента питания	12

10.	Возможные неисправности устройства и способы их устранения	13

# Введение

В данном руководстве приведено описание основных режимов пакетного контроллера ВИП-М (или аналогичного), оснащенного ПЗУ с микропрограммой версии V6.12ХХХ и выше (выпуск позднее 15.10.2001 г.). Буквенный код "ХХХ" обозначает тип привязки программного обеспечения (ПО) устройства для конкретной системы передачи данных.

# Подготовка устройства к работе

1.1. Устройство может работать в двух главных режимах: автономном – "ВИП" (выносной интеллектуальный пульт) и подчиненном, под управлением компьютера – "ЦБС" (центральный блок связи). Для проверки установленного режима устройства следует нажать клавиши "Ctrl" + "F12". В верхней строке дисплея вначале появится  текст с номером  версии и даты программы в ПЗУ, в нижней - индивидуальный номер устройства (цифровой адрес) в системе передачи сообщений, например:

VIP-M V6.12AVH 15.10.2001

Номер устройства 001

Нажатие на любую клавишу (кроме клавиши "INS", см. ниже) приведет к появлению сообщения:

Режим: ВИП         	- для версии ПЗУ с прошивкой автономного режима

Режим: ЦБС         	- для версии ПЗУ с прошивкой подчиненного режима.

Для выхода в основное меню следует нажать клавишу "Esc".

1.2. Подготовка устройства для работы в подчиненном режиме:

- Соединить кабелем связи по последовательному интерфейсу RS232C устройство и компьютер. К устройству кабель подключается стороной с одним разъемом к ответной части с 9-ю штыревыми контактами (см. рис. 1.1). Другая сторона кабеля одним из разъемов соединяется со свободным COM-портом компьютера (обычно СОМ2). Эти соединения следует сделать до включения питания  компьютера и устройства.

- Соединить устройство с радиостанцией соответствующим кабелем.

- Включить питание компьютера, устройства и радиостанции. Если на дисплее устройства отсутствует строка "РЕЖИМ ЦБС", необходимо изменить главный режим работы устройства. После включения питания или сброса устройства, установленного в подчиненный режим, на дисплее появится заставка:

Режим ЦБС  10:10:55		- название режима и текущее время.

Устройство готово к работе. Устройство в подчиненном режиме не реагирует на нажатие никаких клавиш, кроме сочетаний, переводящих его в специальные режимы работы (см. п. 1.1., п. 5) и клавиши "Tab", по которой включается и выключается режим просмотра на дисплее команд от компьютера (в верхней строке) и посылок от устройства (в нижней строке). Работа устройства в подчиненном режиме не предусматривает никаких манипуляций с ним со стороны оператора, поэтому отдельного руководства не требуется.

1.3. Подготовка устройства для работы в автономном режиме:

- Соединить устройство с радиостанцией соответствующим кабелем.

- Включить питание устройства и радиостанции.

После включения питания или сброса устройства, установленного в автономный режим, на индикаторе появится заставка следующего вида:

Система передачи данных

15 окт 2001г 10:10:55		- текущее значение даты и времени.

Описание работы оператора с устройством в автономном главном режиме для каждой версии программного обеспечения приводится в отдельном документе.

1.4.  Устройство наиболее часто используются в комплексе с радиостанциями типа "Ангара-1". В комплект поставки в этом случае входит соответствующий кабель-переходник. Он может иметь два варианта исполнения: а) обычный; б) с выходом управления для УМ-100 (усилитель мощности 100 Вт для КВ радиостанций производства ООО "ИНКОМ", г. Томск).

Для подключения к радиостанциям других типов используются соответствующие кабели-переходники, поставляемые отдельно при заказе аппаратуры.

Внимание!

- Вся аппаратура (радиостанция, пакетный контроллер и компьютер) должна иметь надежное заземление единым проводом диаметром не менее 1 мм.

- Пакетный контроллер и его клавиатуру следует располагать на максимально возможном расстоянии от места соединения р/станции с антенной.

Невыполнение этих требования может привести к неустойчивой работе аппаратуры либо к выходу ее из строя!

Разъем для антенны внутреннего навигационного приемника (может отсутствовать)

Разъем "Управление"

Выключатель питания

Клемма "Заземление"

Рис. 1.1. Задняя панель контроллера ВИП-М версии 1.1.

# Переключение регистров клавиатуры

Устройство позволяет набирать на клавиатуре текст в двух алфавитах: русском и латинском, а так же использовать для каждого из них верхний и нижний регистры. Для удобства работы необходимые регистры устанавливаются автоматически, однако их можно при необходимости изменять. Переключение регистров и алфавита  производится следующим образом:

- удерживать "Alt" - временное переключение алфавита (при зафиксированном латинском производится набор символов в русском алфавите и наоборот);

- правый "Ctrl" + правый "Shift"  - включение русского алфавита (загорается индикатор "РУС" на панели устройства);

- левый "Ctrl" + левый "Shift"  - включение латинского алфавита (гаснет индикатор "РУС" на панели устройства);

- "Shift"  - временная смена верхнего и нижнего регистра клавиш;

- "Caps Lock" - включение/выключение верхнего регистра клавиш (загорается или гаснет индикатор "ВР" на панели устройства).

Каждое нажатие клавиш на клавиатуре, кроме "Ctrl", "Alt" и "Shift", сопровождается коротким звуковым сигналом. Звуковое сопровождение нажатия клавиш можно включить или включить снова одновременным нажатием комбинации "Ctrl" + Alt" + "Tab". На звуковую сигнализацию событий обмена по модему данное действие не влияет.

# Работа устройства с принтером

Если рабочее место оператора укомплектовано принтером, то принтер следует подготовить к работе следующим образом:

- соединить устройство и принтер стандартным кабелем;

- включить питание принтера и устройства;

- установить в принтер бумагу и перевести его в режим "Готов" ("On Line").

Внимание!

- Перед первым использованием принтера необходимо ознакомиться с его руководством по эксплуатации.

-  Если принтер не готов к работе, в нем закончилась бумага или нет соединения с устройством, распечатка производиться не будет. Для исключения потери информации не следует удалять данные сразу после запуска распечатки, не убедившись в ее завершении.

# Работа устройства с аппаратурой GPS.

Устройство может подключаться к аппаратуре спутниковой навигации систем "Navstar" (США) и "ГЛОНАСС" (Россия) посредством соединения по стандартному последовательному порту типа RS232C. В контроллерах ВИП-М версии 1.1 предусмотрена возможность установки встроенного спутникового приемника (см. рис. 1.1).

Параметры поддерживаемых протоколов связи:

Скорость передачи данных	4800 бит/с

Биты данных	8

Бит четности	нет

Старт-бит	1

Типы протоколов: 	NMEA 183 V1.5 и V2.0

Подключение аппаратуры GPS не влияет на штатную работу устройства, вся обработка информации производится незаметно для пользователя. Навигационная информация, получаемая устройством, передается по радиомодему по запросу из Центра.

Для оператора устройства существует возможность управления специальным параметром, задающим границу области, по которой перемещается подвижный объект. Включение параметра производится нажатием клавиши "F9"  на клавиатуре, выключение – "F10". Эта функция позволяет, например, отмечать границу лесных пожаров при использовании комплекта аппаратуры на борту воздушных судов.

# Специальные режимы работы устройства

5.1. Устройство может переключаться в специальный режим "Монитор" (нажатие клавиш "Ctrl" + "Pause" или "Ctrl" +"ScrollLock"), предназначенный для  отладки программного обеспечения и просмотра содержимого памяти устройства. Выход из данного режима – клавиша "Esc" два раза. Детальное описание режима приведено в Приложении 1 (необязательное).

5.2. Одновременное нажатие трех клавиш  "Ctrl" + "Alt"  + "Del" приводит к перезапуску программы устройства. Если при этом в данный момент подготовлено и не было записано сообщение для передачи, оно будет потеряно.

5.3. Сообщения, принятые устройством и сохраненные для передачи при выключении питания устройства будут сохранены.

5.4. Устройство имеет ряд встроенных специальных режимов, с помощью которых можно произвести установку и корректировку текущего времени, проверить настройку аналоговой части модема и др.Описание всех функций в данном документе не приводится.

5.5. Установка текущего времени, если эта функция разрешена (см. п.5.7), производится следующим образом:

- Нажать клавиши "Ctrl" + "F12" (см. п. 1.1), затем клавишу "Пробел" или любую другую.

- Нажать клавишу "С", в верхней строке индикатора появится сообщение "УСТАНОВКА ЧАСОВ F1…F10", в нижней – текущее время и дата; Клавишами "F1" уменьшается и "F2" увеличивается соответственно значения часов, "F3" и "F4" – минут, "F5" и "F6" – дней, "F7" и "F8" – месяца, "F9" и "F10" – года, клавиша "Пробел" обнуляет значение секунд. Клавиша "F12" устанавливает время по умолчанию, заложенное в память устройства (например, 23 59 45   15 10 01 – т.е. 23 часа 59 минут 45 секунд 15-го октября 2001 г.).

- Завершение установки –  клавиша "Esc" или "Enter".

После замены батареи или сбоя программы возможно появление некорректных значений времени и даты, при этом до начала работы в системе необходимо установить реальное время.

В процедуре установки времени не предусмотрена автоматическая проверка на корректность значений даты и времени, поэтому оператору следует внимательно производить данную операцию.

5.6. В некоторых случаях при работе с устройством (внезапное выключение питания или сбой программы) в оперативной памяти данных могут накапливаться необработанные сообщения, "мусор". Для полной очистки памяти данных предусмотрена специальная операция, запуск которой производится следующими действиями:

- Нажать клавиши "Ctrl" + "F12", затем любую клавишу.

- Нажать клавишу "F" два раза, память данных будет очищена и устройство перейдет в рабочее состояние.

Внимание! По неосторожности могут быть удалены сообщения, подготовленные для передачи, а так же принятые и необработанные.

5.7. В программном обеспечении устройства реализован специальный режим, позволяющий изменить некоторые параметры настройки, такие, как: скорость передачи данных в коде Морзе, максимальное количество байт в блоке данных (блок), количество повторов при передаче и др. Вход в режим изменения параметров производится следующим образом:

- нажать клавиши "Ctrl" + "F12";

- нажать клавишу "INS",  в верхней строке дисплея прибора появится:

Параметры: 0..F

В нижней строке – мигающий курсор, приглашение выбора номера параметра для изменения - нажать цифру от 0 до 9 или букву в латинском алфавите. Описание назначения и крайних величин параметров сведены в таблицу 5.7. Изменение любого параметра  от установленного по умолчанию значения (колонка "Ст. " в таблице) производится набором требуемого цифрового значения в диапазоне, показанном в верхней строке (минимум и максимум, для четырехзначных параметров – только максимум).

Завершается ввод нажатием "Enter", при этом если введенный параметр соответствует заданному диапазону, то через секунду звучит короткий звуковой сигнал и параметр сохраняется в энергонезависимой памяти. В противном случае раздается длинный звуковой сигнал и параметр требуется ввести повторно либо оказаться от ввода, нажав клавишу "Esс".

Так же длинный звуковой сигнал будет звучать и при попытке изменения параметров, заблокированных установкой перемычки JPA (см. ниже).

Полный выход из режима изменения параметров – нажать клавишу "Esc" два раза.

После изменения и возврата в главное меню значения параметров сохраняются в энергонезависимой памяти, т.е. они не изменяются при выключении питания устройства.

Таблица 5.7.

| Цифра (лат. буква) | Название | Описание, особенности | Min | Max | Ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Номер устройства | Индивидуальный номер устройства в системе передачи данных. | 001 | 255 | 001 |
| 1 | Точка Морзе | Задает длительность звучания "точки" для передачи данных в коде Морзе (единица соответствует примерно 0.001с длительности). | 060 | 255 | 130 |

Таблица 5.7. Окончание

| Цифра (лат. Буква) | Название | Описание, особенности | Min | Max | Ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скорость RS232 | Скорость обмена по последовательному интерфейсу: 0 – 4800; 1-9600, 2-19200, 3-38400 бит/с. При работе в режиме ВИП и использовании спутниковых навигационных приемников следует устанавливать в значение "0". | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Блок | Параметр, определяющий максимальное количество байт данных в пакете: 0- 32 байта; 1 - 64 байта; 2 -128 байт;3 – 256 байт | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Повторы | Задает максимальное количество попыток передачи пакета до приема подтверждения. Выбирается из ряда: 1, 3, 5, 7. | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Скорость | Скорость передачи по радиомодему: "0" - скорость 300 бит/с, "1" – 600 бит/с. Параметр действителен только для ВИП-М версий 1 и 1.1. | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tпп *10мс | Время переключения радиостанции из режима передача в режим прием (в десятках мс). Данный параметр не следует изменять от значения, выставленного по умолчанию. | 10 | 255 | 120 |
| 7 | Номер ЦБС | Номер главного устройства (ЦБС) в системе передачи данных. Используется только при работе устройства в режиме "ВИП". | 001 | 255 | 090 |
| А | Номер документа | Текущее значение номера документа, подготавливаемого оператором для передачи. Используется в некоторых версиях ПО. | 0001 | 9999 | 0001 |
| В | Номер терминала "Гонец" | Номера терминала "Гонец", подключенного к ВИП-М. Используется в некоторых версиях ПО. | 0001 | 9999 | 3010 |
| F | - | Установка всех параметров в стандартные значения и перезагрузка устройства. Полностью очищает память данных. | - | - | - |

Внимание! Изменение параметров "0", "5", "6" и "7", а так же изменение системного времени (см. п. 5.5) возможно только при установке специальной перемычки JPA на печатной плате устройства (см. рис. 5.1). При снятой перемычке  параметр "номер устройства" устанавливается по п. 6 (см. ниже).

Перемычка JPA установлена (разрешено программное изменение всех параметров)

Перемычка JPB снята (рабочее состояние)

Регулятор контрастности жидкокристаллического дисплея

Рис. 5.1. Фрагмент печатной платы ВИП-М (версий 1 и 1.1) в районе перемычек, задающих конфигурацию устройства.

5.8. В микросхеме ПЗУ, поставляемой для устройств типа ВИП-М (версий 1 и 1.1) дополнительно имеется специальное программное обеспечение "Тест", предназначенное для контроля работоспособности и настройки прибора. Запуск программы "Тест" осуществляется установкой перемычки JPB на плате устройства (см. рис. 5.1). Для возврата в штатный режим работы перемычка JPB должна быть снята. Методика проверки работоспособности устройства с использованием программного обеспечения "Тест" приведена в отдельном документе.

# Установка индивидуального номера устройства

Установка индивидуального номера устройства для автономного режима работы ("ВИП") в системе передачи данных производится перемычками на печатной плате (см. рис. 6.1, а так же рис. 8.1 – 8.3). Номер набирается установкой перемычек J0…J7 таким образом, чтобы двоичный код соответствовал требуемому номеру. Формула расчета номера N следующая:

N = J0*1+J1*2+ J2*4 + J3*8 + J4*16 + J5*32 + J6*64 + J7*128,

где вместо J0… J7 необходимо подставить число "0", если перемычка отсутствует, и число "1", если перемычка установлена. Например, номер "19" устанавливается таким образом:

- 19=16+2+1;

- 16 – установить J4;

- 2 - установить J1;

- 1 - установить J0.

На рис. 1 показан фрагмент печатной платы устройства с задатчиком номера, перемычка J0 – установлена, остальные – сняты (выставлен номер "1").

Процесс установки производится в следующем порядке:

- подготовить схему установки перемычек;

- отключить питание устройства;

- аккуратно снять верхнюю крышку устройства;

- изменить конфигурацию перемычек согласно подготовленной схеме;

- установить верхнюю крышку;

- включить питание устройства и проверить правильность установки номера (см. п. 1.1.).

J0

J1

J2

J7

. . . . .

Рис. 6.1. Фрагмент печатной платы ВИП-М в районе задатчика номера.

Внимание! Установка неверного номера устройства может привести к нарушению работоспособности всей системы передачи данных.

# Дополнительная информация о работе системы пакетной передачи данных

7.1. При работе в составе системе передачи данных в любом режиме текущее реальное время  в устройстве будет установлено автоматически при проведении сеансов связи (часы, минуты, день, месяц  - кроме значения "год", его необходимо установить вручную). Параметры времени передаются управляющим компьютером в устройство, работающем в режиме "ЦБС". Устройства, работающие в режиме "ВИП", получают параметры реального времени при установке связи с ними.

7.2. Устройство, работающее в режиме "ЦБС", способно работать на прием сообщений (срочных) без связи с управляющим компьютером до заполнения буферной памяти. Емкость буферной памяти: до 94 коротких сообщений (длиной не более 200 символов) или до 18 сообщений полной длины (1024 символа каждое). При запуске управляющей программы на компьютере все сообщения будут переданы в компьютер.

7.3. Устройство, работающее в режиме "ВИП", способно хранить в буферной памяти сообщения, как подготовленные на передачу, так и принятые (необработанные). Емкость буферной памяти: до 94 коротких сообщений (длиной не более 254 символов) или до 23 сообщений полной длины (1024 символа каждое).

7.4. При переполнении буферной памяти устройство не принимает данные по радиоканалу и не сохраняет подготовленные для передачи данные до тех пор, пока не будут собраны подготовленные сообщения или не очищена память данных (см. п. 5.6).

7.5. При работе системы передачи данных информация передается по радиоканалу в виде пакетов, при этом на стороне принимающего абонента слышны характерные тональные посылки. Информационные пакеты могут быть нескольких видов:

а) Блок данных, длина которого зависит от количества данных и параметров протокола связи;

б) Служебная посылка (команда проверки связи или команда на сбор данных);

в) Подтверждение от принимающего абонента на любую посылку, ему адресованную. Служебная посылка и подтверждение имеют одинаковую длину.

На каждый правильно принятый информационный пакет, отправленный устройством-отправителем, устройство-приемник посылает подтверждение о доставке. Если пакет не был принят (вследствие искажения данных), подтверждение не посылается и устройство-отправитель повторяет посылку заданное число раз. Если по завершению всех повторов передачи подтверждение не получено, пакет считается не отправленным. Возможна ситуация, когда устройство-приемник принимает информационный пакет и подтверждает прием, но устройство-отправитель не может принять подтверждение и выдает сообщение об ошибке передачи.

7.6. В системе существует возможность передачи информации одновременно всем абонентам сети – широковещательная посылка. При получении широковещательной посылки подтверждения принимающими абонентами не передается, но прием такой посылки всеми абонентами не гарантирован.

7.7. Параметры протокола передачи данных в системе для связи с каждым конкретным абонентом устанавливаются в Центре (кроме режима посылки срочного сообщения). Основные параметры протокола связи:

-    максимальная длина блока данных в посылке		32, 64, 128, 256 байт.

-    количество повторов передачи 				1, 3, 5, 7.

Уменьшение максимальной длины данных в посылке приводит к повышению вероятности успешной передачи блока данных, однако соответственно увеличивается общее число посылок. Рекомендуемые значения для данного параметра – 64 и 128 байт.

При увеличении количества повторов повышается вероятность передачи посылки, но и соответственно увеличивается длительность сеанса передачи. Даже если передача информации между источником и приемником прошла с первого-второго повтора, все устройства в радиосети будут выдерживать паузу, достаточную для приема всех повторов. Вследствие этого передача срочного сообщения с устройства-источника не всегда начнется с момента его запуска, а лишь после временной задержки. Приоритет в занятии радиоканала существует только у абонента «Центр».

7.8. Длина блока информации (радиограммы, сообщения, стандартизированного донесения и т.п.), который может быть передан, как единичный, составляет 1024 байта (символа). При хорошем качестве связи качестве передача блока такого объема производится за 1-3 минуты, в зависимости от параметров протокола. Однако при низком качестве связи желательно уменьшать объем передаваемых в одном сообщении данных.

7.9. При использовании устройства с подключением его к радиостанциям через тангентный вход (Ангара-1, Каштан, Кристалл и др.) следует учитывать, что положение различных регуляторов р/станции может влиять на качество приема-передачи данных. Рекомендации по установке положения регуляторов следующие:

- Регулятор громкости необходимо установить так, чтобы принимаемый сигнал от пакетных контроллеров абонентов на слух был на уровне разборчивого голосового приема, не следует сильно уменьшать или увеличивать громкость.

- Режим «АРУ» (автоматическая регулировка усиления) рекомендуется отключать.

- Если радиостанция имеет регулировку «Аттенюатор» (например, р/станция "Ангара-1"), ее положение можно подобрать до получения наилучшего качества приема.

7.10. В случае возникновения проблем с компьютером или программным обеспечением верхнего уровня либо невозможности работать с устройством в подчиненном режиме "ЦБС" его следует переключить в автономный режим "ВИП", проверив номер устройства. При этом возможен обмен с абонентами радиосети срочными сообщениями. Эта операция производится посредством замены ПЗУ (см. п. 8).

7.11. В режиме набора сообщения (радиограммы) нажатие клавиши "F4" запускает передачу набранного текста в коде Морзе. Набранный текст при этом не исчезает, его можно редактировать и передавать вновь. Нажатие клавиши "F8" позволяет полностью очистить буфер набора текста.

Скорость передачи по умолчанию установлена около 100 знаков в минуту и может быть изменена (см. п. 5.7). Максимальное количество символов в посылке кодом Морзе ограничено и составляет 255. Если длина набранного текста превышает это значение, то будут переданы только первые 255 символов текста.

Прием сообщений в коде Морзе устройством невозможен.

# Методика замены микросхемы ПЗУ

Программное обеспечение для устройств может быть изменено Поставщиком. Эти изменения могут производится в следующих случаях:

- необходимость адаптации программ по требованию Пользователей системы пакетной передачи данных;

- ввод новых функций обработки информации;

- исправление обнаруженных ошибок.

Программное обеспечение устройства находится в микросхеме ПЗУ, которая устанавливается в сокет (разъем) с 32 контактами, находящийся на печатной плате (см. рис. 8.1). При установке микросхемы с 28 контактами в сокет с 32 контактами следует "сдвинуть" микросхему "вниз", т.е. ключ микросхемы должен быть ниже ключа сокета на 2 контакта. Микросхема ПЗУ отличается от всех прочих микросхем следующими признаками:

- выполнена в корпусе из пластмассы черного цвета или керамики коричневого цвета, имеет 28 (или 32) выводов;

- маркировка, нанесенная на корпус микросхемы: 27256, 27С256, 27С512, W27C512, HT27C512 – микросхемы с 28-ю выводами; AT29C010A, AT49F010   -  с 32-мя выводами.

- на корпусе микросхемы имеется наклейка из липкой ленты с маркировкой версии и даты выпуска программы.

Микросхема ПЗУ, поставляемая для замены старой, должна быть упакована в тару, не допускающую повреждения выводов; сама микросхема должна быть обернута алюминиевой фольгой либо помещена в специальную пластиковую упаковку.

Для замены микросхемы ПЗУ следует выполнить следующие действия:

- Выключить питание устройства.

- Аккуратно открыть корпус устройства и найти сокет с установленной микросхемой ПЗУ.

- Убедиться, что версия и дата выпуска программы в "новой" микросхеме отличается от "старой".

- Аккуратно извлечь "старую" микросхему ПЗУ из сокета, используя при этом металлический инструмент (отвертку или нож), помещаемый между сокетом и микросхемой.

- Плотно установить "новую" микросхему ПЗУ в сокет, соблюдая направление установки. Ключ в виде выемки на корпусе микросхемы должен совпадать с таким же ключом на сокете.

Внимание! Несоблюдение направления установки или смещение выводов микросхемы ПЗУ относительно сокета может повлечь за собой выход ее из строя!

- Собрать корпус устройства, соединить все кабели, включить питание и проверить его работоспособность. Если на дисплее появляется заставка необходимого главного режима, замена ПЗУ проведена успешно. При первом включении устройства после замены ПЗУ возможно появление на дисплее сообщения "Сбой питания! Уст.режим", при этом следует выполнить процедуру установки параметров (см. п.5).

- Упаковать "старую" микросхему ПЗУ в соответствующую тару для обеспечения ее транспортировки.

Сокет для микросхемы ПЗУ (микросхема ПЗУ установлена, ключ – справа)

Сокет для микросхемы FLASH ПЗУ (микросхема  установлена, ключ – справа)

Задатчик номера устройства

Рис. 8.1. Фрагмент печатной платы ВИП-М (версия 1.1) в районе сокетов для ПЗУ.

# Замена внутреннего элемента питания

Внутри устройства имеется элемент питания - литиевая батарейка типа CR2032 (рис. 9.1), обеспечивающий ход встроенных часов, а так же сохранность принятых и передаваемых сообщений. Срок службы элемента составляет от трех до пяти-семи лет, после чего необходима его замена. Признаком необходимости замены является постоянное появление следующего сообщения при включении питания устройства:

Сбой питания! Уст.режим

Для увеличения срока службы внутреннего элемента рекомендуется реже выключать питание устройства, оно может работать без отключения питания круглосуточно. При хранении устройства в нерабочем состоянии более шести месяцев элемент питания можно отключить снятием джампера, расположенного на плате устройства вблизи элемента или извлечь сам элемент из держателя.

Замену элемента следует производить следующим образом:

- Выключить питание устройства, снять верхнюю крышку.

- Снять джампер со штырьков разъема, расположенного близи элемента питания.

- Аккуратно извлечь элемент, подлежащий замене, из держателя.

- Положить на нижние контакты держателя полоску плотной тонкой бумаги или пластиковой ленты, так, чтобы они были закрыты и край полоски был доступен для  извлечения.

- Установить новый элемент положительным полюсом вверх (знак "+").

- Извлечь изолирующую полоску, установить на место джампер.

- Включить питание устройства и произвести установку показаний часов и других параметров, (см. п. 5).

Разъем отключения элемента питания

(джампер снят – элемент отключен)

Элемент питания CR2032

Рис. 9.1. Фрагмент печатной платы ВИП-М в районе элемента питания

Внимание! При замене элемента следует соблюдать полярность! Даже кратковременное замыкание контактов элемента между собой резко снижает срок его службы!

# Возможные неисправности устройства и способы их устранения

| Проявление неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания устройства нет подсветки дисплея и не светится индикатор "Сеть" | - Перегорел предохранитель на плате устройства - Неисправность сетевого шнура, сетевого переключателя. | - Исправить в специализированной мастерской - То же |
| При включении устройства постоянно появляется сообщение "Сбой питания! Уст. режим" | - Разряжена или отключена внутренняя батарея | - Требуется замена батареи (ее подключение) и установка параметров устройства (см. п. 9) |
| Некорректно работает клавиатура устройства, особенно при работе р/станции на передачу | - Нарушены требования п. 1 по заземлению и взаимному расположению устройства и радиостанции - Неисправна клавиатура | - Выключить питание устройства, выполнить требования п.1 - Заменить клавиатуру |
| Невозможен обмен информацией со всеми или некоторыми абонентами радиосети | - Неудовлетворительная настройка регуляторов управления р/станции - Параметры протокола передачи не оптимальны для данных условий связи - Установлен неверный номер устройства - Скорость передачи не соответствует используемой в радиосети - При отправке срочного сообщения по адресу центрального устройства постоянно появляется ошибка передачи | - Добиться повышения качества приема тщательной настройкой р/станции - Изменить параметры протокола связи - Изменить номер устройства (см. п. 5) - Установить правильную скорость передачи (см. п. 5) - Неверное значение параметра "Номер ЦБС", необходимо изменение (см. п. 5) |
| Нет связи с компьютером (для пакетного контроллера в режиме "ЦБС") | - Не совпадает скорость обмена по последовательному порту у компьютера и ВИП-М - Неисправен кабель связи | - Установить параметр "Скорость RS232" (см. п. 5) в соответствие с настройкой ПО на компьютере - Проверить правильность подключения и целостность кабеля связи "ВИП-компьютер" |

В случае невозможности восстановления работоспособности устройства его следует направить на ремонт предприятию-изготовителю по адресу:

634034, г. Томск, а/я 370, ООО "ИНКОМ"

Тел./факс (3822)-42-06-28, 42-01-91

E-mail:  bars@cc.tpu.edu.ru

WWW: http://inkom.tomsk.ru