|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Директор ООО "Инком" _____________ М. А. Сонькин " 25 " апреля 2001 г. |

Руководство оператора устройства для управления передачей и приемом цифровой информации по радиоканалу -

пакетного контроллера "ВИП-М"

Для версии программного обеспечения V6.10AVK  от 25.04.2001

Разработал:

___________ А. А. Кряжев

" 24 "  апреля  2001 г.

2001 г.

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Начало работы	3

2. Режимы работы устройства	3

2.1. Режим ввода радиограммы	3

2.2. Режим ввода карточек	5

2.3. Режим статистики данных	6

3. Прием радиограмм	7

4. Переключение регистров клавиатуры	8

Приложение 1. Карточка “Метеоинформация”	9

Приложение 2. Карточка “Информация о налете”	9

Приложение 3. Карточка “Обнаруженный пожар”	10

Приложение 4. Карточка “Действующий пожар”	12

Приложение 5. Карточка “Дополнительная информация о пожаре”	13

Приложение 6. Карточка “Табель”	15

# Введение

В данном руководстве приведено описание функций пакетного контроллера ВИП-М (или аналогичного), оснащенного ПЗУ с микропрограммой версии V6.10AVK от 25.04.2001, работающего в главном режиме: автономный - "ВИП" (выносной интеллектуальный пульт).

Описание действий оператора при работе с устройством в других режимах, порядок включения и некоторые другие технические сведения приведены в документе "Руководство оператора устройства для управления передачей и приемом цифровой информации по радиоканалу - пакетного контроллера "ВИП-М". Общие положения".

# 1. Начало работы

После включения питания устройства или сброса через 2-3 секунды на индикаторе появится заставка:

Система передачи данных

20 янв 2001г 10:10:50		- текущее значение даты и времени.

# 2. Режимы работы устройства

При смене значения минут устройство автоматически переключается в главное меню (меню режимов работы). При нажатии любой клавиши во время заставки  переход в меню режимов работы производится сразу.

Ввод радиограммы              	- название текущего режима работы.

Режим работы: Р К Д		- строка выбора режима.

Выбор нужного режима работы производится с помощью клавиш управления "" и "", и нажатия клавиши "Еnter", а также нажатия одной из символьных клавиш:

"Р" – ввод радиограммы,

"К" – ввод карточки,

"Д" – статистика данных.

Нажатие клавиши "Esc" приведет к временному переходу из главного меню в заставку с показаниями текущего времени.

## 2.1. Режим ввода радиограммы

2.1.1. После выбора данного режима работы на индикаторе появится меню выбора получателя радиограмм:

Начальнику а/б			- для кого радиограмма

Кому р/г: 1 2 3 4 5 6 7

Необходимо выбрать получателя радиограммы с помощью клавиш "" и "" и нажать клавишу Еnter или нажать одну из цифровых клавиш:

"1"	– р/г начальнику авиабазы,

"2"	– р/г зам. начальника авиабазы,

"3"	– р/г  бухгалтерии,

"4"	– р/г отделу кадров,

"5"	– р/г радиооператору,

"6"	– р/г диспетчеру,

"7"	– р/г инженеру связи.

После выбора получателя на дисплее появляется:

Нач.а/б,ХХХ/УУУУ	- название получателя р/г и ее исходящий номер;

_ - мигающий курсор в начале строки, в этой строке набирается и редактируется текст радиограммы.

2.1.2. Действия, выполняемые функциональными и служебными клавишами в режиме набора и редактирования текста:

 	"Курсор вправо" - перемещение курсора на одну позицию

вправо (если он находится не в самом конце текста);

 	"Курсор влево" - перемещение курсора на одну позицию влево;

Page Up 	сдвиг текста радиограммы на 12 символов влево;

Page Down 	сдвиг текста радиограммы на 12 символов влево;

Home 	переход на начало текста радиограммы;

End 	переход в конец текста радиограммы;

Delete 	удаление символа над курсором и сдвиг текста радиограммы;

	"Забой" - удаление символа перед курсором и сдвиг текста радиограммы;

Insert 	включение/выключение режима “Вставка” (в верхней строке

дисплея появится соответствующее предупреждение);

F2 	запись радиограммы в память для передачи;

F4 	передача набранного текста в коде Морзе;

F5 	вывод текста радиограммы на принтер;

F8 	удаление набранного текста радиограммы и начало новой;

F12 	справка о длине набранного текста радиограммы:

Ввели: хххх Свободно: хххх

Esc 	отказ от ввода радиограммы.

После нажатия клавиши "Esc" при наборе текста радиограммы на индикаторе в первой строке появится:

Прекратить ввод? Д / Н

- если нажать клавишу "", "Н" или "Esc", то продолжается ввод текста радиограммы;

- если нажать клавишу "" или "Д", то текст радиограммы удалится и произойдет переход  в главное меню.

2.1.3. После набора текста радиограммы и распечатке его при необходимости, для дальнейшей передачи следует нажать клавишу "F2". На индикаторе в первой строке появится:

Р/Г срочная? Д / Н

- если нажата клавиша "" или "Н", то радиограмма запишется в память устройства с признаком "простая" и может быть передана только по запросу оператора Центра;

- если нажата клавиша "Esc", то продолжается ввод текста радиограммы;

- если нажата клавиша "" или "Д", т.е. срочная радиограмма, на индикаторе в первой  строке появится приглашение ввести цифровой адрес получателя:

Адрес получателя:090

По умолчанию установлен адрес Центра. При необходимости адрес получателя можно изменить на требуемый (или оставить адрес Центра) и нажать клавишу "Enter". На индикаторе появится:

Ждите, срочная передача

Если радиограмма успешно передана, на индикаторе появится:

Радиограмма передана

и нажатие любой клавиши приводит к переходу в главное меню.

Если радиограмма не передалось, на индикаторе в первой строке появится:

Ошибка, повторить? Д / Н

- при нажатии клавиш "" или "Д" будет произведен повтор передачи срочной радиограммы;

- при нажатии клавиш  ""  или  "Н" производится переход в режим набора текста данной радиограммы. При этом радиограмма может быть отредактирована и повторно передана или сохранена как простая.

2.1.4. В режиме набора сообщения нажатие клавиши "F4" запускает передачу набранного текста в коде Морзе. Набранный текст при этом не исчезает, его можно редактировать и передавать вновь. Нажатие клавиши "F8" позволяет полностью очистить буфер набора текста.

Скорость передачи установлена около 100 знаков в минуту и в данной версии программы не может быть изменена. Максимальное количество символов в посылке кодом Морзе ограничено и составляет 255. Если длина набранного текста превышает это значение, то будут переданы только первые 255 символов текста. Прием сообщений в коде Морзе устройством невозможен.

## 2.2. Режим ввода карточек

2.2.1. При выборе данного режима работы на индикаторе появится меню выбора карточек:

Метеоинформация			- название текущей карточки.

Тип карточки:1 2 3 4 5 6

Необходимо выбрать тип требуемой карточки с помощью клавиш "" и "" и нажать клавишу "Еnter" или нажать одну из цифровых клавиш:

"1"	– метеоинформация,

"2"	– информация о налете,

"3"	– обнаруженный пожар,

"4"	–  действующий пожар,

"5"	– дополнительная информация о пожаре,

"6"	– табель.

Для возврата в меню режимов работы нажать клавишу "Esc".

2.2.2. После выбора типа карточки на индикаторе появится сообщение и первая строка выбранной карточки:

Ввод карточки 1	- номер вводимой карточки;

Осадки:			- строка для ввода данных поля карточки.

В поле данных вводится необходимая информация, назначение полей и формат данных для всех карточек приведено в Приложениях 1 - 6.

2.2.3. Действия служебных клавиш при вводе данных карточки:

 	перемещение курсора в строке карточки на одну позицию вправо;

 	перемещение курсора в строке карточки на одну позицию влево;

 	"Курсор вверх" - переход на предыдущую строку карточки без записи введенных данных;

  	"Курсор вниз" - переход на следующую строку карточки без записи введенных данных;

Enter 	запись введенных данных строки карточки и переход на следующую строку или переход к следующей строки (поля) без ввода данных;

F2	запись карточки в память ВИПа для сбора из Центра;

F5	запуск распечатки вводимой карточки на принтере, который должен быть подключен к устройству и готов к работе;

F8	удалить значение текущей строки карточки;

F11	быстрый ввод текущего значения даты или времени, работает только в полях типа "дата" или "время";

Esc	отмена ввода карточки и возврат в главное меню.

2.2.4. Если в первой строке карточки нажать клавишу "", то в первой строке индикатора появится сообщение:

Первая строка карточки

То же правило действует в последней строке карточки, если нажать клавишу "" ("Курсор вниз"), но в первой строке индикатора появится:

Последняя строка карт.

2.2.5. Если в строке карточки будет введено недопустимое значение, в первой строке индикатора появится сообщение:

Ошибочное значение

и курсор установится в ошибочную позицию строки карточки.

2.2.6. Для полей, ввод данных которых обязателен, нажатие клавиши "Enter" без ввода данных не приведет к появлению следующего поля. При этом на индикаторе появится сообщение в первой строке:

Введите данные строки

2.2.7. После заполнения данных последней строки карточки и нажатия клавиши "Enter" (или после нажатия клавиши "F2") на индикаторе появится предложение записать подготовленную карточку:

Записать карточку? Д / Н

При этом:

- если нажать клавишу "" или "Н", то данные карточки удаляются и произойдет переход в меню выбора карточки;

- если нажать клавишу "" или "Д", то данные карточки запишутся в память устройства и могут быть считаны только из Центра;

- если нажать клавишу "Esc", то произойдет возврат к набору данной карточки, при этом можно проверить все введенные данные или распечатать введенную карточку на принтере, нажав клавишу "F5".

При записи карточки производится проверка заполнения обязательных строк карточки, и если хотя бы в одной из них не введены данные, то в первой строке индикатора появится сообщение:

Введите данные строки

а во второй - строка, в которой надо ввести данные.

2.2.8. После нажатия клавиши "Esc" при вводе данных карточки на индикаторе в первой строке появится сообщение:

Прекратить ввод? Д / Н

При этом:

- если нажать клавишу "", "Н" или "Esc", то будет продолжен ввод данных карточки;

- если нажать клавишу "" или "Д", то данные карточки удалятся и произойдет переход в меню выбора карточек.

## 2.3. Режим статистики данных

2.3.1. При выборе данного режима работы на индикаторе появится информация о количестве радиограмм и карточек, подготовленных для передачи по запросу из Центра:

В памяти ВИПа находится

Р/грамм:ХХ карточек:ХХ

При включенном режиме отображения статистики данные о количестве радиограмм и карточек автоматически обновляются с интервалом около 1 секунды, поэтому при сборе их из Центра количество изменяется от максимального значения до нуля.

Нажатие клавиши "Esc" приводит к возврату в главное меню.

2.3.2. При нажатии клавиши ''F10'' в режиме статистики данных на дисплее появится текст р/г (если  количество р/г не нулевое):

Начальнику а/б

5 <ХХХ/УУУУ>,<Текст радиограммы>

Первая цифра – это количество символов в радиограмме, ХХХ/УУУУ - исходящий номер р/г.Если текст большой, то на дисплее высветится первые 22 символа радиограммы во второй строке. Просмотреть весь текст радиограммы можно с помощью  клавиши ''''. Просмотр текста радиограммы возможен только от начала к концу (т.е. только вперед). При нажатии клавиши '''' текст из второй строки дисплея перемещается в первую, а во второй появляются  следующие 24 символа радиограммы и так далее до конца.

2.3.3. В режиме просмотра р/г при нажатии клавиши ''F8'' на дисплее появится сообщение в первой строке:

Удалить радиограмму? Д / Н

- если нажать клавишу "", "Н" или "Esc", то произойдет переход в начало текста р/г;

- если нажать клавишу "" или "Д", то текст р/г будет удалена и произойдет переход в режим статистики или просмотр следующей р/г (если она имеется в памяти устройства).

2.3.4. При нажатии клавиши ''F11'' в режиме статистики данных на дисплее появится в первой строке – название карточки, во второй – первая строка карточки (если была записана хотя бы одна карточка):

Обнаруж.пожар,ХХХ/УУУУ	- название карточки и ее исходящий номер,

Лесничество:10		 	- первая строка карточки.

С помощью клавиши '''' можно просмотреть содержимое карточки. При каждом нажатии клавиши ''''  текст из второй строки дисплея будет перемещаться в первую, а на ее месте появится следующая строка карточки и так далее до конца карточки.

2.3.5. Как и радиограмму, карточку можно удалить из памяти устройства при нажатии клавиши ''F8'', при этом на дисплее появится сообщение:

Удалить карточку? Д / Н

- если нажать клавишу "", "Н" или "Esc", то произойдет переход на начало карточки;

- если нажать клавишу "" или "Д", то данные карточки будут удалены и произойдет переход в режим статистики или просмотр следующей карточки (если удаляемая карточка не последняя).

2.3.6. По клавише ''Page Down'' происходит переход к просмотру следующей радиограммы (карточки). По клавише "Esc" происходит отмена просмотра радиограммы или карточки и возврат в режим статистики данных.

# 3. Прием радиограмм

3.1. Принятые радиограммы автоматически высвечиваются на индикаторе устройства при получении, при этом загорается индикатор “ПОЧТА” и в первой строке индикатора появляется исходящий номер р/г  с цифровым адресом отправителя:

Р/г,NХХХ/УУУУ от ХХХ

а во второй – текст принятой радиограммы. Принятую радиограмму можно прочитать и распечатать. Для перемещения по тексту используются служебные клавиши (см. п.2.1.3.). Принятую радиограмму нельзя изменить.

3.2. Если включен режим статистики данных, принятая радиограмма не высветится на индикаторе, но индикатор “ПОЧТА” загорится. Для чтения принятой радиограммы необходимо выйти из режима статистики данных.

3.3. Индикатор “ПОЧТА” будет гореть до тех пор, пока не будет прочитана последняя принятая радиограмма. Для удаления текущей прочитанной радиограммы необходимо нажать клавишу "Esc". Если принятых радиограмм несколько, то после удаления текущей радиограммы автоматически появляется следующая и так далее до последней.

3.4. Принятую радиограмму после просмотра или распечатки можно передать другому абоненту, нажав клавишу "F2" (см. выше п. 2.1.3.).

# 4. Переключение регистров клавиатуры

Устройство позволяет набирать на клавиатуре текст в двух алфавитах: русском и латинском, а так же использовать для каждого из них верхний и нижний регистры. Для удобства работы необходимые регистры устанавливаются автоматически, однако их можно при необходимости изменять. Переключение регистров и алфавита  производится следующим образом:

- удерживать "Alt" - временное переключение алфавита (при зафиксированном латинском производится набор символов в русском алфавите и наоборот);

- правый "Ctrl" + правый "Shift"  - включение русского алфавита (загорается индикатор "РУС" на панели устройства);

- левый "Ctrl" + левый "Shift"  - включение латинского алфавита (гаснет индикатор "РУС" на панели устройства);

- "Shift"  - временная смена верхнего и нижнего регистра клавиш;

- "Caps Lock" - включение/выключение верхнего регистра клавиш (загорается или гаснет индикатор "ВР" на панели устройства).

# Приложение 1. Карточка “Метеоинформация”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осадки | xх.х | xх.х – цифровое значение |
| 2 | Характер | 10 символов | русские буквы |
| 3 | Ветер, м/с | хх | хх – цифровое значение |
| 4 | Атмосферные явления | 20 символов | русские буквы |
| 5 | Облачность | хх | хх – цифровое значение |
| 6 | План полетов | 40 символов | любые символы |
| 7 | Готовых АПС | хх | хх – цифровое значение |
| 8 | Примечание | 15 символов | любые символы |
| 9 | Дата заполнения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм - 12 |
| 10 | Номер документа | хххх | хххх – цифровое значение, не нуль |

# Приложение 2. Карточка “Информация о налете”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата полета | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм - 12 |
| 2 | Вид полета | х | 1 - х – 3 1 – авиалесоохрана 2 – проичие производственные 3 – служебно-вспомогательные |
| 3 | Номер заявки | ххх | ххх – цифровое значение, не нуль |
| 4 | Маршрут полета | 16 символов | любые символы, не пусто |
| 5 | Летнаб | 20 символов | Русские буквы |
| 6 | Налет летнаба | ч/мм | 0 - ч - 9, 00 - мм - 59. Если нет летнаба, то пусто |
| 7 | Проверяющий | 20 символов | русские буквы |
| 8 | Налет проверяющего | ч/мм | 0 - ч - 9, 00 - мм - 59. Если нет проверяющего, то пусто |
| 9 | Тип воздушного судна | xx | 1 - хx – 99 |
| 10 | Код авиаподрядчика | хx | 1 - хx - 99 |
| 11 | Налет воздушного судна | ч/мм | 0 - ч - 9, 00 - мм – 59 |
| 12 | Налет воздушного судна на пожаре | ч/мм | 0 - ч - 9, 00 - мм – 59 |
| 13 | Кратность авиапатрулирования | х | 0 - х – 8 |
| 14 | Время посадки | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 – мм - 59 |
| 15 | План на следующий день | 20 символов | любые символы |
| 16 | Примечание | 15 символов | любые символы |
| 17 | Дата заполнения | дд/мм | 01 - дд – 31, 01 - мм - 12 |
| 18 | Номер документа | хххх | хххх – цифровое значение, не нуль |

# Приложение 3. Карточка “Обнаруженный пожар”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона обслуживания | х | 1 – х – 2 1 – авиалесоохраны 2 – наземной охраны |
| 2 | Номер пожара | ххх | ххх - цифровое значение, не нуль |
| 3 | Принадлежность лесов | х | 1 - х - 9 |
| 4 | Лесхоз | хх | хх – цифровое значение, не нуль |
| 5 | Лесничество | хх | хх – цифровое значение, не нуль |
| 6 | Номера кварталов | 60 символов | любые символы, не пусто |
| 7 | Привязка | 40 символов | любые символы |
| 8 | Азимут | ххх | xхх – цифровое значение |
| 9 | Расстояние | ххх | ххх - цифровое значение |
| 10 | Широта | хх/уу | 00 – хх – 90, 00 – уу 59 |
| 11 | Долгота | ххх/уу | 000 – ххх – 359, 00 – уу - 59 |
| 12 | Порода | х | 0 – х – 9 0 – нет древесного яруса 1 – сосна 2 – ель 3 – лиственница 4 – кедр 5 – береза 6 – осина 7 – твердолиственные породы 8 – кедровый стланник 9 – прочие |
| 13 | Причина пожара | х | 1 - х - 8 1 – на лесозаготовках 2 – от сельхоз палов 3 – от грозы 4 – от местного населения 5 – от сжигания лесных остатков 6 – от экспедиции 7 – по вине МПС 8 – от невыясненных причин |
| 14 | Дата обнаружения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм - 12 |
| 15 | Время обнаружения | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм - 59 |
| 16 | Площадь лесная | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 17 | Площадь верховым | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 18 | Площадь подземным | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 19 | Площадь нелесная | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 20 | Вид пожара | х | 1 – х – 5 1 – низовой слабый 2 – низовой средний 3 – низовой сильный 4 – верховой 5 - подземный |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Состояние пожара | х | 1 – х – 7 1 – усиливается 2 – продолжается 3 – ослабевает 4 – не распространяется 5 – локализован 6 – возобновился 7 – ликвидирован |
| 22 | Совершено прыжков | хх | хх – цифровое значение |
| 23 | Совершено спусков | хх | хх – цифровое значение |
| 24 | Доставлено АПС | ххх | ххх – цифровое значение |
| 25 | Доставлено лесной охраны | ххх | ххх – цифровое значение |
| 26 | Доставлено населения | ххх | ххх – цифровое значение |
| 27 | Доставлено грузов | хх.х | хх.х – цифровое значение |
| 28 | Кто/количество рабочих | 35 символов | см. примечание |
| 29 | Требуется рабочих | 35 символов | см. примечание |
| 30 | Тип/колич. техники | 60 символов | см. примечание |
| 31 | Требуется техники | 60 символов | см. примечание |
| 32 | Как сообщено | х | 1 - х –3 1 – по радиостанции 2 – донесение 3 – другое |
| 33 | Дата сообщения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм – 12 |
| 34 | Время сообщения | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм – 59 |
| 35 | Тип воздушного судна | хx | 1 - xх – 99 |
| 36 | Код авиаподрядчика | хx | 1 - хx – 99 |
| 37 | Затраченное время | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм – 59 |
| 38 | Дополнит. сведения | 38 символов | любые символы |
| 39 | Дата заполнения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм – 12 |
| 40 | Номер документа | хххх | хххх - цифровое значение, не нуль |

Примечание:

Пример построения строки:

1=(12),1?(2)	- на пожаре работают 12 сотрудников лесной охраны, необходимо доставить   еще 2 сотрудника лесной охраны.

2-(1),6-(2),5+(10)	- с пожара вывезен 1 рабочий ПХС и 2 лесозаготовителя, но прибыло 10 человек местного населения.

Кодировка групп:	Характеризующие признаки:	05 – бензопилы;

1 – лесная охрана;	= - находятся на пожаре;	06 – мягкие емкости;

2 – рабочие ПХС;	+ - доставлено на пожар;	07 – водосливные

3 – ППК;	? – требуется на пожар;		 устройства;

4 – ДПК;	-  - вывезено с пожара.	08 – тракторные агрегаты;

5 – местное население;		09 – бульдозеры;

6 – лесозаготовители;	Кодировка техники:	10 – пожарные машины;

7 – прочие фондодержатели;	01 – пожарный поезд;	11 – прибор “Кромка”;

8 – осадки. 	02 – ручные орудия;	12 – взрывчатые вечества;

03 – огнетушители;	13 – химические вещества;

04 – мотопомпы;	14 – прочие.

# Приложение 4. Карточка “Действующий пожар”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата осмотра | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм - 12 |
| 2 | Время осмотра | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм - 59 |
| 3 | Принадлежность лесов | х | 1 - х - 9 |
| 4 | Порода | х | 0 – х – 9 0 – нет древесного яруса 1 – сосна 2 – ель 3 – лиственница 4 – кедр 5 – береза 6 – осина 7 – твердолиственные породы 8 – кедровый стланник 9 – прочие |
| 5 | Номер пожара | ххх | ххх – цифровое значение, не нуль |
| 6 | Вид пожара | х | 1 – х – 5 1 – низовой слабый 2 – низовой средний 3 – низовой сильный 4 – верховой 5 – подземный |
| 7 | Состояние пожара | х | 1 – х – 7 1 – усиливается 2 – продолжается 3 – ослабевает 4 – не распространяется 5 – локализован 6 – возобновился 7 - ликвидирован |
| 8 | Номера кварталов | 60 символов | любые символы, не пусто |
| 9 | Совершено прыжков | хх | хх – цифровое значение |
| 10 | Совершено спусков | хх | хх – цифровое значение |
| 11 | Площадь лесная | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 12 | Площадь верховым | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 13 | Площадь подземным | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 14 | Площадь нелесная | хххххх.хх | хххххх.хх – цифровое значение |
| 15 | Доставлено АПС | ххх | ххх – цифровое значение |
| 16 | Доставлено лесной охраны | ххх | ххх – цифровое значение |
| 17 | Доставлено населения | ххх | ххх – цифровое значение |
| 18 | Доставлено грузов | хх.х | хх.х – цифровое значение |
| 19 | Кто/количество рабочих | 35 символов | см. примечание карточки 3. |
| 20 | Требуется рабочих | 35 символов | см. примечание карточки 3. |
| 21 | Тип/колич. техники | 60 символов | см. примечание карточки 3. |
| 22 | Требуется техники | 60 символов | см. примечание карточки 3. |
| 23 | Тип воздушного судна | xx | 1 - хx - 99 |
| 24 | Код авиаподрядчика | хx | 1 - хx - 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Затраченное время | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм - 59 |
| 26 | Дополнит. сведения | 60 символов | любые символы |
| 27 | Дата заполнения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм - 12 |
| 28 | Номер документа | Хххх | хххх - цифровое значение, не нуль |

# Приложение 5. Карточка “Дополнительная информация о пожаре”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принадлежность лесов | х | 1 - х - 9 |
| 2 | Номер пожара | ххх | ххх - цифровое значение, не нуль |
| 3 | Покров | х | 1 - х - 6 1 – зеленомошный 2 – лишайниковый 3 – вересковый 4 – травяной 5 – сфагнум 6 – прочие |
| 4 | Ветер, м/с | хх | хх – цифровое значение |
| 5 | Категория лесов | х | 1 - х - 3 1 – защитные 2 – эксплутационные 3 – резервные |
| 6 | Категория земель | х | 1 - х - 7 1 – естественные насаждения 2 – лесные культуры 3 – редины 4 – гари 5 – ветровал, бурелом 6 – вырубка 7 – болото |
| 7 | Расстояние до нас.пункта | ххх.х | ххх.х – цифровое значение |
| 8 | Расстояние до траспор. Путей | ххх.х | ххх.х – цифровое значение |
| 9 | Расстояние до выс. АПС | хх.х | хх.х – цифровое значение |
| 10 | Кем обнаружен | х | 1 - х - 8 1 – с вышки 2 – наземной 3 – авиацией, мехотрядом 4 – лесозаготовителями 5 – местным населением 6 – авиацией, с вышки 7 – авиацией, лесной охраной 8 – населением, авиацией |
| 11 | Тип радиостанции | х | 1 - х - 9 |
| 12 | Качество связи | х | 1 – х – 4 1 – неисправность 2 – плохая 3 – удовлетворительная 4 – хорошая |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Дата начала тушения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм – 12 |
| 14 | Время начала тушения | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм – 59 |
| 15 | 1Способ/средства туш. | х/уу | 1 - х - 7, 01 - уу – 15 1 – заливка водой 2 – захлестывание 3 – забрасывание землей 4 – минерализация полей 5 – отжиг 6 – искуственные ос. 7 – пожар не тушится 01 – пожарный поезд 02 – ручные орудия 03 – огнетушители 04 – мотопомпы 05 – бензопилы 06 – мягкие емкости 07 – водосливное устройство 08 – тракторный агрегат 09 – бульдозеры 10 – пожарные машины 11 – прибор КРОМКА 12 – взрывчатые вещества 13 – химические вещества 14 – прочие 15 – вездеходы |
| 16 | 2Способ/средства туш. | х/уу | - // - |
| 17 | 3Способ/средства туш. | х/уу | - // - |
| 18 | Стоимость работ лесной охраны | хххххх.ххх | хххххх.ххх – цифровое значение |
| 19 | Стоимость прямого ущерба | хххххх.ххх | хххххх.ххх – цифровое значение |
| 20 | Дата локализации | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм – 12 |
| 21 | Время локализации | чч/мм | 00 - чч - 23, 00 - мм – 59 |
| 22 | Дополнит. сведения | 60 символов | любые символы |
| 23 | Дата заполнения | дд/мм | 01 - дд - 31, 01 - мм – 12 |
| 24 | Номер документа | хххх | хххх – цифровое значение, не ноль |

# Приложение 6. Карточка “Табель”

| N | Название строки карточки | Вводимая позиция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Месяц | хх | 01 – х – 12 01 – январь 07 – июль 02 – февраль 08 – август 03 – март 09 – сентябрь 04 – апрель 10 – октябрь 05 – май 11 – ноябрь 06 – июнь 12 – декабрь |
| 2 | Табельный номер | хххххх | хххххх - цифровое значение, не нуль |
| 3 | Невыходы, дней | хх | хх – цифровое значение |
| 4 | Рабочих, дней | хх | хх – цифровое значение |
| 5 | Выходных, дней | хх | хх – цифровое значение |
| 6 | Праздничных, дней | хх | хх – цифровое значение |
| 7 | Больничных, дней | хх | хх – цифровое значение |
| 8 | Вид прыжка | х | 1 – х – 4 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный 3 – на точность 4 – испытательный |
| 9 | Количество | хх | хх – цифровое значение |
| 10 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 11 | Вид прыжка | х | 1 – х – 4 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный 3 – на точность 4 – испытательный |
| 12 | Количество | хх | хх – цифровое значение |
| 13 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 14 | Вид прыжка | х | 1 – х – 4 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный 3 – на точность 4 – испытательный |
| 15 | Количество | хх | хх – цифровое значение |
| 16 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 17 | Вид прыжка | х | 1 – х – 4 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный 3 – на точность 4 – испытательный |
| 18 | Количество | хх | хх – цифровое значение |
| 19 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 20 | Вид полета | хх | 01 – хх – 09 может быть и пустым 01 – МИ-8 3 гр. 06 – АН-26 5 гр. 02 – АН-2 3 гр. 07 – МИ-8 5 гр. 03 – АН-26 3 гр. 08 – АН-2 4 гр. 04 – МИ-8 4 гр. 09 – АН-26 4 гр. 05 – АН-2 5 гр. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Налет, часы | ххх | ххх – числовое значение |
| 22 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 23 | Вид полета | хх | 01 – хх – 09 может быть и пустым 01 – МИ-8 3 гр. 06 – АН-26 5 гр. 02 – АН-2 3 гр. 07 – МИ-8 5 гр. 03 – АН-26 3 гр. 08 – АН-2 4 гр. 04 – МИ-8 4 гр. 09 – АН-26 4 гр. 05 – АН-2 5 гр. |
| 24 | Налет, часы | ххх | ххх – числовое значение |
| 25 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 26 | Вид полета | хх | 01 – хх – 09 может быть и пустым 01 – МИ-8 3 гр. 06 – АН-26 5 гр. 02 – АН-2 3 гр. 07 – МИ-8 5 гр. 03 – АН-26 3 гр. 08 – АН-2 4 гр. 04 – МИ-8 4 гр. 09 – АН-26 4 гр. 05 – АН-2 5 гр. |
| 27 | Налет, часы | ххх | ххх – числовое значение |
| 28 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 29 | Вид полета | хх | 01 – хх – 09 может быть и пустым 01 – МИ-8 3 гр. 06 – АН-26 5 гр. 02 – АН-2 3 гр. 07 – МИ-8 5 гр. 03 – АН-26 3 гр. 08 – АН-2 4 гр. 04 – МИ-8 4 гр. 09 – АН-26 4 гр. 05 – АН-2 5 гр. |
| 30 | Налет, часы | ххх | ххх – числовое значение |
| 31 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 32 | Вид спуска | х | 1 – х – 2 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный |
| 33 | Количество | хх | хх – числовое значение |
| 34 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 35 | Вид спуска | х | 1 – х – 2 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный |
| 36 | Количество | хх | хх – числовое значение |
| 37 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 38 | Вид спуска | х | 1 – х – 2 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный |
| 39 | Количество | хх | хх – числовое значение |
| 40 | Комментарий | 30 символов | любые символы |
| 41 | Вид спуска | х | 1 – х – 2 может быть и пустым 1 – тренировочный 2 – производственный |
| 42 | Количество | хх | хх – числовое значение |
| 43 | Комментарий | 30 символов | любые символы |