1. Пропайка угловых паек между основной платой и платой дисплея.

При любом ремонте рекомендуется пропаять угловые пайки (см. фото). На всех аппаратах начиная с 13 года выпуска, между 3 и 4 справа контактом должна быть установлена перемычка.

2. Устранение самовозбуждения усилителя системы АРУ (все годы выпуска)

При этом на некоторых аппаратах ASQ не открывается на сильные сигналы, в других случаях возбуд присутствует, но никак не проявлен. В любом случае рекомендуется для предотвращения самовозбуждения удалить конденсатор, обведенный на фото красной линией.

3. Изменение частотных параметров фильтра ASQ (12-16 годы выпуска, определяется по серийному номеру после буквы Е, например, 0778Е1708001374 - год выпуска 17).

Резистор R163 82 ом, обведенный на фото красной линией (маркировка 820) заменить на резистор 1 кОм (маркировка 102). После этого выполнить п.4

4. Корректировка уровней открытия и закрытия ASQ (все годы выпуска).

Программой Optim778SetFactory_1.02 раскрыть сервис-меню (запустить программу, считать станцию, поставить отметку FACTORY и записать кнопкой WRITE), после чего войти в сервис-меню, удерживая кнопку A/F при включении, и там отрегулировать пороги ASQ (A0 и A1).

Предварительно рекомендуемые значения для резистора R163=1 кОм: A0 (открытие)=80, А1 (закрытие)=220. Большее значение соответствует более слабому сигналу. Для резистора R163=82 ом значения будут другие, рекомендуется заменить этот резистор, согласно п.3

5. Корректировка тока покоя выходного каскада (аппараты начиная с 16 года выпуска, где установлены подстроечники тока покоя).

Для увеличения надежности выходного каскада рекомендуется снизить ток покоя выходных транзисторов. Для этого нужно подключить станцию к источнику питания и измерителю мощности, и включить модуляцию FM. Нажать на передачу, и выставить подстроечным резистором W11 (на фото обведен красной линией) минимальную мощность.

После этого подстроечниками W3, W2 и W9 (подписаны на плате буквами H, M и L) выставить мощность передатчика на всех уровнях, начиная с высокого (50 ватт, 20 ватт и 4 ватта).