Optim778 настройка V1.0

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Напряжение ГУН ( VCO voltage)： C152　7P±2P

регулировка уровня ЭХО ： когда станция выключена, настройте  W7、W8, W7 чтобы было 13K，W8 чтобы было 20K

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

TX настройка

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Примечание: 1. Установка параметров прибора: фильтр <20Hz　HPF и 15KHz　LPF,  DE-предыскажение (?) выключен

2. Инструмент: HP8921A, MS8604, текущие 13,8

1. Instrument setup: filter＜20Hz　HPF and 15KHz　LPF,  DE－EMPHASIS is OFF

2. Instrument: HP8921A、MS8604、current 13.8V

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

FM режим ：

Регулировка частоты: нажмите A / F кнопку и включите станцию, войдите в тестовый режим, нажмите FUN кнопку, чтобы выбирать необходимый пункт настройки, поверните ручку канала проверить спецификацию.

Выберите канал F, когда TX поверните ручку канала чтобы настроить частоту  27.880M Hz±20Hz

Выберите канал  FU, когда TX, поверните ручку канала чтобы настроить частоту  27.67125M Hz±20Hz

Настройка большой мощности: в режиме FM, отрегулируйте L4, а затем  настройте W3, сделать мощность 38-55W, ток <10A. Примечание: Если мощности высоких частот не достаточно, то настройте L2.

Регулировка средней мощности: регулировка W2, сделать власть 15-22W, ток <6.5A

Регулировка маленькой мощности: настройте W9, сделайте мощность  8-12W, ток <4.5A

Макс FM модуляция : отрегулируйте W5, сделать модуляцию 2,2-2.7KHz (условие: 2K  30mV) контрольная точка:TP6

DCS: Короткое замыкание Микрофона MIC, нажмите PTT TX, настройтеW6, затем поверните ручку канала

CTCSS: Короткое замыкание  Микрофон MIC, нажмите PTT TX, поверните ручку канала

Frequency adjustment： Press A/F key and turn on radio, enter into testing mode, press FUN key to choose desired adjust item, turn channel knob to check spec.

Choose F channel, when TX, turn channel knob to adjust frequency at 27.880M Hz±20Hz

Choose FU channel, when TX, turn channel knob to adjust frequency at 27.67125M Hz±20Hz

Big power adjustment: In FM mode，adjust L4, then adjust W3, make the power 38-55W, current<10A. Note: If the power of high frequency not enough, then adjust L2.

Middle power adjustment: adjust W2, make the power 15-22W, current< 6.5A

Small power adjustment: adjust W9, make the power 8-12W, current<4.5A

FM max modulation：adjust W5,make the modulation 2.2-2.7KHz (condition: 2K  30mV) test point: TP6

DCS ： Microphone MIC short circuit, press PTT TX, adjust W6,then turn channel knob

CTCSS： Microphone MIC short circuit, press PTT TX, turn channel knob

RX настройка

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Примечание:  1. SP нагрузка 8R 5W сопротивление, фильтр <20Hz　HPF и 15KHz　LPF

2. Инструмент: HP8921A, ток 13.8V

Note: 1. SP load 8R 5W resistance, filter＜20Hz　HPF and 15KHz　LPF

2. Instrument: HP8921A、current13.8V

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

AM mode：

чувствительность 10dB: Выберите канал 7, SP самый большой, включите (поверните) Т4, Т5, Т7, Т6, чтобы сделать SP самым большим, требуемый канал  8、9  SP> 1.0V，SIND>8dB(условие: -113dBm  1K  30%)

10dB sensitivity： Choose 7channel, SP biggest, turn T4、T5、T7、T6 to make SP biggest, require channel 8、9  SP> 1.0V，SIND>8dB(condition: -113dBm  1K  30%)

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

FM mode：

Самый глубокий (?) SQ : в режиме FM, SQ является самым глубоким, отрегулируйте W4 чтобы открыть динамик при -27dBm, когда -40-15dBm откройте SQ ,когда-65dBm, закройте SQ (Условие: 1K, 1.2K)

ASQ регулировка : настройте A0, A1

SQ deepest： in FM mode, SQ is deepest, adjust W4 to make speaker open at -27dBm, when -40-15dbm, open SQ,when -65dBm, close SQ (condition:1K，1.2K)

ASQ adjustment： adjust A0, A1

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。