Руководство пользователя v1.40.2

Обзор

SDRuno - усовершенствованное программное обеспечение Определенная платформа Радиоприложения, которая оптимизирована для использования с диапазоном SDRplay Радио-ресиверов Обработки Спектра. Это означает, что определенные опции конкретной модели ресивера SDRplay RSP активированы автоматически в SDRuno.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	1

Оглавление

1 - Установка	6

2 - Панели SDRuno	11

2.1 Основной	11

2.1.1 Основные настройки панели	12

2.2 Управление RX (RX)	16

2.2.1 Настройки управления RX	17

2.3 Основной SP (SP1)	21

2.3.1 Основные настройки SP	22

2.4 Сканер	22

2.5 Управление EX	23

2.6 Устройство записи	23

2.7 Панель памяти	24

2.8 Aux SP (SP2)	25

2.8.1 Aux настройки SP	25

2.9 Информация о RDS	26

2.10 Плагины	27

3 - Начало работы	28

3.1 Экземпляр приложения	28

3.2 Сброс SDRuno	29

3.3 Устройства SDRplay RSP	30

3.4 Запуск потока RSP	32

3.5 Выбор устройства вывода	33

3.6 Установка частоты RX	33

3.7 Размер шага	34

3.8 Ввод частоты непосредственно	34

3.9 Рабочая область	35

3.10 Управление рабочими областями	35

3.11 Опция Minimize/Restore All	36

3.12 Временная блокировка LO	36

3.13 Калибровка частоты	37

3.14 Горячие клавиши	37

4 - Функции SDRuno	38

4.1 Строка состояния	38

4.2 Увеличение масштаба	38

4.3 VFO	39

4.4 Пропускная способность разрешения	39

4.5 Спектр “быстрый браузер ”\	40

4.6 SP2 фильтруют корректировки	40

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	2

4.6.1 Асимметричная корректировка	41

4.6.2 Настройка полосы пропускания	41

4.6.3 Подача CW (сдвиг CW)	42

4.7 Корректировка пропорции спектра и дисплеев водопада	42

4.8 Дисплей спектра Aux	43

4.9 VRX	43

4.9.1 Добавление и удаление VRX.	44

5 - Сканирование	45

5.1 Сканирование списка частот	46

5.2 Сканирование диапазона	47

5.3 Пользовательское сканирование диапазона	48

6 - Аудиовыход IQ	49

7 - Аудио ограничители	49

8 - ЕСЛИ AGC управляет	50

9 - PWR & SNR к CSV	51

10 - Автоматическое структурирование полосы	52

11 - Другие функции SDRuno и функции	53

11.1 Синхронный AM	53

11.2 Функция S-метра	54

11.3 Быстрая установка частоты метки и функция блокировки метки	55

11.4 RDS	56

12 - Сегменты памяти	57

12.1 Фундаментальные понятия	57

12.2 Формат файла сегмента памяти	58

12.3 Объекты GUI для управления сегментами памяти	58

12.4 Панель «памяти»	59

12.5 Поля данных оперативной памяти	60

12.6 Сетка данных	61

12.6.1 Настройка порядка столбцов	61

12.6.2 Механический монтаж ячеек	62

12.6.3 Вручную вставляя новую строку	62

12.6.4 Удаление строки	63

12.6.5 Перемещение строки	63

12.6.6 Копирование строки	63

12.6.7 Копирование отдельной ячейки	64

12.6.8 Усовершенствованные операции редактирования	64

12.6.9 Выбор и копирование нескольких ячеек	65

12.7 Операции файла банка	65

12.7.1 Изменение текущей Папки Банков	65

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	3

12.7.2 Открытие файла банка	65

12.7.3 Сохранение банка	66

12.7.4 Сохранение банка с собственным именем	66

12.7.5 Создание нового пустого банка	66

12.7.6 Поиск сегмента памяти	67

12.8 Вспоминание ячейки памяти	67

12.9 Хранение к ячейке памяти	68

12.10 Импорт из других форматов базы данных	68

12.11 Создание составного банка от нескольких исходных банков	69

12.12 Удаление банков	69

12.13 Фильтрация данных	69

12.14 Профили	70

13 - Запись IQ	71

13.1 Воспроизведение записи IQ	72

13.2 Быстрая запись	72

13.3 Используя несколько VRX, играя файлы IQ	73

13.4 Запланированное устройство записи IQ	73

14 - Используя пользовательские элементы управления	74

14.1 Ползунки	74

14.2 Наборы редактирования колеса	74

14.3 Проблема различия в Частоте дискретизации ввода-вывода	75

14.4 Установка, чтобы допускать внешнее усиление фронтэнда или потерю	75

15 - Внешний/преобразователи с понижением частоты смещение	76

15.1 Изменение смещения частоты преобразователя	76

15.2 Включение преобразователю смещено	76

15.3 Отключите любое активное смещение	76

15.4 Инвертированный режим спектра	77

16 - ЕСЛИ режим вывода	78

17 - CAT	79

17.1 Как SDRuno реализует CAT	80

17.2 VRX параметры CAT	86

17.3 Устройство COM	86

17.4 Скорость в бодах	86

17.5 Режим RX CTRL	86

17.6 Включите & соединитесь	86

17.7 Пример: соединение с Роскошным Любительским радио	86

18 - SDRuno как управляющее устройство – Omnirig	87

18.1 Установка Omnirig и установка	87

18.2 Как SDRuno обрабатывает Omnirig	87

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	4

| 18.3 |  | Состояние Monitoring Omnirig от экземпляра SDRuno № 0 | ..................................................................... 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.4 |  | Какие параметры синхронизируются?............................................................................................. | 88 |
| 18.5 |  | Omnirig связал опции VRX........................................................................................................... | 88 |
| 18.6 |  | Выбор БУРОВОЙ УСТАНОВКИ................................................................................................................................... | 88 |
| 18.7 СИНХРОНИЗИРУЙТЕ VRX-> БУРОВАЯ УСТАНОВКА............................................................................................................................. |  |  | 89 |
| 18.8 СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА-> VRX............................................................................................................................. |  |  | 89 |
| 18.9 |  | СИНХРОНИЗИРУЙТЕ центрируют ЧАСТОТУ (LO)............................................................................................................... | 89 |
| 18,10 СИНХРОНИЗИРУЮЩИХ режимов RX............................................................................................................................. |  |  | 89 |
| 18.11 Кнопка The RSYN........................................................................................................................... |  |  | 89 |
| 19 | - Tmate и Tmate 2 контроллера........................................................................................................... |  | 90 |
| 19.1 |  | Сервер Tmate............................................................................................................................. | 90 |
| 19.2 |  | Параметры сервера Tmate....................................................................................................................... | 90 |
| 19.3 |  | Включите сервер.................................................................................................................................. | 90 |
| 19.4 |  | Автоматический присваиваются...................................................................................................................................... | 91 |
| 19.5 |  | Tmate 2............................................................................................................................................ | 91 |
| 19.6 |  | Использование Tmate 2 фон VRX................................................................................................ | 92 |
| 19.7 |  | Средства управления Tmate................................................................................................................................ | 92 |
| 19.8 |  | Контроллер Tmate 2........................................................................................................................... | 93 |
| 20 | - Сокращения и акронимы............................................................................................................... |  | 96 |
| 21 | - Приложение 1 Использование RSPduo с SDRuno..................................................................................... |  | 98 |
| 22 | - Приложение 2 Использование режима HDR RSPDX............................................................................................. |  | 106 |
| 23 | - Поиск и устранение неисправностей.................................................................................................................................. |  | 107 |
| 24 | - Руководство по быстрому началу работы............................................................................................................................... |  | 108 |
| 25 | - Легальная информация................................................................................................................................ |  | 111 |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	5

Может быть необходимо временно отключить Ваше Антивирусное программное обеспечение, чтобы позволить установке устанавливать непрерывный. Не забудьте повторно включать свой Антивирус после установки.

1 - Установка

Загрузите установщик SDRuno с веб-сайта SDRplay (https://www.sdrplay.com/sdruno), который также соединен с от нашей страницы загрузок, показанной ниже.

Выполните загруженный файл установки, и Вы будете видеть это, нажимать кнопку Да, чтобы продолжиться.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	6

Пожалуйста, прочитайте и примите лицензионное соглашение.

Следующий экран отобразит важную информацию. Читайте и затем нажмите Далее.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	7

Следующие отображения на экране каталог установки. Проверьте, что Вы имеете достаточно дискового пространства и затем нажимаете Далее

Если предыдущая версия SDRuno уже существует, устанавливание новой версии может представить предыдущую неприменимую версию, даже если Вы устанавливаете новую версию в новом каталоге.

Следующий экран позволяет папке Start Menu быть измененной в случае необходимости.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	8

Следующий экран подтверждает, где программное обеспечение будет установлено на. Если корректный, нажмите Install.

Проверьте следующее окно на важную информацию об установке драйверов оборудования.

Это завершает установку. Нажимание Далее закроет установщик. Теперь соедините RSP (s) и ожидайте драйвера (драйверов) оборудования, чтобы установить прежде, чем запустить SDRuno.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	9

SDRuno текущие известные проблемы

- Проблема дрейфа SP2 CWAFC (Дисплей размера/частоты Увеличения масштаба/окна)

- ЕСЛИ режим вывода отключил щелчки мышью спектра SP1

Непосредственно не подключайте RSP к той же антенне как Ваш передатчик, или к антенне в близком поле передающей антенны, как это, вероятно, приведет к необратимому повреждению Вашего RSP. Просто отключение USB-кабеля от RSP не защищает его от возможного повреждения.

https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2017/10/171011PanadapterGuide.pdf

Техническая поддержка.

Чтобы оптимизировать запросы поддержки и лучшую подачу Вы, мы используем систему запроса в службу поддержки. Каждому запросу поддержки присваивают уникальный номер билета, который Вы можете использовать, чтобы отследить прогресс и ответы онлайн. Для Вашей ссылки мы обеспечиваем полные архивы и историю всех Ваших запросов поддержки. Действующий электронный адрес требуется, чтобы отправлять билет.

Дополнительные ресурсы.

Веб-сайт SDRplay. https://www.sdrplay.com

Онлайн-поддержка SDRplay. https://www.sdrplay.com/help

SDRplay каталог Приложения/Примечания онлайн. https://www.sdrplay.com/apps-catalogue/

Информация о версии SDRuno. https://www.sdrplay.com/docs/SDRplay_SDRuno_Release_Notes.pdf

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	10

2 - Панели SDRuno

2.1 Основной

Различные кнопки RSP появятся, в зависимости от которого RSP управляет этот экземпляр SDRuno (изображение выше использует RSPdx). Они видны в разделе 3.3

БАРСУЧЬЯ НОРА: - отображает панель настроек «MAIN». ПЛАГИНЫ: - отображает панель «PLUGINS».

MA: - включает минимизирование, & максимизируйте всю функцию отображенных панелей. 0: - указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

ВЫБЕРИТЕ: - отображает дополнительные функции SDRuno. СКАНЕР: - отображает панель «SCANNER». ПАНЕЛЬ REC: - отображает панель «RECORDING». SP1: - отображает панель «MAIN SP».

SP2: - отображает панель «AUX SP».

RX: - отображает панель «RX CONTROL».

ЕСЛИ РЕЖИМ: - переключаются между ЕСЛИ режимы (от Низкого ЕСЛИ к режиму Zero IF и наоборот). ADD VRX: - добавляет VRX.

DEL VRX: - удаляет последнюю добавленную VRX. БЛОКИРОВКА LO: - блокирует LO

ИГРА/ОСТАНОВКА: - запускается и Остановки поток SDRuno. ПАНОРАМИРОВАНИЕ MEM: - отображает панель «MEMORY». РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ: - отображает доступные рабочие области. СОХРАНИТЕ WS: - сохраняет текущую рабочую область.

УСИЛЕНИЕ РФ: - увеличения или уменьшения малошумящий предусилитель RSP.

IFAGC: ОТКЛЮЧЕННЫЙ - Если это сообщение появляется, ЕСЛИ AGC был выключен в основных Настройках Панели

USB: ОБЪЕМ: - если это сообщение появляется, режим USB BULK Transfer был выбран в основной ПЕРЕГРУЗКЕ Настроек Панели: - если это сообщение появляется, это - просто предупреждение указать, что усиление РФ/ЕСЛИ должно быть уменьшено.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	11

2.1.1 Основные настройки панели

ВХОД

Отключите & скройтесь, Управление Предвзятости-T - Отключает и скрывает функцию Предвзятости-T в панели Main.

Режим Передачи USB: - указывает режим передачи данных USB RSP. Изохронный режим должен использоваться, если вычислительная платформа не оказывает поддержку для изохронного режима, в этом случае режим Bulk должен использоваться. Изохронный режим гарантирует максимально возможную пропускную способность USB и минимальную задержку. Эти настройки могут быть изменены в любое время, но только вступят в силу в следующий раз, когда поток остановлен и затем запущен снова. Если объемный режим будет выбран, то USB:BULK будет отображен на панели Main.

Дисплей Входного уровня: - изменяет панель MAIN ползунок РФ от усиления до затухания. ЕСЛИ Режим: - устанавливает тюнер в режим Zero IF или режим Low IF.

Автоматическое смещение LO (режим ZIF): - включает АВТОМАТИЧЕСКОЕ смещение LO, когда RSP находится в режиме ZERO IF. VFO/LO смещают: - устанавливает разделительный диапазон между VFO и LO, когда автоматическое смещение LO идет.

ЕСЛИ AGC

Нападение: - время, потраченное, чтобы AGC достиг 95% целевого значения после в увеличении мощности сигнала. Затухание: - время, потраченное, чтобы AGC достиг 95% целевого значения после сокращения мощности сигнала. Задержка затухания: - сумма, которой уровень мощности должен упасть перед реле времени затухания, активирована.

Порог затухания: - время после уровней мощности уменьшило суммой ≥ к порогу затухания, прежде чем цикл AGC запустит процесс распада.

Тюнер, ЕСЛИ Заданное значение AGC: - устанавливает целевое питание уровня, в котором попытается стандартная программа AGC, корректируют питание во вход ADC. ЕСЛИ AGC: - включает автоматический ЕСЛИ AGC или ручное управление RSP. ЕСЛИ AGC включен по умолчанию. Если, ЕСЛИ AGC, выключают AFG: ОТКЛЮЧИТЕ будет отображен на панели Main.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	12

CAL

Внешнее Усиление Фронтэнда: - корректируется за любые потери или усиления или в коаксиальных кабелях или в предусилителях и т.д.

Кристаллическая Калибровка: - позволяет обрезать ссылочной кристаллической частоты, чтобы скорректировать ошибки в абсолютной частоте. Частота Плана LO: - устанавливает частоту LO, которая применена к преобразователю блока RSP.

СМЕЩЕНИЕ

OFFS1-S4: - включает или отключает выбранные введенные смещения.

КОНВ ЛО> Финансовый Режим: - выбирают эту опцию, если Ваша частота LO больше, чем Ваша входная частота.Ничего: - Отключает использование любого внешнего/вниз преобразование частоты, введенное в OFFS1 – OFFS4.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	13

TMATE

Включите Сервер: - запускает или останавливает коммуникационный сервер TMATE.

Автоматический Присвойтесь: - выбирают между двумя «присваивающимися» опциями для контроллера Tmate.

Tmate2: - проверенный выбирает контроллер TM2, снятие флажка выбирает контроллер TM1.

Tmate2 использует VRX backg: - применяет текущий цвет фона VRX к цвету жидкокристаллического дисплея TM2.

ORIG

Набор, ЕСЛИ выходная частота: - разрешает пользователю, настроенному внешний ЕСЛИ входная частота (Гц).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	14

MISC

Стандарт 1 S-метра региона IARU: - проверенный S9 =-73 dBm до 30 МГц и S9 =-93 dBm для частот выше 30 МГц. Обратное колесо мыши: - изменяет направление действий колеса мыши. Это глобально в SDRuno.

Выставочное время в UTC: - шоу в UTC по сравнению со стандартным временем в Строке состояния.

Много волновой режим файла VRX: - когда ему включают, multi-VRXs может получить доступ к тому же зарегистрированному файлу IQ.

Код шифрования файлов WAV: - устанавливает встроенный код шифрования, используемый в записях IQ SDRuno. 0000 не зашифрован. Включите вывод отладки: - включает вывод отладки к строке состояния.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	15

2.2 Управление RX (RX)

БАРСУЧЬЯ НОРА: - отображает панель настроек «RX CONTROL». RDSW: - отображает информационную панель «RDS».

EXW: - отображает панель «EX CONTOL».

RSYN1: - позволяет внешнему приложению OMNIRIG для управления буровой установкой использоваться для этого определенного VRX. MCTR: - включает память, настраивающуюся от MEM. Панель, которая будет использоваться для этого определенного VRX.

TCTR: - позволяет T-дублирующему-контроллеру использоваться для этого определенного VRX.

0-00: - 00 обозначает, какой VRX используется, продвижение 0 указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

RMS: - устанавливает режим S-Meter (Переключатели между RMS и Пиком) – Примечание: ВСЕГДА используйте режим RMS для точных измерений мощности сигнала.

AM: - амплитудная модуляция. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. SAM: - синхронный AM. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. FM: - частотная модуляция. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. CW: - незатухающая волна. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. DSB: - двойная боковая полоса. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. LSB: - более низкая боковая полоса. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. USB: - верхняя боковая полоса. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны.

ЦИФРОВОЙ: - отключает внутреннюю фильтрацию автофокуса. Используемый для декодирования приложений. Размеры фильтра пропускной способности Sub могут быть выбраны. IQ: - IQ произвел до 192 кГц к выбранному устройству Аудиовыхода.

ДИСПЛЕЙ FRQUENCY: - отображает текущую настроенную частоту, размер шага и уровень мощности сигнала в dBm. Щелчок правой кнопкой по дисплею позволит Вам изменять настраивающийся размер шага на режим.

VFO A: - выбирает VFO A.

VFO B: - выбирает VFO B.

A> B: - копии VFO частота к VFO B. B> A: - копии VFO B частота к VFO A. QMS: - быстрая память сохраняют.

QMR: - быстрый отзыв памяти. БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ: - отключает звук аудиовыхода.

SQLC: - включает подавление. Это корректируемое через зеленый ползунок. ОБЪЕМ: - корректирует вывод автофокуса через оранжевый ползунок.

NFM: - изменяет FM sub режим к Узкому FM. MFM: - изменяет FM sub режим к Среднему FM. WFM: - изменяет FM sub режим к Широкому FM.

SWFM: - изменяет FM sub режим к широкому FM Стерео.

CWPK: - включает фильтр ПИКА CW. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. ZAP: - выбирает самый сильный сигнал в AUX пропускная способность фильтра SP.

CWAFC: - автоматическая подстройка частоты CW.

НОМЕР: - включает шумоподавление. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NBW: - шумовой широкий подавитель. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NBN: - шумовой узкий подавитель. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. НБОФФ: - отключает шумовой подавитель.

AGC ПРОЧЬ: - поворачивает автоматическую регулировку усиления к прочь.

AGC MED: - устанавливает аудио автоматическую регулировку усиления в носитель. AGC FAST: - устанавливает аудио автоматическую регулировку усиления в быстро. МЕДЛЕННЫЙ AGC: - устанавливает аудио автоматическую регулировку усиления, чтобы замедлиться.

NCH1: - включает файловый сервер метки 1. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NCH2: - включает файловый сервер метки 2. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NCH3: - включает файловый сервер метки 3. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NCH4: - включает файловый сервер метки 4. Корректируемый через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX. NCHL: - блокирует режекторные фильтры.

ПОЛОСЫ: - позволяет выбор предопределенных обрамленных полос.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	16

2.2.1 Настройки управления RX

AGC

Быстро: - параметры по умолчанию для Быстрого аудио AGC.

Медиана: - параметры по умолчанию для Медицинского аудио AGC.

Медленный: - параметры по умолчанию для Медленного аудио AGC.

Внимание: - аудио время атаки AGC в миллисекундах.

Держите: - аудио время задержки AGC в миллисекундах.

Рэл: - аудио время выпуска AGC в миллисекундах.

Устройство вывода WME: - выбирает системы основное устройство воспроизведения (звуковая карта). Выходная маршрутизация: - выбирает канал, чтобы направить демодулируемое аудио.

Блокируйте вывод дробный Resampler: - включает или отключает буферы памяти, которые ослабляют различия в частоте дискретизации звука. Включите аудио ограничители: - включает или отключает демодулируемые аудио ограничители SDRuno.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	17

SAM/HP

PLL AGC: - корректирует автоматическую регулировку усиления схемы фазовой автоподстройки.

PLL T.C.: - Выбирает ответ шага схемы фазовой автоподстройки.

Отфильтруйте BW +/-Гц:: - корректирует фильтр полосы пропускания схемы фазовой автоподстройки.

Фильтр HP FC: - корректирует частоту фильтра высоких частот отключенное значение.

RDS

Режим RDS: - включает или отключает декодер RDS.

Регион ИМУЩЕСТВА: - выбирает декодируемый регион типа программы.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	18

CAT

Устройство COM: - выбирает доступный допустимый COM-порт, существующий в системе.

Скорость в бодах: - устанавливает выбранную скорость в бодах COM-портов.

Включите и Подключение: - включает или отключает выбранный COM-порт.

Режим RX CTRL: - синхронизирует текущий выбранный режим.

Состояние: - состояние соединения COM-порта дисплеев.

ORIG

Выбор БУРОВОЙ УСТАНОВКИ: - выбирает один из двух доступных предварительно сконфигурированных профилей буровой установки omnirig.

Синхронизирующий VRX-> БУРОВАЯ УСТАНОВКА: - синхронизирует текущую частоту VRX с приемопередатчиком.

Синхронизирующая БУРОВАЯ УСТАНОВКА-> VRX: - синхронизирует текущую частоту приемопередатчика с текущим VRX.

Синхронизирующая Центральная ЧАСТОТА (LO): - синхронизирует центральную частоту локального генератора.

Синхронизирующий режим RX: - синхронизирует текущий выбранный режим.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	19

MISC

Касания фильтра селективности: - определяет номер касаний, используемых в цифровой длине цепочки фильтрации.

S-метр содержит в режиме PK: - когда он включен, S-метр содержит пиковое значение, когда пиковый режим выбран, а не RMS. Цвет фона VRX: - выбирает предопределенную тему цвета SDRuno.

CAL

Автоматический CAL: - калибрует RSP против опорного сигнала, частота которого известна и точна.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	20

2.3 Основной SP (SP1)

БАРСУЧЬЯ НОРА: - отображает панель настроек «MAIN SP».

PWR & SNR к CSV: - включает запись измерение сигнала SNR и питания. Корректируемый через ОСНОВНУЮ БАРСУЧЬЮ НОРУ SP. кнопка.

БЛОКИРОВКА ШАГА: - шаг блокирует VFO текущего VRX.

0-00: - 00 обозначает, какой VRX используется, продвижение 0 указывает, какой экземпляр SDRuno используется. СТРОКА СОСТОЯНИЯ: - отображает определенные сообщения о состоянии SDRuno.

SP: - дисплеи только спектральный дисплей. WF: - дисплеи только дисплей водопада.

SP+WF: - отображает спектральный дисплей и дисплей водопада с делителем.

КОМБИНАЦИЯ: - отображает спектральный дисплей и дисплей водопада, объединенный без разделения. <: - УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА - Увеличения масштаба из спектрального и водопада настроили частоту.

>: - УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА - Увеличения масштаба в спектральное и водопад настроили частоту.

VFO: - центрирует настроенную частоту, когда он масштабируется в спектральный дисплей и дисплей водопада.

<: - Уменьшения RBW пропускная способность разрешения и размер FFT, показанный на спектральном дисплее и дисплее водопада.>: - Увеличения RBW пропускная способность разрешения и размер FFT, показанный на спектральном и дисплее водопада.

SQLC THR: - отображает подавление горизонтальный визуальный маркер на дисплее SP1. Использует значение dBm, вычисленное в ширине полосы звуковых частот i: - переключает дисплей Промежутка, FFT, RBW и отмечает в дисплее водопада.

->: - щелчок правой кнопкой выбирает предварительно установленные разрешения, что ОСНОВНОЙ SP может быть отображен.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	21

2.3.1 Основные настройки SP

Окно FFT: - выбирает алгоритм работы с окнами, который применен к дисплею FFT.

Палитра WF: - выбирает палитру предварительно установленного цвета, которая применена к спектральному дисплею и дисплею водопада. FFT В среднем: - составляет в среднем дисплей FFT по конкретному количеству разверток.

Метки времени: - X чисел секунд до следующего раза маркер появляется.

Усиление водопада: & Контраст: - увеличения или уменьшения интенсивность цвета спектрального дисплея и дисплея водопада. Диапазон спектра: - увеличения или уменьшения диапазон спектра.

Основа спектра: - увеличения или уменьшения основа спектра.

Частота обновления: - увеличения или уменьшения скорость спектрального дисплея и дисплея водопада. Tx100: - умножает интервал FFT на 100.

FFT прочь, когда был закрыт: - остановки обработка FFT, когда окно AUX SP закрывается. Заливка SP: - заполняет регион под спектральным трансом.

Выставочный S-метр: - включает или отключает отображение S-метра.

Шоу F набор: - включает или отключает отображение частота LO и VFO. WF В среднем: - включает среднее число водопада.

Версия WF: - инвертирует направление дисплея водопада.

FFT В среднем: - составляет в среднем дисплей FFT по конкретному количеству разверток. - Корректирует прозрачность (КОМБИНАЦИЯ должна быть выбрана). Покажите дворняг. OSD:-Шоу частота в текущей позиции курсоров мыши в спектральном дисплее.

Имя файла CSV: - устанавливает питание и измерительное имя файла SNR и каталог. Отмечает Интервал: - X чисел секунд до следующего раза маркер появляется.

Т Маркс: - отображает текущее время маркер в водопаде.

Усиление водопада: & Контраст: - увеличения или уменьшения интенсивность цвета спектрального дисплея и дисплея водопада.

2.4 Сканер

Конфигурация сканера: - открывают панель конфигурации сканера.

Добавьте Локаут: - обеспечивает 1 функцию локаута щелчка, сканируя. 0: - указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

Игра: - запускает сканер. Пауза: - приостанавливает сканер.

Усовершенствование: - сканирование резюме, когда был остановлен на Остановке сигнала: - останавливает сканер.

Диапазон: - выбирает сканирование частотного диапазона. Мадам: - выбирает сканирование сегмента памяти.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	22

2.5 Управление EX

(Нажатие кнопки EXW в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RX отображает ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EX),

0-00: - 00 обозначает, какой VRX используется, продвижение 0 указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

BW: - (корректировка колеса мыши): Установите пропускную способность режекторных фильтров 1-4. Используйте колесо мыши, чтобы скорректировать значение.

ЧАСТОТА: - (корректировка колеса мыши): Установите центральную частоту режекторных фильтров 1-4 в Гц. Используйте колесо мыши, чтобы скорректировать значение N1-N4: - соответствует каждому режекторному фильтру NCH1 - NCH4 (режекторные фильтры 1-4).

AM МЯГКИЙ ФИЛЬТР: - (кнопка): Нажатие на кнопку «SOFT», чтобы активировать режим AM мягкий фильтр.

FC: - (корректировка колеса мыши): Укажите предельную частоту AM мягкий фильтр. Используйте колесо мыши, чтобы скорректировать это значение. AGC: - (ползунок): Скорректируйте порог AGC, скользя налево и право.

NB: - (ползунок): Скорректируйте порог шумового подавителя, скользя налево и права. НОМЕР: - (ползунок): Скорректируйте порог шумоподавления, скользя налево и права.

CWPK: - (ползунок): Скорректируйте порог CWPK (функция, которая автоматически настраивается на пик CW), скользя налево и право.

FM СЧИТАЕТ: - (кнопка): Нажатие на кнопку «DEEM», чтобы активировать функцию de-акцента. Выберите 50 нас или 75 нас: (50 нас для неамериканских регионов и 75 нас для американских регионов).

AFC: - (кнопка): Нажатие на кнопку «AFC» включает автоматическую функцию перестройки частоты.

МОНО: - (кнопка): Нажатие на кнопочные переключатели «MONO» к моно режиму приема.

НОМЕР FMS: - (кнопка): Нажатие на кнопку «FMS-NR», чтобы активировать алгоритм Шумоподавления для FM-вещания.

НОМЕР FMS: - (ползунок): Скорректируйте НОМЕР FMS порога, скользя налево и права.

PDBPF: - (кнопка): Нажмите, чтобы включить Чистый Полосовой фильтр Данных. Это фильтрует МН тоны от демодулируемых передач FM.

LC & HC: - (корректировка колеса мыши): Вы можете скорректировать низкое сокращение значение частоты «LC» и высокое сокращение значение частоты «HC». Используйте колесо мыши, чтобы скорректировать значение.

2.6 Устройство записи

Конфигурация планировщика: - открывает панель конфигурации планировщика. 0: - указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

Игра: - воспроизводит записанный заранее поток IQ.

Пауза: - приостанавливает воспроизведение записанного заранее потока IQ. Цикл: - циклично выполняет воспроизведение записанного заранее потока IQ.

Остановка: - останавливает запись или воспроизведение записанного заранее потока IQ. Назад: - играет записанный заранее поток IQ с начала записи. Запись: - запускает запись потока IQ.

Дополнительные опции доступны, щелкая правой кнопкой по Вашему указателю в панели RECORDER.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	23

2.7 Панель памяти

(Нажатие кнопки MEM PAN в панели MAIN отображает панель памяти),

ХРАНИЛИЩЕ: - помещает настроенную частоту в текущий выбранный банк. 0: - указывает, какой экземпляр SDRuno используется.

Настройки Profile - Places SDRuno хранилища в пользователя создали файл Профиля, который можно вспомнить.

Двойной щелчок по s1b файлу в списке слева откроет выбранный банк и сделает его активным.

Дополнительные опции «банка» доступны, щелкая правой кнопкой по мыши в верхнем левом углу ПАНЕЛИ ПАМЯТИ.

Двойной щелчок по cfg файлу в списке слева откроет выбранную конфигурацию профиля и сделает это активным.

Дополнительные опции «профилей» доступны, щелкая правой кнопкой по мыши в нижнем левом углу ПАНЕЛИ ПАМЯТИ.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	24

2.8 Aux SP (SP2)

БАРСУЧЬЯ НОРА: - отображает панель настроек «AUX SP».

F: - Переключатели между фильтрованным и нефильтрованным дисплеем визуальной полосы пропускания. FMAF: - включает FM дисплей DirectBand.

0-00: - 00 обозначает, какой VRX используется, продвижение 0 указывает, какой экземпляр SDRuno используется. SP - Шоу только спектральный дисплей.

WF: - шоу только дисплей водопада.

SP+WF: - показывает спектральный дисплей и дисплей водопада с делителем. <УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА: - Увеличения масштаба из спектрального дисплея.

> УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА: - увеличения масштаба в спектральный дисплей.

I: - Переключает дисплей Промежутка, FFT, RBW и отмечает в спектральном дисплее.->: - изменяет размер панели «AUX SP».

2.8.1 Aux настройки SP

Окно FFT: - Окно FFT: - выбирает алгоритм работы с окнами, который применен к дисплею FFT. Палитра WF: - выбирает палитру предварительно установленного цвета, которая применена к спектральному дисплею и дисплею водопада. FFT В среднем: - стабилизирует спектральный дисплей.

Интервал Маркса: - X чисел секунд до следующего раза маркер появляется. Т Маркс: - отображает текущее время маркер в водопаде.

Усиление водопада: & Контраст: - увеличения или уменьшения интенсивность цвета спектрального дисплея и дисплея водопада. Диапазон спектра: - увеличения или уменьшения диапазон спектра.

Основа спектра: - увеличения или уменьшения основа спектра.

Частота обновления: - увеличения или уменьшения скорость спектрального дисплея и дисплея водопада. Tx100: - умножает интервал FFT на 100.

FFT прочь, когда был закрыт: - остановки обработка FFT, когда окно AUX SP закрывается. Заливка SP: - заполняет регион под спектральным трансом.

WF В среднем: - включает среднее число водопада.

Дворняги. OSD: - отображает частоту в положении курсоров мыши в спектральном дисплее. Версия WF: - инвертирует направление дисплея водопада.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	25

2.9 Информация о RDS

(Нажатие кнопки RDSW в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RX отображает панель информации о RDS),

Синхронизация допускает ошибку: - ошибки синхронизации дисплеев

CRC допускает ошибку: - ошибки контроля циклическим избыточным кодом дисплеев

BER: - коэффициент блочных ошибок дисплеев.

PI: - идентификационный код программы дисплеев.

PS: - имя сервиса программы дисплеев.

ИМУЩЕСТВО: - программа дисплеев вводят код

RT: - текст радио дисплеев.

Автофокус: - частоты альтернативы дисплеев при наличии от передающей станции.

СБРОС: - Повторно инициализирует декодер RDS.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	26

2.10 Плагины

Разгрузите Все Плагины: - завершения все загруженные плагины.

Плагины загрузки: - загрузки и запуски избранный плагин.

Представленный в Версии 1.4, Сменная Система SDRuno допускает разработку внешних приложений, которые взаимодействуют с SDRuno. Таким образом, позволяя разработке новых возможностей, которые будут выполнены сообществом за пределами цикла разработки SDRuno.

Сменная Панель управления отображает и плагины, которые поставлены с SDRuno и плагинами, которые найдены в определяемом пользователем месте.

Сторонние плагины могут быть загружены и помещены в папку плагинов по Вашему выбору. Затем щелкните правой кнопкой по Сменному фону Панели управления, и окно выбора папки появится. Папка, в которую Вы поместили плагины, может быть выбрана, и сменный список обновит и отобразит их.

Любое количество плагинов может быть выбрано и загружено в любое время, используя кнопку плагина загрузки. Каждый плагин может затем быть разгружен, закрыв его окно, или разгружение всей кнопки плагинов может быть нажато, чтобы удалить все плагины из памяти.

Когда рабочая область сохранена в SDRuno, все открытые плагины могут сохранить свое текущее местоположение так, чтобы они стали частью расположения рабочей области.

Для те, которые интересуются разработкой плагинов, пожалуйста, посмотрите наш репозиторий GitHub с информацией, документацией и примером кода здесь: https://github.com/SDRplay/plugins

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	27

3 - Начало работы

3.1 Экземпляр приложения

Начиная с V1.4, SDRuno больше не требует, чтобы подарок RSP запустился. Каждый экземпляр SDRuno может или быть запущен, используя RSP или записанный заранее IQ файл WAV. Если будет больше чем один доступный подарок RSP, то всплывающее окно будет казаться позволяющим Вам, чтобы выбрать который RSP использовать. Если экземпляр SDRuno был запущен с RSP, IQ, файл WAV может быть выбран как вход из меню Main Panel OPT. Если никакие доступные RSPs не будут присутствовать, то окно будет казаться спрашивающим, если Вы захотите запустить SDRuno с IQ файл WAV.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	28

3.2 Сброс SDRuno

Сброс SDRuno назад к состоянию по умолчанию сделан в панели Main, нажмите кнопку OPT и выбор Сброса к Настройкам по умолчанию. Сброс SDRuno не может быть отменен. Все настройки будут очищены, и все экземпляры SDRuno будут закрыты. Все рабочие области будут также удалены, делая это.

Если SDRuno не может быть запущенным, Вы можете выполнить сброс, перейдя к папке установки SDRuno и дважды щелкнув по пакетному файлу под названием «RemoveIni»

SDRuno хранит свои настройки в %appdata %\SDRplay\SDRuno.ini после того, как SDRuno был закрыт. Обратите внимание на то, что настройки RSP (кроме RSP1) сохранены порядковым номером.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	29

3.3 Устройства SDRplay RSP

RSP’s у всех есть определенные функции. Эти функции могут быть выбраны через панель MAIN. Дальнейшие средства управления для определенных моделей доступны при нажатии на БАРСУЧЬЕЙ НОРЕ. кнопка в панели MAIN.

Начиная с V1.4, SDRuno больше не требует, чтобы подарок RSP запустился. Каждый экземпляр SDRuno может или быть запущен, используя RSP или записанный заранее IQ файл WAV. Если будет больше чем один доступный подарок RSP, то всплывающее окно будет казаться позволяющим Вам, чтобы выбрать который RSP использовать. Если экземпляр SDRuno был запущен с RSP, IQ, файл WAV может быть выбран как вход из меню Main Panel OPT. Если никакие доступные RSPs не будут присутствовать, то окно будет казаться спрашивающим, если Вы захотите запустить SDRuno с IQ файл WAV..

Никакое Устройство или воспроизведение файла IQ

RSP1

RSP2/RSP2pro

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	30

RSP1A

RSPduo-единственный режим тюнера

Режим RSPduo-Master/Slave

RSPdx

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	31

3.4 Запуск потока RSP

Запуск RSP в SDRuno, нажимая зеленую кнопку воспроизведения, показанную в панели MAIN. Кнопка воспроизведения станет красной и повторно маркированной, чтобы ОСТАНОВИТЬСЯ. Нажатие на Кнопку остановки остановит поток SDRuno. Нажатие на верхнее правое X завершений приложение SDRuno. SDRuno может также автоматически запустить поток, выбрав, “Включил Автоматический запуск” в рамках настроек OPT панели MAIN.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	32

3.5 Выбор устройства вывода

У каждого VRX может быть свое устройство вывода WME. Больше VRX может совместно использовать то же устройство WME. Устройство вывода может быть выбрано в Управлении RX-> Настройки-> Вкладка. Если никакое устройство не будет выбрано (значение по умолчанию), то VRX будет использовать системное значение по умолчанию (звуковой картопостроитель). У SDRuno должно быть устройство вывода. Для получения дополнительной информации на Виртуальных Ресиверах (VRXs), пожалуйста, относитесь, чтобы разделить 4.12

3.6 Установка частоты RX

У Вас есть разнообразный выбор для ввода значения частоты:

- Нажатие на одну из кнопок выбора диапазона (под S-метром в Панели управления RX).

- Перемещение курсора к определенной цифре в дисплее частоты (в Панели управления RX или в SP1, если набор включен), и крутить колесо мыши.

- Используя текущий настраивающий шаг, крутящий колесо мыши (то, когда курсор вне любого управления и одной из панели VRX, выбрано).

- Ввод частоты непосредственно с мышью и/или клавиатурой.

- Нажатие на панель Main Spectrum (спектр или водопад); фактическая выбранная частота является ближайшей несколько из текущего настраивающего шага.

- Использование функций Memory Banks.

- Используя контроллер выделенного оборудования (Tmate – Tmate 2).

- Используя управление CAT и/или Omnirig.

SDRuno отображает Гц частоты.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	33

3.7 Размер шага

Если Вы хотите изменить размер шага. Выберите режим. Щелкните правой кнопкой по считыванию частоты. Выберите новый размер шага.

3.8 Ввод частоты непосредственно

Если Вы хотите использовать клавиатуру, одна из панелей VRX должна быть выбрана. Чтобы ввести частоту непосредственно с клавиатурой и/или мышью:

- Нажмите КЛАВИШУ «ПРОБЕЛ» или нажмите на набор Управляющей частоты RX; это запустит входную последовательность. Дисплей Управляющей частоты Rx отобразится 0, и белая кайма вокруг дисплея частоты поменяет цвет на желтый. Чтобы прервать входную последовательность, нажмите клавишу ESC или нажмите на кнопку Clear в Панели управления RX.

- Примечание: SDRuno останется в режиме записи частоты ДО Вас или нажать ENTER на клавиатуре или нажать синюю Кнопку «ввести значение» на клавиатуре панели управления RX.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	34

- Частота введена в kHz использование числовых ключей и/или нажатие на кнопки выбора диапазона. Если Вы хотите ввести значения Герц, используйте десятичный разделитель своей системы. Например, если Вы хотите ввести тип на 1 455 202 Гц в 1 455,202 (или 1455,202 в зависимости от системы).Примечание: Вы можете использовать любой десятичный разделитель, которого Вы желаете; программа заменит его автоматически (в случае необходимости) корректным.

- Чтобы ввести частоту в МГц или используйте кнопку MHz, показанную в клавиатуре Управления RX или типе m на клавиатуре. Например, если Вы хотите ввести тип на 146,520 МГц в 146,52 & нажать кнопку MHz или тип 146.52m

3.9 Рабочая область

После того как Вы запустили SDRuno, Вы предопределите рабочую область на основе используемого разрешения монитора. Вы можете все еще настроить и создать пользовательскую рабочую область.

| Значение по умолчанию | Значение по умолчанию | Рабочая область по умолчанию | Рабочая область по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая область | Рабочая область | 1366x768 | 1920x1080 |
| 1024x768 | 1280x1024 |  |  |

В SDRuno рабочая область содержит размер и информацию о положении для всех открытых панелей. Рабочая область может быть переименована. В первый раз, когда Вы выполняете SDRuno, Вам вспомнят рабочую область № 0; его имя по умолчанию - “Рабочая область По умолчанию”. Последнюю сохраненную рабочую область в каждом экземпляре хранят в выходе программы и вспоминают при следующем стартапе. После того как Вы удовлетворены своим макетом панели, Вы можете сохранить рабочую область.

3.10 Управление рабочими областями

Чтобы управлять рабочими областями, есть следующие опции:

Сохраните текущий набор панелей к позиции памяти рабочего места.

- Нажмите на значок SAVE WS, диалоговое окно выбора рабочей области откроется

- Нажмите на местоположение Рабочей области, которое Вы хотите использовать.

- Рабочая область сохранила сообщение, появится, нажмет «OK».

- У рабочей области, которую Вы просто сохранили, будет то же имя как рабочая область, которая была активна, когда Вы настраиваете новые размещения панели. Чтобы переименовать Ваш новый щелчок правой кнопкой рабочей области по рабочей области маркируют имя и тип на новое имя. Нажмите возврат.

Вспомните рабочую область (делающий это текущая рабочая область): щелкните левой кнопкой по имени рабочей области, чтобы открыть список рабочей области и Щелкнуть левой кнопкой по рабочей области, которую Вы хотите вспомнить.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	35

Переименуйте текущую рабочую область: щелкните правой кнопкой по этикетке рабочей области в панели Main, введите новое имя, затем нажимают Enter, чтобы подтвердить или ESC, чтобы прерваться.

SDRuno позволяет Вам возвращаться рабочая область 0 назад к предопределенной рабочей области в любое время при выборе Default в основном выпадающем меню опции панели.

3.11 Опция Minimize/Restore All

Поскольку GUI SDRuno сделан из многих независимых панелей, опция минимизировать или восстановить все панели экземпляра с единственным действием может быть очень удобной когда-то. “Минимизировать-восстановлением вся” опция управляет маленькая кнопка «MA», расположенная в верхнем левом углу панели Main. Когда она включена, минимизировав или восстановив Управление RX, или Панель управления EX RX приведет к уменьшению или восстановлению всех открытых панелей в относительном экземпляре SDRuno.

3.12 Временная блокировка LO

Изменяя аппаратные средства LO имеет эффект изменения настраивающейся частоты всего активного VRX. Это происходит, когда Вы изменяете настраивающуюся частоту № 0 VRX (основной RX). Если Вы хотите изменить частоту № 0 VRX, не изменяя аппаратные средства LO, Вы можете использовать кнопку LO LOCK в панели Main. Но если Вам нужна только временная блокировка, просто нажимают клавишу SHIFT, настраиваясь.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	36

3.13 Калибровка частоты

В SDRuno аппаратная калибровка частоты может быть сделана вручную в панели Main-> Настройки-> Кэл или автоматически в Панели управления VRX-> Настройки-> Кэл. Для ручной калибровки Вы можете ввести значение в Частях На Миллион; то значение будет положительно, если аппаратный осциллятор будет ниже, чем его номинальная частота или отрицательным иначе. Вы можете выполнить вычисление значения компенсации на любой частоте, но лучшая точность достигнута, используя верхний диапазон настройки аппаратных средств. Вам нужен опорный сигнал, частота которого известна и точна (например, в HF, мог быть WWV на 15 000 кГц). Для автоматической калибровки следуйте инструкциям в панели управления VRX-> Настройки-> вкладка Кэла.

3.14 Горячие клавиши

Панель управления RX

↑	Шаг изменения частоты.

↓	Вниз шаг изменения частоты.

CTRL-S	Сохраните частоту к сегменту памяти.

Клавиша «Пробел»	Редактирование начальной частоты.

ESC	Аварийные прекращения работы прямая частота введены.

A	AM.

C	CW.

D	DSB.

E	ЦИФРОВОЙ.

F	FM.

L	LSB.

M	Средняя полоса FM.

N	Узкополосный FM.

O	Широкополосный FM стерео.

S	SAM.

T	Переключите RX <-> TX.

U	USB.

W	Широкополосный FM.

Панель SP1

V	Центр на VFO.

+	Увеличение.

-	Уменьшение.

CTRL-L	Блокировка шага.

Основная панель

*	Запустите/Остановите Записывать.

B	Открытая/Близкая панель Memory.

K	Переключите БЛОКИРОВКУ LO.

P	Запустите/Остановите поток.

CTRL-W	Сохраните рабочую область.

Панель Memory

F2	Отредактируйте текущую ячейку.

CTRL-F	Покажите/скройте область файлов.

CTRL-S	Сохраните частоту к сегменту памяти.

B	Открытая панель Memory.

Ins	Вставляет новую строку.

Del	Удаляет текущую строку.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	37

4 - Функции SDRuno

Панель SP1 или «Main spectrum»: Показывает спектр сигналов от устройства ввода данных. Эта панель изменяемого размера, и ее настройки хранят и вспоминают вместе с относительным VRX. Кроме того, это может быть закрыто или минимизировано к панели задач.

Основной SP может быть свободно изменен, или предварительно установленная ширина разрешения может быть выбрана, щелкнув правой кнопкой по стрелке на правом нижнем углу Основного SP.

4.1 Строка состояния

Строка состояния отобразит сообщения SDRuno и текущее системное время (локальный или UTC). Чтобы отобразить время в UTC, перейдите к панели MAIN, нажмите SETT. значок и щелчок вкладка MISC, поместите регистрацию ШОУ ВРЕМЯ UTC.

  - Увеличение масштаба

- Увеличение масштаба> Увеличивающий и уменьшающий масштаб на ОСНОВНОМ SP сделано, нажав <> значки. У SDRuno есть 8 шагов увеличения масштаба, и будет автоматический центр на токовом сигнале, выбранном VFO.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	38

4.3 VFO

Увеличивая масштаб и из ОСНОВНОГО SP у Вас может быть центр VFO в ОСНОВНОМ SP, нажимая кнопку VFO.

4.4 Пропускная способность разрешения

RBW - деталь дисплея спектра. Очень прекрасная разрешающая способность по частоте может быть достигнута с меньшими значениями. Нет никакого оптимального значения. Выбор пропускной способности разрешения зависит от модуляции и сколько детали Вы хотите наблюдать. Понижение RBW будет иметь тенденцию увеличивать загрузку ЦП.

Бесшумный порог.

SQLC THR. Отображает желтую горизонтальную серию через ОСНОВНОЙ SP спектральный дисплей. Бесшумная кнопка в УПРАВЛЕНИИ RX должна быть включена. Бесшумная корректировка через ползунок SQLC в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RX.

Примечание: Бесшумный порог отображен как dBm, питание - питание, измеряемое измерителем мощности, показанным в основном SP (использующий пропускную способность демодуляции SP AUX)

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	39

4.5 Спектр “быстрый браузер”

Иногда в панели спектра Вам нужен высокий коэффициент масштабирования и в то же время, Вы должны также переместиться быстро в другую часть спектра. Поэтому у SDRuno есть “быстрый браузер” функция:

- Установите курсор в шкале частот.

- Нажмите клавишу SHIFT, желтое наложение появится на части масштаба: здесь размер и положение этого наложения указывают на в настоящее время показываемую часть спектра относительно общего количества (целая шкала частот).

- Перетащите вышеупомянутое наложение до телевикторин часть спектра, которой Вы желаете.

  - SP2 фильтруют корректировки

Вы можете вручную скорректировать пропускную способность фильтра SP2, щелкнув левой кнопкой с Вашей мышью по любой из красных панелей и перетащив их к желаемой частоте.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	40

4.6.1 Асимметричная корректировка

Помимо обычного перетаскивания краев фильтра селективности (красные курсоры) в панели SP2 есть другие полезные доступные функции. Обычно в AM, режим (DSB) и FM СЭМА, перетаскивая один край имеет эффект управления одновременно другим, чтобы создать симметричный фильтр (приблизительно 0). В SDRuno параметры высокой частоты и низкой частоты фильтра селективности могут отличаться. Если Вы хотите настроить асимметричный фильтр, перетаскивают один край, нажимая клавишу CTRL.

4.6.2 Настройка полосы пропускания

Установите свой курсор мыши, промежуточный красные маркеры фильтра. Щелкните правой кнопкой и держите свою мышь. SP AUX теперь отобразит фильтры Низкое Сокращение и Привет частоты Сокращения. В то время как все еще удержание правой кнопки мыши, переместите свою мышь, левую или правую в SP AUX, это будет иметь эффект перемещения обоих края фильтра (настройка полосы пропускания).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	41

4.6.3 Подача CW (сдвиг CW)

В режиме приема CW VRX использует смещение частоты, чтобы получить тон CW. Это смещение может быть установлено следующим образом:

- Удостоверьтесь, что Вы нажали Play! (так, чтобы панель спектра обновила).

- Выберите режим приема CW.

- Установите курсор в часть спектра панели (SP2) Aux Spectrum; зеленую вертикальную серию покажут в позиции курсора.

- Выберите свою новую подачу CW, перемещающую вышеупомянутую серию в соответствующую метку на шкале частот; положительное значение установит “ниже, чем поставщик услуг” смещение (USB-CW), в то время как отрицательная величина установит “выше, чем поставщик услуг” смещение (LSB-CW).

- Присвойте новое смещение Щелчком левой кнопкой, нажимая клавишу CTRL.

  - Корректировка пропорции спектра и дисплеев водопада

В панели SP1 и SP2 для режима отображения SP+WF Вы можете изменить пропорцию SP по сравнению с WF, щелкнув правой кнопкой по шкале частот и перетащив его вертикально к желаемой позиции.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	42

4.8 Дисплей спектра Aux.

SP2 или “Телевикторины” спектра Aux спектр во вниз преобразованной пропускной способности. Здесь Вы можете изменить фильтр селективности, метки места и т.д. Эта панель изменяемого размера, и ее настройки хранят и вспоминают вместе с относительным VRX. Кроме того, это может быть закрыто или минимизировано к панели задач.

4.9 VRX

VRX (Виртуальный Ресивер) является ресивером, реализованным в программном обеспечении. Каждый VRX берет сигнал от определенной частоты дискретизации, обрабатывает его и произведет демодулированный сигнал к устройству вывода, доступному по Вашему выбору.

SDRuno может создать и выполнить несколько VRX в том же экземпляре приложения. Когда Вы выполняете экземпляр SDRuno, единственный VRX всегда создается: это - «основной» VRX или № 0 VRX. У VRX № 0 есть некоторые особенности:

- не может быть отключен или удален

- это - единственный VRX, который может изменить LO RSP

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	43

4.9.1 Добавление и удаление VRX.

SDRuno должен быть остановлен, чтобы добавить или удалить VRX.

ADD VRX – Это позволяет Вам добавлять дополнительный VRX, это может только быть добавлено, если RSP остановлен. Дополнительный VRX должен быть в выбранной пропускной способности, которую Вы выбрали (SR МГц).

DEL VRX – Это позволяет Вам удалять последний VRX в списке. VRX может только быть удален, если RSP остановлен

Каждый VRX включает три панели по умолчанию: SP1, SP2 и Панели управления RX.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	44

5 - Сканирование

У сканирования SDRuno есть два режима. Это может или просканировать список частот, которые уже существуют в панели памяти, или это может выполнить ‘слепое сканирование’ региона спектра с определенным размером шага и или остановиться, когда это находит сигнал, и останьтесь на сигнале столько, сколько сигнал присутствует, или останьтесь на сигнале в течение определяемого пользователем промежутка времени. Это также может сохранить частоты, найденные через слепое сканирование к панели памяти, и позволить Вам вручную пропускать вперед, вручную приостанавливать сканирование или локаут частота, используя кнопку локаута. Когда частоты настроены на от панели памяти во время сканирования панели памяти, режима, подрежима и фильтруют поля пропускной способности, также используются.

Примечание: SDRuno выполняет американский закон и предотвращает сканирование частот сотовой связи

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДИАПАЗОНЫ – Дисплеи присвоенные и пользовательские диапазоны.

Выбор одного из восьми пользовательских предварительно установленных диапазонов (1-8) позволяет редактировать Названия следующих полей – Доступный для редактирования пользовательский предварительно установленный ввод текста

ЗАПУСТИТЕ ЧАСТОТУ – Стартовая Частота в Гц. ОСТАНОВИТЕ ЧАСТОТУ – Конечную Частоту в Гц, ЧАСТОТЕ ШАГА – размер Шага в Гц.

Кнопка «Save Preset» также хранит в настоящее время выбираемый режим демодуляции и пропускную способность фильтра.

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ – Время в секундах, чтобы держаться сигнал.

ПОРОГ – Сканер частоты использует измеритель мощности, чтобы определить, больше ли сигнал, чем указанное пороговое значение или нет. Измеритель мощности измеряет суммарную мощность в пропускной способности фильтра SP2. Важно понять, что минимальный уровень шума, измеряемый измерителем мощности, не является тем же как визуальным признаком минимального уровня шума, показанного на дисплее SP1. Это вызвано тем, что визуальный признак минимального уровня шума определен пропускной способностью разрешения (RBW) SP1 FFT, который обычно намного ниже, чем пропускная способность фильтра SP2. Чтобы установить Пороговое значение правильно, чтобы обеспечить точное сканирование, во-первых, устанавливает VFO в тихий регион (никакие сигналы) спектра, что Вы хотите просканировать и отметить уровень шума (в dBm), как обозначено измерителем мощности. Чтение измерителя мощности может быть найдено в дисплее SP1 и направо от дисплея Частоты в Панели управления Rx. Установите пороговое значение, которое приблизительно на 6-10 дБ больше, чем минимальный уровень шума, как обозначено измерителем мощности. Например, если измеритель мощности указывает на минимальный уровень шума-110 dBm, то установленный пороговое значение между-100 dBm и-104 dBm. Это должно свести к минимуму вероятность сканера частоты, ложно привязывающего регионы, где нет на самом деле никаких вещественных сигналов.

ПОРОГ ДИСПЛЕЯ - Дисплеи горизонтальный визуальный маркер на дисплее SP1.

СОХРАНИТЕ К ПАНЕЛИ ПАМЯТИ - Хранилища, найденные частотами в выбранный банк в панели памяти. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. ЦИКЛ – Продолжает сканирование, пока Кнопка остановки не нажата.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	45

5.1 Сканирование списка частот

1: Откройте панель памяти (Основная панель, MEM PAN)

2: Откройтесь предзаполненный файл сегмента памяти (щелкните правой кнопкой в панели памяти),

3: В загруженном сегменте памяти Вы будете видеть ячейку, маркированную S. Вы можете отметить каждую частоту в списке с Y или N (Да, или No) Это даст сканеру команду включать или обходить ту частоту на сканировании сегмента памяти.

4: Откройте панель Scanner. (Основная панель, СКАНЕР)

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	46

5: Нажмите кнопку MEM, сопровождаемую Зеленой кнопкой воспроизведения. Пожалуйста, отметьте, сканируя сегмент памяти, Вы можете приостановить или остановить сканирование через паузу и кнопки остановки в панели Scanner.

5.2 Сканирование диапазона

1: Откройте панель Scanner. (Основная панель, СКАНЕР)

2: Нажмите кнопку RANGE, сопровождаемую кнопкой SCANNER CONFIG. Выберите один из предварительно установленных диапазонов в рамках выпадающего меню.

3: Вы можете скорректировать следующие параметры, сканируя предварительно установленный диапазон. ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ, ПОРОГ, ОЖИДАЕТ НА СИГНАЛЕ, ПОРОГЕ ДИСПЛЕЯ, СОХРАНЯЕТ К ПАНЕЛИ MEM и ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЦИКЛУ.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	47

5.3 Пользовательское сканирование диапазона

1: Откройте панель Scanner. (Основная панель, СКАНЕР)

2: Нажмите кнопку RANGE, сопровождаемую кнопкой SCANNER CONFIG. Выберите один из пользовательских предварительно установленных диапазонов (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1-8) в рамках выпадающего меню. Отредактируйте пользовательское предварительно установленное имя. Режим демодуляции и sub режим должны быть установлены прежде, чем нажатие Save Preset button.

3: Введите запуск и диапазон конечной частоты в Гц. Вы можете также использовать m (МГц) или k (kHz) на клавиатуре, вводя частоту. Примените корректную частоту шага и скорректируйте порог и время ожидания по мере необходимости. Вы можете также скорректировать следующие параметры, сканируя пользовательский предварительно установленный диапазон. ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ, ПОРОГ, ОЖИДАЕТ НА СИГНАЛЕ, ПОРОГЕ ДИСПЛЕЯ, СОХРАНЯЕТ К ПАНЕЛИ MEM и ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЦИКЛУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте, используется ли структурирование полосы прежде, чем запустить сканер. Не структурируйте полосу если так, чтобы выполнить сканер, используя оптимальную частоту дискретизации. Единственное время Вы хотели бы оставить структурирование полосы, включило, то, если Вы сканируете в той полосе.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	48

6 - Аудиовыход IQ

Режим IQ OUT - специальный режим, посредством чего фильтрованный сигнал I/Q, выбранный VFO, передан по каналу непосредственно к аудиовыходу, обходящему функцию демодуляции. Эта функция может быть полезна для взаимодействия через интерфейс третьему лицу, декодирующему приложения, такие как Сборщик CW. I-канал передан по каналу к левому Аудиоканалу, и Q-канал передан Правильный Аудиоканал по каналу. Предварительно установленные частоты дискретизации до 192 кГц возможны через опцию подрежима пропускной способности WFM, и всего 10 кГц возможны через опцию подрежима пропускной способности NFM. Это не возможный установить нормы выработки I/Q, которые больше, чем вход ‘Финал SR’, как обозначено в правом верхнем углу Основной Панели. Наиболее эффективное использование IQ - когда оно используется в сочетании со сторонним Виртуальным Аудиокабелем, таким как VAC или Аудио МАГНИТОФОН VB, чтобы направить данные I/Q к сторонним приложениям декодера.

7 - Аудио ограничители

Аудиосистема SDRuno оптимизирована по лучшему качеству звука. Это реализует несколько фильтров и ограничителей в звуковой дорожке. Если измерения звуковой дорожки необходимы, фильтры и ограничители могут быть отключены, сняв флажок с этой опцией. Уход будет необходим, поскольку уровень звука теперь больше не ограничивается; однако, измерения могут теперь быть сделаны при аудиовыходе.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	49

8 - ЕСЛИ AGC управляет

SDRuno 1.3 видел введение обновленного API с улучшенным ЕСЛИ схема AGC. Это имеет больше конфигурации и позволяет Вам лучшему условию ЕСЛИ AGC к их среде сигнала. Дальнейшее совершенствование, чтобы лучше выровнять изменение усиления с корректной точкой в потоке IQ также помогло удалить возвращаемый эффект, который был замечен в предыдущих версиях

Мс нападения - Время, потраченное, чтобы AGC достиг 95% целевого значения после в увеличении мс Затухания мощности сигнала - Время, потраченное, чтобы AGC достиг 95% целевого значения после сокращения мс Задержки Затухания мощности сигнала - Сумма, которой уровень мощности должен упасть перед реле времени затухания, активировано

Порог затухания (дБ) - Время после уровней мощности уменьшило суммой ≥ к порогу затухания, прежде чем цикл AGC запустит процесс распада.

Тюнер, ЕСЛИ Заданное значение AGC (dBfs) - Наборы целевое питание уровня, в котором попытается стандартная программа AGC, корректирует питание на входе ADC. Большее значение расположит сигнал около вершины диапазона ADC. Нижнее значение уменьшит мощность сигнала и следовательно уровни во входе ADC.

Если, ЕСЛИ AGC - diabled, проверяя ЕСЛИ поле AGC затем ЕСЛИ AGC: Отключенный будет отображен на панели Main.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	50

9 - PWR & SNR к CSV

Питание и измерения соотношения сигнал-шум сигнала, выбранного текущим VFO, могут быть произведены к стандартному файлу CSV для внешней обработки, нажав на кнопку PWR & SNR TO CSV. Синхронизация каждого чтения сигнала, выбранного текущим VFO, может быть определена от Интервала Метки времени (в секундах). Местоположение записи может быть определено от поля имени файла CSV. Обе переменные могут быть заменены от кнопки настроек MAIN SP. Минимальное разрешение временного интервала составляет 1 секунду.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	51

10 - Автоматическое структурирование полосы

Нажимая одну из кнопок структурирования полосы в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RX, выбранная кнопка выбора диапазона осветит зеленое включение следующему: Блокировка LO, автоматическая корректировка частоты дискретизации и десятикратное уменьшение оценивают наряду с корректным режимом RX за выбранную полосу. Панель MAIN SP будет теперь

«структурируйте» полный частотный диапазон выбранной полосы.

Неструктурирование полосы сделано, просто нажав на кнопку структурирования полосы, которую Вы нажали. Свет структурирования неопытного работника выключится, и частота дискретизации будет восстановлена, 2 МГц и десятикратное уменьшение будут 1. Неструктурирование полосы также разблокировало LO.

Десятикратное уменьшение не доступно, когда полоса структурирована. Полосы шире, чем 10 МГц не могут быть структурированы, таким образом, в этом экземпляре, БЛОКИРОВКА LO расцеплена, и VFO установлен в центр полосы.

Левое или правое нажатие на кнопку «Bands» поднимет дополнительные предварительные установки сегмента полосы.

Ветчина ниже: 2200 м, 630 м, 160 м, 80 м, 60 м, 40 м, 30 м, 20 м, 17 м & 15 м. Верхняя ветчина: 12 м, 10 м, 6 м, 4 м, 2 м, 1.25 м, 70 см, 33 см, & 23 см. Широковещательная передача: 75 м, 60 м, 41 м, 31 м, 25 м, 22 м, 19 м, 16 м, LW & MW

HDR (ТОЛЬКО RSPdx): 2200 м, 630 м, 160 м, НИЗКО (до 500 кГц), ПОЛНЫХ (до 1,7 МГц), LFER (Экспериментальный LF), NDBL (NDB Ниже), NDBH (NDB Выше), LW & MW

Примечание: Режекторный фильтр MW включен для полос, структурированных между 2 и 30 МГц (Это - зависимый RSP).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	52

11 - Другие функции SDRuno и функции

11.1 Синхронный AM

SDRuno реализует высокоэффективный режим SAM (Synchronous AM). Когда Вы выбираете SAM, последний используемый подрежим также вспоминают (LSB, USB или DSB). После того как SAM занят, Вы можете переключиться на желаемый подрежим, нажав относительные кнопки:

- LSB: более низкая боковая полоса SAM

- USB: более высокая боковая полоса SAM

- DSB: двойная боковая полоса SAM

LSB и USB, подрежимы СЭМА совместно используют те же настройки фильтра селективности, в то время как у DSB есть свои собственные настройки. Некоторые общие настройки фильтра доступны как предварительная установка в Панели управления RX. Конечно, Вы можете установить фильтр вручную, как обозначено в 4,6.

Автоматическая компенсация объема выполнена, переключаясь от LSB или USB к DSB. Чтобы оставить режим SAM, Вы можете или нажать на кнопку SAM снова (это выберет последний используемый режим SSB), или выберите любой другой режим приема. В SDRuno у PLL СЭМА есть свой собственный AGC и фильтр селективности.

Есть много преимуществ в использовании этой конфигурации:

- Синхронизация AGC демодуляции может быть оптимизирована для слушания, в то время как намного более быстрый PLL AGC может справиться быстро, глубокое замирание

- Фильтр селективности PLL может быть сделан очень узким, чтобы позволить только требуемому поставщику услуг, проходящему; этим путем мало шума достигает PLL, и блокировка на сигнале с шумами очень улучшена

Ответ шага PLL может быть установлен в два различных режима:

- FAST: это - режим по умолчанию; в «быстром» режиме PLL может отследить модулированные несущие фазы, которые содержат встроенные потоки данных (например, Би-би-си на 198 кГц), избегая демодуляции тех шумных нежелательных сигналов. Время блокировки быстро, даже если Вы расстроены, но PLL также более чувствителен к шуму, учитывая более широкую пропускную способность цикла.

- МЕДЛЕННЫЙ: это - определенно выбор DX; время блокировки медленнее, и PLL намного более неуязвим для шума. Этот режим, объединенный с узким PLL установка фильтра BW, дает исключительную устойчивость блокировки на очень сигналах с шумами.

Область захвата ограничена с этой установкой: если это - проблема, первый избранный режим FAST затем переключаются, чтобы ЗАМЕДЛИТЬСЯ при необходимости.

Фильтр полосы пропускания перед PLL может быть скорректирован от +/-50 Гц к полной доступной пропускной способности. Обратите внимание на то, что эта установка также ограничивает диапазон, в котором PLL может достигнуть блокировки: например, если Вы используете 500

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	53

Установка Hz (значение по умолчанию) и Вы настраиваетесь вне +/-500 Гц от поставщика услуг, PLL никогда не будет блокировать, поскольку поставщик услуг отфильтрован.

Все параметры AGC PLL заданы для лучших результатов кроме времени выпуска. Этот параметр может быть оптимизирован для определенного условия приема; обычно значение по умолчанию работает хорошо.

Все настройки SAM доступны в Управлении RX-> Настройки-> Вкладка SAM/HP.

11.2 Функция S-метра

Когда он используется с любым RSP, S-метр точно калиброван. Чтобы измениться от функции S-метра до настройки FM и наоборот, просто нажмите на нее. По умолчанию регион IARU 1 настройка используется. В этом режиме, S9 =-73 dBm для частот до 30 МГц и S9 =-93 dBm для частот выше 30 МГц. Эти настройки могут быть изменены в основном Меню параметров Панели

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	54

11.3 Быстрая установка частоты метки и функция блокировки метки

Каждый VRX предлагает четыре режекторных фильтра, чтобы подавить нежелательные сигналы, помещенные перед аудио AGC. Каждый режекторный фильтр может быть включен/отключен соответствующей кнопкой в Панели управления RX. Пропускная способность режекторных фильтров & настройки частоты доступны в Панели управления EX RX. Для режекторных фильтров 1 & 2 частоты могут быть быстро установлены «на лету» следующим образом:

- Установите курсор в часть спектра панели (SP2) Aux Spectrum; нажмите и держите клавишу SHIFT: желтую вертикальную серию покажут в позиции курсора.

- Переместите вышеупомянутую серию рядом с сигналом, который Вы хотите подавить.

- Присвойте ту частоту, чтобы Отметить 1 Щелчком левой кнопкой или Меткой 2 Щелчком правой кнопкой.

- Выпустите клавишу SHIFT.

- Для каждой включенной метки частотность отмечена в спектре точечной вертикальной серией, голубой для Метки 1 и светло-розовая для Метки 2.

Кнопка NCHL в Панели управления RX включает/запрещает функцию блокировки метки. То, когда блокировка метки активна, частоты режекторных фильтров остаются фиксированными, когда VFO изменен, пока частота метки относительно VFO не за пределами SP2, отобразило пропускную способность.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	55

11.4 RDS

Данные RDS переданы в частях, названных “группы RDS”, и каждая группа состоит из четырех “блоков RDS”. Чтобы получить допустимые данные, декодер RDS должен достигнуть «синхронизации» сначала; это означает, что корректная последовательность блоков к «D» должна быть проверена встроенной системой коррекции ошибок. С очень плохими отношениями «сигнал-шум» (приблизительно ниже 11-12 дБ) это невозможно. В нормальной эксплуатации это обычно - не большое беспокойство, но для энтузиастов DX это, как главная цель - идентификация вещательной компании данными PI RDS. Данные PI встроены, по крайней мере, во всем «Блоке A» любых групп RDS, таким образом, это - одно из более избыточных переданных сведений. В RDS «режим DX» SDRuno пытается извлечь PI, делая попытку частичной синхронизации, затем относительные данные PI отображают красным. Уровень уверенности очень высок (> 99,5%).

Декодер RDS выходит из «режима DX», после того как полная синхронизация достигнута, и маркировка PI возвращается к своему нормальному состоянию. Чтобы повторно ввести режим DX, Вы должны сбросить декодер Кнопкой сброса в панели RDS Info. Для крайних сигналов режим DX может быть очень полезным инструментом.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	56

12 - Панель памяти

12.1 Фундаментальные понятия

В SDRuno каждый сегмент памяти состоит из многих «ячеек памяти». Каждая ячейка памяти состоит из многих полей данных о “канале приема” как частота, описание, режим RX и так далее. Физически банк сохранен как дисковый файл и загружен в памяти при необходимости.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	57

12.2 Формат файла сегмента памяти

SDRuno использует свое собственное расширение (s1b) для файлов сегмента памяти, но сам формат файла не собственный: это - общий текстовый файл CSV, формат, который может быть легко обработан многими программными инструментами. Предупреждение: чтение s1b файла в SDRuno с неверным форматом, вероятно, вызовет проблемы.

12.3 Объекты GUI для управления сегментами памяти

- “ MEM PAN” в основной Панели откроет панель памяти

- «MCTR» в Панели управления RX присвоит управление панели памяти к определенному VRX

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	58

12.4 Панель «памяти»

Есть только одна панель Memory на экземпляр SDRuno. Панель изменяемого размера, и ее параметры видимости сохранены в рабочей области. Чтобы показать панель Memory нажимают на кнопку MEM PAN на панели Main или нажимают клавишу B от любой панели программы.

Панель Memory функционально разделена в двух частях: левая часть, также названная областью файлов и правильной частью также, назвала сетку данных. Область файлов разделена на верхнюю половину и более низкую половину. Более низкая половина - то, где сохраненные профили перечислены (см. раздел 12.14). Верхняя половина дисплеев все файлы банка в текущей папке банков; Вы можете быстро открыть один из перечисленных банков, дважды щелкнув по его имени.

В нижней части списка маркировка показывает название в настоящее время загруженного банка. Область файлов может быть скрыта/показана с сочетанием клавиш CTRL+F, или из контекстного меню панели (мышь щелкают правой кнопкой); эта установка персистентная (сохраненный в ini файле).

Сетка данных - ключевое управление: здесь текущие данные банка показывают в ячейках, организованных в строках (ячейки памяти) и столбцы (поля данных).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	59

12.5 Поля данных оперативной памяти

В настоящее время каждая ячейка памяти включает 8 полей данных:

Частота

Это - самое важное поле, конечно; частота выражена в Герц до 10 цифр. Если оставлено незаполненный программа не изменит настраивающуюся частоту относительного VRX после вспоминания.

S (режим сканирования)

Его цель состоит в том, чтобы сообщить Сканеру Частоты, демодулировать ли или пропустить указанную частоту. Позволенные значения - Y, чтобы демодулировать частоту и N, чтобы пропустить его.

Режим

Это поле указывает на режим RX для той ячейки памяти. Позволенные значения: пробел, AM, СЭМ, FM, CW, DSB, LSB, USB и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Если оставлено незаполненный программа не изменит режим RX относительного VRX после вспоминания.

Описание

Это поле включает дополнительное алфавитно-цифровое описание ячейки памяти. Максимальная длина не определена; однако, редактор сетки для этого поля ограничивает вход максимумом 255 знаков.

UTC

Это поле может дополнительно включать описание того, когда относительный канал в эфире, функция, обычно включаемая во многие базы данных частоты. Формат - XXXX-YYYY, где XXXX время начала и YYYY время остановки (время UTC); например, 0000-2400 средств, что станция в эфире 24 часа в день.

SUBM

Используемый, если у выбранного режима есть sub режим (например, FM может быть или NFM, MFM, WFM или SWFM).

ФИЛЬТР

В то время, когда частота сохранена из SDRuno, выбранная пропускная способность фильтра также сохранена.

ПОРТ

Если многопортовый RSP использовался, когда частота была сохранена, это будет заполнено в здесь.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	60

12.6 Сетка данных

У сетки данных есть основная цель показать данные, но это также обеспечивает много путей к редактированию. В сетке Вы можете:

- Прокрутите данные банка с колесом мыши, полосами прокрутки или-клавишами-со-стрелкой-вниз.

- Настройте порядок столбцов.

- Вставьте (добавляют), удаляют, перемещаются и скопировать/вставить строки.

- Вручную отредактируйте отдельные ячейки.

- Отдельные ячейки вставки копии и выборы ячейки.

- Выполните сортировку строки (возрастающую/убывающую) одним щелчком.

- Поиск определенных данных (возрастающий поиск).

- Данные фильтра

Выбранные поля данных отображают желтым.

Текущая активная ячейка выделена с более ярким фоном.

Текущую активную строку показывает маркер маленькой стрелки, показанный в заголовке строки.

12.6.1 Настройка порядка столбцов

По умолчанию сетка показывает столбцы в том же порядке, как относительные поля данных сохранены в файле банка. Однако Вы могли бы хотеть изменить порядок дисплея столбцов. Чтобы переместить столбец в новое положение, перетащите относительный заголовок столбца к новой позиции (зеленая стрелка показывает Вас точка вставки), затем отпустите кнопку мыши. Порядок столбцов персистентный (он сохранен в ini файле).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	61

12.6.2 Механический монтаж ячеек

Чтобы запустить механический монтаж ячейки, у Вас есть две опции:

- Нажмите на относительную ячейку, затем нажимают F2.

- Дважды щелкните по ячейке.

Вышеупомянутая операция запускает определенного редактора для той ячейки:

- Редактор поля Frequency позволяет до 10 цифровых символов.

- Редактор поля Description позволяет до 255 алфавитно-цифровых символов.

- Режим, Подрежим, Фильтр, редакторы поля Port и S - вид комбинированного списка: после нажатия комбинированной кнопки Вам разрешают выбрать одно из значений в выпадающем списке.

- Редактор поля UTC позволяет до 9 алфавитно-цифровых символов.

Чтобы закрыть редактора, нажмите клавишу Enter (редакторы комбинированного списка закрываются автоматически после выбора). Если запись недопустима, ячейка показывает предыдущие данные.

12.6.3 Вручную вставляя новую строку

Новые строки всегда вставляются после текущей. Чтобы вручную вставить новую (пустую) строку нажимают клавишу «Ins».

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	62

12.6.4 Удаление строки

Чтобы удалить текущую строку, нажмите клавишу Del.

12.6.5 Перемещение строки

Чтобы переместить строку в новое местоположение, перетащите его заголовок к новому местоположению (зеленая стрелка показывает Вас точка вставки); наконец отпустите кнопку мыши.

12.6.6 Копирование строки

Если Вы не хотите перезаписывать предыдущую строку, сначала вставьте новую пустую строку, которая будет использоваться в качестве целевой.

- Выберите исходную строку, нажав ее заголовок.

- Скопируйте в буфер обмена ярлыком CTRL+C.

- Теперь нажмите заголовок строки целевой строки.

- Вставка от буфера обмена ярлыком CTRL+V.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	63

12.6.7 Копирование отдельной ячейки

- Нажмите на исходную ячейку; скопируйте в буфер обмена CTRL+C.

- Нажмите на конечную ячейку; вставка от буфера обмена CTRL+V.

12.6.8 Усовершенствованные операции редактирования

Вы можете отсортировать загруженный сегмент памяти, используя любое из полей данных как основной ключ сортировки. Чтобы выполнить сортировку по возрастанию, нажмите на заголовок столбца поля, которое Вы хотите использовать в качестве ключа. Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку убывания. Дальнейший щелчок отменяет сортировку. Индикатор стрелки обнаруживается в заголовке столбца, используемом для сортировки; это указывает вверх, чтобы указать на сортировку по возрастанию и вниз для убывающего вида. Отсортированный банк может быть сохранен в его состоянии в случае необходимости.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	64

12.6.9 Выбор и копирование нескольких ячеек

Возможно скопировать несколько ячеек за один раз; чтобы выполнить многоэлементный выбор нажимают на верхнюю левую ячейку и перетаскивают к правильной более низкой ячейке области выбора (выбранный текстовый поворот к желтому). Затем Вы можете скопировать и вставить весь выбор, используя ярлыки буфера обмена, уже замеченные (CTRL+C, CTRL+V).

12.7 Операции файла банка

12.7.1 Изменение текущей Папки Банков

Папка Банков по умолчанию - локальная системная папка Documents.

Чтобы изменить Папку Банков, всплывающее окно контекстное меню (щелкают правой кнопкой по области файлов или сетке) затем выбирают папку банков Select; перейдите к новой папке, затем нажимают «OK». Папка Банков персистентная (она сохранена в ini файле).

12.7.2 Открытие файла банка

Быстрый способ открыть файл банка, дважды щелкая по его имени в области файлов. Другая опция опцией банка контекстного меню Open.

Последний банк открылся, автоматически перезагружен при следующем стартапе программы.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	65

12.7.3 Сохранение банка

Чтобы сохранить уже именованный банк выбирают банк Save из контекстного меню. Если банк новый (без имени), Сохраните банк, запускает банк Сохранения как … операция вместо этого (см. ниже).

12.7.4 Сохранение банка с собственным именем

Это - обычное Сохранение как операция: выберите банк Save в качестве … из контекстного меню. Окно сохранения позволяет Вам назвать файл; если файл уже существует, окно предупреждения открывается.

12.7.5 Создание нового пустого банка

Чтобы создать новый, пустой банк выбирают New bank из контекстного меню.

Внимание: SDRuno не предложит Вам со всплывающим диалоговым выяснением, если Вы сохранили свои данные. Так, если Вы заставили модификации к текущему банку удостовериться, что сохранили его прежде, чем создать новый.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	66

12.7.6 Поиск сегмента памяти

Иногда Вам, возможно, придется искать крупный банк определенной встречаемости слова. Чтобы активировать поисковую функцию выбирают Find … из контекстного меню; появляется поисковый нижний колонтитул. Поисковый нижний колонтитул предоставляет Вам знакомые функции, чтобы выполнить возрастающий поиск; поскольку Вы вводите свой текст в поисковом окне редактирования, поисковый процесс совершенствовал. Используйте кнопки Next-Previous, чтобы перейти среди нескольких случаев того же слова. Если опция чехла Соответствия не проверена, поиск нечувствителен к регистру.

12.8 Вспоминание ячейки памяти

В этом контексте, вспоминая ячейку памяти означает присваивать ее параметры Частоты и Режима SDRuno VRX. Поскольку у экземпляра SDRuno может быть больше чем один VRX, который Вам нужен способ сказать панели Memory, которая является Вашим «целевым» VRX: это - цель кнопки MCTR на Панели управления RX. Кнопка MCTR «подключает» определенный VRX к панели Memory для некоторых операций. Логика взаимоисключения реализована: только один VRX может быть присвоен в установленный срок (в том же экземпляре приложения). После того как VRX «соединен», вспомнив, что ячейка памяти проста: просто нажмите на любую ячейку требуемой ячейки памяти (строка).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	67

12.9 Хранение к ячейке памяти

Храня к новой ячейке памяти, SDRuno сначала вставляет новую пустую строку после текущей, заполняя некоторые поля автоматически и наконец делая ту строку текущей при подготовке к следующей операции. Программа заполняет Частоту, Режим, поля Submode и Filter с данными из определенного VRX. Есть различные методы, чтобы выполнить вышеупомянутую операцию:

Хранение от VRX с активной кнопкой MCTR

- Нажмите на кнопку STORE на панели Memory.

- Альтернативный путь: используйте его сочетание клавиш CTRL+S (панель Memory должна быть выбрана).

Хранение от VRX, который был выбран независимо от состояния кнопки MCTR

- Используйте CTRL+S (одна из панелей VRX должна быть выбрана).

  - Импорт из других форматов базы данных

SDRuno может импортировать данные и из файлов базы данных EiBi (формат CSV) и из Персеуса файлы «Userlist» (*.txt). Чтобы импортировать из базы данных, выбрал Import из контекстного меню, затем выберите одну из опций импорта. Найдите исходный файл и нажмите Open. Процесс импорта занимает несколько секунд (в зависимости от длины базы данных и Вашей вычислительной мощности ПК).

Банк создал, затем может быть сохранен как регулярный файл банка SDRuno.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	68

12.11 Создание составного банка от нескольких исходных банков

Вы можете вставка копии от панели Memory приведенного примера SDRuno к другому экземпляру; эта возможность позволяет сложные операции редактирования как состав банка включая данные различных «исходных» банков без потребности специализированного инструмента. Вам только нужна другая панель Memory от второго экземпляра SDRuno. Просто примените всю операцию редактирования, уже замеченную, но на этот раз используя один экземпляр панели Memory в качестве источника и другого как место назначения.

12.12 Удаление банков

Перейдите к каталогу, присвоенному для сохранения банков SDRuno. Удалите банк, который больше не необходим.

12.13 Фильтрация данных

Фильтрация банка данных означает показывать только строкам ту фильтрацию соответствия критерии. В настоящее время Вы можете только отфильтровать частотой VRX. Чтобы включить эту опцию, выберите частоту Filter by VRX из контекстного меню. Сетка данных обновлена после каждого изменения частоты; начиная с фильтрации большого банка данных интенсивные действия ЦП, программа ожидает, пока это не обнаруживает, что настраивающая операция закончилась и затем выполняет фильтрацию. Если никакой VRX не присвоен панели Memory, никакая фильтрация не происходит. Фильтрация отключена, выбирая одну из следующих опций:

- Новый банк

- Импорт

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	69

12.14 Профили

Загрузите Выбранный Профиль – Загрузки выбранный профиль в панели файла профилей.

Профиль хранилища как – Сохраняет новый профиль.

Удалите Выбранный Профиль – Удаляет выбранный профиль.

Список Профиля обновления – Обновления список файлов в панели файла профилей.

Скройтесь оставленная панель – Скрывает раздел файла профиля от представления.

Настройки Profile - Places SDRuno хранилища в пользователя создали файл Профиля, который можно вспомнить.

Недавно созданные профили сохранены в каталоге данных SDRuno. Двойной щелчок по сохраненному профилю из списка файлов профиля напомнит сохраненные настройки профиля немедленно. Профиль - .cfg файл, который содержит радио-настройки для определенного RSP и комбинации VRX в SDRuno. Профиль - просто радио-конфигурация и не содержит макета панели или указывает информацию.

Профили не копия .ini файла и не должны запутываться как .ini файлы. Любой профиль можно вспомнить в SDRuno, пока тот же тип RSP и количество VRXs используются, которые использовались, когда профиль был сохранен.

Примечание: Используя несколько VRXs, когда Вы вспоминаете профиль, у Вас должно быть соответствующее количество VRXs, открытого для сохраненного в профиле. Рабочие области не сохранены как часть профиля.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	70

13 - Запись IQ

Панель The Recorder можно показать, нажав на кнопку «REC PANEL» в панели MAIN.

Выбор папки записи

Щелкните правой кнопкой в панели Recorder: это откроется дерево выбора папки. Значение по умолчанию должно использовать локальную системную папку Documents.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	71

13.1 Воспроизведение записи IQ

С соединенным RSP: Запуск SDRuno. Прежде, чем нажатие PLAY на панель MAIN. Нажмите на кнопку OPT в панели MAIN. Выберите Вход и выберите файл WAV. Воспроизведением управляют через панель RECORDER.

Примечание: SDRuno может работать без соединенного RSP: Запуск SDRuno. Нажмите «Yes» и найдите свою волну IQ, записывающую для воспроизведения.

13.2 Быстрая запись

SDRuno включает функцию, чтобы поместить экземпляр SDRuno в режим записи «на лету», не открывая панель Recorder. Когда Вы хотите начать записывать просто нажатие '*' на клавиатуре (относительный экземпляр SDRuno должен быть выбран).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	72

13.3 Используя несколько VRX, играя файлы IQ

SDRuno позволяет использование нескольких VRX, играя файлы IQ. Основная панель-> SETT.-> MISC-> МНОГО РЕЖИМ ФАЙЛА WAVE VRX. Эта опция включена по умолчанию; если Вы хотите использовать только снятие флажка VRX#0 опция. IQ продолжительность максимума файлов Wav и пользовательское кодирование

У Вас есть опция определить пользовательскую длину файла до 4 гигабайтов, который является пределом самого wav формата. На самом деле, в размере заголовка файла Wav сохранен как 32-битное целое число без знака, таким образом, storable максимальный размер 2^32 байты. Обратите внимание на то, что преимуществом хранения wav формата является совместимость: файлы SDRuno могут быть открыты с любыми инструментами та поддержка тот формат файла. Чтобы изменить размер файла по умолчанию движение (на 2 048 мегабайтов) на Основной->, SETT.-> MISC, дважды щелкают по “ФАЙЛУ WAV по МАКС. ЗАПИСИ ЛЕН” и вводят новый размер, затем нажимают Enter, чтобы подтвердить.

У Вас также есть опция, позволяющая пользовательский код шифрования зарегистрированного файла IQ. Этот код использоваться, чтобы защитить файл IQ. Это предотвратит воспроизведение без надлежащего введенного кода шифрования. Значение по умолчанию - 0000 и позволяет воспроизведение без ограничения.

13.4 Запланированное устройство записи IQ

Необслуживаемая запись IQ может быть настроена через кнопку Scheduler Config в панели RECODER. Поток запустится/зайдется планировщик, если он не будет уже работать.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	73

14 - Используя пользовательские элементы управления

SDRuno реализует некоторые пользовательские элементы управления, конкретно созданные для него.

14.1 Ползунки

Ползунки используются для некоторых параметров такой уровень звука, подавляют уровень и т.д.

У Вас есть несколько опций изменить значение ползунка:

- Поскольку быстрые, большие изменения просто нажимают в новом положении ползунка

- Для непрерывного перетаскивания изменений.

- Поскольку прекрасное, точное управление поместило курсор в ползунке и крутит колесо мыши

  - Наборы редактирования колеса

Эти средства управления легко распознаваемые как своя фоновая очередь к фиолетовому, поскольку Вы устанавливаете курсор выше их; некоторые примеры - режекторные фильтры BW и Многократные средства управления в панели «RX EX Control»

. Чтобы изменить ценность одних из этих средств управления, Вы должны установить курсор в нем, затем у Вас есть несколько опций (вот пример для управления Частотой метки – фактические шаги зависят от определенной функции):

- Крутить колесо мыши изменит значение в +/-шаги на 1 Гц

- Крутить колесо мыши, нажимая клавишу SHIFT изменит значение в +/-шаги на 10 Гц

- Крутить колесо мыши, нажимая клавишу CTRL изменит значение в +/-шаги на 0,1 Гц

- Щелчок правой кнопкой изменит значение в + шаги на 100 Гц

- Щелчок левой кнопкой изменит значение в - шаги на 100 Гц

- Щелчок правой кнопкой, нажимая клавишу SHIFT изменит значение в + шаги на 1 000 Гц

- Щелчок левой кнопкой, нажимая клавишу SHIFT изменит значение в - шаги на 1 000 Гц

- Щелчок правой кнопкой, нажимая клавишу CTRL ничего не изменит (не используемый в этом случае)

- Щелчок левой кнопкой, нажимая клавишу CTRL ничего не изменит (не используемый в этом случае)

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	74

14.3 Проблема различия в Частоте дискретизации ввода-вывода

Используя другой физический ввод и вывод устройства означают, что нет никакой синхронизации между частотами дискретизации ввода-вывода; кроме того, маленькое отклонение (в порядке меньше из десять к некоторым сотням PPM) от теоретических уровней существует. Программы SDR (включая SDRuno) используют буферы памяти в качестве «увлажнителей», которые поглощают те различия; однако, рано или поздно буферы будут все заполнены (переполняются) или весь пустой (потеря значимости), в зависимости от знака объединенных входных и выходных отклонений. С типичными аппаратными средствами это может произойти после нескольких часов непрерывной обработки. В той точке программа восстановит корректную буферизацию, повреждение некоторых данных и создание небольшого «разрыва» в потоке вывода. Конечно, есть способ предотвратить это, реализовывая сложную сервосистему замкнутого цикла, которая контролирует буферизацию и управляет выводом дробный resampler. SDRuno может сделать это, и он работает очень хорошо, гарантируя, что никакие данные не потеряны никогда. Однако, когда вышеупомянутой системе включают, маленькая частотная модуляция выходного сигнала происходит (в порядке части Гц, когда сервомотор успокоился). В некоторых чувствительных приложениях (APT & другое критическое постдекодирование сигнала), эта маленькая модуляция может когда-то вызвать проблемы; в SDRuno есть опция отключить вывод resampler: Управление RX-> SETT.->-> Вывод Блокировки Дробный Resampler. По умолчанию вывод дробный resampler отключен.

14.4 Установка, чтобы допускать внешнее усиление фронтэнда или потерю

Любая дополнительная потеря или усиление, указанное здесь, не будут влиять на калиброванные измерения, сделанные в SDRuno

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	75

15 - Внешний/преобразователи с понижением частоты смещение

До четырех смещений преобразователя могут быть сохранены в каждом экземпляре SDRuno. Настройки смещения доступны в панели Main-> Sett.-> СМЕЩЕНИЕ.

15.1 Изменение смещения частоты преобразователя

Войдите новая частота в окне редактирования слева от относительной кнопки затем нажимают клавишу ENTER.

15.2 Включение преобразователю смещено

Нажмите относительную кнопку смещения.

15.3 Отключите любое активное смещение

Нажмите кнопку NONE.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	76

15.4 Инвертированный режим спектра

Некоторые преобразователи разработаны так, чтобы его частота LO была больше, чем частота входного сигнала; из-за этого инвертирован выходной спектр. В таком случае инвертированный режим спектра должен быть активирован, нажав кнопку INV. Кроме того, я и каналы Q должны быть подкачаны (Основная панель-> ВЫБИРАЮТ-> Подкачка I и Каналы Q).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	77

16 - ЕСЛИ режим вывода

ЕСЛИ произведено от буровой установки приемопередатчика может использоваться в качестве источника сигнала для RSP. В этом режиме частота LO должна быть заблокирована на приемопередатчик ЕСЛИ частота, позволяя VFO быть настроенной на в пределах приемопередатчика. Укажите, ЕСЛИ выходная частота в панели настроек и нажимает кнопку ENABLE, чтобы затронуть систему. Сообщение отображено в панели SP1, чтобы напомнить Вам, что SDRuno находится в этом режиме.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	78

17 - CAT

Управление CAT было вокруг в течение по крайней мере 25 лет, таким образом, это - известная технология: нет никакой потребности рассмотреть основы здесь, но немного обновления может быть полезным, чтобы понять, как CAT был реализован в SDRuno.

Безотносительно протокола CAT мы выбираем, всегда есть управляющее устройство и управляемое. В источнике управляющие устройства были ПК и управляли устройствами, были физические радио (ресиверы или приемопередатчики) и аксессуары (роторы, переключатели, усилители и т.д.). Физические коммуникационные порты (последовательные порты, например) использовались для обмена данными.

На определение на сессии CAT только управляющее устройство может инициировать транзакцию. Например, ПК мог бы отправить, “дают мне VFO частота”, в то время как радио могло бы ответить “VFO, частота составляет 3 561 230 Гц”. Логическими ролями нельзя обменяться.

Теперь, когда у нас есть радио программного обеспечения (как SDRuno), сессия CAT может быть не более обязательно только между программой в ПК и внешним устройством, но может быть также между различными программами в том же ПК (и даже в различных ПК).

Чтобы достигнуть этого, нам нужен способ взаимосвязать программы; одно общее решение использует специальные программные инструменты, чтобы создать “виртуальные COM-порты” пары, взаимосвязанные с “виртуальным нуль-модемом” кабели. Затем приложения видят виртуальные COM-порты как реальные, используя их для коммуникации. Больше на виртуальных портах позже. Другое требование, в котором мы нуждаемся, - то, что радио программного обеспечения должно «явиться олицетворением» управляемого устройства и реагировать то же.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	79

17.1 Как SDRuno реализует CAT

CAT был разработан в SDRuno так, чтобы приложение могло действовать как управляемое устройство и управляющее одновременно. Более точно каждый VRX может рассматриваться как отдельное радио на различном COM-порте, в то время как одновременно он может управлять физическим внешним устройством через Omnirig.

Для эмуляции радио CAT мы выбрали подмножество обширного набора команд Кенвуда. Следующие параметры VRX могут быть установлены и считаны:

- VFO частота

- VFO B частота

- Активный VFO (– B)

- Режим RX

- Уровень автофокуса

- Бесшумный уровень

- S-метр (только для чтения)

Несколько команд реализованы фиктивным способом только, чтобы сделать некоторые программы управления счастливыми (HRD, например).

SDRuno команды CAT:

| SDRun |  |  |  | Число в |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o CAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  | НАБОР/ЧТЕНИЕ/AN |  |  |  |  |  |  |
| (TS-480 |  |  |  | SWER |  |  |  |  |  |  |
| compati |  |  |  | представляет |  |  |  |  |  |  |
| ble) |  |  |  | параметр |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | положение |  |  |  |  |  |  |
| Запятая |  | Описание |  | НАБОР |  | ЧИТАТЬ | ОТВЕТ | ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| без обозначения даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC |  | Чтения |  |  |  | AC; | AC123; | 1 = 0 (RX ЧЕРЕЗ), 2 |  |  |
|  |  | внутренний |  |  |  |  |  | = 0 (TX ЧЕРЕЗ), 3 = |  |  |
|  |  | антенна |  |  |  |  |  | 0 | (Настройка |  |
|  |  | состояние тюнера |  |  |  |  |  | остановленный) |  |  |
| AG |  | Наборы | или | AG1222; |  | ACG1; | AG1222; | 1 = 0 (всегда 0 для |  |  |
|  |  | читает автофокус |  |  |  |  |  | TS-480), 2 = 000 |  |  |
|  |  | усиление |  |  |  |  |  | (минута) - 255 (макс.) |  |  |
| AI |  | Чтения |  |  |  | AI; | AI1; | 1 = 0 (AI ПРОЧЬ) |  |  |
|  |  | Автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (AI) функция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НА / ПРОЧЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN |  | Выбирает |  |  |  | AN; | AN1; | 1 = 1 (Антенна 1) |  |  |
|  |  | антенна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коннектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANT1/ANT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До н.э |  | Наборы | или |  |  | ДО Н.Э; | BC1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |
|  |  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v1.40.2 |  |  |  | Copyright © 2016-2020 Ограниченный SDRplay |  |  |  |  | 80 |  |

|  | Чтения |  |  | ; | BY12; | 1 = 0 (Не занятый), 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | занятый | сигнал |  |  |  | = 0 (всегда 0 для |  |
|  | состояние |  |  |  |  | TS-480) |  |
| CA | Наборы | и |  | CA; | CA1; | 1 = 0 (Не активный) |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |
|  | CW | Автоматический |  |  |  |  |  |
|  | Нулевые биения |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |
| CN | Наборы | и |  | CN; | CN11; | 1 = 0 (фактический диапазон |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 00 - 41), |  |
|  | Тон CTCSS |  |  |  |  |  |  |
|  | число |  |  |  |  |  |  |
| CT | Наборы | и |  | CT; | CT1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |
|  | CTCSS |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |
| DL | Наборы | и |  | DL; | DL122; | 1 = 0 (ПРОЧЬ), 2 = 00 |  |
|  | чтения |  |  |  |  | (Уровень 1) |  |
|  | Цифровой шум |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничитель |  |  |  |  |  |  |
|  | (DNL) |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |
| EX | Наборы | или |  | EX111 | EX111223455; | В настоящее время | только |
|  | чтения |  |  | 2234; |  | понимает |  |
|  | Расширение |  |  |  |  | EX0450000; который |  |
|  | Меню |  |  |  |  | отправляет | назад |
|  |  |  |  |  |  | EX04500000; |  |
|  |  |  |  |  |  | Меню 045 | фильтр |
|  |  |  |  |  |  | пропускная способность для Данных |  |
|  |  |  |  |  |  | comms и это |  |
|  |  |  |  |  |  | набор к 0 (ПРОЧЬ) |  |
| FA | Чтения | и | FA1111111111 | FA; | FA11111111111; | 1 = Частота в |  |
|  | наборы |  | 1; |  |  | Гц (11 цифр) | например. |
|  | VFO | A |  |  |  | 00014195000 |  |
|  | частота |  |  |  |  | 14,195 МГц. Пробел |  |
|  |  |  |  |  |  | цифры должны быть 0 |  |
| FB | Чтения | и | FB1111111111 | FB; | FB11111111111; | 1 = Частота в |  |
|  | наборы |  | 1; |  |  | Гц (11 цифр) | например. |
|  | VFO | B |  |  |  | 00014195000 |  |
|  | частота |  |  |  |  | 14,195 МГц. Пробел |  |
|  |  |  |  |  |  | цифры должны быть 0 |  |
| FN | Наборы | активный | FN1; |  |  | 1 = 0 (VFO A) / 1 = |  |
|  | VFO (не в |  |  |  |  | (VFO B) |  |
|  | TS-480 |  |  |  |  |  |  |
|  | спецификация |  |  |  |  |  |  |
|  | ) |  |  |  |  |  |  |
| FR | Выбирает или |  | FR1; | FR; | FR1; | 1 = 0 (VFO A) / 1 = |  |
|  | чтения |  |  |  |  | (VFO B) |  |
|  | VFO | или |  |  |  |  |  |
|  | Режим M.CH |  |  |  |  |  |  |
|  | из |  |  |  |  |  |  |
|  | ресивер |  |  |  |  |  |  |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	81

| FS | Выбирает | или |  | FS; | FS1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точная настройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT | Выбирает | или |  | FT; | FT1; | 1 = 0 (VFO A) |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VFO | или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим M.CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FW: | Выбирает | или |  | FW; | FW1111; | 1 = 0000 (0 Гц) |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | диапазон от 0 до 9 999 |  |  |  |  |
|  | Фильтрация DSP |  |  |  |  | Гц |  |  |  |  |
|  | пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GT | Выбирает | или |  | GT; | GT111; | 1 = 002 (Медленный) |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификатор | Чтения |  |  | ИДЕНТИФИКАТОР; | ID111; | 1 = 020 (TS-480) |  |  |  |  |
|  | приемопередатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Идентификационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСЛИ | Получает |  |  | ЕСЛИ; | IF11111111111222223333 | 1 = Частота VFO (11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34567789ABCDEEF; | цифры), 2 =» |  |  | «(5 |  |
|  | приемопередатчик |  |  |  |  | пробелы), |  | 3 |  | = |
|  | состояние |  |  |  |  | +0000, 4 = 0, 5 = 0, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 = 0, 7 = 00, 8 = 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (RX) / 1 (TX - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RFMUTE), 9 |  |  | = | 0 |
|  |  |  |  |  |  | (ISB) / 1 (LSB) / 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (USB) / 3 (CW) / 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (FM) |  | / |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | (AM/ECSS) |  |  | / | 8 |
|  |  |  |  |  |  | (DRM), |  | 10 | = | 0 |
|  |  |  |  |  |  | (VFO A) / 1 (VFO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B), 11 = 0, 12 = 0, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 = 0, 14 = 00, 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | = 0 |  |  |  |  |
|  | Наборы | и |  | ; | IS12222; | 1 = | + | (положительный |  |  |
|  | читает ЕСЛИ |  |  |  |  | сдвиг), | 2 | = | 0000 |  |
|  | SHIFT |  |  |  |  | (диапазон |  | 0000 |  | кому: |
|  | функция |  |  |  |  | 1100) |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KS | Наборы | и |  | KS; | KS111; | 1 = 010 (располагаются в |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | Слов в минуту 010 - 060) |  |  |  |  |
|  | Электрическая CW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | манипулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK | Наборы | и |  | LK; | LK12; | 1 = 0 (Многократная блокировка |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | ПРОЧЬ), 2 = 0 (Настройка |  |  |  |  |
|  | ключ | блокировка |  |  |  | управляйте блокировкой ПРОЧЬ), |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	82

| MD | Отзывы или |  | MD1; | MD; | MD1; | 1 = 0 (ISB) / 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чтения |  |  |  |  | (LSB) / 2 (USB) / 3 |  |  |  |  |  |
|  | работа |  |  |  |  | (CW) / 4 (FM) / 5 |  |  |  |  |  |
|  | состояние режима |  |  |  |  | (AM/ECSS) |  |  |  | / | 8 |
|  |  |  |  |  |  | (DRM) |  |  |  |  |  |
| MF | Наборы | или |  | MF; | MF1; | 1 = 0 (Меню A) |  |  |  |  |  |
|  | чтения | Меню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A или B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | Наборы | или |  | MG; | MG111; | 1 = 050 (диапазон |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 000 к 100) |  |  |  |  |  |
|  | Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние усиления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Наборы | или |  | ML; | ML111; | 1 = 000 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | читает TX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монитор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выходной уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB | Набор или чтения |  |  | NB; | NB1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подавитель (NB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | Набор или чтения |  |  | NL; | NL111; | 1 | = | 001 |  | (допустимый |  |
|  |  | NB |  |  |  | диапазон |  |  | 001 |  | кому: |
|  | (Шум |  |  |  |  | 010) |  |  |  |  |  |
|  | Подавитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОМЕР | Наборы | или |  | НОМЕР; | NR1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (НОМЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Наборы | или |  | PA; | PA12; | 1 = 0 (ПРОЧЬ), 2 = 0 |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | (всегда |  |  | для |  | TS- |
|  | предусилитель |  |  |  |  | 480) |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК | Наборы | или |  | ПК; | PC111; | 1 = 020 (диапазон |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 005 | кому: | также |  |  | 25, |
|  | вывод |  |  |  |  | 50, | 100 |  | или |  | 200 |
|  | питание |  |  |  |  | завися |  |  |  |  | на |
|  |  |  |  |  |  | режим и TS-480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | модель) |  |  |  |  |  |
| МН | Наборы | и |  | МН; | PL111222; | 1 = 050 (диапазон |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 000 к 100), 2 = |  |  |  |  |  |
|  | Речь |  |  |  |  | 050 (диапазон 000 |  |  |  |  |  |
|  | Процессор |  |  |  |  | к 100) |  |  |  |  |  |
|  | вход / вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR | Наборы | или |  | PR; | PR1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	83

|  | функция НА / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЧЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS | Наборы | или |  | PS; | PS1; | 1 = 1 (НА) |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питание | НА / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состояние OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QR | Наборы | или |  | QR; | QR12; | 1 = 0 (ПРОЧЬ), 2 = 0 |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | (диапазон от 0 до 9 |  |  |  |
|  | Быстрый |  |  |  |  | номер канала) |  |  |  |
|  | Память |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | данные канала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РА | Наборы | или |  | РА; | RA1122; | 1 = 00 (ПРОЧЬ), 2 = |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 00 | (всегда | 00 | для |
|  | Аттенюатор |  |  |  |  | TS-480) |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕ | Запись |  | RE1; | РЕ; | RE1111; | 1 | = | 0/0000 |  |
|  | функция (нет |  |  |  |  | (остановиться/остановить) |  |  | / |
|  | inTS-480 |  |  |  |  | 1/0001 |  |  |  |
|  | спецификация |  |  |  |  | (запустить/запустить) |  |  | / |
|  | ) |  |  |  |  | 4/0004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (пауза, resume/pa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | используемый, возобновленный) |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 0006 (отказ) |  |  |  |
| RG | Наборы или читают |  |  | RG; | RG111; | 1 = 050 (диапазон |  |  |  |
|  | усиление РФ |  |  |  |  | 000 к 100) |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RL | Наборы | или |  | RL; | RL11; | 1 = 00 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RM | Наборы | или |  | RM; | RM12222; | 1 = 1 (SWR), 2 = |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 0000 (показания счетчика |  |  |  |
|  | Метр |  |  |  |  | в точках допустимый диапазон |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  | 0000 - 0010), |  |  |  |
| RX | Наборы |  | RX; |  | RX1; | 1 = 0 (всегда 0 для |  |  |  |
|  | ресивер |  |  |  |  | TS-480) |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD | Наборы | или |  | SD; | SD1111; | 1 = 0000 (FBK - |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | Полный перерыв) (допустимый |  |  |  |
|  | Взлом CW |  |  |  |  | диапазон в мс 0000 |  |  |  |
|  | задержка по времени |  |  |  |  | к 1 000 на шагах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50) |  |  |  |
| SH | Наборы | или |  | SH; | SH11; | 1 = 00 (1000 или |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 2 500 Гц зависящий |  |  |  |
|  | DSP | фильтр |  |  |  | на | режим) | (допустимый |  |
|  | настройки |  |  |  |  | диапазон 00 к 13), |  |  |  |
| SL | Наборы | или |  | SL; | SL11; | 1 = 00 (0 или 50 Гц |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | завися |  |  | на |
|  | DSP | фильтр |  |  |  | режим) (допустимый диапазон |  |  |  |
|  | настройки |  |  |  |  | 00 к 11), |  |  |  |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	84

| СМ | Чтения |  |  | SM1; | SM12222; | 1 = 0 (всегда 0 для |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S-метр |  |  |  |  | TS-480), |  |  |  | когда |  |
|  | состояние |  |  |  |  | читайте = 0, затем 2 = |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0000 к 0020 (допустимый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | метр |  | чтение), |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | когда |  | читать |  | = | 1, |
|  |  |  |  |  |  | затем |  | 2 = | положительный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dBm |  | результат |  | (например. |  |
|  |  |  |  |  |  | 0085 |  | равняется |  |  | - 85 |
|  |  |  |  |  |  | dBm) |  |  |  |  |  |
| SQ | Наборы | и | SQ1222; | SQ1; | SQ1222; | 1 = 0 (всегда 0 для |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | TS-480), 2 = |  |  |  |  |  |
|  | подавление |  |  |  |  | бесшумный уровень (допустимый |  |  |  |  |  |
|  | уровень |  |  |  |  | диапазон |  |  | 000 |  | кому: |
|  |  |  |  |  |  | 255) |  |  |  |  |  |
| TN | Наборы | или |  | TN; | TN11; | 1 = 00 (допустимый диапазон |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  | 00 к 42), |  |  |  |  |  |
|  | Тон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кому: | Наборы | или |  | Кому; | TO1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция НА / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЧЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | Наборы | или |  | TS; | TS1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТАНОВЛЕННЫЙ В TF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TX | Наборы |  | TX1; |  | TX2; | 1 = любой (проигнорированный), 2 |  |  |  |  |  |
|  | приемопередатчик |  |  |  |  | = 0 (всегда 0 для |  |  |  |  |  |
|  | в режиме TX |  |  |  |  | TS-480) |  |  |  |  |  |
| VD | Наборы | или |  | VD; | VD1111; | 1 | = | 0000 |  | (допустимый |  |
|  | чтения |  |  |  |  | диапазон в мс 0000 |  |  |  |  |  |
|  | VOX | задержка |  |  |  | к 3 000 на шагах |  |  |  |  |  |
|  | время |  |  |  |  | 150) |  |  |  |  |  |
| VG | Наборы | или |  | VG; | VG111; | 1 | = | 000 |  | (допустимый |  |
|  | чтения |  |  |  |  | диапазон |  |  | 000 |  | кому: |
|  | УСИЛЕНИЕ VOX |  |  |  |  | 009) |  |  |  |  |  |
| VV | Компенсирует |  | VV; |  |  | VFO = VFO B |  |  |  |  |  |
|  | VFO A и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VFO | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VX | Наборы | или |  | VX; | VX1; | 1 = 0 (ПРОЧЬ) |  |  |  |  |  |
|  | чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	85

17.2 VRX параметры CAT

VRX параметры CAT доступны здесь: Управление RX-> SETT.-> CAT.

17.3 Устройство COM

Это поле комбинированного списка позволяет, Вы, чтобы выбрать / вводите устройство последовательной передачи. Это должно возможно выбрать среди COM1 - COM256, используя выпадающий список. Если у желаемого устройства есть имя, что оно не перечислено, введите его непосредственно следующим образом:

- выберите текст в управлении (двойной щелчок по тексту)

- введите имя устройства клавиатурой

- нажмите клавишу Enter на клавиатуре

Значение по умолчанию: COM10

17.4 Скорость в бодах

Это поле комбинированного списка позволяет Вам выбирать скорость для последовательного устройства. Эта установка должна соответствовать установку программы управления, выше лучше. Это релевантно, только если у эмулированного виртуального порта есть “эмулированная скорость в бодах” включенная опция, иначе это может быть проигнорировано.

17.5 Режим RX CTRL

Эта опция позволила Вам, чтобы выбрать, если программа управления может установить режим VRX RX. Значение по умолчанию: включенный

17.6 Включите & соединитесь

Эта опция включает CAT и запускает соединение с выбранным com устройством. После того, как включенный, соединение эффективное, пока не отключено или до удаления относительного VRX; также соединение выполнено автоматически каждый раз, когда VRX создан. Состояние соединения обозначено маркировкой, помещенной в нижнюю часть панели (СОСТОЯНИЕ: СОЕДИНЕННЫЙ – НЕ СОЕДИНЕННЫЙ). Чтобы сохранить системные ресурсы, не включайте неиспользованные соединения.

17.7 Пример: соединение с Роскошным Любительским радио

Начните создавать пару виртуальных COM-портов под названием COM10 – COM11; не выбирайте “эмулированную скорость в бодах” (Вы должны сделать это только однажды).

Запуск SDRuno; принимая мы хотим управлять VRX#0, открыть настройки CAT этого VRX. COM10 выбран на значение по умолчанию; проверьте, “ВКЛЮЧАЮТ & СОЕДИНЯЮТСЯ”, состояние должно измениться на «СВЯЗАННЫЙ». Закройте панель RX Settings.

Запуск HRD; нажмите на «Connect». В первый раз Вы должны создать новое радио-соединение: выберите «Кенвуд» как «Компанию» и TS-440S (для основных средств управления) или TS-480 (для дополнительного усиления автофокуса, подавите уровень и средства управления S-метра) как радио-тип. Выберите COM11 как «COM-порт» и нажмите «Connect».

После того как соединение запустилось, Вы можете попытаться изменить частоту, режим и т.д. В других программах выбирают универсальный Кенвуд как радио или вышеупомянутые модели.

Посетите https://www.sdrplay.com/docs/HRDandSDRuno.pdf для получения дополнительной информации.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	86

18 - SDRuno как управляющее устройство – Omnirig

SDRuno может управлять другими устройствами (через CAT) через сервер Omnirig COM, блестящая утилита, разработанная Алексом Шовкопльясом, VE3NEA Afreet Software, Inc. Основная цель (и преимущество) Omnirig состоит в том, чтобы предоставить общий «прозрачный» интерфейс приложениям; приложение управления не должно иметь дело с определенным радио, но вместо этого отправляет и получает команды к Omnirig, который в свою очередь действует как «мост». Omnirig может быть «проинструктирован», чтобы работать с определенным радио “файлами” описания буровой установки, которые относительно просты создать. Уже есть огромный список поддерживаемых устройств, и другие могут быть добавлены при необходимости без потребности не изменить код ни Omnirig, ни приложения, используя его. В прошлом Omnirig стал стандартом, и огромный список приложений полагается на него: это - бесплатное программное обеспечение, надежное и легкое устанавливать и устанавливать. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите веб-сайт Omnirig http://dxatlas.com

18.1 Установка Omnirig и установка

Вы можете уже знать о Omnirig, и Вы, возможно, уже установили его в своей системе: если не, пожалуйста, загрузите Omnirig с http://www.dxatlas.com/omnirig/. Установка проста: просто запустите установщик и следуйте инструкциям. Omnirig может управлять до двух устройств сразу (и так SDRuno, посмотрите ниже), RIG1 и RIG2; оба должны быть настроены в панели управления Omnirig. Если Ваша буровая установка не перечислена среди доступных типов буровой установки, сделайте поиск в сети для подходящего файла описания буровой установки, то добавьте его к папке «Rig», расположенной в папке установки Omnirig. Некоторые советы по установке: поскольку лучшая скорость отклика использует более высокую скорость в бодах Ваши поддержки буровой установки и устанавливает интервал опроса в 100 мс. Обратите внимание на то, что Omnirig может также видеть нефизические устройства через виртуальные COM-порты (другие приложения, например).

18.2 Как SDRuno обрабатывает Omnirig

Поскольку Вы знаете, что SDRuno - среда мультиэкземпляра; для лучшего управления и эффективности SDRuno фильтрует весь трафик из/в свой VRX (s) к/от Omnirig через внутренний собственный «сервер». Последний создан в экземпляре SDRuno № 0. Omnirig может управлять до двух устройств сразу; в установленный срок только одному VRX, любого экземпляра SDRuno позволяют соединиться с устройством Omnirig (RIG1 или RIG2); логика взаимоисключения предотвращает перекрытия. Короче говоря, до двух VRX могут соединиться с Omnirig одновременно, одним для каждого устройства.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	87

18.3 Состояние Monitoring Omnirig от экземпляра SDRuno № 0

Контролирующая функция доступна от экземпляра SDRuno № 0; перейдите к Основному-> БАРСУЧЬЯ НОРА-> ORIG. Посмотрите на нижнюю маркировку сначала: это - состояние соединения с Omnirig; если Omnirig правильно установлен, маркировка должна показать

“Подключенный к серверу OmniRig”. Если есть проблемы, “Не может соединиться с сервером OmniRig”, показан вместо этого: если это верно, перепроверьте установку Omnirig. Для каждого устройства Omnirig дополнительную информацию показывают (только RIG1 описан, то же касается RIG2):

Тип RIG1:

Показывает тип устройства RIG1, в настоящее время настраиваемый в Omnirig.

Состояние RIG1:

Показывает состояние RIG1, о котором сообщает Omnirig; если есть активное рабочее соединение, состояние “На Серии”. Другие состояния включают “Буровую установку, не отвечает”, и “Буровая установка не настроена”.

RIG1, используемая:

Шоу, которые SDRuno VRX в настоящее время подключается к RIG1 (экземпляр # и VRX #).

18.4 Какие параметры синхронизируются?

Следующие параметры отправлены/получены с SDRuno на управляемое устройство:

| Omnirig | SDRuno | Примечание: |
| --- | --- | --- |
| VFO частота | VFO частота | Если у управляющего устройства есть только один VFO, VFO A используется |
| VFO B частота | VFO B частота |  |
| Выбор VFO | Выбор VFO - B |  |
| Режим модуляции | Режим модуляции | Дополнительный |
| Состояние RX-TX | Состояние RX-TX | Отключите звук VRX в TX, посмотрите ниже |

Примечание: если управляемое устройство - приемопередатчик, или передатчик, помещая его в режим TX заставляет VRX переходить к специальному режиму: желтый маркирует «RF MUTE», обнаруживается в Панели управления RX, Кнопка отключения звука (отключение звука автофокуса) активирована, и затухание на 60 дБ применено к сигналу после дисплея SP1 (так, чтобы реальные входные уровни все еще показали) упрощать восстановление AGC. Как режим TX выходов устройства VRX возвращается к нормальному режиму. Вы можете использовать ключевой ярлык «T», чтобы переключить режимы RX-TX синхронизируемого приемопередатчика/передатчика

(при условии, что опция «SYNC VRX-> RIG» включена, посмотрите ниже); эта функция может быть полезной также, если нет синхронизируемого устройства, поскольку это также переключает состояние MUTE РФ в соответствующем VRX.

18.5 Omnirig связал опции VRX

Несколько опций управляют соединением VRX/Omnirig; они - параметры VRX и должны быть установлены на основе VRX. Чтобы получить доступ к этим параметрам, перейдите к Управлению RX-> БАРСУЧЬЯ НОРА-> ORIG.

18.6 Выбор БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Эти кнопки выбирают целевое устройство, RIG1 или RIG2. Эта установка также меняет имя кнопки RSYN на Панели управления RX, чтобы отразить выбор (RSYN1 или RSYN2).

Значение по умолчанию: RIG1.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	88

18.7 СИНХРОНИЗИРУЙТЕ VRX-> БУРОВАЯ УСТАНОВКА

Если проверено, управляемое устройство синхронизируется с VRX.

Значение по умолчанию: проверенный.

18.8 СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА-> VRX

Если проверено, VRX синхронизируется с управляемым устройством (VRX отражают изменения, внесенные на управляемом устройстве). Вы должны включить эту опцию использовать отключение звука на функции TX.

Значение по умолчанию: непроверенный.

18.9 СИНХРОНИЗИРУЙТЕ центрируют ЧАСТОТУ (LO)

Если проверено, информация о частоте относительно «центральной частоты» VRX (аппаратный локальный генератор SDR). Вы должны включить эту опцию, если управляемое устройство - также фронтенд цепочки получения, которая включает SDRuno.

Значение по умолчанию: непроверенный.

18,10 СИНХРОНИЗИРУЮЩИХ режимов RX

Если проверено, режим модуляции также синхронизируется.

Значение по умолчанию: проверенный.

18.11 Кнопка The RSYN

Кнопка RSYN на Панели управления RX активирует синхронизацию относительного VRX с выбранным устройством Omnirig. Логика взаимоисключения избегает нескольких VRX доступ к тому же устройству одновременно. Состояние этой кнопки персистентное между сессиями.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	89

19 - Tmate и Tmate 2 контроллера

SDRuno исходно поддерживает Tmate и Tmate 2 контроллера. SDRuno полностью использует контроллеры во “много экземпляре” среду: это было достигнуто, реализовав “сервер Tmate” и используя межпроцессное взаимодействие (IPC).

Что я должен использовать Tmate (и Tmate 2) с SDRuno?

Сначала Вы должны подключить Tmate к свободному USB-порту. Для Tmate Вы должны также установить его драйвер, в то время как для Tmate 2 это не необходимо (Tmate 2 - устройство HID, таким образом, это использует системный драйвер стандарта. Следующие файлы (предоставленный SDRuno) должны быть включены в Вашу папку (папки) SDRuno:

- Для Tmate: ELAD_Encoder.dll.

- Для Tmate 2: Tmate2_DLL.dll.

19.1 Сервер Tmate

Сервер Tmate реализует двунаправленную связь между Tmate и безотносительно VRX, который Вы любите, даже через несколько экземпляров приложения (больше на этом позже). Думайте о сервере Tmate как о “глобальном ресурсе”; это создано (в случае необходимости) экземпляром SDRuno № 0. Процесс, конечно, совершенно очевиден для Вас.

19.2 Параметры сервера Tmate

Параметры сервера Tmate доступны только от экземпляра SDRuno № 0 отсюда: Основная панель-> SETT.-> Tmate.

19.3 Включите сервер

Этот флажок, enable/disable сервер Tmate; о состоянии сервера сообщают относительно нижней части: после того, как включенный, если все в порядке, Вы должны считать “выполнение сервера Tmate”.. Если программа сообщает об ошибке, сначала проверьте, что никакое другое приложение не выделило Tmate (помните, Tmate - “единственный клиент”).

Значение по умолчанию: отключенный

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	90

19.4 Автоматический присваиваются

Этот флажок позволил Вам выбрать между двумя «присваивающимися» опциями для контроллера Tmate.

Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИСВОЙТЕСЬ, проверен, VRX, которым управляет Tmate, является тем, у которого в настоящее время есть один из его SP1, SP2, Управление RX или RX выбранная Панель управления EX (маркировка «SDRuno» в панели красная). Это - самый простой и самый быстрый способ присвоить средства управления Tmate VRX.

Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИСВОЙТЕСЬ, неконтролируем, Вы должны присвоить Tmate определенному VRX кнопкой «TCTR», расположенной на верхней правой границе относительной Панели управления RX. Чтобы избежать беспорядка, логика взаимоисключения реализована: только один VRX может быть присвоен в установленный срок.

Значение по умолчанию: включенный

19.5 Tmate 2

Этот флажок позволил Вам выбрать между двумя моделями Tmate. У Вас могут быть и Tmate и Tmate 2 контроллера, подключенные к системе одновременно. Чтобы изменить эти настройки, сервер Tmate должен быть остановлен (снимите флажок, ВКЛЮЧАЮТ СЕРВЕР).

Значение по умолчанию: отключенный (тип контроллера - Tmate),

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	91

19.6 Использование Tmate 2 фон VRX

Контроллер Tmate 2 показывает жидкокристаллический дисплей с подсвеченным RGB. Этот флажок позволяет Вам выбрать между двумя режимами подсветки:

Если проверено, жидкокристаллический цвет подсветки следует за присвоенным цветом фона VRX. Если неконтролируемый, жидкокристаллическая подсветка установлена в фиксированный нейтральный цвет.

Значение по умолчанию: включенный

19.7 Средства управления Tmate

В настоящее время средства управления Tmate реализованы следующим образом:

Настройка кнопки

Tmate использует 128 шаги/поворот оптический кодер. Каждый шаг соответствует данному инкременту/декременту VRX настраивающаяся частота, и это - то же, используемое для колеса мыши (см. 2.7 – 2.8). Текущий настраивающий шаг показывают в Панели управления RX слева от шкалы частот. Когда вращающаяся скорость превышает определенный порог, множитель 5X применен к текущему шагу; эта функция довольно типичная в традиционном (аппаратные средства) ресиверы и приемопередатчики. Кнопка может быть блокирована (см. ниже).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	92

Шаг F1-уменьшения

Уменьшает настраивающийся шаг к следующему нижнему значению (при наличии).

Шаг F2-увеличения

Увеличивает настраивающийся шаг к следующему более высокому значению (при наличии).

Блокировка F3-кнопки

Блокировал/разблокировал настраивающуюся кнопку; состояние блокировки обозначено в Панели управления RX, слева от шкалы частот.

F4-бесшумный-режим

Эта кнопка имеет тот же эффект Кнопки отключения звука в Панели управления RX. Обратите внимание на то, что настраивающийся шаг, блокировка и бесшумные опции независимы для каждого VRX.

19.8 Контроллер Tmate 2

В настоящее время средства управления Tmate 2 реализованы следующим образом:

Настройка кнопки.

Tmate использует 32 кодера шагов/поворота. Каждый шаг соответствует данному инкременту/декременту VRX настраивающаяся частота, и это - то же, используемое для колеса мыши. Текущий настраивающий шаг показывают в Панели управления RX слева от шкалы частот и также в дисплее Tmate 2. Когда вращающаяся скорость превышает определенный порог, множитель 5X применен к текущему шагу; эта функция довольно типичная в традиционном (аппаратные средства) ресиверы и приемопередатчики. Дальнейший инкремент в скорости инициировал 10X множитель. Кнопка может быть блокирована (см. ниже). Продвижение настраивающейся кнопки выполнит БЛОКИРОВКУ LO (ОСНОВНАЯ панель).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	93

Кодер E1.

Функция этого управления может быть выбрана Вами: продвижение кнопки и выбор текущей функции среди доступных пяти:

| - | VOL | скорректируйте уровень звука VRX (уровень автофокуса или объем). |
| --- | --- | --- |
| - | RFG | скорректируйте усиление AGC (если AGC включен), или усиление РФ (если AGC отключен). |
| - | SQL | скорректируйте бесшумный порог. |
| - | НОМЕР | скорректируйте Сокращение уровня шума |
| - | NB | скорректируйте порог Шумового Подавителя |

Кодер E2.

Функция этого управления может быть выбрана Вами: продвижение кнопки и выбор текущей функции среди доступных двух:

| - | ВЫСОКО | корректируйтесь селективность фильтруют высокочастотный предел. |
| --- | --- | --- |
| - | НИЗКО | корректируйтесь селективность фильтруют предел низкой частоты. |

F1 – Шаг уменьшения.

Уменьшает настраивающийся шаг к следующему нижнему значению (при наличии).

F2 – Шаг увеличения.

Увеличивает настраивающийся шаг к следующему более высокому значению (при наличии).

F3 – Блокировка кнопки

Блокировал/разблокировал настраивающуюся кнопку; состояние блокировки обозначено в Панели управления RX, слева от шкалы частот и БЛОКИРОВКОЙ Вовлек окно Tmate 2.

F4 – Присваиваемая кнопка

Функция этой кнопки зависит от текущего параметра, которым управляет кодер E1:

| - | VOL | БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ вкл\выкл. |
| --- | --- | --- |
| - | RFG | AGC вкл\выкл. |
| - | SQL | подавление вкл\выкл. |
| - | НОМЕР | Шумоподавление вкл\выкл. |
| - | NB | Шумовой Подавитель вкл\выкл (только NBW). |

F5 – Режим RX

Выбирает текущий режим приема.

F6 – Выбор VRX

Присваивает Tmate следующему VRX того же экземпляра.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	94

Светодиод & жидкокристаллический дисплей

USB ВЕЛ

Этот светодиод освещен, когда есть соединение с сервером Tmate.

Светодиод блокировки

Этот светодиод будет алюминат, когда настраивающаяся кнопка будет блокирована (см. кнопку F3).

Жидкокристаллический дисплей

Дисплей Tmate 2 показывает много параметров VRX; настраивающееся поле частоты также удваивается как индикатор значения параметра. Когда частота превышает эти 9 возможностей цифр дисплея, все поле смещено одна цифра направо (разрешение на 10 Гц).

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	95

20 - Сокращения и акронимы

AFC	Автоматическая подстройка частоты

AGC	Автоматическая регулировка усиления

AM	Амплитудная модуляция

A/D	Аналого-цифровой

ADC	Аналого-цифровой преобразователь или аналого-цифровое преобразование

Автофокус	Звуковая частота

ANF	Автоматический режекторный фильтр

CAT	Автоматизированный приемопередатчик

ЦП	Центральный процессор

CSV	Запятая разделенное значение

CW	Незатухающая волна

D/A	Цифро-аналоговый

DAB	Широковещательная передача цифровой звукозаписи

DAC	Цифро-аналоговый преобразователь или цифро-аналоговое преобразование

дБ	Децибел способ представить числа в логарифмическом масштабе

dBm	дБ относительно 1 мВт питания

dBFS	Уровень сигнала по сравнению с ADC уровень полномасштабный, выраженный в дБ

DLL	Динамически подключаемая библиотека

DRM	Цифровое радио mondiale

DSB	Двойная полоса стороны

DSP	Цифровая обработка сигналов

FFT	Быстрое преобразование Фурье

FM	Частотная модуляция

GHz	Гигагерц

GUI	Графический интерфейс пользователя

HDR	Расширенный динамический диапазон

HF	Высокая частота

Гц	Герц

ЕСЛИ	Промежуточная частота

IQ	Относится к Синфазным данным & Квадратурным данным, которые являются основополосным декартовым представлением

сигнал

kHz	Килогерц

LF	Низкая частота

LFER	Низкая частота экспериментальное радио

LIF	Низко - ЕСЛИ. Промежуточная частота, которая является меньше, чем несущая частота

LNA	Малошумящий усилитель

LO	Локальный генератор - частота, на которую настроен синтезатор SDR.

LSB	Более низкая передача на боковой полосе

LW	Длинная волна

MFM	Средняя Частотная модуляция пропускной способности

МГц	Мегагерц

MW	Средняя волна

NDB	Ненаправленный маяк

NDBH	Ненаправленный маяк (Более высокая полоса)

NDBL	Ненаправленный маяк (Нижняя полоса)

NFM	Узкополосная частотная модуляция

НОМЕР	Шумоподавление

Панорамный разведывательный приемник	Дисплей спектра раздела спектра

PPM	Части на миллион

PWR	Питание

QAM	Квадратурная амплитудная манипуляция

QPSK	Квадратурная фазовая модуляция

RBW	Пропускная способность разрешения

RDS	Система радиоинформации

RSP	Радио-процессор спектра

SAM	Синхронная амплитудная модуляция

SNR	Отношение сигнал/шум в дБ

УВЧ	Дециметровый диапазон телевещания

USB	Универсальная последовательная шина

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	96

USB	Передача верхней боковой полосы

УКВ	Очень высокая частота

VFO	Генератор переломной частоты - частота, на которую настроен SDRuno

VRX	Виртуальный ресивер

VLF	Очень низкая частота

WFM	Широкая частотная модуляция

ZIF	Нуль - ЕСЛИ. ЕСЛИ Сигнал, представленный в его синфазных компонентах и квадратурных компонентах

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	97

21 - Приложение 1 Использование RSPduo с SDRuno.

Обзор RSPduo.

RSPduo - радикальный новый продукт от SDRplay. Архитектурно, это отличается от любого предыдущего RSP, в котором это показывает двойные независимые тюнеры, оба переданные по каналу через единственный интерфейс USB 2.0.

Поверхностно RSPduo будет выглядеть фактически идентичным RSP2pro и сможет работать очень похожим способом, но он также позволяет абсолютно новый и уникальный набор сценариев использования.

Схема Базисного блока RSPduo:

MSi2500 содержит двойной ADCs. Это позволяет выборку аналоговых основополосных сигналов I/Q, когда тюнер используется в режиме Zero IF. Однако тюнер может также работать в режиме Low IF, где единственный ADC используется, чтобы выбрать вывод от тюнера. Это открывает возможность наличия двух независимых тюнеров, работающих одновременно, но это ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ОБА ТЮНЕРА РАБОТАЮТ В НИЗКОМ ЕСЛИ РЕЖИМ. В режиме Low IF максимальная плоская пропускная способность полосы пропускания фильтров промежуточной частоты в тюнере составляет 1,536 МГц, тогда как в режиме ZIF, возможно расширить эти фильтры до 8 МГц.

Это - подход, используемый в RSPduo. Ресивер может или управлять каждым тюнером индивидуально (по одному) в нуле ЕСЛИ режим с отображенной пропускной способностью до 10 МГц или обоими тюнерами одновременно с максимальной отображенной пропускной способностью 2 МГц.

Одновременное использование двух независимых тюнеров (хотя с уменьшенной пропускной способностью) делает определенные ключевые сценарии использования возможными:

- Одновременный контроль двух широко расставленных полос – например, 40 м и 2 м

- Смешивание и соответствие приложений одновременно – например, ADS-B и сканирование ATC

- Фаза и время когерентная демодуляция двух ресиверов

Сценария 3 очень трудно достигнуть с двумя отдельными USB-устройствами из-за неуверенности в задержке USB. Таким образом, пока это возможно к фазовой синхронизации часы нескольких RSP2s, неуверенность в задержке USB

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	98

предназначенный, что синхронизация этих двух единиц не была бы выровненная, когда она пришла к демодуляции. Единственный способ преодолеть это состоял в том, чтобы применить корреляцию синхронизации в программном обеспечении, которое требует, чтобы ‘учебная последовательность’ была одновременно применена к обоим устройствам. RSPduo преодолевает это ограничение, потому что весь трафик проходит единственный интерфейс USB.

Работа с двумя тюнерами одновременно – Основное/Ведомое Понятие

Пока тюнерами можно управлять полностью независимо с точки зрения усиления и частоты, есть один общий множитель, который не может (действительно не должен) быть разделенным, и это - частота дискретизации ADC.

Из-за этого, какой бы ни тюнер настроен сначала, продиктует частоту дискретизации второго тракта приема. Чтобы прояснить, мы определяем первый ресивер быть настроенным как 'Ведущее устройство' и второе 'Ведомое устройство'.

Основанный на службе Windows API для управления устройствами

От выпуска 1.23 SDRuno был представлен новый способ управлять устройствами RSP. Это - требование для обработки этих двух тюнеров в RSPduo.

Вместо API любой встраиваемый в рамках приложения (такой как с SDRuno) или отдельный DLL (как с HDSDR и Консолью SDR), необходимо управлять API как фоном 'сервис' в

Windows. Сервис постоянно контролирует то, что доступно с точки зрения оборудования приемника и передает это к приложению при стартапе. Таким образом, возможно избежать приложения, пытающегося настраивать тюнер на стартапе в режим, который просто не возможен, потому что другой тюнер уже определяется как 'Ведущее устройство' другим приложением.

Матрица доступных аппаратных опций (для единственного RSPduo) к различным приложениям будет следующие:

| Рабочий режим | Тюнер 1 доступное |  | Тюнер 2 | Ведущее устройство | Ведомое устройство | Тюнер 1, ЕСЛИ | Тюнер 2, ЕСЛИ | Тюнер 1 | Тюнер 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порты РФ |  | Доступная РФ | образец | Частота дискретизации | Пропускная способность | Пропускная способность | частотный диапазон | частота |
|  |  |  | порты | уровень |  |  |  |  | диапазон |
| Единственный ресивер | 50 | Ω/Hi-Z | Не доступный | 2-10 МГц | N/A | 200 кГц - 8 | N/A | 1 кГц - 2 ГГц | N/A |
| (Тюнер 1) |  |  |  |  |  | МГц |  |  |  |
| Единственный ресивер | Не доступный |  | 50 Ω с | 2-10 МГц | N/A | N/A | 200 кГц - 8 | N/A | 1 кГц - 2 ГГц |
| (Тюнер 2) |  |  | Предвзятость T |  |  |  | МГц |  |  |
| Двойной тюнер (тюнер 1 | 50 | Ω/Hi-Z | 50 Ω с | 6/8 МГц* | Решительный | 200 кГц – | 200 кГц – | 1 кГц - 2 ГГц | 1 кГц - 2 ГГц |
| ведущее устройство) |  |  | Предвзятость T |  | Тюнером 1 | 1,536 МГц | 1,536 МГц |  |  |
| Двойной тюнер (тюнер 2 | 50 | Ω/Hi-Z | 50 Ω с | 6/8 МГц* | Решительный | 200 кГц – | 200 кГц – | 1 кГц - 2 ГГц | 1 кГц - 2 ГГц |
| ведущее устройство) |  |  | Предвзятость T |  | Тюнером 2 | 1,536 МГц | 1,536 МГц |  |  |

*В низком, ЕСЛИ режим, только будет доступные две частоты дискретизации:

- 6 МГц – Это определяется “Нормальный Режим”, работая в двойном режиме тюнера в SDRuno. В этом режиме разрешение ADC составляет 14 битов.

- 8 МГц – Это определяется “ADS-B Совместимый Режим”, работая в двойном режиме тюнера в SDRuno. Этот режим требуется для совместимости с dump1090 для приема ADS-B. В этом режиме разрешение ADC составляет 12 битов.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	99

Работа RSPduo с SDRuno (выпуск 1.3 и вперед)

Когда первый запуск SDRuno, используя приложение RSPduo будет автоматический настраивать различные панели, чтобы заполнить экран самым эффективным возможным способом.

Основная панель

Используя RSPduo, Основная Панель укажет на рабочий режим устройства.

Пока никакое другое приложение (например, ADS-B) уже не использует один из тюнеров в RSPduo после стартапа, SDRuno будет всегда первоначально настраивать устройство в «Единственном» режиме тюнера. В Единственном Режиме Тюнера любой тюнер может управляться индивидуально, но не оба тюнера одновременно. В Единственном Режиме Тюнера каждый тюнер может быть настроен в режиме Zero IF (ZIF) или в низком ЕСЛИ режим (LIF).

Выбор или порт Hi-Z или порт на 50 Ом, связанный с Тюнером 1, автоматически настроит Тюнер 1 для использования. Выбор порта на 50 Ом, связанного с Тюнером 2, автоматически настроит Тюнер 2 для использования. В Единственном Режиме Тюнера RSPduo будет работать очень похожим способом к RSP2/RSP2pro.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	100

Двойная эксплуатация Тюнера (одновременная эксплуатация обоих тюнеров)

Переключаясь на Двойной Тюнер, во-первых определите, какой тюнер Вы хотите быть обозначенными как ‘Основной Тюнер’ и выбираете один из входов антенны для этого тюнера. Затем нажмите кнопку RSPduo Mode, и появятся две опции:

ДВОЙНОЙ (НОРМАЛЬНЫЙ) - Выбор этот режим, если Вы не намереваетесь выполнить ADS-B, использующий Ведомый Тюнер

ДВОЙНОЙ (ADS-B) – Это - Режим эмуляции ADS-B и требуется, если Вы намереваетесь выполнить ADS-B (dump1090) использование Ведомого Тюнера. Если Вы планируете использовать этот режим, гарантировать, что Тюнер 1 был выбран ПРЕЖДЕ, ЧЕМ выбрать этот режим. Это вызвано тем, что ADS-B (dump1090) использует Тюнер 2 по умолчанию.

После выбора одной из этих двух опций выбранный тюнер будет ‘Основным Тюнером’, и ДВОЙНОЙ (M) будет обозначенный Рспдуо Моуд:

Если Вы намереваетесь выполнить оба тюнера с SDRuno использование единственного монитора, Вы можете выбрать функцию Auto Layout из Панели Опций:

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	101

Если Вы выберете опцию RSPduo Master, то панели будут реконфигурированы, чтобы заполнить верхнюю половину экрана оптимальным способом:

Если Вы выберете опцию RSPduo Slave, то панели будут реконфигурированы, чтобы заполнить более низкую половину экрана оптимальным способом:

Любая из этих рабочих областей может затем быть сохранена так, чтобы они открылись по умолчанию.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	102

Определяя один из тюнеров как Основной Тюнер, чтобы использовать второй тюнер одновременно, теперь необходимо запустить второй экземпляр SDRuno.

Этот второй экземпляр SDRuno автоматически распознает, что второй тюнер работает в ‘Ведомом режиме’, и Основная Панель Рспдуо Моуд укажет ДВОЙНОЙ (S):

Используя Функцию Автоматической компоновки (кнопка OPT), теперь возможно иметь оба экземпляра заливки SDRuno экран оптимальным способом:

Прежде, чем запустить поток для Ведомого Тюнера, сначала необходимо запустить поток для Основного Тюнера. При попытке запустить Ведомый Тюнер прежде сначала запустить Основной Тюнер, то Вы получите следующее сообщение об ошибке:

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	103

Запустив Ведомый Тюнер через второй экземпляр SDRuno, при попытке закрыть экземпляр SDRuno, который выполняет Основной Тюнер, Вы будете видеть следующее сообщение:

Ведущее устройство может только быть закрыто после того, как Ведомое устройство было закрыто.

Если другое приложение (например, ADS-B) будет уже использовать один тюнер в режиме Master Tuner, то SDRuno автоматически откроет остающийся тюнер как Ведомое устройство.

Просматривая больше чем 2 МГц Спектра (Единственный Тюнер, только режим ZIF)

Когда RSPduo будет работать в режиме Dual Tuner (Ведущее устройство или Ведомое устройство), это будет ТОЛЬКО работать в режиме Low IF с максимальной видимой пропускной способностью 2 МГц. Если Вы хотите иметь видимую пропускную способность больших, чем 2 МГц, то будет необходимо закрыть Ведомое Приложение и переключить SDRuno назад на Единственный Режим Тюнера, используя кнопку RSPduo Mode на Основной Панели. После переключения с Двойного Режима Тюнера назад к режиму Single Tuner, устройство все еще будет в режиме Low IF, таким образом, будет теперь необходимо переключиться на Нуль ЕСЛИ Режим через Панель Установки:

Основная Панель должна теперь показать, что устройство работает в режиме ZIF (Zero IF), и сумма видимого спектра может быть изменена, выбрав другую частоту дискретизации:

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	104

Разнообразие

От V1.32 вперед, MRC (Максимальное Объединение Отношения) Разнообразие поддерживается, используя RSPduo. MRC Разнообразие может использоваться, чтобы объединить 2 входных потока тюнера вместе к потенциально улучшенному SNR (соотношение сигнал-шум). Та же частота используется для обоих тюнеров в RSPduo, и усиление может быть скорректировано или на каждом тюнере независимо или блокировано вместе (метод по умолчанию).

Режим Diversity включен, нажав на РЕЖИМ RSPduo выпадающее и избранное РАЗНООБРАЗИЕ. Удостоверьтесь оба, которые порты на 50 Ом подключены к корректному входному источнику и отмечают, что порт HiZ не доступен для режима Diversity. Попытка использовать порт HiZ приведет к отображаемому сообщению об ошибке.

После того как режим разнообразия включен, окно контроллера разнообразия будет казаться (показанным ниже). Это окно показывает текущую фазу и применяемую амплитуду и автоматические значения, которые непрерывно вычисляются и применяются (если кнопка APPLY AUTO нажата, который является режимом по умолчанию). У автоматических значений есть предшествование им в дисплее.

Автоматический режим может быть отключен, нажав кнопку APPLY AUTO и затем с придавленной левой кнопкой мыши, выбрать фазу (обозначенный углом в кругу) и амплитуда (обозначенный длиной серии, которая будет применена к входящим потокам IQ. Регулировки фазы и регулировки амплитуды могут также быть независимо блокированы, чтобы позволить более прекрасное ручное управление.

Результат комбинации отправлен в остальную часть SDRuno как единственный поток IQ и таким образом, вся обработка поста в SDRuno все еще полностью функциональна.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	105

22 - Приложение 2 Использование режима HDR RSPDX

Обзор

У RSPdx есть режим HDR (High Dynamic Range), работая ниже 2 МГц – SDRuno всегда использует режим HDR каждый раз, когда RSPdx используется, и обрамленная полоса интереса ниже, чем 2 МГц. Важно помнить, что режим HDR - ТОЛЬКО доступное использование RSPdx. Режим HDR ТОЛЬКО выбран, используя одну из обрамленных полос ниже 2 МГц

Использование

Начиная с версии 1.33 SDRuno, единственный способ затронуть режим HDR через кнопки выбора диапазона в Панели управления RX.

Вышеупомянутое изображение показывает полосы HDR в клавиатуре на правой стороне.

В дополнение к ним, режим HDR также используется, помнят за RSPdx только, когда 2200, 630, 160, LW или MW используются в других группах полосы.

То, когда HDR структурировал полосу, выбрано, режим HDR будет обозначен в поле IFBW в главном правом углу Основной Панели.

Если зеленый световой сигнал «ON» освещен на кнопке, то режим HDR занят:

Если кнопка не освещена, то режим тюнера занят, и режим HDR отключен:

В режиме HDR дисплей LO удален из Основной Панели Спектра, и БЛОКИРОВКА LO занята. Центральная частота для данной полосы HDR не может быть изменена.

Чтобы оставить режим HDR, любое нажатие освещенная кнопка выбора диапазона (это будет действовать как переключатель ВКЛЮЧЕНИЯ - ВЫКЛЮЧЕНИЯ), выберите другую кнопку выбора диапазона, введите частоту в панели управления RX или выберите частоту в панели памяти, которая является за пределами текущего видимого спектра.

Список полос HDR может быть найден в разделе 10 из руководства пользователя.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	106

23 - Поиск и устранение неисправностей

Если приложение, используя RSP отказывает, Windows API Service нельзя сообщить, что тюнер был выпущен и поэтому доступен, когда приложение перезапущено. Если служба Windows не распознает, что устройство присутствует, все же устройство присутствует в диспетчере устройств, может быть необходимо перезапустить Windows API Service.

С версии 1.31 и вне, это может быть сделано из Windows Start Menu, перейдя к

Каталог установки SDRuno и выбирающий “Перезапуск Сервис API”

От V1.31 SDRuno создаст файл регистрации ошибок (%appdata %\SDRplay\error.log), если ошибка будет зафиксирована и сможет использоваться командой программного обеспечения SDRplay, чтобы определить потенциальные проблемы.

От V1.33 есть два новых, ВЫБИРАЮТ записи Меню. Первое откроет окно проводника в каталоге данных, где ini и файлы журнала созданы. Второе откроет файл журнала предыдущей сессии в окне блокнота.

От V1.33 есть также новый объект Меню «Пуск», чтобы Открыть Data Directory – это откроет окно проводника в каталоге, где ini и файлы журнала созданы.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	107

24 - Руководство по быстрому началу работы

Это руководство по быстрому началу работы - основное практическое руководство. Пожалуйста, продолжите консультироваться с руководством SDRuno для усовершенствованных операций. Это руководство предполагает, что у Вас нет предшествующего опыта при использовании SDRuno или программного обеспечения RSP Определенный Радиоприемник. Предполагается, что Вы успешно установили SDRuno.

Запуск (включающегося) потока данных.

Нажатие на кнопку воспроизведения на панели MAIN запустится, поток данных (включаются).

Нажатие на Кнопку остановки на панели MAIN остановится, поток данных (выключаются).

Антенна ввела выбор.

В зависимости от модели RSP (2/2pro, дуэт & дуплекс) Вы можете выбрать различные исходные данные для того устройства. Пожалуйста, убедитесь, что корректный вход выбран в панели MAIN и что Ваш коаксильный кабель завершен к тому входу на устройстве. У RSP1 и RSP1A есть единственный вход, таким образом, никакие входные кнопки выбора не появятся.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	108

Примечание: У исходных данных устройства могут быть ограничения частоты:

RSP2/2pro и RSPduo ПРИВЕТ-Z вход доступны (можно выбрать) от 1 кГц - 30 МГц.

Входной вход C RSPdx доступен (можно выбрать) от 1 кГц - 200 МГц. Все другие исходные данные (SMA) могут настроиться через полное устройство, получают диапазон 1kHz– 2 ГГц

Корректировка УСИЛЕНИЯ РФ

Ползунок УСИЛЕНИЯ РФ должен быть помещен в максимум или максимально близко к максимуму, если предупреждающее сообщение ПЕРЕГРУЗКИ не отображено. Если сообщение ПЕРЕГРУЗКИ появляется, понизьте ползунок УСИЛЕНИЯ РФ, пока сообщение ПЕРЕГРУЗКИ больше не отображается.

Настройка - Слушание широковещательной передачи FM или Средних Волновых радиостанций.

Настройка на широковещательную передачу FM или Средние Волновые радиостанции AM рекомендуется, чтобы новые пользователи ознакомились с использованием SDRuno. FM и Средняя Волновая широковещательная передача обычно очень сильны, позволяя Вам использовать самую основную из антенн. Нажмите кнопку режима AM или FM, поскольку соответствующий в Управлении RX затем настраиваются на желаемую частоту в SDRuno через считывание частоты ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RX:

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	109

Просто установите свой курсор мыши на отображенную цифру и измените цифру частоты, израсходовав Ваше колесо мыши или вниз. Индикатор появится на вершине цифры, что Вы можете скорректировать использование колеса мыши.

Убедитесь частота, которую Вы ввели, действительно Ваша желаемая частота. Отметьте, как частота отображена в УПРАВЛЕНИИ RX

В этой точке Вы должны видеть сигналы в окнах Waterfall и RF Spectrum и слышать звуки через Ваши динамики. Вы можете отрегулировать громкость, используя Регулятор громкости в Управлении RX и/или Вашем регуляторе громкости Windows. Вернитесь к Руководству пользователя (доступный через кнопку OPT в Главном окне), чтобы помочь Вам скорректировать дополнительные настройки, чтобы оптимизировать производительность и исследовать много функций SDRuno.

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	110

25 - Легальная информация

Для получения дополнительной информации см. https://www.sdrplay.com/

Поскольку поддержка видит https://sdrplay.com/support/

Перераспределение и использование в источнике и двоичных формах, с или без модификации, разрешены при условии, что следующим условиям отвечают:

- Перераспределения исходного кода должны сохранить вышеупомянутое уведомление об авторском праве, этот список условий и следующую правовую оговорку.

- Перераспределения в двоичной форме должны воспроизвести вышеупомянутое уведомление об авторском праве, этот список условий и следующую правовую оговорку в документации и/или других материалах, которым предоставляют распределение.

- Ни имя владельца авторских прав, ни имена его участников не могут использоваться, чтобы подтвердить или продвинуть продукты, полученные на основании этого программного обеспечения без определенного предварительного письменного разрешения.

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ, И УЧАСТНИКИ «AS» И ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧЕН, ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ВЫСОКОГО СПРОСА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДЕТ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ УЧАСТНИКИ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ НИ ЗА КОГО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОБРАЗЦОВЫЕ, ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ЗАМЕНЫ; ПОТЕРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОДНАКО ВЫЗВАННЫЙ И НА ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЛИ В КОНТРАКТЕ, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НАРУШЕНИИ ЗАКОННЫХ ПРАВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНАЧЕ) ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЕГДА ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ СООБЩЕННЫЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Модули SDRplay используют чипсет Mirics и программное обеспечение. Информация, предоставленная по настоящему документу, предоставлена Вам SDRplay в соответствии с лицензией от Mirics. Mirics настоящим выдает Вам бесконечную, глобальную, единожды оплачиваемую лицензию, чтобы использовать информацию здесь в целях разработки программного обеспечения, которое использует модули SDRplay при следующих условиях:

Нет никаких фактических или подразумеваемых лицензий авторского права, выданных по настоящему документу, чтобы разработать или изготовить любые интегральные схемы или интегральные схемы на основе информации в этом документе. Мирикс оставляет за собой право вносить изменения без дальнейшего уведомления любому из его продуктов. Мирикс не дает гарантии, представления или гарантии относительно пригодности ее продуктов ни для какой конкретной цели, и при этом Мирикс не принимает ответственности, проистекающей из приложения или использования никакого продукта или схемы, и конкретно отрекается от любого и всей ответственности, включая без ограничения последовательные или несущественные убытки. Типичные параметры, которые могут быть обеспечены в таблицах данных Мирикса и/или спецификациях, могут и действительно варьироваться по различным приложениям, и фактическая производительность может варьироваться со временем. Все рабочие параметры должны быть проверены для каждого приложения заказчика технических экспертов покупателя. SDRplay и продукты Мирикса не разработаны, предназначены или авторизованы для использования в качестве компонентов в системах, предназначенных для хирургического имплантата в корпус, или другие приложения намеревались поддерживать или выдержать жизнь, или для любого другого приложения, в котором отказ продукта Мирикса мог создать ситуацию, где телесное повреждение или смерть могут произойти. Если покупка Покупателя или использование SDRplay или продукты Мирикса для любого такого непреднамеренного или несанкционированного приложения, Покупатель должен возместить и держать и SDRplay и Мирикса и их чиновников, сотрудников, филиалы, филиалы и дистрибьюторов, безопасных против всех требований, затрат, убытков, и расходов, и разумных проистекающих судебных издержек, прямо или косвенно, любого требования телесного повреждения или смерти, связанной с таким непреднамеренным или несанкционированным использованием, даже если такое требование будет утверждать, что или SDRplay или Мирикс были небрежны относительно дизайна или изготовления части. Mirics FlexiRF™, Mirics FlexiTV™ и Mirics™ - товарные знаки Мирикса.

SDRplay - торговое название SDRplay Limited компания, зарегистрированная в Англии № 09035244.

Mirics - торговое название Mirics Limited компания, зарегистрированная в Англии № 05046393

v1.40.2	Copyright © 2016-2020 SDRplay Limited	111