К а б е л ь

Тип кабеля; Диаметр внешний мм; Затухание на 100 м в dB на частоте Мгц; Средняя цена за 1 м в US$ Страна произв.. 100; 200; 400; 900; 1800. РК 50-17-51; 27,5; 1,4; 2,1; 3,1; 5,1; 7,7; 8,0 RU. RFC LCF 7/8; 28; 1,16; 1,69; 2,53; 4,0; 6,1; 15 GM. NOKIA RF 7/8; 27,5; 1,2; 1,8; 2,6; 4,1; 6,2; 15 FN. NOKIA RF 1/2; 16; 2,2; 3,2; 4,6; 7,3; 11; 10 FN. RFC LCF 1/2; 16; 2,13; 3,1; 4,6; 6,9; 10,3; 10 GM. ANDREW LDF4-50A; 16; -; -; 4,6; 7,3; 11; 10. RFC LCF 3/8; 12,1; 3,1; 4,4; 6,6; 9,8; 14,4; 7,0 GM. РК50-7-58; 12,1; 3,4; 4,9; 7,1; 11,2; 17,0; 4,0 RU. 12D-SFB-NL; 15,6; -; -; 5,4; 8,7; 13,1; 8,0 JP. 10D-SFB-NL; 13,0; -; -; 6,5; 10,3; 16,4; 6,0 JP. 8D-SFB-NL; 11,1; -; -; 8,2; 12,9; 19,2; 4,0 JP. 8D-SFAE; 11,1; -; -; 7,0; 11,0; 16,5; 6,0 JP. 10D-FB; 13,0; 3,2; 4,8; 7,0; 11,3; 17,2; 3,5 TW. 8D-FB; 11,1; 4,3; 7,0; 10,5; 16,0; 24,0; 2,0 TW. 8D-FB-LL; 11,1; -; -; 9,5; 14,7; -; 2,5 TW. POPE H 100; 9,8; 4,1; -; 8,5; 13,2; 19,2; 2,0 NL. CUSHCRAFT TL93605; 11,1; -; -; 8,2; 12,4; 19,0; 3,0 US. BELDEN 9913; 11,1; -; -; 8,8; 14,0; -; 3,0. SIVA RH 100; 9,7; -; 5,2; 8,2; 13,0; 18,5; 2,0 IT. LMR-400; 11,1; -; -; 10,6; 16,0; -; 1,5. 5D-FB; 7,4; 6,5; 9,6; 14,4; 21,0; 32,0; 1,0 TW. RG-8/U; RG-8A/U; 10,3; 6,0-7,0; 9,0-10,5; 13,5-15,75; 24,0; 38,0; 1,5 TW. РК 50-11-31; 13; 3,8; 6,6; 9,5?; 15,0; -; 4,0 RU. РК 50-11-11; 13; 4,5; 8,5; 14,0?; 24,0; -; 1,5 RU. РК 50-7-312; 11,3; 8,5; 14,0; 22; 36; -; 1,0 RU. РК 50-7-11; 11,3; 8,5; 14,0; 22; 36; -; 1,0 RU. РК 50-7-32; 11,3; 6,8; 11,8; 18; -; -; -. RG8-LRP; 10,4; -; 9,0; 13,5; 24,0; 38,0; 1,5 .... RG-8x; 6,15; 12,1; 17,7; 26,5; -; -; 1,0 TW 0,5RU. RG213/U; RG213BX; 10,3; 7,0; 10,5; 15,75; 27,0; 40,5; 1,5 TW. 3D-FB; 5,3; 8,3; 12,0; 24,0; -; -; 1,0 TW. RG-58/U; 5,0; 14,0; 20,0; 33,0; -; -; 0,3. RG-58A/U; 5,03; 13,1; 18,7; 31,0; -; -; 0,3. RG-58C/U; 4,95; 16,0; 23,0; 35,0; -; -; 0,3. RG-174/U; RG-174A/U; 2,8; 26,0; 38,0; 57,0; -; -; 0,25.

- СОКРАЩЕНИЯ: RU-РОССИЯ; IT-ИТАЛИЯ; GM-ГЕРМАНИЯ; NL-НИДЕРЛАНДЫ; US- США; JP-ЯПОНИЯ; TW-ТАЙВАНЬ - Параметры по затуханию кабелей "RG" и "D" типов у различных производителей могут отличаться до 5%.