Инструкция любезно предоставлена компанией СПИН http://www.spin.com.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА 
DEGEN 1102

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Вкл./Выкл. ПРМ.

- Регулировка громкости +

- Регулировка громкости -

- Кнопки дм набора.

- Страница, заряд.

- Ввод.

7.	.	   Выход.
8.	 Удалить.

- Настройка/подсветка.

- Настройка вверх.

- Настройка вниз.

- Пакт/ключ.

- Фильтр узкий/широкий на   AM, стерео/моко на FM.

- KB диапазон/иетры/будильник.

- СВ диапазон/будильник.

16.	УКВ диапазон/басы/будильник.

17.	Индикатор уровня сигнала/FM стерео.
И.	Подставка.

- ЖК-дисплей.

- Ручка-шнур.

- Вход для внешней антенны.

- Прием местных/дальних станций.

- Гнездо для подключения адаптера.

- Отсек для батареек

- Телескопическая антенна.

- SSB тонкая настройка.

- Включение SSB.

- Тембр музыка/новости.

- Подключение наушников, линейный
выход.

- ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКА

- УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ (БАТАРЕИ)

- Отодвиньте крышку отсека.

- Вставьте три аккумулятора согласно полярности.

- Закройте крышку.

отсоедините внешний источник питания перед установкой аккумуляторов.

- ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Если звук становится слабым и искаженным, и мерцает индикатор заряда, подзарядите аккумулятор, иначе приемник автоматически отключится.

- Все настройки приемника сохраняются при замене аккумулятора.

- Не пробуйте перезарядить обычные батареи.

- Не смешивайте старые и новые батареи.

Удалите батареи, если ПРМ не будет использоваться длительный период времени.

- ПИТАНИЕ ПРМ ОТ СЕТИ 220В

- Включите адаптер в сеть 220В.

- Подсоедините адаптер к ПРМ, на дисплее отобразится подключение.

- Включите ПРМ.

- При использовании адаптера энергия аккумуляторов не расходуется.

- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ.

- Установите три аккумулятора согласно указанной полярности.

- Включите адаптер в сеть 220В.

- При выключенном радио, нажмите кнопку CHARGE, индикатор заряда начнет мерцать в течение 4 секунд, в течении 4 секунд  введите время заряда аккумуляторов кнопками 1.. 9.

- Оставшееся время заряда будет отображаться на экране.

Процесс зарядки автоматически сбрасывается при включении ПРМ. Не оставляйте полностью заряженные аккумуляторы в течение долгого времени.

- УСТАНОВКА ЧАСОВ.

- Если ПРМ включен, нажмите кнопку POWER, чтобы выключить его.

- Нажмите кнопку ENTER дважды.

- Введите часы и минуты кн. 0-9

- ВЫБОР 12/24 ИЛИ ШАГА 9/10 КГц

- Отсоедините адаптер, удалите батареи

- Приблизительно через 30 секунд, соедините адаптер или вставьте батареи.

- Быстро нажмите кнопку ENTER один раз для изменения шага 9/10 КГц. или дважды для выбора 12-24.

- Нажмите кнопку 1 или 2, чтобы выбрать 9/10 КГц или 12-24

- СТРАНИЦЫ

В приемнике предусмотрено 10 страниц, чтобы хранить станции. Каждая страница может хранить 19 станций. На странице 1-6 можно запомнить любую станцию (FM/SW/MW). Страницы 7-9 предназначены только для определенного диапазона

- Выбор страницы:

- При вкл. ПРМ нажмите кнопку PAGE, индикатор страницы Р начнет мерцать в течение 3 секунд.

- Введите желаемую страницу кн. 0-9.

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА. РУЧНАЯ/АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

- Нажмите кнопку POWER, чтобы включить ПРМ.

- Выберите диапазон.

- Нажмите кнопку SCAN, на дисплее появится STEP.

- Кнопками + - настройтесь на нужную станцию, если удержать их белее 1 сек. Приемник перейдет в автоматическую настройку.

- В зависимости от выбранной страницы будет разный шаг настройки.

| Страница | Диапазон | Шаг |
| --- | --- | --- |
| 0-6 | FM SW MW | 50 КГц 5 КГц 9/10 КГц |
| 7 | FM | 10 КГц |
| 8 | MW | 1 КГц |
| 9 | SW | 1 КГц |

Для слабых станций лучше использовать ручную настройку. Автоматическая настройка поддерживается только на 1-6 странице

- ПРЯМОЙ ВВОД ЧАСТОТЫ.

- Нажмите кнопку POWER, чтобы включить ПРМ.

- Выберите диапазон.

- Нажмите кнопку ENTER.

- Кн. 0-9 введите частоту.

- ЗАПОМИНАНИЕ СТАНЦИЙ

В приемнике имеется возможность запомнить по 19 станций на каждую страницу 0-9, т.е. вы можете запомнить 190 станций.

- Включите ПРМ.

- Настройте ПРМ на нужную станцию.

- Нажмите кнопку M/LOCK, М начнет мерцать в течение 5 секунд.

- Введите номер, под которым вы хотите запомнить станцию 1-19.

- Для того, что бы ввести 10 нажмите 0 два раза, 12 - нажмите 0 а затем 2.

- НА НУЛЕВОЙ СТРАНИЦЕ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ATS.

- Включите ПРМ.

- Выберите страницу 0.

- Выберите диапазон.

- Нажмите кнопку SCAN, пока не появится STEP на дисплее.

- Удерживая более 1 сек + или - включите автопоиск.

Приемник автоматически настроит 19 станций. Ненужные станции можно удалить и повторить настройку. Настроенные станции можно скопировать на другие страницы. Для этого нужно нажать кн. Р и выбрать страницу на которую будет скопирована станция. Для удаленна станции нажмите два раза кн. DEL Для удаленна всех станций страницы нажмите DEL в течении 1 сек., (страница начнет мигать), затем еще раз нажмите DEL.

- НАСТРОЙКА SSB

- ВкточитеПРМ.

- Выберите 9 страницу.

- Выберите узкую полосу пропускания (положение N)

- Нажмите кнопку - SSB, SSB появляется на экране.

- Настройте приемник на станцию.

- Тонкой настройкой SSB добейтесь нормального звучания.

- УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА.

- При выключенном ПРМ нажмите кнопку ENTER трижды.

- Введите время срабатывания будильника.

- В назначенное время будильник издаст звуковой сигнал в течение 1 минуты.

Звуковой сигнал можно отключить нажатием любой кнопки. Для просмотра времени будильника нажмите кн. EXIT в течении 0.5 сек. Отменить время срабатывания будильника можно нажав 3 раза кн. ENTER,затем кнЕХIT.

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЕМНИКА

- При выключенном ПРМ нажать кн. ENTER.

- В течение 2 секунд выбрать диапазон, на котором вкл. ПРМ.

- Ввести время включения ПРМ.

- Набрать частоту, на которой включится ПРМ.

- Кн. + VOL - установить громкость включения ПРМ.

- Кн. 0-9 время, через которое ПРМ выключится, от 1 до 99.

Подсветка приемника.

При недостаточной освещенности она вкл. автоматически и если вы в течение 8 сек. не нажали не одной кнопки, она погаснет. Подсветку можно отключить, нажав в течение 0.5 сек. кн. подсветки.

- DX/LOCAL

В ПРМ имеется возможность регулировки чувствительности. DX - прием слабых станций, LOCAL -прием мощных станций.

Технические характеристики.

| Диапазон Частот |  |
| --- | --- |
| FM 70.00-108.00 МГц СВ 522-1620 КГц |  |
| КОРОТКОВОЛНОВЫЕ 3.000-29.995 МГЦ |  |
| 90 м 3.160-3.455 МГц 75 м 3.86<М.О55 МГц 60 м 4.710-5.105 МГц 49 м 5.910-6.255 МГц 41м 7.010-7.405 МГц 31м 9.170-9.995 МГц | 25 м 11.510-12.155 МГц 22 м 13.510-13.905 МГц 19 м 15.01 0-15.705 МГц 16 м 17.260- 18.105 МГц 13 м 21.410-21.955 МГц 11м 25.610-26.100 МГц |
| Чувствительность | Полоса пропускания |
| FM>10mkB СВ>1мВ/м КВ>20мкВ | Узкая >80 дБ Широкая > 20 дБ |
| Питание:, | Размер |
| ЗАА DC6B.300MA. Время заряда 1-9 часе*. | 143 X 88 X 28.5мм Масса: 280 г |

ВНИМАНИЕ: оберегайте приемник от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, песка и механических повреждений.