Сканирующий 
приемник

Icom IC-R1

Оглавление

I. Назначение и основные области применения приемника

II. Основные тактико-технические характеристики

III. Органы управления и индикации

3.1. Описание передней панели

3.2. Описание клавиатуры

3.3. Описание жидкокристаллического дисплея

IV. Подготовка к работе, общие сведения

4.1. Использование принадлежностей

4.2. Требования к источнику питания

4.3. Начальные установки

V. Порядок работы

5.1. Включение приемника

5.2. Настройка приемника на желаемую на частоту

5.2.1. С помощью клавиатуры

5.2.2. С помощью ручки подстройки частоты

5.3. Режимы приема

5.4. Режимы работы

5.5. Операции с памятью

5.6. Операции сканирования

5.6.1. Общие понятия и определения

5.6.2. Режим программируемого сканирования

5.6.3. Сканирование по каналам памяти

5.6.4. Сканирование по каналам памяти в выбранном режиме

5.6.5. Режим автоматической записи обнаруженных при сканировании сигналов в память

5.6.6. Режим сканирования с временным приоритетом

5.7. Режим установок

5.7.1. Порядок запуска режима

5.7.2. Устанавливаемые режимы и функции

5.8. Режим часов

5.8.1. Установка текущего времени

5.8.2. Режим включения приемника в заданное время

5.8.3. Режим выключения приемника в заданное время

5.9. Специальные функции

5.9.1. Фиксация (блокирование) частоты

5.9.2 Изменение контрастности дисплея

5.9.3. Индикация разряда батарей

5.9.4. Функция сохранения ресурса батарей

5.9.5. Функция звукового сигнала

5.9.6. Функция "обнуления"

VI. Противопоказания

VII. Введение в проблему защиты информации

I. Назначение и основные области применения приемника

Профессиональный обнаружительный приемник IC-R1 представляет собой сложное электронное устройство, выполненное по передовой технологии и сочетающее в себе малые габариты и вес с мощными возможностями работы в автоматизированном режиме и высокими техническими характеристиками.

Высокая чувствительность и избирательность, широкий диапазон рабочих частот, развитые сервисные функции и возможности гибкого программирования встроенного микропроцессора, помноженные на малые габариты определяют широту областей его применения.

К основным областям применения приемника IC-R1 относятся:

1. Обнаружение излучений радиоэлектронных средств при отсутствии исходных данных по назначенным частотам. Одной из наиболее эффективно решаемых задач может быть обнаружение излучений подслушивающих устройств в ходе технических проверок помещений, офисов, автомобилей и т.п.

Мощные возможности встроенного процессора в режиме автоматической записи частот обнаруженных при сканировании сигналов превращают приемник IC-R1 в малогабаритный разведывательный комплекс.

2. Определение местоположения источника выявленного излучения. Наличие у приемника индикатора уровня принимаемого сигнала позволяет решать задач поиска маломощных радиопередающих устройств (типа радиомикрофонов и др.) .

3. Слуховой контроль открытых переговоров в системах радиосвязи.

II. Основные тактико - технические характеристики

2.1. Диапазон рабочих частот:

100 кГц - 1300 МГц

2.2. Шаг перестройки по частоте:

0.5, 5, 8, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 или 50 кГц (для диапазона частот 108 - 1650 кГц шаг перестройки по частоте равен 9 кГц)

2.3. Количество каналов памяти:

100

2.4. Количество диапазонов сканирования, хранимых в памяти:

10

2.5. Режимы работы:

- широкополосная ЧМ

- узкополосная ЧМ

- амплитудная модуляция

2.6. Промежуточные частоты:

первая - 266.7 - 266.7095 МГц

вторая - 10.7 МГц

третья (только для режимов AM и узкополосной ЧМ) - 465 кГц

2.7. Чувствительность:

- в режиме AM (при отношении сигнал/шум 10 дБ):

1.6 мкВ (в диапазоне частот 2 -24.9995 МГц)

0.79 мкВ (в диапазоне частот 25 - 905 МГц)

- в режиме узкополосной ЧМ (при отношении сигнал/шум 12 дБ):

0.79 мкВ (в диапазоне частот 2 -24.9995 МГц)

0.4 мкВ (в диапазоне частот 25 - 905 МГц)

- в режиме широкополосной ЧМ (при отношении сигнал/шум 12 ДБ):

6.3 мкВ (в диапазоне частот 2 -24.9995 МГц)

3.16 мкВ (в диапазоне частот 25 - 905 МГц)

2.8. Полоса пропускания по уровню -6 дБ:

в режиме AM - 15 кГц

в режиме узкополосной ЧМ - 15

кГц

в режиме широкополосной ЧМ -150 кГц

2.9. Сопротивление антенного входа:

50 Ом

2.10. Электропитание:

от встроенной батареи напряжением 7.2 В

от внешнего источника постоянного тока напряжением 6...16В

от дополнительных аккумуляторных батарей типа BP-8L..BP-85 или ВР-90

2.11. Потребляемый ток:

в режиме максимальной громкости - 300 мА

в режиме средней громкости –15 мА

2.12. Выходная мощность УНЧ

150 мВт на нагрузке 8 Ом (при коэффициенте нелинейных искажений не более 10 %)

2.13. Сопротивление громкоговорителя:

8 Ом

2.14. габаритные размеры:

49*102.5*35 мм (ширина*высота*глубина)

2.15. Вес:

280 г

III. Органы управления и индикации

3.1. Описание передней панели

Внешний вид приемника с лицевой стороны и сверху приведены на рис. 1 и 2.

# Рис.1 Вид на лицевую панель

1 - антенный разъем;

2 - разъем для подключение внешнего источника постоянного напряжения (13,8 В);

# Рис.2 Вид на приемник сверху

3 - разъем для подключения внешнего громкоговорителя, (со противлением не менее 8 Ом) При его подключении внутренний громкоговоритель отключается;

4 - разъем линейного выхода для подключения магнитофона;

5 - ручка подстройки частоты. Используется для изменения частоты настройки или канале памяти;

6 - индикатор приема. Светится зеленым цветом, когда уровень

входного сигнала превышает установленный порог обнаружения (SQUELCH). При вращении ручки задания порога обнаружения (11) против часовой стрелки до упора, индикатор будет светиться постоянно, т.к. уровень шумов будет превышать порог обнаружения;

7 - функциональный дисплей (подробно описывается ниже);

8 - переключатель уровня контраста. При нажатии ступенчато и циклически меняется контрастность свечения функционального дисплея. Используется совместно с регулятором перестройки частоты (5);

9 - выключатель подсветки. При нажатии экран дисплея подсвечивается в течении 5 сек. При одновременном нажитии на клавиши [F] (14) и (9) происходит блокирование операций с клавиатуры;

10 - встроенный громкоговоритель;

11 - регулятор порога обнаружения. Предназначен для оптимизации приема сигналов и ограничения шумов;

12 - регулятор громкости, совмещенный с выключателем;

13 - выключатель функции часов

14 - кнопка включения функций. Кнопки клавиатуры и ручка настройки частоты имеют разное действие при нажатой и отжатой кнопке (14);

15 - кнопка включения режима монитора. Нажатие на нее позволяет улучшить качество приема слабых сигналов (при определенных условиях);

16 - клавиатура. Включает в себя цифровые и функциональные клавиши для настройки приемника и изменения режимов работы и включения встроенных функций;

17 - съемная крышка батарейного отсека. Снимается при подключении дополнительной батареи

3.2. Описание клавиатуры

Внешний вид клавиатуры приемника представлен на рис.3.

1) Первичные функции:

- "0...9" и ".":

в режиме перестройки по частоте предназначены для ввода значения частоты настройки приемника;

в режиме использования функций памяти предназначены для ввода номеров каналов памяти;

- “CL”:

переключение из режима “памяти” в режим перестройки по частоте;

остановка сканирования;

очистка данных, введенных с цифровой клавиатуры;

# Рис.3 Клавиатура приемника

- "MR":

переключение из режима перестройки по частоте в режим "память":

в режиме 'память" - изменение номера канала памяти на 10:

- "/\" - увеличение номера канала памяти;

- "v" - уменьшение номера канал памяти.

2) Вторичные функции (при нажатой клавише [F] (14)).

Краткое содержание вторичных функций в режимах перестройки по частоте и "память" представлены в таблице 1.

| Комбинация клавиш | Название функциональных клавиш | Действие в режиме перестройки по частоте | Действие в режиме "память" |
| --- | --- | --- | --- |
| F+1 | MODE | Выбор режима приема | Не используется |
| F+2 | T.S. | Установка шага перестройки по частоте | Не используется |
| F+3 | SKIP | Не используется | Задание каналов, пропускаемых при сканировании |
| F+4 | AP ON | Включение питания таймера ( только в режиме часов ) |  |
| F+5^ | SLEEP | Включение таймера в режим "сна" |  |
| F+б | MASK | Не используется | Включение функции "маскирования" памяти |
| F+7 | PRIO | Включение режима приоритетного сканирования | Не используется |
| F+8 | SEA- | Активация режима установок | Не используется |
| F+9 | DIAL SET | Установка шага для режима диалогового выбора | Не используется |
| F+. | SEL.M | Не используется | Запуск (остановка) режима избирательного сканирования памяти |
| F+0 | MODE-S | Не используется | Запуск (остановка) режима сканирования памяти в заданном режиме |
| F+EN | AUTO-MS | Запуск (остановка) режима сканирования в заданном диапазоне частот с записью обнаруженных сигналов в память | Не используется |
| F+CL | M>V | Не используется | Копирование содержа выбранного канала памяти режима "память" в режим сканирования по частоте |
| P+MR | MW | Запись данных в канал памяти | Не используется |
| F+^ | P-SET | Активация режима установок при сканировании в заданном диапазоне частот | Не используется |
| F+v | P-SCAN | Запуск (остановка) режима сканирования в диапазоне частот | Запуск (остановка) режима сканирования памяти |

3.3. Описание жидкокристаллического дисплея.

Внешний вид жидкокристаллического дисплея представлен на рис.4.

Рис 4 Функциональный дисплей

1 - индикатор функционального режима. Высвечивается буква "F", когда нажата клавиша (14);

2 - индикатор блокировки. Высвечивается, когда активируется функция блокирования клавиатуры (ввода частоты);

3 - индикатор разряда батарей. Высвечивается, когда подключенная (внутренняя или дополнительная) аккумуляторная батарея нуждается в подзаряде;

4 - индикатор режима приема (AM, узкополосная ЧМ (FM) или широкополосная ЧМ (WFM);

5 - индикатор режима автоматической записи сигналов в память "мерцает" при активации режим

6 - индикатор режима установок высвечивается при активации режима;

7 - индикатор направления сканирования, "мерцает" для указания направления перестройки по частоте при сканировании;

8 - индикатор режима "память";

9 - индикатор номера выбранного канала памяти;

10 - индикатор приоритетного режима;

11 - индикатор режима программируемого сканирования;

12 - индикатор выбранного шага перестройки по частоте;

13 - индикатор сканирования высвечивается при сканировании;

14 - индикатор уровня принимаемого сигнала;

15 - индикатор шага перестройки по частоте в диалоговом режиме. Высвечивается при нажатии на клавишу [F]. Местоположение курсора соответствует выбранному шагу перестройки по частоте;

16 - Индикатор частоты. Показывает частоту настройки приемника.

IV. Подготовка к работе, общие сведения

4.1. Использование принадлежностей

.

1) Резиновая прокладка, надеваемая на антенный разъем, предохраняет гнезда для подключения источника питания, головных телефонов и магнитофона от загрязнения и, как следствие, плохого контакта. Не забудьте установить резиновую прокладку на место после завершения работы с приемником.

2) Кронштейн, закрепляемый винтами к тыловой стороне приемника, предназначен для его крепления за карман или поясной ремень. Перед установкой кронштейна необходимо вынуть защитные пластмассовые винты.

3) Ручной ремень. Продевается в кронштейн на боку приемника затягивается петлей на руке.

4) Съемная крышка батарейного отсека. Для ее снятия необходимо нажать вверх кнопку сбоку приемника и снять крышку движением руки в сторону (вправо). На место крышки может устанавливаться дополнительная аккумуляторная батарея.

4.2. Требования к источнику питания.

1) Для питания приемника могут

быть использованы следующие источники:

- внутренняя никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 7,2 В;

- внешний источник постоянного напряжения 6.. .16 В, подключаемый через штеккерный разъем в верхней части приемника (номинальное значение 13,8 В);

- любая дополнительная батарея BP-8I...BP-85 или, шесть батарей размера AA(R6), размещаемые в дополнительном батарейном отсеке ВР-90.

При подключении дополнительного батарейного отсека или внешнего блокад питания внутренняя батарея отключается. После разряда дополнительной батареи отключите ее и используйте внутреннюю батарею.

2) Операции подзаряда батарей.

Одновременно подключайте не более одного источника питания. Когда приемник включен, время заряда батарей увеличивается. Батареи рассчитаны на 300 циклов заряда/разряда. Количество циклов может быть увеличено до 500 выполнением .следующих условий:

- не допускать перезаряда батарей. Время заряда должно быть не более 48 часов;

- полностью использовать ресурс батарей. Подзаряд производить только после того, как на дисплее высветится буква "В",

Подзаряд внутренней батареи производится подключением сетевого блока питания к разъему на верхней крышке приемника. Время заряда батарей составляет 15 часов. Для быстрого подзаряда батарей (в течение 1 часа) необходимо использовать дополнительное зарядное устройство ВС-72.

4.3. Начальные установки

- подключите к разъему штыревую антенну;

- поверните ручки регуляторов порога обнаружения (SQUELCH) и громкости (PWR/VOL) против часовой стрелки до отказа.

V. Порядок работы

5.1. Включение приемника

Для включения приемника выполните следующие операции:

- поверните ручку регулятора громкости по часовой стрелке и установите требуемую громкость звучания по принимаемому сигналу или собственным шумам приемника;

- поверните ручку регулятора порога обнаружения по часовой стрелке до тех пор, пока не пропадет шум приемника и не погаснет индикатор (6). Порог обнаружения ограничивает шум при отсутствии сигналов на. частоте настройки приемника;

- настройте приемник на желаемую частоту, нажмите на клавишу [СL] для перехода в режим перестройки по частоте.

## 5.2 Настройка приемника на желаемую частоту

5.2.1. С помощью клавиатуры:

- включите приемник в режим перестройки по частоте нажатием клавиши [CL];

- наберите на цифровой клавиатуре требуемое значение частоты с разделением МГц и кГц десятичной точкой [.], нажмите клавишу [EN]. На дисплее высветится введенное значение частоты;

- при нажатой кнопке [F] последовательным нажатием кнопки [1] (MODE) выберите требуемый режим приема (Ч М, широкополосная ЧМ или AM).

В случае ошибочного ввода значения частоты нажмите клавишу [CL] или [EN] и повторно наберите частоту.

5.2.2. С помощью ручки подстройки частоты.

Используется для подстройки приемника в районе частоты, введенной с клавиатуры или для поиска сигналов в ручном режиме:

- нажмите клавишу [CL] для перехода в режим перестройки по частоте;

- установите шаг перестройки по частоте;

- при нажатой кнопке [F] последовательным нажатием клавиши [2](TS) выберите требуемое значение шага перестройки (в диапазоне от 0,5 до 50 кГц);

- выберите режим приема (при нажатой кнопке [F] последовательно нажимайте клавишу [1] (MODE));

- вращением ручки подстройки по частоте настройте приемник с выбранным шагом на требуемую частоту.

Для быстрой перестройки по частоте (с шагом 0,1; 1; 10 или 100 МГц) выполните следующие операции:

- при нажатой кнопке [F] последовательным нажатием клавиши [9] (DIAL SEL) переведите курсор под нужный разряд на индикаторе частоты;

- не отпуская кнопку [F] вращение регулятора перестройки частоты установите требуемое значение частоты.

Точная настройка приемника на сигнал производится по наилучшему звучанию и максимальному уровню сигнала, определяемому по индикатору [14]. Для окончательной настройки на сигнал целесообразно выбирать минимальный шаг перестройки по частоте.

5.3. Режимы приема.

У приемника IC-R1 имеется три режима приема (демодуляции):

- узкополосная ЧМ (FM);

- широкополосная ЧМ (WFM);

- амплитудная модуляция (АМ).

Переключение из одного режима приема в другой осуществляется последовательным нажатием клавиши [1] (MODE) при нажатой кнопке [F].

5.4. Режимы работы.

У приемника IC-R1 существует два основных режима работы:

1) Режим перестройки по частоте.

В этом режиме Вы можете установить требуемые частоту и шаг перестройки по частоте, сохранить текущее состояние приемника (частоту настройки и режим приема) в одном из каналов памяти, включить режим автоматического сканирования в одном из десяти предварительно заданных диапазонов частот.

2) Режим "память".

В этом режиме Вы можете выводить на экран дисплея содержание любого из 100 каналов памяти с последующим переключением в режим сканирования по каналам памяти или в режим перестройки по частоте.

Переход в режим 1) осуществляется нажатием клавиши [CL], а в режим 2) - нажатием клавиши [MR].

5.5. Операции с памятью

Вы можете сохранять частоты и режимы приема в каналах памяти приемника (М-СН). Это позволяет легко и быстро контролировать особо важные частоты последовательным вызовом их из памяти вручную или в режиме автоматического сканирования по каналам памяти. Приемник имеет 100 каналов памяти, нумеруемых от "0" до "99". Существуют некоторые различия в использовании различных каналов памяти при сканировании. Основные особенности использования каналов памяти приведены в таблице 2.

Маскирование каналов означает возможность скрытия содержания каналов памяти от просмотра на экране дисплея.

К основным операциям работы с памятью относятся:

1) Выбор требуемого канала памяти.

Может производиться с помощью ручки подстройки частоты клавиатуры.

2) Запись в память.

Для записи в память частоты настройки приемника и режима

Таблица 2

| Номер канала памяти | Содержание каналов, устанавливаемое по умолчанию (на заводе или после "обнуления") | Основные области применения и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 0 | 144.000 МГц FM | Только эти каналы не могут быть маскированными |
| 1...19 | 144.000 МГц FМ | Используются как нормальные каналы памяти |
| 20...79 | Скрытые | Сканируемые каналы с возможностью пропуска нежелательных |
| 80...99 | Скрытые | Каналы, используемые в режиме автоматической записи при сканировании |

приема необходимо выполнить следующие операции:

- выбрать номер канала памяти, куда требуется записать информацию;

- нажать клавишу [CL] для перехода в режим перестройки по частоте;

- установить требуемую частоту и режим приема;

- при нажатой кнопке [F] нажать и удерживать в течение 2 сек. клавишу [MR] (MW), должно прозвучать 3 звуковых сигнала.

Для проверки содержания канала памяти, нажмите клавишу [MR] и перейдите в режим "память".

3) Передача данных из режима "память" в режим перестройки по частоте:

- выберите канал памяти, содержание которого Вы хотите передать в режим перестройки по частоте;

- при нажатой кнопке [F] нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу [CL] (MV), должно прозвучать три звуковых сигнала, а приемник вновь переключится в режим перестройки по частоте с частотой настройки и режимом приема, аналогичными содержанию канала памяти.

4) Маскирование памяти:

- выберите канал памяти, подлежащий маскированию;

- при нажатой кнопке [F] нажмите кнопку [6](MASK). Номинал частоты и режим приема на дисплее исчезнут.

Для отмены режима маскирования операцию необходимо повторить.

Последовательность и содержание основных операций с памятью представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| Выполняемые операции | Режим работы | Состояние дисплея | Описание действия выполняемых операций |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Выбор требуемого канала памяти |  |  |  |
| 1.Вращением ручки регулятора настройки частоты | "Память" | Па дисплее отображается номер выбранного качала памяти (0...19) и его содержания | Маскируемые каналы памяти не выбираются. На заводе и после "обнуления" каналы 20…99 переводятся в маскированный режим |
| 2.Вращением ручки регулятора настройки частоты при нажатой кнопке F | "Память" | Па дисплее отображается номер выбранного канала памяти (0...99), содержание маскированных каналов не отображается | Любой из 100 каналов памяти может быть выбран |
| 3.Набором на цифровой клавиатуре номера требуемого канала памяти и нажати-ем клавиши [en] | "Память" | Па дисплее отображается номер выбранного канала памяти (0...99), содержание маскированных каналов не отображается | При вводе в качестве номера канала памяти 3-х или более цифр, только последние 2 введенные цифры воспринимаю как номер |
| 4.Нажатием клавиш [^] или [v] | "Память" | Па дисплее отображается номер выбранного канала памяти (0...19) и его содержания | Маскируемые каналы памяти выбираются. При длительном нажатии на клавишу [^] и [v] номера каналов непрерывно изменяются |
| II. Изменение номера канала памяти с кратностью 10 |  |  |  |
| 1.Нажатием клавиши [MR] | "Память" | На дисплее отображается номер выбранного канала памяти (0...99), содержание маскированных каналов не отображается | При каждом нажатии на клавишу [mr] номер канала изменяется на 10 |
| III. Изменение только номера канала памяти (без изменения частоты настройки и режима приема) |  |  |  |
| 1 Нажатием клавиш [^] или [v] | Режим перестройки по частоте | Па дисплее отображается номер выбираемого канала памяти (0 ... 99) без изменения частоты настройки приемника и режима приема | При длительном нажатии клавишу [^] или [v] номер каналов непрерывно изменяется Для просмотра содержания каналов памяти необходимо перейти в режим "память" нажатием клавиши [MR]. |

5.6. Операции сканирования

5.6.1. Общие понятия и определения.

Сканирование есть функция автоматического поиска, при которой приемник обнаруживает сигналы при просмотре диапазонов частот или каналов памяти.

Существует два основных типа сканирования:

1) программируемое сканирование в заданных диапазонах частот с последовательным просмотром каждой частоты;

2) сканирование по памяти с последовательным просмотром каждого канала памяти.

В режиме сканирования ряд номиналов частот из контролируемого диапазона или каналов памяти может быть пропущен. При задании режима автоматической записи, частоты сигналов (обнаруженных при сканировании заданного диапазона частот) записываются в каналы памяти NN 80...99. При числе обнаруженных сигналов 20 и более, процесс сканирования прекращается.

Сканирование автоматически возобновляется через 10 секунд после обнаружения сигнала. Однако эта функция может быть отключена в режиме SET, при этом сканирование .'не будет возобновляться до момента пропадания сигнала.

Скорость сканирования приемника по частоте или каналам памяти может регулироваться. По умолчанию скорость сканирования равна 20 шагам в секунду, но она может быть уменьшена до 10 шагов в секунду (в режиме SET).

При сканировании Вы можете изменять направление сканирования (вверх или вниз от начальной частоты) вращением ручки подстройки частоты по или против часовой стрелки.

Если Вы повернете ручку подстройки частоты после того, как приемник обнаружит сигнал, сканирование будет прекращено.

В режиме сканирования по каналам памяти с заданным режимом приема контролю подвергаются лишь каналы памяти, имеющие одинаковый режим работы.

Основные режимы сканирования, последовательность выполнения операций и их содержание представлены в таблице 4.

Примечание: Перед началом сканирования поверните ручку регулятора порога обнаружения по часовой стрелке до пропадания звука шумов, индикатор S при этом должен погаснуть.

5.6.2. Режим программируемого сканирования.

В режиме программируемого сканирования приемник циклически перестраивается в пределах частотного диапазона (от f мин. до f макс.), заданного пользователем.

В диапазоне частот от 0,1 до 1300 МГц может быть задано К поддиапазонов сканирования.

Таблица 4.

| Тип сканирования | Режим запуска | Запуск режима сканирования | Остановка сканирования | Подготовительные операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программируемое сканирование | Режим перестройки по частоте | При нажатой кнопке [F] нажать клавишу (v) [P-SCAN] | Нажать кнопку [CL], (MR] или повторить операции запуска режима. Если для остановки режима сканирования по каналам памяти (режим "память") используется клавиша [СL], приемник перейдет в режим перестройки по частоте | Установить значения нижней и верхней частоты сканирования для одного из 10 частотных диапазонов |
| Программируемое сканирование с пропуском ряда частот | Режим перестройки по частоте | При нажатой кнопке [F] нажать клавишу (v) [P-SCAN] |  | Перед началом сканирования необходимо за дать частоты, подлежащие пропуску. |
| Автоматическая запись частот сигналов, обнаруженных при сканировании | Режим перестройки по частоте | При нажатой кнопке [F] нажать клавишу (EN) [AUTO MS] |  | Установить значения нижней и верхней частот сканирования для одног из 10 частотных диапазо нов |
| Сканирование памяти | "Память" | При нажатой кнопке [F) нажать клавишу (v) [P-SCAN] |  | Сканирование буде производиться по всем или части из 100 каналов памяти (от 00 до 99) |
| Выборочное сканирование памяти | "Память" | При нажатой кнопке [F] нажать клавишу (.) [SEL.M] |  | Перед началом сканирования необходимо задать каналы памяти, подлежащие пропуску |
| Сканирование по каналам памяти с одинаковым режимом приема | "Память" | При нажатой кнопке [F] нажать клавишу (0) [MODE.S] |  | Одинаковый режим приема должны иметь два или более каналов памяти |

Нижняя и верхняя граница каждого частотного диапазона сохраняется в памяти под индексами А и В. По умолчанию, литере А соответствует частота 144,0 МГц, режим - ЧМ, шаг перестройки по частоте - 5 кГц, литере В соответственно - 146,0 МГц, FM, 5 кГц.

1) Порядок установки границ частотных диапазонов:

- перейти в режим перестройки по частоте;

- при нажатой кнопке [F] нажать к клавишу [^](P-SET) для выбора режима установки границ диапазонов сканирования;

- последовательным нажатием на клавишу [/\] или [v] выбрать нужную группу частотных диапазонов. Возможные комбинации приведены в таблице 5.

- с помощью ручки nодстройки частоты или цифровой клавиатуры ввести значение нижней верхней граничной частоты.

Таблица 5

| N группы | Обозначение канала А | Обозначение канала В |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0А | 0В |
| l | 1А | 1В |
| 2 | 2А | 2В |
| 3 | ЗА | 3В |
| 4 | 4А | 4В |
| 5 | 5А | 5В |
| 6 | 6А | 6В |
| 7 | 7А | 7B |
| 8 | 8А | 8В |
| 9 | 9А | 9В |

При этом необходимо следить, чтобы частоты А и В вводились для одной и той же группы;

- установить, режим приема и шаг перестройки по частоте для канала А или В;

- аналогичным образом задать граничные частоты для всех частотных групп (от 0А, 0В до 9А, 9В));

- нажатием клавиши [/\] или [v] выберите желаемую группу частот;

- нажатием клавиши [CL] перейдите в режим перестройки по частоте

2) Запуск режима программируемого сканирования.

- нажатием клавиши [CLJ перейдите в режим перестройки по частоте;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [v] (P-SCAN) для запуска режима программируемого сканирования, выберите оптимальный порог обнаружения;

- в процессе сканирования можно1 оперативно перейти к другой группе частот, нажав клавишу с номером нужной группы (от 0 до 9);

- для остановки сканированя нажмите клавишу [CL] или [MR].

3) Программирование пропусков при сканировании.

При записи значении нежелательных частот в каналы памяти, при сканировании эти частоты могут быть пропущены. Режим пропуска нежелательных частот при сканировании может быть включен в режиме установок (SET).

а) Порядок задания пропускаемых.

частот:

- о режиме перестройки по частоте при нажатий кнопке [Г] нажмите клавишу [v] (P-SCAN);

- когда приемник остановится. на нежелательном сигнале, запишите значение частоты в канал памяти: при нажатой кнопке [F] нажмите и удерживайте кнопку [MR](MW) не менее 2 сек.

Частоты последовательно записываются в маскированные каналы памяти с номером от 79 до 20. При заполнении всех каналов памяти раздается сигнал низкой частоты.

б) Порядок очистки пропускаемых частот.

Для снятия с канала признака пропуска:

- при нажатой кнопке [F] нажмите кнопку [3](SKIP) на выбранном канале памяти;

для очистки запрограммированных частот:

- при нажатой кнопке [F] нажмите кнопку [6](MASK) на выбранном канале памяти;

для очистки всех частот:

- при нажатых кнопках [F] и [CL] включите питание приемника (перед этим он должен быть выключен).

Все каналы памяти при этом будут установлены в исходное состояние.

5.6.3. Сканирование по каналам памяти.

Сканирование может осуществляться по всем запрограммированным каналам памяти (не "пустым").

Для включения режима сканирования по каналам памяти:

- нажатием клавиши [MR] включите режим "память";

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [v](P-SCAN).

Для прекращения процесса сканирования нажмите клавишу [МR] или [CL].

Сканирование может проводиться по всем 100 каналам памяти, и границы сканирования могут бы ограничены в режиме установи [SET].

Выборочное сканирование по каналам памяти.

Нежелательные каналы памяти могут быть пропущены при сканировании для повышения эффективности сканирования.

а) Установка и снятие признака пропуска канала памяти:

- в режиме "память" выберите канал памяти, который Вы хотите пропустить;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [3] (SKIP);

- для снятия признака повторите операцию.

б) Запуск режимa выборочного

сканирования:

- выберите режим "память";

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [.] (SEL-M).

в) Остановка режима выборочного сканирования:

- нажмите кнопку [MR] или [CL].

5.6.4. Сканирование по каналам памяти в выбранном режиме

При этом виде сканирования каналов памяти в список сканируемых каналов включаются лишь те, которые имеют одинаковый требуемый режим приема. Каналы памяти с другими режимами при этом пропускаются.

1) Запуск режима:

- выбрать режим "память";

- установить режим приема, по которому Вы хотели бы осуществлять сканирование или вызвать из памяти канал с таким режимом;

- при нажатой кнопке [F] нажать клавишу [O](MODE-S). Сканироваться будут только каналы с выбранным режимом приема.

2) Остановка режима:

- нажать клавишу [MR] или [CL].

5.6.5. Режим автоматической записи обнаруженных при сканировании сигналов в память.

В этом режиме Вы можете записать в память до 19 частот сигналов, обнаруженных в процессе сканирования заданного диапазона частот.

ВНИМАНИЕ!

При запуске режима содержание каналов памяти NN 80...99 теряется.

1) Порядок запуска режима:

- выберите режим перестройка по частоте;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [EN](AUTO-MS), сканирование начнется в выбранном диапазоне частот. При заполнении ячейки N 99 процесс сканирования прекращается.

2) Для остановки режима на

жмите клавишу [MR] или [CL].

5.6.6. Режим сканирования с временным приоритетом.

При задании режима временного приоритета приемник просматривает каналы памяти во время сканирования в заданном диапазоне частот, с интервалом в 5 сек.

Описание основных типов от раций сканирования с временным приоритетом приведено в таблице 6.

В режиме перестройки по частоте с приоритетным просмотром выбранного канала памяти приемника через 5-ти секундный интервал проверяет состояние выбранного канала памяти.

Запуск приоритетного режима возможен как из режима "память", так и из режима перестройки по частоте. Время контроля выбранного канала памяти составляет 0.5 сек.

Если выбранный канал памяти маскирован, тональный сигнал известит о том, что режим приоритетного сканирования не запустился.

В режиме перестройки по частоте с приоритетным контролем каналов памяти, приемник кратковременно (в течение 0.5 сек. - при отсутствии сигналов) проверяет состояние каналов памяти в порядке возрастания их номера с интервалом 5 секунд.

Таблица 6.

| Типы сканирования с временным приоритетом | Подготовительные операции | Запуск режима | Условия прекращения сканирования | Остановка режима сканирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим перестройки по частоте с выбранным каналом памяти | 1) Задайте режим перестройки по частоте; 2) Выберите требуемый канал памяти | При нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [7] (PR10) | Режим сканирования приостанавливается при обнаружении сигнала на частоте выбранного канала памяти. Сканирование возобновляется в соответствии с установками, сделанными в режиме [SET]. | При приеме сигналов в режиме перестройки по частоте - нажмите клавиши [CL], или [F] + [7], или [MR]. При настройке на частоту канала памяти: нажмите клав [CL] |
| Режим перестройки по частоте со сканированием ПО, каналам памяти | 1) Задайте режим "намять" 2) Запустите режим сканирования по частоте | При нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [7] (PR10) на время сканирования по всем каналам памяти |  |  |

Запуск приоритетного режима производится в процессе сканирования приемника по каналам памяти.

Режимы сканирования по каналам памяти выборочного сканирования и с выбранным режимом могут запускаться с временным приоритетом.

5.7. Режим установок

Режим установок позволяет Вам задать начальные режимы работы приемника, которые бы отвечали Вашим индивидуальным требованиям.

5.7.1. Порядок запуска режима

- установите режим перестройки по частоте;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [8] (SET);

- нажатием, клавиш [^] или [v] выберите нужный режим установок (рассмотрены ниже);

- для изменения установок вращайте ручку постройки частоты;

- нажатием клавиши [CL] вернитесь в режим перестройки по частоте.

5.7.2. Устанавливаемые режимы и функции:

- скорость сканирования (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы "SP"). Может принимать значение 20 и 10 шагов в секунду. Заданное значение действительно для всех видов сканирования за исключением сканирования с временным приоритетом;

- сканирование памяти в диапазоне А (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы PА"). Ограничивает диапазон сканирования по каналам памяти для всех видов сканирования в режиме "память". Используется совместно с режимом сканирования в памяти в диапазоне В (см. далее) для установки нижней и верхней границы сканирования для каналов памяти. Изменение цифровых значений производится с помощью ручки подстройки частоты или цифровой клавиатуры;

- сканирование памяти в диапазоне В. Используется для установки другой границы диапазона сканирования каналов памяти. Другими словами, в вышеописанных двух режимах задается начальный и конечный номер каналов памяти, подлежащих сканированию (например - только с 12 по 18 канал памяти, остальные каналы памяти сканироваться не будут);

- функция включения (выключения) режима пропуска частот при сканировании (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы "SC"). При установке значения "OFF", Вы не сможете использовать функцию пропуска (SKIP) при сканировании по каналам памяти или в заданном диапазоне частот;

- задание режима продолжения сканирования после обнаружения сигнала (в правом нижнем углу) высвечиваются буквы "SC"). Возможными значениями являются (t-10) (при этом сканирование возобновляется через 10 сек. После обнаружения сигнала) и (Р-02) (при этом сканирование возобновляется лишь спустя 2 сек после пропадания сигнала);

- управление подсветкой дисплея (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы "U"). В нормальном режиме, дисплей подсвечивается в течении 5 сек после нажатия на кнопку [LIGHT].

При выборе режима "Оn" подсветка включается лишь на время нажатия кнопки подсветки;

- включение (отключение) звукового сигнала (в правом нижнем углу дисплея появляются буквы "bЕ"). При выборе "on" звуковой сигнал будет раздаваться при каждом нажатии на клавиши;

- включение (выключение) индикатора приема (в правом нижнем углу дисплея появляются буквы "bL"). При выборе "on" индикатор начинает светиться при превышении сигналом заданного порога, при выборе "OFF" он не светится вообще;

- установка соотношения времени, сохранения питания (в нижнeм правом углу дисплея появляются буквы "PS"). Большее отношение времени работа/молчание обеспечивает более длительный срок работы без подзаряда батарей. При выборе значения "OFF" функция не работает;

- включение (выключение) режима экономичного приема. При установке значения "on" и отсутствия сигналов, превышающих порог обнаружения в ходе сканирования, включается функции экономичного приема.

5.8. Режим часов

Режим часов используется для установки текущего времени, времени включения и выключения приемника. Часы работают в 24-часовом режиме. Уход времени - не более плюс-минус 1 мин. в неделю.

При нажатии на кнопку (13) на дисплее последовательно (при нажатии на кнопку [^] или [v]) отображается текущее время, время включения приемника (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы "on") и время выключения (в правом нижнем углу дисплея высвечиваются буквы 'Of').

5.8.1. Установка текущего времени:

- нажмите кнопку [13];

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [8] (SET), на экране дисплея начнут мерцать цифры часов;

- с помощью ручки перестройки частоты установите нужное значение часов;

- нажмите кнопку [^], на дисплее начнут мерцать цифры минут;

- с помощью ручки настройки частоты установите требуемое значение минут;

- нажмите клавишу [EN] для фиксации введения значений времени;

- нажмите клавишу [/\] для установки таймера или клавишу (13) для возврата к режим приемника.

5.8.2. Режим включения приемника в заданное время.

При активации режима частот приемник не работает, т.к. функциональный дисплей показывает только

текущее время, а приемный тракт не работает.

Порядок установки времени включения:

- выберите режим часов нажатием клавиши (13);

- нажатием клавиши [^] или [v] выберите режим включения приемника;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [S] (SET), цифры часов перейдут в мерцающий режим. Установите значение часов и минут включения приемника аналогично режиму установки текущего времени;

- нажмите клавишу [EN] для фиксации времени включения;

- при нажатой клавише [F] нажмите кнопку [4](АР ON) для активации режима включение приемника в заданное время (во время операций с временем на дисплее появляется десятичная точка).

ВНИМАНИЕ!

Не выключайте при этом питание приемника.

Для выключения режима выключите и снова включите питание приемника.

5.8.3. Режим выключения приемника в заданное время.

В этом режиме приемник выключается через заранее заданное время в 20, 40 или 60 минут.

Порядок установки времени выключения:

- нажатием клавиши (13) выберите режим часов;

- нажатием клавиши [^] или [v] выберите режим выключения приемника;

- вращением ручки перестройки частоты выберите желательное время выключения;

- при нажатой кнопке [F] нажмите клавишу [5] для запуска режима выключения приемника в заданное время (при этом на дисплее появляется десятичная точка);

- нажатием клавиши (13) вернитесь к режиму приемника.

Если время выключения установлено, приемник можно легко отключить в любое время. Для этого достаточно при нажатой кнопке [F] нажать клавишу [5] (SLEEP), через 2 сек. приемник выключится.

5.9. Специальные функции

5.9.1. Фиксация (блокирование) частоты.

Одновременное нажатие кнопок [Р] и [LIGHT] (LOCK) делают недоступными клавиатуру и ручку настройки частоты.

Порог        обнаружения (SQUELCH) и регулятор громкости при этом действуют. Повторение oперации снимает блокировку.

5.9.2. Изменение контрастности дисплея.

Нажатие на клавишу [CONT] при вращении ручки подстройки частоты позволяет выбрать один из 4-х уровней контрастности дисплея.

5.9.3. Индикация разряда батареи.

Появление в левом верхнем углу дисплея символа "В" свидетельствует о разряде встроенной (или дополнительной) батареи. После этого необходимо произвести подзаряд батарей (в течение 15 час.).

5.9.4. Функция сохранения ресурса батарей питания.

В зависимости от продолжительности отсутствия сигнала па частоте настройки приемника в режиме установок [SET] задается функция сохранения ресурса батарей питания:

1:4 - при величине времени отсутствия сигнала в 125 мс тракт приема отключается на 500 мс;

1:16 - при величине времени отсутствия сигнала в 125 мс тракт приема отключается на 2 сек.

5.9.5. Функция звукового сигнала

В режиме установок [SET] может включаться и выключаться.

Длительность и тональность звукового сигнала зависят от выполняемого действия:

при правильном вводе операции - короткий сигнал;

при завершении ввода нажатие клавиши [EN] - длинный сигнал;

при записи данных в память - три коротких сигнала;

при неправильных действиях - сигнал низкого тона.

5.9 6. Функция "обнуления".

Необходима при возникновении ошибок в pаботе процессора.

Возможные действия:

- выключить и через 1-2 включить питание;

- выключить питание, при нажатой кнопке [F] и клавише [CL] включить питание.

VI. Противопоказания

1. Никогда не подключайте к приемнику нерекомендованный сетевой блок питания. Это может привести к выходу приемника из строя, возгоранию или даже поражению электрическим током.

2. Никогда не подключайте внешний блок питания с выходным напряжением более 16 В. Это может привести к выходу приемника из строя.

3. Никогда не позволяйте детям трогать приемник.

4. Не используйте и не размещайте приемник в местах с

температурой ниже -10 градусов по Цельсию или выше + 60 градусов по Цельсию.

5. Не вскрывайте корпус приемника без участия представителей фирмы-изготовителя, это может привести к выходу приемника и строя

VII. Введение в проблему защиты информации

7.1. Описание проблемы

Защита информации в бизнесе во все времена была одним из условий успешного ведения дел. В связи с массовым внедрением в жизнь новейших достижений науки и техники эта проблема приобретает все более острый характер. Человеку всегда было свойственно стремление завладеть чужими секретами, технические достижения дают ему для этого все более совершенные инструменты.

7.2. Технические каналы утечки конфиденциальной информации

Возможные технические каналы утечки информации можно условно разделить на два типа:

1. Возникающие в результате скрытой установки на объекте (в непосредственной близости от объекта) различных миниатюрных подслушивающих устройств (закладок) - т.н. преднамеренные каналы утечки» информации.

2. Возникающие в процессе повседневной жизнедеятельности объекта за счет побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) и наводок от эксплуатируемых технических средств передачи и обработки информации (ТСПИ), а также акустических колебаний и электроакустических преобразований - т.н. непреднамеренные каналы утечки информации.

Наиболее опасными в настоящее время (в частности, нашедшими широкое распространение в г. Москве) являются закладки следующих типов:

- закладки для перехвата телефонных переговоров последовательного и параллельного подключения к линии с неограниченным временем функционирования;

- автономные радиомикрофоны и радиостетоскопы, с ограниченным временем функционирования;

- внедренные радиомикрофоны и радиостетоскопы с электропитанием от телефонной линии, ретрансляционной радиосети или электросети с неограниченным временем функционирования;

- миниатюрные устройства записи речевых сигналов.

Все подслушивающие электронные устройства исполняются в миниатюрном виде и, как правило, с применением элементов камуфляжа

(примеры исполнения подобных устройств приведены на рис.5.

Рис.5 Примеры исполнения подслушивающих устройств

7.3. Организация защиты информации

Защита от возникновения преднамеренных каналов утечки информации заключается в сочетании периодических технических проверок и ежедневного профилактического контроля за соблюдением определенных организационных и технических требований.

Ежедневный профилактический контроль проводится собственными    силами (ответственным лицом) путем внешнего осмотра соблюдения организационных и технических требовании, определенных по результатам первичной технической проверки.

Технические проверки проводятся специально подготовленным персоналом с использованием обнаружительных приемников. Периодичность проверок определяется реальной необходимостью и требованиями по степени защиты информации.

7.4. Области применения профессионального обнаружительного приемника IC-R1

Ввиду исключительных качеств самого приемника, возможны два варианта его применения:

1. Использование приемника при проведении технических проверок служебных помещений, офисов, автомобилей, квартир и т.п. в целях выявления скрытоустановленных радиоизлучающих устройств.

Технические характеристики приемника и простота его применения позволяют использовать его специальнообученным персоналом фирмы для выявления практически всех существующих типов радиоизлучающих и подслушивающих устройств.

2. Использование широкого рабочего диапазона частот, исключительно мощных функций программирования встроенного процессора, высокой чувствительности, малых габаритов и автономности приемника при решении задач добывания информации из любых открытых радиолиний и ведения разведки рабочих эксплуатируемых   технических средств.

При решении этой за приемник IC-R1 практически вне конкуренции.

Профессиональный обнаружительный приемник поможет Вам при решении ваших проблем !