|  | СКАНИРУЮЩИЙ ПРИЕМНИК IC-R10 | 0.5 ... 1300 МГц |
| --- | --- | --- |
| Руководство по пользованию |  |  |

Âíóòð.: Ãðîìêîñòü [VOL]

Âíåøí.: Øóìîïîäàâèòåëü [SQL]

- Îòêðûâàåòñÿ ïðè ïðåâûøåíèè ïîðîãà

- Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ íàæìèòå [MONI]

- Èçìåíÿåò óñèëåíèå Â× â ðåæèìàõ SSB è CW

Органы управления

Кнопка “Функция”

[FUNC]

Громкоговоритель

Настройка  [DIAL]

Разъем внешнего громкоговорителя [SP]

- Подключается 8 Омный внешний громкоговоритель или телефон, при этом внутренний отключается.

- Подключаются  кабели OPC-478/479 для программирования памяти с компьютера или клонирования.

Разъем компьютерного интерфейса [CI-V]

- Подключается интерфейс CT-17 или IC-RC.

Разъем внешнего питания [DC]

- Подключаются зарядник BC-110,  кабели CP-12L или OPC-254L.

! Внимание ! При внешнем питании происходит зарядка аккумуляторов, при напряжении более 14В возможен их перезаряд и выход из строя.

При заряде обычных батарей (не аккумуляторных)  возможно их вытекание или взрыв.

Для отключения заряда необходимо перевести переключатель [CHARGE] под крышкой батарейного отсека в положение [OFF].

Функциональный дисплей

 Таймер автовыключения, появляется при активации режима таймера.

 Функция, появляется при нажатой кнопке [FUNC].

 “Память”, появляется при работе с каналами памяти.

 “Перестройка частоты”, появляется при работе в режиме VFO.

 Вид модуляции.

 “Упрощенное” управление (автоматический выбор диапазонов сканирования).

 “Поиск голоса”, появляется при активации режима VSC.

 Аттенюатор 10дБ.

 АПЧ, появляется при активации режима автоподстройки частоты.

 Блокировка, появляется при включенной блокировке органов управления.

Матричный участок дисплея показывает следующую информацию:

Сообщение при включении; рабочая частота; шаг настройки; спектр сигнала; банк памяти и номер канала; наименование канала памяти; наименование банка памяти; границы сканирования; приоритетная частота; начальные установки; индикатор силы сигнала; сообщение о разряде батарей LOW BATTERY.

Клавиатура

| Клавиша | Основная функция |  | Дополнительная функция ( с нажатой [FUNC] ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (POWER) | Нажмите и удерживайте 1 сек для включения или выключения питания. Сообщение появится через 1 сек после включения. |  | — |
| (MONI) | Нажмите и удерживайте для открытия шумоподавителя (функция VSC MUTE при этом отключается ) |  | — |
| TS (MODE) | Выбор вида модуляции FM, AM, USB, LSB, CW или WFM |  | Выбор шага перестройки частоты |
| SET (CLR) | Сброс (очистка) введенного числа или остановка сканирования. |  | Режим начальных установок. |
| MW (V/M) | Выбор режима “Перестройка частоты” (VFO) или “Память” (MEMO). |  | В режиме VFO: запись в канал памяти. В режиме MEMO: перенос канала памяти в режим VFO или копирование текущего канала памяти в другой. |
| DIAL SEL (SCAN) | Запуск / остановка сканирования. |  | В режиме VFO: выбор разряда частоты, изменяемого при повороте ручки настройки. |
| SEARCH (EASY) | Режим упрощенного управления (EASY). Выбор одного из 10 ( 0...9 ) заранее установленных диапазонов сканирования. |  | Режим поиска имени канала памяти. |
| LOCK (EDIT) | Редактирование памяти (только в режиме MEMO), для записи изменений нажмите и удерживайте 2 сек |  | Электронная блокировка всех органов управления кроме [VOL], [SQL], [FUNC], [POWER] и [MONI] |
| NB/ANL (ENT) | В режиме VFO: ввод значения частоты. В режиме MEMO: ввод выбранного канала памяти. При вводе имени: переход к следующей позиции имени. |  | Включение фильтра импульсных помех (noise blanker) в режиме USB/ LSB/ CW или автоматического ограничителя шума (automatic noise limiter) в режиме AM. |
| BSOPE ( 1 ) |  | Q Z 1 | В режиме VFO при модуляции FM: функция спектроскопа. |
| VSC ( 2 ) |  | A B C 2 | Включение функции “Поиск голоса” (voice scan control). |
| SLEEP ( 3 ) | Цифровые | D E F 3 | Установка таймера автовыключения. Нажмите один или несколько раз для установки времени отключения от 20 до 60 мин |
| PROG-S ( 4 ) | клавиши | G H I 4 | В режиме VFO: установка граничных частот для программируемого сканирования. |
| AMWS ( 5 ) | ( или буквы и символы при вводе имен ) | J K L 5 | В режиме VFO: установка граничных частот для сканирования с автоматической записью частот. |
| SIGNAVI ( 6 ) |  | M N O 6 | В режиме VFO при модуляции FM: включение функции SIGNAVI (только для сплошного, с автоматической записью или программируемого сканирования). |
| MODE-S ( 7 ) |  | P R S 7 | В режиме MEMO: выбор вида модуляции для сканирования по виду модуляции |
| BANK-S ( 8 ) |  | T U V 8 | В режиме MEMO: выбор банка для сканирования по банкам памяти. |
| PRIO ( 9 ) |  | W X Y 9 | Запуск / остановка прослушивания приоритетного канала (PRIORITY WATCH) |
| ATT ( 0 ) |  | 0 | Включение / выключение аттенюатора 10 дБ. |
| AFC ( . ) | Десятичная точка | Пробел, точка, запятая, тире | В режиме FM: Включение / выключение автоподстройки частоты ( АПЧ ). |

Основные операции

Режимы работы

Приемник IC-R10 имеет три основных режима работы:  “Перестройка частоты” ( “Variable Freqency Operation”, VFO ), “Память” (“Memory”, MEMO ) и “Сканирование” (SCAN). Признаком первых двух режимов является индикация VFO или MEMO на дисплее. Выбор режима осуществляется  кнопкой [V/M]. Признаком сканирования является мигающая десятичная точка. Для остановки сканирования необходимо нажать [CLR] или [SCAN].

Виды принимаемых сигналов

Приемник IC-R10 позволяет прослушивать практически все используемые в радиосвязи сигналы. В таблице ниже приведены характеристики видов модуляции.

Вид модуляции необходимо выбрать перед настройкой на станцию. Признаки неправильного выбора режима: искажения звука, перерывы в  приеме, сильный  шум.

| Наименование | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| AM | Амплитудная модуляция, АМ | Авиация, радиовещание |
| FM | Частотная модуляция, ЧМ | Служебная и любительская связь |
| WFM | Широкая ЧМ | Телевидение, радиовещание |
| USB, LSB | Модуляция с подавлением несущей | Коротковолновая служебная и любительская связь |
| CW | Телеграфная модуляция | Коротковолновая служебная и любительская связь |

Режим перестройки частоты (VFO)

Для установки режима VFO необходимо нажать кнопку  [V/M] , на дисплее появится надпись VFO  (не забудьте предварительно остановить сканирование!).

Выбор шага настройки

- Установить режим VFO.

- Удерживая [FUNC], нажать [(MODE)TS].

- Поворотом ручки настройки [DIAL] выбрать требуемый шаг 0.1, 0.5, 1, 5, 6.25, 8, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100кГц.

- Для установки программируемого шага необходимо поворотом ручки выбрать пользовательский шаг ( USER TS ),  затем цифровыми клавишами ввести шаг в диапазоне от 0.1 до 999.9 кГц.

- Нажать [CLR] для выхода из режима.

Установка частоты

А). С клавиатуры.

- Установить режим VFO.

- Набрать с клавиатуры частоту (в мегагерцах, включая десятичную точку).

- Нажать [ENT]. ( В случае ошибки нажмите [CLR] и повторить ввод, частоты за пределами рабочего диапазона не введутся).

В). Ручкой настройки.

- Установить режим VFO.

- Поворотом ручки настройки выбрать требуемую частоту.

- Для ускорения можно, удерживая [FUNC], вращать ручку настройки.

Для выбора разряда частоты, изменяемого при ускоренной настройке необходимо:

- Удерживая [FUNC], нажать [(SCAN)DIAL SEL] один или несколько раз и  выбрать требуемый разряд (мигающий).

- Нажать [CLR] для выхода из режима.

Спектроскоп

Этот режим позволяет наглядно отобразить спектр (силу) принимаемых сигналов в диапазоне ±5 шагов настройки ( но не более ± 100кГц ) от центральной частоты. Для включения режима необходимо:

- Установить режим VFO и модуляцию FM.

- Выбрать шаг настройки (рекомендуется не более 20кГц).

- Удерживая [FUNC], нажать [( 1 )BSCOPE].

Для выхода из режима необходимо нажать [CLR].

Операции с памятью

Режим “Память” используется для запоминания часто используемых каналов (частот, видов модуляции, установок аттенюатора и т.д.), а также пропускаемых  каналов при сканировании.

Приемник IC-R10 имеет 1000 каналов памяти. Для удобства пользования они разделены на 18 банков:

Þ стандартные банки от A до P , содержащие по 50 каналов;

Þ банк автозаписи Q , содержащий 100 каналов;

Þ банк пропуска R, содержащий 100 каналов.

Каждому каналу и банку может быть присвоено наименование длиной 8 и 10 символов соответственно.

Режим работы с памятью (MEMO)

Для установки режима MEMO необходимо нажать кнопку  [V/M] , на дисплее появится надпись MEMO  (не забудьте предварительно остановить сканирование!).

Выбор банка и канала памяти

Установите режим MEMO.

Для выбора банка, удерживая [FUNC], поверните  [DIAL].

Для выбора  канала памяти:

ÞПоверните  [DIAL] (пустые каналы не высвечиваются)

или

ÞНаберите с клавиатуры номер канала (2 цифры).

Пустые каналы (BLANK) можно вызвать только с клавиатуры.

Программирование канала

Вариант 1

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти.

- В режиме VFO установить частоту и вид модуляции (если необходимо).

- Удерживая [FUNC], нажать [(V/M)MW], прозвучит тройной сигнал.

Вариант 2

- В режиме VFO установить частоту и вид модуляции.

- Установить режим MEMO, выбрать банк и канал памяти.

- Удерживая [FUNC], 2 секунды нажимать [(V/M)MW], прозвучит тройной сигнал, приемник перейдет в режим VFO.

Программирование и редактирование памяти

- Установить режим MEMO, выбрать банк и канал памяти.

- Для входа в режим редактирования нажмите [(EDIT)LOCK].

- Нажатием [(EDIT)LOCK] и вращением  [DIAL] (или вводом с клавиатуры) выбираются и редактируются следующие параметры:

Þ Частота  канала ( SET FREQ );

Þ Имя канала ( SET CH NAME ), для перехода к следующему символу имени нажимайте [ENT];

Þ Вид модуляции ( SET MODE );

Þ Условие пропуска канала ( SET SKIP );

Þ Аттенюатор ( SET ATT );

Þ Имя банка памяти ( SET B-NAME ), для перехода к следующему символу имени нажимайте [ENT];

- Для записи результатов редактирования нажмите [(EDIT)LOCK]  и удерживайте 2 сек. Для выхода из режима (без записи) необходимо нажать [CLR].

Копирование каналов памяти

Копирование из памяти в VFO

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти,  который надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], 2 секунды нажимать [(V/M)MW], приемник перейдет в режим VFO с параметрами канала.

Копирование из одного канала памяти в другой

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти,  который надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], нажать [(V/M)MW].

- Выбрать банк и канал памяти,  куда надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], 2 секунды нажимать [(V/M)MW].

Сканирование

Типы и виды сканирования

Приемник IC-R10 имеет два основных типа сканирования, по частоте и по каналам памяти. Каждый из них имеет по 3 вида, что в сумме дает 6 видов сканирования. Для повышения удобства пользования существует также ряд дополнительных режимов и функций ( пропуск, навигатор, управление по голосу и т.д.).

Установка параметров перед сканированием

- Установите нужный вид модуляции принимаемого сигнала.

- Установите громкость и порог срабатывания шумоподавителя. В режимах USB, LSB и CW шумоподавитель отключается, (ручкой [SQL] регулируется усиление ВЧ), при этом скорость сканирования резко снижается вплоть до полной остановки (в зависимости от выставленной задержки) за счет непрерывного  приема.

- Установите задержку при сканировании. Удерживая [FUNC], нажмите [(CLR)SET], затем один или несколько раз нажмите [EDIT], пока на дисплее не появится надпись SCAN DELAY. Поверните [DIAL] для установки нужной задержки:

Þ 5SEC - сканирование останавливается на 5 сек, затем возобновляется.

Þ 10SEC - сканирование останавливается на 10 сек, затем возобновляется.

Þ PAUSE - сканирование останавливается,  возобновляется через 2 сек после пропадания сигнала.

4) Нажмите [CLR] для возврата в режим VFO или MEMO.

1.1. Полное (диапазонное) сканирование

Самый простой тип сканирования, при нажатии кнопки [SCAN] с текущего значения частоты начинается сканирование всего диапазона (0.5 ... 1300МГц).

- Установите режим VFO.

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Когда включена функция пропуска (PROGRAM SKIP ON), то частоты, записанные в банк пропуска (BANK R), пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

1.2. Сканирование по запрограммированным границам

Используется для поиска сигнала в заранее выбранном диапазоне частот.

- Установите режим VFO.

- Удерживая [FUNC], нажмите [( 4 )PROG-S], на дисплее появится надпись PROGRAM SCAN 00. Поверните [DIAL] для выбора нужной пары границ сканирования (от 00 до 19). Через 2 сек появятся начальная ( S ) и конечная ( E ) частоты диапазона сканирования:

S  144.0000

E  146.0000

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Когда включена функция пропуска (PROGRAM SKIP ON), то частоты, записанные в банк пропуска (BANK R), пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

Для редактирования диапазонов необходимо:

- Установить режим PROGRAM SCAN.

- Нажать [(EDIT)LOCK].

- Нажатием [(EDIT)LOCK] и вращением  [DIAL] (или вводом с клавиатуры) выбираются и редактируются следующие параметры:

Þ Имя  канала (диапазона) ( SET CH NAME );

Þ Начальная частота диапазона ( START FREQ );

Þ Конечная частота диапазона  ( END FREQ );

Þ Вид модуляции ( SET MODE );

Þ Шаг сканирования ( SET TS );

Þ Задержка при обнаружении сигнала ( SCAN DELAY ).

- Для записи результатов редактирования нажмите [(EDIT)LOCK]  и удерживайте 2 сек. Для выхода из режима (без записи) необходимо нажать [CLR].

1.3. Сканирование по запрограммированным границам с автозаписью частот в память.

Используется для поиска  в заранее выбранном диапазоне с одновременной автоматической записью в память частот найденных сигналов (границы сканирования аналогичны виду 1.2 ).

- Установите режим VFO.

- Удерживая [FUNC], нажмите [( 5 )AMWS], на дисплее  появится надпись PROGRAM AMWS 00. Поверните [DIAL] для выбора нужной пары границ сканирования ( от 00 до 19). Через 2 сек появятся начальная ( S ) и конечная ( E ) частоты диапазона сканирования:

S  144.0000

E  146.0000

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки. 
Когда включена функция пропуска (PROGRAM SKIP ON), то частоты, записанные в банк пропуска (BANK R), пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

Во время сканирования:

Þ “занятые” частоты автоматически записываются в банк автозаписи (BANK  Q);

Þ сканирование автоматически прекращается при заполнении банка;

Þ При включенной функции поиска голоса (VSC) частоты немодулированных или шумовых сигналов не записываются;

Þ Для пропуска ненужных сигналов удерживая [FUNC], нажмите [(  V/M )MW].

Внимание: При начале сканирования все частоты в банке автозаписи (BANK  Q) стираются.

2.1. Сканирование по всем  каналам памяти

Используется для поиска сигнала среди всех частот, записанных в память.

- Установите режим MEMO.

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Когда включена функция пропуска канала памяти  (MEMORY SKIP ON), то каналы, помеченные как пропускаемые, пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

2.2. Сканирование по каналам памяти одного банка

Используется для поиска сигнала среди всех частот, записанных в память одного банка.

- Установите режим MEMO.

- Для выбора банка,  удерживая [FUNC], нажмите 
[( 8 )BANK-S], на дисплее появится надпись 
 BANK SCAN A:. 
Поверните [DIAL] для выбора нужного банка ( от A до P).
В выбранный банк должно быть записано не менее двух частот.

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Когда включена функция пропуска канала памяти (MEMORY SKIP ON ), то каналы, помеченные как пропускаемые, пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

2.3. Сканирование по каналам памяти с выбранным видом модуляции

Используется для поиска сигнала определенного вида модуляции среди всех частот, записанных в память.

- Установите режим MEMO.

- Для выбора режима удерживая [FUNC], нажмите
[( 7 )MODE-S], на дисплее появится надпись MODE SCAN. Нажмите  [MODE] один или несколько раз для выбора нужного вида модуляции.
В памяти должно быть записано не менее двух частот с выбранным видом модуляции.

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.
Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Когда включена функция пропуска канала памяти (MEMORY SKIP ON ), то каналы, помеченные как пропускаемые, пропускаются с индикацией SKIP на дисплее.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

Функция поиска голоса ( VSC )

Интеллектуальная система “поиска голоса” VSC (Voice Scan Control) позволяет  пропускать немодулированные и шумовые сигналы. Работает при всех видах модуляции. Время анализа сигнала на наличие модуляции (речи) составляет около 1 сек,  в режиме VSC звук включается только при приеме  модулированного сигнала ( режим VSC MUTE, для отключения надо удерживать [MONI] ).

Для включения “поиска голоса” надо, удерживая [FUNC], нажать [( 2 )VSC], на дисплее появится надпись VSC.

Для отключения - удерживая [FUNC], нажмите [( 2 )VSC] еще раз.

Функция пропуска ( SKIP )

В приемнике IC-R10 существует два вида пропуска сигналов (устанавливаются в SET- режиме):

1. Пропуск частот, записанных в банке R . Действует при диапазонном, с автозаписью или программируемом сканировании. Установка по умолчанию - OFF (выкл).

Для запоминания частот пропуска необходимо:

- В режиме установок выставить PROGRAM SKIP ON.

- Перейти в режим VFO.

- Запустить полное или диапазонное сканирование.

- Для записи текущей частоты в банк пропуска R надо удерживая [FUNC], нажать [( V/M )MW].
После заполнения банка R (каналы от 99 до 00) при попытке записи раздастся сигнал.

- Для выхода из режима нажмите  [CLR] или [SCAN].

2. Пропуск каналов памяти. Работает при всех типах сканирования по каналам памяти. В каждом канале памяти при редактировании может быть записан признак пропуска (SKIP). Установка режима по умолчанию - ON (вкл).

Для пропуска канала памяти необходимо:

- В режиме установок выставить MEMORY SKIP ON.

- Перейти в режим MEMO,  выбрать банк и канал памяти.

- Для входа в режим редактирования нажмите [(EDIT)LOCK]. Нажатием [(EDIT)LOCK] и вращением  [DIAL] установите условие пропуска канала:  SKIP ON.

- Для записи результатов редактирования нажмите [(EDIT)LOCK]  и удерживайте 2 сек.

Функция навигации ( SIGNAVI )

Функция навигации SIGNAVI позволяет увеличить реальную скорость сканирования. При сканировании в режиме FM используется дополнительный приемный контур, который продолжает сканирование при нахождении основным приемником сигнала, т.е. основной приемник может сканировать “скачками” только по занятым каналам. Величина скачков составляет до 5 шагов настройки, но не более 100кГц.

Для использования навигации необходимо:

- Установить режим VFO.

- Удерживая [FUNC], нажать [( 6 )SIGNAVI], на дисплее появится надпись SIGNAVI.

- Выбрать вид сканирования ( сплошное, диапазонное или с автозаписью ) и его параметры (вид модуляции должен быть FM и шаг перестройки не более 20кГц). Для начала сканирования нажать  [SCAN].

- Нажать  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

Прослушивание приоритетного канала

В этом режиме происходит  периодическое прослушивание заранее выбранной частоты, период проверки составляет  5сек.

Существует два основных типа приоритетного прослушивания: в режимах VFO и MEMO. В сочетании с различными видами сканирования это соответствует 8 режимам  наблюдения.

1. Приемник в режиме VFO, прослушивание приоритетной частоты каждые 5сек.

2-4. Приемник в режиме сканирования по частоте (полное, диапазонное или с автозаписью), прослушивание приоритетной частоты каждые 5сек. При включенной функции пропуска (PROGRAM SKIP ON ) помеченные в банке R частоты пропускаются. В режиме сканирования с автозаписью приоритетная частота даже при приеме сигнала не записывается в банк Q.

5. Приемник в режиме MEMO, прослушивание приоритетной частоты каждые 5сек.

6-8. Приемник в режиме сканирования по каналам памяти (по всем каналам, по банку, по виду модуляции), прослушивание приоритетной частоты каждые 5 сек. При включенной функции пропуска ( MEMORY SKIP ON ) помеченные каналы пропускаются.

Для использования режима приоритетного прослушивания необходимо:

- Выбрать приоритетную частоту (в режиме VFO или MEMO).

- Удерживая [FUNC], нажимать [( 9 )PRIO] в течении 2 сек, раздастся сигнал и на дисплее появится надпись PRIO SET. Режим включается автоматически.

- Перейти в режим VFO, MEMO или начать сканирование. На дисплее будут индицироваться две частоты, на верхней строке - текущая, нижней - приоритетная. При прослушивании приоритетной частоты на верхней строке появится надпись PRIO.

- Нажать  [CLR]  для выхода из режима.

Режим сканирования запрограммированных диапазонов (EASY MODE)

В этом режиме приемник может сканировать по любому из 10 заранее запрограммированных диапазонов (по умолчанию 0.5--1300МГц, FM).

Для использования режима необходимо:

- Нажать [EASY], на дисплее появится надпись EASY

- Нажать цифровые клавиши 0...9 для выбора диапазона.

- Для начала сканирования нажмите  [SCAN]. На дисплее замигает десятичная точка.

- Нажмите  [CLR] или [SCAN] для остановки сканирования.

Для редактирования диапазонов необходимо:

- Установить режим EASY.

- Нажать [(EDIT)LOCK].

- Нажатием [(EDIT)LOCK] и вращением  [DIAL] (или вводом с клавиатуры) выбираются и редактируются следующие параметры:

Þ Имя канала (диапазона) ( SET CH NAME );

Þ Начальная частота диапазона ( START FREQ );

Þ Конечная частота диапазона  ( END FREQ );

Þ Вид модуляции ( SET MODE );

Þ Шаг сканирования ( SET TS );

Þ Задержка при обнаружении сигнала ( SCAN DELAY ).

- Для записи результатов редактирования нажмите [(EDIT)LOCK]  и удерживайте 2 сек. Для выхода из режима (без записи) необходимо нажать [CLR].

Прочие функции

Режим начальных установок ( SET MODE)

Этот режим позволяет оперативно изменить некоторые параметры и начальные установки приемника IC-R10 для того, чтобы повысить быстродействие и более гибко приспособить его к конкретным целям и задачам. Всего можно изменить 11 параметров, некоторые значения рекомендуется подбирать экспериментально.

В режим установок можно войти из режимов VFO, MEMO или EASY  ( не забудьте остановить сканирование ! ).

Для изменения начальных установок необходимо:

- Установить режим VFO, MEMO или EASY.

- Удерживая [FUNC], нажать [( CLR )SET].

- Нажатием [(EDIT)LOCK] и вращением  [DIAL] выбираются и редактируются следующие параметры:

Þ Приветственное сообщение ВКЛ / ВЫКЛ :

MESSAGE

ON / OFF;

Þ Звук при нажатии клавиш ВКЛ / ВЫКЛ :

BEEP

ON / OFF;

ÞКонтрастность дисплея ( 4 степени ):

CONTRAST

LOW ---- HI ;

ÞПодсветка дисплея  ВКЛ / 5 сек после нажатия / ВЫКЛ :

LIGHT

ON / AUTO 5SEC / OFF ;

Þ Условие пропуска частоты при программируемом (диапазонном) сканировании ВКЛ / ВЫКЛ:

PROGRAM SKIP

ON / OFF;

Þ Условие пропуска канала при сканировании по каналам памяти ВКЛ / ВЫКЛ:

MEMORY SKIP

ON / OFF;

Þ Режим сохранения энергии   1:4 / 1:16 / ВЫКЛ :

POWER SAVE

1:4 / 1:16 / OFF;

Þ Задержка при сканировании  5 сек / 10 сек / ПАУЗА :

SCAN DELAY

5SEC / 10SEC / PAUSE;

Þ Адрес приемника (при работе с компьютером), интерфейс CI-V  позволяет задавать шестнадцатиричные адреса в диапазоне от 01H до 7FH :

CI-V ADDRESS

01 / 52 / 7F;

!!! Для правильного распознавания управляющими программами типа приемника не рекомендуется изменять значение адреса по умолчанию - 52H.

Þ Скорость обмена (при работе с компьютером), интерфейс CI-V  позволяет задавать скорости в диапазоне от 300 до 19200 bps :

CI-V BAUD

300 / 9600 / 19200;

!!! Рекомендуемый диапазон скоростей обмена от 1200 до 9600.

Þ Совместный режим ( при работе с трансивером через интерфейс CI-V )  ВКЛ / ВЫКЛ :

CI-V TRN

ON / OFF;

- Для выхода из режима (с сохранением всех изменений) необходимо нажать [CLR].

Функция поиска в памяти

- Установите режим MEMO.

- Для выбора банка удерживая [FUNC], нажмите [(EASY)SEARCH], на дисплее появится надпись
 NAME SEARCH.

- Вращением  [DIAL] (или вводом с клавиатуры) введите один или несколько символов для поиска.

- Для начала поиска нажмите  [SCAN]. На дисплее появится первое найденное имя канала с совпадающими символами. Для продолжения поиска нажмите  [SCAN] снова. Если каналов с указанной комбинацией символов нет, то на дисплее появится сообщение  NOT FOUND.

- Для выбора нужного канала нажмите [ENT], приемник переключится в режим MEMO и на дисплее появится частота выбранного канала.

- Для повторения поиска с другим именем нажмите [CLR] и повторите действия с п. 1) .

Режим автоматического выбора вида модуляции и шага настройки (AUTO MODE)

Этот режим позволяет разбить весь рабочий диапазон приемника на несколько (до 15) участков с определенным видом модуляции и шагом перестройки частоты.

Программируется только с компьютера ( необходим комплект для программирования памяти CS-R10 и кабель OPC-478).

Сброс процессора

Может потребоваться при сбое процессора приемника, неправильных действиях пользователя и т.д.

Частичный сброс

Сбрасываются оперативные и текущие установки ( значения режимов VFO и SET  возвращаются в заводские установки ), каналы памяти и границы сканирования сохраняются.

- Выключите питание.

- Удерживая [MONI], нажимайте [POWER] в течении 1 сек. На дисплее появится надпись 
PARTIAL ?
     NO / YES

- Поворотом ручки [DIAL] выберите необходимый ответ и нажмите [ENT].

Полный сброс

Сбрасываются все установки  и содержимое памяти.

- Выключите питание.

- Удерживая [CLR], нажимайте [POWER] в течении 1 сек. На дисплее появится надпись 
ALL-RESET ?
        NO / YES

- Поворотом ручки [DIAL] выберите необходимый ответ и нажмите [ENT].

Дистанционное управление и программирование.

Приемник IC-R10 имеет следующие возможности:

- Программирование памяти с компьютера. Требуется комплект для программирования памяти CS-R10 и кабель OPC-478. Кабель подключается к разъему [SP] приемника и последовательному порту компьютера.

- Клонирование (перенос содержимого памяти из одного приемника в другой). Требуется  кабель OPC-479. Кабель соединяет разъемы [SP] двух приемников.

- Управление приемником. Требуется управляющая программа (ARCON, SEDIF и др. ) и компьютерный интерфейс ( ICOM CT-17, IC-RC или аналогичный интерфейс CI-V). Кабель интерфейса подключается к разъему
 [CI-V] приемника,  выход интерфейса соединяется с последовательным портом компьютера, при необходимости используется стандартный модемный кабель и переходники 9х25.

!!! Соблюдайте порядок соединения устройств и последовательность их включения. Неправильные действия могут повредить аппаратуру.

1. Соединение устройств только в выключенном состоянии.

2. Включение от центра к периферии, выключение - наоборот.

| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕГО ПРИЕМНИКА ICOM IC-R10 |  |
| --- | --- |
| AH-7000 | Широкополосная базовая антенна для сканера, 25-1300 МГц, кабель 15м |
| ARCON 3.3 | Программа управления приемниками AOR и ICOM. Состав: дискета, документация. |
| CP-12L | Автомобильный кабель питания с фильтром для IC-R1/R10 |
| CS-R10+OPC-478 | Комплект для программирования памяти IC-R10 с компьютера |
| CT-17 | Блок сопряжения радиостанции или сканера с компьютером ( CI-V ) |
| IC-RS | Кабель сопряжения сканера с компьютером (с интерфейсом CI-V), с адаптером 220В |
| LC-140 | Чехол для IC-R10 |
| OPC-254 | Кабель питания от внешнего источника для IC-R1/R10 |
| SP-5 | Плоский громкоговоритель, 3Вт |
| SP-13 | Головной телефон |

| Основные технические характеристики ICOM IC-R10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот (МГц) | 0.5...1300 |  |  |  |  |
| Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM, CW, FM, WFM |  |  |  |  |
|  | Диапазон (МГц) | FM | WFM | AM | SSB/CW |
|  | 0.5 - 5.0 | 0.5 | -- | 1.6 | 0.4 |
|  | 5.0 - 200 | 0.32 | 1.0 | 1.0 | 0.25 |
| Чувствительность (мкВ) | 200 - 340 | 0.45 | 2.2 | 1.6 | 0.4 |
| ( SSB,CW,AM при 10дБ S/N, | 300 - 700 | 0.35 | 1.3 | 1.4 | 0.32 |
| FM, WFM при 12дБ SINAD ) | 700 - 800 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 0.63 |
|  | 800 - 900 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 |
|  | 900 - 1300 | 0.5 | -- | 1.6 | 0.4 |
| Количество каналов памяти | 1000 |  |  |  |  |
| Потребляемый ток max/min (мА) | 180 / 38 |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+50 |  |  |  |  |
| Габариты и вес | 59 х 130 х 32 мм, 310 г |  |  |  |  |