ALINCO DR-600T

- Содержание

Представление 							стр. 2

Принадлежности 							стр. 2

Установка 								стр. 3

Спецификация 							стр. 3

Дополнительно							стр. 4

Операции 								стр. 5

Управление и Функции 					стр. 5

Быстрое ознакомление 						стр. 10

Прием 								стр. 16

Передача 								стр. 17

Программируемые функции и особенности 		стр. 18

Работа с репитером	 					стр. 18

Шаг каналов 							стр. 19

Выбор частоты 							стр. 19

Выбор PL Тона 							стр. 19

Изменение / Повторение смещения 			стр. 20

Операции с памятью и программирование 		стр. 20

Вызов памяти 						стр. 20

Запись памяти 						стр. 21

ARM Отзыв памяти 					стр. 23

ARM Запись памяти 					стр. 23

CALL Отзыв памяти 					стр. 24

CALL Запись памяти 					стр. 24

Сканирование 							стр. 24

Функции приоритета 						стр. 26

Операции Автонабора 						стр. 28

Дистанционное управление 					стр. 29

Cross Band Репитер 						стр. 32

DSQ (DTMF Squelch) 						стр. 32

Дополнительные Функции и Операции 			стр. 35

Командная диаграмма 						стр. 38

DR-600T следующая инструкция.

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ -

Благодарим Вас за покупку ALINCO DR-600T.

( Т обозначаются Американские модели).

Радиостанции АЛИНКО и другие продукты признаны лучшими во всем мире. Ваша DR - 600 была произведена и тщательно протестирована на фабрике и дает вам гарантию работоспособности многие годы.

- ТВОРЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ -

Новый DR-600T имеет некоторые наиболее продвинутые особенности и надежный технический доступ везде. Наша философия проекта в ALINCO сосредоточена при развитии творческих особенностей пригодных к употреблению, включая следующее:

- Прямой ввод частоты от микрофона.

- Дистанционное управление от отдаленного радио. (Мы были первой компанией которая это предложила, показывает что DR-600T - наиболее мощное мобильное радио.)

- Упрощенная разделенная память.

- Вынесенная установочная часть для безопасности и удобства.

- DTMF Кодирование Оповещения.

- Cross-Band Repeat (Модификация не требуется).

- Прием AM самолетов  (с простой модификацией).

- Замечательная чувствительность и селективность, и высокая мощность.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тщательно распакуйте ваш приемопередатчик, и Вы найдете  стандартные вложенные принадлежности.

Стандартные Принадлежности:

1. Ручной Микрофон (Конденсаторного Типа), с 16-ю кнопками DTMF Клавиатуры Тона Контакта.

2. Устанавливающая Скобка.

3. Аппаратная установка .

4. DC Шнур питания.

Имеются необязательные принадлежности , внесенные  в список ниже, у вашего дилера. ALINCO настоятельно рекомендует, чтобы Вы купили соответствующие принадлежности, чтобы получить полные особенности и возможности от вашего радио.

Необязательные Принадлежности:

1. EJ-7U Tone Squelch Блок. Этот блок необходим при работе,  особенности Tone Squelch (CTCSS расшифровка).

Обратите внимание: Радио имеет свойство Кодировать тоны без этого добавления.

2. EDC-19 и EDC-20 отдельные комплекты установки. Эти комплекты расширения позволяют отдаленную установку блока управления для действия удобства и безопасности. EDC-19 - 3 м в длине, и EDC-20 - 5 м.

## УСТАНОВКА

Установите передвижную антенну:

Соедините антенну для VHF на VHF терминал ( SO -239 ) и  для UHF к UHF терминалу (N-type).

При использовании единственного провода двух полосной антенны, требуется внешний дуплексер.

50 Ом коаксиальный кабель требуется для всех подключений антенны.

Передвижные антенны требуют соответствующих основ установки для надлежащей установки и действий. Пожалуйста, отнесите к руководству изготовителя антенны для надлежащей установки и дополнительной информации.

Принадлежности Антенны (или другие не внесенный в список в секции ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ выше) НЕ доступны от ALINCO.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОЛЬКО Для Радиолюбительских Диапазонов. Никакой гарантий, или гарантия определенная или подразумеваемая, не относятся к любой функции или спецификации вне радиолюбительских Диапазонов.

# ОБЩЕЕ

Охват частот:          DR - 600T ( американская версия)

VHF диапазон 144.000 - 147.995 MHz (TX)

- 135.000 - 173.995 MHz (RX) приблизительно

UHF диапазон 440.000 - 449.995 MHz (TX)

- 425.000 - 469.995 MHz (RX) приблизительно

Частотный разброс: 5, 10, 12.5 , 15, 20 & 25 kHz Шаг.

Сопротивление антенны: 50 Ом несбалансирован.

Требуется питание: 13.8 Вольт D.C. (Стандартная автомобильная батарея) .

Текущая утечка при 13.8 В:

Прием: уменьшение не превышает 800 mA.

Передача:

VHF Высокое 45W & 9.5 A (приблизительно)

Среднее  10 W & 4.5 A (приблизительно)

Низкое    5 W & 3.5 A (приблизительно)

UHF Высокое 35 W & 10 A (приблизительно)

Среднее 10 W & 5.0 A (приблизительно)

Низкое 4 W & 4.0 A (приблизительно)

Размеры: 150 mm (Ш) x 50 mm (В) x 178 (Д).

Масса: Примерно 1.5 кг.

### ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность:

VHF Высокое 45W  (приблизительно)

Среднее  10W (приблизительно)

Низкое    5W (приблизительно)

UHF Высокое 35W (приблизительно)

Среднее 10W (приблизительно)

Низкое 4W (приблизительно)

Тип излучения: F3E (FM)

Система модуляции:

Максимальное отклонение частоты + / - 5 kHz

Случайная эмиссия: - 60 dB (или ниже)

Микрофон: Электрический микрофон конденсаторного типа

- Режим операций: Симплексовые

Дуплекс: Шаги 5 kHz и 12.5 kHz от 0 до 10.995 MHz от передающей частоты.

DTMF Кодировщик: Сделан внутри.

### ПРИЕМНИК

Передающая система: Супергетеродин, Двойное Преобразование.

Принимающая модуляция: F3E (FM)

Промежуточная частота:

В VHF 21.6 MHz и 455 kHz

В UHF 30.825 MHz и 455kHz

Чувствительность: 12 dB Sinad - 16 dBu (0.1 uV приблизительно)

Селективность: + / - 6 kHz  или  - 6 dB

+ / - 12 kHz или -60 dB

Мощность звукового выхода: Примерно 2.5 Ватта

Сопротивление динамика: 8 Ом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок Tone Squelch (EJ-7U)

Этот блок необходим для работы, Tone Squelch Function (CTCSS декодировка). Два диапазона для VHF и UHF включены в один блок. Таким образом, можно определится, и работать независимо от UHF и VHF.

Установка:

1) Удалить винты от верхней крышки и от сторон.

2) Удалить основное покрытие, и вы найдете два соединителя в левом нижнем углу, ( Передняя панель смотрит вперед).

3) Открыть зажимы на соединителе, и установите Tone Squelch Unit  в нижний соединитель. (Сторона панели должна стоять к вам установочными элементами). После установки зафиксируйте захваты соединителя, чтобы гарантировать работу EJ-7U . Покройте место соединения пеной, чтобы гарантировать работу блока.

- Соберите радио и заново перезапустите трансмиттер (Включите DR-600T при нажатой кнопке  FUNC) / LCD Жидко кристаллический дисплей показывает 145.000 и 445.000.

#### ОПЕРАЦИИ

### УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

##### Центральная панель

1) РУЧКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Ручка / кнопка центральной настройки поворачивается во все стороны для выбора получаемой / передающей частоты, шага частоты, суб - слышимых тонов, и установок принимаемых частот.

- Жидкокристаллический дисплей

Хорошо просматриваемый для светящихся сообщений , ЖКД показывает функциональную информацию при проведении операций на трансивере . Для полной информации страницу 11.

3,4 ) MHz ВВЕРХ / ВНИЗ

Частота выбранного диапазона повышается или понижается на один MHz при нажатии на соответствующие кнопки. Когда кнопка удерживается, частота быстро изменяется, приращивая по  1-му MHz . Эта кнопка также используется для выбора каналов памяти и установок частоты в шаге 1 MHz , и когда используются совместно с кнопкой FUNC, для включения отдаленного управления.

- КНОПКА H/M/L (DIM)

А. Установка мощности

Нажать кнопку H/M/L для выбора уровней передающей мощности. Уровни мощности отображаются как СРЕДНИЙ (MID) и НИЗКИЙ (LOW) знаками на ЖКД . Когда нет отображения СРЕДНИЙ (MID) и НИЗКИЙ (LOW) знаков на ЖКД , уровень мощности ВЫСОКИЙ (HIGH). НИЗКАЯ (LOW) мощность 5 Ватт в VHF, 4 Ватта в UHF; СРЕДНЯЯ (MID)  мощность 10 Ватт в VHF, 8 Ватта в UHF; ВЫСОКАЯ (HIGH) мощность 45 Ватт в VHF, 35 Ватта в UHF.

- В. УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ

(DIM) используется совместно с кнопкой FUNC и повышает или понижает уровень освещенности.

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Выключатель питания ON / OFF. Нажмите чтобы включить , повторно нажмите чтобы выключить.

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА VHF

Нажмите данную кнопку для выбора VHF диапазона как основного (передающего) диапазона. Символ «V» отобразится на ЖКД.

Обратите внимание: Если данная кнопка нажата совместно с кнопкой FUNC , функция Cross-Band Repeat доступна.

8) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА UHF

Нажмите данную кнопку для выбора UHF диапазона как основного (передающего) диапазона. Символ «U» отобразится на UHF Band части  ЖКД.

Обратите внимание: Если данная кнопка нажата совместно с кнопкой FUNC , функция Cross-Band Repeat доступна

- ГНЕЗДО МИКРОФОНА

Подключите имеющийся микрофон в данное гнездо.

- КОНТРОЛЬ VHF SQUELCH

Регулирует VHF squelch. В начале поворачивать регулятор полностью по часовой стрелке, когда поворачиваете регулятор назад (против часовой стрелки) пока шум фона не исчезнет.

- КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ VHF

Регулирует уровень звука VHF . Поворачивать по часовой стрелке для повышения громкости.

- КОНТРОЛЬ UHF SQUELCH

Тоже что и в КОНТРОЛЬ VHF SQUELCH.

- КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ UHF

Тоже что и в КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ VHF.

- КНОПКА FUNC (ФУНКЦИЯ)

Доступен контроль над вторичными функциями (проявляется оранжевым на контрольной кнопке). FUNC отображается на ЖКД, когда выбрано. Если вам необходимо нажмите кнопку FUNC для доступа к вторичным функциям. Пример: Для выбора интервала каналов (CH.SP) , нажмите кнопку FUNC, и после CH.SP.

- КНОПКА VFO (CH.SP)

А. VFO ( Генератор Переменной Частоты ).

Выбор ( или возврат к ) VFO от остальных режимов операций.

###### В. Выбор Шага Каналов

( CH.SP ) используется для выбора желательного возрастания установок принимаемых/передающих частот, с шагом 5 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, или 25kHz. После установки Шага Каналов, принимающая / передающая частота будет повышаться ( или понижаться ) на выбранный размер когда поворачиваете ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР НАСТРОЙКИ.

- КНОПКА REV (BELL)

А. РЕВЕРС

Используется в течении двойных операций . REV реверсирует передающую частоту и принимаемую частоту. Эта особенность используется для слушанья на частоте входа репеатера, определить если ведутся сиплексовые переговоры.

##### В. Звонок

Это активирует тон всякий раз, когда squelch открыто, Приведение в готовность оператора к сигналу на главном диапазоне. Звонок активируется даже со звуковым уровнем,  все выключится.

- КНОПКА MR (MW)

- Вызов памяти

Используется для доступа в режим памяти, и показывает Каналы Памяти.

В. Чтение памяти

Используется для чтения ( сохранения ) частот и свойств в Каналах Памяти.

- КНОПКА PRI (S.TYP)

##### А. Приоритет

Выбирает режим приоритета, разрешение одного важного канала, который будет просмотрен периодически в течение различных режимов просмотра.

##### В. Тип Просмотра

Используется для следующих типов просмотра

занятости: Останавливается на занятой частоте и удерживает до не занятости.

Открытый просмотр: Останавливается на не занятой частоте и удерживает в течении нескольких секунд.

Временный просмотр: Останавливается на занятой частоте и удерживает в течении нескольких секунд.

Программный просмотр: Начинает и останавливается на выбранных меньшей и большей частотах.

Приоритетный просмотр: Описано выше.

- КНОПКА CHANEL (LOCK)

##### А. Отмена

Отмена ошибочного ввода и возвращение к последней введенной единице частоты.

##### В. Запрет

Запрет функций и контрольных кнопок.

- КНОПКА SHIFT (ADD)

##### А. Смещение, или сдвиг

Выбрать + или - изменение репеатера, или симплексовая передача.

В. ADD , или Дополнительный Просмотр

Используется при соединении совместно с режимом Программного Просмотра. «ADD» Позволит Вам изменять диапазон просмотра.

- КНОПКА SCAN ( SKIP )

##### А. Просмотр

Начало и остановка режима просмотра.

##### В. Пропустить

Используется для пропуска канала памяти  в течении просмотра памяти.

- КНОПКА ARM ( ARMW)

А. Дополнительная память репеатера

10 дополнительных каналов памяти. Обратите внимание: Данные каналы памяти ограничены определенными применениями, и не функционируют подобно главному банку (28) каналов памяти.

В. Запись дополнительной памяти репеатера

Используется для записи информации репеатера в банк ARM каналов памяти.

- КНОПКА MUTE (ABX)

##### А. Отключение звука

Используется для отключения звука во всех диапазонах.

##### В. Автоматический Обмен Диапазонов

Переключает диапазоны Передачи между VHF и UHF поскольку сигнал получен на любой диапазоне . Очень Полезный при контроле и передаче на обеих диапазонах.

- КНОПКА CALL (CALLW)

##### А. Запрос

Используется для перепрограммирования частоты нажатием одной кнопки.

##### В. Чтение Запроса

Используется для записи Вызывной Частоты в Каналы Запроса.

- КНОПКА TONE (BEEP)

А. Тон CTCSS (инфразвуковой)

Используется для включения (кодировка или декодировка) и выбирает один из запрограммированных 38-ми инфразвуковых тонов заводской программы в радио.

##### В. Звуковой сигнал

Включает, или выключает звуковой сигнал, указывающий,  что кнопка была нажата, или, что произошла автоматическая функция.

Отображение на ЖКД.

- ГЛАВНЫЙ ДИАПАЗОН

Показывает Главный (Передающий) Диапазон.

- PRI

Функция Приоритета включена.

- ENC

Тон CTCSS кодируется. Тон будет передаваться с главным сообщением.

4) DEC

Тон CTCSS декодируется. При требуемом выборе. Входящий Тон CTCSS будет приниматься и декодироваться. Обратите внимание: EJ-7U требуется для этой функции.

- TM

Временной просмотр включен. Просмотр остановится на первой занятой частоте и продолжится через 5 секунд, даже если сигнал будут присутствовать.

- SP

Открытый просмотр каналов включен. Просмотр остановится на первой свободной частоте и останется там пока не получен сигнал.

7) MUTE

Звук отключен в выбранном диапазоне.

8) REV

Функция реверсивности включена.

- A

Дополнительная память репеатера включена.

- M

- Режим памяти выбран.

- ADD

- Дополнительный Программный просмотр включен.

- FUNC

- Функции включены. Второе оранжевое свечение кнопки включено.

- ABX

- Автоматический Обмен Диапазонов включен.

- DSQ

- Функция DTMF Squelch ( DTMF раскодировка) включена.

- + -

- Показывает повышение или понижение смещения передачи.

- FREQUENCY

- Показывает выбранную передающую / принимающую частоту, шаг каналов, и инфразвуковой кодирующий тон частот.

17) BUSY

- Шумоподавитель открыт, получается сигнал.

- S/RF METER

- Указывает относительную силу сигнала приемника или выходной уровень RF передатчика.

- DECIMAL POINT

- Индикация:

- MHz при передаче/приеме и смещение частоты.

- kHz при шаге каналов

- Hz для кодируемого CTCSS тона частоты

- Обратите внимание: В режиме памяти, десятичная точка вспыхнет on и off. На Канале Памяти запрограммированном для "SCIP",  десятичная точка исчезнет.

- MEMORY CHANNEL

- Индикация выбранного канала памяти.

- ON AIR

- Индикация передачи.

- MID

- Выбор среднего уровня передающей мощности:

- 10 Ватт / VHF и 8 Ватт / UHF

- LOW

- Выбор низкого уровня передающей мощности:

- 5 Ватт / VHF и 4 Ватт / UHF

#### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- VHF 8 Ом штекер колонок.

- UHF 8 Ом штекер колонок.

Обратите внимание: (Ниже).

- VHF 50 Ом соединитель антенны (SO-239), маркирован VHF на проводе.

- UHF 50 Ом соединитель антенны («N» type), маркирован UHF на проводе.

- 13.8 Вольт DC входной штекер питания. Подключите имеющийся DC силовой кабель в данный штекер.

Предостережение : Убедитесь в полярности кабеля напряжения перед подключением. НА имеющимся кабеле полярность промаркирована. Красный - положительный, Черный - нейтраль.

Обратите внимание: Если вы имеете одну внешнюю колонку, подключите ее в UHF штекер колонок, и оба диапазона будут прослушиваться.

#### МИКРОФОН

- & 2) Переключатели UP/DOWN

Используется для шага VFO и инфразвуковым тоном частот или повышению или понижению каналов памяти. Частота будет набираться непрерывно, когда переключатель нажат и удерживается.

- Кнопка PTT

Передача начнется, когда нажата кнопка PTT (Нажать, чтобы говорить).

- MIC МИКРОФОН

Говорите в микрофон с расстояния 5 дюймов ( ~12 см).

- 16 TONE DTMF КЛАВИАТУРА

Каждую цифровую или буквенную кнопку активирует тон DTMF . Микрофон испускает низкий тон проверки уровня, чтобы указать успешное нажатие кнопки. Передайте тоны DTMF,  переключая кнопку " Remote/DTMF"  к положению DTMF, нажмите и удерживайте Кнопку PTT, и введите DTMF желательные тоны с Клавиатуры Tone Touch на Микрофоне.

- ЗАПРЕТ

Отключает все функции микрофона кроме PTT.

- REMOTE / DTMF

"Отдаленное" положение Разрешает микрофону кнопочный ввод с клавиатуры 16 функции к главному блоку. "DTMF" положение выбирает DTMF кнопочную клавиатуру.

БЫСТРОЕ ОЗНОКОМЛЕНИЕ

БЫСТРОЕ ОЗНОКОМЛЕНИЕ описывает краткое резюме по Операциям и Программированию DR-600T.

ПРИЕМ

Включение питания :

- Подключите DC ( 13.8 В ) силовой кабель, и нажмите кнопку POWER.

Частота VFO :

- Выберите желаемый диапазон ( VHF/UHF) при помощи кнопок «VHF Band Switch/UHF Band Switch».

- Выставите MHz при помощи кнопки MHz Up/Down.

- Выставите kHz при помощи Main Tuning Dial ( Шаг 5 kHz).

- Или, еще лучше, Вы можете легко входить в частоту непосредственно от 16-кнопочной Клавиатуры Микрофона. Вы должны ввести все 5 цифр, даже если последняя "0".

### ПЕРЕДАЧА

- Simplex

- Выбрать  частоту VFO и нажмите кнопку PTT на микрофоне для передачи.

Repeater

- Выбрать частоту VFO.

- Для выбора смещения, нажмите кнопку «SHIFT» ( одиножды « - » , дважды « + ».

- Вы можете регулировать шаг смещения,  поворачивая главную ручку настройки, набирают после одного нажатия на кнопку «SHIFT».

- Нажмите PTT для возвращения к VFO.

Тон CTCSS

- Один раз нажать кнопку «TONE»; Декодировка включена.  Вы можете выбрать нужный CTCSS тон при повороте главной ручки настройки. Нажмите PTT для возврата в VFO.

- ( Нажимайте дважды кнопку «TONE» для включения  Декодировки если установлен EJ-7U.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

##### Считывание Памяти

- Находясь в режиме VFO нажмите кнопку «MR» .

- Вы можете просматривать каналы памяти при помощи кнопок MHz Up/Down , или при помощи кнопок Up/Down на микрофоне.

##### Запись Памяти

- Выставите Частоту, Смещение, Тон CTCSS и т.д.

- Нажмите кнопку  «FUNC» и поворотом главной ручки настройки для выбора требуемого канала памяти.

- Нажмите кнопку «MW» для записи установок в выбранный канал памяти.

Считывание ARM Памяти

- Нажмите кнопку «ARM» , и «A» отобразится , показывая вход в Считывание ARM Памяти.

- Вы можете просматривать ARM с кнопками Up/Down на микрофоне.

Запись ARM Памяти

- Выставите Частоту, Смещение, Тон CTCSS и т.д.

- Нажмите кнопку  «FUNC» и поворотом главной ручки настройки для выбора требуемого «ARM» канала .

- Нажмите кнопку «ARMW» для записи установок в первый  открытый канал ARM памяти.

##### Память ВЫЗОВА

- Одно нажатие на кнопку «CALL» дает немедленный доступ к каналу ВЫЗОВА.

##### Запись Памяти ВЫЗОВА

- Выставите Частоту, Смещение, Тон CTCSS и т.д.

- Нажмите кнопку «FUNC» и потом кнопку «CALLW» для записи установок в ВЫЗЫВНОЙ канал.

##### Просмотр

- В режимах VFO или Memory или ARM, нажмите кнопку «SCAN» для старта просмотра. Если ни один из типов просмотра не выбран, блок автоматически начнет просмотр в режиме «Занятого» просмотра, и остановится на первой занятой частоте и удержит ее до освобождения.

- Если остановилось на нежелательной для вас частоте, вы можете продолжить поворотом Главной Ручки Настройки в нужном направлении.

- Вы можете полностью изменять направление просмотра,  поворачивая Главною Ручку Настройки в новом направлении в любое время в течении просмотра.

- Остановить просмотр нажатием кнопки «SCAN» повторно.

##### Типы просмотра

- Просмотр Занятости (не отображается). Это стандартная установка. Останавливается на занятом канале.

- Просмотр Свободного (SP). Останавливается на первой  свободной частоте. Нажмите кнопку «FUNC» и кнопку (S.TYP) для включения Просмотра Свободного.

- Временной Просмотр Занятости (TM). Останавливается на первой  занятой частоте, удерживается в течении нескольких секунд и продолжает. Нажмите кнопку «FUNC» и дважды кнопку (S.TYP) для включения Временной Просмотр Занятости.

- Временной Просмотр Свободного ( TM SP ). Останавливается на первой  свободной частоте, удерживается в течении нескольких секунд и продолжает. Нажмите кнопку «FUNC» и трижды кнопку (S.TYP) для включения Временной Просмотр Свободного. ( Четыре нажатия возврат к Просмотр Занятости).

Приоритет ( VFO)

- VFO Приоритет отображает VFO частоту в течении пяти секунд и выбранный канал Памяти в течении одной секунды.

- В режиме VFO, нажмите кнопку «PRI» для начала, и нажмите повторно для окончания.

Приоритет ( Память( Memory))

- Приоритет Памяти отображает канал Памяти в течении пяти секунд и VFO частоту одну секунду.

- В режиме Памяти нажмите кнопку «PRI» для начала, и нажмите повторно для окончания.

Приоритет ( Вызов( Call))

- Приоритет Вызова отображает канал Вызова в течении пяти секунд и VFO частоту одну секунду.

- В режиме Вызова нажмите кнопку «PRI» для начала, и нажмите повторно для окончания.

##### AutoPatch

- На микрофоне введите «С13», выберите желательный канал Autopatch при помощи кнопок MHz UP/DOWN.

- Введите телефонный номер (до 16 цифр).

- Нажмите PTT для сохранения номера.

- Введите «С14» и тогда выберете желаемый канал Autopatch при помощи кнопок MHz UP/DOWN.

- Для передачи, нажмите и удерживайте PTT и введите «С15».

Дистанционное управление (С Микрофона)

- Ввод команд для выбора частоты, режимов, функций, и непосредственных особенностей с Кнопочной Клавиатуры на Микрофоне.

- Для выбора частоты, выберите диапазон (VHF/UHF) и введите все 6 цифр значения новой частоты.

- Для выбора режима, особенностей, или функций, вводите следующую команду «Схх».

- СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ НА СТРАНИЦЕ 38 ДЛЯ ВСЕЙ КОМАНД КОНТРОЛЯ.

##### Дистанционное управление от удаленного приемопередатчика

- В режиме VFO, установите частоту, смещение, CTCSS Тон и т.д.

- Нажмите FUNC , MHZ UP. ( Мигающее изображение высветится)

- ЭТО ВСЕ. DR-600T теперь примет отдаленные команды.

- Для выхода из этого режима, нажмите кнопку FUNC, и после MHZ Down.

##### Дистанционное управление от удаленного приемопередатчика

- В режиме VFO, установите частоту, смещение, CTCSS Тон и т.д.

- Введите «С10» на Микрофоне.

- Введите номер  DSQ канала (1-3), и Код Доступа ( любое трехзначное число ). Вы введете ровно 4 числа. Пример: 1234 ( 1 - канал DSQ ; 234 Код Доступа).

- Введите «С12» на Микрофоне ( DSQ индикатор мигает). Нажмите PTT (DSQ индикатор перестает мигать).

- Нажмите кнопку FUNC, и кнопку  MHZ UP. ( DSQ индикатор начинает снова мигать ).

- Обратите внимание: Сохраните DSQ (описание шагов выше) в каждый канал памяти который Вы хотите для дистанционного управления. Используйте минимальное число каналов, необходимых для вашего применения, потому что DR-600T не будет давать подтверждение Каналов Частоты / Памяти назад отдаленному приемопередатчику.

- Команды DTMF

- Дистанционное управление использует те же самые коды команд как показано в предшествующем разделе.

- Cross-band repeat( Удаленное)

- Cross-band repeat включено: «D-99».

- Cross-band repeat выключено: «D-01».

##### Выбор частоты

- Вы можете шагами Вверх или Вниз 1 MHz  частоты в Главном ( приемопередающем) Диапазоне ( если это запрограммировано для дистанционного управления) при помощи команд «С08» и «С09».

- Вы можете непосредственно ввести частоту ( 5 kHz шаг) ТОЛЬКО в Под - диапазоне. Ввести «А» на Микрофоне, после 6 цифр новой частоты.

Обратите внимание: Когда установлен  этот способ, DR-600T будет работать как ЗАКРЫТЫЙ repeater  отдаленно управляемый. Это означает, что человек с кодом доступа - контрольный оператор , и он один может управлять устройством. Если оба диапазона запрограммированы с кодами DSQ, то оба передающих диапазона через устройство будет должны послать 3 цифры доступа, кодирующие каждую передачу. (Это может быть неудобно, если используют радио, которые не имеют автоматическую особенность DSQ). Путь вокруг этого к только программе канала "Контроля"(VHF или UHF) с DSQ. Частота под - диапазона может тогда быть изменена с командой "A", и человек, говорящий через этот канал, должен послать любой код. Контрольный Оператор все еще должен послать 3 цифры доступа, кодирующие каждую передачу.

Cross Band Repeat (Открыто)

- Для включения, нажмите и удерживаете кнопку «FUNC» и нажмите кнопку VHF.

- Для выключения, нажмите и удерживаете кнопку «FUNC» и нажмите кнопку UHF.

- DSQ DTMF Оповещение

- Введите «С10», номер DSQ канала , трех цифровой код в каждый канал:

Своя станция 		 канал DSQ 0

Групповая станция 	 канал DSQ 1-3

Удаленная станция 	 канал DSQ 4

Передача DSQ

- Введите «С12» на Микрофоне («DSQ» отобразится), нажмите PTT для входа в Контроль DTMF Squelch.

- Введите «С11» на Микрофоне и используя кнопки MHZ UP/DOWN выберите канал (1-3).

- Нажмите PTT для передачи кода DSQ. Любой совместимый приемопередатчик с тем же самым 3 цифровым запрограммированным кодом откроет шумоподавитель, и получат передачу.

P DSQ ( Частное оповещение)

- Введите «С12» на Микрофоне и используя кнопки MHz UP/DOWN  выберите P DSQ. Нажмите PTT  для установки P DSQ.

- Нажмите PTT для передачи P DSQ кода ( 3 цифры в 4-ом DSQ канале ( код удаленной станции), «*» признак, и 3-х цифровой в DSQ канале 0 (Своя Станция)). Любой совместимый приемопередатчик с тем же самым запрограммированными кодом откроет шумоподавитель, и получат передачу.

G DSQ (Групповое оповещение)

- Введите «С12» на Микрофоне и используя кнопки MHz UP/DOWN  выберите G DSQ. Нажмите PTT  для установки G DSQ.

- Введите «С11» и используя кнопки MHZ UP/DOWN для выбора одного из трех различных Групп Кодов (DSQ каналы 1-3).

- Нажмите PTT для передачи G DSQ кода ( 3 цифры выбраны (Групповой Код) DSQ каналы 1-3, «*» признак, и 3-х цифровой в DSQ канале 0 (Своя Станция)). Любой совместимый приемопередатчик с тем же самым запрограммированными кодом откроет шумоподавитель, и получат передачу.

PG DSQ (Частная и Групповое оповещение)

- Введите «С12» на Микрофоне и используя кнопки MHz UP/DOWN  выберите PG DSQ. Нажмите PTT  для установки PG DSQ.

- Выберите Групповой Код (DSQ каналы 1-3) как описано выше.

- Нажмите PTT для передачи PG DSQ кода ( 3 цифры выбраны (Групповой Код) DSQ каналы 1-3, первое число 4й  канал DSQ (Удаленная Станция), «*» признак, и первая цифра в  DSQ канале 1 (Код Своей Станции)). Любой совместимый приемопередатчик с тем же самым запрограммированными кодом откроет шумоподавитель, и получат передачу.

- Программа и установки DR-600T как описаны выше. Всякий раз, когда отдаленный приемопередатчик посылает сигнал с надлежащими кодами DSQ, ваш DR-600T будет сбрасывать squelch и получит передачу.

#### ПРИЕМ

##### Начальные Установки Управления

1) Соединить 13.8 V DC электропитание и антенны. Гарантируйте, что антенны соединены с соответствующими соединителями диапазонов. Установите переключатели и средства управления как обозначено ниже:

- POWER : ВЫКЛЮЧЕНО

- D.C. POWER SUPPLY: ВЫКЛЮЧЕНО

VOLUME CONTROLS: Полностью против часовой стрелки

- SQUELCH CONTROLS: Полностью против часовой стрелки

2) Включите электропитание, затем нажимает на радио Выключатель питания. На дисплее покажется частота и «V».

3) Регулировать Уровень Звука на каждом диапазоне, пока сигнал не услышан.

4) Вращать главную ручку настройки, чтобы выбрать открытую частоту на каждом диапазоне, затем вращать, Уровень Squelch на каждом диапазоне, пока шум не исчезнет.

5) Выбрать желательный Главный Диапазон (V, или U) нажимая кнопку " VHF BAND UHF " на передней панели.

- Выключая питание, выключите питание приемопередатчика перед отключением питания или двигателя транспортного средства .

##### Выбор Частоты

Выберите желаемый VHF диапазон или UHF диапазон как Главный (Передающий) Диапазон.

Если выбран VHF диапазон символ V появится слева от VHF частотного дисплея и большинство команд и контрольных функций будут работать в данном диапазоне. Если выбран UHF диапазон символ U появится слева от UHF частотного дисплея и большинство команд и контрольных функций будут работать в данном диапазоне.

Желательная частота Главного Диапазона может быть выбран поворотом главной ручки настройки в требуемом направлении или при помощи кнопок UP/DOWN на микрофоне. Прямой ввод частоты является наиболее удобным способом и доступным просто вводя в все 6 цифр частоты на микрофоне.

ПЕРЕДАЧА

Предостережение: Гарантируйте, что антенны подключены на правильный  антенный терминал: VHF антенна к SO-239 соединителю (отмечено "VHF"),

и UHF антенну к соединителю типа "N" (отмечено "UHF"). Проверьте маркировку на корпусе терминала антенны для надлежащего подключения антенны. Всегда используйте антенну с низким Постоянным Отношением Волны (SWR) чтения.

Неподходящая  антенна может причинить ущерб выходному усилителю передатчика.

DR-600T имеет два диапазона, оба из которых проявляются на экране ЖКД. VHF диапазон - слева и UHF диапазон - справа.

1) Перед передачей выберите желательный Главный (передающий) диапазон кнопками VHF и UHF на передней панели.

2) Проверьте, чтобы видеть, занята ли частота перед передачей.

3) Выбрать соответствующий уровень мощности сигнала передатчика при помощи кнопок H/M/L на передней панели, для минимальной мощности необходимой для предназначенной передачи появится  на ЖКД панели.

4) Нажать кнопку PTT и говорить в микрофон. Индикатор ON AIR высветится при передаче.

5) Отпустить кнопку PTT. ON AIR погаснет, и блок начнет принимать.

##### СПОСОБЫ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА

DR-600T имеет 3 режима: VFO режим, режим MEMORY, и режим CALL.

1) VFO Режим (Генерация Изменяющейся Частоты)

Нажмите кнопку VFO . Приемопередатчик будет в VFO режиме. Этот режим используется, чтобы изменять частоту и выбор желательного шага канала, частота смещения (до 10.995 MHz с шагами 5 кГц), частота тона (38), и т.д.

2) Режим ПАМЯТИ MEMORY

Нажмите кнопку MR. Запрограммированная частота и номер канала памяти покажутся на ЖКД. Имеется 28 каналов памяти общего количества для VHF и UHF. Изменять номер Канала Памяти нажимают кнопки  Up/Down на микрофоне.

3) Способ ВЫЗОВА CALL

Нажмите кнопку CALL. Приемопередатчик будет в режиме ВЫЗОВА. Способ ВЫЗОВА позволяет одной кнопкой немедленно включится в запрограммированную частоту.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ

DR-600T имеет несколько Первичных и Вторичных функций и особенностей.

##### Первичные функции и особенности

К ним обращаются непосредственно,  нажимая соответствующую кнопку на пульте управления. Краткое описание этих функций и особенностей может быть найдено в  Управлении и разделе Функций этого руководства.

##### ВТОРИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Они доступны когда соответствующая кнопка  пульта управления используется в комбинации с кнопкой "FUNC". Вторичные Функции и Особенности отображаются Оранжевым на пульте управления DR-600T. Пример: Чтобы изменять Интервал Канала (CH.SP), нажмите кнопку FUNC , и затем нажмите кнопку CH.SP .

##### РАБОТА С РЕПИТЕРОМ

Любительское  радио репитеры используют отдельный передатчик и частоты  приемника. Частота передатчика может быть смещена или выше или ниже получающей частоты согласно соглашениям координации репитера. Смещения в репитере иногда упоминаются как "splits"

Выбор Частоты смещения репитера и Руководство:

1. Выберите VFO способ, выберите желательную частоту выхода репитера, и нажмите кнопку SHIFT. Каждый раз, когда кнопка SHIFT нажата, индикатор смещения будет походить цикл через различные выборы смещения.

2. Смещение потока (Обычно 0.60) и минус признак (-) будет проявляться первым на ЖКД показывающей панели, указывая минус смещение 0.60 MHz (600 кГц). В этом положении желательная частота смещения может быть выбрана вращением Главной Ручки Настройки  в любом направлении. DR-600T/E принимает смещения в любом направлении, от 0.00 до 10.0 MHz в шаге 5 кГц.

3. Нажать выключатель PTT, чтобы сохранить выбранное смещение и возвратится к выбранной частоте репитера.

4. Нажим кнопки SHIFT снова покажет VFO частоту и плюс (+) индикатор смещения на ЖКД показывающей панели. Нажмите на микрофоне PTT выключатель, чтобы сохранить частоту и плюс (+) смещение.

5.  Нажим кнопки SHIFT снова покажет VFO частоту, но ни минус (-) ни плюс (+) индикацию направления смещения. В этом режиме передатчик не смещен от частоты приемника, и simplex действие возможно. Радио передаст и получит на той же самой частоте.

##### VFO

К этой функции обращаются нажимая кнопку VFO.  DR-600T будет доступна последняя VFO введенная частота. VFO - требуемый способ для программирования многих функции DR-600T. Это руководство определит, необходимо ли использовать VFO способ к программам определенной функции.

##### ШАГ КАНАЛА

В комбинации с кнопкой "Func", нажмите кнопку(CH.SP) . Запрограммированный шаг между частотами будет показан в кГц. Фабричная установка - 0.5 кГц. Установите желательный шаг,  поворачивая Главную ручку Настройки (по часовой стрелке увеличивает шаг, против часовой стрелки уменьшает шаг), или  кнопками Up/Down  на микрофоне.

Шаг Канала установлен в 5 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 15kHz, 20 кГц, и 25 кГц приращения.

##### ВЫБОР ЧАСТОТЫ

DR-600T дает Вам несколько способов выбирать и устанавливать вашу получающую / передающую частоту:

a) Главная ручка Настройки. Поворачивайте по часовой стрелке для изменения VFO вверх, или против часовой для изменения VFO вниз.

Частота будет изменятся на величину Шага Канала установленного вами.

b) Клавиатура на Микрофоне. Установите переключатель "lock" в правое положение (замок "OFF"), и переключатель Remote/DTMF в левое положение "remote". Введите все 6 цифр новой частоты. (Если CH.SP установлен как 12.5 кГц, требуется ввод 5 цифр).

с) Кнопки MHz Up/Down. Вы можете повышать/понижать вашу принимающую/передающую частоту на 1 MHz нажатием на кнопки MHz Up или MHz Down. Выбирайте частоту меньшими шагами при помощи Главной ручки Настройки.

##### CTCSS (ИНФРАЗВУКОВОЙ) ВЫБОР ТОНА

a) Кодировка Тона - нажимают кнопку "Tone" и инфразвуковая частота тона (в кГц) появится на ЖКД при выбранном VHF или UHF диапазоне. Выберите тоновую частоту при помощи Главной ручки Настройки (по часовой стрелке повышается,

или против часовой уменьшается). DR-600T имеет 38 установок от 67.0 Hz до 250.3 Hz.

"ENC" высветится на ЖКД, указывая, что выбранный PL тон будет кодироваться (передающей) с основной частотой. Единственная цель CTCSS состоит в том, чтобы уменьшить вмешательство с канала в течение открытия диапазона. Оборудованный

CTCSS репитеры ответят только на сигналы, имеющие CTCSS тон, требуемый для этого репитера.

Чтобы вернутся к  VFO нажмите кнопку VFO или PTT.

b) Расшифровка Тона - С необязательной установленной Блоком Тона EJ-7U, Вы можете устанавливать расшифровку CTCSS, нажимая кнопку "Tone" сразу после установки частоты тона (без того, чтобы возвратиться в VFO). "DEC " высветится на ЖКД показывая что принимаемые CTCSS тоны были расшифрованы.

Цель расшифровки CTCSS чтобы выборочно получать передачи. Только те передачи, которые имеют соответствующий инфразвуковой тон (CTCSS), будут получены DR-600T.

##### СДВИГ/РЕПИТЕР СМЕЩЕНИЕ

Для выбора SHIFT, нажмите кнопку "shift". При единичном нажатии "-" индикатор высветится на ЖКД, наряду с смещением (показанным в MHz). Первичные установки: 0.60 MHz для VHF и 5.00 MHz для UHF.

Выберите соответствующее смещение поворотом Главной ручки Настройки (по часовой для повышения, против часовой для понижения), или используйте кнопки Up/Down на микрофоне.

При двойном нажатии на " shift", "+" индикатор высветится на ЖКД.

"-" показание указывает, что переданная частота (когда нажат PTT), будет ниже получающей частоты.

"+" показание указывает, что переданная частота (когда нажат PTT) будет выше получающей частоты.

Возвратитесь к VFO для передачи, нажимая кнопку VFO или PTT.

##### ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РАБОТА ПАМЯТИ

##### ВЫЗОВ ПАМЯТИ

Для выбора режима памяти, нажмите кнопку "MR". Наиболее недавно

используемый канал памяти покажется на дисплее .

В режиме Памяти, вы можете просматривать каналы памяти при помощи кнопки "Scan", выберите чтобы пропустить любой канал памяти с кнопкой (Skip) , или выберите тип  просмотра при  помощи  кнопки (S.TYP) (программирование данной функции детально описано в  данной инструкции).

Вызов памяти предназначен, чтобы позволить оператору быстро выбирать или просматривать определенные частоты (или simplex или repeater), и сохранить необходимые параметры для передачи на тех же частотах.

DR-600T имеет два банка каналов памяти: Основной банк каналов памяти доступен через кнопку MR (MW), и каналов памяти АRM. АRM имеет 10 дополнительных каналов памяти, с ограниченными функциями, и ограниченные способности просмотра.

##### ЗАПОЛНЕНИЕ ПАМЯТИ

Для заполнения (или записи) функций в каждый канал памяти, это необходимо для первого набора функции в режиме VFO. Обратите внимание: Несколько каналов памяти были зарезервированы для "Специальных  Функций": Каналы 1L, 1U, 2L и 2U зарезервированы для Программного Просмотра, и Канал А зарезервирован для программирования каналов памяти АRM.

1) Выберите режим VFO, как описано выше.

2) Выберите диапазон VHF или UHF, как описано выше.

3) Выберите получаемую частоту, как описано выше.

4) Выберите смещение репитера SHIFТ (- или +), и требуемое смещение как описано выше (если требуется - проконсультируйтесь с справочными данными репитера).

5) Выберите надлежащий (CTCSS) инфразвуковой тон, как описано выше (если требуется - проконсультируйтесь с справочными данными репитера).

6) Программе отдаленной особенности управления (DSQ) если желательно (процедура, объясненная позже в этом руководстве).

Это дает возможность сохранить многие особенности и функции в каналы памяти DR-600T:

a) Принимающая/Передающая частота.

b) Репитер SHIFТ (- или +).

c) Репитер Смещение (с шагом 5 kHz).

d) (CTCSS) инфразвуковой частотный тон.

e) CTCSS Тоновый Кодировщик.

f) CTCSS Тоновый Декодировщик (с необязательной установленной Тоновой Платой EJ-7U.

g) Программирование Удаленного Управления.

Обратите внимание: Банк Памяти АRM не сохраняет всюприведенную здесь информацию.

После выбора и установки требуемых функций вы можете заполнить (или записать) данные функции в канал памяти несколькими способами.

1. Метод Главной Ручки Настройки

1) Выберите режим VFO.

2) Выберите частоту, SHIFТ направление, SHIFТ размер, и CTCSS частотный тон.

3) Нажмите кнопку "Func", и "Func" и номер канал памяти отобразятся на ЖКД.

4) Поворачивайте Главную Ручку Настройки для выбора требуемого номера канала памяти (по часовой повышать, против часовой понижать).

5) Когда вы выбрали нужный вам канал памяти, нажмите кнопку "MW" для заполнения (записи) в память. Дисплей возвращается к VFO, и выбранные функции сохраняются в последнем отображенном канале памяти.

Вы можете сохранять VHF или  UHF частоты и функции в один из 28 каналов памяти. Приимите к сведению, что имеется только 28 основных канала памяти.

##### Сохранение

VHF или UHF частот в один из каналов использует данный канал ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОГО ДИАПАЗОНА. Чтобы изменять распределение каналов памяти, будет необходима перезапись канала памяти, который уже был запрограммирован, так пожалуйста уделите несколько минут, чтобы остановиться на лучшем распределении памяти для ваших VHF и UHF частот.

Пример: Фабричные установки показаний каналов памяти с 1 - 14 для диапазона VHF, с 15 - 28 для диапазона UHF. Вы сохранили VHF частоты и функции в каналы 18, 21, и 23. Данные каналы будут отображаться для диапазона VHF, и  не более для диапазона UHF. При просмотре для диапазона UHF будут отображаться только 15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28. Каналы 18, 21, и 23 не будут отображаться для диапазона UHF.

Для перезаписи канала памяти, и выбора местоположения диапазона в данном канале, Вы не должны быть на данном канале памяти во время изменения.

Пример: Я запрограммировал канал 3 как UHF канал, и мне нужно выбрать данный канал для VHF. Первое, я выбрал любой канал но не 3. Тогда , я выбрал режим VFO, и выбираю нужную VHF частоту, тон, SHIFТ, и т.д. Тогда, нажимаю кнопку FUNC, и используя кнопки UР/DОWN на микрофоне выбираю канал 3. Я тогда нажимаю кнопку Записи Памяти (MW), и процесс завершен.

2. Метод MHz Up/Down

1) Выберите требуемый диапазон VHF или UHF, как описано выше

2) Выберите вызов памяти и используя кнопки MHz Up/Down для выбора нужного канала памяти. Вы будете способны выбрать только тот канал памяти, указанный в диапазоне (VHF или UHF), который Вы первоначально выбрали.

3) Вернитесь в VFO.

4) Установите вашу частоту и функции, как описано выше.

5) В начале нажмите кнопку "Func", и после кнопку (MW). Выбранная частота и функции будут сохранены в последний выбранный канал памяти.

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА

##### Вызов ARM Памяти

Для получения доступа к ARM банку каналов памяти нажмите кнопку ARM. Символ "А" и номер канала памяти высветится, показывая, что вы в ARM банке каналов памяти.

Вы можете посматривать ARM так:

1) Поворотом Главной Ручки Настройки; по часовой повышать

или против часовой понижать.

2) Нажимая кнопки Up/Down на микрофоне.

3) Нажатием кнопок MHz Up/Down на лицевой панели.

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ РЕПИТЕРА

##### Заполнение Памяти Репитера

Обратите внимание: Память ARM ограничена до 1 MHz в свободном

диапазоне.

Для примера, если вы запрограммировали частоту как 146.600 MHz

в канал памяти ARM, в остальных каналах ARM памяти можно

только брать частоты между 146.000 и 146.995.

Для заполнения (или записи) функций в ARM канал памяти, нужно

в первую очередь установить данные функции в режиме VFO.

1) Выберите режим VFO, как описано выше.

2) Выберите диапазон VHF или UHF, как описано выше.

3) Выберите получаемую частоту, как описано выше.

4) Выберите репитер SHIFТ (- или +), и требуемое смещение как описано выше (если требуется - проконсультируйтесь со справочными данными репитера).

5) Выберите надлежащий (CTCSS) инфразвуковой тон, как описано выше (если требуется - проконсультируйтесь со справочными данными репитера).

6) Программе отдаленной особенности управления (DSQ) если желательно (процедура, объясненная позже в этом руководстве).

После выбора и установки требуемых функций вы можете заполнить (записать) данные функции в ARM канал памяти только соблюдением следующей процедуры.

1) Выберите режим VFO.

2) Нажмите кнопку "Func", и "Func" и номер канала памяти высветятся на ЖКД.

3) Поворачивайте Главную Ручку Настройки до "А" номера канала памяти (по часовой повышать, против часовой уменьшать).

4) Нажмите кнопку (MW). Начальная установка завершена.

ЖКД возвращается в режим VFO.

5) Нажмите на микрофоне переключатель PTT. Если DR-600T приемопередатчик получает сигнал ответа от репитера, частота и другие функции будет записаны в канале A1.

6) Если репитер не оборудован, чтобы ответа на ваш DR-600T/E и устанавливать канал памяти, будет необходимо вручную записать вами выбранное в первый доступный открытый канал памяти ARM. Только нажмите кнопку "func" и кнопку (ARMW).

Если все ARM каналы памяти заняты, следующая запрограммированная частота запишется в ARM на место ARM канала A1 автоматически. Вы НЕ можете выбрать любой ARM канал памяти для перезаписи или изменения.

#### Вызов Памяти Вызова

Для доступа к частоте, что вы сохранили в CALL канале памяти, нажмите кнопку "CALL".

##### Заполнение  Памяти Вызова

Вы должны установить нужную частоту (и остальные функции) в ваш ВЫЗЫВНОЙ Канал Памяти.

a) Выберите режим VFO.

b) Выберите частоту которую вам надо сохранить как вашу ВЫЗЫВНУЮ частоту, входной смещение репитера, тон PL, и т.д.

c) Нажмите кнопку "FUNC", индикатор FUNC появится на ЖКД. Нажмите кнопку "CALLW" для записи частоты в ВЫЗЫВНОЙ канал Памяти.

#### ПРОСМОТР

В DR-600T предложены 4 опции просмотра и 4 типа просмотра.

##### ОПЦИИ ПРОСМОТРА

1) Просмотр Диапазона (режим VFO) - просмотр диапазона полностью. В данной опции весь ГЛАВНЫЙ ДИАПАЗОН VFO каналы будет просмотрены нажатием кнопки "SCAN". Десятичная точка частоты моргает, показывая что происходит просмотр. В режиме BAND SCAN не появляется на дисплее символ просмотра. Направление сканирования определяется поворотом Главной Ручки Настройки в направлении обратному имеющимся направлению просмотра. Нажатием соответствующих кнопок Up/Down на микрофоне, в Удаленном режиме, также разворачивает направление просмотра. Все 4 типа просмотра доступны в Просмотре Диапазона.

2) Программный Просмотр Диапазона (режим VFO) – просмотры программируются верхней и нижней частотой. Эта опция просмотра позволяет просматривать значения VFO частот которые пользователь выбрал Нижнюю (L) и Верхнюю (U) частоту диапазона (приемопередатчик находится в режиме VFO чтобы ввести данную опцию просмотра. Значения Нижних и Верхних частот будут записаны в 1L и 1U соответственно в диапазон VHF, 2L и 2U соответственно в диапазон UHF.

Сохранение Нижнего и Верхнего Значения:

a) Выберите режим VFO.

b) Выберите нужную Нижнею Частоту.

c) Нажмите кнопку FUNC и "FUNC" и номер канала отобразится на ЖКД.

d) Поворачивайте Главную Ручку Настройки до 1L (для нижней частоты VHF или 2L до нижней частоты UHF) показаний.

e) Нажмите кнопку "MW" для записи выбранной Нижней Частоты в память.

f) Нажмите кнопку FUNC и "FUNC" и номер канала отобразится на ЖКД.

g) Поворачивайте Главную Ручку Настройки до 1U (для верхней частоты VHF или 2U до верхней частоты UHF) показаний.

h) Нажмите кнопку "MW" для записи выбранной Верхней Частоты в память.

i)  Нажмите кнопку "SCAN" для начала просмотра между запрограммированными низким и высоким лимитом.

3)  Просмотр Памяти - просматривает каналы памяти в выбранном диапазоне. Данная опция просмотра позволяет  пользователю просматривать частоты которые были запрограммированы в нескольких (или во всех) каналах памяти. Диапазоны просматриваются индивидуально или одновременно оба диапазона. Направление просмотра (вверх или вниз) устанавливается нажатием соответствующих кнопок MHz Up/Down прежде или во время операция просмотра. Для записи требуемой частоты (или других функций) в канал памяти, смотрите раздел данной инструкции "Запись Памяти".

4) Пропуск Канала Памяти - разрешает ненужные каналы памяти пропускать во время просмотра памяти.

a) Нажмите кнопку "MR" для выбора режима Вызов Памяти.

b) Нажмите MHz Up/Down для выбора пропускаемого канала памяти.

c) Нажмите кнопку "FUNC" и после кнопку (SKIP). Десятичная точка исчезнет и выбранный канал памяти будет пропускаться во время Просмотра Памяти.

d) Для отмены Пропуска Канала Памяти, нажмите кнопку "FUNC" и после кнопку (SKIP). Десятичная точка вновь появится, и канал памяти восстановлен для просмотра.

5)  Просмотр ARM - Просматривает ARM каналы памяти когда ARM выбран. Для подключения ARM опции просмотра, нажмите кнопку "ARM" для выбора режима ARM. После нажмите кнопку "SCAN" для начала просмотра ARM памяти. Просмотр ARM остановится на незанятой, или на спокойной частоте.

##### ТИПЫ ПРОСМОТРА

1) Просмотр Занятого (не отображается) – останавливается на первой занятой частоте или канале, до освобождения, и продолжает просмотр.

2) Просмотр Открытого (SP) - останавливается на первой открытой частоте или канале.

3) Временной Просмотр Занятости (TM) – останавливается на первой занятой частоте или канале, и продолжает просмотр после нескольких секунд.

4) Временной Просмотр Свободного (TM SP) – останавливается на первой свободной частоте и продолжает просмотр через несколько секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОСМОТРА И ВЫБОР ТИПА ПРОСМОТРА:

1) Выберите режим: VFO или режим Памяти.

2) Выберите тип Просмотра, нажав кнопку "FUNC" и после (S.TYP).

a) Начальная установка (Не Высвечивается) показывает, что выбран "Просмотр Занятости".

b) Нажмите кнопку "FUNC" и после повторно (S.TYP) "SP" появится показывая, что выбран "Просмотр Незанятого".

c)Нажмите кнопку "FUNC" и после дважды (S.TYP) "TM" появится показывая, что выбран "Временной Просмотр Занятого".

d)Нажмите кнопку "FUNC" и после трижды (S.TYP) "TM SP" появится показывая, что выбран "Временной Просмотр Незанятого".

3) Когда нужный тип просмотра выбран, нажмите кнопку "SCAN" для начала просмотра. Десятичная точка на индикаторе начинает моргать в то время как DR-600T/E в режиме просмотра.

Обратите Внимание: Во всех режимах Просмотра, вы можете вручную отменить "остановку" и продолжить просмотр поворотом Главной Ручки Настройки.

4) Для остановки просмотра, нажмите кнопку "SCAN" повторно. Десятичная точка перестает мигать, показывая, что DR-600T/E больше не в режиме просмотра.

##### ФУНКЦИЯ ПРИОРИТЕТА

Эта функция позволяет одну секунду просматривать выбранную пользователем приоритетную частоту и пять секунд просматривать остальные частоты в режимах VFO приоритета, Приоритета Памяти, приоритета Вызова.

1) Приоритет VFO

Требуемая приоритетная частота записывается в один из основных Каналов Памяти будет просматривается в течении одной секунды, и последняя выбранная VFO частота будет просматриваться в течении 5 секунд.

##### Программирование Приоритета VFO

a) Сохраните требуемую частоту в любой канал памяти.

b) Выберите режим VFO и VFO частоту.

c) Нажмите кнопку "PRI". Индикатор PRI высветится на ЖКД, начнется просмотр Приоритета VFO. Выбранный (последний) канал памяти будет просматриваться в течении 1 секунды, а частота VFO будет просматриваться в течении 5 секунд. Если кнопка PTT на микрофоне время нажата на частоте VFO, канал приоритета  не будет участвовать до отпускания PTT. Если кнопка PTT на микрофоне нажата на канале приоритета (канал памяти 1), функция Приоритета отменяется, и приемопередатчик останется на 1 канале памяти.

d)  Нажмите кнопку "PRI" повторно для отмены просмотра Приоритета VFO. DR-600T/E возвращается в частоту VFO. Это противоположность режиму Приоритета VFO. Частота VFO будет просматриваться в течении одной секунды а каналы памяти будут просматриваться в течении 5 секунд.

- Приоритет Памяти

##### Программирование Приоритета Памяти

a) Выберите VFO и частоту VFO.

b) Нажмите MR для выбора режима памяти, когда выбранный канал памяти содержащий требуемую частоту в памяти для просмотра (несколько каналов памяти в главном (передающем) диапазоне которые выбраны для Просмотра Приоритета Памяти. Вы ограничиваетесь 1 каналом памяти, для Просмотра Приоритета VFO).

c) Когда вы в режиме памяти, нажмите кнопку "PRI". Индикатор PRI появится на ЖКД и начнется Просмотр Приоритета Памяти. Частота VFO будет просматриваться в течении одной секунды а каналы памяти будут просматриваться в течении

5 секунд.

Подобно Просмотру Приоритета VFO, Если кнопка PTT на микрофоне время нажата на канале памяти, просмотр приоритета не будет участвовать до отпускания PTT. Если кнопка PTT на микрофоне нажата на VFO приоритете, Просмотр Приоритета отменяется, и приемопередатчик возвращается на каналы памяти.

3) Приоритет Вызова

Частота VFO будет просматриваться в течении 1 секунды и запрограммированная частота Вызова будет просматриваться в течении 5 секунд.

a) Нажмите кнопку "CALL" для доступа к вашей запрограммированной частоте Вызова.

b)  Нажмите кнопку "PRI", индикатор PRI появится на ЖКД, и Вызывной канал будет просматриваться в течении 5 секунд, а имеющаяся VFO частота будет просматриваться в течении 1 секунды.

#### ОПЕРАЦИИ AUTOPATCH

Много репитеров предлагают телефонную связь известную как автодозвон, позволяющий использование DR-600T в почти той же манере как мобильный (или сотовый) телефон. DTMF (Двойной Много - Функциональный Тон) кнопочная клавиатура на имеющимся микрофоне (стандартно только на DR-600T) используется для активизации автодозвона и других функций пользователя репитера. Репитер управляется оператором или регулярные пользователи репитеров могут  посоветовать, как эти функции используются.

##### АВТОНАБОР

Данная функция используется для передачи сохраненного кода DTMF, таких как телефонный номер, до 16 цифр. DR-600T имеет четыре канала памяти автонабора доступных в любом VHF или UHF диапазоне. Также имеется один канал памяти в каждом диапазоне для приема DTMF кодов, данный канал НЕ программируется непосредственно в DR-600T.

##### Программирование Автонабора

1) Выберите требуемый диапазон (VHF или UHF), и режим VFO.

2) Введите С13 на 16 тоновой DTMF Клавиатуре Микрофона (EMS-3Z, это стандартный микрофон только для Американской версии (Т). (EMS-3Z , это необязательный микрофон для Европейской версии). Номер канала и моргающий (-) появятся.

3) Выберите требуемый канал памяти используя кнопки MHz Up/Down на лицевой панели. Каждый раз при нажатии кнопок MHz Up/Down канал памяти будет изменяться вверх (или вниз) от одного до пяти. Когда появится канал 5, на дисплее появится моргающий символ "d" на месте моргающего символа минуса (-). Каналы от 1 до 4 для передающих каналов памяти автонабора. Канал 5 для DTMF монитора каналов (смотрите DTMF монитор раздел в данной инструкции).

4) Введите требуемый телефонный номер и остальные нужные коды, не более 16 цифр.

5) для записи телефонного номера и/или DTMF кодов, нажмите кнопку "VFO" (или кнопку PTT на микрофоне).

6) Для отмены сохраненного телефонного номера, введите С13 на клавиатуре DTMF, когда выбранный соответствующий номер канала автонабора. Когда правильный номер канала выбран, нажмите кнопку "FUNC" и после кнопку (SKIP). Любой

запрограммированы номер или код в канале памяти Автонабора будет стерт.

##### ПЕРЕДАЧА СОХРАНЕННОГО НОМЕРА АВТОНАБОРА

1) Выберите режим VFO, и выберите передающую частоту.

2) Введите С14 на клавиатуре DTMF, и выберите требуемый канал Автонабора при помощи кнопок MHz Up/Down (только каналы с запрограммированными телефонными номерами или кодами будут доступны, каждый пустой канал не будет доступен).

Вернутся в режим VFO и нажать кнопку РТТ  на микрофоне, или кнопку "VFO" на лицевой панели.

3) При удерживаемой кнопке РТТ на Микрофоне, введите С15 на клавиатуре DTMF (переключатель Remote/DTMF должен быть в положении "Remote", но НЕ в положении "DTMF".

#### МОНИТОР DTMF

Принимаемый DTMF код будет декодирован и сохранен в канал Автонабора 5. Данная память сохраняет не более 10 цифр. Подтверждение приема DTMF кода сохраненного в канале 5:

1) Введите код С13 на клавиатуре DTMF.

2) Нажимайте кнопки MHz Up/Down на лицевой панели до доступа к каналу 5.

3) Если код DTMF был принят, он высветится на ЖКД. Нажимайте кнопку Up на Микрофоне для просмотра принятого DTMF кода. Пять цифр будут отображаться на дисплее в один момент.

#### УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(С 16 тоновой Клавиатурой DTMF на Микрофоне (EMS-3Z))/ необязателен в "Е" версии.

DR-600T имеет возможность снимать лицевую панель, и управлять при помощи Кнопочной Клавиатуры на Микрофоне (EMS-3Z).

##### УПРАВЛЕНИЕ С МИКРОФОНА

Обратите внимание: Только команда "С" дает доступ с микрофона. Команда "А" и "В" не доступны.

- Ввод Командных Кодов с Микрофона. Все микрофонные функции контроля доступны при вводе последовательности из 3 (трех) командных кодов с 16 клавишной клавиатуры на Микрофоне. Переключатель "Lock" на Микрофоне ДОЛЖЕН БЫТЬ в выключенном положении (справа). И переключатель Remote/DTMF на микрофоне ДОЛЖЕН БЫТЬ в положении "Remote" (слева). Доступ к требуемым функциям путем ввода правильного 3-х цифрового кода на Микрофоне.

2) Установка VFO частоты с Микрофона. Имеется два метода установки  VFO частоты в главном диапазоне (VHF или UHF) непосредственно с Микрофона.

a) Шаг 1 MHz. Введите С08 для повышения частоты на 1 MHz или С09 для понижения частоты на 1 MHz.

b) Прямой Ввод.  В режиме VFO, ввод требуемой новой частоты. Вы можете ввести 6 цифр частоты (если шаг канала установлен как 12.5 kHz,  вам нужно только ввести 5 цифр для выбора VFO частоты).

##### УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DR-600T может управляться при помощи определенного DTMF удаленного приемопередатчика, в любом месте в пределах досягаемости передачи / приема DR-600T и удаленного блока. Функции как Cross Band Repeating, Доступ и Выбор Каналов Памяти, Выбор Мощности Выходного Сигнала, Выбор Главного диапазона, и много других могут управляться с удаленного блока. Эта захватывающая особенность DR-600T дает оператору способность передать от Ручного Held Блока низкой мощности через DR-600T (Cross Band Repeat)  с 45 Ваттами приблизительно) для VHF или 35 Ваттами (приблизительно) для UHF.

1) Выберите режим VFO, и выберите требуемую частоту.

2) Установите переключатель "Lock" на Микрофоне в положение OFF (вправо), и переключатель "Remote/DTMF" в положение "Remote" (Влево).

3) Нажмите кнопку FUNC, и кнопку MHz UP. Мигающая надпись "FUNC" высветится.

Радио готово к удаленному управлению. Вы можете передать в любом диапазоне, и послать DTMF коды (смотри раздел) в DR-600T. Радио будет принимать все команды, включая команды "D", "A" и "B", которые предлагают невероятные возможности.

ПРИМЕР УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

После приведенных выше шагов, и (установив) низкую мощность DR-600T, я покинул мою машину/основная станция с ручной переносной радиостанцией. Я использую 440 диапазон как мою "link(связывающая)" частоту, и использую 2-х метровый диапазон как мою "output(выходная)" частоту. Я передаю из моей Ручной Радиостанции на своей частоте "link(связи)". И при нажатой кнопке PTT, я набираю B02, и затем D99. Это делает канал памяти 02 моей частотой выхода, и позволяет повторение на взаимном диапазоне. Я могу теперь повторение на взаимном  диапазоне через канал 02, просто ведя передачу в на моей частоте связи. Я решаю, что хочу поговорить на имеющихся 2-х метровых репитерах, что я запрограммировал в канал памяти 7. При нажатой кнопке PTT , я ввожу D01, B07, D99 (отключение повторения с  взаимном диапазоном, изменение на канал памяти 07, подключение повторения с  взаимном диапазоном).

При разговоре на канале 07, я понимаю, что приемный сигнал слаб. При нажатой PTT, я ввожу D01, D07, D99. (отключение повторения с  взаимном диапазоном, включение высокой мощности, подключение повторения с  взаимном диапазоном). Теперь я передаю на канале 07 на высокой мощности. Когда я заканчиваю с контактом, я просто ввожу D01, отключение повторения со  взаимном диапазоном, и оставляя радио в получающем режиме.

### УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С DTMF КОДАМИ СЕКРЕТНОСТИ

1) Выберите режим VFO, и установите требуемую частоту.

2) Установите переключатель "Lock" на Микрофоне в положение OFF (вправо), и переключатель "Remote/DTMF" в положение " Remote" (Влево).

3) Введите С10 на клавиатуре Микрофона. Индикатор частоты в главном диапазоне начнет мигать и выключит немедленно.

4) На Клавиатуре на Микрофоне введите выбранный канал (трех цифровое число, может выбираться от 000 до 999). Немедленно после ввода третьей цифры вашего кода доступа (общее количество четыре цифры, включая выбранный канал) DR-600T возвратится в режим VFO.

5) Введите С12 на Клавиатуре Микрофона. Вспыхивающий индикатор DSQ появится.

6) Нажмите кнопку PTT на Микрофоне, или кнопку "VFO" на лицевой панели. Индикатор DSQ перестает вспыхивать.

7) Нажмите кнопку "FUNC", и после кнопку MHz Up на лицевой панели. Будет иметься тон подтверждения, DSQ начнет вспыхивать (включатся и выключатся) снова.

8) Для отмены Функции Удаленного Управления, введите С12 на Микрофоне и нажмите кнопку MHz Up. Индикатор DSQ исчезнет.

В данном вопросе Функции Удаленного Управления программируется в DR-600T, и это может управляться от отдаленного блока. Рекомендуется, чтобы эта программа был записана в каждом канале памяти в котором Вы хотите работать отдаленно с кодом безопасности.

Процедура сохранения "Удаленное Управление с DTMF кодами секретности" в канал памяти та же самая как сохранение любой другой особенности или функции в памяти, описанной ранее в "Записи Памяти" раздела этого руководства.

1) Выберите режим VFO, и функцию Программы Удаленного Управления (как описано выше).

2) Выберите частоту, установите смещение (-/+),установите смещение, выберите тон PL (если требуется).

3) Нажмите кнопку "FUNC" (индикатор FUNC появится) и поворотом Главной Ручки Настройки выберите требуемый канал памяти.

4) Нажмите кнопку (MW) для сохранения всех выбранных особенностей и функций в выбранный канал памяти.

##### РЕПИТЕР ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ  ДИАПАЗОНЫ

(СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ)

DR-600T способен работать как Репитер Пересекающийся Диапазонов.

DR-600T может принимать передачу в одном диапазоне (VHF или UHF) и передавать в другом диапазоне.

Пример: Если DR-600T был установлен с simplex частотами как 146.500 и 446.500, и когда функция пересекающего диапазона включена, радио может делать следующее: Любой сигнал принимаемый на 146.500 будет автоматически передавать вне на 446.500, и любой сигнал принимаемый на 446.500 будет автоматически передаваться вне на 146.500.

Ремарка:

Нет необходимости изменять DR-600T для пересекающихся диапазонов, и вы можете подключать Cross Band Repeater с помощью следующих действий:

a) Лицевая панель - для подключения функции Cross Band Repeater нажмите и удерживая кнопку "FUNC", нажмите кнопку "VHF". Для отключения функции Cross Band Repeater нажмите и удерживайте кнопку "FUNC", и нажмите кнопку "UHF".

b) Внешний Блок - для подключения функции Cross Band Repeater, передайте установочные DTMF коды доступа (3 цифры) (смотрите Раздел Удаленное Управление данной инструкции для детального разбора программирования кодов доступа при Удаленном Управлении), и передайте тон DTMF "D99".

Для отключения функции Cross Band Repeater, передайте установочные DTMF коды доступа, и передайте тоны DTMF "D01". Команды "D99" или "D01" не работают с клавиатуры на Микрофоне.

DSQ (DTMF SQUELCH)

DSQ аббревиатура DTMF Squelch.  Данная особенность использует DE-codes DTMF тонов для открытия (или закрытия) DR-600T шумоподавитель, и допускается для передачи.

1) ОПИСАНИЕ DSQ

DSQ разделен на две первичные функциональные группы, Доступ и Коды Шумоподавителя.

DSQ имеет пять каналов DSQ, разделенных на три специфические операции. В каждый канал сохраняется три цифры.

(1) Один Свой Код Станции, программируется в канал DSQ ј 0.

(2) Три Групповых Кода, программируются в каналы DSQ номеров 1 - 3. (Вы можете установить три отдельные группы, по одной на каждый канал).

(3) Один Код Удаленной Станции, программируется в канал DSQ ј 4.

(А) DSQ Доступ имеет три функции:

(1) Групповой Доступ: Это позволяет пользоваться Страницей всех членов заранее определенной группы. Группа опознается по семи цифрам, коду группы (3 цифры), код описания ("*" на DTMF клавиатуре), и код своей станции (3 цифры). Когда функция групповой страницы включена, станции с  одинаковыми кодами группы могут связываться со всеми членами группы.

DR-600T имеет три канала для кодов групп. Это позволяет оператору предоставлять доступ трем отдельным группам.

(2) Индивидуальный Доступ: Это позволяет пользоваться личным Доступом, одним заранее предопределенным. Личный опознается по семи цифрам: код  отдаленной станции (3 цифры), код описания ("*" на DTMF клавиатуре), и код своей станции (3 цифры). Когда функция личного доступа включена, пользователь с заранее предопределенным личным кодом может разговаривать с оператором DR-600T.

DR-600T имеет один канал для личных кодов.

(3) Отдельный Доступ внутри Группы: Это позволяет пользоваться одним личным Доступом в заранее предопределенной группе. Личный внутри Групповой опознается по шести цифрам, код группы (3 цифры), первая цифра Кода Удаленной

Группы, "*", и первая цифра кода заранее определенной своей станции.

(B) Код Squelch позволяет открывать шумоподавитель когда DR-600T принимает  заранее предопределенный трех цифровой код (при программировании в любой из трех групповых каналов DSQ (1 - 3)).

2) КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ ФУНКЦИИ DSQ

DSQ имеет пять DSQ каналов, предназначенных для трех специфических операций. В каждом канале сохраняется три цифры.

(A)  Программирование кодов DSQ

1) Установите переключатель "Lock" в Открытое положение (вправо), и переключатель "Remote/DTMF" в положение "Remote" (влево).

2) Выберите режим VFO.

3) Введите С10 с Клавиатуры на Микрофоне, ЖКД вспыхнет.

Введите требуемый номер канала DSQ (от 0 до 4) и три цифры кода DSQ. DR-600T/E возвратится в режим VFO.

4) Повторите шаг 3 для программирования всех пяти каналов (или если потребуется большинство групп каналов(1-3) как только потребуется).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

" * " - Разделитель Группы. DSQ был зарезервирован отметкой "*" разделитель между различными каналами DSQ. " * " НЕ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  как любая цифра в трех цифровом коде DSQ.

"#" - Групповой Символ.

DSQ  был зарезервирован отметкой "#" как групповой символ. Групповой символ предназначен для сочетания групп. Если первое (или первое или второе) цифра кодов нескольких групп те же самые, Вы можете заменять вторые и третьи цифры (или только третью цифру) "*" меткой, и таким образом передавать всем группам.

Пример: Групповой Код

DSQ (каналы 1-3) 	        Канал	      DSQ код	Wild Card

1		123		    12#

2                  124   		    12#

3                  156		    1##

В этом примере, пользователь может контактировать с двумя (или всеми тремя) группами вместе, не отдельно как могло бы быть если групповой символ "#" не используется.

(B)  Выбор режима DSQ

Режим DSQ состоит из четырех особенностей: три доступа (Группа, Личная и Личная внутри Групповой) и Код Squelch. Все особенности появляются на ЖКД при выборе.

ЖКД Дисплей            Особенности режима DSQ

DSQ:        		              Код Squelch

P DSQ:                  		  Личный Доступ

G DSQ:  	                  Групповой Доступ

PG DSQ:                 Личный внутри Группового Доступа

Индикатор выключен        DSQ не Выбран

(1) Установите переключатель "Lock" на Микрофоне в Положение "Unlocked" (вправо), и переключатель "Remote/DTMF" в положение "Remote" (влево).

(2) Введите "С12" на клавиатуре Микрофона . Индикатор " DSQ" начнет светится показывая что особенность Кода Шумоподавителя выбрана. Нажмите PTT и DSQ перестает светится.

(3) Для выбора Доступа, Группы, или Личного в Группе, нажмите кнопку "MHz Up", тогда индикатор DSQ высветится, пока требуемый индикатор не появится. Нажмите кнопку PTT и DSQ перестает светится.

Обратите Внимание: Когда требуемый режим DSQ выбран, DR-600T/E может только получать передачу  из другого источника, когда надлежащие коды DSQ посланы. DSQ коды открывают шумоподавитель в DR-600T и позволяет принимаемому сигналу отображаться.

(C) Действия DSQ Доступа и Шумоподавителя позволяют первичному DR-600T открывать шумоподавитель у удаленного приемопередатчика (совместимого с DR-600T/E).

(1) Выберите требуемую особенность первичного DSQ первичного DR-600T. DSQ может передавать 3, 7, или 6 цифр любых выбранных групп кодов.

(2) Каждый раз когда PTT нажат, соответствующий DSQ код (согласно выбранной особенности) будет передаваться автоматически.

(D) Описание / Пример Передачи Кода DSQ

- DSQ - Код Шумоподавителя

Когда особенность DSQ выбрана, один из Группового Кода (DSQ каналы 1-3) будет автоматически передаваться.  Вы можете выбирать, который код группы (DSQ канал) передан, вводя C11 на Микрофоне и используя кнопки MHz Up/Down для выбора требуемого канала. Когда PTT нажат, соответствующий DSQ код будет автоматически передаваться. Все совместимые трансиверы с соответствующими программами будут открывать шумоподавитель.

(2) P DSQ - Частный Доступ

Когда P DSQ особенность выбрана, три цифры DSQ канала 4 (Код Удаленной Станции), символ "*", и три цифры DSQ канала 0 (Код Своей Станции), будет автоматически передаваться при нажатой PTT. Все совместимые трансиверы с соответствующими программами будут открывать шумоподавитель.

(3) G DSQ Групповой Доступ

Когда G DSQ особенность выбрана, три цифры выбранного DSQ канала (1-3) (Групповой Код), символ "*", и три цифры DSQ 0 (Код Своей Станции), будет автоматически передаваться при нажатой PTT. Все совместимые трансиверы с соответствующими программами будут открывать шумоподавитель.

(4) PG DSQ Личный внутри Группового Доступ

Когда PG DSQ особенность выбрана, три цифры выбранного DSQ канала (1-3) (Групповой Код), первая цифра DSQ канала 4 (Код Удаленной Станции), символ "*", и первое цифра DSQ канала 0 (Код Своей Станции), будет автоматически

передаваться при нажатой PTT. Все совместимые трансиверы с соответствующими программами будут открывать Шумоподавитель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ

- Одновременная Передача и Полная Duplex Работа

Среди многих полезных особенностей в DR-600T есть способность принимать на обоих диапазонах в одно и тоже время, и также работать в режиме "Full Duplex". Full Duplex подобно телефону, где обе стороны могут говорить и слушать одновременно на двух различных каналов.

(A)  Одновременный Прием на Обоих Диапазонах:

Просто выберите требуемую принимаемую частоту в каждом диапазоне. Гарантируйте что функция MUTE не включена на данных диапазонах.

(B) Full Duplex Работа:

Выберите режим VFO и установите требуемую частоту в каждом диапазоне. Также диапазон который будет использоваться для передачи. Выбранный Главный Диапазон будет передающим диапазоном. Под диапазон будет принимающим диапазоном. В данном режиме вы говорите в Главном Диапазоне и слушаете на под диапазоне. Избегать повторения частот. Ограничьте Full Duplex операции  только установленными simplex частотами.

2) ABX (Автоматический Обмен Диапазонов):

Данная функция автоматически выбирает какой бы ни был диапазон включен (принимающий сигнал), как Главный диапазон.

Для выбора Функции ABX, войдите в режим VFO, нажмите кнопку "FUNC" и после кнопку (ABX). Для отключения ABX, следуйте теми же самыми действиями.

3) MUTE ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Функция MUTE разрешает временное заглушение в любом диапазоне.

Для выбора функции MUTE, нажмите кнопку MUTE, один раз для UHF, дважды для VHF, три раза для отмены MUTE.

4) LOCK ЗАКРЫТЬ

Эта функция предотвращает непреднамеренные изменения функций, блокируя все функции кроме главного Переключателя Питания, и микрофонной кнопки PTT.

Для выбора Функции LOCK, нажмите кнопку "FUNC" и после кнопку "LOCK". Для отключения LOCK, повторите те же самые действия.

5) DIM

Функция DIM предназначена для выбора двух различных уровней свечения ЖКД дисплея.

Для выбора уровня свечения ЖКД, нажмите кнопку "FUNC", и после кнопку "DIM". Повторяйте нажатие на данную кнопку чтобы повышать или понижать уровень свечения ЖКД.

6) CANCEL ОТМЕНА

Большинство ошибочных действий может исправлено Функцией CANCEL.

#### ФУНКЦИЯ  ПОДДИАПАЗОНА

Данная функция позволяет вам выбирать частоту или канал памяти Под Диапазоне при передаче в Главном Диапазоне.

Нажмите кнопку "F", после нажмите кнопку "VHF" или "UHF". (то есть когда VHF ваш главный диапазон, вы нажимаете кнопку "UHF" для данной функции.)

Тогда под Диапазон символ ("V" или "U") высветится.

Для выхода из функции, вы нажимайте данные кнопки как заявлено выше.

Обратите Внимание:

В работе Под Диапазона, большинство удаленных команд управления будут недоступны если радио передает.

1) Выберите частоту или канал памяти.

В режиме VFO: Вы можете выбирать частоту нажатием кнопок UP/DOWN на микрофоне.

Также вы можете выбирать частоту с шагом 1 МГц нажатием кнопок "MHz Up/Down".

В режиме Памяти: Вы можете выбирать канал памяти нажатием кнопок UP/DOWN на микрофоне или нажатием кнопок "MHz Up/Down".

2) VFO/Memory/CALL режимы

Вы также выбирайте режимы VFO/Memory/Call при простом нажатии каждой кнопки для Работы Под Диапазона. Вы не можете выбрать режим "ARM" при Работе Под Диапазона.

Обратите Внимание:

При просмотре, вы не можете выбирать частоту Sub Band.

Особенно Обратите Внимание: Операции Удаленного Управления Пожалуйста прочтите данную инструкцию для надлежащего удаленного управления Операциями DR-600T.

1) Операции Cross Band Repeater

Когда DR-600T в режиме Cross Band Repeater, будьте внимательным, чтобы не вводить любые команды дистанционного управления (типа "А", "B", или "C" ключевых команд) без начальной дезактивации Cross Band Repeat (Передать DTMF,

команду D01). Любая попытка производить функцию или эксплуатационные изменения, в то время как Cross Band Repeater может заставлять вашу выходную частоту изменяться.

Пожалуйста смотрите " Пример Дистанционного управления " в этом руководстве, показывая требуемую последовательность для создания изменений команд дистанционного управления.

2) Прямые Действия с Ручного Микрофона.

Когда используется DR-600T прямо с микрофона, убедитесь что функция УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  деактивирована. Удаленное управление активировано когда вспыхивающий "Func" высвечивается на ЖКД. Для деактивации данной особенности, нажмите кнопку "Func" и после кнопку "MHz Down".

Деактивация удаленного управления повторно сокращает возможности входящих DTMF кодов, ошибочно декодирует, при их приеме.

3) Удаленные Операции (Ручной Трансивер Расширение Расстояния)

DR-600T разработан и построен как "Расширитель Диапазона" для вашего Ручного Трансивера (Р.Т.). Связь между DR-600T в дистанционном управлении и вашем должна иметь минимум R/F Метр чтения 7 или лучше. Частота связи должна быть в полной тайне без другого внешнего вмешательства (RF Активировано).

СПИСОК КОМАНД

(ФУНКЦИИ DTMF КОМАНД)

Код          Функция                  Примечание

Аххх.ххх     Частота           Выбор новой частоты Cross Band

----------------------------------------------------------------

B01         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 01

B02         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 02

B03         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 03

B04         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 04

B05         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 05

B06         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 06

B07         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 07

B08         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 08

B09         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 09

B10         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 10

B11         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 11

B12         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 12

B13         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 13

B14         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 14

B15         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 15

B16         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 16

B17         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 17

B18         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 18

B19         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 19

B20         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 20

B21         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 21

B22         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 22

B23         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 23

B24         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 24

B25         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 25

B26         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 26

B27         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 27

B28         Канал Памяти       Выбор Cross Band Памяти 28

-----------------------------------------------------------------------------------------

C00           Отмена 		Отмена последней введенной Функции

С01           VFO            	  	Выбор Режима VFO

С02           Память 	          Выбор Вызова Памяти

С03           Вызов            		Выбор канала Вызова

С04           ARM   			Выбор Режима ARM

С05           VHF   		          Выбор VHF как Главный Диапазон

С06           UHF   		          Выбор UHF как Главный Диапазон

С07           H/M/L            	Выбор Установки TX Мощности

С08           Up            		Изменение VFO частоты Вверх 1 МГц

Изменение Link Band MR Вверх на 1 канал

С09           Down          		Изменение VFO частоты Вверх 1 МГц

Изменение Link Band MR Вверх на 1 канал

С10           DSQ              		Установка DSQ Кода

С11           DSQ              		Выбор DSQ Кода

С12           DSQ              		Выбор DSQ Режима

С13           DIALER           	Установка Автонабора

С14           DIALER           	Выбор Автонабора

С15           DIALER           	Передача Автонабора (с PTT)

--------------------------------------------------------------------------------------------

D01           Репитер         	Включение Репитера Пересекающихся Диапазонов

D99           Репитер         	Выключение Репитера Пересекающихся Диапазонов