GX2350S

Морская УКВ ЧМ радиостанция

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

“КОМПАС+РАДИО”

г. МОСКВА

Оглавление

|  |  | Замечания комиссии FCC .............................................................. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Основная информация.................................................................... | 4 |
|  |  | 1.1 Введение....................................................................................... | 4 |
|  | 2. | Комплектность.................................................................................. | 4 |
|  |  | 2.1 Комплект поставки.................................................................... | 4 |
|  |  | 2.2 Дополнительные устройства.................................................... | 5 |
|  | 3. | Органы управления и индикации................................................ | 5 |
|  |  | 3.1 Органы управления и разъемы............................................... | 5 |
| 4. |  | Установка радиостанции ............................................................... | 9 |
|  |  | 4.1 Место установки ........................................................................ | 9 |
|  |  | 4.2 Электрические соединения ..................................................... | 9 |
|  |  | 4.3 Дополнительный кабель ......................................................... | 10 |
|  |  | 4.4 Использование кронштейнов СМВ16 для крепления ....... | 10 |
| 5. |  | Порядок работы с радиостанцией......................................................... | 11 |
|  |  | 5.1 Прием .......................................................................................... | 11 |
|  |  | 5.2 Передача...................................................................................... | 11 |
|  |  | 5.3 Таймер передачи........................................................................ | 11 |
|  |  | 5.4 Использование симплексного / дуплексного канала ........ | 12 |
|  |  | 5.5 Американский, канадский и международный частотные стандарты.......................................................................................... | 12 |
|  |  | 5.6 Погодные каналы...................................................................... | 12 |
|  |  | 5.7 Вызов на погодном канале...................................................... | 12 |
|  |  | 5.8 Память сканирования.............................................................. | 12 |
|  |  | 5.9 Приоритетное сканирование.................................................. | 13 |
|  |  | 5.10 Вызывной канал А/B ........................................................... | 13 |
|  |  | 5.10.1 Запоминание нового канала А/B ........................................ | 14 |
|  |  | 5.10.2 Замена канала А/B................................................................. | 14 |
|  |  | 5.10.3 Работа на канале А/B ........................................................... | 14 |
|  |  | 5.11 Работа в режиме РА/FOG .................................................... | 14 |
|  |  | 5.11.1 Работа в режиме РА ............................................................. | 14 |
|  |  | 511.2 Работа в режиме FOG HORN .............................................. | 14 |
|  |  | 5.12 Навигационная индикация ............................................... | 15 |
|  |  | 5.13 Скремблер .............................................................................. | 16 |
|  |  | 5.13.1 Работа со скремблером ....................................................... | 16 |
|  |  | 5.14 Сброс микропроцессора ...................................................... | 16 |
| 6. |  | Цифровой избирательный вызов (ÖÈÂ) .................................. | 17 |
|  |  | 6.1 Основные положения ............................................................. | 17 |
|  |  | 6.1.1 Цифровой избирательный вызов .......................................... | 17 |
|  |  | 6.1.2 Морская мобильная служба идентификации ...................... | 17 |
|  |  | 6.2 Посылка сигнала бедствия .................................................... | 18 |
|  |  | 6.3 Посылка сигнала бедствия с указанием характера бедствия .......................................................................................... | 19 |
|  |  | 6.4 Посылка индивидуального вызова ...................................... | 20 |
|  |  | 6.5 Посылка вызова всем судам .................................................. | 21 |
|  |  | 6.6 Дежурный режим цифрового избирательного вызова ...... | 21 |
|  |  | 6.7 Директория ожидания вызова ............................................... | 22 |
|  |  | 6.7.1 Работа в режиме ожидания сигнала бедствия ...................... | 22 |
|  |  | 6.7.2 Работа в режиме ожидания индивидуального вызова ......... | 23 |
|  |  | 6.8 Запрос позиции ......................................................................... | 23 |
|  |  | 6.9 Прием цифрового избирательного вызова ......................... | 24 |
|  |  | 6.9.1 Прием сигнала бедствия ........................................................ | 24 |
|  |  | 6.9.2 Прием релейного сигнала бедствия ...................................... | 25 |
|  |  | 6.9.3 Прием вызова всем судам ...................................................... | 25 |
|  |  | 6.9.4 Прием сигнала географического района .............................. | 25 |
|  |  | 6.9.5 Прием индивидуального вызова ........................................... | 26 |
|  |  | 6.9.6 Прием запроса позиции.......................................................... | 26 |
| 7. |  | Режим установки цифрового избирательного вызова/радио | 27 |
|  |  | 7.1 Установки .................................................................................. | 27 |
|  |  | 7.2 Настройка подсветки экрана ................................................ | 27 |
|  |  | 7.3 Настройка контрастности экрана ....................................... | 27 |
|  |  | 7.4 Установка индивидуальной директории (ЦИВ) .............. | 28 |
|  |  | 7.5 Тип ответа на запрос позиции.............................................. | 29 |
|  |  | 7.6 Скремблер ................................................................................ | 29 |
|  |  | 7.7 Кнопка включения/выключения звукового сигнала ..... | 30 |
|  |  | 7.8 Сдвиг часовых поясов ........................................................... | 30 |
|  |  | 7.9 Ввод номера пользователя ММСИ .................................... | 31 |
| 8. |  | Работа с выносным микрофоном ............................................... | 32 |
|  |  | 8.1 Соединение и управление выносным микрофоном ......... | 32 |
|  |  | 8.2 Индикаторы ............................................................................. | 34 |
|  |  | 8.3 Работа переговорного устройства ........................................ | 35 |
|  |  | 8.3.1 Связь ........................................................................................ | 35 |
|  |  | 8.3.2 Вызов ....................................................................................... | 35 |
| 9. |  | Техническое обслуживание ......................................................... | 35 |
|  |  | 9.1 Заменяемые элементы ............................................................ | 36 |
|  |  | 9.2 Таблица неисправностей ....................................................... | 36 |
| 10. |  | Основные технические характеристики .................................. | 37 |
|  |  | 10.1 Передатчик.............................................................................. | 37 |
|  |  | 10.2 Приемник................................................................................ | 37 |

Замечания комиссии FCC

Любые изменения или модификация данной радиостанции без письменного согласования с разработчиками оборудования STANDARD и комиссией FCC недопустимы.

Это оборудование было протестировано и согласовано с ограничениями для Класса В цифровых приборов и соответствует Части 15 Правил комиссии FCC. Эти ограничения разработаны для того, чтобы обеспечить защиту от вредной интерференции по месту установки. Это оборудование излучает радиочастоту, и если установка и монтаж    выполнены с отступлением от инструкции, то могут возникнуть помехи для радиосвязи. Однако, нет гарантий, что помехи будут отсутствовать при правильной установке оборудования. Если помехи от этого оборудования будут мешать радио или телевизионному приему, то пользователю рекомендуем попытаться устранить помеху одним из следующих приемов:

- увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником помехи;

- подключить питание данного оборудования к цепи, независимой от питания приемника помехи;

- изменить ориентацию или расположение антенны приемника помехи.

1      ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Введение

Радиостанция “STANDARD” GX2350S является морской мобильной УКВ радиостанцией с частотной модуляцией, предназначенной для использования в полосе частот от 156.025 до 163.275 МГц. Для питания радиостанции необходимо напряжение 13.8 В. Выходная мощность передатчика может переключаться на уровни 1Вт или 25 Вт.

Радиостанция способна работать в режиме цифрового избирательного вызова в формате RTCM SC101 DCS и в режиме “интерком” с использованием дополнительной гарнитуры СМР23. Радиостанция работает на всех морских каналах, соответствующих международному, американскому и канадскому предписаниям по мореплаванию, имеет 16 канал аварийного вызова, который может быть мгновенно выбран нажатием красной кнопки 16/9. Погодные каналы также имеют быстрый доступ при помощи кнопки WX. Радиостанция имеет ряд дополнительных функций: сканирование; приоритетное сканирование; режим громкого оповещения; шумозащищенный микрофон / громкоговоритель, возможность приема и ретрансляции данных глобального позиционирования GPS.

2      КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Комплект поставки

При вскрытии, проверьте содержимое упаковки:

- GX2350S радиостанция;

- CMP351W/ CMP351B микрофон белый/ черный, прикрепленный к радиостанции и кронштейн - крепление микрофона;

- Установочная скоба и крепеж к ней;

- Предохранитель (6 А, 250 В);

- Инструкция по эксплуатации;

- Приложение к инструкции;

- Карта рекомендаций;

- Дополнительный кабель;

- Кабель питания.

2.2    Дополнительные устройства

Радиостанция может быть укомплектована дополнительными устройствами:

- СМВ16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кронштейн для крепления

- СМР23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Микрофон для дистанционного управления

- CAW23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Удлинительный (3 м) кабель для микрофона

- 101S . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Внешний мини - громкоговоритель

- 201S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Внешний громкоговоритель

- 201SZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Громкоговоритель на подставке

- CVS240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Маскиратор речи (скремблер)

- 220SW . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . .    Круглый (4.5 дюйма) оповещатель

- 230SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Прямоугольный (5 х 8 дюймов) оповещатель

3              ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

- Органы управления и разъемы.

¬ Выключатель питания и регулятор громкости (POWER/VOLUME).

Для включения питания нажмите и удерживайте эту ручку нажатой до тех пор, пока включится экран. Для выключения питания нажмите и удерживайте эту ручку нажатой до тех пор, пока выключится экран. После включения питания радиостанция устанавливается на последний выбранный канал.

Вторая функция

Если нажать, и удерживая кнопки SCAN и WX включить питание радиостанции, микропроцессор сбрасывается в исходное состояние. Эта команда очищает память и все запрограммированные установки, такие как, память сканирования, назначенные приоритетные каналы и назначенные каналы А/B. Эта команда выполнят установку начальных условий или переход к заводским установкам. Перечень этих установок описан в разделе 5.14.

Примечание

Сброс микропроцессора не будет нарушать установленный идентификационный номер цифрового избирательного вызова DSC MMSID.

Ручка управления шумоподавителем    (SQL)

Этой ручкой устанавливается порог подавления шумов на канале приема в такое положение, когда шумы не прослушиваются, но полезный сигнал надежно открывает канал.

® Клавиатура

Кнопка 16 / 9

Нажатие этой кнопки немедленно переключает радиостанцию на 16 канал. При удержании этой    кнопки нажатой, устанавливается    9 канал.

Вторая функция

Описание второй функции такое же, как для кнопок WX и MEM.

Кнопка погодного канала WX

Нажатие этой кнопки включает погодный канал.

Вторая функция

Удерживая нажатой кнопку 16 / 9, нажатие кнопки WX меняет режим частотной сетки : американский - международный - канадский.

Кнопка сканирования (SCAN)

- Нажатие этой кнопки запускает и останавливает сканирование запрограммированных каналов.

- Если удерживать нажатой кнопку “вверх” или “вниз” на корпусе микрофона или вращать ручку селектора каналов на радиостанции, то на экране будут показаны номера каналов, записанных в память. Эта функция не работает, если радиостанция находится в режиме сканирования.

Кнопка записи в память(МЕМ)

Нажатие этой кнопки записывает в память выбранный канал для сканирования. При повторном нажатии кнопки канал удаляется из памяти.

Вторая функция

Кнопка МЕМ также используется для выбора приоритетного канала.

- Выберите требуемый канал.

- Нажмите и удерживайте кнопку МЕМ до появления на экране титра Р-СН.

Кнопка БЕДСТВИЕ (DESTRESS)

Посылка сигнала бедствия описана в разделе 6.2.

Кнопка ОПОВЕЩЕНИЯ/ СИРЕНА (PA/FOG)

Нажатие этой кнопки дает возможность работать в режиме громкого ОПОВЕЩЕНИЯ или СИРЕНЫ.

Кнопка А/В

Нажатие этой кнопки мгновенно вызывает один из двух заранее выбранных каналов.

Кнопка ВЫЗОВ/ УСТАНОВКА (CALL/SET)

Кнопка ВЫЗОВ/ УСТАНОВКА работает как кнопка ввода.

Вторая функция

Нажмите кнопку ВЫЗОВ/ УСТАНОВКА  для доступа в меню РАБОТА ЦИФРОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА (ЦИВ) (DSC OPERATION). Следующие функции ЦИВ могут быть доступны из меню РАБОТА ЦИВ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ(INDIVIDUAL); ВСЕМ СУДАМ (ALL SHIPS); ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ(STANDBY); ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА(CALL WAIT); ЗАПРОС ПОЗИЦИИ(POS REQUEST).

Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВ/ УСТАНОВКА для доступа в меню УСТАНОВОК(SETUP). Следующие функции могут быть доступны в меню УСТАНОВОК: ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ(LAMP ADJUST); КОНТРАСНОСТЬ(CONTRAST); ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИРЕКТОРИЯ(INDIV DIR); ОТВЕТ ПОЗИЦИИ(POS REPLY); СКРЕМБЛЕР(SCRAMBLER); ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ КЛАВИАТУРЫ(KEY BEEP); УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ(TIME SET); ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ(USER MMSID).

Кнопка переключения мощности передатчика ВЫСОКАЯ / НИЗКАЯ (H/L)

Нажатие этой кнопки переключает мощность передатчика в состояние ВЫСОКАЯ или НИЗКАЯ. Эта кнопка не действует на каналах, где разрешена только низкая мощность или передача запрещена. Удерживая нажатой эту кнопку, и включив канал 13 или 67, передатчик устанавливается в режим высокой мощности.

Кнопка НАВИГАЦИЯ / ИНТЕРКОМ (NAV/IC)

1.Нажатие этой кнопки при подключенном приемнике GPS, выводит на экран :

- данные о текущей позиции судна;

- дату;

- время;

- скорость;

- заголовок от GPS приемника.

2.Нажав и удерживая эту кнопку при подключенном дополнительном микрофоне будет работать внутренняя связь между радиостанцией и этим микрофоном.

¯ РУЧКА СЕЛЕКТОРА КАНАЛОВ

Вращение этой ручки используют для выбора каналов и для выбора различных функций (ЦИВ, ОПОВЕЩЕНИЕ / СИРЕНА и др.). Кнопка СН на корпусе микрофона может быть также использована для выбора этих функций.

Вторая функция

Удерживая нажатой кнопку SCAN и вращая ручку селектора каналов, можно проверить правильность записи в память каналов сканирования.

° Разъем для подключения дополнительного микрофона.

Описание работы с выносным микрофоном приведено в разделе 8.0.

± Кабель для подключения дополнительного оборудования.

Этот кабель предназначен для соединения радиостанции с приемником GPS, внешней сиреной и внешним громкоговорителем.

² Входной кабель питания.

Этот кабель соединяет радиостанцию с источником напряжения 13.8 В постоянного тока.

³ Антенный разъем.

К этому разъему подключается антенна с волновым сопротивлением 50 Ом.

- Клавиша включения радиостанции на передачу.

Нажатие этой клавиши переводит радиостанцию в режим передачи. Если радиостанция находится в режиме “интерком”, то микрофон работает в этом режиме.

- Фильтр поглощения шумов.

Голосовые сообщения подвергаются фильтрации от шумов.

11          Кнопки “вверх” и “вниз”.

Кнопки “вверх” и “вниз” на микрофоне выполняют ту же функцию, что ручка селектора каналов на передней панели радиостанции.

12          Кнопка 16/ 9

Нажатие этой кнопки мгновенно переключает радиостанцию на 16 канал. При удержании кнопки, радиостанция переключится на 9 канал.

13           Микрофон - громкоговоритель.

Микрофон предназначен для передачи голосовых сообщений. Громкоговоритель выполняет роль аналогичную встроенному громкоговорителю.

4      УСТАНОВКА РАДИОСТАНЦИИ

- Место установки

Радиостанция может быть установлена в любом месте, однако при выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- недостаточное удаление от любых компасов приводит к ошибкам в показаниях этих приборов из-за наличия магнита в громкоговорителе;

- должна быть обеспечена защита от морского тумана и дождя;

- должен быть обеспечен доступ к органам управления на передней панели;

- должна быть предусмотрена возможность доступа к разъемам питания и антенны;

- крепление коммуникатора не должно быть удалено от радиостанции;

- антенна должна быть расположена на расстоянии не менее, чем на 1 метр от радиостанции.

- Электрические соединения

Подключите кабель питания и антенну к радиостанции как показано на рис.2

Рисунок 2.    Основные соединения

1. Антенный кабель должен быть запаян в разъем PL259. При использовании кабеля RG8 или RG213 его длина до места установки антенны может быть 8 или более метров. При использовании кабеля RG58 длина его не должна превышать 8 метров.

- Красный провод питающего кабеля должен быть подключен к “+” источника питания с напряжением 13,8 В. Черный провод должен быть подключен к

“-” источника питания.

- Если используется дополнительный выносной громкоговоритель, то его подключение описано в разделе 4.3.

- Техническую консультацию по вопросам измерения выходной мощности    и    настройки антенны Вы можете получить в техническом центре после выполнения работ по установке    и    подключению.

- Дополнительный кабель

Нумерация контактов кабельного разъема и наименование сигналов:

| номер конт. | Адрес цепи | цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешн. Громкоговоритель(+) | белый |
| 2 | Внешн. Громкоговоритель(-) | желтый |
| 3 | РА (+) | красный |
| 4 | NMEA вх (+) от GPS прием. | голубой |
| 5 | РА (-) | черный |
| 6 | NMEA вх (-) от GPS прием. | зеленый |
| 7 | NMEA вых (+) | коричневый |
| 8 | NMEA вых (-) | серый |

4.4 Использование кронштейнов СМВ16 для крепления радиостанции

- Используя шаблон кронштейна СМВ16 сделайте разметку для установки радиостанции. В панели, где будет установлена радиостанция сделайте “окно” с размерами 144 Х 52 мм. Убедитесь, что пространство в глубину достаточно для установки радиостанции и имеется зазор 10-15 мм между корпусом радиостанции и любыми коммуникациями, не относящимися к радиостанции.

- Вставьте радиостанцию в “окно”.

- Закрепите кронштейны к боковым поверхностям радиостанции с помощью фиксирующихся винтов. Закрепите винтами радиостанцию с кронштейнами со стороны передней панели.

- Регулировочными винтами выберите такое положение радиостанции, чтобы повторная установка не вызывала затруднений.

5.        ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОСТАНЦИЕЙ

После установки радиостанции убедитесь, что кабель питания и антенный кабель надежно соединены.

- Прием

- Нажмите и удерживайте ручку ¬ до момента включения радиостанции.

- Установите необходимый уровень шумоподавления ручкой .

- Установите ручкой ¬ желаемый уровень громкости.

- Медленно вращая ручку  по часовой стрелке и остановите ее в точке пропадания шумов в канале приема. Это положение будет соответствовать оптимальному приему в данном канале.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите необходимый канал.

- Когда Вы принимаете сообщение, установите желаемый уровень громкости, индикатор “BUSY” на экране указывает, что данный канал используется для связи.

- Передача

1. Повторите пункты с 1 по 5 раздела 5.1.

2. Перед началом передачи убедитесь, что выбранный канал не занят.

3. Нажмите клавишу РТТ´. Символ ТХ появится на экране.

4. Удерживая клавишу РТТ нажатой, говорите в микрофон, держа его на расстоянии 1 - 3 сантиметра от лица.

5. Окончив свое сообщение, отпустите клавишу РТТ.

- Таймер передачи

Время, в течении которого Вы можете говорить не отпуская клавишу РТТ ограничено 5 минутами. За 10 секунд до автоматического окончания передачи, звучит предупреждающий сигнал. По истечении 5 минут передачи, радиостанция автоматически переключается в режим приема. Прежде, чем возобновить передачу отпустите клавишу РТТ, а затем вновь ее нажмите.

- Использование симплексного / дуплексного канала

Убедитесь в корректности использования симплексного или дуплексного канала в конкретной ситуации. Все каналы запрограммированы в полном соответствии с рекомендациями Комиссии FCC. Режим работы не может быть выбран произвольно.

5.5 Американский, канадский и международные частотные стандарты.

1.    Для изменения частотных стандартов, удерживая нажатой кнопку 16/9, нажмите кнопку WX. Изменения стандартов от американского к международному и к канадскому будет происходить при каждом нажатии кнопки WX.

2. Американский стандарт отображается на дисплее символом “USA”, международный - символом “INTL”,    и канадский - символом “СAN”.

5.6        Погодные каналы.

1. Для приема информации на погодном канале нажмите кнопку “WX”. Радиостанция переключится на погодный канал .

2.      Для приема других погодных каналов поверните ручку селектора каналов.

- Для выхода из погодных каналов, нажмите кнопку “WX”. Радиостанция вернется на исходный канал.

- Вызов на погодном канале

В случае экстремальной погодной обстановки, такой как шторм, NOAA (Национальная Океаническая    и Атмосферная Администрация) посылает погодное предупреждение, сопровождаемое тоном 1050 Гц    и последующее погодное сообщение на погодных каналах. Радиостанция может принимать такие предупреждения, если выполнены следующие предварительные установки:

1. Введите в память радиостанции погодные каналы для сканирования в соответствии с разделом 5.8.

2. Нажмите кнопку SCAN для запуска сканирования.

3. Записанные в память погодные каналы будут сканироваться последовательно с обычными каналами, которые записаны в память для сканирования. Сканирование не будет останавливаться на погодных каналах при отсутствии тревожных вызовов.

4. При приеме тревожного вызова на погодном канале сканирование прекращается и радиостанция переходит в режим приема погодного сообщения.

- Нажмите кнопку WX для прекращения тона и приема голосового сообщения на погодном канале.

- Память сканирования

В зависимости от режима сканирования    на экране радиостанции будут отображаться титры    МЕМ-SCAN или PRI- SCAN.

На экране отображается номер канала, на котором последний раз велась передача.

- Установите ручку шумоподавителя так, чтобы шумы не прослушивались.

- Выберите требуемый канал, который должен будет включен в перечень сканируемых каналов, используя ручку селектора каналов. Нажмите кнопку МЕМ, титр МЕМ появится на экране. Данный канал введен в память радиостанции.

- Повторите пункт 2 для всех каналов, которые должны сканироваться.

- Для удаления канала из памяти, нажмите кнопку МЕМ, титр МЕМ исчезнет с экрана.

- Для запуска сканирования нажмите кнопку SCAN. Процесс сканирования будет происходить от канала с меньшим номером к каналу с большим номером, и будет останавливаться на том канале, где обнаружен сигнал.

- Номер канала, где обнаружен сигнал, будет мигать во время паузы сканирования.

- Для остановки сканирования нажмите одну из кнопок SCAN, 16/9, WX, PTT.

5.9    Приоритетное сканирование (PRI-SCAN)

- Любой канал может быть установлен как приоритетный в процессе сканирования, кроме погодных каналов и канала 70. Для установки приоритетного канала, выберите требуемый канал. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку МЕМ до тех пор, пока на экране появится титр Р-СН.

- В процессе сканирования каналов из памяти, нажмите и удерживайте кнопку SCAN на том канале, который хотите сделать приоритетным до тех пор, пока на экране появится титр PRI-SCAN. Процесс сканирования будет проходить между каналами, записанными в память, и приоритетным каналом. Приоритетный канал будет сканироваться после каждого запрограммированного канала.

| Ù | ÌÅÌ СН | Ù | Р-СН | Ù | СН 70 | Ù | МЕМ СН | Ù | Р-СН | Ù | СН 70 | Ù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сканирование будет продолжаться до обнаружения сигнала на одном из каналов, записанных в память.

- Для остановки сканирования нажмите одну из кнопок SCAN, 16/9,WX или РТТ.

Примечание. Тройной просмотр означает, что радиостанция контролирует канал 70 на наличие ЦИВ.

- Вызывной канал А/B

Могут быть установлены два вызывных канала для организационных целей. Это могут быть любые каналы, кроме 9 и 16 в стандарте USA, а также погодных каналов WX. Этим каналам не могут быть присвоены  имена А и В, так как существуют кнопки с этими именами. Если нажата кнопка А/В, а каналы А или В не обозначены, то звучит предупреждающий сигнал.

5.10.1    Запоминание нового канала А/B

- Нажмите и удерживая кнопку А/В, вращайте ручку селектора каналов для выбора требуемого канала.

- Отпустите кнопку А/В для записи данного канала как канал А/В.

- Повторите предыдущий пункт для записи второго канала А/В.

- Замена канала А/В

- Нажмите кнопку А/В  для представления записанного в память канала.

- Нажмите и удерживая кнопку А/В, вращайте ручку селектора каналов для выбора требуемого канала.

- Отпустите кнопку А/В для записи данного канала как канал А/В.

Примечание. Запомненные каналы будут удалены при выполнении команды сброс.

- Работа на канале А/В

Нажмите кнопку А/B более, чем один раз. Последующие нажатия будут переключать каналы между каналом А, каналом В    и каналом, который был включен на приеме.

- Работа в режиме РА/FOG

Работа радиостанции в режиме РА позволяет использовать ее как усилитель мощности звуковой частоты, в том случае когда установлен дополнительный громкоговоритель с сопротивлением    4 Ома. Этот режим обеспечивает возможность двусторонней связи посредством громкоговорителей.

В режиме FOG HORN радиостанция автоматически оповещает через громкоговоритель о нештатных ситуациях на судне.

5.11.1    Работа в режиме РА

| PUBLIC ADDRESS VOLUME z z z z z z | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку РА/ FOG. Переключение между режимами РА и FOG HORN будет происходить при каждом нажатии кнопки.

- Нажмите клавишу РТТ и говорите по громкоговорящей связи. Вращение ручки селектора каналов управляет уровнем громкости. Выходная мощность может быть установлена от 0 до 20 Ватт.

- Для выхода из режима РА, нажмите любую кнопку, кроме РТТ, МЕМ, SCAN, H/L, UP, DOWN и ручки селектора каналов.

- Работа в режиме FOG HORN

Оператор может сделать выбор из следующих функций: FOG 1, FOG 2, FOG 3, FOG4, HORN, SIREN, AGROUND или ANCHOR.

| ÕFOG1 FOG2 FOG3 FOG4 | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку РА/FOF для включения режима РА. Следующее нажатие этой кнопки переключит радиостанцию в режим FOG HORN.

- Вращением ручки селектора каналов выберите функцию.

| FOG2 FOG3 FOG4 Õ SIREN | 21А |
| --- | --- |

3. Нажмите кнопку CALL/SET для работы в режиме FOG HORN.

В режиме HORN, при нажатой клавише РТТ, внешний громкоговоритель имитирует звук горна.

В режиме SIREN, при нажатой клавише РТТ, внешний громкоговоритель имитирует звук сирены.

- При включенном режиме SIREN и FOG HORN, нажмите клавишу РТТ для посылки звукового тона через внешний громкоговоритель.

| SIREN VOLUME z z z z z z | 21А |
| --- | --- |

- Для выхода из режима FOG HORN, нажмите любую кнопку, кроме РТТ, МЕМ, SCAN, H/L, UP, DOWN и ручки селектора каналов.

- Навигационная индикация

Радиостанция способна отображать на экране время, дату, местоположение (широта / долгота), если подключен приемник GPS.

- Нажмите кнопку NAV для вывода на экран информации о месте положения судна.

Если GPS приемник в данный момент не принимает сигнал, то на левой стороне экрана появится титр, указывающий на отсутствие данных позиционирования.

| JUN 15 08:45P 15 KT 160T 13.55 N 138.28. W | 21А |
| --- | --- |

| HI USA INVALID NO POSTION DATA | 21А |
| --- | --- |

- Для того, чтобы закрыть на экране позиционную информацию, нажмите кнопку NAV.

Примечание. Сдвиг времени должен быть установлен с учетом местного времени в режиме установок DSC/ RADIO, при подключенном навигационном приемнике GPS. Установите сдвиг времени, руководствуясь разделом 7.8.

5.13    Скремблер

В случае необходимости в радиостанцию может быть установлен маскиратор речи (скремблер) типа CVS240. Программирование скремблера выполняется в режиме установок DSC/ RADIO SET UP и описано в разделе 7.6.

- Работа со скремблером

- Включите радиостанцию.

- Выберите канал, который запрограммирован для работы со скремблером. (например: код скремблера установлен 127). Если данный канал не запрограммирован для работы в этом режиме, то слева появится титр.

Если скремблер удален, то слева на экране появится соответствующий титр.

| HI USA VS 127 | 18А |
| --- | --- |

| HI USA | 18А |
| --- | --- |

| HI USA VS OFF | 18А |
| --- | --- |

- Прослушайте выбранный канал , прежде чем    передавать сообщение.

- Передайте голосовое сообщение. Переданное сообщение будет скремблировано.

5.14    Сброс микропроцессора

Сброс микропроцессора возвращает все установки радиостанции к заводским условиям. Для выполнения сброса выключите радиостанцию. Удерживая нажатыми кнопки WX и SCAN, включите радиостанцию. Установятся следующие заводские условия:

- В памяти сканирования каналов нет.

- При включении будет выбран 16 канал.

- При нажатии кнопки WX , будет выбираться 01 погодный канал.

- Звучание кнопок включено.

Примечание. Сброс микропроцессора не удаляет из памяти индивидуальный номер для ЦИВ и директорию ожидания вызова.

6.    ЦИФРОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ (ЦИВ)

- Основные положения

6.1.1 Цифровой избирательный вызов

Цифровой избирательный вызов это полуавтоматический    метод, основанный на радиовызове. Такой метод был утвержден Международной Морской Организацией как международный стандарт для радиовызовов. Этот стандарт был принят также Глобальной Морской Службой Спасения. Это предполагает, что ЦИВ будет обычно применяться для слухового контроля на частотах    бедствия и использован для    регулярного и срочного оповещения судов службы спасения на море.

Этот новый вид обслуживания позволяет морским судам немедленно послать вызов бедствия с координатами GPS (при подключенном GPS приемнике) береговым службам    и другим судам, находящимся в зоне действия передатчика.

ЦИВ также позволяет морским судам передавать или принимать сигнал бедствия, неотложный, предупреждающий и регулярный вызовы другим судам, оборудованным радиостанциями с ЦИВ.

6.1.2      Морская мобильная служба идентификации (ММСИ)

Что такое ММСИ ?

ММСИ это девятизначный цифровой номер, используемый в морских радиостанциях, совместимый с ЦИВ. Этот номер используется подобно телефонному номеру для избирательного вызова других судов. Описание приведено в разделе 7.7.

Как можно получить ММСИ назначение    ?

Получить идентификационный номер ММСИ можно обратившись в службу корабельного лицензирования или страховую компанию морских судов.    Эта процедура проходит под наблюдение комиссии FCC и службы охраны судов.

ВНИМАНИЕ

Эта радиостанция разработана для выдачи    цифрового сигнала бедствия и сигнала предупреждения об опасности    для удобства поиска и спасения. Для того , чтобы быть эффективным средством предупреждения, это оборудование должно использоваться только в диапазоне УКВ на 70 морском канале бедствия и на канале контроля службы предупреждения. Зона действия сигнала в нормальных условиях составляет примерно 20 миль.

6.2    Посылка сигнала бедствия

Сигнал бедствия автоматически включает в посылку судовой идентификационный номер ММСИ и координаты широты/ долготы. Описание приведено в разделе 7.7. Координаты судна могут быть посланы только в том случае, если правильно подключен работающий GPS приёмник.

1. Удалите красную    защитную крышку с кнопки “бедствие” и нажмите её. Меню этой команды появится на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку “бедствие” - сигнал бедствия идёт в эфир.

| ÕDISTRESS NATURE OF CANCEL EXIT | 21 A |
| --- | --- |

2. После того, как сигнал бедствия послан, на экране слева появится титр, и будет звучать сигнал тревоги.

| ТХ НI USA | 70 A |
| --- | --- |

3. Радиостанция ведет наблюдение за передачей на каналах СН16 и СН70 до тех пор, пока будет принят сигнал подтверждения. Титры “бедствие” и “ожидание” появятся на экране.

| DISTRESS WAITING | 16 |
| --- | --- |

- Если сигнал подтверждения не принят, то сигнал бедствия повторяется с интервалом в 4 минуты до тех пор, пока подтверждение будет принято.

- Для отмены сигнала “бедствия” поверните ручку селектора каналов, выбрав положение CANCEL, затем нажмите кнопку CALL/ SET или выключите радиостанцию.

| DISTRESS NATURE OF ÕCANCEL EXIT | 21 A |
| --- | --- |

- После получения сигнала подтверждения, звучит сигнал тревоги и автоматически выбирается канал    16 для приема.

- Для отмены сигнала тревоги нажмите любую кнопку.

Примечание. Если GPS приёмник с выходом NMEA подключен к радиостанции, то координаты судна автоматически передаются с сигналом бедствия.

- Посылка сигнала бедствия с указанием характера бедствия

Характеристика сигнала бедствия может быть выбрана и передана в эфир. Сигнал “бедствия” включает в себя идентификационный номер судна и координаты широты / долготы. Координаты судна могут быть посланы только в том случае, если правильно подключен работающий GPS приёмник.

- Удалите красную    защитную крышку с кнопки “бедствие” и нажмите её. Меню этой команды появится на экране.

| ÕDISTRESS NATURE OF CANCEL EXIT | 21 A |
| --- | --- |

- Поверните ручку селектора каналов или нажмите кнопку “вверх” или “вниз” на микрофоне для выбора характеристики бедствия.

| DISTRESS ÕNATURE OF CANCEL EXIT | 21 A |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET .

Перечень характеристик бедствия появится на экране слева.

| ÕFIRE FLOODING COLLISION GROUNDING | 21 A |
| --- | --- |

- Поверните ручку селектора каналов или нажмите кнопку “вверх” или “вниз” на микрофоне для выбора характеристики бедствия. Для того, чтобы послать сигнал “бедствия” с указанием характера бедствия, нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET - сигнал идет в эфир.

- После того, как сообщение послано, радиостанция будет вести наблюдение на каналах СН16 и СН70 в ожидании приёма сигнала подтверждения.(Например: “огонь” - принят).

- Если сигнал подтверждения не принят, то сигнал бедствия повторяется с интервалом в 4 минуты до тех пор, пока подтверждение будет принято.

Для отмены сигнала “бедствия” выключите радиостанцию, и затем включите                                                                                                      опять.

7. После получения сигнала подтверждения, звучит сигнал тревоги и автоматически выбирается канал    16 для приема.

- Для отмены сигнала тревоги нажмите любую кнопку.

- Посылка индивидуального вызова

Эта функция позволяет оператору соединиться с другим судном , используя ЦИВ с автоматическим переключением на приём ЦИВ в рабочий канал. Эта функция подобна вызову судна на канале СН16, но требует перехода к погодному каналу. Как послать индивидуальный вызов описано в разделе 7.4. Функция индивидуального вызова позволяет передать ЦИВ сигнал не в полном формате, пригласив корреспондента для связи в голосовой канал.

1. Выберите свободный канал для голосовой связи.

| НI USA | 21 A |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET. На экране появится меню ЦИВ.

- Вращением ручки селектора каналов, выберите функцию INDIVIDUAL. Для отмены меню, выберите функцию EXIT вращением ручки селектора каналов или нажав кнопку 16 / 9.

- Нажмите кнопку CALL/ SET. Прозвучит сигнал, и на экране появится индивидуальная директория.

| ÕTOM MIKE BOB DICK | 21A |
| --- | --- |

- Вращением ручки селектора каналов, выберите с кем Вы хотите соединиться.

- Нажмите кнопку CALL/ SET для передачи сигнала ЦИВ.

- После того, как индивидуальный вызов передан, радиостанция будет ожидать сигнала подтверждения 8 секунд. Если сигнал подтверждения не принят, радиостанция повторит передачу.

| ÕINDIVIDUAL BOB WAITING | 21A |
| --- | --- |

- Если второй индивидуальный вызов не получил подтверждения, то на экране появляется титр “ÕSEND”, приглашая оператора повторить вызов или выйти из режима.

| NO REPLY BOB ÕSEND EXIT | 21A |
| --- | --- |

- Если подтверждение вызова принято, то радиостанция автоматически переключается на выбранный голосовой канал и звучит сигнал.

- Если подтверждение вызова принято, но корреспондент оставил Ваш вызов без внимания, то автоматически выбирается установленный канал.

- Для отмены вызова , выберите функцию ВЫХОД, используя ручку селектора каналов и нажмите кнопку CALL/ SET. Отмена может быть выполнена нажатием кнопки CALL/ SET или кнопки 16/9.

- Посылка вызова всем судам

Функция “вызов всем судам” позволяет соединиться на установленном канале с другими судовыми радиостанциями не зная их индивидуального номера. Приоритетом для такого вызова может быть неотложность ситуации, предупреждение об опасности , потеря навигационных данных или важное метеорологическое сообщение.

- Выберите свободный канал для голосовой связи.

- Нажмите кнопку CALL/ SET. На экране появится меню ЦИВ.

| ÕINDIVIDUAL ALL SHIP STANDBY CALL WAIT | 21A |
| --- | --- |

- Вращением ручки селектора каналов, выберите функцию “ALL SHIP”

- Нажмите кнопку CALL/ SET. Для отмены вызова , выберите функцию EXIT, используя ручку селектора каналов.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите характеристику вызова (неотложность, предупреждение или регулярный).

| ÕURGENCY SAFETY ROUTINE EXIT | 21A |
| --- | --- |

6. Нажмите кнопку CALL/ SET для передачи выбранного типа вызова “ALL SHIP”. Если выбран “ROUTINE” тип вызова, сигнал передается в эфир, затем радиостанция будет ожидать ответа на канале, выбранном в п.1.

- После передачи вызова “всем судам”, радиостанция будет ожидать ответа на канале СН16.

- Дежурный режим цифрового избирательного вызова

Функция дежурного режима ЦИВ позволяет радиостанции ответить UNATTENDED сообщением и переместить ЦИВ в директорию ожидания вызова для возврата к ним через некоторое время. Эта функция подобна автоответчику. Если установлен дежурный режим ЦИВ, то дежурное прослушивание может осуществляться на любом выбранном канале.

- Нажмите кнопку CALL/ SET. Меню ЦИВ появится на экране.

- Вращением ручки селектора каналов, выберите дежурный режим.

| INDIVIDUAL ALL SHIP ÕSTANDBY CALL WAIT | 21A |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET.

- Когда индивидуальный ЦИВ принят, радиостанция автоматически на него ответит “UNATTENDED” сообщением, если оператор не может ответить на вызов. Этот ЦИВ будет зарегистрирован в директории ожидания вызовов.

- Для отмены этой функции нажмите кнопку 16/9.

6.7      Директория ожидания вызова

Директория ожидания ЦИВ регистрирует 10 принятых вызовов “бедствия” и 20 индивидуальных вызовов, которые получены, но не подтверждены ответом оператора в течении 5 минут. Если вызов зарегистрирован, то на экране появляется сообщение.

6.7.1      Работа в режиме ожидания сигнала “бедствия”

- Нажмите кнопку CALL/ SET. Меню ЦИВ появится на экране.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите функцию “CALL WAIT”.

| INDIVIDUAL ALL SHIP STANDBY ÕCALL WAIT | 21A |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET.

| CALL WAIT ÕDISTRESS INDIVIDUAL EXIT | 21A |
| --- | --- |

- Вращая ручку селектора каналов, выберите функцию “DISTRESS”.

- Нажмите кнопку CALL/ SET, чтобы вывести на экран дату регистрации последнего принятого вызова.

| JUN 15 08:45P ID987654321 13.55 N 138.28. W | 21А |
| --- | --- |

- Вращая ручку селектора каналов, выберите другой зарегистрированный вызов.

- Для выхода из этого режима, нажмите кнопку CALL/ SET и выберите функцию EXIT. Затем опять нажмите кнопку CALL/ SET.

6.7.2    Работа в режиме ожидания индивидуального вызова

- Нажмите кнопку CALL/ SET. Меню ЦИВ появится на экране.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите функцию “CALL WAIT”.

- Нажмите кнопку CALL/ SET.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите функцию “INDIVIDUAL”.

- Нажмите кнопку CALL/ SET, чтобы ввести индивидуальную регистрацию.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите имя.

| NAME1 NAME2 NAME3 ÕNAME4 | 21A |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET, чтобы вывести на экран зарегистрированный вызов.

| JUN 15 08:45P ID987654321 Õ SEND EXIT | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET, чтобы повторить посылку индивидуального вызова.

- Для выхода из режима, выберите функцию EXIT и нажмите кнопку CALL/ SET.

- Вращая ручку селектора каналов, выберите другой зарегистрированный вызов или выберите EXIT.

- Нажмите кнопку CALL/ SET, чтобы получить доступ к следующему зарегистрированному вызову или выберите EXIT.

6.8      Запрос позиции

Режим запроса позиции может быть использован для показа координат другой радиостанции, оснащенной ЦИВ с такой же функцией. Другое судно должно иметь подключенный GPS приёмник к радиостанции с ЦИВ, которая также имеет режим запроса координат.

- Выберите свободный канал, и нажмите кнопку CALL/ SET. Радиостанция выдаст звуковой сигнал, затем на экране появится меню ЦИВ.

2.    Вращая ручку селектора каналов или нажав кнопку “UP/DOWN”, выберите функцию “запрос позиции”.

| ALL SHIP STANDBY CALL WAIT Õ POS REQUEST | 21A |
| --- | --- |

3.    Нажмите кнопку CALL/ SET для вывода на экран директории “запрос позиции”. Эта директория использует информацию индивидуальной директории.

| ÕTOM MIKE BOB DICK | 21A |
| --- | --- |

- Вращая ручку селектора каналов или нажав кнопку “UP/DOWN”, выберите имя.

- Нажмите кнопку CALL/ SET для передачи “запроса позиции” в виде ЦИВ.

- После того, как “запрос позиции” передан, радиостанция остаётся на канале СН70 и ожидает приема данных.

- Когда радиостанция приняла позиционные данные, на экране появится следующее сообщение

| POS REQUEST BOB 13.55 N 138.28. W | 21А |
| --- | --- |

- Если радиостанция не приняла ответ, то на экране появится титр “отправлено”, предлагая оператору послать вызов ещё раз или выйти из этого режима.

- Если радиостанция приняла ответ, но данных нет, то на экране появится сообщение

| POS REQUEST BOB NO POSITION DATA | 21А |
| --- | --- |

- Если радиостанция приняла данные на “запрос позиции”, то она выдаёт на выходы NMEA сигнал, который может быть использован GPS приёмником для построения морской карты с указанием позиции судна.

6.9    Приём цифрового избирательного вызова

Многие типы передаваемых ЦИВ могут быть приняты. Выполнение этой функции зависит от особенностей данного типа ЦИВ.

Примечание. Если радиостанция ведет приём или передачу на рабочем канале, то ЦИВ не может быть принят.

- Приём сигнала бедствия

- Принят сигнал бедствия. Звучит сигнал тревоги. Автоматически выбирается 16 канал.

| DISTRESS ID3669111 13.55 N 138.28. W | 16 |
| --- | --- |

- Чтобы выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку.

- Если принятый сигнал бедствия не содержит позиционных данных, то это отображается на левой части экрана.

| DISTRESS ID3669111 NO POSITION DATA | 16 |
| --- | --- |

Примечание. Вы должны продолжать прослушивать 16 канал, так как береговая станция может потребовать содействия при спасении.

- Прием релейного сигнала бедствия

- 1. Принят    сигнал бедствия через ретранслятор. Звучит сигнал тревоги. Автоматически выбирается 16 канал.

| DISTRESS RLY ID3669111 13.55 N 138.28. W | 16 |
| --- | --- |

- Чтобы выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку.

Примечание. Вы должны продолжать прослушивать 16 канал, так как береговая станция может потребовать содействия при спасении.

- Приём вызова всем судам

1. Принят сигнал вызова всем судам. Звучит сигнал тревоги. Автоматически выбирается 16 канал.

| ALL SHIPS ID3669111 JUN15 07:00P | 16 |
| --- | --- |

- Чтобы выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку.

- Прослушивайте 16 канал до тех пор, пока связь закончится.

- Приём сигнала географического района

1. Принят географический вызов. Звучит сигнал тревоги, отличающийся от сигнала бедствия. Автоматически выбирается канал, который затребован вызывающим судном.

| GEOGRAPHICAL ID3669111 JUN15 07:00P | 18 |
| --- | --- |

- Чтобы выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку.

- Прослушивайте данный канал до получения объявления от вызывающего судна.

Примечание. Действие этой функции возможно только при подключенном GPS приёмнике.

- Приём индивидуального вызова

После приёма индивидуального вызова, подтверждение должно быть послано вызывающей станции.

1. Принят индивидуальный вызов. Звучит сигнал индивидуального вызова. Радиостанция автоматически переключается на требуемый канал.

| INDIVIDUAL BOB JUN15 07:00P | 16 |
| --- | --- |

- Чтобы выключить сигнал тревоги, нажмите любую кнопку.

- Нажмите клавишу РТТ на микрофоне и ответьте вызывающему судну.

- Приём запроса позиции

Когда принят запрос позиции от другого судна, звучит вызывной сигнал и на экране появится титр “запрос позиции”. Реализация этой функции зависит от режима установок.

Автоматический ответ:

1. Когда принят запрос позиции, вызывной сигнал звучит 4 раза. Затем автоматически передаются запрошенные координаты.

| POS REQUEST JIM JUN15 07:00P | 21А |
| --- | --- |

- Для выхода из режима    “запроса позиции”, нажмите любую кнопку.

Ответ оператора:

- Когда принят запрос позиции, вызывной сигнал звучит 4 раза. В левой стороне экрана появится титр

| POS REQUEST JIM ÕREPLY EXIT | 21А |
| --- | --- |

- Выберите селектором каналов тип ответа с помощью функции REPLY или EXIT.

- Если тип ответа выбран, то нажмите кнопку CALL/ SET. Запрошенные координаты будут переданы.

- Выйти из этого режима можно, нажав любую кнопку.

- Режим установки цифрового избирательного вызова / радио

- Установки

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL / SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Вращением ручки селектора каналов выберите требуемый режим.

| LAMP ADJST ÕCONTRAST INDIV DIR POS REPLY | 21А |
| --- | --- |

Примечание. С помощью дистанционного микрофона СМР23 изменить меню УСТАНОВОК нельзя.

7.2    Настройка подсветки экрана

- Ручкой селектора каналов выберите из меню УСТАНОВОК функцию LAMP.

| ÕLAMP ADJST CONTRAST INDIV DIR POS REPLY | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL/ SET. На экране появится меню ПОДСВЕТКИ.

| ÕBRIGHT DIM DARK | 21А |
| --- | --- |

- Вращением ручки селектора каналов , выберите необходимый уровень.

Если выбран DARK, подсветка уменьшается.

Если выбран BRIGHT, подсветка увеличивается.

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания выбранных уровней.

7.3    Настройка контрастности экрана

- Ручкой селектора каналов выберите из меню УСТАНОВОК функцию CONTRAST.

- Нажмите кнопку CALL / SET. Появится меню установки контрастности. Уровень контрастности может меняться от 1 до 7.

- Вращением ручки селектора каналов, выберите требуемый уровень.

| CONTRAST 5 | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания выбранных уровней. Состояние экрана вернется к меню УСТАНОВОК.

7.4    Установка индивидуальной директории ЦИВ.

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Ручкой селектора каналов выберите из меню УСТАНОВОК функцию INDIVI DIR.

- Нажмите кнопку CALL / SET для ввода индивидуальной директории.

- Вращая ручку селектора каналов установите следующий пустой номер адреса.

Например: адреса с 01 по 04 были записаны в память. Установите адрес 05.

| NAME _ _ _ _ MMSID _ _ _ _ | 01 |
| --- | --- |

- В левой части экрана появится мигающий символ. Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания номера адреса.

- Вращая ручку селектора каналов можно сделать выбор из символов алфавита и цифр от 0 до 9.

- Нажмите кнопку CALL / SET для ввода требуемого символа и перемещайте курсор вправо на одну позицию. Повторите процедуру для полного ввода имени. Имя может содержать до 11 символов. Если не используются все 11 символов, нажмите кнопку CALL / SET для перемещения на следующую позицию. Этим же методом введите пробел в имя, если это необходимо.

- После ввода одиннадцатого знака или пробела, нажмите кнопку CALL / SET для перемещения к ММSID номеру.

- Вращая ручку селектора каналов можно сделать выбор из    цифр от 0 до 9. Для ввода требуемого номера и перемещения на одну позицию вправо, нажмите кнопку CALL / SET. Повторите процедуру до заполнения 9 позиций номера MMSID.

- После ввода номера MMSID, нажмите и удерживайте кнопку CALL / SET до тех пор, пока на экране появится титр NEXT или EXIT.

- Введите следующий индивидуальный адрес, выбрав титр NEXT с помощью ручки селектора каналов и нажмите кнопку CALL / SET. Повторите пункты с 4 по 10.

- Для выхода из индивидуальной директории, выберите ручкой селектора каналов функцию ВЫХОД и нажмите кнопку CALL / SET.

Примечание. Выбрав функцию NEXT или EXIT будут автоматически сохранены имя и номер MMSID в памяти.

7.5    Тип ответа на запрос позиции

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

| LAMP ADJST CONTRAST INDIV DIR ÕPOS REPLY | 21А |
| --- | --- |

2. Выберите функцию POS REPLY в меню УСТАНОВОК, вращая ручку селектора каналов.

- Нажмите кнопку CALL / SET. Тип ответа на запрос позиции будет представлен на экране.

| ÕMANUAL AUTO | 21А |
| --- | --- |

- Вращением ручки селектора каналов, выберите функцию MANUAL или АUTO.

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания типа выбранного ответа. Состояние экрана вернется к меню УСТАНОВОК.

7.6    Скремблер

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Выберите функцию SCRAMBLER, вращая ручку селектора каналов.

| CONTRAST INDIV DIR POS REPLY Õ SCRAMBLER | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET. Меню СКРЕМБЛЕРА появится на экране.

| ÕCODE CHANNEL ON OFF | 01 |
| --- | --- |

4.    Выберите функцию КОД и нажмите кнопку CALL / SET.

5. Вращением ручки селектора каналов, выберите код скремблера. Код скремблера может быть установлен от 000 до 127.

| CODE 000 | 01 |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания выбранного кода. Состояние экрана вернется к меню СКРЕМБЛЕРА.

- Выберите функцию CHANNAL (КАНАЛ)    и нажмите кнопку CALL / SET.

- Вращением ручки селектора каналов, выберите канал, в котором будет задействован скремблер.

| CHANNEL | 18 |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания    выбранного канала. Повторите пункты 7 и 8 для установки других каналов.

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET для выхода из меню выбора каналов. Состояние экрана вернется к меню установки скремблера.

- Выберите состояние ON для активизации скремблера и нажмите кнопку CALL / SET. Состояние экрана вернется к меню УСТАНОВОК.

7.7    Кнопка включения / выключения    звукового сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Выберите функцию KEY BEEP в меню УСТАНОВОК , вращением ручки селектора каналов.

| Õ KEY BEEP INDIV DIR POS REPLY SCRAMBLER | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET. На экране появится меню KEY BEEP.

- Вращением ручки селектора каналов, выберите состояние ON или OFF.

| Õ ON OFF | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET для установки условий звучания кнопки.

Примечание. Сигнал тревоги и звуковые сигналы для ЦИВ не могут быть выключены.

- Сдвиг часовых поясов

Установите разницу во времени между местным и временем по Гринвичу (UTC). Показания времени выводятся на экран вместе с координатами при нажатии кнопки NAV.

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Выберите функцию TIME SET    в меню УСТАНОВОК, вращением ручки селектора каналов.

| KEY BEEP Õ TIME SET POS REPLY SCRAMBLER | 21А |
| --- | --- |

3. Нажмите кнопку CALL / SET. Появится меню установки сдвига времени.

4. Вращением ручки селектора каналов выберите время сдвига относительно UTC.

| TIME SET - 08:00 | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания сдвига времени. Состояние экрана вернется к меню УСТАНОВОК.

7.9    Ввод номера пользователя ММСИ

- Нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET до появления на экране меню УСТАНОВОК.

- Выберите функцию USER MMSID

| KEY BEEP TIME SET SCRAMBLER Õ USER MMSID | 21А |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку CALL / SET. На экране появится меню ММСИ и первая позиция номера будет мигать.

- Вращая ручку селектора каналов, установите номер (каждая позиция от 0 до 9).

- Нажмите кнопку CALL / SET для запоминания установленного номера.

- Повторите пункты 3 и 4 для полного номера.

| - USER MMSID 012345678 | 21А |
| --- | --- |

- После установки последнего знака, нажмите и удерживайте кнопку CALL/ SET для запоминания номера.

Примечание. Номер ММСИ может быть введен только дважды. Если будет попытка ввести этот номер третий раз, то на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшие изменения номера могут выполнены в соответствии с Руководством по обслуживанию.

- РАБОТА С ВЫНОСНЫМ МИКРОФОНОМ

Если подключить дополнительный микрофон СМР23 к разъему на задней панели, то можно дистанционно управлять радиостанцией за исключением некоторых функций. Максимальная длина соединительного кабеля для этого микрофона 15 метров. Этот микрофон позволяет работать в режиме “интеркома” с радиостанцией.

- Соединение и управление выносным микрофоном

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (PWR) позволяет включать и выключать радиостанцию. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ до момента включения экрана. Для выключения, нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ до выключения экрана.

КНОПКА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (SQL) активизирует режим настройки шумоподавителя. Нажмите кнопку s или t для установки необходимого порога шумоподвления. Если эту кнопку нажать и удерживать более 1 секунды , то шумоподавитель будет выключен.

КНОПКА ГРОМКОСТЬ (VOL) активизирует режим настройки громкости. Нажмите кнопку s или t для установки необходимого уровня громкости.

КНОПКА ПЕРЕДАЧА (РТТ) активизирует режим передачи.

КНОПКА 16/9 Нажатие этой кнопки немедленно переключает радиостанцию на 16 канал. При удержании этой    кнопки нажатой, устанавливается    9 канал. Если удерживать нажатой кнопку 16/9 и нажать кнопку WX, то включится режим выбора стандарта : американский, международный, канадский.

КНОПКА А/B Нажатие этой кнопки мгновенно вызывает один из двух заранее выбранных каналов.

КНОПКА    IC “ИНТЕРКОМ” Эта кнопка активизирует режим громкоговорящей связи между микрофоном СМР23 и радиостанцией. Описание работы в этом режиме приведено в разделе 8.3.

КНОПКА WX Нажатие этой кнопки включает погодный канал.

Вторая функция

Удерживая нажатой кнопку 16 / 9, нажатие кнопки WX меняет режим частотной сетки : американский - международный - канадский.

Кнопка SCAN

- Нажатие этой кнопки запускает и останавливает сканирование запрограммированных каналов.

- Если удерживать нажатой кнопку “UP” или “DOWN” на корпусе микрофона или вращать ручку селектора каналов на радиостанции, то на экране будут показаны номера каналов, записанных в память. Эта функция не работает, если радиостанция находится в режиме сканирования.

КНОПКА ВНИЗ ( t ) выбирает необходимый канал, регулирует громкость и уровень шумоподавления. Каждое нажатие уменьшает номер канала, уровень громкости и шумоподавления. Если кнопку удерживать нажатой, каналы    и уровни уменьшаются постоянно.

КНОПКА ВВЕРХ (s ) выбирает необходимый канал, регулирует громкость и уровень шумоподавления. Каждое нажатие увеличивает номер канала, уровень громкости и шумоподавления. Если кнопку удерживать нажатой, каналы    и уровни увеличиваются постоянно.

Вторая функция  Если, удерживая нажатой кнопку 16/9, нажать кнопку ВВЕРХ, то уровень яркости экрана увеличится на 3 уровня.

Кнопка переключения мощности передатчика H/L

Нажатие этой кнопки переключает мощность передатчика в состояние ВЫСОКАЯ(H) или НИЗКАЯ(L). Эта кнопка не действует на каналах, где разрешена только низкая мощность или передача запрещена. Удерживая нажатой эту кнопку, и включив канал 13 или 67, передатчик устанавливается в режим высокой мощности.

8.2    Индикаторы

Индикатор номера канала указывает рабочий номер канала приёма и передачи.

А индикатор указывает на выбор симплексного канала в стандарте американском или канадском, но в международном стандарте    канал А является дуплексным.

ТХ / BUSY индикатор. ТХ показывает режим передачи, BUSY - режим приёма.

USA / INTL / CAN    индикатор.    Указывает выбранный стандарт частотной сетки USA - американский, INTL - международный, CAN - канадский.

WX индикатор показывает выбор погодного канала.

МЕМ индикатор показывает, что данный канал записан в память радиостанции.

H /L индикатор показывает выбранный режим мощности передатчика, Н - высокая мощность, L - низкая мощность. Если символы погашены, то данный канал предназначен только для приёма.

SQL /VOL индикатор. SQL - показывает режим установки шумоподавления, VOL - показывает режим установки громкости.

- Работа переговорного устройства

- Связь

- Если радиостанция находится в режиме    РАДИО, то нажмите кнопку IC. Установится режим “интерком”. Если эту кнопку нажать ещё раз, то радиостанция вернется в режим РАДИО.

- Символы IC появятся на экранах и микрофона и радиостанции, когда активизирован режим “интерком”.

- Нажмите клавишу передачи, появится символ ТХ.

- Говорите в микрофон, держа его на расстоянии 1 -2 см от лица.

- После окончания сообщения отпустите клавишу.

- Вызов

- В режиме “интерком” удерживайте нажатой кнопку IC в течение 1секунды или более.    Вызывной сигнал дважды прозвучит из громкоговорителя радиостанции.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Высокое качество сборки и монтажа радиостанции, обеспечивают многолетнее использование без привлечения специалистов для обслуживания. Однако, некоторые    рекомендации позволят Вам избежать проблем с радиостанцией.

n Никогда не нажимайте клавишу на микрофоне при отключенной антенне или в отсутствии эквивалента нагрузки.

n Убедитесь, что питающее напряжение для радиостанции не превышает 16 В и не ниже 11 В.

В случае возникновения серьёзных проблем, обращайтесь к Вашему дилеру или сервисную службу.

- Заменяемые элементы

Приведенный перечень позволит пользователю заказать необходимые элементы у дилера или на фирме - поставщике. При заказе требуется указать название детали и её номер в соответствии с перечнем.

Микрофон белый (СМР351W) . . . . . . . . МР51000400

Микрофон черный (СМР351В). . . . . . . . МР51000410

Выносной микрофон с разъемом . . . . . .    389В053010

Монтажная скоба белая . . . . . . . . . . . . . . 444Х160030

Монтажная скоба черная . . . . . . . . . . . . . 444Х160130

Белая ручка монтажной скобы . . . . . . . .    444Х154030

Черная ручка монтажной скобы . . . . . . . 444Х154130

Ручка управления громкостью . . . . . . . .    443Х154500

Ручка управления шумоподавителем. . .    443Х154500

Ручка селектора каналов . . . . . . . . . . . . .    443Х154510

Дополнительный кабель . . . . . . . . . . . . .    ZD00700020

Защитная крышка на красную кнопку . . .444Х053010

Провод питания    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZC01300010

Микрофон белый . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    277Х155020

Микрофон черный . . . . . . . . . . . . . . . . . .    277Х155120

- Таблица неисправностей

| ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание радиостанции | Отсутствует напряжение питания или сгорел предохранитель | Проверьте кабель питания или замените предохранитель 6 А |
| Сгорает предохранитель при подключении питания | Неправильно подключено питание | Проверьте полярность подключения питания |
| Наличие шумов при включенном зажигании | Помехи от системы зажигания | Необходимо изменить точки подключения питания или установите фильтр по цепи питания |
| Нет звука при подключенном внешнем громкоговорителе | Ошибка в подключении внешнего кабеля | Проверьте полярность подключения внешнего кабеля |
| Радиостанция передает только на низкой мощности | Антенна | Установленная антенна не соответствует данной полосе частот |
| На экране появляется титр “HI BATTERY” или “LOW BATTERY” | Значение питающего напряжения превышено или занижено | Убедитесь, что питающее напряжение не 24 В или не 9 В. |
| Ваши координаты не появляются на экране | Дефект внешнего кабеля | Проверьте правильность подключения внешнего кабеля. |
|  | Неправильная установка или подключение навигационного приёмника GPS. | Проверьте выходной сигнал GPS приёмника и параметры обмена данными: 4800, 8N1. |

10.    Основные технические характеристики

Приведенные технические характеристики являются номинальными и могут дополняться производителем в процессе модернизации радиостанции.

Каналы    . . . . . . . . . . . . . . . .    все каналы США, международные и Канады

Напряжение питания    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    13.8 В+- 20%

Ток потребления

дежурный режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0,5 А

режим приема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,5 А

режим передачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6 А (25 Вт)

1,7 А (1 Вт)

Габаритные размеры . . . . . . . 80 (высота)х176(ширина)х185(глубина) мм

Вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.24 к г

- Передатчик

Полоса частот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . .156.025 - 157.425 МГц

Выходная мощность (высокая / низкая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Вт / 1 Вт

Внеполосные излучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 80 дБ (высокая мощность)

- 60 дБ (низкая мощность)

Нелинейные искажения звукового канала    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5%

Модуляция . . . . . . . . . . . . . . . . .    частотная 16KOF3E, для ЦИВ 16КОG3E

Отклонение частоты от номинального значения (от -20 до + 50 С) . . . . .

. . . . +-0.0005%

- Приёмник

Полоса частот    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    156.050 - 163.275 МГЦ

Чувствительность (Sinad    12 дБ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0.35 мкВ

Порог открывания шумоподавителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13 мкВ

Избирательность по соседнему каналу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 70 дБ

Интермодуляционная избирательность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 70 дБ

Выходная мощность звукового канала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 Вт

Отклонение частоты от номинального значения (от -20 до + 50 С) . . . . .

. . . +-0.0005%

Разнос каналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25 кГц

Формат сигнала ЦИВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    RTCMSC101