АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ CODAN

CODAN не производит собственные антенны, но имеет соглашения с известными производителями антенн о комплектации терминалов CODAN антеннами их производства.

Предлагаемые антенны полностью адаптированы для использования с радиорелейными станциями CODAN, более того, совместно был разработан специальный интерфейс, позволяющий устанавливать внешний блок радиорелейной системы CODAN (IDU) прямо на антенну, без использования волновода.

Также предлагаются и стандартные антенны для соединения с внешним блоком через волновод.

Стандартно мы предлагаем антенны производства компании PRECISION ANTENNAS, Великобритания.

Это надежные антенны различных диаметров и вариантов защищенности с великолепными техническими параметрами. В нижеприведенной таблице приведены основные виды антенн, предлагаемых для комплектации терминалов CODAN, включая важнейшие технические параметры.

По желанию заказчика возможна комплектация терминалов CODAN антеннами ANDREW.

Спецификация – антенны Precision Antennas

CDI –СODAN Direct Interface (Прямой интерфейс CODAN для монтажа ODU на антенне без применения волновода)

| Part № | Описание | Частотный диапазон, ГГц | Усиление (dBi) | Ширина луча (град.) | Соотношение мощности излучения в прямом и обратном направлении (дБ) | Возвратные потери (дБ) | Тип интерфейса | Вес нетто (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0671SW/СD | 600 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 31.0 | 4.2 | 57 | 20.8 | CDI | 16 |
| A0671SW/C7 | 600 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 31.0 | 4.2 | 57 | 20.8 | WR112 | 16 |
| A0671SHPW/CD | 600 мм, с защитным кожухом | 7 - 8 | 31.4 | 4.2 | 42 | 20.8 | CDI | 13 |
| А0671SHPW/C7 | 600 мм, с защитным кожухом | 7 - 8 | 31.4 | 4.2 | 42 | 20.8 | WR112 | 13 |
| A1271SW/CD | 1200 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 37.5 | 2.3 | 47 | 23.1 | CDI | 52 |
| A1271SW/C7 | 1200 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 37.5 | 2.3 | 47 | 23.1 | WR112 | 52 |
| A1271SHPW/CD | 1200 мм, c защитным кожухом | 7 - 8 | 37.2 | 2.3 | 63 | 23.1 | CDI | 66 |
| A1271SHPW/C7 | 1200 мм, с защитным кожухом | 7 - 8 | 37.2 | 2.3 | 63 | 23.1 | WR112 | 66 |
| L1871SW/C7 | 1800 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 40.2 | 1.6 | 66 | 23.1 | WR112 | 103 |
| L1871SHPW/C7 | 1800 мм, с защитным кожухом | 7 - 8 | 40.2 | 1.6 | 66 | 23.1 | WR112 | 127 |
| L2471SW/C7 | 2400 мм, без защитного кожуха | 7 - 8 | 42.8 | 1.4 | 68 | 23.1 | WR112 | 306 |
| L2471SHPW/C7 | 2400 мм, с защитным кожухом | 7 - 8 | 42.8 | 1.4 | 68 | 23.1 | WR112 | 360 |
| L0610S/CD | 600 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 34.3 | 3.0 | 43 | 17.7 | CDI | 13 |
| L0610S/C7 | 600 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 34.3 | 3.0 | 43 | 17.7 | WR90 | 13 |
| L0610SHP/CD | 600 мм, с защитным кожухом | 10.5 | 35.4 | 3.3 | 60 | 20.8 | CDI | 16 |
| L0610SHP/C7 | 600 мм, с защитным кожухом | 10.5 | 35.4 | 3.3 | 60 | 20.8 | WR90 | 16 |
| L1210S/CD | 1200 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 40.3 | 1.64 | 68 | 26.4 | CDI | 64 |
| L1210S/C7 | 1200 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 40.2 | 1.64 | 68 | 26.4 | WR90 | 64 |
| L1210SHP/CD | 1200 мм, c защитным кожухом | 10.5 | 40.3 | 1.64 | 76 | 26.4 | CDI | 64 |
| L1210SHP/C7 | 1200 мм, с защитным кожухом | 10.5 | 40.3 | 1.64 | 76 | 26.4 | WR90 | 64 |
| L1810S/C7 | 1800 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 44.0 | 1.1 | 50 | 17.7 | WR90 | 92 |
| L1810SHP/C7 | 1800 мм, c защитным кожухом | 10.5 | 43.8 | 1.1 | 70 | 23.1 | WR90 | 108 |
| L2410S/C7 | 2400 мм, без защитного кожуха | 10.5 | 46.4 | 0.9 | 55 | 17.7 | WR90 | 125 |
| L2410SHP/C7 | 2400 мм, с защитным кожухом | 10.5 | 46.3 | 0.8 | 75 | 23.1 | WR90 | 220 |
| A0613S/CD | 600 мм, без защитного кожуха | 13 | 37 | 2.6 | 51 | 17.7 | CDI | 13 |
| A0613S/C7 | 600 мм, без защитного кожуха | 13 | 37 | 2.6 | 51 | 17.7 | WR75 | 13 |
| A0613SHP/CD | 600 мм, с защитным кожухом | 13 | 37 | 2.6 | 64 | 17.7 | CDI | 14 |
| A0613SHP/C7 | 600 мм, с защитным кожухом | 13 | 37 | 2.6 | 64 | 17.7 | WR75 | 14 |
| A1212S/CD | 1200 мм, без защитного кожуха | 13 | 41.7 | 1.4 | 50 | 17.7 | CDI | 40 |
| A1212S/C7 | 1200 мм, без защитного кожуха | 13 | 41.7 | 1.4 | 50 | 17.7 | WR75 | 40 |
| A1212SHP/CD | 1200 мм, c защитным кожухом | 13 | 41.7 | 1.4 | 70 | 23.1 | CDI | 66 |
| A1212SHP/C7 | 1200 мм, с защитным кожухом | 13 | 41.7 | 1.4 | 70 | 23.1 | WR75 | 66 |
| L1812S/C7 | 1800 мм, без защитного кожуха | 13 | 45.1 | 0.9 | 60 | 17.7 | WR75 | 92 |
| L1812SHP/C7 | 1800 мм, c защитным кожухом | 13 | 45.3 | 0.9 | 72 | 23.1 | WR75 | 103 |
| L2412S/C7 | 2400 мм, без защитного кожуха | 13 | 47.6 | 0.7 | 62 | 17.7 | WR75 | 220 |
| L2412SHP/C7 | 2400 мм, с защитным кожухом | 13 | 47.7 | 0.7 | 75 | 23.1 | WR75 | 360 |
| A0315SHP/CD | 300 мм, с защитным кожухом | 15 | 32 | 3.9 | 54 | 17.7 | CDI | 9.75 |
| A0315SHP/C7 | 300 мм, с защитным кожухом | 15 | 32 | 3.9 | 54 | 17.7 | WR62 | 9.75 |
| A0615S/CD | 600 мм, без защитного кожуха | 15 | 36.7 | 2.3 | 45 | 17.7 | CDI | 15 |
| A0615S/C7 | 600 мм, без защитного кожуха | 15 | 36.7 | 2.3 | 45 | 17.7 | WR62 | 15 |
| A0615SHP/CD | 600 мм, с защитным кожухом | 15 | 37.7 | 2.2 | 65 | 17.7 | CDI | 16 |
| A0615SHP/C7 | 600 мм, с защитным кожухом | 15 | 37.7 | 2.2 | 65 | 17.7 | WR62 | 16 |
| A1215S/CD | 1200 мм, без защитного кожуха | 15 | 42.6 | 1.2 | 52 | 17.7 | CDI | 52 |
| A1215S/C7 | 1200 мм, без защитного кожуха | 15 | 42.6 | 1.2 | 52 | 17.7 | WR62 | 52 |
| A1215SHP/CD | 1200 мм, c защитным кожухом | 15 | 42.7 | 1.2 | 72 | 17.7 | CDI | 60 |
| A1215SHP/C7 | 1200 мм, с защитным кожухом | 15 | 42.7 | 1.2 | 72 | 17.7 | WR62 | 60 |
| L1815S/C7 | 1800 мм, без защитного кожуха | 15 | 46.2 | 0.8 | 57 | 17.7 | WR62 | 92 |
| L1815SHP/C7 | 1800 мм, c защитным кожухом | 15 | 46.4 | 0.8 | 75 | 23.1 | WR62 | 108 |
| L2415S/C7 | 2400 мм, без защитного кожуха | 15 | 48.7 | 0.6 | 57 | 17.7 | WR62 | 220 |
| L2415SHP/C7 | 2400 мм, с защитным кожухом | 15 | 48.8 | 0.6 | 75 | 23.1 | WR62 | 360 |