Инструкция по эксплуатации

радиостанции

Dragon-407 MK4

ООО «ИРиТ»

443080 г.Самара ул.А-Овсеенко д.10/77

TEL/FAX: (8462) 66-45-73

E-mail: irit@63.ru

Технические характеристики

Антенна .................................................................. 50 Ом

Напряжение питания ............................................. номинальное 13.8 вольт

Размер ..................................................................... 130x34x137

Вес ........................................................................... 1.4 Кг.

Количество каналов ............................................... 40

Частотный диапазон ............................................... 26.965-27.405 МГц (Европа)

или 26.960-27.400 МГц (Россия)

Передатчик

Выходная мощность ............................................... 4 Вт

Mодуляция ............................................................... F3E(FM), A3E(AM)

Девиация .................................................................. FM 2KHz

Глубина модуляции ................................................ AM 95%

Приемник

Тип схемы  ................................................................ Супергетеродин с двойным преобразованием

Чувствительность c фильтром ................................ 1.0 мкВ при 10 дБ S/N

Промежуточные частоты ........................................ I ПЧ: 10.695 МГц    II ПЧ: 455 кГц

Избирательность....................................................... 60dB +10KHz

Интермодуляционные искажения .......................... 55dB

Мощность звука ....................................................... 2.5Вт. максимум при 8 Ом

Потребление тока на приеме (без сигнала) ........... 250mA

Потребление тока на передачу ............................... 1.5A

Управление трансивером

1. Светодиодный индикатор канала. Предназначен для показа номера рабочего канала 1-40.

2. Микрофонный разъем 5-ти штырьковый для подключения микрофона.

3. VOL. Включение/выключение радиостанции, регулировка громкости динамика.

4. SQL. Шумоподавитель- устанавливает уровень сигнала для отсечения нежелательных шумов.

- 5. UP/DN. Переключение каналов вверх или вниз по частоте.

- 6. AM/FM. При нажатой кнопке устанавливается амплитудная модуляция (АМ), при отжатой- частотная (FM).

- 7. Скоба крепления радиостанции в автомобиле.

8. Гнездо внешнего громкоговорителя 8-16 Ом.

9. Гнездо подключения антенны. Используйте только кабель RG-58/U или RG-8U и разъем PL-259.

10. Кабель питания 12 вольт.

Установка трансивера

Подключения постоянного питания

Подключите Ваш трансивер к бортсети автомобиля. Черный провод- минус, красный

провод- плюс, рабочее напряжение от11.5 до 14.5 Вольт по постоянному току.

Подключение антенны

Подключите антенну автомобиля к разъему 9 радиостанции. Разъем должен быть типа

PL-259.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВАШУ РАДИОСТАНЦИЮ БЕЗ АНТЕННЫ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ!

Подключение  микрофона

Вставьте 5-ти контактный штеккер микрофона в микрофонный разъем 2 радиостанции.

Помехи от зажигания

Во избежание помех приему устанавливайте антенну как можно дальше от двигателя.