## Введение

ВАЖНО

ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ и контекстную помощь перед тем, как использовать приемник.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ – Инструкция содержит необходимую информацию по применению приемника.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ антенну и фидер питания с волновым сопротивлением 50 Ом. Для обеспечения качественной радиосвязи и чувствительности антенна играет очень большую роль.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- IBM совместимый персональный компьютер.

- Последовательный порт RS-232C, обеспечивающий скорость не менее 38400 бит в сек.

- Microsoft  Windows  95 или Microsoft  Windows  3.1 с соответствующей версией DOS.

- Процессор Intel i486DX4 или более быстрый (рекомендуется Pentium  быстрее 100 MHz).

- RAM не менее 16 MB.

- Свободное пространство на диске не менее 10 MB.

- Дисплей с разрешением 640 Х 480 пикселей (рекомендуется 800 Х 600 пикселей).

ВОЗМОЖНОСТИ

- Интерфейс, выбираемый пользователем

Пользователь может выбрать один из трех возможных рабочих экранов в зависимости от ваших потребностей.

- Широкий диапазон частот, большое число режимов работы

IC-PCR1000 перекрывает диапазон частот от 0.5 до 1300 MHz при всех возможных режимах работы.

- Некоторые участки диапазона и частоты могут отсутствовать в зависимости от версии приемника.

- IF SHIFT (СДВИГ ПЧ)

Функция IF SHIFT эффективно используется в SSB режиме для подавления помех по соседнему каналу. Это достигается за счет возможности электронного сдвига полосы пропускания по ПЧ относительно центрального ее значения.

- Функция просмотра диапазона в реальном масштабе времени

Эта функция дает возможность быстро найти активную частоту и проанализировать условия приема вокруг рабочей частоты. Максимальная полоса просмотра составляет  200 kHz.

- ШУМОВОЙ БЛАНКЕР

- VSC (Голосовое управление сканированием)

- S-МЕТР ШУМОПОДАВИТЕЛЯ

- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ФАПЧ (PLL)

- РАЗЛИЧНЫЙ ШАГ НАСТРОЙКИ

- РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СКАНИРОВАНИЯ

- ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА AFC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НИКОГДА не подключайте приемник к розетке переменного тока. Это может вызвать возгорание и привести к электрическому шоку.

НИКОГДА не подключайте АС адаптер другого типа. Это может привести к выходу из строя приемника.

НИКОГДА не подключайте приемник к источнику постоянного тока с напряжением более 16 вольт. Это приведет к выходу из строя приемника.

НИКОГДА не позволяйте детям касаться приемника.

ОБЕРЕГАЙТЕ приемник от дождя, снега и попадания других жидкостей.

НЕ используйте приемник при температуре ниже 0 С и выше + 50 С и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

ИЗБЕГАЙТЕ размещения приемника в загрязненной среде.

ИЗБЕГАЙТЕ использования химических жидкостей (бензин, алкоголь) для чистки приемника, так как это может привести к порче пластиковой поверхности приемника.

# Инсталляция

- Инсталляция оборудования

На рисунке приведены устройства, которые могут подключаться к приемнику.

- Установка антенны

Антенна играет исключительно важную роль для работы приемника. При подключении некачественной антенны не могут быть получены оптимальные характеристики приемника.

Выбирайте антенну, которая хорошо согласуется с фидером питания 50 Ом. КСВ не должен превышать 1.5:1. Антенный кабель должен быть коаксиальным с волновым сопротивлением 50 Ом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защитите ваш приемник от электрических разрядов с помощью молниеотвода.

Примечание: Придаваемая в комплекте с приемником антенна является антенной простейшего типа и, возможно, не обеспечит приведенных в спецификации параметров. Чтобы реализовать потенциальные возможности IC-PCR1000, вы должны использовать внешнюю щирокодиапазонную антенну такую, как, например, Icom AH-7000 (25 – 1300 MHz).

Свяжитесь с вашим Icom дилером или Сервисным центром для консультаций по выбору и размещению антенны.

В приемнике применяется антенный разъем типа BNC, поэтому для подключения других антенн может потребоваться переходное устройство (адаптер).

- Заземление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не используйте газовые трубы или трубы с электрическим кабелем в качестве заземления.

Чтобы предотвратить случайные наводки электрической энергии и помехи от компьютера, заземлите приемник с помощью терминала GROUND на тыловой панели приемника.

Для получения лучших результатов подключите многожильный кабель к водосточной трубе или к длинному медному стержню, зарытому в землю. Расстояние между землей и терминалом [GND] должно быть как можно меньше.

- Выбор звукового (AF) выхода приемника

Звуковой сигнал с выхода приемника можно подать на вход звуковой карты компьютера.

Перед подключением звукового выхода приемника к гнезду [LINE IN] (название входа зависит от типа вашей звуковой карты), необходимо правильно установить выходной уровень [EXT – SP]. Для этого выполните следующую процедуру:

Открутите 8 винтов, крепящих крышку приемника, и снимите ее.

- Установите выходной уровень, ориентируясь по рисунку справа.

- “SPEAKER” для внешнего спикера.

- “PHONES” для звуковой карты компьютера или головных телефонов.

- Установите на место крышку приемника и закрепите ее винтами.

- С помощью соответствующего кабеля соедините между собой IC-PCR1000 и персональный компьютер.

- Используйте штекер для подключения к разъему [EXT-SP], который придается с приемником.

- Подключение TNC

IC-PCR1000 может принимать данные пакетной связи на скорости 9600 бит в сек. в формате AFSK. Подключите TNC к приемнику, как показано на рисунке.

- Инсталляция программы

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед инсталляцией программы сделайте копию оригинального диска. При инсталляции используйте диск с копией программы.

- Windows 95

- Загрузите Windows 95.

- Закройте все запущенные приложения.

- Вставьте дискету с копией программы в соответствующий дисковод.

- Выберите “Run” из меню [Start].

- Наберите имя установочного файла программы, указав полный путь к ней, после чего нажмите [Enter]. (A:\SETUP [Enter]).

- Следуйте указаниям программы.

- После инсталляции программы появляется программная группа “IC-PCR1000” в папке “Programs” меню [Start].

- Windows 3.1

	 Загрузите Windows .

- Закройте все запущенные приложения.

- Вставьте дискету с копией программы в соответствующий дисковод.

- Выберите “Run” из меню [File] Program Manager.

- Введите имя установочной программы, указав полный путь к ней, после чего нажмите [Enter]. (A:\SETUP [Enter]).

- Следуйте указаниям программы.

- После инсталляции программы появляется программная группа “IC-PCR1000” в Programs Manager.

- Информация помощи

Для запуска информации помощи выполните следующие действия:

- Выберите [Contents] в меню [Help].

- Выберите тему, о которой вы хотите узнать более подробнее.

- Информация о последних версиях программного обеспечения

Информацию о последних версиях программы вы можете найти на WEB странице Internet’а: http://www.icomamerica.com/

- Установки для последовательного порта

Выберите правильно последовательный порт RS-232C, если на экране дисплея появляется сообщение ”COM port trouble?”.

- Перед запуском программы убедитесь, что индикатор включения приемника IC-PCR1000 светится.

- Запустите программное обеспечение IC-PCR1000.

- Кнопкой мыши выберите на панели инструментов [POWER], чтобы временно остановить работу программы.

- Кнопкой мыши выберите на панели инструментов [PORT], чтобы войти в диалоговое окно [RS-232C PORT Number].

- Выберите нужный номер COM порта.

- Нажмите “OK”.

# Описание панели

- Компонентный экран

Более подробную информацию о нем вы можете найти в информации помощи.

BANK (банк памяти) кнопка

Используется для изменения индикации номера банка памяти и имени банка памяти при использовании компонентного экрана.

BANK (банк памяти) индикатор

Отображает банк памяти (и его имя, если таковое имеется), активный в режиме приема.

MEMO (память) индикатор

Отображает канал памяти (и его имя, если оно имеется).

FREQ (частота) индикатор

Отображает частоту приема и введенные данные (например, номер канала).

TS (шаг перестройки) индикатор

Отображает шаг перестройки частоты при ее изменении основной ручкой настройки [Main dial] или при использовании функции сканирования при поиске сигналов.

Цифровые клавиши от [0] до [9]

Используются для непосредственного ввода частоты приема или номера канала.

Mch (канал памяти) кнопка

Используется для установки режима ввода каналов памяти для цифровых клавиш.

Кнопки шага настройки

Используются для изменения шага настройки.

Main dial основная ручка настройки

Используется для установки частоты приема.

MW (запись в память) кнопка

Используется для записи текущей приемной частоты в выбранный канал памяти.

MCL (очистка памяти) кнопка

Используется для очистки памяти выбранного канала.

ENT (ввод) кнопка

Предназначена для ввода частоты, установленной с помощью цифровых клавиш.

BUSY индикатор занятости канала

Этот индикатор появляется на экране, если принимаемый сигнал или шумы отпирают шумоподавитель.

Измеритель уровня сигнала

Отображает уровень принимаемого сигнала в условных единицах. Используется также в качестве S-метра шумоподавителя приемника.

Индикаторы центровки

Показывают уровень настройки при выборе в режиме ЧМ фильтров ПЧ с полосой пропускания 6 или 15 kHz.

STOP кнопка

Отменяет режим сканирования.

PROG (программное сканирование) кнопка

Применяется для старта и остановки программного сканирования. Во время сканирования подсвечивается индикаторная лампочка, а в окне Condition появляется сообщение Program SCAN.

II (пауза сканирования) кнопка

Используется для установки режима сканирования: пауза или возобновление. Если имеет место пауза сканирования, в окне Condition появляется сообщение Pause.

AUTO (автоматическая запись информации в память при сканировании) кнопка

Применяется для выбора старта или остановки режима автоматической записи в память при сканировании. В процессе сканирования подсвечивается индикаторная лампочка, а в окне Condition появляется сообщение Auto MW SCAN.

Condition индикаторное окно

В этом окне отображаются текущие установки функции сканирования. Если сканирование делает временную паузу при приеме полезного сигнала, в окне Condition появляется сообщение Busy Stop.

MEMO (сканирование памяти) кнопка

Используется для старта или остановки сканирования памяти. В процессе сканирования подсвечивается индикаторная лампочка, а в окне Condition появляется сообщение Memory SCAN.

SET кнопка

Применяется для отображения или скрытия диалогового окна [Setting], которое предназначено для выбора необходимых установок сканирующих функций, функции обзора диапазона и функции автоматического режима.

DELAY TIME линейка прокрутки

Перемещением ползунка устанавливается период времени, в течение которого сканирование делает паузу после приема полезного сигнала. Перемещение ползунка вправо увеличивает этот период, а перемещение влево – уменьшает его.

SPEED (скорость сканирования) линейка прокрутки

Предназначена для установки скорости, с которой осуществляется сканирование частот/памяти. Перемещение ползунка вправо увеличивает скорость, а перемещение влево – уменьшает ее.

VSC (голосовое управление сканированием) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается функция VSC. Эта функция позволяет определить, модулирована ли принимаемая несущая речевыми сигналами, музыкальными компонентами и т.п. или нет.

AF  GAIN(усиление по звуковой частоте) линейка прокрутки

Предназначена для регулировки уровня звукового выходного сигнала.

MUTE кнопка

Включает или выключает функцию Mute. Применяется для временного отключения звукового выхода приемника.

SQUELCH линейка прокрутки

Предназначена для установки порога шумоподавителя.

MONI (монитор) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается функция мониторинга, которая используется для временного отпирания шумоподавителя приемника при прослушивании слабых сигналов.

АТТ (атенюатор) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается атенюатор.

AGC (автоматическая регулировка усиления – АРУ) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается функция АРУ.

NB (шумовой бланкер) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается функция шумового бланкера, предназначенного для снижения шумов импульсного типа.

AFC (автоматическое управление частотой) кнопка

Этой кнопкой включается или выключается функция AFC, обеспечивающая автоматическое отслеживание частоты принимаемого сигнала при ее уходе за счет нестабильности.

Center кнопка

После смещения позиции сигнала в полосе пропускания при использовании функции IF SHIFT (окно прокрутки [IF-SHIFT]) нажатие этой кнопки возвращает частоту ПЧ в центральное положение относительно полосы пропускания.

IF-SHIFT линейка прокрутки

Используется для изменения позиции принимаемого сигнала относительно полосы пропускания приемника. Перемещение ползунка прокрутки вправо смещает полосу пропускания выше по частоте относительно частоты принимаемого сигнала, а перемещение ползунка влево смещает полосу вниз по частоте.

FILTER (фильтр ПЧ) кнопки

Используются для выбора полосы пропускания. Кнопкой [WIDE] выбирается фильтр с широкой полосой пропускания, а кнопкой [NAR] – фильтр с узкой полосой пропускания. Выбор фильтра определяется установленным режимом работы.

Т (тональный шумоподавитель) кнопка

Открывает/скрывает диалоговое окно [TONE SQUELCH], используемое для установки значения подтональной частоты тонального шумоподавителя.

Кнопки выбора режимов работы

Предназначены для выбора режимов работы. Нажатие кнопки [AUT-M] позволяет автоматически выбирать режим работы.

+ 200 kHz/- 200 kHz (максимальный диапазон изменения частоты) индикаторы

Отображают верхнее и нижнее значения просматриваемого диапазона относительно принимаемой частоты.

Индикатор центральной частоты

Отображает центральную частоту просматриваемого диапазона. Эта частота является частотой приема.

Индикатор диапазона просматриваемых частот

Отображает просматриваемый частотный диапазон, выбранный кнопкой [SPAN +/-].

LIMIT индикатор

Этот индикатор появляется, если шаг настройки превышает установленный шаг свиппирования диапазона. На рисунке для позиции 	 шаг настройки больше, чем установленный автоматический шаг свиппирования, поэтому значения шага настройки (TS) и шага свиппирования не одинаковы.

Индикатор шага свипирования

Отображает установленный шаг свипирования при просмотре диапазона.

STOP кнопка

Прекращает действие функции просмотра диапазона (свипирования).

START кнопка

Нажатием этой кнопки стартует свипирование диапазона, для просмотра условий приема вокруг установленной частоты.

II (пауза свипирования) кнопка

Включает или выключает функцию свипирования диапазона.

SPAN +/- кнопки

Выбор одного из четырех уровней просмотра участка диапазона.

- Радио экран

На радиоэкране отображаются 10 кнопок выбора каналов памяти и рабочая частота. Экран очень похож на дисплей стереотюнера и дает возможность простейшим путем проконтролировать работу ваших любимых станций (AM/FM радиовещания, TV и др.). Более подробную информацию об использовании радиоэкрана можно найти в контекстовой помощи (Help).

- Экран связного приемника

На экране связного приемника отображается S-метр, показывающий уровень принимаемого сигнала, большой дисплей частоты и многое другое, т.е. то, сто вы можете видеть на панели типового связного приемника. Более подробную информацию об использовании экрана связного приемника можно найти в контекстовой помощи (Help).

Спецификация и комплектация

- Спецификация

 Диапазон частот (MHz)	:

С.Ш.А.						0.010000 – 823.999999 *

849.000001 – 868.999999

894.000001 – 1300.000000

Европа						0.010000 – 1300.000000 *

* Приведенные ниже параметры гарантируются только в диапазоне 0.5 – 1300 MHz.

 Схема приемника			: супергетеродин с тройным преобразованием частоты.

 Режимы работы				: WFM, FM, AM, SSB, CW

 Стабильность частоты		:  3 ppm на частоте 1300 MHz.

 Диапазон рабочих

температур				: 0 С ~ +50 С

 Точность установки

частоты					: 1 Hz (минимум)

 Питание						: 13.8 V DC  15% для блока приемника; сетевой адаптер.

 Потребляемый ток			:

Приемник включен

(ПК выключен)		 0.1 А

Максим. Громкость		 0.7 А

Дежурный прием			 0.6 А

 Промежуточные частоты	:

1-я ПЧ						 266.7 MHz

2-я ПЧ						 10.7 MHz

3-я ПЧ						 450 kHz (исключая WFM)

 Чувствительность приемника (типовые значения) *:

| Частота (MHz) | SSB/ CW (10 dB S/N) | AM (10 dB S/N) | FM (12 dB SINAD) | WFM (12 dB SINAD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 – 1.799999 | 0.56 V | 2.5 V | - | - |
| 1.8 – 27.99999 | 0.28 V | 1.4 V |  |  |
| 28 – 29.99999 |  |  | 0.5 V |  |
| 30 – 49.99999 | 0.35 V | 1.8 V |  |  |
| 50 – 699.99999 | 0.2 V | 1.0 V | 0.32 V | 0.79 V |
| 700 - 1300 | 0.25 V | 1.3 V | 0.4 V | 1.0 V |

* При выбранной полосе пропускания 230 kHz (WFM), 15 kHz (FM), 6 kHz (AM), 2.8 kHz (SSB/CW)/

 Пороговая чувствительность шумоподавителя:

| Частота (MHz) | SSB/ CW | AM | FM | WFM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 – 1.799999 | 14 V | 1.8 V | - | - |
| 1.8 – 27.99999 | 7.1 V | 0.89 V |  |  |
| 28 – 29.99999 |  |  | 0.63 V |  |
| 30 – 49.99999 |  |  |  |  |
| 50 – 699.99999 | 5.6 V | 0.71 V | 0.5 V | 5.6 V |
| 700 - 1300 | 7.1 V | 0.89 V | 0.63 V | 7.1 V |

 Избирательность			:

WFM							 230 kHz/ -6 dB

WFM/FM/AM				 50 kHz/ -6 dB

FM/AM						 15 kHz/ -6 dB

FM/AM/SSB/CW			 6 kHz/ -6 dB

AM/SSB/CW				 2.8* kHz/ -6 dB

* Программа индицирует полосу 3 kHz.

 Диапазон сдвига ПЧ (IF SIFT): Более  1.2 kHz

 Макс. звук. выход			: 200 mW (при 10% искажений на нагрузке 8 Ом)

 Антенный разъем			: BNC (50 Ом)

 Гнездо для вподключения

внешнего спикера		: 3-проводное 3.5 (d) мм, 4-8 Ом

 Размеры						: 127.5 (Ш) х 30 (В) х 199 (Г) мм

 Масса							: около 1 кг.

- Комплектация

 Телескопическая антенна	.	.	.	.	.	.	1

 RS-232C кабель	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

 Штекер внешнего спикера	.	.	.	.	.	.	1

 АС адаптер (BC-123 или BC-104)*.	.	.	.	1

	Диск с программным обеспечением	.	.	.	1

* В некоторых версиях отсутствует АС адаптер, но имеются DC кабель питания и два предохранителя (FGB 2A). АС адаптеры можно приобрести в качестве опции.