SCOUT

Прежде всего, Scout является носимым счетчиком частоты. Новые технологии, часть которых была запатентована фирмой, позволили значительно расширить как возможности устройства, так и диапазон его применения. Scout измеряет частоту, излучаемую радиопередатчиком в диапазоне от 10 МГц до 1.4 ГГц с уровнем от 10 до 60 дБ относительно уровня поля, и отличает случайные шумы от когерентного радиоизлучения. Функция автозахвата (Auto Capture - запатентована) дает возможность захватить сигнал, автоматически записать частоту в одну из 400 ячеек памяти и накапливать статистику по сигналу, а функция цифрового фильтра (Digital Filter - запатентована) - отличить случайный шум от когерентного сигнала и таким образом исключить случайное срабатывание. Встроенный микропроцессор оценивает каждое измерение и определяет преобладающую частоту. Принципиальным отличием Scout.а от других счетчиком частоты является наличие возможности управления сканирующим приемником (Scout Reaction Tune.), что позволяет при захвате сигнала автоматически настраивать подключенный сканер на частоту сигнала для его прослушивания. При подключении Scout к приемникам RadioShack Pro-2005 или Pro-2006 (оборудованным интерфейсом OptoScan 456), Icom R7000, R7100, R9000 или AOR AR2700, AR8000 прибор автоматически переключает приемники на обнаруженную частоту. Scout посылает приемнику сигнал в формате CI-V и любое значение частоты, перехваченное частотомером или выбранное из памяти, может быть передано в приемник.

Для скрытого ношения можно поместить Scout в карман, а когда прибор обнаружит сигнал и запишет в память его частоту, то сообщит об этом вибрацией (как пейджер).

Кроме всего прочего Scout позволяет подключение к компьютеру по стандарту CI-V. Для подключения необходимо дополнительно приобрести интерфейс OptoLinx.

# Основные функциональные возможности

и технические параметры.

- Диапазон частот 10 - 1400 Мгц

- Захват сигнала, уровень которого превышает общий радиочастотный фон на 10 . 15 дБ

- Сохранение (в том числе автоматическое) до 400 частот обнаруженных сигналов и счетчик до 255 появлений сигнала на каждой частоте с возможностью последующего просмотра и стирания

- Специально разработанный цифровой фильтр и функция захвата частоты позволяют исключить ложные срабатывания на случайные и кратковременные сигналы

- Специальная функция REACTION TUNE. автоматически настраивает подключенный сканирующий приемник (ICOM, AOR) на частоту обнаруженного сигнала, что позволяет практически мгновенно обнаруживать и прослушивать появившийся источник радиосигнала

- Точность отображения измеряемой частоты до 10 Гц

- 16-ти сегментный индикатор силы сигнала (по 3 дБ на деление)

- Чувствительность <5мВ в диапазоне 30 Мгц - 900 Мгц

- Индикация захвата сигнала светом, звуком или вибрацией

- Небольшие размеры и клипса позволяют скрыто носить его в кармане или на поясе

- Большой ЖКИ с подстветкой

- Время автономной работы 8 часов со встроенным NiCd аккумулятором

- Встроенный интерфейс ICOM CI-V для управления приемниками ICOM и обмена с персональным компьтером через дополнительный интерфейс

- Широкий набор дополнительных аксессуаров (антенны, фильтры, предусилители) для адаптации под конкретные нужды (увеличение чувствительности в несколько раз, выделение или исключение отдельных участков частот и т.д.)

## Руководство пользователя

SCOUT - последнее достижение в области носимых тестовых приборов для радиоизмерений. Он просто незаменим для поиска и регистрации активных источников радиоизлучения службами безопасности и правоохранительными органами, а также подразделениями радиоконтроля. Защищенная патентом технология OPTOELECTONICS позволяет выделить радиоизлучение действующего передатчика на фоне шума по результатам статического анализа.

SCOUT - это больше, чем обычный тестовый или измерительный прибор, он может быть использован для поиска частот передачи средств радиосвязи и имеет для этого собственную антенну. До 400 различных значений радиочастот могут быть занесены в энергонезависимую память этого прибора, для каждого из значений частоты регистрируется количество выходов в эфир (до 255). Записанные значения могут быть выведены на ЖК-индикатор или перенесены в компьютер. Кроме того, при помощи специального интерфейса эти значения могут быть введены в приемник с интерфейсом CI-V или широкодиапазонные сканирующие приемники AR8000/2700 с возможностью прослушивания сигналов на обнаруженных частотах.

Электронные схемы SCOUT М40 определяют когерентное излучение, пре-вышающее уровень шума на 10-20 дБ и отсчитывают значение частоты. Встроенный микропроцессор оценивает каждое измерение и по результатам статистического анализа определяет доминирующий радиосигнал, который автоматически отсчитывается и может быть сохранен в памяти счетчика.

SCOUT М40 имеет возможность подключения к приемникам AR2700 и AR8000, при этом приемник автоматически перестраивается на значение частоты принятого радиосигнала и можно прослушать источник FM излучения.

Для скрытого использования SCOUT, благодаря небольшим размерам, можно положить в карман или как пейджер закрепить клипсой на поясе. Вибратор известит о том, что обнаружен источник радиоизлучения. При использовании счетчика частоты в автомобиле можно включить звуковой сигнал, который однократным «бип» извещает о появлении радиосигнала, записанного в память прибора, и двойным «бип» об обнаружении нового значения частоты.

Прибор имеет несколько функций, облегчающих работу пользователя: индикатор относительного уровня сигнала, подсветка дисплея, встроенный аккумулятор с возможностью быстрой зарядки, работа в широком диапазоне рабочих частот без переключения между поддиапазонами.

В комплект прибора SCOUT М40 не входит антенна - существует множество вариантов применения счетчика частоты и в каждом из них требуются различные аксессуары. Перечень возможных аксессуаров можно посмотреть в каталоге. Если у Вас нет каталога, то по вашему запросу наша фирма вышлет его почтой - бесплатно.

Внешние соединения.

SCOUT имеет 3 внешних разъема, расположенных на верхней панели. Функции каждого из них кратко описаны ниже. Более детальное описание функций внешних соединителей можно найти в главе УПРАВЛЕНИЕ.

POWER

Через этот коаксиальный разъем (5,5 мм внеш./ 2,1 мм внутр.) подключается источник питания постоянного тока (9-12 В, 500-1200 мА max, плюс - центральный).

Этот разъем используется для работы SCOUT от внешнего источника питания или зарядки встроенных аккумуляторов.

RF INPUT

Это BNC (байонетный) разъем, расположенный на верхней панели, предназначен для подключения антенны с волновым сопротивлением 50 Ом.

CI-V

Разъем CI-V - это субминиатюрное (2,5 мм) гнездо, предназначенное для подключения SCOUT к компьютеру для дистанционного управления, автоматической регистрации данных на жестком диске компьютера и сохранения в компьютере данных, полученных в ходе автономной работы.

Этот разъем также позволяет управлять подключенным к нему приемником, перестраивая его на обнаруженную частоту.

Последовательный интерфейс соответствует стандарту IСОМ CI-V. Центральный проводник - для передачи данных, внешняя оболочка - возврат (см. главу ИНТЕРФЕЙС CI-V для дополнительной информации).

Выбор формата передачи данных/управления осуществляется положением переключателей при включении приемника.

Внутренние переключатели.

SCOUT имеет 2 внутренних переключателя, расположенных на печатной плате под крышкой корпуса. Более детально функции этих переключателей описываются в главе УПРАВЛЕНИЕ.

АДРЕСА CI-V

Для выбора адреса интерфейса CI-V используются 2 переключателя, рас-положенных под крышкой корпуса SCOUT. Четыре варианта адреса позволяют подключить до 4-х счетчиков SCOUT к одной шине CI-V. В соответствии с установленным значением адреса, программа компьютера должна генерировать данные с указанием адреса CI-V.

Соответствие положения переключателей и адресов CI-V приведено в таблице 1. Все значения адреса указаны в шестнадцатеричном коде. Заводская установка (адрес 90) выделен полужирным шрифтом.

Таблица 1. Установка переключателей адреса CI-V.

U2 PIN6	U2 PIN7	ADDRESS

Разомкнут	Разомкнут	90

Замкнут	Разомкнут	91

Разомкнут	Замкнут	92

Замкнут	Замкнут	93

Органы управления на передней панели.

SCOUT имеет 4 органа управления на передней панели. Функции каждого кратко описаны ниже. Более детальное описание переключателей и кнопок в различных режимах работы приведено в разделе УПРАВЛЕНИЕ.

POWER

POWER включает и выключает SCOUT. Когда переключатель POWER находится в положении ON, прибор работает от внутренних никель-кадмиевых батарей. При подключении внешнего источнике питания во время работы происходит быстрая или медленная зарядка аккумуляторов. При положении OFF переключателя POWER всегда происходит быстрая зарядка аккумуляторов.

FILTER

Переключатель FILTER совместно с переключателем CAPTURE определяют режим работы счетчика-регистратора частоты. Когда оба переключателя FILTER и CAPTURE в положении OFF - выбран режим работы НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL), и прибор работает как обыкновенный счетчик частоты. В случае FILTER в положении ON, а CAPTURE в положении OFF - выбран режим работы ФИЛЬТР (FILTER). Если же FILTER в положении OFF, а переключатель CAPTURE в положении ON, то выбран режим работы ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL).

Переключатель FILTER имеет также альтернативную функцию. Если вы включаете счетчик частоты с переключателем FILTER в положении ON, то включается подсветка дисплея, если при включении прибора FILTER был в положении OFF, то подсветки дисплея нет

.

CAPTURE

Как было описано выше, переключатель CAPTURE совместно с переключателем FILTER, определяет режим работы счетчика частоты SCOUT.

Кроме того, переключатель CAPTURE имеет альтернативную функцию. Если при включении питания CAPTURE находится в положении ON, то включается звуковой сигнал. Если же переключатель CAPTURE находится в положении OFF, то звуковой сигнал отключается.

Положение переключателя считывается во время включения питания и отслеживается в момент самотестирования индикатора на жидких кристаллах. Переключатель CAPTURE может быть использован для выбора интерфейса работы последовательного порта - CI-V или AR8000(2700). Для изменения интерфейса необходимо поменять положение переключателя CAPTURE во время самотестирования, до появления надписи «SCOUTТМ». Выбор остается неизменным при выключении питания и последующих включениях до новой процедуры изменения интерфейса указанным образом.

После индикации на дисплее «SCOUTТМ» появляется сообщение, указывающее на интерфейс последовательного порта: «СI-5» (для CI-V) или «AR8000» (для AR8000 или AR2700). Интерфейс AR8000 предназначен только для пересылки данных в приемник в режимах ОБРАТНАЯ НАСТРОЙКА (Reaction Tune) и НАСТРОЙКА ПО ВЫЗОВУ (Recall Tune).

Положение переключателя считывается во время включения питания и отслеживается в момент самотестирования индикатора на жидких кристаллах. Переключатель CAPTURE может быть использован для выбора интерфейса работы последовательного порта - CI-V или AR8000(2700). Для изменения интерфейса необходимо поменять положение переключателя CAPTURE во время самотестирования, до появления надписи «SCOUTТМ». Выбор остается неизменным при выключении питания и последующих включениях до новой процедуры изменения интерфейса указанным образом.

После индикации на дисплее «SCOUTТМ» появляется сообщение, указывающее на интерфейс последовательного порта: «СI-5» (для CI-V) или «AR8000» (для АR8000/АR2700). Интерфейс AR8000 предназначен только для пересылки данных в приемник в режимах ОБРАТНАЯ НАСТРОЙКА и НАСТРОЙКА ПО ВЫЗОВУ.

GATE/RECALL/CLEAR

Кнопка GATE/RECALL/CLEAR имеет три основные функции. Когда SCOUT работает в режиме НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL) или ФИЛЬТР (FILTER), нажатие кнопки изменяет время базы отсчета и, следовательно, разрешение по частоте и точность прибора.

SCOUT имеет четыре времени базы отсчета. Каждый раз при нажатии кнопки происходит изменение этого времени. Текущее значение этой величины отображается положением десятичной точки на дисплее счетчика частоты.

Время базы отсчета, время измерения и разрешающая способность прибора, соответствующие каждой из четырех установок, сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Параметры измерений

Установка	Время базы отсчета	Время  измерения	Разрешающая способность	Пример (МГц)

1	800 мкс	8 мс	10 кГц	162,55

2	8 мс	14 мс	1 кГц	162,55

3	80 мс	90 мс	100 Гц	162,55

4	800 мс	810 мс	10 Гц	162,55

Когда «SCOUTТМ» находится в режиме ЗАХВАТ (CAPTURE), автоматически выбирается разрешение в 1 кГц с соответствующим временными параметрами измерения.

В режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL), нажатие кнопки изменяет ячейку памяти, отображаемую на дисплее. «SCOUTТМ» может запомнить до 400 значений частот и количество появлений сигнала на каждой частоте. При каждом нажатии на клавишу, отображается следующая ячейка памяти или число появлений сигнала на этой частоте. В режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL) автоматически выбирается разрешение      в 1 кГц.

Память счетчика «SCOUTТМ» энергонезависимая, что предотвращает потерю данных при глубоком разряде батареи или ее отключении.

Кнопка имеет также альтернативную функцию. Если при включении «SCOUTТМ» нажать и удерживать кнопку в период инициализации, то включится режим вибратора. Включение вибратора отключает подсветку дисплея и звуковой сигнал независимо от положения переключателей FILTER и CAPTURE. Последующее включение питания прибора отключит режим вибратора, если не удерживать кнопку нажатой.

Дисплей на лицевой панели и индикация.

«SCOUTТМ» объединяет в себе комбинацию визуальных, слуховых и тактильных индикаторов для использования в самых разнообразных целях. Более детальное описание функций индикаторов приводится в главе УПРАВЛЕНИЕ.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей - жидкокристаллический индикатор (10 знаков) на передней панели прибора. На нем отображаются все результаты измерений и содержимое памяти счетчика, а также индикатор относительного уровня мощности сигнала. ЖК-индикатор имеет подсветку для работы в условиях слабой освещенности или в полной темноте. Включение и выключение подсветки производится пользователем.

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД

Светоизлучающий диод над индикатором включается на короткое время после каждого успешно законченного отсчета частоты. Скорость, с которой мигает индикатор, зависит от режима работы и установки времени базы отсчета.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Звуковой сигнал оповещает об успешном выполнении отсчета частоты как в режиме ФИЛЬР (FILTER), так и в режиме ЗАХВАТ (CAPTURE). В режиме ЗАХВАТ (CAPTURE) двойной «бип» сигнализирует об обнаружении нового значения активной радиочастоты, в то время как одинарный «бип» сигнализирует, что обнаружена частота уже записанная в память прибора. Использование «бипера» удобно в тех случаях, когда дисплей недоступен или чтение информации с него затруднено (например: за рулем автомобиля).

ВИБРАТОР

Вибратор выполняет тактильную индикацию об окончании отсчета частоты в режимах ФИЛЬТР (FILTER) и ЗАХВАТ (CAPTURE). Вибратор незаменим в тех случаях, когда требуется секретность. Включение вибратора автоматически отключает звуковой сигнал и подсветку индикатора.

Управление.

В этой главе детально описывается управление счетчиком частоты «SCOUTТМ»: функции органов управления в различных режимах работы, информация на дисплее и различные индикаторы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

При включении питания «SCOUTТМ» начинается процесс самотестирования дисплея - на 2 секунды включаются все сегменты индикатора, затем на 2 секунды появляется надпись «SCOUTТМ» и в течение 2 последующих секунд отображается интерфейс последовательного порта. После самотестирования «SCOUTТМ» переходит в режим работы, установленный оператором при помощи переключателей FILTER и CAPTURE.

Если переключатель FILTER находился в положении ON при включении, то на дисплее отображается символ подсветки (лампа) и включается подсветка. Если при включении питания переключатель САРТURE находился в положении ON, то включается звуковой сигнал и на дисплее появляется символ звукового сигнала (громкоговоритель). Для включения вибратора нажмите и удерживайте нажатой кнопку GATE/RECALL/CLEAR при включении питания прибора. Если вибратор включен, то на дисплее появляется символ вибратора (зигзаг). Включение режима вибратора автоматически отключает подсветку индикатора и звуковой сигнал независимо от положения переключателей FILTER и CAPTURE. Если разрешен звуковой сигнал, то при включении прибора в коде Морзе бипер выдает слово «S-C-О-U-T».

Изменение положения переключателя CAPTURE во время самотестирования переключает интерфейс последовательного порта между CI-V или AR8000 (AR2700). Таким образом, положение переключателя в момент включения питания определяет функцию звукового сигнала, а изменение этого положения во время самотестирования переключает интерфейс последовательного порта. После надписи «SCOUT» на дисплее отображается на 2 секунды тип интерфейса. Любые переключения CAPTURE после окончания процесса самотестирования не влияют на установленные изначально параметры.

Во время самотестирования «SCOUTТМ» по последовательному порту передаются команды управления приемником. Теоретически, при управлении приемником, желательно чтобы приемник был подключен к счетчику частоты и активизирован до включения питания SCOUT. Во время включения питания, поступающие из счетчика команды, переводят приемник в режим дистанционного управления (только CI-V) и переключают в режим NFM (узкополосная ФМ). (Примечание: SCOUT разрабатывался для поиска радиопередатчиков узкополосной ФМ в диапазонах УКВ/ДЦВ). В случае подключения к SCOUT приемника Realistic PRO-2006 с блоком управления Optoelectronics OptoScan 456 (или PRO-2035 с блоком OptoScan 535), дисплей на передней панели PRO-2006 становится чистым сразу же после включения SCOUT. Это указывает на успешную инициализацию приемника счетчиком частоты. Приемник также инициализируется каждый раз, как только режим работы счетчика частоты становится отличным от НОРМАЛЬНОГО (NORMAL).

ПОДСВЕТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА

ЖК-дисплей с подсветкой позволяет считывать данные с индикатора на лицевой панели в условиях слабой освещенности и в полной темноте. Подсветка включается и выключается пользователем. Для включения подсветки дисплея установите переключатель FILTER в положение ON перед включением питания прибора. После окончания самотестирования прибора, изменение положения переключателя FILTER не влияет на режим работы подсветки.

Для сохранения заряда аккумуляторов подсветка дисплея работает по специальному алгоритму, который автоматически включает и выключает подсветку. Подсветка автоматически включается на некоторое время при нажатии на кнопку GATE/RECALL/CLEAR или изменении положения переключателей FILTER и CAPTURE. Подсветка также автоматически включается, если счетчик обнаружил источник радиоизлучения и успешно закончил отсчет частоты как в режиме FILTER, так и в режиме CAPTURE. Если в течение 10 секунд после включения подсветки не произошло описанное выше событие, то подсветка автоматически выключается.

ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ СИГНАЛА

16-ти сегментная шкала находится в левой нижней части дисплея на передней панели счетчика частоты и отображает относительный уровень мощности принятого радиосигнала. Шкала отображает совокупную мощность всех радиосигналов обнаруженных «SCOUTТМ» в данный момент, а не мощность конкретного сигнала со значением частоты, указанным на дисплее прибора. Обратите внимание, что индикатор относительной мощности радиосигнала отображает текущий уровень мощности сигнала, в то время как на индикаторе может отображаться значение, обнаруженное некоторое время назад.

Функция индикатора относительной мощности сигнала одинакова во всех режимах работы, в том числе и в режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL). В этом режиме он не отображает уровень сигнала, соответствовавший источнику сигнала в момент обнаружения, в режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL), как и во всех остальных режимах, индикатор относительной мощности сигнала отражает уровень поля в текущий момент. Наиболее подходящим применением индикатора относительного уровня радиосигнала является поиск расположенных поблизости радиопередающих устройств.

РЕЖИМ НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL)

Счетчик частоты находится в режиме НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL), если оба переключателя FILTER и CAPTURE находятся в положении OFF. В этом режиме «SCOUTТМ» работает как традиционный счетчик частоты свободного отсчета.

В режиме НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL) измерение частоты происходит постоянно. Как только измерение закончено, его значение отображается на дисплее, мигает красный светодиод на лицевой панели, и начинается новый отсчет. Временной интервал между вспышками красного светодиода соответствует времени обсчета с установленным временем базы отсчета. С уменьшением времени базы отсчета индикатор начинает мигать чаще, и при самом малом времени он мигает так часто, что для человеческого глаза это представляется постоянным свечением.

Время базы отсчета может быть изменено нажатием кнопки GATE/RECALL/CLEAR на передней панели прибора. Изменение времени базы отсчета меняет разрешение счетчика по частоте и длительность периода измерения. «SCOUTТМ» имеет четыре установки времени базы отсчета. Каждый раз при нажатии кнопки происходит изменение этой установки. Текущее значение величины отображается положением десятичной точки в дисплее счетчика частоты. Время базы отсчета, время измерения и разрешающая способность прибора, соответствующие каждой из четырех установок, сведены в таблицу 2.

Если выбран режим НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL), то «SCOUTТМ» принимает команды дистанционного управления интерфейса CI-V по последовательному порту. Интерфейс AR8000 рассчитан на работу в режимах ОТВЕТНАЯ НАСТРОЙКА (Reaction Tune) и НАСТРОЙКА ПО ВЫЗОВУ (Reaction Call), а не в режиме НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL), поэтому все вышесказанное к этому интерфейсу не относится. Набор команд «SCOUTТМ» позволяет дистанционно управлять большинством функций с персонального компьютера. Этот набор функций включает в себя чтение значения частоты последнего измерения, чтение текущего значения времени базы отсчета, изменение времени базы отсчета, чтение текущего значения относительного уровня мощности сигнала, чтение значения частоты или счетчика периодов активности на данной частоте, стирание значения частоты и счетчика в памяти. Дополнить информацию можно найти в главе ИНТЕРФЕЙС CI-V.

РЕЖИМ ФИЛЬР (FILTER)

Режим ФИЛЬТР (FILTER) выбирается переключением FILTER в положение ON, a CAPTURE в положение OFF. Выбор режима ФИЛЬТР подтверждается надписью FILTER на дисплее лицевой панели. В этом режиме свободного счета подавляется шум, и устраняются или уменьшаются ложные отсчеты. Уникальный алгоритм цифрового фильтра позволяет значительно уменьшить количество неверных результатов и выводить на дисплей только достоверные измерения. Это делает работу со SCOUT более легкой и эффективной, так как позволяет обнаруживать удаленные источники кратковременных сигналов при сильном зашумлении.

В режиме ФИЛЬТР также как и в режиме НОРМАЛЬНЫЙ, измерение частоты происходит постоянно. Однако результаты измерений фильтруются по специальному алгоритму перед отображением на дисплее. Теоретически дисплей всегда показывает наиболее свежий результат успешно проведенного измерения. Соответственно, красный светодиод мигает только в случае, если результат удовлетворяет цифровому алгоритму фильтра. Время базы отсчета изменяется таким же образом, как и в режиме НОРМАЛЬНЫЙ.

При включении режима подсветки дисплея, подсветка не работает постоянно, а включается каждый раз, когда результат измерения проходит фильтр и отображается на дисплее. Если в течение 10 секунд не появляется нового результата измерения, то подсветка отключается. Если включен звуковой сигнал, то раздастся одинарный «бип», сигнализирующий о прохождении фильтром нового результата измерения. Если же включен режим вибратора, то он активируется примерно на одну секунду. При приеме длительного по времени сигнала, результаты отсчетов, постоянно проходящие цифровой фильтр активизируют вибратор, в этом случае вибратор работает циклами (включается на 1 секунду, затем выключается на 1 секунду).

Если выбран режим ФИЛЬТР, «SCOUTТМ» автоматически настраивает сканирующий приемник, подключенный к последовательному порту. Каждый раз при прохождении результата измерения через цифровой фильтр, команда о перестройке на соответствующую частоту передается в приемник. Это позволяет оператору отслеживать и прослушивать передатчики узкополосной ФМ в ближней зоне. Примечание: приемники IСОМ должны быть переключены в режим Transceive. Уточните в руководстве пользователя приемника, каким образом он переключается в этот режим. Приемники AR8000/2700 автоматически переключаются в режим дистанционного управления при получении команд по последовательному порту.

РЕЖИМ ЗАХВАТ (CAPTURE)

Режим ЗАХВАТ (CAPTURE) выбирается переключением FILTER и CAPTURE в положение ON. На индикаторе должна появиться мигающая надпись «CAPTURE». В этом режиме счетчик SCOUT использует уникальный цифровой алгоритм фильтрации для захвата и сохранения в памяти до 400 значений частот. В дополнение к значению частоты в ячейку памяти заносится количество выходов в эфир на данной частоте. Каждый выход в эфир - это работа радиопередающего устройства в течение некоторого времени. Например: если радиопередатчик выходил в эфир на 15 секунд, а через некоторое время на 1 час, то в памяти SCOUT это будет отмечено как 2 выхода в эфир. Но при приеме слабого, пропадающего сигнала прерывающийся прием будет воспринят как несколько выходов в эфир.

В режиме ЗАХВАТ автоматически устанавливается разрешение в 1 Кгц. При прохождении значения частоты цифрового фильтра это значение сравнивается с содержимым памяти прибора.

В режиме ЗАХВАТ (ЗАХВАТ) автоматически устанавливается разрешение в 1 Кгц. После цифрового фильтра значение частоты сравнивается с содержимым памяти прибора в поисках дубликата. Если новое значение находится в пределах 10 Кгц от одного из значений в памяти, то оно считается дублирующим, и в ячейке памяти увеличивается число выходов в эфир. Если же новое значение частоты не является дублирующим, то оно заносится в 1-ю (по возрастанию) свободную ячейку памяти как первый выход в эфир. В обоих случаях красный светодиод мигает, и значение частоты и номер ячейки памяти отображается на дисплее.

Содержимое памяти «SCOUTTM» распределяется на 4 банка по 100 ячеек. Буквы «А» и «В» на дисплее указывают, какой банк памяти в данный момент является активным. При этом «А» - ячейки 0-99, «В» - ячейки 100-199, мигающее «А» - ячейки 200-299 и мигающее «В» - ячейки 300-399. После того как все 400 ячеек памяти будут заполнены, новые значения результатов измерения будут отображаться на дисплее, но они не будут сохраняться в памяти. В каждой ячейке памяти хранится информация о количестве выходов в эфир на данной частоте (до 255). Если число выходов в эфир превышает число 255, то при каждом следующем обнаружении сигнала на данной частоте счетчик не будет увеличиваться, но результаты измерений также как и ранее выводятся на дисплей. Другими словами, «SCOUTТМ» продолжает обнаруживать новые активные частоты и отображать их значения на дисплее, несмотря на то, что ячейки памяти и счетчики выходов в эфир заполнены.

Если при включении «SCOUTТМ» был установлен режим подсветки, то при каждом новом успешном отсчете частоты подсветка включается. Через 10 секунд после появления нового значения на дисплее подсветка автоматически отключается. При включенном звуковом сигнале двойной «бип» означает, что обнаружено новое значение частоты, и оно записано в память, одинарный «бип», означает, что данная частота уже имеется в памяти SCOUT. В режиме вибратора каждое новое или уже записанное в памяти значение частоты активизирует вибратор приблизительно на 1 секунду.

Если в режиме ЗАХВАТ (CAPTURE) нажать кнопку GATE/RECALUCLEAR, то «SCOUTТМ» перейдет в режим СОН (SLEEP), который позволяет сохранить все значения, записанные в память при выключении прибора. Более подробно этот режим описан в главе РЕЖИМ СОН (SLEEP).

В режиме ЗАХВАТ (CAPTURE) счетчик частоты «SCOUTТМ» автоматически настраивает на обнаруженную частоту сканирующий приемник, подключенный к последовательному порту. Каждый раз при успешном отсчете частоты (новой или уже записанной в память) выдается команда на перестройку приемника. SCOUT выдает команды управления даже при переполнении ячеек памяти. Данный режим позволяет контролировать активность и прослушивать радиопередатчики узкополосной ФМ в ближней зоне.

РЕЖИМ ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL)

Режим ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL) выбирается переключением FILTER в положение OFF, a CAPTURE в ON. В этом режиме на дисплее появляется надпись RECALL, и оператор может посмотреть значение частот и счетчиков активности во всех 400 ячейках памяти. Измерение частоты в режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ невозможно, однако индикатор относительного уровня сигнала продолжает работать, как и прежде.

Как и в режиме ЗАХВАТ (CAPTURE), ячейки памяти отображаются как 4 банка по 100 ячеек, а буквы «А» и «В» на дисплее указывают на активный банк. При переключении в режим ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (RECALL) на дисплей выводится содержимое ячейки 0. После нажатия на кнопку GATE/RECALL/CLEAR на дисплей выводится состояние счетчика выходов в эфир на частоте, содержащейся в ячейке 0. Следующее нажатие отобразит на экране значение частоты в ячейке 1. Третье нажатие на кнопку покажет значение счетчика выходов в эфир на этой частоте, и так далее. После того, как будет показано содержимое ячейки 399, указатель перейдет на ячейку 0. Для быстрого перебора ячеек памяти достаточно нажать и удерживать кнопку GATE/RECALL/CLEAR. Обратите внимание, что при отображении значения частоты на дисплее появляются «FREQUENCY» и «MHz», когда же выводится значение счетчика, то эти символы исчезают. Нулевые значения в ячейках памяти означают, что эти ячейки пустые.

Обнаруженные частоты запоминаются в памяти «SCOUTТМ» все время, пока прибор включен. Возвращение в режим ЗАХВАТ (CAPTURE) возобновит обнаружение и запись в память значений частот, начиная с первой свободной ячейки в порядке возрастания. Если обнаружена частота, уже имеющаяся в памяти, то будет только увеличен счетчик числа выходов в эфир. Другими словами, при включении режима ЗАХВАТ (CAPTURE) новые данные не переписывают содержимое памяти, а только добавляют новые значения.

В режиме ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ «SCOUTТМ» автоматически настраивает подключенный к последовательному порту приемник на частоту, отображаемую на дисплее. Каждый раз, когда при нажатии кнопки GATE/RECALL/CLEAR изменяется значение частоты, в приемник передается команда дистанционного управления. Это позволяет оператору при проверке результатов измерения прослушивать эфир.

СТИРАНИЕ ПАМЯТИ

Так как содержимое памяти «SCOUTТМ» не пропадает при выключении прибора или сбоях питания, то требуется стирать ее вручную при переполнении. Сброс памяти выполняется удержанием нажатой клавиши GATE/RECALL/CLEAR в момент выключения питания. При стирании памяти уничтожается содержимое всех ячеек памяти.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Красный светодиод на верхней крышке является индикатором быстрой зарядки. При подключении к внешнему источнику питания загорается красный светодиод, что сигнализирует о начале процесса быстрой зарядки. Когда светодиод погаснет - зарядка закончена. Если же аккумулятор разряжен, но при подключении источника питания не загорается индикатор быстрой зарядки, то это говорит о неисправности.

Схема быстрого заряда следит за состоянием аккумуляторных батарей и прекращает зарядку при экстремальных параметрах процесса. Если аккумуляторы сильно разряжены, режим быстрого заряда может прекращаться через 2-10 минут.

Это делается для сохранности аккумуляторов, прибора и безопасности владельца при превышении тока заряда аккумуляторов. В этом случае нужно перезапустить зарядку (вынуть разъем источника питания и вставить его вновь).

«SCOUTТМ» автоматически отключается при сильном разряде батарей. Если не была произведена подзарядка, и происходил дальнейший разряд аккумуляторов, то процесс последующего быстрого заряда может перестартовать несколько раз до полного заряда аккумуляторных батарей.

«SCOUTТМ» рассчитан на быструю зарядку никель-кадмиевых аккумуляторов и автоматическое отключение при полном заряде. Для этого требуется внешний источник питания 12 В (1 А), при использовании источника питания с меньшим напряжением и током быстрая зарядка ограничивается временем 90 минут.

После окончания быстрой зарядки автоматически включается режим медленной зарядки малым током. Новая попытка быстрой зарядки будет прервана, если батареи уже заряжены. Режим быстрой зарядки также не включится немедленно при глубоком разряде аккумуляторов, в этом случае сначала включится режим медленного заряда, а когда напряжение аккумулятора поднимется до требуемого уровня, включится режим быстрого заряда.

Если во время быстрого заряда аккумуляторов корпус прибора теплый на ощупь - это нормально, температура не превышает промышленных стандартов. При заряде аккумуляторов после глубокого разряда желательно следить за температурой прибора - большой зарядный ток может вызвать чрезмерный нагрев аккумуляторов и корпуса.

Использование Scout.

SCOUT имеет возможность отличать действительное когерентное излучение радиопередатчика от разнообразных комбинаций внешнего шума и собственных излучающих цепей. Он может фильтровать и захватывать доминирующий радиосигнал. Микропроцессор завершает работу, подвергая результат измерения статистическому анализу. Этот метод работает достаточно хорошо, несмотря на то, что иногда в ходе эксперимента появляются ошибочные результаты. Ошибочные результаты при статистическом анализе появляются в результате случайного стечения обстоятельств, либо когда уровень шума в определенном диапазоне значительно возрастает. Часто это случается под влиянием слабого сигнала, который не может быть правильно обсчитан «SCOUTТМ» имеет запатентованную технологию подавления неточных результатов захвата.

Для оценки уровня свободного шума включите «SCOUTТМ» с переключателями FILTER и CAPTURE в положении OFF. Без антенны Вы, вероятно, увидите на дисплее, что меняется цифра в МГц и ниже. При переходе в режим ЗАХВАТ (CAPTURE) иногда записывается неверный отсчет.

Если Вы выполните небольшой тест и подключите антенну, например RD800 для сотового диапазона, Вы, вероятно, увидите, что меняются цифры десятков МГц и ниже. Чем больше разброс результатов отсчета, тем более равномерный спектр шума и меньше вероятность неверных результатов измерения. Цель этого теста -  проверить наличие мощного источника радиосигнала. Если такой источник присутствует, шум под его влиянием становится более однородным и возрастает вероятность ошибочных результатов.

Производимый в настоящее время «SCOUTТМ» использует специальную цепь возбуждения, которая значительно снижает воздействие шума и вероятность ошибок. Желательно для разных видов применения опробовать разные антенны и подобрать лучший вариант. Например, антенна ДЦВ будет работать и в диапазоне УКВ и ниже, и сохранит уровень равномерности излучения на высоком уровне. Вы также обнаружите, что SCOUT демонстрирует различные характеристики, когда вы его держите в руке, ставите на стол или подключаете к источнику питания.

Рекомендуемые антенны и аксессуары.

Для работы со «SCOUTТМ» предлагается широкий выбор антенн и аксессуаров, выпускаемых компанией OPTOELECTRONICS. Нижеприведенная информация поможет правильно выбрать антенны и аксессуары для конкретного применения.

АНТЕННЫ

Лучше всего работают со «SCOUTТМ» антенны TA100S, RD440 и RD800. DB32 - очень короткая двухдиапазонная антенна УКВ/ДЦВ. Она не так хорошо принимает сигналы в УКВ как другие антенны, но малые габариты делают ее незаменимой для скрытого использования. Антенна RD27 имеет эффективный диапазон от 27 до 100 МГц.

ФИЛЬТРЫ

Режекторный фильтр диапазона широковещательных FM радиостанций N100 позволяет обнаруживать источники радиосигналов, маскируемые влиянием расположенных поблизости мощных радиопередатчиков. CF802 позволяет увеличить дальность приема в сотовом диапазоне до 10 раз.

Фильтр ВНР800 при использовании с антенной RD800 подавляет сигналы в диапазоне ниже 800 МГц, увеличивая тем самым дальность приема. Активный пре селектор APS104 не только эффективно ограничивает полосу принимаемого сигнала до 4 МГц, но имеет коэффициент усиления в 30 дБ, что в некоторых вариантах применения делает его незаменимым. В случаях, когда Вас интересует диапазон ниже 70 МГц, используйте фильтр BLP70.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Для подключения кабеля передачи данных используется 3,5 мм штекер (как для наушников плейера) с переходником на 2,5 мм. Для стыковки с компьютером потребуется дополнительное устройство CX12AR, выполняющее преобразование уровней сигнала TTL в RS-232C. Для подключения к блоку OptoScan 456 требуется дополнительный кабель и адаптер.

ЧЕХЛЫ

Для переноски «SCOUTТМ», антенны и адаптера рекомендуется чехол СС12. Но не пытайтесь производить быструю зарядку прибора, находящегося в чехле - это может вызвать перегрев.

Интерфейс CI-V.

Последовательный интерфейс поискового счетчика частоты «SCOUTТМ» соответствует стандарту ICOM CI-V. Это позволяет подключать «SCOUTТМ» к компьютеру для дистанционного управления, автоматической регистрации данных, загрузки и сохранения содержимого памяти счетчика в компьютере. Интерфейс позволяет также управлять сканирующим приемником. CI-V - асинхронный, полудуплексный, последовательный интерфейс с TTL уровнями сигналов. К шине интерфейса CI-V может быть подключено несколько устройств одновременно, причем каждое устройство будет иметь свой, собственный уникальный адрес. Разработчики программного обеспечения, заинтересованные в получении описания протокола ICOM Communication Interface - V, могут обратиться в ICOM, Inc.

Физическое соединение выполняется через субминиатюрный двухконтактный разъем, расположенный на верхней крышке (центральный проводник -Serial Data (TIP), оплетка - Signal Ground (SHIELD)). Для подключения к персональному компьютеру потребуется дополнительный конвертер формат данных RS-232C. Эту функцию выполняет конвертер Model CX12AR, преобразующий сигналы уровня TTL в RS-232C, совместимый практически со всеми персональными компьютерами. Не требуется никаких дополнительных интерфейсов для сканирующих приемников, оборудованных интерфейсом СI-V.

Электрические параметры, относительно Земли сигнала (Signal Ground), приведены в таблице 3.

Таблица 3. Электрические параметры интерфейса CI-V счетчика  Scout

Данные - прием (в Scout)	логический «0»	0 - 0,7 В

логическая «1»	2,0 - 5,0 В

Данные - передача (из Scout)	логический «0»	0 - 0,45 В (1,6 мА)

логическая «1»	2,4 - 5,0 В

Таблица 4. Параметры установки связи по интерфейсу CI-V SCOUT

Скорость передачи	9 600 bps

Стартовых бит	1

Битов данных	8

Контроль по четности	нет

Стоп бит	1

Приведенные в таблице 4 параметры используются для передачи данных по интерфейсу CI-V.

Таблица 5. Параметры установки связи по интерфейсу CI-V SCOUT

Команда	Подкоманда	Описание

03	-	Чтение частоты

15	02	Чтение уровня сигнала

7F	09	Чтение идентификации

7F	20	Чтение установки времени базы отсчета

7F	21	Запись времени базы отсчета

7F	22	Чтение частоты из памяти

7F	23	Чтение счетчика из ячейки памяти

7F	24	Стирание памяти

Если выбран режим НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL), то «SCOUTТМ» признает 9 команд. Набор команд позволяет управлять большинством функций «SCOUTТМ» с компьютера. Это также позволяет загрузить содержимое всех 400 ячеек памяти в персональный компьютер. Команды управления, поддерживаемые «SCOUTТМ» сведены в таблицу 5. Разработчики программного обеспечения для SCOUT могут найти полную информацию о командах управления последовательного порта SCOUT в Спецификации последовательного интерфейса версии 2.0 от OPTOELECTRONICS.

В режимах ФИЛЬТР, ЗАХВАТ и ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ прибор не реагирует на команды управления интерфейса CI-V. SCOUT в этих режимах автоматически передает команду перестройки на обнаруженную или вызванную из памяти частоту в сканирующий приемник, подключенный к интерфейсу CI-V.

Совместная работа с AR 8000/2700

Для подключения счетчика частоты SCOUT к носимым сканирующим приемникам фирмы AOR без переделки предлагается кабель SAC8000. Возможен также вариант установки дополнительного разъема в приемник для обмена данными.

ОТВЕТНАЯ НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAC8000

Инженеры компаний AOR и OPTOELECTRONICS разработали устройство SAC8000 для ответной настройки без модификации или вскрытия корпуса. Достаточно приобрести в ЗАО «SET-1» комплект SAC8000. Он состоит из кабеля и крышки батарейного отсека AR8000/2700 отверстием для гибкого шлейфа. Инструкция прилагается.

МОДИФИКАЦИЯ ПРИЕМНИКА ДЛЯ ОТВЕТНОЙ НАСТРОЙКИ

Модификация приемника требует установки в приемник AR8000/2700 дополнительного 2,5 мм разъема для передачи данных через последовательный порт счетчика в приемник. Этот процесс потребует вскрытия корпуса приемника, что нарушит условия гарантийного обслуживания. Поэтому, прежде чем приступить к этой операции вы должны быть уверены, что сможете все выполнить самостоятельно. OPTOELECTRONICS не выполняет подобных операций и не занимается обслуживанием и ремонтом оборудования, производимого компанией AOR.

Рекомендуем для выполнения модификации приемника обратиться в нашу фирму. Специалисты технического отдела, имеющие опыт работы с радиопередающими устройствами и сканирующими приемниками AOR выполнят эту работу квалифицированно.

После установки дополнительного гнезда необходимо аккуратно припаять проводники к точкам, указанным на фотографиях. Если вы не имеете опыта пайки, во избежание вывода из строя прибора, обратитесь к специалисту.

Разберите корпус и расположите его как показано на фотографии, ориентируясь по разъему в задней части корпуса. Убедитесь, что из батарейного отсека удалены аккумуляторы и отключен внешний источник питания. Если модифицируется AR2700, то необходимо сдвинуть в сторону плату центрального процессора, как показано на фото № 3. (Ни в коем случае не пытайтесь полностью вынуть ее из приемника!).

Для установки необходимо двухконтактное 2,5 мм гнездо как у наушников плеера (моно). Центральный проводник передает данные из SCOUT в приемник. Длина проводников при переделке приемника AR8000 минимальна и не превышает 30 мм. В AR2700 длина проводников достигает 100 мм и требует укладки при сборке корпуса приемника.

Для установки гнезда необходимо сделать отверстие в боковой стенке корпуса. Наметьте центр отверстия. Постарайтесь расположить его таким образом, чтобы оно не пересекалось с печатными платами в собранном виде. Для того чтобы проделать отверстие совсем необязательно сверлить корпус. Если у вас нет малогабаритной дрели, намного безопаснее сделать это узким ножом с острым концом. Вращая его, вы легко проделаете отверстие в мягком пластике. Когда отверстие будет вделано, необходимо обработать его края.

Подключить землю можно в наиболее удобном месте. Данные в AR8000 снимаются непосредственно с резистора (см. фото № 4).

Пайку нужно производить аккуратно, чтобы не повредить резистор. В AR2700 это операция выполняется проще - проводник припаивается непосредственно ко второму слева контакту разъема. Убедитесь, что припаянный проводник не задевает соседние контакты и надежно закреплен пайкой. Проверьте тестером, что в проводниках нет обрыва и нет короткого замыкания между проводниками в разъеме. Убедитесь, что не перепутана полярность.

Необязательно использовать телефонный 2,5 мм разъем, можно выбрать другой подходящий по габаритам и с более надежным креплением.

Гарантия на продукцию OPTOELECTRONICS

OPTOELECTRONICS в течение 1 (одного) года представляет покупателю гарантию качества отсутствия дефектов в отношении всех производимых ею приборов и аксессуаров.

Настоящая гарантия не распространяется на предъявляемую к ремонту продукцию, в отношении которой экспертиза выявила следующее, что эта продукция претерпела:

- модификацию;

- попытки несанкционированного ремонта;

- повреждения входной цепи в результате подачи недопустимого уровня входного сигнала;

- повреждения загрузочной цепи или внутренних батарей в результате подачи повышенного напряжения;

- прочие очевидные случаи неправильного использования и злоупотребления.

OPTOELECTRONICS оставляет за собой исключительное право определения вышеуказанного.

Никакие виды других гарантий не предъявляются и не подразумеваются, включая (но не ограничиваясь этим) предполагаемые гарантии успешной коммерческой реализации продукции и ее пригодности для достижения каких-либо специфических целей.

OPTOELECTRONICS Inc. не связывает себя обязательствами в отношении гарантийного ремонта неисправностей, логически вытекающих из вышеуказанных повреждений.

Краткая инструкция пользователя

Шаг 1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Установите переключатель POWER в положение ON. После включения во время самотестирования (2 сек.) на индикаторе появляются все сегменты, затем 2 секунды отображается режим последовательного интерфейса.

•Если переключатель FILTER в положении ON - включена подсветка.

•Если переключатель CAPTURE в положении ON - включен звуковой сигнал

•Если нажать и удерживать кнопку, то включается вибратор, а подсветка и звуковой сигнал автоматически отключаются.

•Если во время работы разрядилась аккумуляторная батарея, «SCOUTТМ» автоматически отключается, и на индикаторе появляется значок БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА. Все значения частоты, записанные в память, сохраняются.

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите главу БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА.

Шаг 2. УСТАНОВКА ТИПА ИНТЕРФЕЙСА

Для переключения типа интерфейса CI-V или AR8000 смените положение переключателя CAPTURE во время самотестирования.

Шаг 3. ВЫБОР РЕЖИМА НОРМАЛЬНЫЙ

Режим НОРМАЛЬНЫЙ выбран, если оба переключателя FILTER и CAPTURE находятся о положении OFF.

В этом режиме SCOUT работает как обычный счетчик частоты. Текущие результаты измерений постоянно выводятся на дисплей. Время базы отсчета и точность измерения переключается нажатием кнопки. В режиме НОРМАЛЬНЫЙ к последовательному порту CI-V может быть подключен компьютер. Это позволит перенести сохраненные данные из памяти счетчика в компьютер.

Шаг 4. ВЫБОР РЕЖИМА ФИЛЬТР

Режим ФИЛЬТР выбран, если переключатель FILTER находится в положении ON, a CAPTURE в положении OFF.

В этом режиме на дисплей выводятся только те значения частоты, которые соответствуют алгоритму проверки цифрового фильтра. Как и в режиме НОРМАЛЬНЫЙ изменение времени базы отсчета производится нажатием кнопки. Каждый раз, когда новая частота отображается на дисплее, по последовательному порту передается команда на ответную настройку приемника на данное значение частоты.

Шаг 5. ВЫБОР РЕЖИМА ЗАХВАТ

Режим ЗАХВАТ выбран, если оба переключателя CAPTURE и ФИЛЬТР находятся в положении ON.

В этом режиме значения частоты, прошедшие цифровой фильтр сохраняются в памяти SCOUT. Кроме того, в каждой ячейке памяти дополнительно сохраняется количество выходов в эфир на данной частоте. SCOUT может запомнить до 400 различных значений частот. В режиме ЗАХВАТ автоматически устанавливается разрешение по частоте в 1 кГц.

В режиме ЗАХВАТ обнаруженное значение частоты автоматически передается в приемник для ответной настройки.

Шаг 6. ВЫБОР РЕЖИМА ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ

Режим ВЫЗОВА ИЗ ПАМЯТИ выбран, если переключатель FILTER в положении OFF, а CAPTURE в ON. В этом режиме пользователь может просмотреть содержимое всех 400 ячеек памяти. Память прибора поделена на 4 банка по 100 ячеек. Символы «А» и «В» на дисплее указывают на активный банк. Для перебора ячеек памяти используется кнопка.

ВНИМАНИЕ!

МАКСИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА АНТЕННОМ ВХОДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ +15 dBm (50 мВт).

SCOUT ни при каких условиях не может быть подключен непосредственно к выходу радиопередатчика. Также не рекомендуется использование SCOUT вблизи мощных передатчиков. Не прикасайтесь антенной прибора к передающим антеннам: контакт антенны с 5-ваттным передатчиком повредит входную цепь, безопасным считается расстояние 70-90 см. Повреждение входной цепи SCOUT не попадает в условия гарантийного обслуживания. Все приборы, поступающие в гарантийный ремонт, при выявлении данного повреждения восстанавливаются за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ!

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 12 В.

Превышение напряжения питания может повредить электрические цепи прибора. Повреждения, вызванные превышением напряжения питания, не попадают в условия гарантийного обслуживания. Все приборы, поступающие в гарантийный ремонт, при выявлении данного повреждения восстанавливаются за дополнительную плату.