STANDARD AX-400

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ.

1.Основные операции

1.1.Включение.

-Нажмите кнопку POWER на секунду или более.

-Поверните ручку SQUELCH регулятора порога обнаружения по часовой стрелке до тех пор, пока не пропадет шум приемника при отсутствии сигнала и не погаснет индикатор “1” шкалы приема.Для кратковременного отключения шумоподавителя пользуйтесь кнопкой SQL OFF.

1.2.Режим предустановок.

При поступлении с завода, в приемнике установлен Режим предустановок.

В этом режиме каждой цифровой клавише сканера присвоена фиксированая частота.

Режим позволяет реализовать следующие возможности:

-Изменение частоты с помощью селектора.

-Изменение частоты с помощью клавиш < (>)

-Изменение режима установок

-Изменение вида модуляции

-Блокировка клавиш

-Подсветка

В Режиме предустановок некоторые установки режима SET недоступны. Они могут быть изменены в так называемом Расширенном Режиме.

Сканирование и поиск доступны только в Расширенном режиме.

1.3.Регулировка громкости.

Изменение громкости производится регулятором VOL на селекторе.

1.4.Изменение порога шумоподавления

Изменение порога шумоподавления производится селектором SQL на боковой поверхности сканера.

	Если  селектор SQL закрыт слишком далеко, слабые сигналы принять невозможно. Для их кратковременного прослушивания  нажмите кнопку SQL OFF.

1.5.Вызов Предустановленой Памяти

В режиме Предустановок каждой цифровой клавише присвоена фиксированая частота. Для ее вызова просто нажмите соответствующую клавишу.

  Заводские предустановки:

| Цифровая клавиша | Частота, МГц | Вид модуляции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 82,500 | WFM |
| 2 | 128,800 | AM |
| 3 | 145,00 | FM |
| 4 | 156,800 | FM |
| 5 | 221,750 | WFM |
| 6 | 904,0125 | FM |
| 7 | 3,925 | АМ |
| 8 | 6,055 | АМ |
| 9 | 9,595 | АМ |

1.6.Изменение частоты

В режиме Предустановок изменить частоту можно двумя способами:

-Используя селектор - вращением его.

-Используя одновременно нажатые клавиши FUNC и  5 (<)  .(ENT>).

 Перестройка осуществляется только при нажатых клавишах.

1.7.Выбор режима модуляции

-Нажмите клавишу FUNC и 2(MODE). При последовательных нажатиях режим модуляции будут каждый раз меняться на следующий в последовательности WFM - FM - AM.

  В режиме Предустановок активированы функции Авто Шаг и Авто Модуляция, которые автоматически меняют шаг перестройки приемника и вид модуляции согласно принимаемому сигналу.

1.8.Изменение значения частот в Предустановленной памяти.

-Измените значение частоты на дисплее на желаемое

-Нажмите необходимую Вам значащую клавишу на две секунды. Сканнер подаст звуковой сигнал и занесет частоту на дисплее в память по соответствующей клавише.

1.9.Подсветка.

-Нажмите FUNC и 1(LAMP). Лампа загорится, автоматически она погаснет через 5 сек.

-Для выключения подсветки нажмите необходимую FUNC и 1(LAMP) повторно.

 Время автоматического выключения можно перепрограммировать в режиме Установок ( SET-режиме).

1.10.Блокировка клавиатуры.

-Нажмите FUNC и 6(KEYL). На дисплее загорится пиктограмма ключа.

-Для выключения блокировки нажмите FUNC и 6(KEY-L) повторно.

   Во время блокировки доступны клавиши FUNC, 6(KEY-L), POWER, SQL OFF, FUNC+1(LAMP). В расширенном режиме селектор может быть также доступным при соответственной установке в режиме Установок ( SET-режиме).

1.11.Сброс режима перестройки по частоте (VFO)

-Нажмите FUNC и 0(SET)

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF rES

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления ON rES

-Для окончания установки, нажмите CL MW/MC.

1.12.Перезагрузка

-Выключите приемник

-Удерживая FUNC и SQL OFF одновременно, нажмите POWER. Отпустите кнопки, на дисплее появятся все возможные сегменты ЖКИ, после чего приемник прийдет в состояние заводских предустановок.

2.Дополнительные операции

2.1.Изменение шага перестройки по частоте / Авто Шаг

При любом изменении частоты, ее значение изменяется по фиксированым шагам. При поступлении в продажу в сканере активирована функция Авто Шаг. При этом величина шага  зависит от величины частоты. В режиме Установок возможно поменять установку шага с автоматического на любой из 12 фиксированных от 1 до 100 КГц.

-Нажмите FUNC и 0(SET)

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится StP Auto

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления  желаемого значения шага.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Соотношение шагов перестройки и частотных диапазонов см. в таблице 2.

2.2.Изменение режима модуляции / Авто Модуляция

При поступлении в продажу в сканере активирована функция Авто Модуляция, которая  задает  вид модуляции взависимости от величины частоты. В режиме Установок возможно эту функцию снять.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится on AtmodE.

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления  OFF AtmodE.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Соотношение режимов модуляции  и частотных диапазонов см. в таблице 2.

2.3.Изменение режима подсветки.

Изначально в сканере сделана установка, при которой лампа гаснет через 5 сек. В режиме Установок можно сделать установку, когда лампа будет гореть непрерывно.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится nor LAmP.

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления  tGL LAtmP.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

-Для включения лампы, нажмите FUNC и 1(LAMP).

 Для выключения лампы, нажмите FUNC и 1(LAMP).

2.4.Выключение звукового сигнала.

Изначально в сканере сделана установка, при которой  каждое нажатие любой  клавиши сопровождается  звуковым сигналом. В режиме Установок  можно звук отключить.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится оn bЕЕP.

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления  OFF  bEEP.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

2.5.Иcпользование сохранения батарей.

Для увеличения длительности работы батарей в сканере  предусмотрен режим пониженного расхода энергии. Время работы в этом режиме может быть задано в Установках .

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF SA.

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  желаемого времени в минутах.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Индикатор SAV  горит все время, когда функция активирована.

2.6.Иcпользование автоматического отключения.

В сканере  предусмотрен  режим, при  котором  прибор отключается примерно через 30 мин. в случае отсутствия сигнала на входе или при отсутствии нажатий на клавиши. За 1 мин. до отключения приемник издаст предупреждающий сигнал.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF AРО.

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  ON APO.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Индикатор APO горит все время, когда функция активирована.

3.Расширенный режим

3.1. Переключение в Расширенный режим

Режим предустановок может быть переключен на Расширенный режим.

В этом режиме осуществляется сканирование, поиск и набор частот цифровыми клавишами. В Расширенном Режиме все установки режима SET доступны.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится  on PrESEt.

-Удерживая FUNC поверните селектор .

3.2.Установка режима перестройки по частоте.

Это  режим в  котором  осуществляется изменение частоты цифровыми клавишами, селектором и т.п.

-Если на дисплее горит индикатор М (Режим Памяти), нажмите CL (MW/MC).

-Если на дисплее меняется частота (Режим Поиска), нажмите CL (MW/MC).

-Если на дисплее горит индикатор М и меняется частота (Режим Сканирования), нажмите дважды  CL (MW/MC).

3.3.Изменение частоты (2)

В Расширенном режиме  изменить частоту можно тремя способами:

-Используя селектор - вращением его.

-Используя одновременно нажатые клавиши FUNC и  5(<) или .(ENT>).

-Используя цифровые клавиши.

3.4.Моментальное включение запомненных установок.

Часто используемые Установки можно запомнить под клавишей 4(MY).

Запоминание установок

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Сделайте желаемые установки.

-Удерживая FUNC нажмите  4(MY).

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

Вызов установок

-Нажмите FUNC и 4(MY).

       Некоторые установки не могут быть запомнены ( см. таблицу 1.)

Сброс частоты и перезагрузка обнуляют эти установки.

3.5.Использование селектора при блокировке клавиатуры.

При поступлении в продажу в сканере сделана установка, при которой селектор блокируется вместе с клавиатурой. Используя зту функцию, селектор становится доступным при блокировке всех остальных клавиш.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF FLCH.

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления on FLCH.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

3.6.Электронное управление шумоподавителем с использованием S-метра.

Порог шумоподавителя может устанавливаться в режиме установок пропорционально уровню принимаемого сигнала. При этом на шкале S - метра будет высвечиваться соответствующее количество сегментов.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF rFSQL.

-Удерживая FUNC поверните селектор до появления  [1..9уровень] rFSQL.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

3.7.Иcпользование аттенюатора.

Чувствительность сканера может быть понижена на 20 дБ. Это полезно, когда принимаемый сигнал на входе силен настолько, что происходят искажения звука в динамике.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF Att.

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  ON Att.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Индикатор ATT горит все время, пока функция активирована.

3.8.Изменение уровня индикации S - метра в режиме FM.

Используя эту функцию возможно  оценивать уровень FM-сигналов. При этом на шкале S - метра будет высвечиваться  количество сегментов соответствующее уровню принимаемого сигнала.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится nor nFm-S .

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  Lo nFm-S.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

 Индикатор  .(точка) горит все время, когда функция активирована.

Функция не работает в АМ или WFM

Полезна при “Охоте на лис” в сочетании с аттенюатором.

3.9.Быстрое изменение частоты.

Удерживая FUNC поворотом селектора можно менять частоту шагами от 100 Кгц до 100 Мгц.

Этот шаг устанавливается так:

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится FSt --u--.

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  [u]  в желаемый разряд.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

3.10.Быстрое изменение частоты 100 МГц - шагами.

Удерживая FUNC и клавишами 5(<) , .(>ENT)  можно менять частоту шагами  по 100 Мгц.

Этот шаг устанавливается так:

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF ud100.

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  on ud100.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

3.11.Операции с памятью

Часто используемые частоты можно занести в память. Всего в сканере 399 каналов памяти.	 При работе в Режиме Памяти индикатор М горит все время.

Каналы памяти, в которые могут быть внесены частоты называются Адресами Памяти. Доступны для записи частот адреса с 001 по 399.

Для защиты содержимого памяти от случайного стирания есть функция Защиты Памяти.

Существуют следующие виды памяти.

а).Запомненный диапазон поиска.

В этой памяти могут быть запомнены пары частот, между которыми будет осуществляться поиск. Можно задать всего 10 интервалов сканирования.

b).Запомненные  пропуски при поиске.

В этой памяти запоминаются частоты, которые будут пропускаться при поиске. Можно задать всего 80 пропускаемых частот.

с).Приоритетная память.

В этой памяти запоминается одна наиболее часто используемая частота. В Режиме Памяти  при активации функции Двойного просмотра эта частота с основной частотой  памяти могут приниматься поочередно.

3.11.1.Вызов из памяти.

Адреса памяти можно менять тремя способами:

а).Используя селектор

-Нажмите FUNC и 7(V/M) для включения режима Памяти.

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится желаемый адрес.

b).Используя одновременно нажатые клавиши FUNC и  5(<) или .(ENT>).

-Нажмите FUNC и 7(V/M) для включения режима Памяти.

- одновременно нажимайте клавиши FUNC и  5(<) или .(ENT>) до тех пор, пока на дисплее не появится желаемый адрес.

с).Используя цифровые клавиши.

-Нажмите FUNC и 7(V/M) для включения режима Памяти.

-наберите желаемый адрес.

	 Адреса, в которые ничего не введено на дисплее не отображаются .

3.11.2 .Запись в память.

-Выйдите в Режим VFO.

-Установите требуемую частоту.

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) (активируется установка памяти, если необходимо можно поменять адрес ).

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) еще раз (после звукового сигнала частота будет занесена в память, приемник переключится в VFO).

	 Адрес, высвечивающийся на четвертом шаге - это наименьший адрес пустой ячейки.

Уже заполненные адреса не отображаются

Для осуществления поиска диапазоны заносятся парами начиная с 400 адреса, т.е., 1 интервал 400-401,2-ой 402-403 и т.д .

Приоритетный канал заносятся по адресу 000.

Если свободных ячеек памяти нет, на 4 шаге отображается  min---.

Если свободных ячеек памяти нет, новая частота записывается поверх старой.

3.11.3 .Стирание памяти.

-Выйдите в Режим VFO.

-Нажмите FUNC и 7 (V/M) для включения режима Памяти.

-Установите стираемый адрес.

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) ( на индикаторе CLr)

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) еще раз (после звукового сигнала ячейка будет обнулена, приемник переключится в VFO).

	 Если Вы передумали стирать содержимое ячейки уже после индикации CLr, нажмите

CL (MW/MC)  еще раз или нажмите 7(V/M)

Если Вы обнулили последний адрес, приемник автоматически переключится в VFO.

3.11.4 .Защита памяти.

Это функция защиты от случайного стирания памяти.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF Pro

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  on Pro.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

	При перезагрузке содержимое памяти обнуляется даже с этой функцией.

Эта функция не работает по отношению к каналам, пропускаемым при поиске.

Если свободных ячеек памяти нет, новая частота записывается поверх старой.

3.11.5 .Стирание памяти блоками.

Память можно вытирать поблочно (100 адресов одновременно). Соотношение между блоками и адресами таково:

| Номер блока | Адрес памяти |
| --- | --- |
| 0 | 001-099 |
| 1 | 100-199 |
| 2 | 200-299 |
| 3 | 300-399 |

Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF bCLEAr

-Введите номер стираемого блока

	 Если Вы передумали стирать блоки уже в SET-режиме, нажмите

CL (MW/MC).

3.11.6.Перезаписывание содержимого памяти.

Содержимое одной ячейки памяти может быть перезаписано в другую ячейку памяти.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится  SwAP

-Введите номер исходной ячейки (высвечивается слева от SwAP)

-Введите номер конечной ячейки (высвечивается справа от SwAP)

-После набора третьей цифры раздастся звуковой сигнал, приемник переключится в VFO.

	Эта функция не работает по отношению к каналам,запомненным для поиска и пропускаемым при поиске.

3.11.7.Копирование содержимого памяти в VFO.

Обычно при окончании работы с памятью, сканер возвращается в исходное состояние. Эта функция позволяет содержимое памяти скопировать в VFO для дальнейшей работы.

Подготовка

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF m-bAC

-Удерживая FUNC поверните селектор до установк и  on m-bAC.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

Копирование

-Выберете канал памяти с необходимой частотой

-Нажмите CL (MW/MC),  раздастся звуковой сигнал, приемник переключится в VFO.

	Эта функция не работает по отношению к каналам, пропускаемым при поиске.

3.12.Поиск и сканирование.

Для быстрого нахождения и анализа необходимых частот  в АХ-400 существуют функции Поиска, Сканирования и Двойного Наблюдения.

При поиске все частоты перебираются по канальным шагам в режиме VFO. Существует три вида поиска:

а).Полный поиск.

Поиск осуществляется по всему диапазону

b).Поиск по интервалу.

Поиск осуществляется по интервалам, заложенным в память диапазонов поиска.

с).Программный поиск.

Поиск в специфических диапазонах.

При cканировании  все частоты перебираются по ячейкам памяти по мере их возрастания. Существует три вида сканирования:

а).Полное сканирование.

Поиск осуществляется по всей памяти

b).Поблочное сканирование.

Поиск осуществляется по блокам из 100 адресов.

с).Программное сканирование.

Сканирование в специфических диапазонах.

При приеме сигнала поиск  (сканирование) прерывается. Существует три типа остановки этих функций, которые могут быть заданы отдельно для каждого из этих функций:

а).Пауза.

Поиск  (сканирование) прерывается при наличии сигнала и возобновляется через 5 сек. Задержка может меняться в режиме Установок.

b).Наличие сигнала.

Поиск / сканирование прерывается при наличии сигнала. Возобновляется  процесс через 2 сек.  после пропадания сигнала.

с).Остановка.

Поиск / сканирование прерывается при наличии сигнала. Для возобновления  процесса поверните селектор или нажмите клавиши 5(<) или .(ENT>).

3.12.1.Изменения типа прерывания.

-Нажмите FUNC и 0(SET) в режиме поиска (сканирования).

При одном нажатии активируется прерывание типа Пауза, при втором  (по наличию сигнала)  загорится индикатор В , при третьем  (по остановке) индикатор В замигает.

Перед началом поиска / сканирования регулятор SQL переведите в положение, при котором отсекаются эфирные шумы.

3.12.2.Полный поиск.

Поиск по всему диапазону

-Переключитесь в VFO.

-Нажмите FUNC и 3(SRH-D) ( на дисплее появится SEArCH).

-Поверните селектор или нажмите клавиши FUNC cовместно c  5(<) или .(ENT>) для начала поиска ( загорится индикатор SRH ).

-Для окончания поиска, нажмите CL (MW/MC).

         Во время поиска поворот селектора или нажатие клавиш FUNC вместе с 5(< ) или .(ENT> ) поиск прерывает.

3.12.3.Поиск по интервалам.

Поиск ведется между двух частот, введенных в запомненные диапазоны поиска.

-Переключитесь в VFO.

-Нажмите FUNC и 3 (SRH-D) ( на дисплее появится SEArCH).

-Нажмите цифровую клавишу с номером интервала ( загорится индикатор SRH ).

-Для окончания поиска, нажмите CL (MW/MC).

	 Во время поиска поворот селектора или нажатие клавиш FUNC вместе с 5(< ) или .(ENT> ) поиск прерывает.

Нажатие цифровой клавиши во время поиска менят интервал поиска не  прерывая его.

При поступлении в продажу в сканере прошиты следующие частоты.

| Номер клавиши | Адреса ячеек | Вводимый номер | Интервал частот |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0A - 0B | 400-401 | 76.0000 - 107.7500 |
| 1 | 1A -1B | 402-403 | 108.0000 - 142.0000 |
| 2 | 2A - 2B | 404-405 | 144.0000 - 146.0000 |
| 3 | 3A - 3B | 406-407 | 146.0100 - 154.6500 |
| 4 | 4A - 4B | 408-409 | 156.0000 - 162.0500 |
| 5 | 5A - 5B | 410-411 | 175.7500 - 221.7500 |
| 6 | 6A - 6B | 412-413 | 430.0000 - 440.0000 |
| 7 | 7A - 7B | 414-415 | 450.0125 - 451.5000 |
| 8 | 8A - 8B | 416-417 | 850.0125 - 859.9875 |
| 9 | 9A - 9B | 418-419 | 903.0375 - 904.9875 |

3.12.4.Перезапись запомненных интервалов памяти.

-Выйдите в Режим VFO.

-Установите требуемую частоту.

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) (активируется установка памяти).

-Наберите необходимый адрес (400 - 419 ). После звукового сигнала частота будет занесена в память, приемник переключится в VFO.

3.12.5.Стирание запомненных интервалов.

-Выйдите в Режим Памяти.

-Установите стираемый адрес интервала.

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) ( на индикаторе CLr)

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) еще раз (после звукового сигнала ячейка будет обнулена, приемник переключится в VFO).

	 Если Вы передумали стирать содержимое ячейки уже после индикации CLr, нажмите

CL (MW/MC)  еще раз или нажмите 7(V/M)

Если Вы обнулили один из адресов интервала, поиск осуществляться не будет.

3.12.6.Программный поиск.

Поиск  ведется между двух частот, запомненных  в  любых  двух ячейках памяти.

-Переключитесь в VFO.

-Нажмите FUNC и 7(V/M).

-Выберите адрес ячейки, частота которой будет восприниматься как начальная частота при поиске.

-Нажмите FUNC и 3(SRH-D).( на дисплее высветится  [адрес] Pent)

-Выберите адрес ячейки, частота которой будет восприниматься как конечная частота при поиске путем набора трех цифр. Поиск начинается при наборе третьей цифры.

-Для окончания задания, нажмите CL (MW/MC).

3.12.7.Пропуск частот при поиске (запомненные пропуски при поиске).

В ряде случаев при поиске необходимо пропускать нежелательные известные частоты. Таких частот можно запомнить 80 по адресам памяти с Р00 по Р79. Пропуски запоминаются по следующему алгоритму.

Запись в память во время поиска.

-Выберите пропускаемую частоту.

-Удерживая FUNC, нажмите 9 (РW/РC).После звукового сигнала частота будет запомнена.

	 Если память заполнена, сначала ее необходимо стереть вышеописаным способом.

Запись в память в VFO.

-Переключитесь в VFO.

-Выберите пропускаемую частоту.

-Удерживая FUNC, нажмите 9 (РW/РC). На дисплее появится Pin [ адрес ]. Адрес можно поменять селектором или цифровыми клавишами.

-Удерживая FUNC, вновь нажмите 9 (РW/РC). После звукового сигнала частота будет запомнена.

-Для окончания задания, нажмите CL (MW/MC).

	 Адрес, высвечивающийся на четвертом шаге - это наименьший адрес пустой ячейки.

Если свободных ячеек памяти нет, на 3 шаге отображается  Рin---.

Если свободных ячеек памяти нет, новая частота записывается поверх старой по введеному адресу.

3.12.8.Стирание запомненных пропуков при поиске.

-Выйдите в Режим Памяти.

-Нажмите FUNC и 7(V/M).

-Установите стираемый адрес пропуска.

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) ( на индикаторе CLr)

-Удерживая FUNC, нажмите CL (MW/MC) еще раз (после звукового сигнала ячейка будет обнулена, приемник переключится в VFO).

	 Если Вы передумали стирать содержимое ячейки уже после индикации CLr, нажмите

CL (MW/MC)  еще раз или нажмите 7(V/M)

3.12.9.Полное сканирование.

Сканирование по всей памяти

-Нажмите FUNC и 8(SCAN-D) ( на дисплее появится индикатор SCN).

-Для окончания поиска, нажмите CL (MW/MC).

         Во время поиска поворот селектора или нажатие клавиш FUNC вместе с 5(< ) или .(ENT> ) поиск прерывает.

3.12.10.Программное сканирование.

Поиск  ведется между двух ячеек памяти.

Задание диапазона сканирования

-Переключитесь в режим памяти.

-Выберите начальный адрес ячейки для сканирования.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится  OFF mSm

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  on mSm. ( над М появится стрелка вниз )

-Нажмите CL (MW/MC).

-Выберите конечный адрес ячейки для сканирования, повторите все операции.

-Для окончания задания, нажмите CL (MW/MC).

Запуск в сканирование

-Переключитесь в VFO.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится  OFF mSm

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  on mSm. ( над М появится стрелка вниз )

-Нажмите FUNC и 8(SCAN-D) ( на дисплее появится индикатор SCN).

-Нажмите CL (MW/MC).

	 Для прерывания программного сканирования, смените on на OFF в режиме установок

Если Вы решили осуществить программное сканирование во время полного сканирования, нажмите вместе клавиши FUNC и 4(MY).

3.12.11.Поблочное сканирование.

Сканирование осуществляется по блокам из 100 адресов.

-Нажмите FUNC и 8(SCAN-D), начнется полное сканирование

-Введите с цифровых клавиш номер желаемого блока.

-При необходимости поменять блок сканирования, просто введите вновь его номер.

-Нажмите CL (MW/MC) для окончания.

3.12.12.Изменение времени задержки при паузах.

Устанавливает паузу более 5 сек.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится 5 dLAY

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  [ время ] dLAY.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

3.12.13.Использование двойного просмотра.

В этом режиме можно просматривать любую частоу совместно с приоритетным каналом.

-Установите фоновый режим (любой), который будет использоваться.

-Нажмите FUNC и 0(SET).

-Вращайте селектор до тех пор, пока на дисплее не появится OFF duAL

-Удерживая FUNC поверните селектор до установки  on duAL. Приоритетный канал будет чередоваться с частотой фонового режима через каждые 5 сек.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

	 Если в приоритетный канал частота не занесена, функция не работает. Введите частоту в приоритетный канал.

3.12.14.Использование двойного просмотра при поиске (сканировани).

В этом режиме можно просматривать текущую частоу при поиске(сканировании) совместно с приоритетным каналом.

-Запустите приемник в поиск (сканирование).

-Нажмите FUNC и 3(SRH-D) во время поиска или FUNC и 8(SCAN-D) во время сканирования.

Приоритетный канал будет чередоваться с текущей частотой поиска(сканирования) через каждые 5 сек.

-Для окончания установки, нажмите CL (MW/MC).

4.Приложения

4.1.Список функций режима установок.

Вызов режима установок - одновременное нажатие FUNC и 0(SET), выбор функций - поворот селектора при нажатой FUNC.

| Исходная индикация на дисплее |  | Функция | Исходная индикация на дисплее |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StP Auto | * | изменение частотного шага | OFF bCLEAr | * E | стирание памяти блоками |
| on AtmodE | * | установка авторежима | OFF Pro | * E | защита памяти |
| nor LAmP | * | режим подсветки | OFF rFSQL | * E | уровень шумоподавления |
| on bEEP | * | режим звукового сигнала | OFF Att | * E | аттенюатор |
| OFF SA | * | режим сохранения батарей | nor nFm - S | * E | пропорция S-метра |
| OFF APO | * | режим автовыключения | OFF mSm | * E | программное сканирование |
| OFF rES | * | режим VFO сброса | OFF duAL | * E | двойной просмотр |
| on PrESEt |  | переключение в расширенный режим | Fst --u-- | * E | разряд быстрой перестройки |
| OFF FLCH | * E | режим блокировки клавиатуры и селектора | OFF ud 100 | * | шаг для перестройки с клавиатуры |
| 5 dLAY | * E | время задержки | OFF m-bAC | * E | копирование в VFO |

4.2.Таблица соответствия диапазонов, шагов и вида модуляции в режиме предустановок.

| Частотный диапазон, МГц | Шаг, КГц | Вид модуляции |
| --- | --- | --- |
| 0.50-0.52 | 1 | AM |
| 0.52-1.62 | 9 | AM |
| 1.62-29.00 | 5 | AM |
| 29.00-35.53 | 10 | FM |
| 35.53-51.00 | 5 | AM |
| 51.00-54.00 | 20 | FM |
| 54.00-76.00 | 5 | FM |
| 76.00-108.00 | 50 | WFM |
| 108.00-136.05 | 25 | AM |
| 136.05-138.00 | 10 | FM |
| 138.00-142.00 | 25 | AM |
| 142.00-144.00 | 10 | AM |
| 144.00-146.00 | 20 | FM |
| 146.00-170.00 | 10 | FM |
| 170.00-225.00 | 50 | WFM |
| 225.00-250.40 | 100 | AM |
| 250.40-430.00 | 12.5 | FM |
| 430.00-440.00 | 20 | FM |
| 440.00-459.50 | 12.5 | FM |
| 459.50-464.80 | 25 | WFM |
| 464.80-470.00 | 12.5 | FM |
| 470.00-810.00 | 25 | WFM |
| 810.00-940.00 | 12.5 | FM |
| 940.00-1260.00 | 100 | WFM |
| 1260.00-1300.00 | 20 | FM |