GP300 РУКОВОДСТВО ПО ЭКС ПЛУАТАЦИИ

Страница:

Инструкции по Безопасности........................................2

Общий Уход .......................................................................2

Установка / Снятие Аккумулятора / Зажим Пояса........................... ..........................................................3

Органы Управления (PL) ...............................................3

Звуковые Сигналы.... ...................... ..................................4

Функционирование ............................................................4

Радиостанция Вкл / Выкл..............................................4

Процесс Связи....... .............................................................4

Передача ...................................................................4

Установка Громкости..............................................5

Органы Управления (5-Топе) .......................................6

Звуковые Сигналы............................................................?

Функционирование.............................................,..............?

Радиостанция Вкл / Выкл. ............................. ................7

Выбор Канала.....................................................,..............?

Каналы без Функции Избирательного Вызова.......?

Процесс Связи....................................................................?

Страница:

Каналы с Функцией Избирательного Вызова.........8

Исходящие Вызовы .................................. ...............8

Входящие Вызовы ...................................................8

Завершение Вызова ................................................8

Модель с Клавиатурой ....................................................8

Выбор Адресов.........................................................8

Работа DTMF............................................................8

Работа со Стандартными Элементами..................,....9

Таймер Лимита Времени Передачи ...................9

Поиск ...........................................................................9

Звуковые Принадлежности ............................................9

Установка Звуковых Принадлежностей...........^

Зарядные Устройства............................... ......................10

Световые Индикаторы Зарядного

Надежность Радиостанции.............................. ..............11

Авторские Права на Программные Средства...... .11

Дисплей / Клавиатура............................................. .......12

GP300 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При нормальной работе эта радиостанция подвергает Вас радиоэнергии значительно ниже уровня, который может принести какой-либо вред.

•      НЕЛЬЗЯ держать радиостанцию с антенной при передаче очень близко к незащищенным частям тела, в особенности к лицу и глазам. Радиостанция будет работать лучше всего, если она находится в вертикальном положении на расстоянии 5 - 8 см от губ.

НЕЛЬЗЯ держать кнопку передачи (РТТ) в нажатом положении, если Вы не собираетесь производить передачу.

НЕЛЬЗЯ разрешать детям играть с каким- либо радиооборудованием, имеющим передатчик. НЕЛЬЗЯ использовать передатчик вблизи незащищенных электродетонаторов или во взрывоопасной атмосфере, за исключением предусмотренных для такой атмосферы радиостанций.

НЕЛЬЗЯ использовать радиостанцию с головным телефоном или звуковыми принадлежностями с высоким уровнем громкости. (Специалисты по слуху предостерегают против высокого уровня громкости).

ОБЩИЙ УХОД

•      Избегать неправильного применения

радиостанции, например, не держать ее за антенну.

•      Протирать контакты аккумулятора тканью без ворса, для удаления грязи, жира или других веществ, которые могут препятствовать электрическим контактам.

•      Соединительное гнездо имеет защитную

крышку, которая должна быть закрыта, если оно не используется.

•      Промывать наружную поверхность радиостанции тряпкой, смоченной водой, мягким жидким мылом или изопропиловым спиртом. Внимание

Использование химических веществ типа моющих средств, спирта (кроме изопропанола), аэрозолей, и/или нефтепродуктов может повредить корпус радиостанции.

•      Использование неутвержденных деталей и

принадлежностей может повредить радиостанции и аннулировать гарантийные обязательства.

УСТАНОВКА / СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА / ЗАЖИМ ПОЯСА

См. рисунки 2 и 3 на обложке.

Для того чтобы установить аккумулятор, вставить его в направляющие приблизительно на 1/2 дюйма (2см) от верхней части радиостанции и продвинуть к верхней поверхности, пока не закроется затвор аккумулятора.

Перед тем как вынимать аккумулятор, выключить радиостанцию. Нажать затвор аккумулятора в сторону передней панели радиостанции, продвинуть аккумулятор вниз приблизительно на 1/2 дюйма (2см) и вынуть его из радиостанции.

Внимание: Аккумулятор должен быть заряжен перед первым использованием. (Приблизительно 16 часов)

Для того чтобы установить зажим пояса, (см. рис 1) вставить его в направляющие на задней поверхности радиостанции и нажать до упора.

Для того чтобы снять зажим пояса, поднять язычок, поместив ключ или монету между язычком и задней поверхностью радиостанции. Поднять зажим пояса вверх до полного отделения от радиостанции.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (PL)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Номера соответствуют номерам рисунков.

1.     Вкл-Выкл/Регулировка Громкости

Включает/выключает радиостанцию и регулирует громкость громкоговорителя.

2.      Кнопка Передачи (РТТ)

Нажать, чтобы говорить; отпустить, чтобы слушать.

3.     Селектор Канала и Поиска

Устанавливает рабочий канал или поиск.

4.     Кнопка Контроля

Установка Громкости или Устранение Помех при Поиске

Если она нажата, производится контрольная проверка канала на активность. Несущая, тональный сигнал и схема настройки цифровой частной линии (DPL) дезактивированы при контроле.

5.      Кнопка Управления

Устанавливает режим работы, настройку несущей или схему настройки частной линии (PL/DPL).

6.     Трехцветный Индикатор

Красный, горит:	Радиостанция

передает. Красный, мигает:

Во время передачи:    Аккумулятор

разряжен

Во время приема:       Канал занят
Зеленый, мигает:	Поиск
Желтый, горит:                Активирована

проверка канала,

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (PL)

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (PL)

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (PL)

7.     Соединительное Гнездо Антенны

8.     Соединительное Гнездо Дополнительного Оборудования

Соединительное гнездо для внешнего головного телефона или дистанционного громкоговорителя/микрофона. Во избежание попадания воды, это гнездо должно быть закрыто крышкой, когда оно не используется.

9.      Клавиатура

Работа DTMF зависит от Вашей системы. Для более подробной информации обратитесь к официальному дилеру Motorola.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

=   Высокий тон	^Н =   низкий тон

. Самоконтроль радиостанции благополучно завершен

Неверная операция. Сигнал раздается до произведения правильной операции

пп

. Аккумулятор разряжен

. Активирован поиск/Сигнал неисправности/Двусторояя связь (в зависимости от программирования)

п_

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Поскольку стандартная работа радиостанции может быть изменена программированием, работа Вашей радиостанции может незначительно отличаться от данного описания. В случае затруднения, обратитесь к официальному дилеру Motorola.

РАДИОСТАНЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ

Включить радиостанцию, повернув ручку регулировки громкости (1) по часовой стрелке. Раздается звуковой сигнал, показывающий что самоконтроль благополучно завершен.

Для выключения радиостанции повернуть ручку громкости против часовой стрелки до упора после щелчка.

ПРОЦЕСС СВЯЗИ

Передача

1.     Установить селектор канала (3) на желаемый канал.

2.     Не прерывайте других пользователей.

Послушайте активность в Вашем канале. Если канал, на котором Вы передаете, запрограммирован на прием частной линии (PL/DPL), немедленно отпустите кнопку контроля или управления (4 или 5) для прослушивания активности канала. Канал должен быть свободен перед передачей.

3.     Держите радиостанцию в вертикальном положении с решеткой громкоговорителя-микрофона на расстоянии 5-8 см ото рта, нажмите кнопку передачи РТТ (2) сбоку радиостанции и говорите медленно и громко в микрофон. После окончания передачи, отпустить кнопку РТТ для приема. Когда кнопка РТТ

нажата, загорается красный

сигнал, горит на протяжении всей передачи,

и гаснет, когда кнопка РТТ будет отпущена.

в

нимание: Когда кнопка РТТ нажата, автоматически производится контроль напряжения аккумулятора, и если напряжение слишком низкое, красный сигнал начинает мигать, предупреждая Вас о снижении заряда аккумулятора. Кроме этого, когда отпускается кнопка РТТ, раздается двойной звуковой сигнал.

Прием

1.      Установить селектор каналов (3) на требуемый канал.

2.     Прослушать передачу и отрегулировать

громкость на подходящий уровень. Если не слышно передачи, нажать на кнопку контроля (4) и держать ее в этом положении, для того чтобы настроить радиостанцию и отрегулировать фоновый шум на удобный для прослушивания уровень.

3.     Теперь радиостанция установлена для приема всех вызовов.

4.     Если Вы хотите проверить канал (блокировать частную линию PL/DPL), нажмите на кнопку управления сбоку радиостанции. Загорится на четыре секунды желтый сигнал, подтверждая блокирование кодированной настройки. Любое нажатие РТТ, когда GP300 находится в режиме блокировки частной линии PL/DPL, повлечет загорание желтого сигнала, напоминающего Вам о том что это активное состояние. Радиостанция будет находиться в режиме настройки несущей,

пока не будет снова нажата кнопка управления для изменения режима.

нимание: Все модели радиостанций GP300 имеют внутреннюю установку схемы бесшумной настройки, которая отрегулирована на заводе. Установка уровня схемы бесшумной настройки не может быть произведена пользователем, но она может быть перепрограммирована официальным дилером Motorola.

В

Установка Громкости

Нажатие на одну из боковых кнопок активирует установку громкости, если она была запрограммирована для этой функции. Радиостанция может контролировать текущий уровень громкости, когда эта кнопка нажата. Во время нажатия кнопки будет слышен « белый шум », который указывает текущий установленный уровень громкости.

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (PL)

Русский

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (PL)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (5-Топе)

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

|     | = Высокий тон

п пп п п

п

пппп

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Номера соответствуют номерам рисунков.

1.     Вкл-Выкл Регулировка Громкости

Включает/выключает радиостанцию и регулирует громкость громкоговорителя.

2.     Кнопка Передачи (РТТ)

Нажать, чтобы говорить; отпустить, чтобы слушать.

3.     Селектор Каналов

Выбирает рабочий канал.

4.     Кнопка Управления

Нажать один раз для установки настройки несущей, дважды для открытой настройки. Длительное нажатие постоянно установит радиостанцию на выбранный режим.

5.     Кнопка Вызова

Нажать эту кнопку для передачи.

6.     Трехцветный Индикатор

Красный, горит:         Радиостанция передает. Красный, мигает:

Во время передачи: Аккумулятор разряжен

Во время приема:Канал занят Зеленый, мигает:       Поиск Желтый,

Двойное мигание: Входной индивидуальный вызов Одно мигание: Входной групповой вызов Мигание: Ошибка кода

Зеленый и красный, по очереди: Неисправность аппарата

7.     Соединительное Гнездо Антенны

8.     Соединительное Гнездо Принадлежностей

Соединительное гнездо для внешнего головного телефона или дистанционного громкоговорителя/микрофона. Это гнездо должно быть закрыто крышкой, когда оно не используется.

9.     Клавиатура

Используется для ручного выбора адресов.

DTMFv^5 и Поиск v^. Для дополнительной информации обратитесь к Вашему утвержденному дилеру Motorola.

10.   Дисплей

= низкий тон

Самоконтроль радиостанции благополучно завершен

Входной индивидуальный вызов

I	I      Входной групповой вызов

Предупреждение о лимите передачи

Не принят ввод с клавиатуры.

Неправильная операция. Сигнал раздается до произведения правильной операции / Неисправность аппарата

Принят ввод с клавиатуры / Непрерывный контроль

Предупреждение о разряжении аккумулятора

Приоритетный канал (поиск) . Начало поиска

. Установка на текущий канал / С електор канала установлен на последний найденный канал

I Восстановление вызова (приоритетный вызов) Вход... Выход

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (5-Топе)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Поскольку стандартная работа радиостанции может быть изменена программированием, работа Вашей радиостанции может незначительно отличаться от данного описания. В случае затруднения, обратитесь к официальному дилеру Motorola.

РАДИОСТАНЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ

Включить радиостанцию, повернув ручку регулировки

громкости (1) по часовой стрелке. Раздается звуковой

сигнал, показывающий что самоконтроль

благополучно завершен.

Для выключения радиостанции, повернуть ручку

громкости против часовой стрелки до упора после

щелчка.

ВЫБОР КАНАЛА

Выбрать канал, повернув ручку выбора канала. Выбор незапраграммированного в Вашей радиостанции канала активирует звуковой сигнал неправильной операции.

КАНАЛЫ БЕЗ ФУНКЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА

Перед передачей удостовериться в том что канал свободен. Если канал занят, замигает (6) красный индикатор.

ПРОЦЕСС СВЯЗИ

Для того чтобы говорить, нажать кнопку передачи (2); отпустить чтобы слушать. Если раздается сигнал лимита времени передачи, передача будет вскоре отключена. Радиостанция может быть запраграммирована для повторной передачи в установленное время.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (5-Топе)

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (5-Топе)

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (5-Топе)

КАНАЛЫ С ФУНКЦИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА

Исходящие Вызовы

Перед передачей удостовериться в том что канал свободен. Если красный индикатор (6) мигает, канал занят. При сомнении, нажать кнопку управления (4) для прослушивания канала. Для передачи вызова нажать на кнопку вызова (5). Вы услышите передачу вызывающей последовательности.

Входящие Вызовы

Будет раздаваться сигнал входящего сигнала и замигает желтый индикатор (6) - двойное мигание для индивидуальных вызовов, одиночное мигание для групповых вызовов.

Завершение Вызова

После окончания вызова радиостанция автоматически устанавливается на кодированную настройку.

МОДЕЛЬ С КЛАВИАТУРОЙ

Для следующих функций необходима радиостанция с клавиатурой.

Выбор Адреса

Другие радиостанции в Вашей системе могут быть вызваны индивидуально при помощи клавиатуры. Номер радиостанции называется адресом.

Ввести требуемый адрес следующим образом:

Нажатьv£l) или\*5 (в зависимости от программирования) для начала ввода.

ЗВУКОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Отключить радиостанцию перед подключением каких-либо утвержденных принадлежностей GP300. Громкоговоритель радиостанции и/или внутренний микрофон будут автоматически дезактивированы, когда радиостанция будет включена снова.

Установка Звуковых Принадлежностей

1      Снять крышку гнезда принадлежностей (8) на верхней части радиостанции.

2      Плотно вставить штекер(ы) принадлежностей в гнездо радиостанции.

3      Установить дополнительный зажим (HLN8096)

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Таймер Лимита Времени Передачи

Таймер Лимита Времени Передачи (ТЛВП) предупреждает Вас о том, что передатчик был включен в течение продолжительного периода. Этот элемент предотвращает долгое занятие канала и быстрое разряжение аккумулятора при случайном включении передатчика. Радиостанция работает нормально в режиме приема с элементом ТЛВП. Тем не менее, в режиме передачи, когда одна передача (непрерывное нажатие кнопки РТТ) превышает временной лимит (установленный Вашим официальным дилером Motorola Radius), радиостанция прекращает передачу, даже если кнопка РТТ остается в нажатом положении. Раздается звуковой сигнал ошибки, для того чтобы предупредить пользователя, до тех пор пока кнопка РТТ не будет отпущена.

Поиск

Радиостанция имеет несколько различных видов поиска. Для более подробной информации, обратитесь к Вашему официальному дилеру Motorola.

При нажатии клавиш клавиатуры бует раздаваться высокий звуковой сигнал (ввод принят) или низкий звуковой сигнал (ввод не принят).

Неверный ввод может произойти по следующим причинам:

Ваш канал не имеет выбора адреса. Все цифры адреса уже введены.

Введено число, которое не может быть принято в этом положении.

®fj9\ иличЗ1 для

того чтобы снова ввести адрес. На радиостанциях с клавиатурой на дисплее отображается до трех цифр адреса.

При нажатии на кнопку (*)или на кнопку вызова активируется вызов выбранного адреса. Если раздается сигнал ошибки, это значит что Вы ввели непривильное количество цифр или Вы выбрали нерабочий канал.

Работа DTMF

Работа DTMF зависит от Вашей системы. Для более подробной информации обратитесь к официальному дилеру Motorola.

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

8

Русский

ПРОЦЕСС СВЯЗИ (5-Топе)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вставить радиостанцию с аккумулятором или один аккумулятор в зарядное устройство. Время подзарядки следующее:

Быстрая подзарядка:

Приблизительно 30-60 минут в зависимости от размера аккумулятора

Стандартная подзарядка: Приблизительно 16 часов

Световые Индикаторы Зарядного Устройства Красный: Указывает на заряжание аккумулятора

Мигающий красный: Аккумулятор в режиме неполной подзарядки, пока значение напряжения/температуры не будет соответствовать допустимым пределам быстрой подзарядки (только для быстрых зарядных устройств).

Зеленый: Подзарядка закончена (только для быстрых зарядных устройств).

НАДЕЖНОСТЬ РАДИОСТАНЦИИ

НАДЕЖНОСТЬ РАДИОСТАНЦИИ

Внимание: Замена компонентов может уменьшить надежность радиостанции. Техническое обслуживание может быть произведено только утвержденным дилером Motorola.

Номинальные параметры и характеристики аккумуляторов указаны на щитке радиостанции. С этими радиостанциями могут быть использованы только нижеуказанные принадлежности и антенны:

Ремонт и Замена 68Р02900Х50

Внимание

Не производить подзарядку аккумулятора при температуре ниже 10°С или выше 40°С, так как это может уменьшить срок службы аккумулятора.

Не использовать зарядное устройство, если оно влажное или повреждено. Соблюдать стандартные меры предосторожности для подключенного к электросети оборудования.

Аккумуляторы содержат кадмий, токсичный металл; обращаться с использованными аккумуляторами соответствующим образом.

Не бросать аккумуляторы в огонь: Они могут взорваться.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Описанные в этом руководстве изделия могут включать компьютерные программы в памяти полупроводников, которые охраняются авторскими правами. А также по другим законам в С оединенных Штатах и других странах Motorola/Europe и Motorola Inc. может иметь исключительное право на некоторые компьютерные программы, включая право на воспроизведение этих программ в любой форме. Ни одна из содержащихся в описанных изделиях программ, которая защищается авторскими правами, не может быть скопирована или воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельца авторских прав. Кроме того, приобретение этих изделий не дает, непосредственно или косвенно, путем процессуального отвода или иным образом, никаких лицензий на авторские права, патенты или использование патентов владельцев авторских прав, за исключением неисключительной лицензии использования, предоставляемой по закону при продаже изделия.

НАДЕЖНОСТЬ РАДИОСТАНЦИИ      11

10       ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Дисплей/ Клавиатура Дисплей

216	4

1.

2.

8

Номер канала

Изображение Поиска

Мигает и канал не отображается:   Поиск

Постоянно и отображается номер канала: Приемный канал

Изображение DTMF Вкл:       В режиме DTMF Выкл:    В стандартном режиме

Изображение бесшумной настройки

Вкл:       Выбрана настройка 5 и/или

частной линии PL Выкл:    Несущая/открытая настройка

Указатель Разряжения Аккумулятора

Постоянный:    Аккумулятор заряжен
Мигает:	Аккумулятор разряжен

6.     Изображение Вызова 1

Указывает, что выбран порядок вызова 1. (Отображается только если выбран вызов 1)

7.     Изображение Вызова 2

8.      Меняющиеся цифры

Будет отображено до трех последних цифр выбранного адреса.

Клавиатура (5-TONE)

Клавиатура (PL)

©©©©

12    Дисплей /Клавиатура

Русский

Radio (5-Tone)

Radio (P/L)

3    6    1