Введение

ВАЖНО

Прочитайте внимательно и полностью настоящую инструкцию, прежде чем использовать трансивер.

Сохраните данное Руководство по эксплуатации – оно содержит ценные указания по применению VHF/UHF трансиверов IC-F310, IC-F320, IC-F410 и IC-F420.

ТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| Предупреждение | Возможность получения травмы, огневого поражения или электрического шока. |
| Осторожно | Радиостанция может быть повреждена |
| Примечание | Пренебрежение указаниями, приведенными в примеча-нии, может только вызвать некоторые неудобства. Это не угрожает травмой, огневым поражением или электрическим шоком. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждение! Никогда не подключайте трансивер к сети переменного тока. Это может вызвать возгорание и электрическое поражение.

Никогда не подключайте трансивер к источнику питания с напряжением более 16 V DC. Это может вывести трансивер из строя.

Никогда не укорачивайте кабель между DC штекером и предохранителями. Если после такого укорачивания вы спутаете полярность питающих проводов, трансивер выйдет из строя.

Никогда не размещайте трансивер в таком месте, в котором могут возникнуть помехи нормальному управлению автомобилем или где трансивер может нанести вам травму.

Никогда не разрешайте детям даже касаться трансивера.

Никогда не допускайте воздействия на трансивер дождя, снега и др. жидкостей.

Используйте только входящий в комплект станции микрофон. Другие микрофоны с подобным штекером могут иметь неодинаковое назначение контактов, в результате чего трансивер может выйти из строя.

Не используйте трансивер при температуре окружающей среды ниже -30С или выше +60С . Исключайте попадание прямых солнечных лучей на трансивер.

Избегайте работать на трансивере при выключенном двигателе автомобиля. Трансивер в режиме передачи потребляет значительную энергию, что может привести к быстрому разряду автомобильного аккумулятора.

Избегайте размещения трансивера в сильно запыленной среде.

Избегайте размещения трансивера вблизи стен, так как это может привести к перегреву трансивера.

Избегайте применения агрессивных жидкостей (бензин, алкоголь) при чистке трансивера, чтобы не испортить поверхность трансивера.

Будьте внимательны ! При длительной работе трансивер становится горячим.

Описание панели

- Передняя панель

КЛАВИШИ ГРОМКОСТИ UP/DOWN

Нажатием этих клавиш устанавливается нужный уровень громкости.

- Запрограммирован минимальный уровень громкости.

КЛАВИШИ ВЫБОРА КАНАЛОВ

- Нажатием этих клавиш осуществляется выбор рабочих каналов.

- Эти клавиши могут быть запрограммированы на выполнение одной или нескольких функций.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ POWER

Нажатием этого переключателя-кнопки осуществляется включение (ON) и выключение (OFF) трансивера

- Следующие функции доступны в качестве опций при включении трансивера:

- Автоматический старт сканирования

- Запрос пароля

# МИКРОФОННОЕ ГНЕЗДО

В это гнездо включается входящий в комплект станции микрофон или приобретенный в качестве опции специальный микрофон с DTMF клавиатурой, который может использоваться в системе SmarTrank II.

Никогда не подключайте в это гнездо микрофон другого типа. Контакты штекера микрофона другого типа могут по назначению не совпадать с контактами данного гнезда, что может привести к выходу из строя трансивера.

# МИКРОФОН

Входящий в комплект трансивера микрофон имеет кнопку РТТ и сигнальный контакт.

- Следующие функции доступны, если рычажный сигнальный контакт (РСК) микрофона замкнут на землю (ON) или разомкнут (OFF):

- Автоматически стартует сканирование, когда РСК в положении ON (микрофон на держателе).

- Автоматический выбор приоритетного канала, когда РСК в положении OFF (микрофон снят с держателя).

- Устанавливается режим молчания, когда РСК в положении ON.

- Включается звуковой тракт и выключается режим молчания, когда РСК в положении OFF.

- Функциональный дисплей

- Индикатор передачи

- Появляется при включении пере-датчика или посылке 5-тонового кода.

- Когда внутренняя температура увеличивается до определенного уровня, индикатор передачи начинает мигать, показывая, что необходимо снизить мощность.

	Индикатор BUSY (занятости канала)

Появляется на дисплее, если в данный момент в канале работает другая станция (канал занят).

- Индикатор Bell (звонка)

Появляется или мигает, когда принимается определенный 5-тоновый сигнал.

- Индикатор звука

Появляется, когда в трансивере включается звуковой тракт и выключается режим молчания.

- Буквенно-цифровой дисплей

Примечание: Если буквенно-цифровой дисплей мигает, значит, передача не возможна. В этом случае необходимо проверить, согласована или нет антенна, или проверить, не упало ли напряжение питания трансивера ниже 8 V.

- Программируемые функциональные клавиши

Следующие функции могут быть назначены программируемым клавишам [P0], [P1], [P2], [P3], .

Проконсультируйтесь с вашим Icom дилером или системным оператором по вопросам дополнительного программирования вашего трансивера.

Ниже приводится пояснение используемых в описании имен программируемых функций, а также определяются клавиши, которые используются, чтобы активизировать запрограммированную функцию.

Клавиши UP и DOWN

CH UP

Выбор рабочих каналов.

CH DN

- Выбор предаваемого кода канала после нажатия клавиши [TX CH].

- Выбор DTMF канала после нажатия клавиши [DTMF].

- Выбор сканируемой группы после нажатия и удержания клавиши [KEY].

Клавиши рабочих каналов

### CH 1

Непосредственный выбор рабочих каналов

### CH 2

### CH 3

### CH 4

Клавиши приоритетных каналов

### PRI A

Выбор каналов с приоритетом А или приоритетом В при каждом нажа-

тии.

### PRI B

### BANK

Клавиша Банк (BANK)

Выбор банка каналов (группы из 16-ти каналов).

- Если в трансивер установлена в качестве опции плата UT-105, нажмите эту клавишу один или несколько раз, чтобы выбрать соответствующий банк нужных каналов или каналы системы SmarTrank II.

Клавиша Старта/Остановки сканирования

### SCAN

Нажмите эту клавишу, чтобы начать сканирование; нажмите снова эту же кнопку, чтобы остановить сканирование.

Примечание: Повесьте  микрофон на держатель, чтобы замкнулся РСК (состояние ON) и стартовало сканирование.

Возьмите микрофон в руки (РСК в OFF), чтобы остановить сканирование.

Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы отобразить на дисплее сканирующую группу. Затем нажмите ее, чтобы выбрать нужную группу для сканирования.

Клавиша Сканирование тега

### TAG

Добавляет или удаляет выбранный канал в сканирующую группу.

BEEP

### BEEP

Нажмите, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) тональный бипер.

Клавиша Блокировки (LOCK)

### LOCK

Нажатие   этой   клавиши  приводит  к   электронной   блокировке  всех

программируемых клавиш, за исключением:

- [CALL] (включая CAL A и CAL B), [MONI] и [EMER] клавиши.

Клавиша Монитор

MONI

Активизирует одну (или две) из следующих функций независимо на каждом канале:

- Нажатие с удержанием этой клавиши выключает режим молчания трансивера (включается звуковой тракт).

- Нажатием клавиши осуществляется переключение между режимами молчания и звуковым режимом.

- Нажатие клавиши только включает режим молчания канала.

- Нажатие клавиши только выключает режим молчания канала.

- При нажатии клавиши после окончания связи посылается код сброса (‘reset code’).

Примечание: Звуковой режим может автоматически возвратиться в режим молчания после определенного периода времени.

W / N

Клавиша Широкая/Узкая (WIDE/NARROW)

Нажатием клавиши [W/N] осуществляется выбор узкой или широкой полосы пропускания.

- Эта функция доступна только для W/N версии трансивера.

HIGH

## Клавиши выбора выходной мощности

Клавиши позволяют выбрать временно или постоянно (в зависимости от предустановки) выходную мощность передатчика.

LOW 1

Обратитесь к вашему дилеру или системному оператору по поводу выходной мощности для каждого выбора.

LOW 2

Клавиша TALK AROUND

TA

Устанавливает функцию Talk Around в состояние ON или OFF.

- Функция Talk Around обеспечивает равенство частот передачи и приема при связи между мобильными объектами.

Клавиши CALL (вызов)

CALL

Передача 5-тонального вызова.

Передача такого вызова необходима перед тем, как вы вызываете другую станцию в зависимости от применяемой сигнальной системы.

CAL A

CAL B

- Клавиши [CAL A] и/или [CAL B] могут быть доступны, если ваша система использует избирательный, индивидуальный или групповой вызов. Обратитесь к вашему дилеру или системному оператору, чтобы узнать, какой конкретно вызов назначен каждой клавише.

EMER

Клавиша Emergency (оповещение)

Нажатие этой клавиши с удержанием обеспечивает передачу экстренного сигнала оповещения.

- Если вы хотите отменить экстренный вызов, нажмите (или нажмите с удержанием) клавишу снова перед передачей вызова.

- Экстренный вызов передается один раз или повторяется, пока не будет принят код подтверждения (в зависимости от предустановки).

TX CH

Клавиша TX CODE

Выбор передаваемого в канале 5-тонального кода (кода станции).

- Нажатие этой клавиши с удержанием дает возможность с помощью клавиш  выбрать конкретный код вызываемой станции.

- Нажмите эту клавишу, чтобы установить 5-тональный код TX канала, который был выбран клавишами .

Клавиша TX CODE CHANNEL UP/DOWN

CODE

Нажатием этой клавиши осуществляется непосредственный выбор канального TX кода.

Клавиша выбора DTMF канала

DTMF

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать DTMF канал.

- Нажмите эту клавишу, а затем с помощью клавиш  выберите нужный DTMF канал.

- Нажмите эту клавишу с удержанием, чтобы передать выбранный DTMF код.

Примечание: DTMF каналы 6 и 7 используются для передачи идентификационного кода (ID) и кода оповещения соответственно, в зависимости от статуса вашей системы.

Обратитесь к вашему дилеру или системному оператору относительно использования DTMF каналов 6 и 7.

Клавиша ввода канального C. TONE

TONE

Нажмите эту клавишу, затем, используя клавиатуру, введите номер ячейки памяти с нужным канальным тоном, чтобы изменить частоту тона.

Клавиша чтения ячеек памяти с идентификатором ID

ID MR

Вызывает из памяти обнаруженные и записанные ID коды.

- Нажмите эту клавишу, затем используйте клавиши  для выбора.

- Запоминается до пяти ID кодов.

Нажмите эту клавишу с удержанием, чтобы удалить из памяти все коды ID.

LIGHT

LITE

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать условия подсветки.

ON		: Подсветка включена постоянно.

OFF		: Подсветка выключена.

AUTO	: Подсветка включается или выключается в зависимости от уровня  напряжения  на  выводе 1  разъема АСС (ON: Низкий уровень

0 V  или OFF: Высокий уровень 12 V).

Аттенюатор

ATT

Нажмите эту клавишу, чтобы включить (ON) или выключить (OFF)

функцию аттенюатора.

#### Примечание: Функция аттенюатора защищает нужные сигналы от искажений, вызванных наличием помех по соседнему каналу от других сильных сигналов, таких как сигналы радиовещания, пейджинговые сигналы и т.п.

Переключатель транковой группы

GRP

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать нужную Транковую группу.

##### Работа

- Включение трансивера

- Нажмите клавишу [], чтобы включить трансивер.

- При включении трансивера в течение 1-й сек. звучит тональный сигнал, а на дисплее (в зависимости от предустановок) может появиться сообщение, приведенное на рисунке справа.

- Если трансивер запрограммирован на запрос пароля, при появлении сообщения “” введите цифровой код, который вам должен сообщить системный оператор.

| Клавиши в приведенной справа таблице могут быть использо-ваны для ввода цифр пароля: ###### КЛАВИША |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ЦИФРА | 0 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 |

Трансивер декодирует введен- ные цифры верхнего и нижнего блока как одинаковые, т.е. цифры “1234” идентифицируются так же, как и цифры “6789”.

- Если сообщение “” не исчезает с экрана дисплея после ввода четырех цифр пароля, значит, цифры пароля введены неправильно. В этом случае выключите трансивер и повторите ввод цифр пароля.

- Выбор каналов

Возможны несколько вариантов. Метод выбора каналов может отличаться в зависимости от статуса вашей системы.

NON-BANK тип:

Нажмите клавиши , чтобы выбрать нужный рабочий канал, или

Нажмите один раз клавиши от [CH 1] до [CH 2], чтобы непосредственно выбрать нужный канал.

BANK тип:

Нажмите клавишу [BANK], чтобы выбрать номер нужного банка (группы).

AUTOMATIC SCAN Тип:

Канальные установки не нужны для этого типа. Когда включается питание, трансивер автоматически переходит в режим сканирования. Сканирование останавливается, если принимается вызов или если РСК микрофона находится в состоянии OFF (микрофон снят с держателя).

- Прием и передача

ПРИЕМ:

- Нажмите [], чтобы включить трансивер.

- Нажатием   выберите нужный канал.

- Если принимается вызов, клавишами [UP] и [DOWN] установите желаемый уровень громкости.

ПЕРЕДАЧА:

- Снимите микрофон с держателя (РСК OFF). При этом:

- Выключается режим молчания и на дисплее появляется иконка “”.

- Приоритетный канал может быть выбран автоматически.

- Подождите, пока освободится канал.

- Канал занят, если на дисплее светится иконка “”.

- Нажмите клавишу [CALL], если вы хотите послать вызов.

- Через встроенный спикер вы можете прослушивать кодированный звуковой сигнал, посылаемый передатчиком. По окончании передачи вызова на экране дисплея появляется иконка “”.

- В этом режиме работы может и не быть необходимости, в зависимости от статуса вашей системы. Свяжитесь с вашим системным оператором или дилером по этому поводу.

- При нажатой кнопке РТТ микрофона говорите в микрофон нормальным голосом.

- Для перехода в режим приема отпустите кнопку РТТ.

ВАЖНО: Чтобы улучшить разборчивость вашего сигнала: (1) сделайте короткую паузу после нажатия РТТ, (2) микрофон должен находиться на расстоянии 15 – 20 см от ваших губ, (3) говорите в микрофон нормальным голосом.

- Замечания к режиму передачи

- Функция запрета передачи

Трансивер имеет несколько блокирующих и запрещающих функций, которые делают невозможной передачу при следующих условиях:

- Канал находится в режиме молчания (на экране дисплея не светится иконка “”).

- Канал занят.

- Принимается несогласованный тон системы CTCSS.

- Выбранный канал является только каналом приема.

- Таймер Time-out

Если длительность работы в режиме передачи превысит запрограммированное время работы таймера Time-out, передача прекращается, и трансивер автоматически переходит в режим приема.

- Таймер Penalty

При активизированной функции Time-out передача не возможна в течение времени, определяемого таймером Penalty.

- Выбор Tx кода канала

Если в трансивере запрограммирована клавиша [TX CH], режим дисплея можно переключить на отображение или номера рабочего канала (имени), или на отображение номера (имени) Tx кода канала. Если на экране дисплея отображается номер (имя) Tx кода канала, с помощью клавиш  можно выбрать Tx код канала.

Чтобы выбрать TX код канал:

- Нажмите [TX CH] – при этом на дисплее появляется Tx код текущего канала.

	 Клавишами  выберите нужный Tx  код канала.

	 Нажмите клавишу [CALL], чтобы передать выбранный Tx код.

- Нажмите снова клавишу [TX CH], чтобы вернуть дисплей в режим отображения номера канала.

- Выбор цифр Tx кода

Если в трансивере запрограммирована клавиша [CODE], значение Tx кода можно изменить на доступные с клавиатуры цифры.

Чтобы выбрать значение Tx кода:

- Нажмите клавишу [CODE] – при этом на дисплее появляются цифры Tx кода и мигают доступные для ввода цифры.

- Нажатием клавиш   выберите нужное значение на месте мигающей цифры.

- Нажмите [CODE], чтобы ввести в память выбранное число.

- Повторите п.п.  и , чтобы ввести все доступные цифры.

- Нажмите [CALL], чтобы передать выбранный Tx код.

- DTMF передача

Если в трансивере запрограммирована клавиша [DTMF], становится доступной функция автоматической DTMF передачи.

- Нажмите клавишу [DTMF]. При этом на дисплее появится сообщение, подобное представленному на рисунке справа.

- Нажатием клавиш  выберите нужный DTMF канал.

- Нажмите с удержанием клавишу [DTMF], чтобы передать DTMF код на выбранном DTMF канале.

Подключение и установка

- Тыловая панель

- Антенный штекер

Подключите этот штекер к антенному гнезду. Обратитесь к вашему дилеру по поводу выбора антенны и ее размещения.

	Микрофонный держатель

Подключите входящий в комплект станции держатель микрофона к шасси автомобиля для выполнения микрофонной функции “микрофон снят с держателя/микрофон вставлен в держатель” (РСК OFF/РСК ON).

- Гнездо для подключения кабеля питания

Кабель питания подключается к автомобильному аккумулятору с напряжением 12  V DC. Обратите внимание на полярность напряжения. Никогда не подключайте кабель питания к 24-V аккумулятору. Это приведет трансивер к выходу из строя.

- Гнездо для подключения внешнего спикера

В это гнездо можно подключит внешний спикер, имеющий сопротивление 4-8 .

- Кабель, доступный в качестве опции (OPC-617)

К этому кабелю подключается внешний модем, система управления подсветкой и др.

- Комплектующие

1.	Микрофон (EM-99)	.	.	.	.	.	1			8.   Саморезы (М5х20)	.	.	.	.	.	.	4

2.	Микрофонный держатель и						9.	Шайбы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

крепеж	.	.	.	.	.	.	.	1 комп.		10.	Гровер-шайбы	.	.	.	.	.	.	.	4

3.	Кабель микрофонного								11. Гайки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

держателя	.	.	.	.	.	.	.	1			2.	Предохранители	.	.	.	.	.	.	2

4.	DC кабель питания	.	.	.	.	.	1					IC-F310/F410: 15A

IC-F310/F410: OPC-345								IC-F320/F420: 20 A

IC-F320/F420: OPC-346						13.	Форма для занесения имен функций*	1

5.	Установочный кронштейн	.	.	.	1

6.	Винты крепления кронштейна	.	4

7.	Установочные винты	.	.	.	.	4

- *Форма для занесения имен функций

*Форма не заполняется, пока не будут назначены  функции тем или иным клавишам.

Используйте форму, чтобы пометить функциональные клавиши.

- Установка трансивера

Ваш трансивер комплектуется универсальным установочным кронштейном, что позволяет легко и быстро закрепить трансивер в нужном месте.

- Установите трансивер с помощью 4-х придаваемых винтов на достаточно толстую поверхность, которая может выдержать массу 1.5 кг.

- Инсталляция опций UT-96/UT-105

Опции UT-96/UT-105 устанавливаются в следующем порядке:

- Выключите трансивер и отсоедините кабель питания.

- Окрутите четыре винта и снимите нижнюю крышку трансивера.

- Установите платы, как показано на рисунке.

- Поставьте нижнюю крышку на место, закрепите ее и подключите кабель питания.

Примечание: Поропласт придается только с платой UT-105 для трансиверов версии IC-F30/F40.

- Инсталляция опции OPC-617

Установите OPC-617, как показано на рисунке справа.

Назначение выводов разъема кабеля:

 LCD backlit cont. IN											 Hom drive cont. OUT

 AF OUT															 AF GND

 Det. AF OUT													 Det. AF GND

 Mod. IN															 Mod. GND

 PTT control ON

- Антенна

Ключевым моментом в любой системе радиосвязи является антенна. Посоветуйтесь с вашим дилером или системным оператором по выбору антенны и наилучшему месту ее размещения.

- Замена предохранителей

Придаваемый кабель питания имеет встроенные два предохранителя. Если произошло перегора-ние предохранителей, по возможности выявите причину и устраните ее, после чего замените предохранители на новые, которые должны быть рассчитаны на:

- Для IC-F310/F410 – 15 A;			для IC-F320/F420 – 20 A.

- Чистка

При загрязнении для чистки трансивера должна использоваться мягкая, сухая ткань.

Избегайте применения агрессивных жидкостей, таких как бензин или алкоголь, которые могут испортить пластиковую поверхность трансивера.

Применение трансивера в системе SmarTrunk

Данный трансивер совместим с функциями SmarTrank.

Установка в трансивер платы UT-105 позволяет обеспечить связь в договорных или каналах системы SmarTrank. Перед транковой работой выберите банк каналов для SmarTrank.

- Нажмите [BANK] один или несколько раз, чтобы выбрать банк каналов для договорной работы или работы в системе SmarTrank.

- Сканирование автоматически стартует, когда выбран банк для SmarTrank.

- Свяжитесь с вашим дилером для уточнения деталей, касающихся банка каналов.

Примечание: Подключите, если вы имеете, DTMF микрофон. Свяжитесь с дилером, чтобы уточнить детали применения DTMF микрофона.

- Работа в системе SmarTrank

Эта возможность обеспечивается дилером или системным оператором и может быть не доступна в вашей системе. Свяжитесь с дилером по этому вопросу.

- Ввод телефонного номера

Введите телефонный номер, после которого введите [1], [*].

- Сигналы бипера высокого тона говорят о том, что номер принят

- Когда вызванный абонент ответит вам, нажмите кнопку РТТ, чтобы начать говорить, и отпустите кнопку РТТ, когда хотите слышать абонента.

- Вызов абонента местной системы

Введите номер абонента, за которым введите символы [3], [*].

- Сигналы бипера высокого тона говорят о том, что номер принят.

- Если вызванный абонент отвечает, вы услышите звонок, затем два коротких сигнала бипера.

- Если вызываемый абонент имеет другой позывной или находится вне пределов уверенной связи, вы услышите сигнал занятости, а вызов прекратится автоматически.

- Прием вызова

Если вы услышали звонок вызова, нажмите для ответа [*].

- При групповом вызове вы услышите короткий звонок, за которым следуют два коротких сигнала бипера. Вы не должны отвечать  на групповой вызов, пока не услышите его непосредственно по эфиру.

- Завершение связи

После окончания вызова, нажмите [#] для разъединения связи.

Важно: Если один из абонентов во время разговора закончит вызов, все участники будут разъединены.

- Повторный набор последнего набранного номера

Нажмите [*], [*], чтобы автоматически набрать последний введенный номер.

- Сигналы бипера высокого тона говорят о том, что номер принят.

- Быстрый набор из памяти

Чтобы автоматически набрать наиболее часто используемые номера, занесенные в память трансивера:

- Нажмите [*], а затем номер ячейки памяти, в которой размещен нужный номер.

- Оперативный набор

Наиболее общие номера заносятся в ячейки памяти A, B, C, D. Автоматический набор номера, сохраненного в этих ячейках памяти, осуществляется простым нажатием соответствующих клавиш [A], [B], [C] или [D].

- Программирование ячеек памяти для быстрого набора

- Нажмите клавишу [*] и  удерживайте ее нажатой до появления сигнала бипера высокого тона.

- Введите номер ячейки памяти (0 ~ 9, A, B, C, D), в которой должен храниться телефонный номер или номер местного абонента, затем введите [1], [*] (или [3], [*] для абонента другой системы).

- Появление после окончания ввода сигнала бипера высокого тона говорит об успешном программировании.

- Ячейки памяти [A] – [D] используются для оперативного автоматического набора номера.

- Индикация системной занятости

Если все каналы системы заняты, после вашего вызова трансивер выдает три сигнала бипера низкого тона. Повторите свой вызов позже.

- Работа в режиме диспетчера

- Нажмите кнопку РТТ один раз (без набора номера). Ваш трансивер при этом перейдет в режим диспетчерского вызова.

- Начинайте говорить после того, как услышите три сигнала бипера (один короткий высокого тона, два очень коротких низкого тона).

- Прием диспетчерского вызова индицируется такой же последовательностью сигналов бипера.

- Для ответа на диспетчерский вызов можно не нажимать клавишу [*].

- Экстренный вызов

Нажмите [0], [*], чтобы инициировать экстренный вызов.

- Свяжитесь с дилером, чтобы уточнить детали этого режима.

- Поиск свободного канала

Если все каналы заняты, трансивер автоматически начинает поиск свободного канала и каждые 10 сек. выдает сигнал бипера. Если вы услышали два коротких сигнала (низкого тона, а за ним - сигнал высокого тона), найден доступный канал. В этом случае немедленно нажмите [*], [*], чтобы автоматически послать последний набранный номер.

Опции

# Внешние спикеры

# SP-5

Большой спикер с хорошим качеством звука.

Входной импеданс: 4 

Макс. Мощность: 5 ватт

SP-10

Компактный, легко устанавливаемый.

Входной импеданс: 4 

OPC-167 ACC кабель

Позволяет вам подключиться к внешнему терминалу.

# UT-95 5-тоновая плата

Обеспечивает формирование 2-/5-тоновых сигналов

UT-105 SmarTrank II логическая плата

Обеспечивает совместимость с системой SmarTrank II

##### Содержание

Введение	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

Описание панели	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

- Передняя панель	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

- Функциональный дисплей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

- Программируемые функциональные клавиши	.	.	.	4

Работа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Включение трансивера		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Выбор каналов	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Прием и передача	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Замечания к режиму передачи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

- Выбор Tx кода канала	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

- Выбор цифр Tx кода	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

- DTMF передача	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11

Подключение и установка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11

- Тыловая панель	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12

- Комплектующие	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12

- Установка трансивера	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12

- Инсталляция опций UT-96/UT-105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12

- Инсталляция опции OPC-617	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

- Антенна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

- Замена предохранителей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

- Чистка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

Применение трансивера в системе SmarTrunk	.	.	14

  Работа в системе SmarTrank	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

Опции	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16