| Инструкция по эксплуатации |  |
| --- | --- |
| ### Радиостанция 144 МГц FM ### IC-P2AT, IC-P2ET. ### Радиостанция 220 МГц FM ### IC-P3AT. ### Радиостанция UHF FM ### IC-P4AT, IC-P4ET. |  |

Радиостанция 144 МГц FM

IC-P2AT, IC-P2ET.

Радиостанция 220 МГц FM

IC-P3AT.

Радиостанция UHF FM

IC-P4AT, IC-P4ET.

ВАЖНО!

Это техническое руководство использует IC-P2AT/ET для большинства примеров. Имейте ввиду, что только частота отличает ее от IC-P3AT или IC-P4AT/ET.

Перед использованием радиостанции внимательно и до конца прочтите все инструкции.

Сохраняйте это техническое руководство, так как оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации IC-P2AT/ET, IC-P3AT и IC-P4AT/ET.

Поставляемая портативная аккумуляторная батарея и резервная аккумуляторная батарея CPU (центрального процессора) перед работой нуждаются в полной зарядке. После подзарядки для радиостанции необходима перезагрузка CPU. См. стр. 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.

* Вариант США включает функцию чувствительности (распознавания) тона. Пожалуйста, считайте функции низкочастотного тона, тонально модулированного сигнала и чувствительности (распознавания) тона стандартными, даже когда эта инструкция описывает их как дополнительные устройства.

* Вариант Таиланда включает батарейную коробку вместо BP-111 и зарядное устройство от сети. Пожалуйста, считайте BP-111 и зарядное устройство от сети в качестве дополнительных устройств, даже если эта инструкция описывает их как поставляемые.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Никогда не подсоединяйте станцию к источнику электропитания больше чем 16 В постоянного тока. Это может привести к выходу станции из строя.

Никогда не подсоединяйте станцию к источнику электропитания, используя обратную полярность. Это может привести к выходу станции из строя.

Никогда не давайте радиостанцию в руки детям.

Избегайте использования или расположения радиостанции в зонах с температурами ниже -10оС или свыше +60оС.

Избегайте расположение станции под прямыми солнечными лучами.

Избегайте применение бензина, спирта и других активных химических веществ при проведение профилактических работ, так как они могут повредить поверхность станции.

Будьте осторожны! При передаче в течении длительного времени с высокой выходной мощностью задняя панель нагревается.

Использование портативных аккумуляторных батарей/зарядных устройств других фирм может ухудшить эксплуатационные качества радиостанции и сделать недействительной гарантию.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Благодарим Вас за покупку радиостанции серии "РТ". Это первоклассный портативный приемопередатчик, который удобно соответствует ладони вашей руки и сочетает простату использования с многочисленными оперативными возможностями.

Станция имеет режим тестовых испытаний, который дает доступ к функциям. См. раздел "Руководство по выбору звезд" для режима испытания (режима теста).

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.

При использовании станции с портативной аккумуляторной батареей малой емкости, такой как BP-111, или с батарейной коробкой BP-110 с сухими батарейными элементами, мы рекомендуем работать с низкой выходной мощностью. Заряд аккумуляторных и сухих батарей будет быстро расходоваться, если станция непрерывно работает с высокой выходной мощностью.

Если все 5 звездочек ( ) не появляются на функциональном дисплее, это значит, что некоторые функции станции будут отключены. См. стр. 81 или раздел "Руководство по выбору звезд" для использования отключенных функций.

РАСПАКОВКА.

Дополнительные приспособления используемые с радиостанцией:

1) Ручной ремешок...............................................1

2) Антенна*1 ...................................................1

3) Зарядное устройство от сети *2................................1

4) Зажим поясного ремня и винты........................1 комплект

5) Портативная аккумуляторная батарея

(ВР-111; подсоединена к станции).............................1 *1FA-140BF для IC-P2AT/ET

FA-215BB для IC-P3AT

FA-430BD для IC-P4AT/ET

*2В зависимости от варианта к станции могут быть подсоединены BC-73 E/D или BC-74 A/V.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

1. Зарядка портативной аккумуляторной батареи. Подсоедините поставляемое сетевое зарядное устройство, как показано на схеме ниже.

* Резервная аккумуляторная батарея CPU также полностью зарядится.

* См. стр. 9 - информация по технике безопасности и использованию настольного зарядного устройства.

Время зарядки: примерно 15 часов.

* Никогда не заряжайте батарейную коробку с сухими батарейными элементами.

2. Перезагрузка станции.

Перезагрузка CPU очистит и установит в исходное состояние все содержимое каналов памяти, установки режима SET, содержимое памяти DTMF и установки часов и таймера.

3. Присоединение антенны.

Вставьте антенну в антенный соединитель и поверните ее, как показано на схеме ниже.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Передача без антенны может повредить станцию.

2. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ.

# Передняя и боковая панели.

1. Функциональный переключатель [FUNC] (стр.5,6).

При нажатии [FUNC] все переключатели устанавливаются на использование вторичных функций.

* В режиме VFO включается функция выбора настройки. Функция выбора настройки изменяет память канала частоты в диапазоне от 100 КГц до 1МГц при вращении ручки настройки.

2. Переключатель PTT [PTT] (стр.22).

Нажмите и держите, чтобы передавать; отпустите - для приема.

3. Переключатель монитора [MONI/DSEL].

Контролирует и управляет частотой (стр.21).

При нажатии [FUNK] нажмите этот переключатель для изменения шага настройки частоты (стр.16).

4. Функциональный дисплей (стр.7,8).

Показывает рабочее состояние.

5. Переключатель высокий/низкий [H/L/DTMF].

Выбирает высокую или низкую выходную мощность передатчика (стр.22).

При нажатии [FUNC] нажмите этот переключатель для ввода режима памяти DTMF (стр.48).

6. Индикатор передачи/приема.

Загорается зеленым светом, когда размыкается схема бесшумной настройки (шумоподавление); загорается красным светом при передаче.

7. Переключатель подсветки [LIGHT] (стр.20).

Включает и отключает подсветку дисплея и кнопочного пульта.

8. Громкоговоритель/микрофон.

9.Кнопка AI [AI] (искусственный интеллект).

Нажатие для ввода в действие функции, показанной на индикаторе AI (стр.57).

Вводит режим выбора AI при нажатии и удержании (стр.58).

10. Кнопочный пульт (стр.5,6).

Числовые и другие функциональные кнопки для ввода в действие функций и настройки.

# Верхняя панель.

1. Внешнее гнездо источника электропитания DC [DC 13.8 V]. Присоединяет поставляемое зарядное устройство от сети для зарядки

портативной аккумуляторной батареи (стр.9).

Дает возможность работать с источником электропитания 13.8 VDC с помощью дополнительных кабелей CP-12 или OPC-254 (см. раздел "список опций").

2. Соединитель антенны (стр.2).

Подсоединяет поставляемую антенну.

3. Регулятор чувствительности (шумоподавления) [SQL] (стр.21).

Изменяет точку порога чувствительности (шумоподавления) для подавления шума.

4. Гнезда внешнего громкоговорителя и микрофона [SP/MIC].

При необходимости подсоединяют дикторский микрофон или головной телефон. Внутренний громкоговоритель и микрофон не будут функционировать, если подсоединен дикторский микрофон или головной телефон (см. раздел "список опций").

5. Основная ручка настройки.

Устанавливает рабочую частоту, канал памяти и содержимое режима SET.

6. Регулятор громкости [PWR/VOL] (стр.21).

Включает и выключает станцию и регулирует уровень звука.

# Кнопочный пульт.

| Кнопка | Первичная функция | Вторичная функция |
| --- | --- | --- |
| T/T SQL (1) ---------- PGR/SQL (2) | * В режиме VFO: вводит цифру для рабочей частоты (стр.17). * В режиме памяти: вводит первую цифру только в канал памяти (стр.24). * При передаче: передает цифры DTMF (стр.47). | Включает следующие дополнительные функции в последовательности: кодирование низкочастотного тона -> тонально модулированный сигнал -> чувствительность (распознавание) тона -> работа без тона (стр.40, 77). ----------------------------- Включение дополнительных функций в следующей последовательности: поисковый вызов -> чувствительность (распознавание) кода -> не избираемая операция вызова (стр.71,75). |
| SKIP (3) |  | Устанавливает выбранный канал памяти в качестве канала пропуска в режиме памяти (стр.36). |
| DUP (4) |  | Выбирает дуплексное направление в такой последовательности: -дуплекс -> +дуплекс -> симплекс (стр.39). |
| CODE (5) |  | Программирует канал кода для дополнительного устройства поискового вызова и чувствительности (распознавания) кода (стр.70). |
| MASK (6) ---------- |  | Скрывает и показывает выбранный канал в режиме памяти. Канал 0 спрятать нельзя (стр.27). ----------------------------- |
| PRIO (7) |  | Включает приоритетное наблюдение (стр.43). |
| SET (8) |  | * При выборе режима VFO: вво- дится режим SET (стр.51). * При выборе режима памяти DTMF: программирует код DTMF (стр.48). * При выборе режима памяти или канала вызова: нет функ- ции. |
| TIMER (9) |  | Вводит режим таймера (стр.59) |
| CLOCK (0) |  | * Если индикатор функции AI показывает функцию: вызывает экран часов (стр.59). * Если индикатор функции AI показывает время: программи- рует время (стр.59). |
| </SCAN (#) >/SCAN (*) | * В режиме VFO или в режиме памяти: изменяет рабочую частоту или канал (стр.17, 24). Начинает полное сканирование или сканирование памяти, если одна из кнопок нажата и удерживается (стр.32,37). * В режиме SET, таймера или условия установки времени: изменяет содержимое дисплея (стр.50, 59). * В режиме памяти DTMF: нет функции. | * В режиме VFO: начинает запрограммированное сканирование (стр.34). |
| CLR/M>V (A) | * В режиме VFO: убирает неправильно введенную цифру (стр.17). * В режиме памяти или канала вызова: возврат в режим VFO (стр.17). | * В режиме памяти или канала вызова: с помощью нажатия и удерживания перемещает содержимое в VFO (стр.26, 30). |
| MR/MW (B) | * В режиме VFO: выбирает ре- жим памяти (стр.23). * В режиме памяти: изменяет канал на 10 единиц (стр.24). | * В режиме VFO: нажатием и удерживанием вводит содержи- мое VFO в канал (стр.25). * При выборе вызывного канала: нажатием и удерживанием вводит содержимое VFO в канал вызова (стр.29). |
| (C) | Используется для передачи и программирования кода DTMF "C" (стр.47). | Нет функции. |
| CALL/LOCK (D) ---------- | Выбирает канал вызова (стр.29). ----------------------------- | Включает и выключает функцию блокировки (стр.14). ----------------------------- |

# Функциональный дисплей.

1. Индикатор функции.

Появляется при нажатии переключателя [FUNC].

2. Индикатор низкой мощности (стр.22).

Появляется при выборе низкой мощности выхода.

3. Дуплексный индикатор (стр.39).

Появляется при использовании дуплекса для работы с ретранслятором.

* "DUP" появляется, если выбран +дуплекс.

* "-DUP" появляется, если выбран -дуплекс.

4. Индикатор S/RF (стр.21, 22).

Показывает относительную интенсивность сигнала при приеме; показывает выбор выходной мощности при передаче.

5. Индикатор блокировки (стр.14).

Появляется, когда функция блокировки используется.

6. Показание частоты.

Показывает частоту или содержимое режима SET.

* Десятичная точка частоты мелькает во время сканирования.

7. Индикатор канала памяти (стр.23, 28).

Показывает номер выбранного канала.

* "MR" появляется, когда выбран режим памяти.

* "SKIP" появляется, когда выбранный канал установлен в качестве канала пропуска.

* "C" появляется, когда выбран канал вызова.

8. Индикатор автоматического отключения станции. Появляется, когда используется функция автоматического отключения

станции.

9. Индикатор тонального сигнала (стр.40, 77).

Появляется при использовании дополнительного тонального сигнала или функции чувствительности (распознавания) сигнала.

* "T" появляется при использовании кодера низкочастотного тона.

* "T SQL" появляется при использовании чувствительности (распознавания) тонального сигнала.

* "T SQL ((.))" появляется при использовании функций тонально модулированного сигнала.

10. Индикатор поискового вызова (стр.71).

Появляется при включении функции поискового вызова; вспыхивает, если принимается вызов.

11. Индикатор чувствительности (распознавания) кода (стр.75).

Появляется при использовании этой функции.

12. Индикатор приоритетности (стр.43).

Появляется при вводе в действие приоритетного наблюдения; вспыхивает, если наблюдение останавливается.

13. Индикатор уровня AI.

Показывает уровень AI.

14. Индикатор да/нет.

Показывает ответ на вопрос режима испытания.

15. Индикатор режима испытаний.

Появляется, когда станция входит в режим испытаний.

16. Индикатор функции AI (стр.57).

Показывает функцию кнопки [AI] или текущее время.

17. Индикатор таймера (стр.х1, 63).

Появляется при использовании функции таймера.

* "ON" появляется при использовании таймера включения станции.

* "OFF" появляется при использовании таймера отключения.

3. ЗАРЯДКА ПОРТАТИВНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Регулярная зарядка.

Подсоедините поставляемое зарядное устройство от сети к гнезду [DC 13.8 V].

Время подзарядки: примерно 15 часов.

Быстрая зарядка с помощью дополнительного зарядного устройства BC-80.

BP-111 с радиостанцией.

Вставьте станцию в BP-111.

Вставьте станцию в гнездо подзарядки BC-80.

* Для других портативных аккумуляторных батарей необходим адаптер (вместе с BC-80).

* Время подзарядки: примерно 1-2 часа.

Зарядка с помощью дополнительного устройства или кабелей.

х Никогда не подсоединяйте дополнительные приспособления, если

BP-110 используется с сухими батарейными элементами.

* Время подзарядки: примерно 15 часов.

Зарядка дополнительной аккумуляторной батареи хP-114.

Чтобы зарядить BP-114, подсоедините зарядное устройство от сети или дополнительный кабель к гнезду подзарядки.

BC-73 E/D нельзя использовать для зарядки BP-114.

* время подзарядки: примерно 15 часов.

Примечания, касающиеся зарядки.

Никогда не пытайтесь заряжать батареи с сухим элементом. подсоединяйте одно зарядное устройство. Никогда не подсоединяйте

два или более зарядных устройств в одно и то же время.

убедитесь в том, что станция отключена во время подзарядки.

Не осуществляйте подзарядку при экстремально низких (ниже 0оС) или экстремально высоких (свыше +40оС) температурах.

Правильное использование аккумуляторных батарей.

Зарядка выше нормы и полная разрядка могут уменьшить срок годности аккумуляторной батареи.

Зарядка обычно осуществляется 300 раз, но срок годности можно увеличить до примерно 500 раз следующим образом:

1. Избегайте зарядки выше нормы. Время зарядки должно быть менее 48 часов.

2. Используйте аккумуляторную батарею до почти полного разряда

при нормальных условиях. Мы рекомендуем осуществлять зарядку, как

только станет невозможно осуществлять передачу.

Срок годности аккумуляторных батарей.

Время работы различно для разных портативных аккумуляторных батарей.

Условие:

Передача с высокой выходной мощностью - 1 минута, прием - 1 минута, покой - 8 минут.

Таблица.

Аккумуляторная	Выходное напряжение	Примерное время работы*

батарея

* Время работы меняется в зависимости от оперативных условий, таких как выходная мощность, температура и т.д.

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

Удаление портативной аккумуляторной батареи.

Переместите кнопку отсека портативной аккумуляторной батареи на задней панели по направлению внутрь, затем вытаскивайте вниз батарею.

Вставляйте батарею до тех пор, пока не услышите щелчок.

* Будьте осторожны! Станция имеет охранную область, поэтому необходимо точно вставлять батареи.

Батарейная коробка.

Дополнительная батарейная коробка BP-110 используется при работе станции с аккумуляторными батареями NiCd или с сухими батарейными элементами.

Чтобы вставить батареи, снимите крышку коробки, как показано на схеме ниже.

1. Снимите крышку батарейной коробки.

2. Вставьте 6 батареек типа AA (R6). Будьте осторожны с полярностью.

Зажим для ремня.

Зажим дает возможность прикреплять станцию к вашему ремню.

Удалите пластмассовые винты для прикрепления зажима.

С дополнительным зажимом MB-22 "крокодил" используйте винты, поставляемые вместе с радиостанцией. Никогда не используйте винты, поставляемые вместе с зажимом "крокодил".

Ручной ремешок.

-> очень удобен для переноса радиостанций.

Присоедините ремешок, как показано на схеме ниже.

1. Вставьте ручной ремешок с помощью механического карандаша.

2. Протяните один конец ремешка через другой конец в петле.

3. Затяните ремешок, чтобы образовался узел.

Работа с дополнительным кабелем.

Станция может работать с внешним источником электропитания DC (6-16 VDC, 2A) через гнездо [DC 13.8V].

Никогда не присоединяйте BP-110 с батареями на сухих элементах при использовании внешнего источника энергии DC.

Избегайте работать с внешним источником электропитания длительное время (более 48 часов) с подсоединенной портативной аккумуляторной батареей. Это может вызвать перегрузку батареи и сократить срок ее годности.

5. УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ.

# Подготовительная работа.

1. Включить станцию.

Чтобы включить станцию, вращайте регулятор [PWR/VOL].

* Вращайте регулятор [PWR/VOL] для увеличения уровня звука.

* Чтобы отключить станцию, вращайте [PWR/VOL] до конца против часовой стрелки.

2. Выбрать режим VFO.

Нажмите [(A)CLR] один раз или дважды для выбора режима VFO, если станция не в режиме VFO.

-> Если здесь изображено "MR" или "C", станция не в режиме VFO.

* Если введена в действие функция блокировки, нельзя использовать кнопочный пульт и ручку настройки шкалы, а также нельзя изменить режим работы (стр.14).

Что такое VFO?

Режим VFO используется для обычных операций по всему диапазону и обеспечивает выбор рабочей частоты в запрограммированных шагах настройки.

VFO - аббревиатура для перестраиваемого генератора частоты.

Функция блокировки.

Для предотвращения случайных изменений частоты и доступа к ненужным функциям используется функция блокировки.

* Ручка настройки шкалы и кнопочный пульт блокируются с помощью электроники.

* [PTT], [MONI], [H/L] и [LIGHT] можно использовать, когда действует функция блокировки.

-> Во время нажатия [FUNC] нажмите [(D) LOCK].

* Чтобы отключить функцию, нажмите [FUNC], затем нажмите [(D) LOCK] опять.

* Имеется отдельная функция блокировки PTT (стр.51,53).

# Использование ручки настройки шкалы.

1. Выбрать режим VFO.

Нажмите один или два раза [(A) CLR].

-> Если здесь изображено (MR) или "C", станция находится не в режиме VFO.

2. Установить частоту.

Вращайте ручку настройки шкалы.

* Частота изменяется согласно шагу настройки.

* Для изменения шага настройки (см.стр.51,53).

Вращение по часовой стрелке увеличивает частоту.

Вращение против часовой стрелки уменьшает частоту.

* Для быстрой настройки вращайте ручку настройки шкалы во время нажатия [FUNC] (стр.16).

# Шаг выбора ручки настройки шкалы.

В режиме VFO во время нажатия [FUNC] ручка настройки шкалы изменяет частоту или номер канала, как показано на втором рисунке справа.

Эта функция используется для быстрого выбора частоты или канала в режиме VFO.

Использование шага выбора шкалы.

Во время нажатия [FUNC] вращайте основную ручку настройки шкалы.

"-" или ">" появляются для показания выбранной цифры или канала.

Установка шага выбора шкалы.

Во время нажатия [FUNC] нажмите несколько раз [MONT/DSEL], чтобы изменить шаг выбора шкалы.

* Черта под номером показывает цифру, которая изменяется, если функция используется.

# Использование числовых кнопок

- установка 145.100 MHz.

1. Выбрать режим VFO.

Нажмите [(A) CLR] один или два раза.

-> Если здесь изображено "MR" или "C", станция находится не в режиме VFO.

2. Ввести цифру от MHz.

Нажмите (5), (1), (0) и (0).

* Десятичная точка появляется, если частота введена полностью.

[(O)] и [(S)] приемлемы для цифры 1KHz (последняя цифра);

[(2)] и [(7)] приемлемы в зависимости от цифры 10KHz.

Если введена неправильная цифра нажмите [(A) CLR], чтобы очистить введенные цифры.

Нажмите опять (5), (1), (0) и (0).

[Пример [C-P2AT/ET]: установка частоты на 145.360 MHz.

[Пример [C-P2AT/ET]: установка частоты на 145.7125 MHz.

[Пример [C-P4AT]: установка частоты на 444.895 MHz.

# Использование кнопок >/<.

1. Выбрать режим VFO.

Нажать один или два раза [(A) CLR].

2. Установить частоту.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

* Частота изменяется согласно шагу настройки.

* Чтобы изменить шаг настройки (см.стр.51,53).

Если введены в действие дополнительное устройство поискового вызова или функция чувствительности (распознавания) кода, установку частоты с помощью кнопок >/< осуществить невозможно. Нажимая [FUNC], нажмите несколько раз [(2) PGR/C-SQL], пока не исчезнет "PGR" или "C-SQL", чтобы аннулировать функцию.

При удерживании кнопки:

Если вы держите кнопки нажатыми >/< более 0.5 сек., вводится в действие полное сканирование.

Нажмите [(*) >] или [(#) <] опять, чтобы аннулировать сканирование.

С помощью нажатия [(A) CLR] сканирование также прекратится.

Десятичная точка и "SKIP" мигают во время сканирования.

# Подсветка дисплея.

Станция имеет подсветку дисплея и кнопочного пульта для работы ночью. Обычно подсветка длится в течение 5 сек., но возможна также продолжительная освещенность.

Ввод в действие подсветки на 5 сек.

Нажмите [LIGHT].

* Подсветка вводится в действие на 5 сек., затем автоматически отключается.

* Подсветка остается в действии, пока вы работаете с основной шкалой, некоторыми кнопками или переключателями, исключая [PTT].

Ввод в действие продолжительной подсветки.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [LIGHT].

* Для отключения подсветки нажмите [LIGHT].

* Непрерывная подсветка остается в действии, даже при отключении и включении станции вновь.

6. ПРИЕМ.

# Прием - 145.100 MHz.

1. Отрегулировать уровень звука.

Вращайте [SQL] до конца против часовой стрелки, чтобы отключить чувствительность (шумоподавление) и установить [PWR/VOL] на необходимый уровень звука.

2. Установить уровень чувствительности (шумоподавления) сигнала.

Вращайте [SQL] по часовой стрелке до исчезновения шума.

* Если [SQL] установлен слишком "затянуто" (слишком много по часовой стрелке), чувствительность (шумоподавление) может не отключиться для приема слабых сигналов. В этом случае, установите чувствительность (шумоподавление) в "расслабленную" позицию (не так много по часовой стрелке) или нажмите и держите [MONI/DSEL].

3. Установить частоту.

Установите рабочую частоту, используя ручку настройки шкалы или кнопочный пульт (см.стр.15-20).

* Если включена дополнительная функция чувствительности (распознавания) сигнала или кода, нажмите [MONI/DSEL] для отключения чувствительности (шумоподавления) сигнала.

7. ПЕРЕДАЧА.

# Передача.

Для передачи нажмите и держите [PTT], отпустите [PTT] для приема.

Схема:

(1) Подсоедините антенну.

(2) Нажмите и держите [PTT].

(3) Говорите в микрофон.

-> загорается красным светом.

* Чтобы предотвратить помехи, слушайте на частоте перед передачей, используя [MONI/DSEL].

* Для предотвращения случайной передачи имеется функция блокировки PTT (стр.53).

* Если вы держите станцию близко от вашего рта или говорите слишком громко, это может исказить звук.

# Выбор мощности выхода.

Выбор высокой или низкой мощности.

Нажмите [H/L/DTMF].

* "LOW" появится, если выбрана низкая мощность.

Установка уровней низкого выхода.

Во время нажатия [H/L/DTMF] вращайте ручку настройки шкалы, чтобы установить необходимый низкий уровень выхода.

* Индикатор S/RF показывает выбранный уровень, как указано ниже.

Таблица:

выбор мощности        индикатор S/RF        выходная мощность

8. РЕЖИМ ПАМЯТИ.

# Основное описание.

Станция имеет 100 каналов памяти для накапливания часто используемых частот. Вы можете запрограммировать в канал памяти следующую информацию.

* Рабочая частота.

* Направление дуплекса (DUP или -DUP).

* Частота сдвига*1.

* Частота низкочастотного тонального сигнала*1*2.

* Кодер тонального сигнала ON/OFF (включение/отключение)*2.

* Включение/отключение чувствительности (распознавания) тонального сигнала*3.

* Пропуск (стр.35).

*1 Каналы 0-9 могут быть запрограммированы независимо.

*2 Необходимы дополнительное устройство чувствительности (распознавания) тонального сигнала UT-50 или устройство программируемого кодера тонального сигнала UT-51.

*3 Необходимо дополнительное устройство чувствительности (распознавания) тонального сигнала UT-50.

Если станция включена впервые или после гашения, каналы памяти 10-99 замаскированы.

# Выбор режима памяти.

Выбрать режим памяти.

Нажмите [(B) MR].

-> Если здесь изображено "C", сначала нажмите [(A) CLR] для выхода из канала вызова.

* Для возврата в режим VFO, нажмите [(A) CLR].

* Если функция блокировки введена в действие, нельзя использовать кнопочный пульт и основную шкалу, и режим не может быть изменен (стр.14).

# Установка канала памяти.

Использование основной шкалы.

-> Вращайте основную шкалу.

* Замаскированные каналы выбрать нельзя.

[FUNC] + основная шкала.

Во время нажатия [FUNC] вращайте шкалу.

* Можно выбрать все каналы.

Использование кнопочного пульта.

Нажмите числовую кнопку для ввода первой цифры в канал.

Нажмите [(B) MR] для изменения канала на 10 единиц.

* Если выбраны "PA" или "PB", используйте другой метод выбора канала.

* Можно выбрать все каналы, исключая "PA" или "PB".

Кнопки >/<.

Для выбора канала нажмите [(*) >] или [(#) <].

* Нельзя выбрать замаскированные каналы.

# Программирование канала памяти

- программирование 145.320 MHz в канал 7.

1. Выбрать канал.

Нажмите [(B) MR] для выбора режима памяти.

Вращайте основную шкалу, чтобы выбрать канал для программирования.

* Шаг выбора шкалы используется, чтобы выбрать канал в режиме VFO

(стр.16).

2. Установить частоту.

Нажмите [(A) CLR] для выбора режима VFO, затем нажмите [(5)], [(3)], [(2)] и [(0)].

* Если необходимо, установите другую информацию (дуплексную информацию).

3. Запрограммировать в канал.

Во время нажатия [FUNC] нажмите и держите [(B) MW] в течение 2 секунд.

* Станция издает 3 тонально модулированных сигнала.

# Перемещение содержимого памяти.

Эта функция перемещает содержимое канала памяти в VFO вместе с

некоторыми оперативными условиями (дуплексная информация).

Эта функция используется при поиске сигналов вокруг изображенной частоты канала и при повторном вызове частоты сдвига, частоты низкочастотного тонального сигнала и т.д., которые запрограммированы в каналы 0-9.

1. Выбрать режим памяти.

Нажмите [(B) MR] для выбора режима памяти.

2. Выбрать канал.

Вращайте шкалу или используйте кнопочный пульт (стр.24).

3. Переместить содержимое.

Во время нажатия [FUNC] нажмите и держите [(A) M > V] в течение 2 секунд.

* Станция издаст 3 тонально модулированных сигнала.

* Выбран режим VFO.

# Маскировка канала памяти.

1. Выбрать канал.

Нажмите [(B) MR] для выбора режима памяти.

Вращайте шкалу для выбора необходимого канала.

2. Замаскировать канал.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(6) MASK].

* Нельзя замаскировать канал 0.

3. Вызвать повторно канал.

Нажмите [BMR] для выбора режима памяти.

Нажимая [FUNC], вращайте шкалу, чтобы выбрать канал для повторного вызова.

Нажимая [FUNC], нажмите [(6) MASK] для повторного вызова частоты.

9. КАНАЛ ВЫЗОВА.

* Общее описание.

Канал вызова с доступом в одно касание предусматривается для работы на наиболее часто используемых частотах.

Этот канал вызова отделен от каналов памяти.

Вы можете запрограммировать в канал вызова следующую информацию.

* Рабочая частота.

* Направление дуплекса (DUP или -DUP).

* Частота сдвига.

* Частота низкочастотного тонального сигнала*1.

* Включение/отключение кодера тонального сигнала*1.

* Включение/отключение чувствительности (распознавание) тонального сигнала*2.

*1 Необходимы дополнительное устройство чувствительности (распознавание) тонального сигнала UT-50 или устройство программируемого кодера тонального сигнала.

*2 Необходимо дополнительное устройство чувствительности (распознавание) тонального сигнала UT-50.

1. Вызвать канал вызова.

Нажмите [(D) CALL].

2. Возврат к предыдущему режиму.

Нажмите [A (CLR] или нажмите [(D) CALL].

# Программирование канала вызова

- программирование канала вызова - 145.500 MHz.

1. Установить частоту.

Нажмите [(A) CLR] для выбора режима VFO, затем нажмите (5), (5), (0) и (0).

* Установите другую информацию (например, дуплекс), если необходимо.

2. Выбрать канал вызова.

Нажмите [(D) CALL] для выбора канала вызова.

3. Запрограммировать в канал вызова.

Нажимая [FUNC], нажмите и держите [(B) MW] в течение 2 сек.

* Станция издаст 3 тонально модулированных сигнала.

# Перемещение содержимого канала вызова.

Эта функция перемещает содержимое канала вызова в VFO вместе с некоторыми оперативными условиями (например, дуплекс).

Эта функция используется во время поиска сигналов вокруг частоты канала вызова и для повторного вызова частоты сдвига, частоты низкочастотного тонального сигнала и т.д., которые запрограммированы в канал вызова.

1. Выбрать канал вызова.

Нажмите [(D) CALL] для выбора канала вызова.

2. Переместить содержимое.

Нажимая [FUNC], нажмите и держите [(A) M > V] в течение 2 сек.

* Станция издаст 3 тонально модулированных сигнала.

* При выборе режима VFO частота и другая информация остаются.

10. СКАНИРОВАНИЕ.

# Типы сканирования.

Станция имеет 3 типа сканирования с функцией пропуска и 3 условия возобновления сканирования.

Сканирование не функционирует, если введены в действие приоритетное наблюдение, дополнительный поисковый вызов или чувствительность (распознавание) кода.

Полное сканирование (стр.32).

-> неоднократно сканирует все частоты по всему диапазону.

Запрограммированное сканирование (стр.34).

-> неоднократно сканирует между двумя запрограммированными пользователем частотами.

Сканирование памяти (стр.37).

-> неоднократно сканирует каналы памяти, исключая каналы пропуска и замаскированные каналы.

Функция пропуска частоты (стр.35).

-> пропускает нежелательные частоты, которые останавливают сканирования.

# Полное сканирование.

Станция неоднократно сканирует все частоты по всему диапазону в режиме VFO. Если необходимо, выбирайте шаг настройки (стр.53) и условие возобновления сканирования (стр.55).

Можно использовать функцию пропуска частоты (стр.35).

Использование основной шкалы.

Во время сканирования вращение ручки основной шкалы изменяет направление сканирования или пропускает паузные частоты.

1. Выбрать режим VFO.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(A) CLR].

Поверните [SQL], пока не исчезнет шум.

2. Включить полное сканирование.

Нажмите и держите [(*) >] или [(#) <].

При приеме сигнала сканирование возобновляется одним из следующих способов (стр.51,55).

- после 10 сек. остановки.

- после 5 сек. остановки.

- после исчезновения сигнала.

3. Прекратить сканирование.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

* Нажатием [(A) CLR] можно также прекратить сканирование.

# Программирование границ сканирования

- программирование границ сканирования 145.000 MHz и 145.500 MHz.

Частоты границ сканирования откладываются в каналы "PA" и "PB". Запрограммированное сканирование неоднократно сканирует между

этими двумя частотами.

1. Выбрать канал "PA".

Нажмите [(B) MR].

Вращайте шкалу или нажмите [(*) >] или [(#) <] для выбора канала "PA".

2. Запрограммировать границу сканирования.

Нажмите [(A) CLR] для выбора режима VFO, затем нажмите (5), (0), (0) и (0).

Во время нажатия [FUNC] нажмите и держите [(B) MW] в течение 2 сек.

* Станция издаст 3 тонально модулированных сигнала.

3. Запрограммировать другую границу сканирования.

Нажмите [(B) MR] и затем нажмите [(#) >] для выбора канала "PB". Нажмите [(A) CLR] для выбора режима VFO; затем нажмите (5), (5),

(0) и (0).

Во время нажатия [FUNC], нажмите и держите [(B) MW] 2 сек.

* Станция издаст 3 тонально модулированных сигнала.

# Запрограммированное сканирование.

Прежде чем использовать запрограммированное сканирование, запрограммируйте частоты границ сканирования в каналы "PA" и "PB".

Выбирайте шаг настройки (стр.53) и условие возобновления сканирования (стр.55), если в этом есть необходимость.

Можно использовать функцию пропуска частоты (стр.35).

Использование шкалы.

Во время сканирования вращение шкалы изменяет направление сканирования или пропускает частоты остановок.

1. Выбрать режим VFO.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(A) CLR].

Поверните [SQL] до исчезновения шума.

2. Ввод в действие запрограммированного сканирования.

Во время нажатия [FUNC] нажмите и держите [(*) >] или [(#) <].

* При приеме сигнала сканирование возобновляется одним из следующих способов (стр.51,55).

- после 10 сек. остановки

- после 5 сек. остановки

- после исчезновения сигнала.

3. Прекратить сканирование.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

* Нажатием [(A) CLR] также можно остановить сканирование.

# Функция пропуска частоты.

Эта функция позволяет пропускать нежелательные частоты, которые останавливают сканирование, во время полного или запрограммированного сканирования.

Частоты можно запрограммировать во время остановок полного или запрограммированного сканирования.

Вы можете также запрограммировать частоты пропуска перед началом сканирования. Программируйте частоты в каналы с информацией о пропуске.

1. Выбрать режим VFO.

Нажмите [(A) CLR].

2. Ввести в действие сканирование.

Нажмите и держите [(*) >] или [(#) <].

* Во время нажатия [FUNC] нажмите [(*) >] или [(#) <] для начала запрограммированного сканирования.

3. Запрограммировать частоту пропуска.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(B) MW] 2 сек.

* Станция издаст 3 сигнала, и сканирование возобновится.

* Замаскированные каналы 99-10 используются в обратной последовательности.

# Установка и стирание информации о пропуске.

[....] - необходимы по крайней мере, 4 звезды.

1. Выбрать канал.

Нажмите [(B) MR].

Вращайте ручку настройки шкалы до выбора необходимого канала.

2. Стирание или установка информации о пропуске.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(3) SKIP].

Схемы:

Информация о пропуске аннулируется в канале 99.

Информация о пропуске устанавливается в канале 99.

Использование функции маскировки для стирания.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(6) MASK] для маскировки канала с информацией о пропуске.

Включение/отключение функции пропуска ON/OFF.

Функцию пропуска частоты можно отключить в режиме SET (см.стр.51 и 54).

В этом случае, частоты не будут пропускаться, даже если информация о пропуске запрограммирована, и "SKIP" не будет мигать во время сканирования.

# Сканирование памяти.

Сканирование памяти неоднократно последовательно сканирует все каналы памяти, исключая замаскированные каналы и каналы пропуска.

Если необходимо, выберите условие возобновления сканирования (стр.51, 55).

Можно использовать функцию пропуска (стр.38).

Использование круговой шкалы.

Во время сканирования вращение ручки настройки шкалы изменяет направление сканирования или пропускает каналы с паузами.

1. Выбрать режим памяти.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(B) MR].

Поверните [SQL] до исчезновения шума.

2. Ввести в действие сканирование памяти.

Нажмите и держите [(*) <] или [(#) >] при приеме сигнала сканирование возобновляется одним из следующих способов (стр.51, 55):

- после 10 сек. паузы,

- после 5 сек. паузы,

- после исчезновения сигнала.

3. Прекратить сканирование.

Нажмите [(*) <] или [(#) >].

* При нажатии [(A) CLR] сканирование также прекращается.

# Программирование канала пропуска.

Эта функция позволяет пропускать нежелательные каналы, которые останавливают сканирование во время сканирования памяти.

1. Запрограммировать канал пропуска.

Нажмите [(B) MR], затем вращайте ручку настройки шкалы или нажмите [(*) <] или [(#) >] для выбора канала.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(3) SKIP].

2. Аннулировать канал пропуска.

Нажмите [(B) MR], затем вращайте ручку настройки шкалы или нажмите [(*) <] или [(#) >] для выбора канала.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(3) SKIP].

11. РАБОТА С РЕТРАНСЛЯТОРОМ.

# Общая информация.

Ретранслятор принимает сигналы и ретранслирует их на другой частоте. При помощи ретранслятора ваш сигнал может преодолеть большое расстояние.

Перед использованием ретранслятора убедитесь в том, что частота сдвига согласованна с частотой смещения ретранслятора (стр.51, 52).

Для использования низкочастотного тона необходимы устройство чувствительности (распознавания) тона UT-50 или кодер с программируемым тоном UT-51.

IC-P2ET и IC-P4ET оборудованы вызовом сигнала 1750 Hz.

Нажмите и держите [MONI/DSEL], чтобы проверить, можно ли напрямую принять сигнал другой станции на выходной частоте ретранслятора.

# Работа (.. необходимо 2 звезды).

1. Установить частоту приема.

Нажмите [(A) CLR], затем установите частоту приема (выходная частота ретранслятора), используя ручку настройки шкалы или кнопочный пульт.

2. Выбрать направление дуплекса.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(4) DUP] для выбора -дуплекс и нажмите опять для выбора +дуплекс.

3. Доступ к ретранслятору.

Низкочастотный тон.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] для включения кодера низкочастотного тона (Дополнительно; для установки частоты низкочастотного тона см. стр.50-52).

Тональные сигналы DTMF.

Во время нажатия PTT нажмите необходимые цифровые кнопки для передачи сигналов DTMF.

* Станция оборудована 16 каналами памяти DTMF (стр.47).

Сигнал 1750 Hz (только в европейском варианте).

Быстро нажмите [PTT] 2 раза для передачи сигнала. Отпустите [PTT], затем снова нажмите [PTT] для связи.

* Нажатие [PTT] во время нажатия [LIGHT] также передает сигнал 1750 Hz.

4. Установить связь.

Станция работает в обычном режиме.

* Если появится "oFF", подтвердите частоту сдвига и направление дуплекса.

5. Возврат к симплексу.

Во время нажатия [FUNC], нажмите [(4) DUP], пока не исчезнет "-DUP" или "DUP".

12. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ.

Станция имеет 6 различных режимов работы и 1 канал вызова для универсальных многофункциональных операций.

Режим VFO.

(Установка частоты)(стр.13).

Используется для установки частоты и обычных операций по всему диапазону.

Режим памяти (стр.23).

Используется для работы с содержимым каналов памяти. Для программирования имеются 100 каналов памяти.

Канал вызова (стр.28).

Используется для работы на запрограммированном канале вызова.

Режим установки "SET" (стр.50).

Используется для программирования установок, которые часто необходимы.

Режим памяти DTMF (стр.47).

Используется для запрограммированных кодов DTMF. Имеются 16 каналов памяти DTMF в возможностью программировать до 15 цифр.

Режим выбора AI (стр.58).

Используется для выбора функции [AI].

Режим таймера (стр.59).

Используется для включения/отключения станции и функции автоматического отключения.

# Таблица расположения режимов.

См. рисунок.

13. ПРИОРИТЕТНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.

# Типы приоритетного наблюдения.

Приоритетное наблюдение контролирует сигнал в канале памяти или канале вызова каждые 5 секунд. во время работы на частоте VFO. Станция имеет 3 типа приоритетного наблюдения.

Передача может осуществляться на частоте VFO, даже если введено в действие приоритетное наблюдение.

При приеме сигнала приоритетное наблюдение останавливается на 15 сек. (если сигнал исчезает в течении 15 сек., наблюдение возобновляется).

Наблюдение за каналом памяти (стр.44).

При работе на частоте VFO приоритетное наблюдение контролирует сигналы в выбранном канале памяти каждые 5 сек..

* Если выбранный канал спрятан, наблюдение не вводится в действие.

Наблюдение за сканированием памяти.

При работе на частоте VFO приоритетное наблюдение проверяет сигналы в каждом канале памяти последовательно.

* Для сокращения интервалов сканирования запрограммируйте нежелательные каналы в качестве каналов пропуска (стр.38).

Наблюдение за каналом вызова (стр.46).

Во время работы на частоте VFO приоритетное наблюдение контролирует сигнал на канале вызова каждые 5 сек..

# Наблюдение за каналом памяти.

1. Установить частоту VFO.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(A) CLR], вращайте ручку настройки шкалы до установки рабочей частоты.

Поворачивайте [SQL], пока н исчезнет шум.

2. Выбрать канал памяти.

Нажмите [(B) MR], затем вращайте ручку настройки шкалы для выбора необходимого канала в качестве приоритетного канала.

3. Ввести в действие наблюдение за каналом.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(7) PRIO] для начала наблюдения за каналом.

* При приеме сигнала нажмите [(A) CLR] возобновляет наблюдение.

4. Прекратить сканирование.

Нажмите [(A) CLR].

* При приеме на канале нажмите [(A) CLR] дважды.

* Нажмите [(B) MR] прекращает наблюдение и выбирает режим памяти.

# НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СКАНИРОВАНИЕМ ПАМЯТИ.

1. Установить частоту VFO.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(A) CLR]; затем вращайте ручку настройки шкалы, чтобы установить рабочую частоту.

Поверните [SQL] до исчезновения шума.

2. Ввести в действие сканирование каналов памяти.

Нажмите [(B) MR]; затем нажмите и держите [(*) >] или [(#) <] для начала сканирования.

"MR" и десятичная точка мигают.

3. Ввести в действие наблюдение за сканированием.

Нажимая [FUNC], нажмите [(7) PRIO] для начала наблюдения за сканированием.

* При приеме сигнала нажатие [(A) CLR] возобновляет наблюдение.

4. Прекратить наблюдение.

Нажмите [(A) CLR].

* При приеме на канале нажмите [(A) CLR] дважды.

* Нажатие [(B) MR] прекращает наблюдение и выбирает режим памяти.

# НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КАНАЛОМ ВЫЗОВА.

1. Установить частоту VFO.

Установить уровень чувствительности (шумоподавления).

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы, чтобы установить рабочую частоту.

Поверните [SQL] до исчезновения шума.

2. Выбрать канал вызова.

Нажмите [(D) CALL].

3. Ввести наблюдение за каналом вызова в действие.

Во время нажатия [FUNC] нажмите [(7) PRIO] для начала наблюдения за каналом.

* При приеме сигнала нажатие [(A) CLR] возобновляет наблюдение.

4. Прекратить сканирование.

Нажмите [(A) CLR].

* При приеме на канале вызова дважды нажмите [(A) CLR].

* Нажатие [(D) CALL] прекращает наблюдение и выбирает канал вызова.

14. ПАМЯТЬ DTMF.

# Общая информация.

Станция имеет кодер DTMF, установленный для передачи сигналов DTMF, таких как номера телефонов автоматической коммутации.

Станция имеет 16 каналов DTMF для откладывания в память часто используемых кодов DTMF, состоящих из 15 цифр. Возможна ручная передача DTMF.

Схема:

Передается запрограммированный код DTMF.

Функциональный дисплей автоматически показывает передаваемые цифры DTMF в последовательности их передачи.

# Передача кода DTMF.

Передать код DTMF вручную.

Во время нажатия [PTT] нажмите кнопку необходимой цифры DTMF.

* Громкоговоритель издает код DTMF.

1. Выбрать режим памяти DTMF.

При нажатии [FUNC] нажмите [H/L/DTMF].

* "_ _ _" показывает, что код DTMF не запрограммирован в изображенном канале.

2. Выбрать канал памяти DTMF.

Вращайте ручку настройки шкалы для выбора необходимого канала памяти DTMF.

* Имеются 16 каналов (TO-T9, TA-TF).

3. Ввести необходимый код DTMF.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET] для ввода в действие, затем нажмите необходимые кнопки.

* Если введена неправильная цифра, нажмите [H/L/DTMF] и повторите этот пункт.

4. Программировать в канал.

Нажмите [H/L/DTMF], чтобы отложить в память введенные цифры.

* Если в пункте 3 введены 15 цифр, нет необходимости нажимать [H/L/DTMF].

Нажмите [H/L/DTMF] опять для выхода из режима памяти DTMF.

* Запрограммированные коды излучаются.

# Передача памяти DTMF.

1. Выбрать режим памяти DTMF.

При нажатии [FUNC] нажмите [H/L/DTMF].

2. Выбрать канал памяти DTMF.

Вращайте ручку настройки шкалы, чтобы выбрать необходимый канал.

3. Выйти из режима памяти DTMF.

Нажмите [PTT] для выхода из режима памяти DTMF.

* Нажатие [H/L/DTMF] также выводит из режима памяти DTMF.

4. Передать код DTMF.

При нажатии [PTT] нажмите [H/L/DTMF].

* Функциональный дисплей показывает посылаемые цифры DTMF.

15. РЕЖИМ УСТАНОВКИ.

# Конструкция режима установки.

.. Для режима установки необходимы по крайней мере 2 звезды.

..... Для всех изображений необходимы 5 звезд.

*1 Появляется, когда установлено дополнительное устройство UT-50.

# Введение режима установки.

1. Выбрать режим VFO.

Ввести режим SET.

Нажмите [(A) CLR] для выбора режима VFO.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET для ввода режима SET.

2. Выбрать изображение.

Нажмите [(*) >] или [(#) <] несколько раз для выбора необходимого изображения установки.

3. Выбрать содержимое.

Вращайте ручку настройки шкалы, чтобы выбрать содержимое.

4. Выйти из режима SET.

Нажмите [(A) CLR] или [PTT].

# Установочные изображения.

Частота низкочастотного тона.

Если установлены дополнительные UT-50 или UT-51, низкочастотный тон можно передавать.

Вращайте ручку настройки шкалы для установки частоты низкочастотного тона.

# Частота низкочастотного тона.

(Таблица)

* Устройство настройки чувствительности (распознавания) тона UT-50 не имеет 97.4 Hz.

* Это установочное изображение не появляется без дополнительных устройств UT-50 или UT-51.

Частота сдвига.

Чтобы установить частоту сдвига вращайте ручку настройки шкалы.

* Частота изменяется в установленных шагах настройки (стр.53).

При нажатии [FUNC] вращение ручки настройки шкалы изменяет частоты в 100 КГц шагах.

Шаг настройки.

Чтобы установить шаг настройки, вращайте ручку настройки шкалы:

5,10,12.5,15,20,25,30 и 50 KHz.

Блокировка PTT.

Вращайте ручку настройки основной шкалы.

* При выборе "PL" [PTT] автоматически блокируется.

Включение/отключение тонально модулированного сигнала.

Вращайте ручку настройки шкалы.

* При выборе "on" функция сигнала включается.

Функция пропуска частоты. Вращайте ручку настройки шкалы.

* При выборе "on" функция пропуска частоты включается для полного сканирования и запрограммированного сканирования.

Рабочий коэффициент автоматического регулятора потребления мощности.

Вращайте ручку настройки шкалы.

* При выборе "OFF" автоматический регулятор потребления мощности отключается.

Включение/отключение индикатора приема.

Вращайте ручку настройки шкалы.

* При выборе "on" индикатор приема включается.

Контрастность дисплея.

Вращайте ручку настройки шкалы.

* Уровень контрастности может меняться в 4 шагах:

1 (самый светлый) - 4 (самый контрастный).

Условие возобновления сканирования.

Вращайте ручку настройки шкалы, чтобы установить необходимый таймер.

* t-10 : сканирование прекращается на 10 сек. во время приема сигнала.

* t-05 : сканирование прекращается на 5 сек. во время приема сигнала.

* P-02 : сканирование прекращается до исчезновения сигнала и возобновляется спустя 2 сек.

* Время остановки приоритетного наблюдения зафиксировано и не имеет никакого отношения к условию возобновления.

16. ФУНКЦИЯ AI.

# Зачем радиостанции функция AI.

AI (искусственный интеллект) выполняет в радиостанции 2 важные функции, "изучающая функция" и "автоматический выбор" последовательности.

* Изучающая функция.

AI автоматически присваивает одно из функций станции, показанных в таблице справа, кнопке [AI] после ее применения. Эта функция изображается на функциональном экране, и к ней можно удобно вернуться с помощью нажатия кнопки [AI]. Поскольку станция "изучает" последнюю использованную функцию, это называется "изучающей функцией".

В некоторых случаях автоматическое присваивание функций кнопке [AI] является не очень удобным, и поэтому изучающую функцию можно отключить.

Функции можно присвоить кнопке [AI] вручную.

* Автоматический выбор последовательности.

AI изменяет очередность, в которой функции можно выбрать с помощью кнопки [AI]. Чтобы убедиться в этом, нажмите и держите кнопку [AI], затем вращайте ручку настройки шкалы. В качестве примера найдите следующую последовательность: [MASK], [SCAN], [PRIO], [DUP] и т.д. и нажмите кнопку [AI], когда появится [PRIO]. Последовательность меняется на [PRIO], [MASK], [SCAN] и [DUP]. AI отслеживает, какую функцию и когда вы используете, и соответственно выстраивает очередность.

Эта последовательность удобна, когда изучающая функция отключена, и вы можете вручную перенести функции радиостанции на кнопку AI.

Таблица:	изображение - функция.

Кодер тона* - настройка чувствительности (распознавания) тона / тонально модулированный сигнал.

...*- Поисковый вызов / настройка чувствительности (распознавания) кода.

... - установка пропуска

... - установка дуплекса

... - установка кода

... - маскировка памяти

... - приоритетное наблюдение

... - режим установки

... - режим таймера

... - сканирование

... - показание времени.

*Эти показания появляются, если установлено дополнительное устройство.

# Изучающая функция.

Если функция включена:

Использовать кнопку [AI] как [FUNC] + [(6) MASK].

Выбрать канал для маскировки.

При нажатии [FUNC] нажмите [(6) MASK] убедитесь, что "..." изображено на функциональном индикаторе AI.

* Это означает, что [MASK] присвоена кнопке [AI].

Нажмите [AI] опять, чтобы повторно вызвать замаскированный канал.

Выбрать другой канал для маскировки.

Нажмите [AI], чтобы замаскировать канал.

Включение/отключение изучающей функции.

Во время нажатия [(A) CLR] и [AI] включите станцию, чтобы отключить изучающую функцию.

* Все показания появляются на 2 сек.

* Чтобы изменить функцию [AI], см. стр. справа.

* Чтобы включить изучающую функцию, осуществите вышеуказанную операцию вновь (во время нажатия [(A) CLR] и [AI] включите станцию).

# Установка функции на кнопку [AI] вручную.

1. Выбрать режим выбора AI.

Нажмите и держите [AI], пока на экране не замигает "AI".

2. Выбрать функцию.

Вращайте ручку настройки шкалы для выбора необходимой функции.

3. Выход из режима выбора AI.

Нажмите [AI].

* Нажмите [PTT] для аннулирования выбора и выхода из режима выбора AI.

4. Ввести в действие функцию.

Нажмите [AI].

17. ЧАСЫ И ТАЙМЕР.

# Режим таймера (схема).

# Установка времени.

1. Выбрать дисплей с часами.

При нажатии [FUNC], нажмите [(0) CLOCK] для вызова изображения часов.

* Погрешность времени (+) (-) 1 мин. в неделю.

2. Ввести условие установки времени.

При нажатии [FUNC] нажмите [(0) CLOCK] для ввода условия установки.

3. Установить время.

Вращайте ручку настройки шкалы для установки часа (24-часовая система).

Нажмите [(*) >] или [(#) <], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки минут.

4. Ввести в действие часы.

Нажмите [(A) CLR].

* Двоеточие начнет мигать.

* Нажмите [PTT] для выхода из условия установки времени.

# Таймер включения станции

- установка таймера на 7:30.

1. Выбрать рабочее условие.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки рабочей частоты.

Поверните [PWR/VOL] до необходимого уровня звука.

2. Выбрать режим таймера.

При нажатии [FUNC] нажмите [(9) TIMER].

3. Выбрать экран включения.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

4. Повторно вызвать время включения.

При нажатии [FUNC] нажмите [(9) TIMER] для повторного вызова предыдущего времени включения.

5. Установить время включения.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки часов.

Нажмите [(*) >] или [(#) <], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки минут.

Нажмите [(A) CLR] для ввода времени.

6. Ввод в действие таймера включения.

При нажатии [FUNC] нажмите [(A) CLR].

* Функциональный экран показывает время при отключенной станции.

* Когда достигается установленное время, станция автоматически включается с 5 сигналами.

Аннулирование таймера включения.

Повторите 2-4 пункты для маскировки установленного времени.

Нажмите [PTT] для выхода из режима таймера.

* Чтобы включить станцию, пока она отключена, отключите ее, затем включите вновь, используя [PWR/VOL].

# Таймер отключения станции

- установка на 23:30

1. Выбрать режим таймера.

При нажатии [FUNC] нажмите [(9) TIMER].

2. Выбрать дисплей отключения таймера.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

3. Повторно вызвать время отключения.

При нажатии [FUNC] нажмите [(9) TIMER], чтобы повторно вызвать предыдущее время отключения.

4. Установить время отключения.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки часа.

Нажмите [(*) >] или [(#) <], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки минут.

Нажмите [(A) CLR] для ввода времени.

5. Ввести в действие таймер отключения.

Нажмите [PTT] для выхода из режима таймера.

* Отключите функцию автоматического отключения станции, если используете таймер отключения.

6. При достижении установленного времени.

При достижении установленного времени станция автоматически отключается с 5 тонально модулированными сигналами.

* Чтобы включить станцию, когда она отключена, отключите, затем включите ее опять, используя [PWR/VOL].

Аннулирование таймера отключения.

Повторите пункты 1-3 для маскировки установленного времени.

Нажмите [PTT] для выхода из режима таймера.

# Автоматическое отключение станции.

Станция автоматически отключается после выбранного промежутка времени без использования переключателей.

Можно выбрать 60 мин., 40 мин., 20 мин. и OFF.

Выбранный промежуток времени сохраняется, даже если станция отключена с помощью функции автоматического отключения.

1. Выбрать режим таймера.

При нажатии [FUNC] нажмите [(9) TIMER].

2. Выбрать дисплей автоматического отключения.

Нажмите [(*) >] или [(#) <].

3. Установить время автоматического отключения.

Вращайте ручку настройки шкалы для выбора времени.

Нажмите [PTT] для выхода из режима таймера.

* Когда пройдет установленный промежуток времени, станция автоматически отключится.

Процесс отключения сопровождается 5 тонально модулированными сигналами.

18. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

# Установка устройств.

Вариант США уже включает устройство настройки чувствительности (распознавания) тона. Нет необходимости в установке UT-50 или UT-51.

Декодер DTMF UT-49.

Обеспечивает функции поискового вызова и чувствительности (распознавания) кода.

Устройство чувствительности (распознавания) тонального сигнала UT-50.

Обеспечивает функции тонально модулированного сигнала и чувствительности (распознавания) тона, а также кодер программируемого тона.

Кодер программируемого тона UT-51.

Доступ к ретранслятору с низкочастотным тоном.

1. Отключить станцию.

Отключите станцию, затем удалите портативную батарею или батарейную коробку.

Отвинтите 6 винтов, как показано на схеме ниже.

2. Разобрать станцию.

Осторожно откройте станцию.

Держите заднюю панель прикрепленной.

Предостережение:

Гибкие кабели очень ломкие и могут быть повреждены из-за неправильного обращения.

3. Установить дополнительное устройство.

Установите дополнительное устройство, как показано на схеме ниже.

* После установки устройства соберите станцию.

19. УСТРОЙСТВО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА И НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (РАСПОЗНАВАНИЯ) КОДА.

# Общая информация.

* Устройство поискового вызова.

Функция поискового вызова - это избирательная система вызова с помощью кодов DTMF. С помощью этого устройства вы можете вызывать какую-либо одну или все станции в вашей группе, и вы можете принимать специальный вызов станции в вашей группе. Чтобы использовать функцию поискового вызова в вашей группе, необходимо, чтобы все станции имели эту функцию.

Станция передачи посылает код, состоящий из кода передачи и кода ID (индивидуальный код). Если код передачи согласуется с кодом, запрограммированным в канале кода принимающей станции, приемопередатчик в станции приема информирует оператора с помощью тонально модулированных сигналов. Для персонального вызова код ID принимающей станции используется в качестве кода передачи. Для группового вызова код группы используется в качестве кода передачи.

Код поискового вызова = код передачи + "*" + передаваемый код станции ID.

Принимающая станция может распознать передатчик с помощью принимаемого кода ID передающей станции и может легко ответить, так как принимаемый код ID автоматически запрограммирован как код передачи для обратного ответа.

Код устройства поискового вызова для обратного ответа = принимаемый код ID + "*" + код ID принимающей станции.

Во время операции поискового вызова и настройки чувствительности (распознавания) кода рабочий коэффициент автоматического регулятора потребляемой мощности становится 1:1, если он введен в действие.

Для работы необходимо дополнительное устройство UT-49.

[Модулирование поискового вызова]: персональный вызов.

Передача кода DTMF "777 * 111" для персонального вызова станции D.

[Модулирование поискового вызова]: групповой вызов.

Передача кода DTMF "468 * 111" для группового вызова всех станций в группе.

* Чувствительность (распознавания) кода. Чувствительность (распознавание) кода позволяет осуществлять

связь с резервом покоя, так как вы будете принимать только вызовы тех

станций, которые знают ваш ID или групповой код.

Перед передачей речи, код ID передающей станции передается с целью отключить функцию кода принимающей станции.

[Модулирование настройки чувствительности (распознавания) кода].

Код ID другой станции или групповой код передается, чтобы отключить чувствительность (распознавание) кода перед передачей речи.

# Канал кода.

* Перед программированием.

Для функций поискового вызова и чувствительности (распознавания) кода необходимы коды ID и групповой код.

Это коды DTMF, состоящие из 3 цифр, и они должны быть введены в каналы перед работой.

* Установление канала кода (таблицы).

ID или групповой код / номер канала кода / "Доступ к приему" или "Запрет приема".

Ваш код ID / CO / только "Доступ к приему".

Код ID другой станции / C1-C5 / "Запрет приема" следует запрограммировать в каждый канал.

Групповой код / один из C1-C5 / Нужно запрограммировать "Доступ к приему".

Зона памяти* / CP / только "Запрет приема".

*Канал CP автоматически запоминает код ID при приеме вызова устройства поискового вызова. Содержимое канала CP нельзя изменить вручную.

"Доступ к приему" или "Запрет приема".

Кодовые каналы C1-C5 следует эффективно запрограммировать в качестве "Доступа к приему" или "Запрета приема".

* "Доступ к приему" (индикатор "SKIP" не освещен) принимает вызовы поискового устройства, если станция принимает сигнал вместе с тем же кодом, что и в кодированном канале.

* "Запрет приема" (индикатор "SKIP" освещен) подавляет вызовы, если станция принимает сигнал с тем же кодом, что и в кодированном канале.

Например, кодированный канал, который откладывает в память групповой код, должен быть запрограммирован как "Доступ к приему". Если канал запрограммирован как "Запрет приема" вы не сможете принимать групповые вызовы.

Кодированные каналы, которые откладывают в память код ID другой станции для кода передачи, должны быть запрограммированы как "Запрет приема". Если каналы запрограммированы как "Доступ к приему" персональные вызовы станций будут принимать другие.

# Программирование кодированного канала.

1. Вызвать канал кода.

При нажатии [FUNC] нажмите [(5) CODE], затем вращайте ручку настройки шкалы для выбора необходимого канала кода.

* Канал кода CP нельзя использовать для программирования.

2. Запрограммировать канал кода.

Нажмите числовые кнопки для ввода необходимого цифрового кода.

* Цифры автоматически откладываются в память сразу после введения 3-ей цифры.

* Если введена неправильная цифра, нажмите [(A) CLR] и повторите этот пункт.

3. Установить "Запрет" или "Доступ".

При нажатии [FUNC] нажмите [(3) SKIP] для установки канала кода на "Запрет приема" или "Доступ к приему".

* Если установлен "Запрет приема", "SKIP" освещен.

4. Выход из кодированного канала.

Нажмите [PTT].

# Работа устройства поискового вызова.

1. Установить рабочую частоту.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки рабочей частоты.

* Дополнительное устройство чувствительности (распознавания) кода можно использовать вместе с функцией поискового вызова (стр.79).

2. Выбрать кодированный канал.

При нажатии [FUNC] нажмите [(5) CODE], затем вращайте ручку настройки шкалы.

* Выбирайте кодированный канал, который включает код ID принимающей станции или групповой код, чтобы использовать его в качестве кода передачи.

* Нажмите [PTT] для выхода из установленного дисплея.

3. Ввести в действие функцию поискового вызова.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR], чтобы включить функцию.

* Появится "PGR".

4. Передать код поискового вызова.

Нажмите [PTT].

* Громкоговоритель издаст код поискового вызова.

5. Ждать обратного ответа.

Ждите обратного ответа.

* Если станция принимает код обратного ответа, функциональный дисплей показывает следующее ниже, сопровождая тонально модулированным сигналом.

Вызов с групповым кодом:

Появляется код группы.

Вызов с вашим кодом ID:

Появляется код ID другой станции.

6. Выход из режима кода.

После подтверждения связи нажмите [PTT] для получения изображения рабочей частоты.

7. Выход из режима поискового вызова.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR/C-SQL] один раз для выбора чувствительности (распознавания) кода или дважды для выбора неизбирательной системы вызова.

Информация об ошибке.

Если станция принимает неполный сигнал, функциональный дисплей показывает "E" и использованный последний раз индивидуальный код или групповой код.

# Ожидание вызова конкретной станции.

1. Установить рабочую частоту.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки рабочей частоты.

* Можно использовать дополнительное устройство чувствительности (распознавания) тона вместе с функцией поискового вызова.

2. Ввести в действие функцию поискового вызова.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR] для включения функции.

* Появится "PGR".

3. Ждать вызова.

Ожидайте вызова.

* Если станция принимает правильный код, функциональный дисплей показывает код следующим образом, сопровождая его тонально модулированным сигналом.

4. Передать обратный ответ.

Нажмите [PTT] для передачи обратного ответа и появления изображения рабочей частоты.

5. Выход из функции.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR/C-SQL] один раз - для выбора режима чувствительности (распознавания) кода или дважды - для выбора неизбирательной системы вызова.

# Работа с функцией чувствительности (распознавания) кода.

1. Установить рабочую частоту.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы для установки рабочей частоты.

* Вместе с этой функцией можно использовать дополнительное устройство чувствительности (распознавания) тона.

2. Выбрать кодированный канал.

При нажатии [FUNC] нажмите [(5) CODE], затем вращайте ручку настройки шкалы для выбора кодированного канала, который включает код ID принимающей станции или групповой код для использования в качестве кода передачи.

Нажмите [PTT] для выхода из установленного дисплея.

* После вызова с помощью устройства поискового вызова код передачи устанавливается автоматически.

Пропуск к 3-му пункту справа.

3. Ввести в действие функцию чувствительности (распознавания) кода.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR/C-SQL] один раз из операции с поисковым вызовом или дважды из операции неизбирательного вызова.

* "C SQL" появится.

4. Работать с радиостанцией.

Работайте со станцией обычным образом (нажмите [PTT] для передачи; освободите [PTT] для приема).

* Каждый раз, когда нажимается [PTT], посылается код передачи из 3 цифр.

5. Аннулирование функции.

При нажатии [FUNC] нажмите [(2) PGR/C-SQL] для стирания настройки чувствительности (распознавания) кода и выбора системы неизбирательного вызова.

20. ТОНАЛЬНО-МОДУЛИРОВАННЫЙ СИГНАЛ

И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (РАСПОЗНАВАНИЯ) ТОНА.

# Работа с тонально модулированным сигналом.

Для работы необходимо дополнительное устройство UT-50.

Эта функция - система избирательного вызова с помощью низкочастотного тона. Если ваша станция принимает низкочастотный тон, который согласуется с тоном, запрограммированным в вашей станции, раздадутся тонально модулированные сигналы до 30 сек., чтобы предупредить вас.

Чтобы вызвать станцию с помощью функции тонально модулированного сигнала, передайте низкочастотный тон, который согласуется с тоном принимающей станции (принимающая станция должна также иметь эту функцию).

[Модулирование тона].

1. Установить рабочую частоту.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы.

2. Установить частоту тонального сигнала.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET], затем нажмите [(*) >] или [(#) <] для выбора низкочастотного тона на дисплее.

Вращайте ручку настройки шкалы для установки частоты низкочастотного тона.

Нажмите [(A) CLR] для выхода.

3. Включить тонально модулированный сигнал.

При нажатии [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] несколько раз, пока на функциональном дисплее не появится "T SQL ((.))".

* Отключите дополнительный поисковый вызов или функцию чувствительности (распознавания) кода для ввода в действие тонально модулированного сигнала.

4. Ждать вызова.

Если принимается правильный сигнал, станция издает тонально модулированные сигналы 30 сек. и мигает "((.))".

Нажмите [PTT] для передачи обратного ответа или [(A) CLR] для прекращения сигналов и мигания.

* Функция чувствительности (распознавания) тона выбирается автоматически.

5. Аннулирование функции.

При нажатии [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] несколько раз, пока на функциональном дисплее не исчезнет "T SQL".

Вызов специальной станции.

При нажатии [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] несколько раз, пока не появится на функциональном дисплее "T SQL".

Нажмите и держите [PTT] не менее 1 сек.

# Работа с функцией чувствительности (распознавания) тона.

Для работы необходимо дополнительное устройство UT-50.

Функция чувствительности (распознавания) тона используется для личной связи, она предоставляет резерв покоя, так как вы будете принимать вызовы только станций, которые знают частоту низкочастотного тона, запрограммированного в вашей станции. Вы можете использовать функцию чувствительности (распознавания) тона одновременно с поисковым вызовом или функцией чувствительности (распознавания) кода.

Низкочастотный тон совмещен с сигналом вашей речи, пока вы нажимаете на [PTT], с целью отключить функцию чувствительности (распознавания) тона принимающей станции.

[Модулирование функции чувствительности (распознавания) тона].

1. Установить рабочую частоту.

Нажмите [(A) CLR], затем вращайте ручку настройки шкалы.

2. Установить частоту тона.

При нажатии [FUNC] нажмите [(8) SET], затем нажмите [(*) >] или [(#) <] для выбора дисплея установки низкочастотного тона.

Вращайте ручку настройки шкалы для установки частоты низкочастотного тона.

Нажмите [(A) CLR] для выхода.

3. Включить функцию чувствительности (распознавания) тона.

При нажатии [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] несколько раз, пока не появится "T SQL] на функциональном дисплее.

4. Работа со станцией.

Работайте со станцией обычным образом (нажмите [PTT] для передачи, освободите [PTT] для приема).

* Запрограммированный низкочастотный тон совмещен с речью для отключения функции чувствительности (распознавания) тона.

* Чтобы отключить функцию чувствительности (распознавания) вручную, нажмите и держите [MONI].

5. Аннулирование функции.

При нажатии [FUNC] нажмите [(1) T/T SQL] для стирания функции.

* Исчезнет "T SQL".

21. ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

# Отыскание и устранение неисправностей.

| Неисправность | Возможная причина | Решение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| *Станция не включается | *Портативная аккумуляторная батарея разряжена. *Плохое соединение штепселя кобеля внешнего источника питания DC. | *Зарядите портативную аккумуляторную батарею или вставьте новые сухие батареи в батарейный блок. *Необходимо проверить соединитель или отключить кабель. | См. ниже |
| *Не слышен звук из громкоговорителя. | *Регулятор [SQL] повернут слишком далеко по часовой стрелке. *Подсоединен внешний громкоговоритель или наушники. *Введены в действие по- исковый вызов или чувствительность кода. | *Вращайте [SQL] против часовой стрелки. *Отсоедините громкоговоритель или наушники. *Нажмите [(C) PRG/C SQL] несколько раз для Отключения функции. | 21 71 75 |
| *Передача не осуществляется | *Портативная аккумуляторная батарея разряжена. *Включена функция блокировки PTT. | *Зарядите портативную аккумуляторную батарею или вставьте новые сухие батареи в батарейный блок. *Отключите функцию блокировки PTT с помощью режима SET. | 9 12 53 |
| *Не устанавливается частота | *Включена функция блокировки. *Выбран режим памяти или канал вызова. | *Нажав [FUNC], нажмите [(D) LOCK] для отключения функции блокировки. *Нажмите [(A) CLR] один или два раза для выбора режима VFO. | 14 13 |
| *Не вводится в действие сканирование | *Выбран канал вызова. *Включено приоритетное наблюдение. *Отключена чувствительность ("затянуто" шумоподавление) выбранного диапазона. | *Нажмите [(D) CALL] для выхода из канала вызова. *Нажмите [(A) CLR] для отключения приоритетного наблюдения. *Вращайте регулятор [SQL] по часовой стрелке. | 28 44 32 |
| *Стерлось со- держимое памяти | *Разряжена резервная аккумуляторная батарея, т.к. длительное время не было подзарядки. | *Зарядите портативную аккумуляторную батарею или вставьте новые сухие батареи в батарейный блок, затем выключите станцию. | 2 |
| *Не вводятся в действие некоторые стандартные функции. - | *На функциональном дисплее не появились все 5 звездочек. | *При нажатии [AI] [H/L/DTMF] включите станцию. Затем нажмите [PTT] для ввода в действие всех функций. |  |
|  | # Выход из режима | Дисплея. |  |

Если станция показывает следующие изображения, работайте следующим образом для выхода из изображений (если необходимо).

Изображение появляется, когда станция в режиме выбора AI. Для выхода из режима нажмите [AI] (стр.58).

Изображение появляется, когда выбран дисплей с кодированным каналом. Для выхода нажмите [PTT] (стр.70).

Изображение появляется, когда выбран режим SET. Для выхода нажмите [PTT] или [(A) CLR] (стр.51).

Изображение появляется, если выбран режим таймера. Для выхода нажмите [PTT] (стр.59).

Изображение появляется, если станция входит в условие отключения с помощью таймера автоматического отключения. Для выхода отключите станцию [PWR/VOL], затем включите опять (стр.64).

Изображение появляется, если выбран замаскированный канал памяти. Для выхода вращайте ручку настройки шкалы, чтобы выбрать незамаскированный канал (стр.24).

Изображение появляется, если частота передачи в дуплексной операции - вне диапазона. Для выхода необходимо проверить и изменить рабочую частоту, направление дуплекса и частоту сдвига (стр.39).

22. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Общие.

* Частотный диапазон (таблица).

* Режим: FM.

* Стабильность частоты (таблица).

* Сопротивление антенны: 50 Ом (наминал).

* Температурный диапазон: -10оС - +60оС.

* Шаги настройки: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 и 50 KHz.

* Шаги выбора шкалы: 100 KHz, 1MHz.

* Число каналов памяти: 103 (включая границы сканирования и каналы вызова).

* Используемые портативные аккумуляторные батареи или батарейные коробки: 6-16 VDC (отрицательное заземление).

* Потребление тока (при 13.8 VDC, типичное).

Таблица -> условие

TX = передача        высокий

низкий 1

RX = прием	      автоматическое регулирование потребления мощности

максимальный звук

* Размеры ( CBP-111, выступы не включены): 49 х 105 х 38.5 мм

* Вес (CBP-111) : 280 г

Передатчик

* Выходная мощность (13.8 VDC) : 5.0 W, 3,5 W, 1.5 W и 500 mW (выборочно).

* Система модуляции : модуляция частоты с различным реактивным сопротивлением.

* Максимальная девиация частоты: (+) (-) 5 kHz.

* Паразитные излучения: менее - 60 dB.

* Сопротивление микрофона: 2 кОм.

* Рабочий цикл: передача / прием = 1 мин./3 мин.

Приемник.

* Система приема: супергетеродин с двойным преобразованием.

* Промежуточные частоты: 1-я 30.875 MHz; 2-я 455 kHz.

* Чувствительность: менее чем 0.16 цV для 12 dB SINAD.

* Чувствительность схемы настройки: менее 0.1 цV на пороге.

* Избирательность: более 15 kHz/-6 dB

менее 30 kHz/-60 dB

* Подавление паразитных выходных сигналов: менее -60 dB.

* Выходная мощность звука: 200 mW на 10% искажений с загрузкой

8 Ом.

* Выходное сопротивление на канале звука: 8 Ом.

© САЙКОМ, 1996