Трансмиттер IC-T2A(E)

Начальные действия.

Включение питания.

Поворачивайте [PWR/VOL] по часовой стрелке до включения питания.

Переключение между частота/канал режимами индикации.

Индикация каналов используется в большинстве операций. В данном режиме только запрограммированные номера каналов памяти будут высвечиваться, и функции будут работать ([PWR/VOL],[LOCK],[PTT],[MONI],[H/L] и [SCAN]).

Для переключения между двумя режимами индикации:

При нажатых [] + [0], поворачивайте [PWR/VOL] до включения питания.

Справочная функция.

Справочная функция показывает функции кнопок и переключателей быстро и доступно.

- Нажмите [#] для задействования справочной функции.

- Нажмите и удерживайте кнопку или переключатель, для того чтобы узнать ее функцию. (Смотрите стр. 29).

- Отпустите кнопку/переключатель согласно пункта 2 для возврата в нормальный режим.

Стр. 10.

Установка частоты.

С кнопочной панели.

1. Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется.

2. Нажмите 6 цифровых кнопок, начиная с 100 МГц цифр, для ввода частоты.

- Нажмите кнопку [*] для ввода частоты после 100 МГц, если требуется.

- Когда частота введена ошибочно, нажмите [Monitor Switch] для ввода сначала.

- «2» и «7» приемлемы для 1 КГц цифр (зависящий от цифр 10 КГц).

Используя кнопки []/[].

Каждый раз, нажимая, увеличивая/уменьшая частоту на выбранный шаг настройки (смотри далее), исключая когда выбран 100 КГц или 1 МГц шаг настройки (смотри далее). Когда шаг настройки выбран, каждый раз, увеличивая/уменьшая частоту на 100 КГц или 1 МГц.

Установка шага настройки.

Данный трансивер имеет следующие 8 шагов настройки:

5 КГц, 10 КГц, 12.5КГц, 15КГц, 20КГц, 25КГц, 30КГц, 50КГц.

- Нажмите [A] 1 секунду для входа в режим установки.

- Нажмите [] один или несколько раз для установки нужного шага настройки.

- Нажмите кнопки []/[] для выбора иного  шага установки.

- Нажмите кнопку [A] для ввода шага настройки и выхода из режима установки.

На данном рисунке показан установленный шаг в 25КГц.

Для удобства, устанавливайте шаг настройки, требуемый интервал частоты передатчиков в вашей зоне.

Обратите внимание:

Установите шаг настройки, настройте одну из программируемых кнопок/переключателей для доступа используемой кнопкой в различном режиме.

Когда нажата [Monitor Switch] для выхода из режима установи, все установки, которые вы сделали в режиме установки, сбросятся.

Стр.11

Выбор функции настройки.

Используйте функцию настройки для настройки работы или кнопки []/[] – используйте, когда вам нужно выбрать частоту в больших приращений; используйте выбираемый шаг настройки для выбора частоты с малыми приращениями.

- Нажмите [] один или несколько раз для выбора требуемого кнопки []/[]  для приращений.

- 1 МГц, 100КГц настройка или нормальный шаг настройки при настройке выбирается (смотри диаграммы).

- Нажмите [] для возврата в нормальным операциям.

Выбор канала памяти.

- Нажмите кнопку [A] для выбора режима памяти, если требуется. Высветится `MR`.

- Нажмите 2 цифровые кнопки для выбора требуемого канала памяти (или нажимайте кнопки []/[]).

- Для первых девяти каналов памяти требуется вводить “0”.

- Когда вам нужно выбрать крайние каналы РА или Рb, нажмите [4], [1] или [4], [2], в указанном порядке.

Функция закрытия.

Функция закрытия предотвращает выбор частоты и другие задействованные функции. По умолчанию, [D] переключатель этой функции ВКЛ или ВЫКЛ.

Нажмите [D] 1 секунду для переключения функции ВКЛ или ВЫКЛ.

- Значок закрытия показан, и функция закрытия задействуется.

- [PTT], [PWR/VOL] и [MONI] используются независимо от данной установки.

Стр.12.

Передача и прием.

- Включите питание [PWR/VOL] поворотом по часовой стрелке.

- Выставите уровень звука требуемого уровня.

- Когда нажата [Monitor Switch], поворачивайте [VOL].

- Установите частоту.

Когда сигнал принимается:

 Включается шумоподавитель, звук поступает на громкоговоритель.

 «BUSY» показывается и S/RF индикатор показывает реальный уровень сигнала.

- Нажмите [P3] для переключения выходной мощности между высокой и низкой.

- На экране появится «LOW» при выборе низкой мощности.

- Нажмите и удерживайте [PTT] для передачи; тогда говорите в микрофон.

- Не держите микрофон закрытым от своих губ, или говорите издалека. Это приводит к искажению сигнала.

- ТХ индикатор горит красным.

- Индикатор S/RF показывает выбранный уровень выходной мощности.

6. Отпустите [PTT] для возвращения к приему.

Удобства!

Функция отображения: Нажмите и удерживайте кнопку [MONI] для прослушивания слабого сигнала, когда не включается шумоподавитель; или нажмите [MONI] дважды для отображения сигнала без длительного удержания [MONI].

- Контроль шумоподавителя: Трансивер снабжен системой подсчета звуковых пульсаций и следовательно, шумоподавитель работает автоматически, когда «АВто» выбрано для уровня шумоподавителя: Нажмите [P0], и нажимайте на кнопки []/[] один или несколько раз пока “Auto” не появится. Вручную уровни от “SqL 1” до “SqL 2”всегда доступны для персональных свойств и рабочих условиях.

Стр. 13.

Программирование памяти/вызова.

Основное.

Трансивер имеет 40 каналов связи в памяти (плюс 1 пару для сканирования между каналами и 1 канал вызова) для сохранения часто используемых частот. Дополнительно в Американской версии имеется 10 дополнительных каналов.

Содержимое каналов памяти/вызова.

Следующая информация может быть запрограммирована в канал памяти/вызывной.

- Рабочая частота.

- Управление Duplex с установочной частотой.

- Тоновый Декодирования Subaudible или тон шумоподавителя включение/выключение.

- Тон Subaudible и шумоподавитель.

- Информация игнорирования.

Программирование канала памяти.

- Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется.

- Нажмите 6 цифровых кнопок для ввода требуемой частоты.

- Нажмите [P2] , [C], и т.д. для установки другой требуемой информации, какая требуется.

- Нажмите [B], после выберите номер канала памяти при помощи кнопок []/[].

- Нажмите [B] в течении 1 секунды для программирования информации в канал и возврата в режим VFO.

Стр.17.

Редакция памяти.

Содержимое канала памяти может быть перемещено в VFO или другую память.

Память в VFO.

- Выберите канал памяти для перемещения:

 Нажмите [A] для выбора режима памяти.

-  Нажмите кнопки []/[] для выбора требуемого канала памяти.

2. Нажмите [B] в течении 1 секунды для перемещения содержимого VFO в выбранную память.

- VFO режим выбран.

Из памяти в память.

1. Выберите канал памяти для перемещения:

 Нажмите [A] для выбора режима памяти.

-  Нажмите кнопки []/[] для выбора требуемого канала памяти.

- Нажмите [B] на мгновение.

“VF” отобразится и замерцает “MR”.

- Нажмите кнопки []/[] для выбора требуемого канала памяти.

- Нажмите [B] в течении 1 секунды.

- VFO режим выбран и содержимое перенесено в требуемую память.

Очистка памяти.

- Нажмите [B] для входа в режим перемещения памяти.

- « MR» и номер канала памяти мерцает.

- Нажмите кнопки []/[] для выбора требуемого канала памяти для очистки.

- Каналы памяти РА, Pb и CH1 не могут быть очищены.

- Нажмите [B] на мгновение, после, подождав 1 секунду, нажмите ее на 1 секунду.

- Содержимое выбранного канала памяти будет очищено.

4. Нажмите кнопку [MONI] для возврата к нормальным операциям.

Стр. 19.

Работа с репитером.

Основное.

Когда используется репитер, передаваемая частота сдвинута относительно принимаемой частоты на предустановленную частоту. Это удобно для программирования информации репитера в канал памяти.

- Установите принимаемую частоту (выходная частота репитера).

- Нажмите [P2] один или несколько раз для выбора –DUP или DUP.

- “–DUP” показывает передающей частоте сдвиг вниз, “DUP” показывает передающей частоте сдвиг вверх.

- Когда функция автоматического репитера используется (только в американской версии) следующий 3 подраздел не требуется.

- Нажмите [C] для задействования декодировщика Subaudible тонов, которые требуются репитеру.

- «Т» высветится.

- Ссылка на таблицу Subaudible тонов приведена на странице 15.

- Нажмите и удерживайте [PTT] для передачи.

- Показанная частоты автоматически выберет передающую частоту (входную частоту репитера).

- Если [oFF] показано, выставите сдвиг частоты.

- Отпустите [PTT] для приема.

- Нажмите и удерживайте [MONI]  для уставки остальных сигналов передающей станции который нужно принять или нет.

Информация о тонах.

Большинство репитеров требуют тоны для доступа. В данном разделе процедура шага 4 выше с требуемыми тонами.

DTMF ТОНЫ.

При нажатой [PTT], нажмите требуемые цифровые кнопки для передачи тонов DTMF.

- Трансивер имеет 5 DTMF каналов памяти. Смотрите стр. 20 для детального рассмотрения.

1750 Hz тон. (Только европейская и итальянская версия).

Когда нажата кнопка [PTT], нажмите и удерживайте [MONI] от 1 до 2 секунд, для передачи сигнала 1750Hz тона.

Удобство!

Функция сканирования тонов: Когда вы не знаете subaudible тонов используемых репитером, сканирование тонов удобно определит тон частоты.

Нажмите и удерживайте [T SCAN] для задействования сканирования тонов.

Стр. 14.

Сканирование.

Типы сканирования.

Условия продолжения сканирования.

Когда сигнал принимается во время сканирования, продолжение сканирования определяется, какие действия производит трансивер. Трансивер имеет 2 условия продолжения сканирования, показанные справа. Используйте начальный режим установки для выбора одного лучшего нужного вам.

- При нажатых [8] + [0], включите питание и войдите в режим начальных установок.

- Нажмите [<] один или более раз, пока не появится “SC”.

- Нажмите кнопки []/[] для выбора требуемого условия сканирования.

- Сканирование с паузой: когда сигнал принимается, сканирование останавливается, и продолжается когда сигнал исчезнет.

- Временное сканирование: когда сигнал принимается, сканирование останавливается на 10 секунд и после продолжается.

- Выключите питание, и включите для выхода из режима первичных установок.

Стр.22.

Программное сканирование.

Программное сканирование сканирует между двумя запрограммированными пользователем частотами (каналы памяти “PA” и “Pb”). Данное сканирование используется просмотра частот в специфическом размере анпример выходные частоты репитера.

- Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется.

- Нажмите [P1] для начала сканирования.

- Для выбора направления сканирования, нажмите кнопки []/[].

- Нажмите [P1] повторно для остановки сканирования.

Обратите внимание: пределы сканирования, PA/Pb, программируются заранее.

Если одинаковые частоты запрограммированы в пределы сканирования, программное сканирование не начнется.

Сканирование памяти (пропуск).

Программное сканирование сканирует все запрограммированные каналы памяти, дополнительно необходимо установить пропускаемые каналы.

- Нажмите [A] для выбора режима памяти, если требуется.

- Высветится “MR”.

- Нажмите [P2] для начала сканирования.

- Для выбора направления сканирования, нажмите кнопки []/[].

- Нажмите [P1] повторно для остановки сканирования.

Установка пропуска каналов.

Для увеличения скорости сканирования по интервалам, вы можете установить для каналов памяти, чтобы они не сканировались.

- Нажмите [A] для выбора режима памяти, если требуется.

- Высветится “MR”.

- Нажмите кнопки []/[] для выбора канала памяти на который устанавливается пропуск.

- Нажмите [P1] в течении 1 секунды для переключения установок пропуска ВКЛ/ВЫКЛ.

- “SKIP” высветится, когда на канале установлен его пропуск.

- Если сканирование памяти случайно начнется, нажмите [P1] для остановки.

Стр. 23.

Сброс Центрального процессора.

Сбросьте Центральный процессор перед работой трансивера первый раз, или когда внутренний Центральный процессор работает неправильно.

При нажатых [A] + [C] включите питание для сброса трансивера.

- “CLEAR” высветится на дисплее.

Внимание: Сброс Центрального процессора приведет с сбросу всех программ и возврат к первичным установкам.

Стр. 30.