ГЛАВА 1

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция батальонной сети Р-106 является приемно-передающей  радиостанцией с механическим полудуплексом. Она обеспечивает связь только телефоном и работает в ультракоротковолновом диапазоне с использованием общей волны как для передачи, так и для приема.

Радиостанция имеет диапазон частот от 46,10 Мгц до 48,65 Мгц (6,50—6,15 м). В этом диапазоне размещено 18 жестко фиксированных волн связи. Разбивка фиксированных волн произведена через 150 кгц и пронумерована цифрами с 1 по 18 непосредственно на шкале переключателя волн связи. Цифра 1 соответствует частоте 46,10 Мгц, цифра 18—частоте 48,65 Мгц,

Радиостанция переносная и предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях стрелковых батальонов.

Мощность передатчика в антенне 0,1 вт.

Двухсторонняя устойчивая связь с однотипной радиостанцией при работе на штыревую антенну обеспечивается на расстояниях до-1,5 км. Такая дальность связи возможна на среднепересеченной местности при любом положении солдата-радиста с радиостанцией (стоя, лежа, на ходу) и при расположении радиостанции на земле и в окопе.

При работе из укрытий (блиндаж, овраг, подвал здания) та же дальность связи может быть обеспечена на лучевую антенну. Применение лучевой антенны на среднепересеченной местности вне укрытий увеличивает дальность связи до 3 км.

Дальность и надежность связи на радиостанциях батальонной сети не зависят от состояния погоды, времени года и суток.

Радиостанция комплектуется двумя типами антенн:

— штыревой антенной высотой 1,5 м;

— лучевой антенной направленного действия длиной 30 м, подвешиваемой на местных предметах.

Для питания приемопередатчика радиостанции применяется одна аккумуляторная батарея 2НКН-24. Цепи накала лам питаются непосредственно от этой батареи, а питание анодно-экранных цепей ламп осуществляется от той же батареи через вибропреобразователь.

При работе на передачу радиостанция потребляет от аккумуляторной батареи 2,5 а, 6 вт, при работе на прием — 1,45 а, 3,5 вт.

Запас энергии свежезаряженной батареи обеспечивает непрерывную работу • радиостанции в течение 12 часов при отношении времени приема к времени передачи 3:1 (9 часов на прием и 3 часа на передачу).

Вес действующего комплекта радиостанции 10,5 кг. Размеры ранцевой упаковки с выступающими' частями 310Х215Х225 мм.

При транспортировке действующий комплект радиостанции вместе 'с запасным и вспомогательным имуществом размещается в укладочном ящике. Общий вес имущества в укладочном ящике 27 кг. Размеры ящика 585 X 264 X X 310 мм.

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАДИОСТАНЦИИ

1. Укладочный ящик и размещение в нем имущества радиостанции

Действующий комплект радиостанции, запасное и вспомогательное имущество к нему помещаются в деревянном укладочном ящике (рис. 1). Углы ящика для механической прочности обиты железом; на передней стенке, дне и крышке его набито по две поперечные деревянные планки. Ящик снабжен убирающимися ручками для переноски и двумя запорами.

Внутренняя часть укладочного ящика разделена деревянными переборками на четыре отсека. В правом отсеке на специальных деревянных подставках, обитых войлоком, устанавливается действующий комплект радиостанции 2. Крепление действующего комплекта в отсеке производится при помощи скобы 10, которая затягивается винтом с барашком.

В среднем отсеке помещаются микротелефонная трубка и запасная микротелефонная гарнитура 3.

В левом меньшем отсеке 5 устанавливается запасная аккумуляторная батарея 2НК.Н-24. Отсек закрывается крышкой. В большем левом отсеке в брезентовом чехле 7 помещается лучевая антенна, намотанная на специальной рогульке; деревянная коробка 6 с электрическим фонарем, запасными лампочками (лампочка накаливания к фонарю, неоновая лампочка ФН-2 к приемопередатчику) и изоляционной лентой; брезентовая сумка -8 с инструментом.

В крышке укладочного ящика помещается отсек 4 с запасным . комплектом ламп к приемопередатчику и двумя запасными вибраторами к вибропреобразователю. Лампы и

вибраторы укладываются в специальные гнезда, выложенные войлоком. Отсек закрывается дверкой.

К стенке крышки прикрепляется запасная штыревая антенна ленточного типа в брезентовом чехле 9. .На внутренней стороне крышки / под прижимами помещаются формуляр // и заводская инструкция к радиостанции.

Рис. 1. Промышленный комплект радиостанции в укладочном ящике:

/ — крышка ящика; 2 — действующий комплект радиостанции; S — отсек с микротелефонной трубкой и запасной гарнитурой; 4 — отсек для запасных ламп и вибраторов; 5 — отсек для запасной аккумуляторной батареи; -6 — коробка с фонарем, запасными лампочками и изоляционной лентой; 7 — брезентовый чехол с лучевой антенной;

8 — брезентовая сумка с инструментом; 9 — брезентовый чехол с запасной штыревой (ленточной) антенной; /О—скоба; //—формуляр

На действующем комплекте радиостанции в укладочном ящике располагается брезентовая сумка (на рисунке не показана) для переноски микротелефонной трубки и лучевой антенны.

Внешние и внутренние стенки укладочного ящика окрашены в защитный цвет. Для опечатывания ящика предусмотрены два цилиндрических углубления около запоров.

Рис. 2. Действующий

/ — ранец; 2— микротелефонная гарнитура; 3 — штыревая антенна; 4 — ремни для Э—выключатель питания; 10—антенный изолятор с кронштейном; //—зажим;рычаг фиксатора; 17 — ручка переключателя волн; IS — окно

2. Действующий комплект радиостанции

Действующий комплект радиостанции батальонной сети состоит из одной упаковки ранцевого типа, снабженной ремнями для переноски в руках и за спиной. Общий вид действующего комплекта показан на рисунках 2, а и б, а составные части его на рис. 3.

комплект радиостанции:

переноски; S — крышка ранца; 6 — уплотняющее кольцо; 7 — замки; 8 — гнездо;

/2 — крышка отсека с табличкой 13; 14 — брезентовый карман; 15 — винт; 16 — ры-шкалы и неоновой лампочки; 19 — ручка крышки отсека

В действующий комплект радиостанции входят:

— ранец 1 радиостанции;

— приемопередатчик 20;

— вибропреобразователь;

— аккумуляторная батарея 25 типа 2НК.Н-24;

— микротелефонная гарнитура 2: с переключателем «Прием — передача»;

— штыревая антенна 3 конструкции Куликова;

— ремни 4 для переноски радиостанции.

Ранец радиостанции (рис. 2, а) изготовлен из пластмассы высокой механической прочности, темно-зеленого цвета. Ранец имеет крышку 5 с резиновым уплотняющим кольцом 6. Крышка застегивается двумя замками-«лягушками» 7.

К левой внешней стенке ранца прикреплена плоская приставка, в которой смонтирован выключатель питания 9 радиостанции и гнездо 8 для включения фишки микротелефонной гарнитуры. Проводники от выключателя и гнезда выведены на внутреннюю боковую стенку ранца, где они на контактной колодке оканчиваются пружинящими контактами. К этой же колодке по внутренней боковой стенке ранца подведены провода от аккумуляторной батареи.

На передней стенке ранца укреплен антенный изолятор с кронштейном 10, к которому прикрепляется штыревая или подключается лучевая антенна, и зажим //, соединенный с корпусом приемопередатчика. Ниже антенного изолятора к ранцу пристегивается брезентовый карман 14, в который укладывается штыревая антенна 3 конструкции Куликова.

К задней стенке ранца прикреплены два кронштейна с натянутым, между ними поперечным ремнем, имеющим два тренчика для продевания поясного ремня радиста.

'Плечевые ремни 4 при помощи карабинов пристегиваются к кронштейнам и кольцам, укрепленным на верхней части боковых стенок ранца. К этим же кольцам пристегивается ремень для переноски радиостанции в руках.

Внутренняя часть ранца разделена на три самостоятельных отсека. В левом отсеке размещается приемопередатчик с вибропреобразователем, в среднем — аккумуляторная батарея 2НКН-24, в правом — микротелефонная гарнитура. Средний и правый отсеки закрываются крышкой 12 (рис.2а), имеющей ручку 19 для открывания ее и пружинные защелки. На крышке помещена табличка. 13 с краткими правилами пользования радиостанцией. Крышка служит одновременно буфером между аккумуляторной батареей и верхней крышкой ранца.

Приемопередатчик и вибропреобразователь оформлены в виде отдельных блоков, заключенных в самостоятельные экраны. Конструктивно оба блока объединены .передней панелью приемопередатчика, к которой блок вибропреобразователя крепится четырьмя винтами 15.

Рис. 3. Составные части действующего комплекта:

/ — ранец; 2 — микротелефонпая гарнитура; 3 — штыревая антенна; 4 — ремни для переноски; 5 — крышка ранца; 6 — уплотняющее кольцо; 7 — замок; 20 — приемопередатчик; 25 — аккумуляторная батарея 2НКН-24; 26 — ручка аккумулятора

Рис. 4. Передняя панель радиостанции:

12 — крышка отсека; 13 — табличка; 15 — винты; IS — рычаг фиксатора; 17 — ручка переключателя волн; IS — окно шкалы и неоновой лампочки; 19 — ручка отсека питания и микротелефонной гарнитуры; 21 — кронштейн подкоса; 27 — ручка для вынимания блока приемопередатчика и вибропреобразователя

На передней панели приемопередатчика (рис. 4) размещены:

— ручка переключателя волн связи 17 пропеллерного типа («Установка волны»);

— рычаг фиксатора 16;

— окно шкалы и окно неоновой индикаторной лампочки 18;

— ручка 27 для вынимания блока приемопередатчика и вибропреобразователя из отсека ранца;

— кронштейн подкоса 21, удерживающего крышку открытого ранца.

Блоки  приемопередатчика  и  вибропреобразователя электрически соединяются с аккумуляторной батареей и микротелефонной гарнитурой при помощи контактной гребенки ножевого типа, укрепленной на каркасе приемопередатчика под передней панелью со стороны блока переменных конденсаторов. Ножи этой гребенки входят в гнезда контактной колодки, находящейся на внутренней боковой стенке ранца; таким образом, аккумуляторная батарея (через выключатель питания) и гнездо фишки соединяются с приемопередатчиком. Схема монтажа ранца приведена на рис. 24.

Крепление блоков в отсеке ранца производится при помощи четырех винтов 15, расположенных по углам передней панели (рис. 4).

Аккумуляторная батарея 2НК.Н-24 емкостью 24 а-ч представляет собой два последовательно соединенных щелочных кадмиево-никелевых аккумулятора, сваренных по широкой стороне корпуса.

Батарея имеет эбонитовую крышку со стальной ручкой 26 для переноски (рис. 3). У соответствующих полюсных выводов батареи выштампованы знаки полярности «+» и «—». Полюсные выводы батареи снабжены свинчивающимися зажимами. Отверстия для заливки электролита завинчены пробками-вентилями, свободно пропускающими из аккумуляторов газы, но предотвращающими выливание электролита.

Батарея вставлена в пластмассовое донышко, приклеенное ко дну батареи и залитое сверху небольшим слоем мастики. Размеры отсека ранца для батареи делаются несколько большими размеров аккумулятора для того, чтобы в случае раздутия сосудов аккумулятора батарея свободно входила в отсек ранца. Крышка и донышко батареи де-

лаются выступающими, чтобы аккумулятор не болтался в отсеке.

Для подключения батареи к приемопередатчику в аккумуляторный отсек ранца введено два спрессованных в резину проводника с наконечниками, на которых обозначены знаки полярности.

Для предохранения блоков приемопередатчика и вибропреобразователя от проникновения в них газов и электролита из аккумулятора крышка ранца имеет резиновую прокладку, плотно прилегающую к переборке между отсеками.

Микротелефонная гарнитура радиста состоит из головных телефонов ТА-4 и микрофона с капсюлем МК-10. В корпусе микрофона смонтирован переключатель «Прием — передача». Гарнитура при помощи спрессованного в резину шнура и фишки подключается к радиостанции.

Штыревая антенна конструкции Куликова состоит из дюралюминиевых звеньев, нанизанных на гибкий стальной трос. В основании антенны находятся два рычага для «взведения» ее и скоба с зацепом для подключения к радиостанции.

Штыревая ленточная антенна состоит из гибких стальных лент, скрепленных заклепками. При помощи стержня с вилкой ленточная антенна соединяется с шаровым шарни ром и зажимным винтом той же конструкции, как и у антенны Куликова.

Ремни для переноски радиостанции. Радиостанция для переноски за спиной снабжается плечевыми (рис. 2, б), нагрудными и вспомогательным ремнями.

ГЛАВА 3 СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ 1. Блок-схема приемопередатчика

Приемник и передатчик радиостанции Р-106 работают на общей волне, которая устанавливается одной общей ручкой одновременно для приемника и передатчика. С целью уменьшения размеров и веса приемопередатчика часть ламп и контуров высокой частоты используется я при приеме и при передаче.

Переход с передачи на прием и обратно производится подачей напряжения накала соответственно на лампы передатчика или приемника и переключением деталей в сеточном контуре возбудителя колебаний. В зависимости от положения переключателя «Прием — передача» схема приемопередатчика принимает вид двухкаскадного передатчика с отдельным подмодулятором или супергетеродинного приемника с усилением промежуточной частоты по сверхрегенеративной схеме.

Блок-схема приемопередатчика приведена на рис. 5.

Передатчик радиостанции состоит из двухконтурного возбудителя колебаний — задающего генератора (лампа Л?), усилителя мощности  (лампа Лв)  и  подмодулятора (лампа Лэ).

Генерирование колебаний высокой частоты происходит в сеточном контуре возбудителя, а в анодном контуре, его выделяется усиленное напряжение этой частоты, которое подается на лампу усилителя 'мощности. Одновременно на эту лампу поступает напряжение звуковой частоты с подмодулятора. В качестве подмодулятора используется усилитель низкой частоты приемника, в сеточную цепь лампы которого включен через трансформатор микрофон.

В результате одновременного воздействия на лампу усилителя мощности двух напряжений (высокочастотного от

возбудителя и низкочастотного от подмодулятора) в анодной нагрузке ее (антенном контуре) выделяются высокочастотные колебания, амплитуда которых изменяется в соответствии с изменением напряжения звуковой частоты.

Таким образом, высокочастотные колебания будут про-модулироваиы по амплитуде.

Из антенного контура модулированные высокочастотные колебания поступают в антенну и излучаются ею.

Приемник радиостанции содержит каскад усиления высокой частоты (лампа Л2), смеситель (лампа Л3), гетеродин (лампа Л1), сверхрегенератор (лампа Л4) и усилитель низкой частоты (лампа Лэ).

При приеме сигнала корреспондента в антенне радиостанция возникает электродвижущая сила, вызывающая в антенном контуре, включенном в цепь сетки лампы усилителя высокой частоты, напряжение сигнала. Усиленное лампой напряжение выделяется на ее анодном контуре. На этот же контур подается напряжение высокой частоты от гетеродина.

В качестве гетеродина приемника используется возбудитель передатчика, частота которого при переходе на прием увеличивается на 7,3 Мгц. Напряжения сигнала и гетеродина с общего анодного контура поступают на. лампу смесителя. Воздействие на лампу Лз двух высокочастотных ко-

лебаний вызывает в анодной цепи ее токи суммарной и разностной частот между частотами гетеродина fr и сигнала /о

Напряжение разностной, так называемой промежуточной, частоты (/г—fc =fvp), равной 7,3 Мгц, выделяется контуром сверхрегенератора, настроенным на промежуточную частоту, а напряжение суммарной частоты (/г + /с) им отфильтровывается.

Сверхрегенеративный каскад усиливает напряжение промежуточной частоты, детектирует его и усиливает продетек-тированное напряжение. Напряжение звуковой частоты от сверхрегенератора через фильтр суперной частоты поступает на лампу усилителя низкой частоты, усиливается ею и через выходной трансформатор подается на телефоны. Телефоны воспроизводят звуки, произнесенные перед микрофоном передатчика корреспондента.

Приемник и передатчик радиостанции батальонной сети объединены в одно целое — приемопередатчик. Их схемы и конструкция тесно увязаны между собой:

— общим органом установки волны связи (блок конденсаторов переменной емкости, механизм переключателя и фиксации волн связи);

— общим каскадом возбудителя передатчика — гетеродина приемника;

— общим каскадом усиления звуковой частоты приемника — подмодулятора передатчика;

— общим антенным контуром;

— использованием анодного контура гетеродина в усилителе высокой частоты и контура сверхрегенератора в смесителе.

Настройка высокочастотных контуров приемопередатчика объединена в блоке конденсаторов переменной емкости, одновременно настраивающем три контура:

— сеточный контур возбудителя (гетеродина);

— анодный контур возбудителя (гетеродина и усилителя высокой частоты);

— антенный контур (общий для передатчика и приемника).

Совмещение настройки передатчика и приемника обеспечивается специальной регулировкой блока конденсаторов переменной емкости (сопряжением их) на заводе при изготовлении радиостанции.

2. Схема передатчика

Принципиальная схема передатчика радиостанции Р-106 дана на рис. 6. На схеме показаны только те детали и цепи приемопередатчика, которые участвуют при работе на передачу.

Как упоминалось выше, при рассмотрении блок-схемы, передатчик радиостанции состоит из возбудителя колебаний, усилителя мощности и подмодулятора.

Возбудитель колебаний передатчика собран по двухкон-турнои схеме с электронной связью между контурами. Схема совмещает функции генератора высокочастотных колебаний и усилителя напряжения, выполненных на одном высокочастотном пентоде 2Ж27 (Лт). Такая схема возбудителя, кроме экономии деталей, дает высокую устойчивость частоты генерируемых колебаний.

В генерировании колебаний участвуют катод, управляющая и экранирующая сетки лампы Лт. Анодом возбудителя является экранирующая сетка, которая по высокой частоте заблокирована на корпус конденсатором 37. Следовательно, относительно корпуса экранирующая сетка находится под нулевым потенциалом по высокой частоте. Это необходимо для того, чтобы ослабить влияние анодной цепи возбудителя на его сеточную цепь. Для улучшения развязки этих цепей защитная сетка лампы также соединена с корпусом. Катод лампы находится под напряжением высокой частоты, поэтому в его цепь для отделения от цепей низкого напряжения (корпуса) включен дроссель 83. Для токов высокой 'частоты этот дроссель является большим сопротивлением, но в то же время не препятствует прохождению постоянной составляющей анодного тока лампы.

Контур возбудителя, обычно называемый сеточным, состоит из катушки индуктивности 84, конденсатора переменной емкости 45, подстроечных конденсаторов 43 и 46 и конденсаторов постоянной емкости 39, 40, 41 и 67. При передаче к части витков контурной катушки при помощи высокочастотного контакта 38, 39 реле 85 подключаются: до-полнительная секция блока конденсаторов переменной емкости 47, конденсатор начальной емкости 49, термокомпенсационный конденсатор 44 и подстроечный конденсатор 48.

Связь контура с лампой осуществляется при помощи емкостного делителя напряжений, состоящего из конденсаторов 39, 40, 41 и 67 » Для уменьшения влияния  изменения

Параметров лампы на частоту генерируемых колебаний (при смене лампы, от самопрогрева лампы при включении радиостанции, при изменении питающих напряжений) эта связь выбрана минимальной, необходимой лишь для устойчивого генерирования колебаний.

Возбудитель колебаний является основным каскадом приемопередатчика, определяющим стабильность частоты радиостанции и обеспечивающим вхождение в связь без поиска и ведение связи без подстройки. Поэтому для повышения стабильности частоты возбудителя в сеточном контуре его применены высококачественные детали и приняты специальные меры для уменьшения влияния внешних условий (температуры и влажности) на частоту генерируемых колебаний.

Контурная катушка индуктивности выполнена путем нанесения проводящего слоя металла на керамический каркас. Блок конденсаторов переменной емкости имеет литую станину, а роторные пластины его насажены на общую керамическую ось, вращающуюся на двух шарикоподшипниках. Такая конструкция основных контурных деталей обеспечивает малую зависимость их параметров (индуктивности и емкости) от изменения температуры окружающей среды.

Конденсаторы постоянной емкости 39, 40, 41, 44, 49, 67, входящие в сеточный контур возбудителя, изготовлены из керамики и обладают высокой стабильностью. Величины емкостей конденсаторов 39, 40, 41, 44, 67 и закон изменения их емкостей от изменения температуры подбираются такими, чтобы скомпенсировать изменение частоты, вызванное влиянием температуры на остальные элементы контура.

Изменение частоты возбудителя от самопрогрева компенсируется конденсаторами 41 и 67, которые нагреваются проходящим через них током высокой частоты. При включении радиостанции емкость, вносимая лампой в контур, увеличивается за счет самопрогрева лампы. Это увеличение емкости контура компенсируется соответствующим уменьшением емкости конденсаторов 41 и 67, которое вызывается прогревом диэлектрика токами высокой частоты.

Чтобы уменьшить влияние влажности на частоту возбудителя, основные элементы сеточного контура (кроме конденсаторов 45, 46, 47 и 49) герметически запаяны в экран контурной катушки.

Усиление напряжения генерируемых колебаний производится в анодной цепи лампы Лу возбудителя, в которую включен настраиваемый резонансный контур. Анодный кон-

тур возбудителя состоит из катушки индуктивности 81, конденсатора переменной емкости 35 и подстроенного конденсатора 36.

Связь между задающей и усилительной частями возбудителя осуществляется через электронный поток, протекающий от катода к аноду лампы.

В цепь управляющей сетки лампы включено сопротивление 69, на котором за счет постоянной составляющей сеточного тока лампы создается отрицательное напряжение смещения. Для того чтобы сопротивление 69 меньше шунтировало сеточный контур, оно включено не на корпус, а на нить накала лампы.

Питание анодной цепи лампы возбудителя параллельное, через дроссель высокой частоты 89. Дроссель 89 и блокировочный конденсатор 34 представляют развязывающую цепь для. токов высокой частоты. Разделительный конденсатор 64 пропускает токи высокой частоты в цепь контура и предотвращает замыкание анодного напряжения через катушку контура на корпус. Напряжение на экранирующую сетку лампы возбудителя подается через поглотительное сопротивление 68.

В цепь катода лампы включен развязывающий фильтр, состоящий из высокочастотного дросселя 82 и конденсатора 38.

Усилитель мощности передатчика выполнен на лампе 2П29 по сложной схеме с последовательным питанием.

Напряжение колебаний высокой частоты с анодного контура возбудителя через конденсатор связи 33 поступает на управляющую сетку лампы Лв. Нагрузкой лампы является промежуточный (антенный) контур, состоящий из катушки индуктивности 80, конденсатора переменной емкости 29 и подстроечного конденсатора 30. Связь контура с антенной — индуктивная, при помощи катушки связи 79.

Антенная цепь приемопередатчика настраивается на среднюю волну диапазона радиостанции и при работе на других волнах не перестраивается. Отсутствие настройки антенной цепи мало сказывается на величине тока в антенне ввиду весьма узкого диапазона частот передатчика. Подстройка антенного контура по максимальному току в антенне производится при ремонте радиостанции в мастерских связи при помощи конденсатора 30, винт ротора которого выведен на корпус передней панели (под суперпанелью) .

Анодцое напряжение на лампу Лб подается через Дрос-сель 88. Индуктивность этого дросселя вместе с емкостью блокировочного конденсатора 28 составляет развязываю-, щую цепь для токов высокой частоты. Напряжение на экранирующую сетку лампы усилителя мощности подается через поглотительное сопротивление 65. По высокой частоте сетка заблокирована на корпус конденсатором 32.

Напряжение смещения на управляющую сетку создается на сопротивлении 66 при протекании по нему постоянной составляющей сеточного тока лампы. •

Подмодулятор передатчика, в качестве которого используется усилитель низкой частоты приемника, собран на лампе 2Ж.27 (Л3) по трансформаторной схеме.

В цепь управляющей сетки лампы через микрофонный трансформатор 77 включен микрофон 96. Питание микрофона осуществляется от аккумуляторной батареи радиостанции через фильтр, состоящий из сопротивления 60 и электролитического конденсатора 24. Фильтр для аккумуляторной батареи служит развязывающей цепью от токов звуковой частоты микрофона. Конденсатор 97 блокирует микрофонный капсюль от высокочастотных токов, наводимых антенной радиостанции в микротелефонной гарнитуре.

При воздействии звуковых колебаний воздуха на мембрану микрофона изменяется сопротивление угольного порошка его и, следовательно, изменяется и ток в цепи микрофона. Переменная составляющая тока в цепи микрофонного трансформатора, замыкаясь через конденсатор развязывающего фильтра 24, создает на первичной обмотке трансформатора напряжение звуковой частоты. Во вторичной обмотке этого трансформатора индуктируется повышенное напряжение, так как коэффициент трансформации от первичной обмотки ко вторичной равен 5. Со вторичной обмотки трансформатора напряжение звуковой частоты поступает на управляющую сетку лампы подмодулятора Л3.

Усиленное лампой Л3 напряжение звуковой частоты с первичной обмотки выходного трансформатора 78 подается через разделительный конденсатор 26 на защитную сетку лампы усилителя мощности Лс.

В результате воздействия на электронный поток лампы Ле двух напряжений (напряжения высокой частоты на управляющей сетке и напряжения звуковой частоты на защитной сетке) на анодном контуре усилителя мощности (антенном контуре приемопередатчика) выделяется напряжение высокой частоты, амплитуда которого изменяется

в соответствии с изменением напряжения звуковой частоты

(рис. 7).

Из антенного контура модулированные высокочастотные колебания передаются в антенну и излучаются ею.

Параллельно антенному контуру подключена • неоновая индикаторная лампочка ФН-2 (Л; на рис. 6), которая служит для контроля модуляции и анодного напряжения от вибропреобразователя. В режиме передачи неоновая лам-

Рис. 7. Модуляция изменением амплитуды несущей частоты

почка вспыхивает фиолетовым светом, мерцающим при разговоре перед микрофоном, что и дает возможность судить о наличии модуляций. Для понижения потенциала зажигания на лампочку подается через сопротивление 63 постоянное высокое напряжение. Чтобы уменьшить шунти-рование лампочкой антенного контура, она подключена к контуру через конденсатор 27 небольшой емкости (2 пф).

В передатчике радиостанции Р-106 применена несимметричная амплитудная модуляция. Сущность несимметричной модуляции заключается в том, что исходная рабочая точка на модуляционной характеристике передатчика (рис. 7) выбирается в телеграфном режиме, т, е. в режиме максимальной мощности, и не является фик-

сированной,,а перемещается по характеристике в зависимости от уровня модулирующего (звукового) напряжения.

Смещение на защитную сетку лампы Л6 подается с сопротивления автоматического смещения 59 (рис. 6). По высокой частоте сетка соединена с корпусом через конденсатор 31. При отсутствии модулирующего напряжения (ш = 0) амплитуда несущей (высокой) частоты и ток в антенне имеют максимальные значения (точка /). Когда на сетку лампы будет подано модулирующее напряжение t/g-з   на сопротивлении 59 за счет постоянной составляющей сеточного тока лампы появится отрицательное напряжение, величина которого пропорциональна  среднему уровню напряжения звуковой частоты. Сопротивление 59 выбрано таким, чтобы при 100-процентной модуляции (от = 1) амплитуда несущей частоты вследствие увеличения отрицательного напряжения на защитной сетке уменьшалась до половины от максимального значения (точка 4).

При    небольших    модулирующих    напряжениях (0<от<1)  отрицательное напряжение на защитной сетке и амплитуда несущей частоты будут поддерживаться между половинным и максимальным значениями (точка 2). Таким образом, в зависимости от громкости произносимой перед микрофоном речи рабочая точка на модуляционной характеристике передатчика автоматически смещается.

Преимущество несимметричной амплитудной модуляции перед* обычной, симметричной, заключается в большой амплитуде .несущей частоты при отсутствии модуляции (в паузах речи) и при малых процентах 'модуляции (при тихом произношении слов у микрофона). Это способствует лучшему подавлению собственных шумов .сверхрегенератора при работе на предельных дальностях связи и улучшению тем самым разборчивости, так как слабые звуки речи будут менее заглушаться шумами приемника.

Однако при несимметричной модуляции огибающая кривая модулированных колебаний будет всегда ограничиваться в положительные полупериоды вследствие достижения границы тока насыщения лампы, и.поэтому будут возникать искажения речи. Чтобы уменьшить искажения за счет несимметричной модуляции, в подмодуляторе введено ограничение амплитуды модулирующего напряжения в отрицательные полупериоды. Это достигается подключением параллельно телефонам, во вторичной обмотке выходного трансформатора 78, селенового выпрямителя 130, который в отрицательные полупериоды модулирующего на-

пряжения представляет малое сопротивление для тока и вносит дополнительную нагрузку на подмодулятор, уменьшая тем самым амплитуду модулирующего напряжения. Чтобы ограничитель не срабатывал при малых амплитудах, когда нет ограничения положительных амплитуд или это ограничение мало, на селеновый выпрямитель подается напряжение задержки 2,2 в, осуществляемое включением селенового выпрямителя между концом вторичной обмотки трансформатора и плюсовым проводом накала ламп.

Таким . образом, огибающая кривая модулированных колебаний ограничивается симметрично, чем значительно уменьшаются искажения при передаче.

3. Схема приемника

Приемник радиостанции Р-106—пятиламповый супергетеродин с усилением промежуточной частоты по сверхрегенеративной схеме — собран на однотипных экономичных лампах 2Ж27.

Принципиальная схема приемника дана на ряс. 8.

Первый каскад приемника — усилитель высокой частоты (лампа Jb).

Второй каскад — смеситель (лампа Лз), обеспечивающий во взаимодействии с гетеродином преобразование сигналов высокой частоты в сигналы промежуточной частоты.

Третий каскад (лампа Лу) — гетеродин (генератор высокочастотных колебаний).

Четвертый   каскад — сверхрегенеративный   детектор (лампа Л^), являющийся центральным в приемнике. Он определяет все основные характеристики приемника: чувствительность, избирательность, характеристику автоматической регулировки громкости (АРГ).

Сверхрегенеративный каскад выполняет функции усилителя промежуточной частоты с большим коэффициентом усиления и высокой избирательностью, сеточного детектора, усилителя низкой частоты, АРГ и ограничителя импульсных помех.

Пятый каскад — усилитель низкой частоты (лампа Л5).

Входная цепь приемника представлена антенным контуром приемопередатчика 80, 29, 30, индуктивно связанным с антенной. Контур настраивается в резонанс на частоту приходящих сигналов (общей ручкой «Установка волны»), поэтому из всех наводимых в антенне радиостанции напряжений он выделит лишь напряжение сигналов корреспондента, а все остальные напряжения ослабит.

Усилитель высокой частоты представляет собой резонансный усилитель с параллельным питанием.

Напряжение сигнала с антенного контура поступает через конденсатор связи 8 на управляющую сетку лампы Л2 и усиливается ею. Усиленное напряжение высокой частоты выделяется на анодном контуре лампы, -в качестве которого используется анодный контур возбудителя (гетеродина) 81, 35. 36.

Катушки индуктивности 80 и 81 имеют подстроечные элементы для  получения  необходимой  индуктивности (вдвигаемые медные сердечники).

Анодное напряжение на лампу Л2 подается через дроссель 89, который в комбинации с блокировочным конденсатором 34 обеспечивает развязку цепей питания от токов высокой частоты. Конденсатор 64 является разделительным, предохраняющим источник анодного напряжения от замыкания на корпус через катушку контура 81.

Напряжение на экранирующую сетку лампы подается через поглотительное сопротивление 52. По высокой частоте экранирующая сетка заблокирована на корпус конденсатором 9. Защитная сетка лампы соединена с корпусом приемопередатчика.

В цепь управляющей сетки лампы включено сопротивление утечки 51. Лампа усилителя высокой частоты работает без исходного напряжения смещения, но искажений сигналов не происходит, так как поступающие на управляющую сетку лампы напряжения сигналов невелики.

Смеситель выполнен по схеме односеточного преобразования, т. е. напряжения сигнала и гетеродина поступают в этой схеме на одну и ту же управляющую сетку -лампы Л3.

Преобразование частоты принимаемого сигнала в сигналы промежуточной частоты происходит следующим образом.

Так как анодной нагрузкой ламп усилителя высокой частоты (Л2) и гетеродина (Л7) является общий контур 81. 35, 36, то на нем будут одновременно выделяться напряжения двух частот: сигнала /с и гетеродина /г . Эти напряжения через конденсатор связи 10 подаются на управляющую сетку лампы смесителя Л3.

В анодной "Цепи лампы Л3 вследствие воздействия на ее электронный поток напряжения сигнала и напряжения гетеродина будут содержаться токи с частотами /с, fr и их комбинации (/о +/г), (/о—/г),... и т. д. Так как анодный контур смесителя .(он же контур сверхрегенератора) на-

строен на" разностную так называемую промежуточную частоту Fг—Fс==Fпр, то на этом контуре выделится напряжение промежуточной частоты. Промежуточная частота в приемнике выбрана равной 7,3 Мгц.

Напряжения двух частот, содержащиеся в анодной цепи смесителя, будут ослаблены его анодным контуром }    тем больше, чем дальше эти сигналы отстоят по частоте от

принимаемого сигнала. Исключение составляет сигнал так '•    называемого зеркального канала, частота которого выше частоты принимаемого сигнала на удвоенную промежуточную частоту, т. е.Fз, s=rFo + 2Fпр- Нетрудно заметить, что разность частот этого сигнала и гетеродина F/з. Fк—Fг также составляет Fпр== 7,3 Мгц, и, следовательно, он будет усилен сверхрегенератором, как и основной принимаемый сигнал. Однако сигнал зеркального канала будет значительно ослаблен антенным контуром и анодным контуром усилителя высокой частоты, которые относительно частоты этого сигнала являются расстроенными на 2/пр ==14,6 Мгц. Ослабление сигналов зеркального канала в приемнике радиостанции Р-106 происходит более чем в 500 раз по сравнению с сигналами основного канала.

На управляющую сетку лампы смесителя подается напряжение смещения 3,5 в с сопротивлений 70, 71 потенциометра смещений 70, 71, 72. Сопротивление 53 и конденсатор // являются развязывающим фильтром цепи управляющей сетки по высокой частоте.

Питание анодной цепи лампы смесителя последователь,-ное — через катушку анодного контура 74 (контура сверхрегенератора). Сопротивление 56 и конденсатор /5 образуют развязывающий фильтр для токов промежуточной частоты в анодной цепи. Напряжение на экранирующую сетку лампы подается через поглотительное сопротивление 54. По высокой частоте экранирующая сетка заблокирована на корпус приемопередатчика конденсатором 12. Защитная сетка лампы соединена с корпусом приемопередатчика.

Гетеродин приемника использует детали возбудителя передатчика, частота которого при переходе с передачи на прием возрастает на величину промежуточной частоты. Это осуществляется отключением от контурной катушки 84 дополнительной секции блока конденсаторов переменной емкости 47 и конденсаторов 44, 48 и 49 (рис. 6).

Переключение контурных деталей при переходе с передачи на прием производится только в сеточном контуре

возбудителя (гетеродина), а анодный контур его используется в качестве нагрузки лампы усилителя высокой частоты и настроен на частоту сигналов корреспондента. Этот же анодный контур является одновременно расстроенной нагрузкой гетеродина, поэтому на нем выделяется меньшее, чем при передаче, но достаточное для преобразования напряжение гетеродина.

Напряжения сигнала и гетеродина с общего анодного контура 81, 35, 36 поступают через конденсатор связи 10 на управляющую сетку лампы смесителя Лз. Для уменьшения шунтирующего влияния лампы смесителя на анодный контур возбудителя (гетеродина) связь лампы с контуром взята не полная, а с части витков контурной катушки 81.

Сверхрегенеративный детектор выполнен по схеме прерывистой генерации, получающейся путем периодического срыва возникающих в контуре колебаний за счет отрицательных зарядов управляющей сетки, не успевающих стекать через большое сопротивление утечки.

Сущность сверхрегенерации заключается в следующем.

Подбором обратной связи анодной цепи (катушка индуктивности 73) с сеточной цепью (контур 74, 14, 15, 16) режим каскада доведен до самовозбуждения. Благодаря сильной обратной связи возникшие в контуре колебания (от напряжения сигнала или от напряжения, создаваемого тепловым движением электронов) будут нарастать до максимальной амплитуды, определяемой током  насыщения лампы Л4.

Вместе с тем на управляющей сетке этой лампы при' возникновении колебаний в контуре нарастает отрицательный заряд. Вследствие большой  величины сопротивления 57 утечки сетки этот заряд не успевает стекать на корпус и накапливается на конденсаторе 17 гридлика. По мере заряда конденсатора гридлика растет отрицательное напряжение смещения на управляющей сетке лампы Л4 и достигает такого значения, при котором лампа запирается. Колебания в контуре сверхрегенератора срываются, а конденсатор 17 разряжается через сопротивление 57. Когда отрицательное напряжение на сетке уменьшится настолько, что колебания возникнут вновь, весь процесс повторится сначала (рис. 9).

На сетке лампы вследствие периодического возникновения и срыва колебаний устанавливается периодически изменяющееся напряжение смещения. Частота этого изме-

няющегося напряжения называется частотой суперизации, или суперной частотой. Суперная частота, определяющаяся параметрами гридлика (сопротивлением 57, емкостью 17} я величиной обратной связи, выбрана равной 12 кгц.

Работая по такой схеме и в таком режиме, каскад обладает высокой чувствительностью и большим усилением. Так, для управления собственными колебаниями в 2—3 в контура сверхрегенератора «достаточно подать от смесителя напряжение сигнала порядка 10 мкв, эквивалентное усиление составляет в этом случае 200 000—300 000.

Рис. 9. Форма колебаний на контуре сверхрегенератора:

а — колебания на контуре сверхрегенератора; б — смещение на сетке лампы

Усиленное сверхрегенератором напряжение промежуточной частоты детектируется в сеточной цепи лампы Л4. Детектирование в сверхрегенераторе происходит следующим образом (рис. 10).

Так как сверхрегенератор работает на промежуточной частоте, то колебания в его контуре управляются сигналами от смесителя.

Большая амплитуда напряжения промежуточной частоты ускоряет нарастание колебаний на контуре, что приводит к ускорению роста отрицательного напряжения на сетке лампы, следовательно, срыв колебаний в,контуре наступает раньше. Наоборот, при малой амплитуде сигнала возникновение и срыв колебаний сверхоегенератора  происходит-

ходят позже. Таким образом, изменение амплитуды промежуточной частоты вызывает увеличение (при большой амплитуде) или уменьшение (при малой амплитуде) частоты вспышек собственных колебаний сверхрегенератора. Когда эти вспышки колебаний с постоянной наибольшей ампли-

Рис. 10. Детектирование в сверхрегенераторе:

а — напряжение сигнала от смесителя; б — напряжение на контуре сверхреге-' нератора; в — ток в сопротивлении гридлика; е — среднее значение напряжения на сетке

тудой, но с переменной частотой подводятся   через конденсатор 17 к управляющей сетке лампы, средний выпрямленный ток управляющей сетки изменяется в соответствии с изменением частоты вспышек (пунктирная кривая в на рис. 10). Так как частота вспышек на контуре пропорциональна амплитуде модулированного сигнала, то выпрямленный ток создает на сопротивлении 57 падение напряжения звуковой частоты (кривая г на том же рис. 10).

На рис. 11 представлена кривая зависимости напряжения звуковой частоты на сопротивлении 57 гридлика от амплитуды напряжения промежуточной частоты. Из рисунка видно, что разные по амплитудам напряжения, но одинаковые по глубине модуляции сигналы дают в результате детектирования почти одинаковые напряжения звуковой частоты (логарифмическая зависимость). Это объясняется тем, что изменение частоты вспышек на контуре не

Рис. 11. Амплитудная характеристика сверхрегенератора:

Цш — напряжение промежуточной частоты; U^ — напряжение звуковой частоты; t — время

зависит от амплитуды напряжения несущей частоты, а определяется только относительным изменением этой амплитуды, т. е. глубиной модуляции. В этом заключается свойство автоматической регулировки громкости (АРГ) сверхрегенератора.

Другой особенностью сверхрегенератора является подавление импульсных помех. Это объясняется тем, "что при отсутствии колебаний на контуре сверхрегенератор нечувствителен к кратковременным помехам, так как для управления его колебаниями необходимы длительные воздействия. Если же помеха поступает на контур в момент нарастания колебаний, то величина ее на сопротивлении 57 будет ослаблена действием АРГ. В момент же максималь-

ных колебаний в контуре амплитуда напряжения помехи всегда меньше амплитуды напряжения собственных колебаний сверхрегеяератора, поэтому не может управлять ими.

Напряжение звуковой частоты после детектирования усиливается анодным контуром лампы сверхрегенератора и выделяется на сопротивлении нагрузки 55 лампы. Одновременно на этом сопротивлении выделяется напряжение суперной частоты, которое по своей величине даже превышает составляющую напряжения звуковой частоты. Чтобы разделить напряжения этих частот, применяется двухзвен-ный фильтр, состоящий из низкочастотных дросселей 75, 76 и конденсаторов 21, 22, 23; в качестве дополнительного звена фильтра используется вторичная обмотка микрофонного трансформатора. Конденсатор 20 является разделительным.

К числу недостатков сверхрегенератора относятся высокий уровень собственных шумов и обратное излучение.

Большие шумы на выходе сверхрегенеративного приемника объясняются действием в контуре сверхрегенератора напряжений, создаваемых беспорядочным тепловым движением электронов, и высокой чувствительностью сверхрегенератора к малым напряжениям. Эти напряжения произвольно изменяют частоту вспышек колебаний на контуре, поэтому на сопротивлении 57 гридлика выделяется в ре-/ зультате детектирования напряжение беспорядочных колебаний с различными частотами. Усиливаясь в анодной цепи сверхрегенератора и в оконечном каскаде приемника, эти беспорядочные колебания воспроизводятся телефонами в виде непрерывного шума.

Собственные шумы сверхрегенератора при' приеме достаточно сильных сигналов корреспондента подавляются или заметно ослабляются, совершенно не мешая приему.

При слабых приходящих сигналах собственные шумы приемника сильно заглушают передачу и делают прием невозможным. Чтобы обеспечить лучшее подавление собственных шумов и сделать возможным прием на предельных дальностях связи, в передатчике радиостанции Р-106 применена несимметричная модуляция. Такой режим передатчика обеспечивает большую амплитуду несущей частоты в паузах речи и подчеркивает слабые звуки речи, чем способствует улучшению разборчивости ее.

Обратное излучение сверхрегенератора в приемнике радиостанции значительно ослаблено расстроенными относительно его частоты анодным контуром 'усилителя высокой

частоты и антенным контуром приемопередатчика, а также. хорошей экранировкой контура сверхрегенерагора. Небольшие помехи, создаваемые приемником радиостанции в радиусе 3—б м, объясняются главным образом «пролеза-нием» обратного излучения через паразитные емкости в лампах и монтаже схемы.

Для повышения надежности работы сверхрегенератора и стабильности его характеристик контурная катушка индуктивности 74 выполнена из медного провода, намотанного на керамический каркас; конденсаторы контура 14, 15, 16 — керамические. Влияние окружающей температуры на частоту собственных колебаний сверхрегенератора компенсируется конденсатором 16. Все элементы контура для уменьшения влияния влажности герметически запаяны в экран контурной катушки.

Сопротивление 135, включенное параллельно контуру сверхрегенератора, служит для расширения полосы пропускания приемника, которая для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи выбрана равной 70 кгц. Полупеременный конденсатор 18 служит для точной подстройки частоты сверхрегенератора после смены лампы Л».

Напряжение на экранирующую сетку лампы сверхрегенератора подается с потенциометра, состоящего из сопротивлений 58 и 133. По промежуточной частоте экранирующая сетка заблокирована на корпус конденсатором 19. Защитная сетка лампы соединена с корпусом приемопередатчика.

Усилитель низкой частоты приемника выполнен по трансформаторной схеме.

Напряжение звуковой частоты с нагрузки сверхрегенератора 55 подается на управляющую сетку лампы Лб уси-лигеля низкой частоты через двухзвенный фильтр суперной частоты (дроссели 75, 76 и индуктивность вторичной обмотки микрофонного трансформатора, конденсаторы 21, 22, 23), который, пропуская напряжение звуковой частоты, отфильтровывает напряжение суперной частоты. Усиленное лампой напряжение звуковой частоты выделяется на первичной обмотке выходного трансформатора 78, являющегося нагрузкой лампы. Во вторичную обмотку трансформатора включены телефоны ТА-4. Телефоны преобразуют электрические колебания в колебания звуковые.

Для коррекции низкочастотных характеристик передатчика и приемника применяется сопротивление 90, которое

при приеме подключается параллельно телефонам, а при передаче отключается.

При передаче, когда сопротивление 90 отключено, частотная характеристика подмодулятора имеет подъем з сторону высоких частот. При приеме сопротивление 90 подключается и частотная характеристика приемника выравнивается, несколько понижаясь на высоких частотах. Такая коррекция частотных характеристик передатчика и приемника дает возможность получить в радиолинии подчеркивание высоких частот, которые в значительной степени определяют разборчивость речи. Это особенно важно на предельных дальностях связи, когда подавление шумов сверхрегенератора неполное.

Чтобы не изменять нагрузки усилителя низкой частоты при переходе с приема на передачу, телефоны при передаче не отключаются, поэтому в них прослушивается собственный разговор. Это дает возможность судить об исправности усилителя низкой частоты — подмодулятора.

Напряжение смещения на управляющую сетку лампы Лв подается с сопротивления 70 потенциометра смещений 70, 71, 72 через сопротивление утечки 61. Напряжение 'на экранирующую сетку лампы подается через поглотительное сопротивление 62;  по звуковой частоте экранирующая сетка заблокирована на корпус конденсатором 25. Защитная сетка лампы соединена с корпусом приемопередатчика.

4. Схема вибропреобразователя

Питание. анодно-экранных цепей ламп приемопередатчика радиостанции Р-106 производится от аккумуляторной батареи 2НКН-24 через вибропреобразователь.

Вибропреобразователь служит для преобразования постоянного тока низкого напряжения в постоянный же ток высокого напряжения. Это преобразование производится путем превращения постоянного напряжения от аккумуляторной батареи в переменное напряжение с последующим повышением его до нужной величины при помощи трансформатора и дальнейшим выпрямлением.

Основным элементом вибропреобразователя является пятиконтактный вибратор «В-2,5» (типа 205). Он представляет собой электромагнитный прибор, служащий для периодического замыкания и размыкания электрических цепей преобразователя. Вибратор состоит из электромагнита А ц трех групп  неподвижных и вибрирующих  контактов

а, б, в (рис, 12). Якорьки подвижных контактов скреплены между собой и движутся синхронно (согласованно). Контактные группы и магнитная система вибратора герметически запаяны в металлическом чехле-экране. Стенки чехла внутри выложены губчатой резиной для амортиза-/ ции и уменьшения акустических помех, возникающих при работе вибратора.

Принцип работы вибропреобразователя заключается в следующем.

Рис. 12. Упрощенная схема вибропреобразователя

Обмотка возбуждения электромагнита вибратора концами 2, 6 подключается через пусковые контакты 6—8 и выключатель питания радиостанции к аккумуляторной батарее 98. В нерабочем состоянии (при выключенной батарее) пусковые контакты 6—8 замкнуты, а контакты 1—8 и и 3—4 разомкнуты. При подключении напряжения батареи к катушке возбуждения (выключатель питания радиостанции в положении «Включено») по ее обмотке потечет электрический ток, который создает магнитное поле. Якорь 4—8 притягивается сердечником катушки, вследствие чего контакты 1—8 и с некоторым запозданием контакты 3—4 замыкаются, а контакты 6—8, 7—8 и 4—5 размыкаются. При этом цепь катушки возбуждения разрывается и ток в ней прекращается, вследствие чего якорь под действием пружины отходит от сердечника катушки.

Возвратись в исходное положение, якорь замыкает koн-такты 6—8, 7—8 и с некоторым запозданием — кон' такты 4—5. Цепь катушки возбуждения вновь замыкается по ней потечет ток от батареи, и якорь опять притянется т. е. процесс повторится сначала. Замыкание и размыкание контактов вибратора происходит с частотой порядке 100 периодов в секунду. Эта частота называется частотой прерывания вибратора.

При замкнутых контактах 7—8 в первой половине первичной обмотки /I силового трансформатора 127 течет ток одного направления, а за второй полупериод (т. е. при замыкании контактов 1—8) во второй половине обмотки /:

течет ток другого направления. Таким образом, первичная обмотка трансформатора 127 будет создавать в его сердечнике переменное магнитное поле. В результате этого вс вторичной обмотке трансформатора // будет индуктироваться напряжение, равное напряжению батареи, умноженному на коэффициент трансформации (если не учитывать падения напряжения на обмотках трансформатора и на контактах вибратора).

Индуктированное во вторичной обмотке трансформатора высокое переменное напряжение выпрямляется при помощи специальной группы вторичных контактов 3—4 и 4—5, жестко скрепленных и синхронно колеблющихся с группой первичных контактов. Выпрямление переменного напряжения в вибропреобразователе производится по двух-полупериодной схеме с удвоением напряжения на конденсаторах. Сущность такого выпрямления сводится к следующему.

При включенном питании радиостанции якорь 4—8 периодически подключает минус аккумуляторной батареи то к одному, то к другому концу первичной обмотки / силового трансформатора. В течение времени, когда якорь замыкает контакты 6—8, 7—8 и 4—5, во вторичной обмотке // индуктируется высокое напряжение, которое через замкнутые контакты 4—5 заряжает до амплитуды этого напряжения конденсатор 115. Во второй полупериод, когда якорь замыкает контакты /—8, 3—4, во вторичной обмотке трансформатора индуктируется высокое напряжение другой полярности и через замкнутые контакты 3—4 заряжается конденсатор 114. Конденсаторы 114 и 115 называются накопительными.

Напряжение для питания анодно-экранных цепей ламп приемопередатчика снимается с обоих накопительных кон-

денсаторов,   соединенных   последовательно. Поэтому на нагрузке нагр будет удвоенное напряжение по сравнению с напряжением на вторичной     обмотке трансформатора.

Напряжение -U-140 е для питания анода и экранирующей сетки лампы 2П29 усилителя мощности   передатчика снимается непосредственно с накопительных конденсаторов   (рис. 13), а +120 в для питания остальных ламп приемопередатчика— через фильтр, состоящий из сопротивления 121 и конденсатора 116, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.

Для защиты вторичной обмотки силового трансформатора от перенапряжений и для устранения обгорания контактов    вибратора применена    схема искрогашения,   состоящая из сопротивления 118 и конденсатора 111, включенных   параллельно вторичной обмотке трансформатора.

Емкость и сопротивление искрогасительной цепи подбираются так, чтобы напряжение между контактами в момент их замыканий было наименьшим. Наличие искрогасительной цепи увеличивает срок службы вибратора и трансформатора вибропреобразователя.

На сердечнике силового трансформатора имеется третья обмотка, с которой снимается напряжение на селеновый выпрямитель 123, собранный по двухполупериодной схеме. Выпрямленное напряжение сглаживается двухзвенным фильтром, состоящим из сопротивлений 119, 120, конденсаторов 112, 113, и используется в качестве отрицательного напряжения смещения на управляющие сетки ламп приемопередатчика.

Для устранения высокочастотных помех от работающего вибратора в цепях низкого и высокого напряжений вибропреобразователя включены фильтры, состоящие ' из высокочастотных дросселей 124, 125, 126 и проходных конденсаторов 101, 102. 103, 104. 105, 106, 107 и 108, отличающихся от обычных конденсаторов очень малой величиной собственной индуктивности.

Конденсаторы 109, 110 вместе с индуктивностью обмотки возбуждения электромагнита вибратора образуют однозвенный П-образный фильтр для частоты прерывания вибратора.

Так как нити накала ламп приемопередатчика питаются от той же аккумуляторной батареи, что и вибропреобразователь, то для защиты их от пульсаций напряжения на батарее, возникающих при работе вибропреобразователя, введен фильтр низкой частоты, который состоит из дросселя 122 и электролитического конденсатора 117. »

5. Схема питания и коммутации приемопередатчика

Питание ламп "приемопередатчика Р-106 производится от одного первичного источника тока — аккумуляторной батареи 98 (рис. 14), При нахождении выключателя питания радиостанции в положении «Включено» батарея питает цепи накала ламп возбудителя — гетеродина Л5, усилителя низкой частоты (подмодулятора) Лз и цепи вибратора 100. Кроме того, если не нажат кнопочный переключатель на корпусе микрофона, то напряжение накала подается на лампы усилителя высокой частоты Л5, смесителя Л7 и сверхрегенеративного детектора Л4 приемника.

При переходе с приема на передачу (кнопочный переключатель на корпусе микрофона нажат) напряжение накала с ламп Пг, Лз и Л4 приемника снимается, а вклю» чается питание реле 85, микрофона 96 и накала лампы Лв усилителя мощности передатчика. Сработав, реле подключает к сеточному контуру гетеродина дополнительную секцию блока конденсаторов переменной емкости 47 и тем самым переводит гетеродин в режим возбудителя колебаний передатчика (рис. 6).

Рис. 14. Схема коммутации приемопередатчика

Анодно-экранные цепи и цепи смещения, питаемые от вибропреобразователя, при переходе с приема на передачу и обратно не коммутируются.

Переключатель   радиостанции   «Прием — передача» (рис. 15), кроме контактов, переключающих накал ламп, имеет два дополнительных контакта, которые разрывают цепь питания микрофона при приеме и подключают параллельно телефонам сопротивление 90, а при передаче отключают это сопротивление и замыкают цепь питания микрофона.

Для того чтобы шнур микротелефонной гарнитуры- не являлся противовесом радиостанции, а положение его относительно станции не влияло на величину тока в антенне и не создавало направленного излучения, между приемопередатчиком и шнуром гарнитуры включены высокочастотные фильтры, состоящие из конденсаторов 143, 144, 145, 146, 147 и дросселей 136, 137, 138, 139, 140, 141. Кон-

денсатор 142 настраивает дроссели в резонанс на среднюю частоту диапазона радиостанции. Сопротивление 148, притупляя резонансную кривую контура, выравнивает его сопротивление токам высокой частоты по диапазону радиостанции.

Для того чтобы сигналы от других радиостанций и помехи, близкие по частоте к промежуточной частоте приемника (7,3 Мгц). не попадали через провода микротелефонной гарнитуры в приемник и не мешали приему, в схему

Рис. 15. Схема микротелефонной гарнитуры

приемопередатчика введены фильтры, состоящие из дросселей 86, 87 и конденсаторов 42, 50 (рис. 16). « Схема микротелефонной трубки аналогична схеме гарнитуры, за исключением отсутствия контроля своей передачи. Это необходимо для предотвращения самовозбуждения усилителя низкой частоты (подмодулятора) при передаче, происходящего из-за акустической связи между микрофоном и телефоном трубки.

Полная принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 16.

ГЛАВА 4

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖНАЯ СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ

1. Блок приемопередатчика

Основой конструкции блока является литой из специального сплава алюминия, каркас 1 (рис. 17), имеющий сложную коробчатую форму. На каркасе размещены и механически прочно укреплены все детали и узлы приемо-•передатчика.

Центральное место в конструкции блока занимает счетверенный блок конденсаторов переменной емкости, размещенный внутри специального отсека в каркасе приемопередатчика (см. рис. 3). Статором блока служит литая станина, в пазы которой входят роторные пластины. Каждая секция блока представляет собой одну роторную пластину и соответствующий ей паз на станине блока.

Роторные пластины имеют прорези по торцу, кроме конденсатора 45 сеточного контура возбудителя (гетеродина), служащие для подгонки кривой изменения емкостей, необходимой при одноручечном управлении радиостанцией. Роторные пластины методом горячей прессовки насажены на общую керамическую ось, вращающуюся на двух шариковых подшипниках. Наружный конец оси снабжен шестеренкой, при помощи которой происходит соединение оси ротора переменных конденсаторов с переключателем волн связи, размещенным на корпусе передней панели приемопередатчика.

На станине блока переменных конденсаторов укреплены подстроенные конденсаторы 36, 46, 48, регулировочные винты и стопорные гайки которых доступны с открытой стороны приемопередатчика (рис. 18).

Катушки индуктивности антенного контура 80 и анодного контура возбудителя (гетеродина) 81 закреплены над блоком конденсаторов переменной емкости в самостоятельных отсеках-экранах, закрывающихся общей крышкой 3 (рис. 17). Катушки выполнены однослойной намот-

Рис. 17. Конструкция я .монтаж приемопередатчика:

/ — каркас; 2 — экран; 3 — крышка; 4 — передняя панель; 5 — пружинные защелки; 6 — лампа типа 2П29; 7 — лампа типа 2Ж27; 8 — экран катушки индуктивности; IS—подстроечный конденсатор контура сверхрегенератора; 30 — поя,-строенный конденсатор антенного контура; 75, 76— дроссели фильтра суперной частоты; 77 — микрофонный трансформатор

кой посеребренного медного провода на ребристые каркасы из керамики. Регулировка их индуктивности производится ввертываниём в катушки медных сердечников с боковой стороны приемопередатчика (рис.19).

Для сокращения длины монтажных проводов и уменьшения тем самым паразитных связей лампы высокочастотных каскадов приемопередатчика .расположены против отсеков контурных катушек и соответствующих им секций блока конденсаторов. Расположение ламп и триммеров показано на рис. 18.

Справа от блока конденсаторов и отсека катушек (на рис. 18, слева) расположены: лампа6 типа 2П29 усилителя

мощности передатчика, лампа 7 типа 2Ж27 возбудителя (гетеродина) и герметизированная в экране 5 (рис. 17) катушка 84 индуктивности сеточного контура возбудителя (гетеродина). Вместе с контурной катушкой 84 герметизированы конденсаторы 39, 40, 41, 67 делителя напряжения, полупеременный конденсатор 43 и конденсаторы постоянной емкости 44, 49, подключающиеся к контуру при передаче вместе с дополнительной секцией блока конденсаторов 47 (рис. 16).

2П29 Усилитель мощности

2Ж27 Возоудитеи гemepoдин

2ЖZ7

Сверхрегенератор

2Ж27 Смеситель

2Ж27

Усилитель

высокой

частоты

гмг?

Усилитель низкой частоты (поамодулятор!

Рис. 18. Расположение ламп и триммеров

Герметизация контурной катушки и конденсаторов достигается помещением их в алюминиевый экран, к краям которого, покрытым слоем латуни, припаивается керамическое основание катушки, покрытое слоем серебра. Выводы от катушки и конденсаторов сделаны через отверстия в керамическом основании, которые при сборке также запаиваются.

Рис. 19. Расположение винтов для регулировки индуктивности

Над секциями блока конденсаторов, входящими в сеточный контур возбудителя (гетородина), к каркасу крепится реле 85, при помощи которого производятся переключения деталей этого контура при переходе с приема на передачу и обратно. Монтаж  сеточного контура закрыт

экраном 2 (рис. 17).

Слева от блока конденсаторов и отсека катушек (на рис 18, справа) расположены лампы 2Ж27 усилителя высокой частоты Л2, смесителя Лз и сверхрегенератора Л4. Между лампами Лз и Л4 укреплен экран контура сверхре-генератора, имеющий одинаковую конструкцию с экраном сеточного контура возбудителя (гетеродина) и герметизированный тем же способом. В экран помещены катушки индуктивности 73, 74 (рис. 16) и конденсаторы 14, 15, 16. Катушка контура 74 и катушка обратной связи 73 выпол-

нены намоткой медного эмалированного провода на керамический каркас.

Для уменьшения влияния анодной цепи на сеточную в каскадах усилителя мощности передатчика, усилителя высокой частоты приемника и возбудителя (гетеродина) монтаж анодной цепи ламп на ламповых панелях отделен от монтажа сеточной цепи экраном.

Лампа Лз усилителя низкой частоты (подмодулятора) расположена позади блока конденсаторов переменной емкости.

В правом заднем углу каркаса укреплены дроссели 75, 76 фильтра суперной частоты, над ними находится микрофонный трансформатор 77. Выходной трансформатор 78 приемника крепится между корпусом передней панели 4 и лампой Л-2 усилителя высокой частоты приемника. Дроссели фильтра и трансформаторы помещены в герметически запаянные кожухи, а их сердечники изолированы от корпуса приемопередатчика. К кожуху выходного трансформатора на керамическом изоляторе прикреплена антенная контактная пружина.

Для удобства монтажа и ремонта .большинство сопротивлений и часть конденсаторов приемопередатчика размещены на расшивочных планках, монтаж высокочастотных цепей выполнен короткими голыми проводами, а провода цепей питания связаны в жгут и укреплены на общей шине. Монтажная схема приемопередатчика- представлена на рис. 20.

Все детали блока занумерованы в соответствии с нумерацией их в спецификации на принципиальной и монтажной схемах.

Весь монтаж приемопередатчика защищен экраном. На экране помещена принципиальная схема приемопередатчика, а против каждой ламповой панели указан тип и номер лампы по принципиальной схеме.

2. Передняя панель приемопередатчика. Механизм переключателя волн связи

Передняя панель приемопередатчика (рис 21) состоит из литого корпуса, к которому с помощью винтов 2 и 3 крепятся соответственно блоки вибропреобразователя и приемопередатчика. На корпусе передней панели расположены механизм переключателя волн связи с фиксатором и неоновая лампочка 1.                              .

Ось ручки «Установка волны» переключателя волн связи соединена через безлюфтовую шестеренчатую передачу с керамической осью блока конденсаторов переменной емкости. На оси ручки укреплен барабан 8 с кольцом 9, на котором расположены 18 подвижных зубьев 4. Положение зубьев на кольце определяет угол поворота роторных пластин блока переменных конденсаторов, а следовательно, и рабочую волну приемопередатчика и фиксируется стопорными винтами 5. Ось с барабаном и кольцом вращается на двух шарикоподшипниках, впрессованных в корпус панели.'

Свободному вращению барабана, а следовательно, и ротора блока конденсаторов препятствует фиксатор 10, который сильной пружиной прижимается к зубу фиксирующего механизма. Зуб, заскочив в» паз фиксатора, заклинивается в нем и удерживает барабан, а вместе с ним и ротор блока конденсаторов в необходимом положении. При установке волны связи пружина, прижимающая фиксатор к зубу, отжимается рычагом фиксатора 16 (рис. 4).

Над барабаном фиксирующего механизма расположена (рис. 21) шкала 13, приклепанная к вспомогательной шестерне 12, с обозначением номеров волн связи. Поворот шкалы при вращении барабана с зубьями осуществляется через промежуточную 11 и вспомогательную 12 шестерни, обеспечивающие симметричное расположение цифр в окошке суперпанели независимо от взаимного расположения зубьев на барабане. Номера волн связи появляются в окошке суперпанели одновременно с фиксацией соответствующего зуба. Это достигается следующим образом.

При вращении ручки «Установка волны» каждый зуб поворачивает промежуточную шестерню 11 на 1/5 окружности, что вызывает перемещение вспомогательной шестерни со шкалой на расстояние одной цифры (цифры по окружности шкалы расположены равномерно). Промежуточная шестерня после каждого поворота на 1/5 окружности фиксируется зубом. Так как поворот промежуточнй шестерни происходит только в момент подхода зуба к пазу фиксатора, а на остальном пути зуба сцепления между зубом и шестерней нет, то положение цифры в окошке суперпанели не зависит от положения зуба на кольце барабана.

Установка зубьев производится на заводе при градуировке радиостанции по кварцевому  калибратору.  перемещать зубья по кольцу без применения калибра-тора запрещается.

Индикаторная лампочка 1, кроме своего основного назначения (контроль высокого напряжения и модуляции), используется одновременно для подсвета шкалы при установке волны связи ночью.

На корпус передней панели выведен винт 6 с контргайкой подстроечного конденсатора антенного контура 30.

3. Блок вибропреобразователя

Вибропреобразователь выполнен в виде самостоятельного блока на литом из специального сплава алюминия каркасе 2 (рис. 22). Внутри каркас разделен на три отсека

124:125:126

Рис. 22. Конструкция и монтаж вибропреобразователя:

а — планка выхода; 2 — каркас; 100 — вибратор; 101—105—блоки проходных конденсаторов; 106—108 — блоки проходных конденсаторов; 109, 110, 112 и 117 — электролитические конденсаторы; 124—126 — блоки дросселей высокой частоты; 127 — силовой трансформатор

перегородками,   экранирующими отдельные детали и участки схемы друг от друга. Сверху каркас закрывается алюминиевым экраном, к которому прикреплена табличка с принципиальной схемой вибропреобразователя.

В левом отсеке каркаса помещается герметизированный вибратор 100, включаемый в восьмиштырьковую ламповую панель. Отсек вибратора закрывается крышкой, крепящейся к каркасу двумя винтами.

В центре среднего отсека крепится силовой трансформатор 127. Сердечник трансформатора изготовлен из специального трансформаторного железа, применение которого позволяет уменьшить объем и вес этой детали. Рядом с трансформатором расположены герметизированный селеновый выпрямитель 123 в цепи обмотки смещения трансформатора, а также планка с конденсатором 111 и сопротивлением 118 в цепи искрогашения вибратора (рис. 16).

Рис. 24. Схема монтажа ранца

Справа от трансформатора укреплен блок дросселей высокой частоты 124, 125, 126, помещенных в общий кожух. Ниже трансформатора расположен блок из пяти проходных конденсаторов 101, 102, 103, 104, 105, собранных на общей скобе. Под блоком проходных конденсаторов крепятся двумя скобами электролитические конденсаторы 109, 110 фильтра низкой частоты вибратора.

В правом отсеке сверху размещен электролитический конденсатор 117, под ним находятся накопительные конденсаторы 114, 115 и конденсатор фильтра 116, прикрепленные к каркасу общей скобой. Правее к боковой стенке каркаса, прикреплен дроссель низкой частоты 122 в цепи питания накала ламп, реле и микрофона. Над ним смонтирован блок проходных конденсаторов 106, 107, 108 на общей скобе. К верхней перегородке отсека прикреплены двумя скобами электролитические конденсаторы 112, 113 фильтра цепи напряжения смещения.

Силовой трансформатор, дроссели высокой частоты, электролитические и проходные конденсаторы герметизиро-

ваны. На их кожухах нанесены обозначения в соответствии с принципиальной схемой и спецификацией. .

Все внешние цепи вибропреобразователя подведены к лепесткам планки выхода (рис. 22). Электрическое соединение вибропреобразователя с приемопередатчиком производится короткими проводниками, перемыкающими лепестки с одинаковыми обозначениями на выходной планке вибропреобразователя и монтажной планке приемопередатчика.

Монтажная схема вибропреобразователя представлена на рис. 23. На рис. 24 показана схема монтажа ранца.

4. Микротелефонная гарнитура

Микротелефонная гарнитура (рис. 25) состоит из оголовья '1, корпуса микрофона 2, гибкого соединительного кабеля 3 и фишки 4.

Оголовье состоит из раздвижных стальных пружин 11, обшитых кожей, к концам которых приклепаны. скобы. К скобам крепятся телефоны 9. Для удобства пользования телефонами скобы могут поворачиваться на заклепках. Для ослабления внешних акустических помех на телефоны мо-

Рис. 25. Микротелефонная гарнитура:

/ — оголовье; 1 — корпус микрофона; 3 — кабель; 4 — фишка; 5 — крышка микрофона; 6 — переключатель «Прием—передача»; 7— контактные штыри; S — резиновые заглушки; 9 — телефоны; 10 — кабель; // — стальные пружины

гут быть надеты резиновые заглушки 8. Телефоны соединяются с корпусом микрофона гибким кабелем 10.

Корпус микрофона конструктивно выполнен в виде двух литых щечек, стянутых винтами. В корпусе микрофона помещается микрофонный капсюль МК.-10 и переключатель «Прием — передача» 6. В цепь микрофонного трансформатора микрофон включается через пружинные контакты, на которые он опирается. Капсюль удерживается в гнезде ввинченной в корпус пластмассовой крышкой 5 с отверстиями.

Переключатель «Прием - передача» — четырехконтактный (рис. 15), имеет два положения. Когда кнопка переключателя не нажата—радиостанция работает на прием, при нажатии — переключается на передачу.

В корпусе микрофона помещаются также сопротивление 90, шунтирующее телефоны при приеме, и конденсатор 97, блокирующий капсюль микрофона по высокой частоте.

Корпус фишки для включения гарнитуры состоит из двух литых половин, стянутых винтами. Фишка заканчивается плоской пластмассовой колодкой с впрессованными в нее контактными штырями 7. Внутри корпуса на гетинак-совой планке смонтированы конденсаторы 142, 143, 144, 145, 146, 147 и сопротивление 148, а также катушка, намотанная шестижильным проводом и представляющая собой дроссели 136, 137. 138, 139. 140, 141.

Фишка и корпус микрофона соединяются гибким шестижильным кабелем с резиновой защитной изоляцией. Для предотвращения обрыва кабеля у фишки и корпуса микрофона на концы кабеля напрессовываются специальные резиновые наконечники.

Кроме микротелефонной гарнитуры, к радиостанции дополнительно придается микротелефонная трубка ТАИ-С с измененной контактной системой тангенты. Трубка имеет кабель и фишку для включения такие же, как и микротелефонная гарнитура.

5. Антенны радиостанции

Промышленный комплект радиостанции снабжается двумя типами антенн: штыревыми антеннами (конструкции Куликова и ленточной) и лучевой антенной.

Штыревая антенна конструкции Куликова (А, рис. 26) состоит из гибкого стального троса 2 с надетым на него набором дюралюминиевых звеньев /. Звенья свободно передвигаются на тросе, и антенна легко сворачивается.

Для приведения антенны в рабочее («взведенное») положение служит натяжное устройство, состоящее из двух складывающихся рычагов 3 и 4. При спрямлении рычагов трос натягивается и сжимает пружину буферного устройства 5. Штифт на рычаге, скользя по его скошенным краям, заходит в паз рычага и прочно удерживается в этом положении силой буферной пружины. В результате натя-

Рис. 26. Штыревые антенны:

А—конструкции Куликова; Б—ленточная: /—звено антенны;

2 — стальной трос; 3, 4 — рычаги; 5 — буферное устройство;

6 — шаровой шарнир; 7 — гайка; 8 — стальные ленты; 9 — шаровой шарнир     '

жения троса звенья антенны сближаются вплотную и образуют гибкий штырь. Натяжение буферной пружины в рабочем положении регулируется гайкой 7.

Крепление антенны к кронштейну антенного изолятора производится при помощи скобы с зацепом и зажимного винта. Для придания антенне вертикального положения при работе лежа конец нижнего рычага антенны соединен со скобой при помощи шарового шарнира 6. Положение антенны может быть жестко зафиксировано зажимным винтом.

Ленточная антенна (5^. рис. 26), являющаяся разновидностью штыревой антенны, состоит из набора гибких стальных лент 8, скрепленных заклепками. При помощи стержня с вилкой набор лент соединяется с шаровым шарниром 9 и зажимным винтом такой же конструкции, как и у антенны Куликова. Штырь, будучи согнутым, под действием силы упругости лент распрямляется, возвращаясь в первоначальное положение. -

Высота штыревых антенн 1,5 м.

Лучевая антенна направленного действия свитой из-гибкого изолированного провода длиной 30 м, снабженного на концах фарфоровыми изоляторами и петлями для крепления за местные предметы. Один конец антенны изолирован, а второй снабжен наконечником для присоединения к кронштейну антенного изолятора.

Лучевая антенна при свертывании наматывается на металлическую рогульку, укладывающуюся в брезентовый чехол.

ГЛАВА  б

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕМОНТУ РАДИОСТАНЦИИ 1. Общие положения

Солдат-радист должен помнить, что легче предупредить неисправность радиостанции, чем потом устранить ее. Поэтому он должен хорошо изучить радиостанцию и точно соблюдать правила ее эксплуатации и сбережения.

Подробные указания по ремонту радиостанции Р-106 в мастерских связи даны в заводской инструкции. В настоящем руководстве даются лишь краткие сведения об отыскании и устранении простейших неисправностей и о правильном подходе к ремонту.

Опытный радист может в ряде случаев сам найти и устранить мелкие неисправности (обрыв жил в соединительном кабеле гарнитуры, плохой контакт капсюля микрофона в его корпусе, плохой контакт между зажимами аккумуляторной батареи и наконечниками проводов, обрыв лучевой антенны и т. п.). В случае если неисправность находится внутри блока приемопередатчика или вибропреобразователя, радиостанцию необходимо доставить в мастерскую части связи, соединения.

О каждом случае неисправности и произведенном ремонте делается отметка в формуляре радиостанции. Аккуратное ведение формуляра в значительной степени облегчает выявление неисправностей и производство ремонта.

Основное требование при устранении неисправностей — аккуратное и надежное выполнение ремонта. Если ремонт связан с заменой деталей, то необходимо применять типовые детали из комплекта запасных деталей к радиостанциям Р-106. Случайные, непроверенные детали применять запрещается.

Новая деталь должна быть прочно закреплена, места соединения должны быть хорошо зачищены, затем чисто и

надежно пропаяны. Соединения в монтаже пайкой «встык» или «внакладку» не допускаются. Пайку следует производить аккуратно, не перегревая паяльником деталей и не поджигая изоляции проводов. При пайке пользоваться только канифолью; пайка с применением кислоты воспрещается.

2. Отыскание неисправностей

Неисправность радиостанции приводит к частичному или полному отказу ее в работе или к ухудшению качества работы.

По степени сложности отыскания и устранения неисправности сводятся к следующим основным группам:

1) внешние видимые неисправности (главным образом механические повреждения), например поломка антенны, антенного изолятора, ранца и т. д.;

2) неисправности составных частей радиостанции, находящихся вне приемопередатчика: неполноценность аккумуляторов,- негодность микрофонного капсюля, обрыв в кабеле микротелефонной гарнитуры;

3) неисправности сменных частей приемопередатчика и вибропреобразователя — ламп, вибратора;

4) неисправность внутреннего монтажа приемопередатчика и вибропреобразователя: замыкания в монтаже, пробои или ухудшение изоляции;

5) неисправности типовых деталей приемопередатчика и вибропреобразователя: сопротивлений, конденсаторов, дросселей, трансформаторов;

6) неисправности в приемопередатчике, устранение которых связано с регулировкой ответственных узлов: блока конденсаторов переменной емкости, контуров возбудителя и сверхрегенератора.

При отыскании причин неисправности следует руководствоваться следующими положениями:

— каждая неисправность сопровождается характерными для нее признаками, облегчающими отыскание неисправности;

— необходимо соблюдать последовательность операций, начиная с простейших возможных причин.

При отыскании неисправности следует придерживаться такой последовательности операций:

— убедиться, что радиостанция действительно неисправна (отсутствие суперного шума в  телефонах при приеме;

неоновая лампочка при продувании в микрофон во время передачи не мигает);

— сменить аккумуляторную батарею 2НКН-24 на свежезаряженную или проверить ее напряжение (при наличия вольтметра);

— при возможности проверить исправность микротелефонной гарнитуры, заменив ее заведомо исправной.

Если после этого радиостанция не работает, ее нужнс сдать в мастерскую связи соединения и ни в коем случае не пытаться ремонтировать силами радиста, так как это приведет к серьезным повреждениям радиостанция.

Мастерская связи может делать мелкий ремонт: замену шнура или регулировку контактов переключателя 'микротелефонной гарнитуры, смену неисправных ламп и вибратора проверку и коррекцию градуировки частоты приемопередатчика и др.

Более сложный ремонт, связанный с заменой деталей приемопередатчика или вибропреобразователя, следует производить в мастерской связи соединения или окружных мастерских связи.

Наиболее подвержен повреждениям кабель микротелефонной гарнитуры (трубки). Надлом и обрыв жил кабеля наиболее вероятны в местах выхода кабеля из фишки, из корпуса микрофона и в местах заделки жил у телефонов. Оборванная жила определяется при помощи омметра (пробника), точки включения которого находятся по общей схеме радиостанции.

В приемопередатчике наиболее вероятной причиной отказа в работе является выход из строя ламп, а в вибропреобразователе — вибратора. Если после замены ламп или вибратора повреждение не устраняется, то радиостанцию следует отправить для ремонта в мастерскую связи соединения или окружную мастерскую связи, где отыскание повреждений ведется с применением более сложных приборов. Для отыскания повреждений необходимо произвести разборку радиостанции.

Порядок разборки радиостанции и последовательность в отыскании неисправностей следующие.

1. Вынуть блоки приемопередатчика и вибропреобразователя из отсека ранца; при помощи переходной колодки, находящейся в комплекте приборов «КРБС», придаваемом для проверки и ремонта радиостанций Р-106, подключить к блокам аккумуляторную батарею и микротелефонную гарнитуру.

2. Проверить исправность вибропреобразователя. Для этого отпаиваются соединительные проводники между приемопередатчиком и вибропреобразователем от лепестков 40, 12, 41, 26 на выходной планке вибропреобразователя и измеряются ламповым вольтметром типа ЛВО напряжения

Рис. 34. Диаграмма сопротивлений (от указанных в омах величин сопротивлений допускаются отклонения в пределах ^10°/о)

между этими лепестками и лепестком 0. Величины напряжений при этом должны быть:

между 0 и 40 и 0 и 12 не ниже +160 в;

между 0 и 41 не ниже —40 в;

между 0 и 26 не ниже напряжения батареи, Если измеренные напряжения отличаются от приведенных более чем на —10%, то повреждение надо искать в вибропреобразователе. При исправном вибропреобразователе

продолжают разборку радиостанции. При этом отпаянные от лепестков 40, 12, 41, 26 проводники припаиваются на свои места (рис. 16).

3. Отделить блок вибропреобразователя от блока приемопередатчика, для чего необходимо:

— снять ручку «Установка волны» и рычаг фиксатора, отвернуть все винты на суперпанели и снять суперпанель;

— отвернуть четыре винта на корпусе передней панели, помеченные красной краской, которые крепят к корпусу панели блок вибропреобразователя, и один винт в отсеке вибратора; после этого блок вибропреобразователя отделяется от корпуса передней панели.

Затем отвернуть винты, крепящие экран приемопередатчика к корпусу, и снять экран.

Отыскание неисправности надо начать с тщательного внутреннего осмотра приемопередатчика. Осмотр монтажа, мест соединения деталей позволяет в ряде случаев быстро обнаружить такие неисправности, как обрыв монтажных проводов, нарушение пайки, замыкание в монтаже, поврежденные сопротивления и т. п.

Если неисправность радиостанции приводит к короткому замыканию анодно-экранного напряжения (неоновая лампочка не светится, на лепестках 0—40 или 0—12 выходной планки вибропреобразователя напряжение соответственно ниже 140 в и 120 е), то, отключив аккумуляторную батарею, отыскивают короткое замыкание, пользуясь диаграммой сопротивлений, приведенной на рис. 34. Если в монтаже приемопередатчика нет коротких замыканий, необходимо включить его и проверить режим ламп.

Проверка режима ламп заключается в измерении ламповым вольтметром постоянных напряжений на электродах ламп и в сравнении полученных результатов с номинальными значениями, указанными в диаграмме напряжений на рис. 35. Если измеренные напряжения не соответствуют номинальным значениям, то проверяются цепи приемопередатчика.

Проверку цепей приемопередатчика необходимо производить при отключенной аккумуляторной батарее. Пользуясь диаграммой сопротивлений, приведенной на рис. 34, проверяют омметром сопротивления цепей. При проверке целости изоляции конденсаторов необходимо учитывать возможность шунтирования их сопротивлениями, что можно установить, пользуясь принципиальной схемой радиостанции. Чтобы избежать неправильного вывода о неисправности изоляции

Рис. 35. Диаграмма напряжений (напряжения измеряются ламвовым вольтметром между корпусом и гнездами ламповых панелей; от указанных величин напряжений допускаются отклонения в пределах ^:10°/о)

конденсатора, при проверке один из выводов измеряемого конденсатора необходимо отпаять от схемы.    .     *

Необходимо помнить, что в приемопередатчике с включенным питан и ем можно измерять только напряжения и ни в коем случае нельзя  пользоваться омметром, так как он будет испорчен.

3. Смена радиоламп, вибратора и неоновой лампочки

Смена радиоламп или вибратора производится только в мастерской связи соединения.

Чтобы произвести смену радиоламп или вибратора, необходимо:

— выключить питание радиостанции;

— отвернуть четыре невыпадающих винта по углам передней панели и отстегнуть ремень подкоса;

— пользуясь ручкой на передней панели, вынуть блоки приемопередатчика и вибропреобразователя из отсека ранца;

— вынуть неисправную лампу, пользуясь кнопкой, ввинченной в каркас приемопередатчика около передней панели;

— вставить взамен вынутой исправную лампу из числа запасных.

Для смены вибратора необходимо:

— отвернуть два винта крышки вибратора и снять крышку;

— вынуть неисправный вибратор;

— вставить исправный вибратор из числа запасных;

— закрыть отсек вибратора крышкой и завернуть винты. После смены лампы или вибратора блоки приемопередатчика и вибропреобразователя вставляются в отсек ранца

и закрепляются в нем винтами, затем пристегивается ремень

подкоса.

Омену неоновой лампочки нужно производить в такой'

последовательности:

— выключить питание радиостанции;

— отвернуть винт ручки «Установка волны» и снять ручку;

— отвернуть винт рычага фиксатора и снять фиксатор;

— отвернуть винты, крепящие ручку для вынимания блоков из отсека ранца к передней панели приемопередатчика;

— отстегнуть ремень подкоса;

— отвернуть винты, крепящие суперпанель к корпусу передней панели, и снять суперпанель;

— заменить неисправную неоновую лампочку исправной из числа запасных;

— проверить свечение лампочки, включив радиостанцию на передачу; убедившись в исправности лампочки, выключить питание радиостанции.

Затем следует произвести в обратном порядке сборку.

4. Проверка радиостанции после ремонта

Проверка радиостанции после ремонта заключается во внешнем осмотре, в проверке работоспособности радиостанции и в контрольной проверке основных характеристик приемопередатчика.

При внешнем осмотре радиостанции должен быть проверен монтаж приемопередатчика: качество произведенных паек, надежность закрепления деталей, укладка монтажных проводов, состояние изоляции монтажных проводов, отсутствие соприкасания между собой, а также между каркасом или экраном неизолированных проводов и деталей, отсутствие капель олова или канифоли.

Затем приемопередатчик закрывается общим экраном, к каркасу передней панели крепится блок вибропреобразователя, после чего блоки соединяются между собой электрически путем перемыкания короткими проводниками лепестков с одинаковыми обозначениями на выходной планке вибропреобразователя и монтажной планке приемопередатчика.

После ремонта радиостанции, связанного со сменой контуров возбудителя (гетеродина) и сверхрегенератора, катушек контуров высокой частоты и блока переменных конденсаторов, обязательно должна производиться регулировка радиостанции, а также коррекция градуировки приемопередатчика.

К основным электрическим характеристикам радиостанции, подлежащим периодической проверке и обязательной проверке после ремонта в мастерских связи соединения или окружных мастерских связи, относятся следующие:

— потребление тока от аккумуляторной батареи при работе на прием и передачу;

— ток в эквиваленте или в основании штыревой антенны при работе на передачу;

— градуировка приемопередатчика;

— чувствительность приемника, а также напряжения звуковой частоты и шумов на телефонах (только в окружных мастерских связи);

— качество модуляции.

Проверка производится при помощи комплекта приборов «КРБС» придаваемого заводом для проверки и ремонта радиостанций.

Потребление тока радиостанцией измеряется амперметром путем включения его в цепь аккумуляторной батареи.

При напряжении батареи 2,4 в потребление тока радиостанцией не должно превышать: при передаче 2,5 а, при приеме 1,45 а.

Измерение тока в эквиваленте антенны производится термомиллиамперметром, который вместе с эквивалентом штыревой антенны (R == 50 ом, С == 24 пф} включается между кронштейном антенного изолятора и зажимом «П» на передней стенке ранца.

При исправном передатчике ток в эквиваленте антенны должен быть при отсутствии модуляции не менее 60 ма, а при произношении перед микрофоном громкого и протяжного звука «а» ток должен уменьшаться до 3D—40 ма.

Чувствительность приемника проверяется при помощи стандарт-генератора СГ-1 (в комплект «КРБС» не входит) и измерителя выхода. Сигналы от прибора СГ-1 подаются через эквивалент антенны R == 50 ом (с учетом внутреннего сопротивления СГ-1), С =24 пф на вход приемника, напряжение на телефонах замеряется измерителем выхода.

При отношении 5: 1 выходного напряжения модулированного сигнала (т == 50%) к напряжению шумов, измеренному при выключенной модуляции, чувствительность приемника должна быть не хуже 10 мкв.

Напряжение на телефонах приемника при т == 7о°/о должно быть 0,7 в, а напряжение шумов при отключенном стандарт-генераторе не должно превышать 0,5 в.

Качество модуляции можно проверить при помощи другой, исправной радиостанции Р-106 при связи на малых расстояниях между проверяемой и исправной радиостанциями. Если проверяемая радиостанция исправна, то качество передачи ее должно обеспечивать прохождение общеупотребительных слов и войсковых команд без искажений.

5. Проверка и коррекция градуировки приемопередатчика

Проверка и коррекция градуировки приемопередатчика производятся на всех волнах при помощи кварцевого ка-либратора, входящего в комплект приборов «КРБС», который дает опорные точки, соответствующие номинальным значениям фиксированных частот приемопередатчика *.

Проверка производится в комнатных условиях при температуре -(-18— 22° Ц. Для проверки градуировки необходимо:

См. инструкцию к «КРБС».

— установить 9-ю волну связи и включить радиостанцию на передачу;                                .

— включить кварцевый калибратор и соедините провод-ником его гнездо «ВЧ» с антенной радиостанции;

— выключатель «150 кгц» на панели калибратора установить в положение «Выключено» и прослушивать тон биений в телефонах калибратора;

— переведя выключатель кварцевого калибратора в положение «150 кгц», переходить на другие волны связи.

Если при этом в телефонах слышен высокий тон биений или его совсем не слышно, то произвести коррекцию градуировки приемопередатчика.

Для коррекции градуировки необходимо:

— вынуть блоки приемопередатчика и вибропреобразователя из отсека ранца;

— к блоку приемопередатчика при помощи соединительной колодки, находящейся в комплекте приборов «К.РБС», присоединить аккумуляторную батарею и микротелефонную гарнитуру;

— установить 9-ю волну связи и включить приемопередатчик на передачу;

— к гнезду «ВЧ» калибратора присоединить изолированный провод, второй конец этого провода укрепить вблизи антенной пружины приемопередатчика;

— выключатель «150 кгц» на панели кварцевого калибратора установить в положение «Выключено»;

— отпустить стопорную гайку подстроечного конденсатора 46 (рис. 18) и, вращая винт ротора этого конденсатора, добиться «нулевых» биений в телефонах калибратора, после чего стопорную гайку затянуть.

Затем, поставив выключатель на панели калибратора в положение «150 кгц», проверить градуировку на других волнах связи. При большой погрешности (высокий тон биений в телефонах калибратора или отсутствие его) производится коррекция градуировки и остальных волн. Для этого необходимо:

— снять с передней панели ручку «Установка волны», рычаг фиксатора и отстегнуть ремень подкоса;

— отвернуть винты, крепящие суперпанель к корпусу передней панели приемопередатчика, и снять суперпанель;

— установить 18-ю волну связи, отпустить стопорный винт 18-го зуба и, вращая ручку «Установка волны», добиться «нулевых» биений в телефонах калибратора; после этого затянуть стопорный винт зуба;

— перейти на 17-ю волну и проделать то же самое для этой волны и т. д. до 1-й волны связи; стопорные винты зубьев должны при этом надежно затягиваться;

— поставить суперпанель на место, завернуть винты и укрепить ручку «Установка волны» и рычаг фиксатора.

После этого вставить приемопередатчик и вибропреобразователь в отсек ранца и проверить градуировку передатчика описанным в начале этого раздела способом.

Необходимо помнить, что первоначальная градуировка приемопередатчика производится на заводе при температуре +20° Ц. Однако проверку и коррекцию градуировки приемопередатчика можно производить и при другой температуре, близкой к температуре рабочих условий; об этом надо сделать отметку в формуляре радиостанции.