Автор перевода RA3DOA

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ ТРАНСИВЕРА FT-840 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ.

============================================================

Некоторые кнопки на лицевой панели трансивера, если их нажать при выклю-

ченом питании и удерживать в таком положении во время включения питания,

могут  изменить соответствующим  образом настройку трансивера.  Таким же

способом можно в некоторых слычая выйти из затруднительного положения.

Еще одна  группа настроек  может быть  произведена  путем нажатия  разных

кнопок при уже нажатой кнопке FAST. В нижеследующей таблице приведены все

эти настройки. Настройки по умолчанию выделены знаком "##" (без кавычек).

=========================================================================

Настройка при включении    !Удерживать ! Комментарий  ! кнопку    !

-------------------------------------------------------------------------

Включить/выключить бипер   !    A=B    !Для того, чтобы узнать включен ли

нажатия кнопок             !           !бипер, нажмите любую кнопку.

-------------------------------------------------------------------------

В режиме CW показывать час-! BAND-DOWN !Переключение влияет только на по-

тоту несущей со смещением  !           !казания дисплея

или без смещения           !           !

-------------------------------------------------------------------------

Показывать/скрыть цифру де-!  BAND-UP  !Влияет только на работу дисплея

сятков герц                !           !

-------------------------------------------------------------------------

Кнопка FAST включает/вык-  !           !На дисплеенадпись "FAST" появля-

лючает режим FAST или режим!    FAST   !ется тогда, когда режим FAST ак-

FAST при нажатой кнопке    !           !тивен.

FAST.                      !           !

-------------------------------------------------------------------------

Показывать/НЕ показывать   !    CLAR   !Влияет только на работу дисплея

смещение clarifier'a прием-!           !

ника                       !           !

-------------------------------------------------------------------------

Выбор большого/малого диа- !           !+/- 2.5 КГц или +/- 1.25 КГц

пазона перестройки         !  MEM-UP   !

CLARIFIER'а                !           !

-------------------------------------------------------------------------

Подстройка сдвига репитера !           !На дисплее отображается сдвиг ре-

(от 0 до 500КГц, 100КГц по !    FM     !питера. Для изменения используйте

умолчанию). После установки!           !ручку настройки или UP/DOWN.

нажмите FM опять           !           !Шаг - 1 КГц.

-------------------------------------------------------------------------

Несущая (гетеродин)        !           !

выше/ниже принимаемого сиг-!   CW/N    !   ##  USB

нала (Перекл. бок. полосы) !           !       LSB

при приеме CW.             !           !

-------------------------------------------------------------------------

##Показывать/спрятать номер!           !

ячейки памяти при работе с !   VFO>M   !  Влияет только на дисплей

VFO (плавная настройка)    !           !

-------------------------------------------------------------------------

Очистить все ячейки памяти !   MEM -   !Оба VFO и ячейка памяти No.1 нас-

и вернуть все заводские ус-! [DOWN+UP] !траиваются на 7000 КГц LSB

тановки.                   !           !

-------------------------------------------------------------------------

Возобновление сканирования:!           !После пропадания сигнала и сраба-

после паузы 5 сек/##Только !   SCAN    !тывания системы шумоподавления

после срабатывания шумопо- !           !сканирование начинается не сразу,

давления (нет сигнала).    !           !а через некоторое время.

-------------------------------------------------------------------------

Режим блокировки: ##Только !           !Когда кнопки заблокированы, на

ручка настройки/Ручка и    !   LOCK    !дисплее горит "LOCK". Кнопки

кнопки                     !           !"MOX" и "POWER" не блокируются!

=========================================================================

=========================================================================

!  Держите  !

Комбинации с кнопкой FAST  !кнопку FAST! Комментарий

!и нажмите..!

-------------------------------------------------------------------------

Установка тона бипера      !           !Во время настройки на дисплее

(от 310 до 1700 Гц, 880 Гц !   AM/N    !частота бипера, звучат двойные

по умолчанию). После нас-  !           !гудки.

тройки опять нажмите AN/N  !           !

-------------------------------------------------------------------------

Показать/установить ско-   !   VFO/M   !Скорость от 1 до 200, ## 10

рость сканирования VFO/PMS !           !

-------------------------------------------------------------------------

Показать/выбрать частоту   !           !На дисплее - частота в Гц. Для

тонов CTCSS (из набора     !    FM     !изменения используйте ручку нас-

стандартных частот, ##88.5)!           !тройки или кнопки DOWN/UP

По окончании нажмите FM    !           !

-------------------------------------------------------------------------

Настройка смещения BFO в   !           !Диапазон 400 - 1000 Гц.

режиме CW (и слышимой час- !   CW/N    !

тоты морзянки).            !           !

-------------------------------------------------------------------------

Текущую ячейку памяти поме-!           !Влияет только на сканирование

тить так, чтобы ее пропус- !   SCAN    !ячеек памяти. Если режим активи-

кать при сканировании.     !           !зирован, на дисплее горит "SKIP"

пропускать/##не пропускать !           !

=========================================================================

БОРЬБА С ПОМЕХАМИ (стр. 17 - 18 руководства)

============================================

Трансивер  FT-840 оснащен специальными устройствами,  позволяющими

успешно бороться со многими типами помех, встречающихся на КВ диа-

пазонах. Однако, реальные условия в эфире постоянно меняются и по-

этому умение оптимально настроить  свой  трансивер остается чем-то

сродни искусству. Надо хорошо разбираться и различать  разные типы

помех и для их подавления применять соответствующие настройки. По-

этому нижеприведенная информация - всего лишь общие советы для на-

более часто  встречающихся ситуаций и отправная точка для экспери-

ментирования.

Органы  управления описаны в том порядке,  в котором вы обычно ис-

пользуете их  после перехода  с диапазона  на диапазон.  Особняком

стоит подавитель импульсных помех  (NOISE BLANKER - NB).  Его надо

включить прежде всего,  если в эфире есть мощные импульсные помехи

(описывается ниже по тексту). Две настройки: ""Обратная CW боковая

полоса" и "Смещение несущей BFO" описаны  в разделе  "Работа теле-

графом (CW)".

Аттенюатор

----------

Входной каскад  приемника FT-840 обеспечивает высокую чувствитель-

ность к слабым сигналам. Нажатием на кнопку ATT можно включить ат-

тенюатор 12dB.

При поиске слабых  сигналов  на чистом спокойном диапазоне  кнопка

ATT должна быть отжата (аттенюатор выключен) для того, чтобы обес-

печить максимальную чувствительность.  Такая ситуация  типична для

диапазонов выше 20MHz в спокойное время  и при использовании мало-

габаритных антенн на других диапазонах.

Если же  Вы заметите наличие интермодуляционных помех,  или сигнал

интересующей  Вас станции очень силен  -  нажмите кнопку ATT.  Это

ослабит  все сигналы на 12dB (примерно 2 балла по шкале S), а уро-

вень интермодуляционных  помех - на 36dB.  Прием станет более при-

ятным для уха, что особенно важно при длительных QSO.

Система автоматической регулировки усиления

-------------------------------------------

Во время  блужданий  по  диапазону  в  поисках сигналов интересных

станций кнопку AGC-F лучше держать нажатой  -  в этом случае время

срабатывания АРУ мало  и трансивер  быстро подстраивается под уро-

вень входного сигнала. После того, как Вы настроились на интересу-

ющую Вас станцию (если она не слишком слаба) полезно отжать кнопку

AGC-F - время срабатывания увеличится  и прием станет более прият-

ным на слух.

Включение подавителя импульсных помех

-------------------------------------

Система подавления импульсных помех трансивера FT-840 способна по-

давлять  узкие  и широкие импульсы,  а  также  в некоторых случаях

уменьшает уровень помех от электростатических разрядов. Подавитель

активизируется нажатием кнопки NB. Если Вы услышите щелчки - прос-

то нажмите кнопку NB.  Если же окажется,  что при этом  искажается

полезный сигнал - придется выключить NB и сравнить в каком положе-

нии этой кнопки сигнал читается лучше.

Настройка сдвига промежуточной частоты.

---------------------------------------

(В режимах AM и FM не используется)

Если Вы настроились на станцию,  которую хотите слушать, а Вам ме-

шает близко расположенная станция  - попробуйте подавить  помеху с

помощью ручки SHIFT. Поворот ручки SHIFT  впрво или влево от сред-

него положения сдвигает среднюю частоту принимаемого сигнала  ниже

или выше частоты фильтра основной селекции. Перед настройкой с по-

мощью ручки SHIFT  полезно заблокировать  основную ручку настройки

нажатием кнопки LOCK. Это предотвратит случайное изменение частоты

настройки трансивера.  Перед настройкой на новую станцию разблоки-

руйте ручки настройки  повторным нажатием на кнопку  LOCK (надпись

LOCK погаснет) и поставьте ручку SHIFT в среднее положение.

AM и CW узкие фильтры основной селекции

---------------------------------------

Первое  нажатие на кнопку  AM/N  устанавливает  шаг перестройки по

частоте равным 100 Гц, а полосу пропускания - 2.4 КГц.  Для слабых

AM-сигналов такая узкая полоса - компромисс между качеством сигна-

ла и хорошим подавлением помех. Для того,  чтобы было можно прини-

мать AM-сигналы с лучшим качеством, надо приобрести дополнительный

кварцевый фильтр YF-112A с широкой полосой.  Для сильных  сигналов

такой фильтр обеспечивает наилучшее качество.  После установки та-

кого фильтра однократное нажатие кнопки  AM/N выбирает именно его.

В этом случае перейти при необходимости на узкую полосу можно пов-

торным нажатием на кнопку AM/N (на дисплее появляется надпись NAR)

Для того,  чтобы еще лучше принимать AM-сигналы в плохих условиях,

переключите трансивер в режим SSB (надо выбрать ту боковую полосу,

на которой уровень помех ниже). Помимо выбора боковой полосы можно

будет воспользоваться  ручкой SHIFT.  После выбора  боковой полосы

надо настроиться на AM-станцию по нулевым биениям  (для этого сна-

чала поверните ручку SHIFT по часовой стрелке для LSB и против ча-

совой стрелки для USB,  затем настройтесь на нулевые биения основ-

ной ручкой, наконец верните SHIFT в среднее положение или в такое,

когда помехи минимальны).

Первое  нажатие  на кнопку  CW/N устанавливает  полосу пропускания

2.4 КГц (используется и для SSB). Если в трансивере установлен до-

полнительный фильтр YF-112C (полоса 500 Гц.), то второе нажатие на

кнопку CW/N включает этот фильтр, и  на дисплее появляется надпись

"NAR". Полоса 2.4 КГц удобна при поиске станций, т.к. обеспечивает

"широкий" обзор. После того, как сигнал найден, полезно перейти на

узкую полосу, т.к. это обеспечивает наилучшее соотношение  сигнал/

/шум.

НАСТРОЙКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ

=======================================

РАБОТА В РЕЖИМЕ SSB

-------------------

Чтобы работать на передачу в режиме LSB или USB:

а) Убедитесь, что на дисплее над рабочей частотой горит индикатор,

соответствующий выбранному режиму работы,  а кнопка METER в от-

жатом положении (положение ALC). Стрелочный индикатор  во время

передачи показывает напряжение  системы ALC.  Это отрицательное

смещение,  подаваемое на выходной каскад, и предотвращающее пе-

регрузку выходных транзисторов (большее отклонение соответству-

ет более сильному подавлению усиления).

б) Если Вы работаете  в режиме SSB  на этом аппарате в первый раз,

то установите усиление микрофонного усилителя на 12 часов (руч-

ка MIC), а ручку RF PWR поверните по часовой стрелке до упора.

в) Убедитесь, что  на дисплее горит именно та частота,  на которой

Вы собираетесь передавать.

г) Убедитесь,  что выбранной Вами частоте никто не работает.  Если

Ваш трансивер оснащен автоматическим согласователем с антенной,

нажмите кнопку START, чтобы согласоваться с антенной.

д) После того, как с дисплея исчезнет надпись "WAIT",  нажмите PTT

("Push To Talk"  -  тангента)  на микрофоне  и передайте в эфир

свой позывной или вызовите  интересующую Вас станцию.  Во время

фразу стрелка прибора должна отклоняться.

!!! Внимание!!! Для того, чтобы показания ALC-метра были досто-

верными, КСВ должен быть не более 1.5!

е) Чтобы найти оптимальное положение ручки MIC,  начните с положе-

ния,  соответствующего  минимальному  усилению  (против часовой

стрелки до упора).  "RF PWR" должна  быть повернута  ПО часовой

стрелке до упора.  Говорите в микрофон нормальным голосом и по-

ворачивайте MIC по часовой стрелки до тех пор,  пока стрелка не

начнет выходить  на пиках сигнала за пределы средней утолщенной

части голубой полосы в нижней части шкалы. Затем поверните руч-

ку немного назад (против часовой стрелки), чтобы стрелка прибо-

ра НЕ выходила за пределы средней части.  Обычно этому соответ-

ствует положение ручки  на 10 часов (микрофоны MH-1 B8 или MD-1

C8).

ж) Теперь можно нажать кнопку METER и уменьшить  выходную мощность

до требуемой величины (средняя шкала). Рекомендуем использовать

минимальную мощность,  достаточную для уверенной связи.  Это не

только уменьшает помехи другим станциям, а также Вашим соседям,

но и облегчает тепловой режим трансивера, а следовательно прод-

левает срок службы аппарата.

Выбор частотной характеристики микрофона

----------------------------------------

Перед включением спич-процессора (компрессор)  установите желаемую

частотную характеристику микрофона. Чем выше номер положения пере-

ключателя на задней  крышке микрофона,  тем меньше низких частот в

спектре вашего сигнала.  Частотные характеристики приведены на пя-

той странице фирменного руководства.

Спич-процессор звуковых частот

------------------------------

После того, как Вы установили уровень усиления микрофонного усили-

теля и выбрали частотную характеристику микрофона, можно активизи-

ровать речевой компрессор для того,  чтобы увеличить среднюю излу-

чаемую мощность. Положение ручки "RF PWR" не влияет на работу ком-

прессора.

а) Переключите прибор на измерение ALC (кнопка METER отжата), наж-

мите кнопку PROC (чуть ниже и правее кнопки METER).  Говорите в

микрофон и , если необходимо, с помощью ручки MIC отрегулируйте

уровень усиления так, чтобы стрелка не выходила за пределы тол-

стой части голубой полосы в нижней части шкалы прибора.

б) Настройка  COMP  на задней  стенке трансивера (под шлиц рядом с

разъемом "13.5 V DC") определяет степень компрессии.  Заводская

установка  -  на 12 часов,  что обеспечивает примерно 10dB ком-

прессии.  Увеличение  степени компрессии может сильно  исказить

сигнал,  так что менять  степень компрессии  стоит только в том

случае, если Вы можете контролировать выходной сигнал трансиве-

ра (например с помощью второго приемника).

в) Если Вы изменили степень компрессии,  необходимо повторно уста-

новить  уровень  усиления микрофонного  усилителя так,  как это

описано выше по тексту.

РАБОТА ТЕЛЕГРАФОМ (РЕЖИМ CW)

----------------------------

Для передачи морзянки с помощью трансивера FT-840 необходимо, что-

бы обыкновенный замыкающего ключ или элетронный CW-манипулятор бы-

ли подсоединены к разъему "KEY" на задней панели трансивера. Тран-

сивер для работы  в этом режиме  практически  не надо настраивать,

разве что с помощью ручки "RF PWR" установить необходимую выходную

мощность.

а) После включения режима CW нажмите кнопку "METER" (положение PO)

и нажмите ключ.

б) Теперь с помощью ручки "RF PWR" можно установить требуемую мощ-

ность.  Учтите, что если Вы установите НЕ максимальную мощность

и переключите кнопку  "METER"  в положение ALC (кнопка отжата),

то стрелка будет отклоняться за пределы ALC-зоны (широкая часть

голубой полосы).  Это абсолютно  нормально  и НЕ означает,  что

выходной сигнал искажен!

в) Чтобы вернуться в режим приема отпустите ключ.

Обратная CW боковая полоса.

---------------------------

При переключении  из режима CW в режим USB или обратно,  вы можете

заметить, что частота принимаемого сигнала остается прежней  (даже

несмотря на то, что показания дисплея несколько меняются). Отметь-

те также, что при увеличении частоты настройки тон сигнала понижа-

ется и наоборот.

Однако переключение из LSB в CW и обратно, как правило требует пе-

ренастройки трансивера  на выбранный сигнал.  Это неудобно и может

быть неприемлемо,  если Вы работаете в основном  на низкочастотных

КВ-диапазонах (40 метров и ниже), на которых используется LSB.

Для того, чтобы преодолеть это неудобство,  надо переключить тран-

сивер на работу в режиме CW с обратным сдвигом частоты гетеродина.

Для этого  надо  держать  нажатой  кнопку CW/N  во время включения

питания трансивера. Это надо проделать только один раз, т.к. тран-

сивер запоминает эту настройку до следующей перенастройки.  Теперь

можно свободно переключаться из LSB в CW и обратно, а переключение

CW <--> USB потребует подстройки частоты приема. Теперь тон сигна-

ла повышается при повышении частоты настройки (это, кстати,  хоро-

ший способ убедиться, что переключение направления сдвига  частоты

гетеродина произошло).  Для того, чтобы вернуться к первоначальной

настройке, процедуру "POWER + CW/N" надо повторить.

Такая перенастройка может помочь и в том случае,  когда Вы испыты-

ваете QRM от близко (по частоте) расположенной станции.

ПЕРЕДАЧА В РЕЖИМЕ AM

--------------------

Выходная мощность трансивера в режиме  AM ограничена величиной  25

ватт (несущая),  а попытки увеличить ее не дадут никакого эффекта.

После установки  нужного уровня  выходной мощности  может потребо-

ваться подстройка коэффициента усиления микрофонного усилителя для

того, чтобы избежать перемодуляции. Обычно этот уровень ниже,  чем

оптимальный для SSB.

а) Спич-процессор  можно  использовать  в режиме AM,  но сейчас он

должен быть выключен.

б) Включаем режим AM, переводим кнопку METER в положение измерения

мощности  (кнопка  нажата).  Нажимаем  PTT  и  вращением  ручки

"RF PWR" устанавливаем  требуемую  выходную мощность (помните -

выходная мощность ограничена 25-ю ваттами).

в) Говоря что-нибудь в микрофон,  установите ручку "MIC" в положе-

ние, при котором стрелка прибора  начинает слегка  подрагивать.

Не поворачивайте ручку дальше по часовой стрелке - сигнал будет

сильно искажен.

г) Скорректируйте выходную мощность.

ПЕРЕДАЧА В РЕЖИМЕ FM

--------------------

В режиме  FM надо  настраивать только выходную мощность  с помощью

ручки "RF PWR".  Уровень усиления  микрофонного сигнала установлен

на заводе. Переведите кнопку "METER" в положение  измерения выход-

ной мощности (кнопка нажата - положение PO) и установите нужный у-

ровень  выходной мощности  (при нажатой тангенте).  Чтобы избежать

перегрева трансивера при полной выходной мощности НЕ РАБОТАЙТЕ НЕ-

ПРЕРЫВНО НА ПЕРЕДАЧУ ДОЛЬШЕ ТРЕХ МИНУТ.  Перерыв  на прием  в этом

случае тоже не менее трех минут.

РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

================

100 ячеек памяти трансивера  FT-840  имеют обозначения  от "01" до

"90"  и от "P1" до "P0".  Каждая ячейка памяти  может хранить пару

частот и соответствующих режимов работы, для режимов CW и AM - ин-

формацию  о том,  узкая или  широкая полоса.  Так же каждая ячейка

хранить  такие  настройки:  ВКЛ/ВЫКЛ CLARIFIER,  величины смещений

частот (в частности высота телеграфного тона), надо ли работать на

разнесенных частотах.

При обращении к ячейке памяти,  одна из двух частот со своим набо-

ром режимов настройки отражается на дисплее и "овладевает" транси-

вером, а вторая частота (со своим набором параметров) "ждет  своей

очереди" оставаясь скрытой.  Будем называть активный набор частота

- параметры "передней половиной ячейки (памяти)", в неактивный на-

бор - "задней половиной". Менять местами переднюю и заднюю полови-

ны можно нажатием кнопки "A/B" (также,  как в обычном режиме пере-

ключаетесь с VFO-A на VFO-B и обратно). Так же, как и при работе с

VFO, переднюю и заднюю  половины можно  использовать для работы на

разнесенных частотах - прием на передней, передача на задней; во

время приема можно свободно перестраивать частоту, режим и наст-

ройку CLARIFIER передней половины. Пару настроек можно скопировать

из одной ячейки в другую. На самом деле с половинками ячейки памя-

ти  можно делать  практически все то же самое,  что и с парой VFO.

Небольшие отличия  есть только в том,  как производится настройка,

сканирование (сканировать можно только в передней половине), также

в работе с ячейками P0 - P9 (это описано далее по тексту).

ЗАПОМИНАНИЕ

-----------

FT-840 допускает запоминание  одного или обоих  VFO в одну  ячейку

памяти (в переднюю и заднюю половины),  номер которой отображается

в правом нижнем углу дисплея (справа от частоты). Для того,  чтобы

записать VFO в текущую ячейку памяти, нажмите и удерживайте  в те-

чение 0.5 сек кнопку VFO>M.  Как только раздастся  двойной гудок -

настройка записана. Настройка трансивера записалась в переднюю по-

ловину ячейки памяти.  В задней половине осталось прежнее содержи-

мое.

Для того,  чтобы записать  настройки сразу двух VFO в обе половины

текущей ячейки памяти, надо сначала нажать кнопку "SPLIT" (на дис-

плее загорится надпись "SPLIT"), а затем нажать и подержать кнопку

"VFO>M". Начнем с простого примера записи текущей частоты в перед-

нюю половину памяти (как записать не отображаемый на дисплее VFO в

заднюю половину, мы посмотрим позднее).

Пример: Записать 14.250 МГц из VFO в ячейку памяти 10.

------------------------------------------------------

а) Если необходимо, нажимаем VFO/M для того,  чтобы на дисплее за-

горелась надпись "VFO-A" или "VFO-B". Выбираем нужный режим ра-

боты (SSB,  CW,  FM,  ...),  настраиваем  трансивер  на частоту

14.250.00 (с помощью кнопок BAND-DOWN/UP и HAM/GEN переходим на

нужный диапазон  и подстраиваемся шагами по 100 КГц,  а затем с

помощью основной ручки настраиваемся точно).

б) Затем, короткими нажатиями кнопок "MEM-DOWN" и "MEM-UP" выбира-

ем ячейку памяти No. 10 (индикатор "MEM" мигает,  это означает,

что трансивер по-прежнему работает от VFO, а Вам позволено про-

сматривать  содержимое ячеек  и переходить  от одной к другой).

Если в эту ячейку ранее ничего  не записывалось,  дисплей будет

пустым:

"      .   .    10CH"

в) Теперь на полсекунды нажмите кнопку VFO>M (пока бипер не бибик-

нет дважды). Для того, чтобы убедиться, что все записалось в я-

чейку памяти правильно,  нажмите кнопку "VFO/M" и посмотрите на

дисплей (см. ниже):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USB  _   _   _   _   _   _

BUSY        I I_I  _I I_  I I I I I I I I       _

MEM         I   I I_   _I I_I I_I.I_I I_I    I I_I CH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Хотя об этом и не говорилось - имейте ввиду, что запись была  про-

изведена в переднюю половину ячейки памяти.  Задняя половина оста-

лась незаписанной. Можно установить на желаемые частоты и в желае-

мые режимы оба VFO, после этого включить режим "SPLIT" (кнопка то-

го же названия,  на дисплее загорается надпись "SPLIT").  Если те-

перь нажать кнопку VFO>M, произойдет запись СРАЗУ двух частот, ре-

жимов и т.п.  в переднюю и заднюю  половины ячейки памяти одновре-

менно.

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЕК ПАМЯТИ.

----------------------------------

Прежде, чем записывать что-либо в память,  или использовать содер-

жимое ячеек памяти для работы, неплохо бы проверить, что там запи-

сано. Если Вы работаете с использованием VFO,  можно просто нажать

кнопку VFO/M. Будет вызвана та ячейка памяти, которую Вы использо-

вали последней  (не обязательно для записи),  но этот способ имеет

ряд недостатков:  текущая работа прервана, частота настройки тран-

сивера изменилась, антенный согласователь перенастроился  (если он

установлен),  а для того,  чтобы вернуться назад, надо еще раз на-

жать "VFO/M". Этот способ вообще не сработает, если Вы уже работа-

ете с ячейком памяти, содержимое которой  изменено  перенастройкой

трансивера: после нажатия этой кнопки Вы потеряете всю донастройку

трансивера! FT-840 предоставляет Вам другой способ, при котором Вы

НЕ ВЛИЯЕТЕ на текущую настройку! Назовем этот способ "Проверка па-

мяти". В первом примере Вы уже его использовали!

"Проверка памяти"  активизируется  коротким  нажатием  на любую из

кнопок:  "VFO>M",  "M>VFO",  "MEM-DOWN/UP". После нажатия начинает

мигать надпись "MEM",  а частота  и режим работы,  индицируемые на

дисплее меняются  в соответствии с содержимым ячейки памяти.  Если

ничего больше  не нажимать,  через 3 секунды дисплей автоматически

вернется к показу текущей частоты настройки VFO и текущего режима.

При нажати кнопок "MEM-DOWN/UP" на передней панели дисплея (до ис-

течения трех секунд), номер индицируемой ячейки памяти  соответст-

вующим образом меняется.  Каждое нажатие любой из этих двух кнопок

перезапускает  3-х секундный  таймер,  поэтому можно неограниченно

долго "гулять" по ячейкам памяти просматривая их содержимое.

Во время "проверки памяти" номер просматриваемой ячейки памяти ин-

дицируется в правой части дисплея. Если Вы наткнетесь на ячейку, в

которой еще ничего не записано,  дисплей опустеет  (за исключением

номера ячейки памяти).

И все же  "проверка памяти"  позволяет контролировать не все пара-

метры настройки  трансивера;  она показывает только содержимое пе-

редней половины ячейки памяти. Для того, что посмотреть вторую по-

ловину ячейки,  активизируйте проверку нужной ячейки и менее,  чем

за три секунды нажмите кнопку "A/B".

ВЫЗОВ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ИЗ ПАМЯТИ И РАБОТА

---------------------------------------------

Для того, чтобы использовать для работы записанную в памяти инфор-

мацию, Вы должны скопировать содержимое ячейки в VFO, или перевес-

ти работу с VFO на ячейку памяти. Так как частоту, записанную в я-

чейке памяти  можно изменять  с помощью  основной  ручки настройки

точно так же, как частоту VFO, копирование содержимого из памяти в

VFO дает только то преимущество, что на дисплее горит либо надпись

VFO/A, либо VFO/B.

Если нажать кнопку "M>VFO" на полсекунды, содержимое текщей ячейки

памяти будет переписано  в VFO (в оба).  Короткое  нажатие  на эту

кнопку показывает содержимое текущей ячейки памяти, но не приводит

к копированию ее содержимого  в VFO.  В противном случае,  если Вы

нажмете на полсекунды,  Вы потеряете  предыдущее содержимое  обоих

VFO. Текущие частота и режим поменяются на частоту и режим  из па-

мяти.

РЕЖИМЫ ПОКАЗА ЧАСТОТЫ

=====================

Показ частоты VFO (цифра десятков Гц активна)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USB  _   _   _   _   _   _

VFO-A       I I_I  _I I_  I I I I I I I I     _

I   I I_   _I I_I I_I.I_I I_I    I_I I CH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нажмите "VFO/M", чтобы перейти в режим работы с памятью

(режим "MEM").

Показ частоты в режиме "MEM" (в ячейку 10 записана та

же частота)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USB  _   _   _   _   _   _

I I_I  _I I_  I I I I I I I I       _

MEM         I   I I_   _I I_I I_I.I_I I_I    I I_I CH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Крутаните основную ручку настройки или нажмите на одну

из кнопок "UP/DOWN" на микрофоне:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USB  _   _   _   _   _   _

I I_I  _I I_  I I I I I I  _I       _

M-TUNE      I   I I_   _I I_I I_I.I_I I_     I I_I CH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дисплей в режиме измененного содержимого памяти (режим

"M-TUNE").  В результате поворота ручки частота ячейки

изменилась на +20Гц (старое значение еще не потеряно).

Что его восстановить - нажмите VFO/M один раз и верне-

тесь к предыдущей картинке - в режим "MEM". Второе на-

жатие этой кнопки вернет  Вас  в  режим  работы с VFO.

(Первая картинка).

В большинстве случаев очень удобно переходить в режим ра-

боты с памятью  нажатием  кнопки "VFO/M".  При этом режим

основанный на VFO  останется  нетронутым  и к нему всегда

можно вернуться одним нажатием кнопки "VFO/M".

Если Вы работаете с содержимым памяти (до его изменения),

на дисплее в левой части вместо "VFO-A" или "VFO-B" горит

"MEM", а с помощью нажатий кнопок DOWN/UP на панели тран-

сивера (или на микрофоне) Вы можете выбрать для работы ту

или иную ячейку памяти.  В этом режиме нельзя активизиро-

вать "проверку памяти" или скопировать содержимое текущей

ячейки прямо в другую,  так как  назначение  кнопки VFO>M

изменено (см. раздел "Очистка памяти").

Тем не менее легко заставить  эту кнопку выполнять  те же

функции,  что и при работе  на основе VFO  и восстановить

возможность "проверки памяти":  если вы измените частоту,

режим  или настройку  CLARIFIER,  или если нажмете кнопку

"A/B" для того,  чтобы поменять местами переднюю и заднюю

половины памяти, вместо надписи "MEM" на дисплее загорит-

ся "M-TUNE". В этом режиме "Настройка памяти", назначение

некоторых кнопок отличается  назначения  в режиме  "MEM":

кнопки "DOWN/UP" выбирают соседний радиолюбительский диа-

пазон (так же как с VFO),  кнопки на микрофоне  диблируют

действие основной ручки настройки, а кнопка "VFO/M" отме-

няет все изменения в ячейке памяти и возвращает трансивер

в режим "MEM", а не переключает на VFO.

Наличие режима "M-TUNE"  делает работу  с ячейками памяти

от 01 до 90 практически такой же гибкой, как и с VFO.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ

==========================

После того, как Вы запрограммируете несколько ячеек памяти трансивера,

Вам захочется попробовать просканировать их для того,  чтобы проверить

наличие работающих станций на запрограммированных частотах.  100 ячеек

памяти  трансивера  FT-840 поделены  на 10 групп  по 10 ячеек в каждой

группе:

Таблица 1

----------------------------------------------------------------------

I ГРУППА 1 I ГРУППА 2 I ГРУППА 3 I ГРУППА 4......ГРУППА 9 I ГРУППА 10I

I----------I----------I----------I------------------------I----------I

I ch 01-10 I ch 11-20 I ch 21-30 I ch 31-40......ch 81-90 I ch P1-P0 I

----------------------------------------------------------------------

Существует несколько разных способов сканирования ячеек памяти. Прочтя

нижеприведенное объяснение, Вы сможете без труда выбрать подходящий! В

трансивере FT-840 есть всего два базовых режима сканирования: СКАНИРО-

ВАНИЕ ПАМЯТИ и СКАНИРОВАНИЕ ГРУПП. В дополнение к этому Вы можете выб-

рать условие возобновления сканирования: по исчезновению несущей (сиг-

нала) или по истечении таймаута.  Можно также подрегулировать скорость

сканирования. Возможности сканирования кратко суммированы в таблице 2.

СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ (обычное)

-----------------------------

Обычное сканирование последовательно перебирает все ячейки памяти, за-

полненные данными. Пустые ячейки и ячейки, помеченные как скрытые, при

сканировании будут пропущены. Ячейки памяти P1-P0 имеют двойное назна-

чение и используются и в PMS (Programmed Memory Scan), описанном ниже.

Тем не менее они  используются и в обычном программировании и сканиро-

вании, как и остальные 90 ячеек. Если Вы уже перешли в режим "MEM", то

начать сканирование передних половин ячеек памяти можно коротким нажа-

тием на кнопку "SCAN", или длительным (более половины секунды) нажати-

ем на одну  из кнопок микрофона  "UP" или  "DOWN".  Чтобы сканирование

приостанавливалось на занятых частотах, надо предварительно установить

уровень шумоподавителя так,  чтобы в отсутствие сигнала приемник тран-

сивера был заперт.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ

--------------------------

После того,  как будет найден сигнал достаточно сильный, чтобы открыть

шумоподавитель, сканирование приостановится, и две десятичные точки на

дисплее начнут мигать.  По умолчанию активизирован режим возобновления

сканирования  по  исчезновению сигнала  -  сканирование возобновляется

только через некоторое время после того,  как исчезнет сигнал и закро-

ется шумоподавитель.

Однако можно перейти на режим возобновления сканирования  по истечении

таймаута.  Для этого надо включить  питание трансивера при уже нажатой

кнопке "SCSAN". В этом режиме сканирование приостанавливается в случае

обнаружения  ячейки памяти  с занятой частотой  (так же как и в первом

случае), но возобновляется  не при пропадании сигнала,  а по истечении

5 секунд прослушивания найденного канала. В этом режиме можно НЕ уста-

навливать уровень шумоподавителя  - сканирование будет останавливаться

в каждом канале на пять секунд. Это полезно, так как иначе слабые сиг-

налы могут не открыть шумоподавитель, и, соответственно,  будут пропу-

щены.  Чтобы перевести трансивер обратно  к возобновлению сканирования

по исчезновению  сигнала,  надо опять  включить  трансивер при нажатой

кнопке "SCAN" (SCAN+POWER).

СКАНИРОВАНИЕ ГРУППЫ

-------------------

Этот режим позволяет выбрать какую-то одну группу и сканировать только

принадлежащие этой группе ячейки.  Для того, чтобы начать сканирование

группы,  надо просто нажать кнопку  "SCAN"  у удерживать  ее в нажатом

состоянии более 0.5 секунды  (пока не раздастся двойной гудок бипера).

Перед этим надо выбрать одну из ячеек памяти принадлежащих той группе,

которую  Вы хотите сканировать.  Например,  если выберете любую ячейку

памяти из диапазона 31-40, затем нажмете и подержите кнопку "SCAN", то

начнется сканирование четвертой группы ячеек.

-->    -->    -->    -->    -->    -->    -->    -->    -->

----------------------------------------------------------------------

ch31 I ch32 I ch33 I ch34 I ch35 I ch36 I ch37 I ch38 I ch39 I ch40 I

----------------------------------------------------------------------

<--------------------- возврат прямо на ch31  <-----------------------

Особенно полезно сканирование группы в том случае, если Вы сами разби-

ли 100 ячеек памяти на "группы по интересу". Например, ячейки 01-10 вы  заполнили частотами широковещательных станций,  11-20 - частотами FM -

- репитеров и т.д.

Чтобы прекратить сканирование достаточно нажать кнопку "SCAN", танген-

ту микрофона или переключатель PTT (передача не начнется).  При работе

в режимах сканирования помните, что положение переключателя "ATT" (ат-

тенюатор) влияет на порог срабатывания шумоподавителя.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЯЧЕЕК

-------------------------------------------

После заполнения  достаточно большого числа  ячеек памяти  у Вас может

возникнуть желание  исключить некоторые  из них из процесса сканирова-

ния. Для этого выберите нужную ячейку памяти, нажмите кнопку "FAST" и,

удерживая ее  в нажатом состоянии,  коротко нажмите кнопку "SCAN".  На

дисплее под номером выбранной ячейки исчезнет слово "SCAN", а сама эта

ячейка отныне  в процессе сканирования НЕ УЧАСТВУЕТ!  Для того,  чтобы

вернуть эту ячейку в число сканируемых,  надо повторить  еще раз ту же

самую процедуру "FAST+SCAN".

ОЧИСТКА ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

---------------------

По прошествии  некоторого  времени  содержимое  некоторых ячеек памяти

потеряет свою актуальность, и Вы захотите окончательно "забыть" содер-

жимое такой ячейки. Чтобы очистить выбранную ячейку памяти: проверьте,

горит ли индикатор режима "MEM" (при необходимости установите этот ре-

жим); нажмите и удерживайте кнопку  "VFO>M"  до тех пор,  пока не раз-

дастся двойной гудок бипера. Будьте внимательны: если Вы нажмете кноп-

ку, находясь в режиме "M-TUNE", новое значение частоты и режимов заме-

нит записанные в ячейке величины.  Очистки ячейки НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.  Если

Вы все же хотите очистить ячейку не записывая новых значений частоты и

режимов, сначала вернитесь в режим "MEM" (кратким  нажатием  на кнопку

"VFO/M"),  а затем  очистите  ячейку  длительным  нажатием  на  кнопку

"VFO>M".

На самом деле содержимое ячейки памяти  стирается НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО!  До

тех пор,  пока Вы не запишите  в нее новые значения,  стертые величины

можно восстановить повторением процедуры стирания.

СКАНИРОВАНИЕ PMS: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ P1-P0

-------------------------------------------------

Возможно, Вы уже заметили, что в режимах работы "M-TUNE" или с VFO на-

жатие на кнопку "SCAN" или длительное нажатие на одну из кнопок микро-

фона "DWN" или "UP" начинает сканирование по частоте,  а повторное на-

жатие на одну из этих кнопок - останавливает. Если предварительно выс-

тавить шумоподавитель так,  чтобы на свободных  частотах он запирал бы

приемник трансивера,  то при обнаружении работающей станции сканирова-

ние приостанавливается, а потом возобновляется опять. Условие возобно-

вления сканирования определяется так же,  как и при сканировании ячеек

памяти.

Увеличить скорость сканирования в 10 раз можно нажав на кнопку  "FAST"

(в том случае, если увеличенная скорость установлена по умолчанию, эта

кнопка будет включать/выключать повышенную скорость).

Если процесс сканирования не прерывать, то частота в конце концов дой-

дет до 30 МГц (до 100 КГц, если сканирование вниз по частоте), а затем

перейдет на 100 КГц (на 30 МГц) и все повторится. Однако с помощью ре-

жима сканирования PMS и ячеек памяти P1-P0  можно сузить диапазон ска-

нирования до требуемой величины.

Чтобы ограничить диапазон сканирования по частоте,  запишите верхнюю и

нижнюю границы нужного Вам диапазона частот в переднюю и заднюю  поло-

вины одной из ячеек P1, P2, ... P0 соответственно. Затем выберите  эту

ячейку и перейдите в режим "M-TUNE". Теперь перестройка и сканирование

будут "заворачиваться" на границах выбранного диапазона.

ПРИМЕР:  Используем ячейку P2 для того,  чтобы ограничить  перестройку

границами 17-метрового диапазона.

а) Нажатием (нажатиями) кнопки "VFO/M" переходим в режим "VFO-A"  (или

"VFO-B"). Настраиваемся на частоту нижней границы диапазона: 18.068

МГц и выбираем режим передачи (USB или CW).

б) Нажимаем кнопку "A/B" (чтобы выбрать второй VFO) и настраиваемся на

верхнюю границу диапазона: 18.168 МГц.  Выбираем режим передачи (не

обязательно тот же самый).  Нажимаем кнопку "SPLIT",  чтобы выбрать

ОБА VFO.

в) Коротко нажимаем на кнопку VFO>M,  чтобы  активизировать режим про-

верки памяти и нажатием кнопок "DOWN/UP" выбираем ячейку "P2",  за-

тем держим кнопку "VFO/M" до двойного гудка бипера. Оба VFO записы-

ваются в ячейку памяти.

г) Нажимаем кнопку "VFO/M" для того, чтобы выбрать ячейку "P2", слегка

поворачиваем  основную  ручку  настройки  (для  активизации  режима

"M-TUNE") или нажимаем кнопку "SCAN".

Перестройка ячейки  памяти и сканирование по частоте ограничены диапа-

зоном частот 18.068 - 18.168 МГц до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку

"VFO/M" для того, чтобы вернуться к работе с ячейками памяти,  "VFO>M"

для того, чтобы записать текущую частоту в память, или "M>VFO" для то-

го, чтобы записать текущую частоту в VFO.

Если проанализировать пример, станет очевидно, что была уничтожена ин-

формация в задней половине ячейки памяти.  По этой причине разумно ис-

пользовать ячейки P1 - P0 только для хранения  граничных частот диапа-

зонов сканирования.  На самом деле: если записать на каждом любительс-

ком диапазоне его нижнюю границу в VFO-A, а верхнюю границу - в VFO-B,

затем занести эти пары частот в ячейки P1 - P0,  затем перейти в режим

"M-TUNE", то можно будет вообще забыть про VFO-A и VFO-B и работать со

все время включенными границами перестройки.

Дополнительные диапазоны перестройки можно записать  в обычных ячейках

памяти и с помощью кнопки "VFO>M" в режиме "M-TUNE"  быстро переносить

в одну из ячеек P1 - P0 для того,  чтобы соответствующим образом огра-

ничить диапазон перестройки.

Таблица 2

======================================================================

Режим сканирования I          Описание           I Активизируется:

Настройка          I                             I

----------------------------------------------------------------------

IПоследовательное сканированиеIВ режиме "MEM" ко-

Обычное сканированиеIдо 100 ячеек памяти (01 - P0)Iротко нажмите кноп-

ячеек (каналов)     IОчищенные и скрытые ячейки изIку "SCAN".

Iсканирования исключаются.    I

----------------------------------------------------------------------

IПоследовательно сканирует за-IВыбрать любую ячей-

Сканирование выбран-Iполненные ячейки, принадлежа-Iку из группы. на-

ной группы          Iщие выбранной группе (до 10  Iжать и дольше 0.5с

Iячеек)                       Iудерживать "SCAN".

----------------------------------------------------------------------

Режим возобновления IНа ячейке памяти с занятой   IДля переключения из

сканирования по ис- Iчастотой сканирование преры- Iодного режима в

чезновению несущей  Iвается. Через 5 секунд после Iдругой и обратно

Iисчезновения сигнала возоб-  Iвключите трансивер

Iновляется.                   Iпри уже нажатой

--------------------------------------------------Iкнопке "SCAN".

Режим возобновления IНа ячейке памяти с занятой   I

сканирования по ис- Iчастотой сканирование преры- I

чении таймаута.     Iвается. Через 5 секунд неза- I

Iвисимо от занятости возобнов-I

Iляется.                      I

----------------------------------------------------------------------

IДо десяти пар границ диапазо-IНастройте оба VFO

P M S          Iнов перестройки/сканирования Iсоответственно на

Iзаписывается в ячейки P1 - P0Iграницы диапазона,

IПосле этого перестройки час- Iзапишите в P-ячейку

Iтоты ячейки и сканирование   IАктивизируйте режим

Iпроисходят внутри записанных I"M-TUNE". Нажмите

Iграниц.                      I"SCAN" (нач./стоп)

----------------------------------------------------------------------

IНастраивает скорость сканиро-I

Настройка скорости  Iвания в вышеприведенных режи-I

сканирования        Iмах. Диапазон скоростей от   IПри уже нажатой

I01(быстр) до 200(медл). По   Iкнопке "FAST" на-

Iумолчанию - 10.              Iжать "VFO/M".

======================================================================

ЦИФРОВЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

======================

Цифровые режимы RTTY, AMTOR, Packet и новые PacTOR и CLOVER - весьма при-

влекательны.  Для того,  чтобы поработать в этих режимах,  надо соединить

ваш трансивер со специальным модемом, который обычно называют TNC - "Ter-

minal Node Controller", и компьютером.

Подключение TNC

---------------

В то время, как "железо" TNC весьма разнообразно,  практически все модели

контроллеров имеют схожие интерфейсы.  Вы должны соединить звуковой выход

приемника со входом TNC, а звуковой выход TNC и линию PTT (управление ре-

жимом трансивера прием/передача)  с соответствующими гнездами трансивера.

Для этого надо спаять соответствующий кабель (см. документацию на TNC).

У трансивера  FT-840 на задней панели есть разъем PTT  (тип разъема - ау-

дио) для управления режимом прием/передача (GND - передача), а также спе-

циальный разъем  "AF OUT"  -  выходной разъем,  на котором поддерживается

постоянный уровень звукового сигнала  (можно также  использовать выходной

сигнал разъема для подключения внешнего динамика,  но это не рекомендует-

ся,  так как уровень сигнала при повороте ручки "VOL").  Пиковое значение

сигнала на разъеме "AF OUT" около 100 мВ на нагрузке 600 Ом.  Вам,  может

быть, придется подстроить вход вашего TNC.

Трансивер FT-840 в режимах RTTY,  Packet и AMTOR  для передачи использует

входной сигнал AFSK (AFSK - Audio Frequency Shift Keying - частотная  мо-

дуляция (сдвиг несущей) звуковым сигналом). Звуковые частоты AFSK  (выход

TNC) должны быть поданы  на микрофонный разъем трансивера,  расположенный

на передней панели трансивера.  Поэтому  вполне достаточно  простой схемы

подключения, в которой для передачи используются ножки 6 и 8 микрофонного

разъема трансивера, а также разъем "AF OUT".  При такой схеме подключения

разъем "PTT" на задней панели трансивера не используется.

Входное сопротивление ножки 8 микрофонного разъема около 600 Ом,  а пико-

вое значение входного сигнала должно быть 20 - 40 мВ,  поэтому Вам,  воз-

можно,  придется отрегулировать уровень выходного сигнала TNC.  При такой

схеме подключения Вам придется отключить микрофон  на время работы в циф-

ровом режиме.  Чтобы этого избежать, надо собрать простейший экранирован-

ный переключатель микрофон/TNC.

НАСТРОЙКА ПЕРЕДАТЧИКА

---------------------

Переведите кнопку "AGC-F" в нажатое положение (малое время АРУ),  а режим

работы передатчика - в "LSB".  Дисплей показывает частоту подавленной не-

сущей, поэтому помните,  что реальная частота  излучаемого сигнала меньше

показаний дисплея на частоту  звуковых сигналов AFSK,  генерируемых вашим

TNC.

Перед первой передачей установите ручку  "RF PWR" в положение "12 часов",

а кнопку "METER" в положение "ALC" (отжата). Запустите передачу с клавиа-

туры, и ручкой "MIC"  (регулировкой выхода TNC)  добейтесь,  чтобы прибор

показывал пол-шкалы.

Теперь кнопку "METER" можно перевести в положение "PO" (нажата), а ручкой

"RF PWR" установить желаемый уровень выходной мощности трансивера.

СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ЧАСТОТЫ И НАСТРОЙКА НА НУЖНУЮ ЧАСТОТУ

----------------------------------------------------------

Как упоминалось ранее, трансивер показывает на дисплее частоту  подавлен-

ной несущей,  из которой  вы должны вычесть  частоту сигналов AFSK вашего

TNC.  Например,  если Ваш TNC использует частоты 1600 Гц и 1800 Гц,  Вам,

чтобы найти среднюю частоту излучаемого сигнала,  надо из показаний дисп-

лея вычесть 1700 Гц (средняя частота AFSK).  Если Вы хотите поместить по-

лученное значение частоты в середину "полосы прозрачности" фильтра прием-

ника, Вам придется повернуть ручку "SHIFT" в положение примерно 11 часов,

так как при нормальном положении этой ручки в середине полосы прозрачнос-

ти окажутся частоты, отличающиеся от подавленной несущей на 1500 Гц.

Естественно, если Ваш TNC использует более высокие частоты, ручку "SHIFT"

придется повернуть еще больше.

Пример:  Вы хотите провести "Пакетное QSO" со станцией,  которая сообщила

Вам,  что будет в эфире на частоте 14.1013 МГц (иногда, по-старому, гово-

рят 14.103 МГц,  т.к. существует соглашение об использовании средней час-

тоты AFSK = 1700 Гц), а Ваш TNC использует частоты 2115/2315 Гц (например

TNC типа MFJ). Какую частоту должен показывать дисплей вашего трансивера?

При работе RTTY и  AMTOR указывают частоту сигнала "MARK".  Напротив, при

работе PACKET указывают среднее арифметическое двух частот управления.  В

нашем примере это (2315+2115)/2 = 2215 Гц. Если Вы используете режим LSB,

к заданной частоте  QSO надо ДОБАВИТЬ  полученное значение,  чтобы узнать

требуемые показания дисплея:  14.10130 + 0.002215 (МГц)  = 14.103515 МГц,

что соответствует показаниям дисплея 14.103.51 или 14.103.52.  Если же Вы

используете  режим USB,  среднее значение звуковых частот надо ВЫЧЕСТЬ из

оговоренной частоты QSO, чтобы получить показания дисплея. После соответ-

ствующих вычислений получаем, что в этом случае дисплей должен показывать

14.099.08 или 14.099.09.

Так как при работе F1-пакетом настройка весьма критична, надо активизиро-

вать показ цифры,  соответствующей десяткам герц  (если Вы ранее погасили

ее). Для этого надо включить трансивер при уже нажатой кнопке "UP".

=========================================================================

ВНИМАНИЕ!!! В некоторых цифровых режимах (например RTTY) требуется дли-

тельная непрерывная работа на передачу полной мощностью. Хотя в трансиве-

ре предусмотрен автоматически включающийся вентилятор, он (вентилятор)

не расчитан на очень длительную непрерывную работу трансивера на передачу

на максимальной мощности. Наиболее безопасный выход из положения - нас-

троить трансивер на работу не более, чем 50 Ватт. Если надо работать пол-

ной мощностью - периодически проверяйте температуру задней крышки в райо-

не антенного разъема (ладонью). Перегрев трансивера существенно сокращает

срок надежной работы выходных транзисторов. Особенно важно следить за пе-

регревом во время жаркой и влажной погоды.

=========================================================================

КОНКРЕТНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ РАБОТЫ ПАКЕТОМ

=======================================

Используемая аппаратура:

------------------------

Трансивер       YAESU FT-840

TNC             Kantronics KAM Plus

Компьютер       5x86 133МГц, 16 МБайт, 420 МБайт

Опер. сист.     WINDOWS'95 Pan European Release

BBS Soft        FBB 5.15C

Настройка:

----------

Командами "MARK 600" и "SPACE 800" установил звуковые частоты AFSK равными

600 Гц и 800 Гц. Средняя звуковая частота равна 700 Гц, что равно смещению

излучаемой частоты по сравнению с подавленной несущей  в трансивере FT-840

(установка по умолчанию - заводская).

В трансивере включен режим "SPLIT" - работа на разнесенных частотах. В та-

ком режиме для приема используется один VFO (все равно какой), а для пере-

дачи - другой. Конкретно: для приема я всегда использую VFO-A (чтобы не

путаться по прошествии времени что есть что).

Настройку на станцию осуществляю так:  Ищу станцию  (включен VFO-A). Найдя

ее включаю режим  CW или CW/N  (если шумно).  Донастраиваюсь на станцию по

индикатору TNC,  а затем - по наибольшему проценту принимаемых пакетов до-

вожу точность настройки до +/- 5 Гц.  В режиме CW/N особенно важно настро-

иться точно, так как в этом случае (CW/N) отклонение на +/- 25 Гц приводит

к полному "НЕПРИЕМУ". Настроившись на наиболее уверенный прием,  нажимаю и

держу до "бибика" кнопку "A=B".  После этого коротко нажимаю "A/B" - пере-

хожу на VFO-B,  который уже настроен на ту же самую частоту и тот же режим

CW или CW/N,  что и VFO-A.  Теперь нажимаю кнопку  SSB один  или два раза,

чтобы загорелось  LSB  (Режим CW был переведен на  "обратную боковую раз и

навсегда где-то сразу  после покупки трансивера).  Если у Вас режим CW ис-

пользует боковую "по умолчанию", то надо установить режим USB.

Последнее нажатие - кнопка "A/B", т.е. возвращаюсь на VFO-A. ВСЕ - транси-

вер готов к работе пакетом на этой частоте.

Чтобы переключать боковую полосу режима CW надо включить трансивер при на-

жатой кнопке CW/N. Трансивер меняет "боковую полосу CW"  до следующего та-

кого же включения.  Под "боковой полосой CW"   подразумевается направление

смещения частоты приема относительно подавленной несущей при работе в CW.

Если "боковая CW" боковая SSB не будут совпадать, то Вам придется после

нажатия на кнопку SSB еще и перестраивать VFO передачи (у меня VFO-B) на

1400 Гц.

Итак кратко - Настройка VFO-A на станцию --> Кнопка "A=B" --> Кнопка "A/B"

--> Кнопка SSB (м.б. 2 раза) --> Кнопка "A/B" --> К работе готов!

73! Андрей RA3DOA @ RA3DOA.MSK.RUS.EU (можно через RN6AM)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

================

+------------------+

+-+     ++ ++ ++    ++            ¦

+-----------------------------+     ¦ PTT  - Push To Talk (Нажми чтобы гово-

¦  A       P  E  A  +13.5V    ¦     ¦        рить) - Перекл. на передачу.

¦  N       T  X  F            ¦     ¦ AF   - Audio Frequency (Звук. частота)

¦  T       T  T               ¦     ¦ AFSK - Audio Frequency Shift Keying

¦                O            ¦     ¦        "Ключевание" сдвига частоты

¦             A  U            ¦     ¦        звуковой частотой.

¦             L  T            ¦     ¦

¦             C               ¦     ¦   +-----------------+

¦                             ¦     +---¦ Вход AF         ¦

¦                             ¦         ¦                 ¦

¦                             ¦         ¦   T N C         ¦

¦        YAESU FT-840         ¦         ¦                 ¦

¦                             ¦     +---¦ Выходы AFSK PTT ¦

¦                             ¦     ¦   +-----------------+

¦                             ¦     ¦

+-----------------------------¦     ¦  Выход TNC  (AFSK) соединяется с цент-

¦MIC                          ¦     ¦  ральной  ножкой микрофонного разъема.

+-----------------------------+     ¦  Выход  TNC (PTT) соединяется с ножкой

+-+  ¦ ¦  ¦ ¦   ¦      ¦  ¦ ¦      ¦  No. 6 того же разъема. Эта ножка рас-

¦   +-+  +-+   ¦      ¦  +-+      ¦  положена справа от центральной ножки,

¦              +------+           ¦  если смотреть  со стороны лицевой па-

¦                                 ¦  нели трансивера (снизу на рисунке).

¦                                 ¦  Центральная ножка этого разъема имеет

+---------------------------------+  No. 8.

ВСЕ соединения должны быть выполнены экранированным кабелем.

Амплитуда сигнала подаваемого на микрофонный вход трансивера  20-40 мВ.

Амплитуда сигнала на выходе трансивера "AF OUT" около 100 мВ.

===================

73! УСПЕХОВ! RA3DOA