# FTH-2008

## РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Перевод сделан В.Н.Логиновым, UA2FM, июнь 1999 г.)

Стр.1

### Управляемая микропроцессором носимая

УКВ радиостанция FTH-2008.

Изделие FTH-2008 является самым компактным носимым приемопередатчиком диапазона УКВ, оно сочетает в себе удобство малых размеров и веса с набором технических качеств и характеристик,  возможных при управлении микропроцессором. Изделие может применяться как с перезаряжающимися аккумуляторами,  так и с комплектами сухой зарядки, которые обеспечивают работу с излучаемой мощностью до 5 Ватт.

Приемопередатчик помещен полностью в корпусе из цинковых и алюминиевых ударопрочных сплавов, а блоки аккумуляторов выполнены из толстого противоударного полиуглеродного пластика, чтобы обеспечить чрезвычайную прочность, необходимую в большинстве случаев применения изделия. Резиновые прокладки вокруг всех органов управления и соединительных разъёмов предохраняют от пыли, влаги или брызг, обеспечивая таким образом годы надежной работы изделия даже в суровых условиях.

Самые последние (управляемые микропроцессором) технические характеристики включают в себя до 15 симплексных или полудуплексных каналов, сканирование занятых каналов и прослушивание вызывного канала. Вращающийся переключатель с фиксацией обеспечивает удобный выбор каналов, а переключатель максимального/минимального уровней мощности и автоматическое устройство сохранения источников питания (saver) значительно продлевают время эксплуатации аккумуляторов.

Перед работой с изделием FTH-2008, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Стр.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ОСНОВНЫЕ.

Диапазон частот			134-154 мГц или 150-174 мГц, с шагом 5 кГц

Количество каналов			до 15

Вид излучения			G3E

Антенна (разъём BNC типа)	прилагаемая резиновая антенна

Напряжение питания		12 В постоянного тока (минус на корпусе)

Потребление тока (приблиз.)	режим готовности (saver выключен)	48 мА

режим готовности (saver включен)		19 мА

режим приема				150 мА

режим передачи				1300 мА

Размеры корпуса (ширина/высота/глубина, мм, приблиз.)

55 х 139 х 32 (FNB-/FBA-10)

55 x 188 x 32 (FNB-11)

55 x 155 x 32 (FNB-12/-14)

Вес (гр., приблиз.)			430 (FNB-10, FBA-10)

550 (FNB-11)

490 (FNB-12/-14)

ПРИЕМНИК.

Тип 						двойной супергетеродин

Промежуточные частоты			17,3 мГц и 455 кГц

Чувствительность (для уровня 12 дБ)	менее 0,20 мкВ в полосе 10 мГц

менее 0,25 мкВ в полосе 20 мГц

Избирательность по соседним каналам	лучше 60 дБ

Подавление зеркальных каналов		более 70 дБ в полосе 10 мГц

более 60 дБ в полосе 20 мГц

Ослабление межмодуляционных помех	более 65 дБ

Мощность выходного сигнала		более 0,2 Вт при источнике питания 7,2 В

более 0,4 Вт при источнике питания 12 В

ПЕРЕДАТЧИК

Излучаемая мощность (переключаемые положения макс/мин)

в полосе 10 мГц			2,0/0,3 Вт (FNB-10/14)

5,0/0,5 Вт (FNB-11/12)

в полосе 20 мГц			2,0/0,3 Вт (FNB-10/14)

4,0/0,4 Вт (FNB-11/12)

Стабильность частоты			менее + 5 Гц (при температурах  –30С - +55С)

Вид модуляции				переменное реактивное сопротивление

Максимальная девиация частоты		+ 5 кГц

Максимальная ширина полосы с ослаблением –60 дБ	16 кГц

Характеристики речевого тракта		+1, -3 дБ из 6 дБ при 8-кратном увеличении в

промежутке от 300 Гц до 3000 Гц

Частотные шумы				менее –40 дБ/1 кГц

Побочные излучения			менее –60 дБ ниже несущей частоты

Звуковые искажения				менее 5% /1 кГц, при девиации 3 кГц

Тип микрофона				2 кОм, конденсаторного типа

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.

Стр.3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

FNB-10	комплект никелево-кадмиевых батарей, 7,2 В/600 мА/час

FNB-11	комплект никелево-кадмиевых батарей, 12 В/600 мА/час

FNB-12	комплект никелево-кадмиевых батарей, 12 В/500 мА/час

FNB-14	комплект никелево-кадмиевых батарей, 7,2 В/1000 мА/час

FBA-10	корпус для 6 сухих батарей размера АА

NC-18B	настенное зарядное устройство для FNB-11/-12 для напряжения сети 117 В

NC-18C	настенное зарядное устройство для FNB-11/-12 для напряжения сети 220-234 В

NC-28B	настенное зарядное устройство для FNB-10 для напряжения сети 117 В

NC-28C	настенное зарядное устройство для FNB-10 для напряжения сети 220-234 В

NC-29		настольное устройство быстрого заряда для FNB-10/-11/-12/-14

NC-34B	настенное зарядное устройство для FNB-14 для напряжения сети 117 В

NC-34C	настенное зарядное устройство для FNB-14 для напряжения сети 220-234 В

PA-6		автомобильный адаптер/зарядное устройство для FNB-10/-14

CSC-23	мягкий футляр для трансивера с FNB-/FBA-10

CSC-24	мягкий футляр для трансивера с FBA-11

CSC-25	мягкий футляр для трансивера с FTT-4 и FNB-/FBA-10

CSC-26	мягкий футляр для трансивера с FTT-4 и FNB-11

CSC-28	мягкий футляр для трансивера с FNB-12.-14

CSC-29	мягкий футляр для трансивера с FTT-4 и FNB-12/-14

FTS-19	кодирующее/раскодирующее устройство тонального шумоподавителя CTCSS

FTT-4		кодирующее DTMF устройство в виде цифрового табло

MMB-32A	устройство крепления в автомобиле

MH-12A2B	дополнительный внешний громкоговоритель-микрофон

FHA-1A	резиновая антенна для диапазона 134-142 мГц

FHA-6X	резиновая антенна для диапазона 140-174 мГц

Некоторый принадлежности могут поставляться в стандартном комплекте в зависимости от местных требований; другие могут не поставляться в некоторые страны. Новые принадлежности разрабатываются непрерывно: с подробностями ознакомьтесь у Вашего продавца изделий YAESU.

Стр.4

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ.

- EAR – гнездо подключения наушника. Это двухпроводное мини-гнездо подключения наушника обеспечивает выход принимаемого сигнала на внешний наушник или дополнительный громкоговоритель-микрофон MH-12A2B. Если штекер вставлен в это гнездо, громкоговоритель на передней панели отключен.

- MIC – гнездо подключения микрофона. Через это двухпроводное мини-гнездо в трансивер поступает сигнал от микрофона MH-12A2B или другого внешнего источника. Если штекер вставлен в это гнездо, микрофон на передней панели отключен.

- POWER - переключатель. Включает и выключает питание трансивера.

- CHANNEL/SCAN – вращаемый переключатель. С помощью этого переключателя выбирается рабочий канал или режим сканирования.

Стр.5

- VOL – регулятор громкости выходного сигнала приемника.

- Антенный разъём. К этому разъёму BNC-типа подключается резиновая антенна, либо любая другая антенна, используемая на рабочей частоте.

Стр.6

ПЕРЕДНЯЯ И БОКОВАЯ ПАНЕЛИ.

- Кнопка прослушивания. Эта кнопка (в верхней части резиновой клавиши) отключает установленный уровень шумоподавления, позволяя прослушивать всю слышимую информацию (или шум) на этом канале.

- Кнопка РТТ. Нажмите и удерживайте во время передачи. Индикатор BUSY/TX горит красным цветом во время передачи.

- Запор замка. Двигайте механический запор вверх, чтобы освободить блок питания для снятия.

- LCD – дисплей на жидких кристаллах. На нем изображен номер выбранного канала вместе с другими индикаторами символов рабочего состояния, обозначенных на рисунке на следующей странице.

Стр.7

Рисунок.

SCAN			сканирование

PRI			прослушивание приоритетного канала

ENT			канал остановки сканера

CHANNEL/SCAN	дисплей сканера

LOW			режим пониженной мощности

INH			запрет передачи на канале

- PRI – включение прослушивания приоритетного канала. Нажмите и задержите кнопку на полсекунды, чтобы включить функцию прослушивания приоритетного канала (на установленной предварительно частоте приоритетного канала) во время работы на другом канале.

- H/L – переключатель полной/пониженной мощности. Нажмите и задержите кнопку на полсекунды, чтобы переключаться между режимами полной и пониженной мощности. Надпись "LOW" загорается, если выбран режим пониженной мощности. Для увеличения срока службы источника питания используйте режим пониженной мощности при любой возможности.

- LAMP – включение освещения. При нажатии этой кнопки на 3 секунды включается освещение дисплея. Если в это время была нажата другая кнопка (или селектор каналов CHANNEL),  освещение дисплея горит еще 3 секунды.

- Индикатор BUSY/TX. Горит зеленым цветом при отключении шумоподавителя во время приема и красным – во время передачи.

Стр.8

РАБОТА.

Если трансивер не был в пользовании с момента изготовления заводом, перед его использованием необходимо полностью зарядить источник питания.

После зарядки батарей установите источник питания в нижней части трансивера слева направо до щелчка. Также подключите антенну к разъёму в верхней части трансивера путем надавливания на антенный разъём сверху и одновременно повернув разъём антенны на полоборота по часовой стрелке.

- Для включения трансивера нажмите кнопку POWER.

- Нажмите и задержите кнопку прослушивания (верхняя часть резиновой клавиши слева) на полсекунды, чтобы были слышны шумы или принимаемые сигналы. Теперь регулятором VOL установите необходимый уровень шумов или сигналов.

- На мгновение вновь нажмите кнопку прослушивания, чтобы не было слышно приема при отсутствии сигналов.

- Переключателем CHANNEL/SCAN установите нужный канал, чтобы его номер индицировался на дисплее на передней панели.

- Для передачи нажмите и удерживайте кнопку PTT (нижняя часть резиновой клавиши слева) и одновременно говорите в микрофон (справа от громкоговорителя на передней панели).

СКАНИРОВАНИЕ.

Для начала сканирования установите переключатель CHANNEL/SCAN в положение SCAN. На дисплее появится надпись "SCAN", и каналы будут прослушиваться на предмет наличия сигнала в возрастающем порядке. Если на каком-то канале будет принят сигнал, достаточно сильный для открытия порога шумоподавителя, сканер остановится, и в верхней части дисплея будет мигать надпись  "SCAN".

Для остановки сканирования в любой момент (или для предотвращения продолжения сканирования после паузы) установите переключатель CHANNEL/SCAN в другое положение.

Стр.9

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА.

Режим прослушивания приоритетного канала переключает приемник для проверки наличия сигналов на "вызывном" канале во время сканирования или прослушивания другого канала. Если на приоритетном канале появляется сигнал, приемник переключается на него, чтобы вы могли прослушать его. Приоритетный канал вашего трансивера определяется администратором вашей радиосети.

Для включения режима прослушивания приоритетного канала нажмите и задержите кнопку PRI на полсекунды, пока не появится надпись "PRI" в центре дисплея. Теперь можно включить любой другой канал или режим сканирования, а приемник каждые несколько секунд будет автоматически проверять приоритетный канал на наличие сигналов (без изменения индикации на дисплее).

Если на приоритетном канале появился сигнал, приемник переключится на него на 5 секунд, в это время будет мигать надпись "PRI". Если во время переключения на приоритетный канал будет нажата кнопка PTT, работа на этом канале продолжится еще на 5 секунд (отсчет начинается после отпускания кнопки PTT).

Для выключения режима прослушивания приоритетного канал вручную вновь нажмите кнопку PRI, чтобы надпись "PRI" на дисплее исчезла.

УХОД ЗА БАТАРЕЯМИ.

Всегда выключайте трансивер, если не пользуетесь им. Трансивер издаст непрерывный звуковой сигнал, когда источник питания нуждается в зарядке. Выключите трансивер и зарядите батарею как можно скорее в соответствии с указаниями по зарядке.

Стр.10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Для использования с трансивером FTH-2008 рекомендованы следующие комплекты никеле-кадмиевых батарей:

FNB-10 	7,2 В / 600 мА/час

FNB-11 	12 В / 600 мА/час

FNB-12 	12 В / 500 мА/час

FNB-14 	7,2 В / 1000 мА/час

Корпус FBA-10 для 6 батарей размера "АА" (UM-3) может быть использован для работы с FTH-2008 с незаряжающимися сухими батареями (не входят в комплект поставки).

В некоторый странах с трансивером поставляются один или более комплектов из вышеперечисленных. В противном случае обратитесь к ближайшему дилеру YAESU для приобретения нужного комплекта батарей. Мы не рекомендуем использовать с трансивером FTH-2008 батареи любого другого типа, так как это может прекратить гарантийный срок изделия.

Любой из комплектов питания типа FNB может быть перезаряжен как подключенным к трансиверу, так и отдельно от него, с помощью зарядных устройств, описанных ниже. Каждый комплект питания должен быть полностью заряжен перед использованием в трансивере впервые. Необходимо иметь в виду, что для различных комплектов питания существуют различные настенные зарядные устройства, в соответствии с их напряжением и ёмкостью:

NC28B/C – для FNB-10

NC-18B/C – для FNB-11 или FNB-12

NC-34B/C – для FNB-14.

Убедитесь в том, что вы используете зарядное устройство в соответствии со спецификацией. Настольное зарядное устройство NC-29 может использоваться со всеми этими комплектами питания.

Излучаемая мощность передатчика в некоторых случаях будет различной, в зависимости от используемого типа источника питания.

Стр.11

СНЯТИЕ И ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

- Убедитесь в том, что кнопка POWER в положении OFF (отжатое положение), удалите защитный мягкий или жесткий корпус, если таковой используется.

- Удерживайте верхнюю часть трансивера левой рукой, чтобы ваша ладонь находилась над громкоговорителем, а левый большой палец – на кнопке UNLOCK.

- Нажмите кнопку UNLOCK в направлении, указанном маленькой стрелкой, в то же время сдвигайте корпус аккумулятора в сторону кнопки UNLOCK. Аккумулятор должен беспрепятственно сдвигаться со своего места.

- Для открывания корпуса FBA-10 разместите оба больших пальца на направляющие салазки в верхней части корпуса и мягко раздвигайте салазки в разные стороны. Установите 6 марганцевых или щелочных батареек размера "АА" (UM-3), соблюдая при этом полярность, указанную внутри корпуса. Всегда заменяйте все 6 батарей.

Не пытайтесь вскрывать корпус заряжающихся никеле-кадмиевых аккумуляторов.

- Для установки корпуса источника питания или никеле-кадмиевого аккумулятора выполните п.п.2 и 3, при этом просто двигайте корпус в другом направлении после совмещения более короткой части корпуса с направляющими под кнопкой UNLOCK.

Стр.12

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Не обязательно отделять аккумулятор от трансивера для зарядки, но работа трансивера может ухудшаться (вследствие шума) во время зарядки. Поэтому мы рекомендуем иметь при себе дополнительный комплект источника питания, чтобы трансивером можно было пользоваться в то время, когда запасной аккумулятор заряжается.

Не пытайтесь заряжать сухие батареи, установленные в корпусе FBA-10.

NC-18B/C.

Устройства NC-18B (сеть 117 В переменного тока) и NC-18C (220-234 В) – это компактные зарядные устройства для зарядки никеле-кадмиевых аккумуляторов FNB-11 и FNB-12 от сети переменного тока. С помощью NC-18B/C полностью разряженный аккумулятор может быть заряжен в течение 15 часов. Не пробуйте заряжать аккумуляторы FNB-10 или FNB-14 с помощью NC-18B/C, так как заряжающее напряжение слишком велико для безопасной зарядки  этих аккумуляторов.

NC-28B/C.

Устройства NC-28B (сеть 117 В переменного тока) и NC-28C (220-234 В) – это компактные зарядные устройства для зарядки никеле-кадмиевых аккумуляторов FNB-10 от сети переменного тока. С помощью NC-28B/C полностью разряженный аккумулятор может быть заряжен в течение 15 часов. Не пробуйте заряжать аккумуляторы FNB-11, FNB-12 или FNB-14 с помощью NC-28B/C, так как заряжающее напряжение не является достаточным для этих аккумуляторов.

NC-34B/C.

Устройства NC-34B (сеть 117 В переменного тока) и NC-34C (220-234 В) – это компактные зарядные устройства для зарядки никеле-кадмиевых аккумуляторов FNB-14 от сети переменного тока. С помощью NC-34B/C полностью разряженный аккумулятор может быть заряжен в течение 15 часов. Не пробуйте заряжать аккумуляторы FNB-10, FNB-11 или FNB-12 с помощью NC-34B/C, так как заряжающие напряжение и ток не являются достаточными для этих аккумуляторов.

Стр.13

Настольное 5-часовое зарядное устройство NC-29.

NC-29 – это универсальное зарядное устройство с режимами быстрой и медленной зарядки никеле-кадмиевых аккумуляторов FNB-10, FNB-11, FNB-12 и FNB-14. Режим быстрой зарядки устанавливается автоматически при включении устройства, он служит для зарядки аккумулятора до полной ёмкости так быстро, насколько это возможно и безопасно с использованием внутреннего таймера. Три световых индикатора показывают продолжительность времени зарядки после 1, 3 и 5 часов. После этого устройство переходит в режим медленной зарядки (загорается зеленый световой индикатор), чтобы предотвратить саморазрядку аккумулятора. В режиме быстрой зарядки полностью разряженный аккумулятор может быть заряжен примерно в течение 5 часов, в зависимости от температуры.

ВНИМАНИЕ. При использовании NC-29 не удаляйте, а затем не устанавливайте вновь аккумулятор из зарядного устройства во время зарядки, так как такие действия включают таймер с начала, и может произойти перезарядка аккумулятора.

PA-6 - автомобильный адаптер/зарядное устройство для FNB-10/-14.

PA-6 – это адаптер для пользования трансивером в автомобиле от бортовой сети постоянного тока и для зарядки никеле-кадмиевых аккумуляторов FNB-10 или FNB-14. Адаптер PA-6 перезаряжает полностью разряженный аккумулятор FNB-10 приблизительно за 15 часов, или в медленном режиме аккумулятор FNB-14 (до полной ёмкости примерно за 35 часов). Нельзя использовать адаптер PA-6 для зарядки аккумуляторов FNB-11 или FNB-12, так как заряжающее напряжение слишком мало. Используйте только электрические системы напряжением 12 В с минусом на корпусе.

Стр.14

Громкоговоритель-микрофон MH-12A2B.

МН-12А2В используется для улучшения удобства и расширения пределов связи и силы сигнала. Он снабжен двойным вставляющимся штекером, который подключается к гнездам EAR и MIC на верхней панели трансивера, отключая при этом встроенные громкоговоритель и микрофон. Кабель можно закрепить на ремне безопасности оператора или переносить через какие-либо препятствия, если это необходимо.  При использовании устройства крепления в автомобиле ММВ-32А во время работы трансивер можно оставить в нём.

Громкоговоритель-микрофон во время приёма можно держать вблизи уха: в случае необходимости к трансиверу можно подключить дополнительный наушник через разъём динамика/микрофона, ослабляя уровень выходного сигнала из динамика МН-12А2В. Для передачи поднесите микрофон ко рту и нажмите кнопку РТТ на микрофоне.

Стр.15

ДЛЯ ЗАМЕТОК.

Стр.16

СВЕДЕНИЯ О РАДИОВОЛНАХ.

Радиоволны распространяются от точки к точке различными путями. Основным понятием их распространения является "прохождение". Возможно вы знаете, что "коротковолновые" сигналы распространяются на многие тысячи миль, отражаясь от слоёв атмосферы (возможно несколько раз).

С другой стороны, трансивер FTH-2008 работает в диапазоне УКВ (ультра короткие волны). В этом диапазоне радиоволны не отражаются в атмосфере. Напротив, они ведут себя почти как поток света: они распространяются по прямой, и если на этом пути находится дом или другое препятствие, они не распространяются далее в этом направлении.

Поэтому важно, чтобы при работе на FTH-2008 вы находились как можно выше и дальше от различного рода препятствий. Если вы работаете из автомобиля или из здания, металл вокруг вас будет поглощать большую часть как излучаемых, так и принимаемых сигналов. В этих условиях радиус действия станции будет очень мал. Однако, если необходимо работать из помещения, приемлемых условий связи можно добиться, подойдя к ближайшему окну.

Учитывая изложенные факторы, вы легко можете убедиться, что если трансивер во время передачи расположен как можно выше, на уровне вашего рта, это улучшает условия связи. Следовательно, чем выше расположена антенна и чем меньше вокруг неё препятствий, тем больше радиус действия. Кстати, близкое расположение тела от антенны не вредно для здоровья. Это потому, что используется высокая частота и малая мощность излучения.

Ещё один полезный совет об улучшении прохождения. Так как УКВ радиоволны похожи на поток света, они отражаются под некоторыми углами от холмов, зданий и аналогичных препятствий. В густонаселенной местности, где множество зданий расположены в непосредственной близости, происходит множество отражений. Трансивер в известной степени может "растеряться", оказавшись не в лучшей точке приема. Однако, отойдя на несколько футов в любом направлении, можно вдруг добиться уверенного приема, так как отдельные отражения могут стать преобладающими. Отражения часто оказываются полезными, они могут обеспечить связь между двумя станциями в местах со многими препятствиями.