П р и л о ж е н и е 2

Порядок передачи сигнала и сообщения о бедствии

1. Сигнал бедствия передается следующим образом:

| Радиотелефоном |  | Радиотелеграфом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Терплю бедствие" («МэйДэй» при международных полетах) "Я" Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие | - 3 раза - 1 раз - 3 раза | "СОС" Сочетание "ДЕ" Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие | - 3 раза - 1 раз - 3 раза |

Сигнал бедствия должен повторяться с короткими интервалами до тех пор, пока не будет получено подтверждение о его приеме.
Одновременно с передачей сигнала "СОС" или "Терплю бедствие" включается сигнал "Бедствие" на аппаратуре опознавания и сигнал "Авария" (код ВРЛ 7700) на ответчике в режиме УВД или в режиме RBS при полетах вне зон управления воздушным движением центров ЕС УВД СССР.
2. Если позволяют условия, то непосредственно за сигналом бедствия должно быть передано сообщение о бедствии. Сообщение о бедствии передается следующим образом:

| Радиотелефоном |  | Радиотелеграфом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Терплю бедствие" («МэйДэй» при международных полетах) "Я" («ИСИ» - при международных полетах) Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие Широта места Долгота места Время московское (UTC - при международных полетах) Вид повреждения и требуемая помощь Принятое КВС решение и другие сведения, которые будут способствовать поиску и спасению Слово "Прием" | - 3 раза - 1 раз - 3 раза - 2 раза - 2 раза - 2 раза - 1 раз - 1 раз - 1 раз | "СОС" Сочетание "ДЕ" Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие Широта места Долгота места Время московское (UTC - при международных полетах) Вид повреждения и требуемая помощь Принятое КВС решение и другие сведения, которые будут способствовать поиску и спасению Слово "Прием" | - 3 раза - 1 раз - 3 раза - 2 раза - 2 раза - 2 раза - 1 раз - 1 раз - 1 раз |

После каждой передачи сообщения о бедствии необходимо на 1 - 2 мин переходить на прием. Получив подтверждение о приеме сообщения о бедствии, КВС действует с учетом сложившейся обстановки и полученных указаний.
3. Если опасность миновала, сообщение передается следующим образом:

| Радиотелефоном |  | Радиотелеграфом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие Позывной радиостанции, с которой ведется связь Слова "Опасность миновала" Слово "Прием" | - 2 раза - 2 раз - 2 раза - 1 раз | Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие Позывной радиостанции, с которой ведется связь Слова "Опасность миновала" Слово "Прием" | - 2 раза - 2 раз - 2 раза - 1 раз |

4. Совершив вынужденное приземление (приводнение) включить радиостанцию в режим передачи с тональной посылкой (режим "Маяк") для обеспечения пеленгации спутниковой системы "КОСПАС-САРСАТ".
В этом режиме работать в течение трех часов, после чего перейти в режим приема. В дальнейшем, в начале каждого часа первых суток после приземления (приводнения), производить трехкратную передачу сообщения о бедствии с переходом после каждой передачи на 3 мин в режим приема, остальное время первых суток радиостанцию держать в режиме приема.
В последующие сутки в начале каждого часа производить трехкратную передачу сообщения о бедствии с переходом после каждой передачи на 3 мин в режим приема, в остальное время радиостанцию выключать.
Экипажу воздушного судна, потерпевшего бедствие, одновременно включать на передачу несколько аварийно-спасательных УКВ радиостанций в одном месте во избежание взаимных радиопомех запрещается.