Инструкция по работе с двухдиапозонной радилюбительской

станцией Kenwood TH-77a 2м/70см.

Станция представляет собой двухдиапазонный полнодуплексный трансивер работающий на следующих частотах.

Внешний вид представлен на рис. 1.

На прием RX:	AM 118-136

FM 136-174 МГц

FM 400-512 МГц

FM 800-950 МГц

На передачу TX:	FM 136-174 МГц

FM 400-512 МГц

Шаг каналов частоты:

В диапазоне 118-136 МГц

5,10,12.5,20,25

В диапазоне 136-174 МГц

5,10,12.5,20,25

В диапазоне 400-512 МГц

10,12.5,20,25

В диапазоне 800-950 МГц

10,12.5,20,25

Сдвиг частоты

+/- 600 кГц в диапазоне 136-174 МГц

и +/- 5000 кГц в диапазоне 400-512 МГц

Выходная мощность ( уровень можно изменять)при питании 12В

5 , 3, 0.3 Вт

Рис.1

Описание органов управления

Верхняя панель

На верхней панели Рис. 2 находится разъем антены – типа BNC.

Рядом с ним под резиновой накладкой – разъем внешнего питания (4) и разъем микрофона (5) с разъемом наушников(6)

Эти разъемы используются для подклю-чения тангенты.

1 - поворотная ручка уровня громкости для диапозона VHF, также влияет на уровень громкости сопровождаемый нажатие кнопок.

2 – поворотная ручка шумоподавителя для диапозона VHF

Имеют назначение для регулировок при одновременной работе 2-х каналов.

7 и 9 – аналогично п. 1 и 2, но для диапозона UHF. Являются основными настроечными ручками.

8 - поворотная ручка настройки частоты, выбора канала памяти и других настроек в соответствии с функциями вызванных кнопками.

Рис. 2

Боковая панель.

По рис. 1 и 3

5 – Power кнопка включения питания

6 – MON - кнопка монитор. Позволяет при нажатии прослушивать канал с полностью открытым шумоподавителем.

8 – PTT – включение передатчика.

10 – Lamp – кнопка включения подсветки.

12 – Battares Open - кнопка отсоединения батарейного отсека.

Рис. 3

Панель дисплея.

ЖКИ - Панель дисплея предназначена для одновременного отображения частоты каналов в двух поддиапазонах и режимов работы станции на рис. 4 – поз. 8.

При одновременном нажатии на кнопки Power и M на ЖКИ отображаются все возможные символы и  при этом происходит очистка памяти и всех настроек станции.

Передняя панель

1 – ENT - Основная функция – переключение поддиапазонов. Подфункция VM Scan

2 – Call – включение вызывного канала, каналов памяти. Подфункция C. Scan. По умочанию вызывной канал - 144.00 МГц(430)

3 – Band. Подфункция A.B.C. – переключение между основными каналами VFO.

4,5 – Sub – кнопки пошагового переключения частоты в поддиапазоне. Работает только при нажатии кнопки Chan. Тогда в левой части дисплея появляется частота второго поддиапазона.

6 – Tone (T.Sel) – кнопка включения поднесущей тональной частоты. Дополнительная функция вызываемая при нажатии кнопки F заключается в выборе поднесущей тональной частоты. Частота выбирается ручкой 9 верхней панели.

7 – Shift (REV) - кнопка включения сдвига частоты для работы с разносом частот. При нажатии над частотой загорается + или – частота передачи больше или меньше частоты приемника. Дополнительная функция –

рис.4

быстрый переход к частоте сдвига и наоборот.

Основное поле кнопок включает в себя цифровые кнопки 0-9 и алфавитные A,B,C,D и специальные * и #. Основное их назначение набор частоты канала и номера при телефонном использовании станции.

Кроме этого каждая кнопка имеет дополнительную функцию вызываемую при нажатиии на кнопку F.

Функции кнопок.

| Кнопка | Основная функция | Альтернативная функция после нажатия F |
| --- | --- | --- |
| 1 (AL) | Ввод цифры 1 | None |
| 2 (S.CT) | Ввод цифры 2 | Включает для дополнительного канала функцию CTCSS |
| 3 (M.CT) | Ввод цифры 3 | Включает для основного канала функцию CTCSS |
| 4 (T.ALT) | Ввод цифры 4 | Включает функцию тонального звонка при появлении сигнала. |
| 5 (S.DT) | Ввод цифры 5 | Включает для дополнительного канала функцию DTSS |
| 6 (M.DT) | Ввод цифры 6 | Включает для основного канала функцию DTSS |
| 7 (LOW) | Ввод цифры 7 | Включает дополнительные уровни выходной мощности (ничего-МАХ, L – min, M – средний) |
| 8 (U.CHG) | Ввод цифры 8 | Переключение на дополнительный канал в диапозоне 430 МГц |
| 9 (C.SEL) | Ввод цифры 9 | Настройка 3 разрядного кода вызова |
| 0 (L.OUT) | Ввод цифры 0 | Закрывает канал памяти присканировании |
| Chan (DUP) | Переключение режима работы – 1 или 2 диапазонный режим. | Включение режима дуплекса. Передача на одном канале, прием на другом. Включается только когда активны 144 и 430 МГц каналы. |
| MHz (STEP) | Включает/вык отображение в МГц | Включается режим выбора шага сетки. |
| Scan (SUB D) | Включение сканирования на активном канале Ввод D в режиме DTMF. | Включение сканирования на дополнительном активном канале. |
| Ent (LOCK C) | Ручной ввод частоты с помощью кода. Ввод С в режиме DTMF. | Блокировка настроек канала от изменений |
| M (TX.S B) | Вход в режим программирования памяти. Ввод В в режиме DTMF. | Включает для основного канала функцию блокировки передачи. |
| F (A) | Включение режима Дополнительных функций. Ввод А в режиме DTMF. | Повторное нажатие – выход из режима Дополнительных функций. |

Режим Приема.

Включение питания.

Включение питания осуществляется при однократном нажатии на кнопку Power в течении > 1 сек. Повторное нажатие на нее в течении того же времени приведет к выключению питания.

Контроль громкости.

Передатчик имеет раздельную регулировку уровней громкости для каждого диапазона.

Левая верхняя ручка регулирует уровень громкости в диапазоне VHf, а правая верхняя ручка регулирует уровень громкости в диапазоне UHF. Она же является основным регулятором уровня громкости в режиме работы один диапазон.

Выбор диапазона.

Нажимая кнопку Band можно выбирать активный рабочий диапазон между VHF и UHF, в стандартном режиме работы. Он подразумевает, что на дисплее отображаются два диапазона, но на одном можно принимать и передавать (активный канал), на другом только принимать. При расширенном режиме работы можно переключаться между другими активными канлами в зависимости от настроек диапазонов:

- Если активен UHF, то нажимая кнопку CALL можно переключиться на диапозон 800 – 950 МГц. При этом второй канал может быть из диапазонов AM Aircraft, VHf или вторичный UHF диапазон. Аналогично если активен VHf диапазон. Одновременно двух VHf диапазонов быть не может!!

Однодиапазонный режим работы.

Нажатие на кнопку Chan приводит к переключению из двухдиапазонного режима в Однодиапазонный и наоборот. При этом на дисплее отображается только один (активный) диапазон.

Контроль уровня шумоподавителя.

Вторая ступень ручек уровня громкостей выполняет настройку уровня шумоподавителя. Для каждого канала своя регулировка. Кроме этого есть регулировка уровня шумоподавителя при мониторинге каналов. Активизация режима делается так:

Выключить питание, нажать кнопку Monitor, потом включить питание, как только питание включиться отпустить кнопки, на дисплее появится – 1(2 или 3). Вращая ручку пошагового изменения частоты можно менять этот уровень. Возврат в рабочий режим при нажатии кнопки Monitor.

Выбор рабочей частоты.

- Нажав кнопку BAND выбрать рабочий диапазон.

- Вращая поворотную ручку установить требуемое значение частоты. Изменения происходят в соответствии с выбранным шагом. Или при нажатии на кнопку MHz изменения будут происходить с шагом 1 МГц.

- Частоту можно ввести с помощью цифровых кнопок. Ввод производится начиная со второй цифры.

Выбор рабочего шага изменения частоты.

Нажать кнопку F и затем кнопку Step.

На дисплее появится текущее значение шага. Вращая поворотную ручку установить требуемый шаг. Возврат в рабочий режим путем нажатия кнопки Step.

Выбор рабочего уровня выходной мощности.

По умолчанию установлен Мах уровень вых. Мощности на дисплее ничего не отображается . При нажатии на кнопки F и Low происходит переключение уровней мощности. На дисплее появляются символы М – средний уровень 0.5 Вт и L – мин уровень 30 мВт.

Режим передачи.

Режим передачи включается при нажатии на кнопку PTT.

Для блокирования режима передачи от несанкционированного или случайного нажатия на PTT. Используется кнопка TX.S режим включается через функциональную кнопку F.

Мах время непрерывной передачи жестко ограничено 10 минутами.

Каналы памяти.

Всего имеется 40 каналов памяти от 0 – 39. Поле ячеек памяти общее для всех диапазонов. Каждый канал может использоваться как одинарный или совмещенный канал. В ячейке памяти могут сохраняться следующие параметры:

RX частота

TX частота

Tone частота CTCSS

Шаг частоты

DTSS код

Сохранение выбранных частот в памяти.

Нажатие на кнопку М переводит станцию в режим работы с памятью. Перед сохранением все необходимые параметры должны быть установлены. После нажатия на М в правом углу появляется моргающий 0. После этого выбирается банк памяти нажатие на 0 – это выбор ячеек от 0 – 9, нажатие на 1 это от 10 – 19, нажатие на 2 это от 20 – 29, 3 это от 30 – 39. Нажатие затем на цифру от 0 – 9 это выбор конкретной ячейки в выбранном банке. Последнее нажатие выполняет сохранение в памяти. Отказ от сохранения или возврат повторное нажатие на М.

Воспроизведение выбранных частот из памяти.

Из обычного режима нажать любую цифровую кнопку соответствующую ячейке памяти в которой уже что-то сохранено. Дальнейший выбор ячеек при помощи поворотной ручки. Для выхода из этого режима в режим VFO повторное нажатие на канал памяти от 0 – 9.

Вызывной канал

Для быстрого вызова абонента существует вызывной канал. Переход в режим работы в этом канале надо нажать CALL.

Сохранение новых настроек вызывного канала

Установить частоту и необходимые настройки, нажать М потом Call.

Программирование функций кнопки Call

В обычном режиме эта кнопка переключает из VFO  в режим вызывного канала.

Нажав одновременно кнопки Power ON + Call из режима выключено программируется дополнительная функция – VFO, вызывной канал и сохраненные ячейки памяти

активного канала.

Работа с разносом частот( с репитером ).

Для каждой частоты существующих диапозонов (основных) можно установить разнос частот. Для диапазона 144 Mhz – это + - 600kHz. Для диапазона 440 Mhz это + - 5 Mhz.

Для установки этого режима надо нажать на кнопку Shift. На дисплее появится над частотой + или -. Это напрвление сдвига. Для просмотра или прослушивания частоты сдвига надо нажать F и Shift.

Для определенного поддиапазона существует автоматический выбор сдвига – это общепринятые частоты с 145.1 – 148.0 Mhz.

Тональные функции.

Существует 37 доступных тональных частот, которые передаются при передачи и используются для открытия репитера или реализации CTCSS кодирования. Для установки для рабочей частоты надо нажать F и T.Sel, поворачивая поворотную ручку установить требуемую частоту. Нажимая кнопку Tone активизируется режим передачи тонального вызова для выбранной частоты. При этом на дисплее появляется соответствующий значок.

Работа с DTMF кодами для выхода в телефонную линию.

Сохранение кода DTMF до 15 символов в памяти

Нажать одновременно М + Monitor на дисплее появится Р

Теперь можно набирать коды, для окончания нажать кнопку Band (A.B.C.)

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF на динамик

Нажать одновременно F + Monitor, потом ввести номер ячейки от 0 – 9 (доступно 10 ячеек памяти).

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF в линию

Нажать одновременно PTT + C.Scan, потом номер требуемой ячейки от 0 – 9.

Программирование кодов вызова

Имеется от 0 – А ячеек памяти под коды вызова.

Ячейка 0 – сохраняется код станции обращающейся к вашей по ее индивидуальному коду.

Ячейка А – сохраняет индивидуальный вызывной код вашей станции. Передается при групповых и специальных вызовах.

Остальные ячейки могут хранить индивидуальные вызывные коды других станций

Как действует

Выбрать нужную позицию вызывного кода от 0р – Ар и нажать PTT.

Станция передает свой индивидуальный код и код станции записанный в выбранной ячейке. Если коды совпадают вызываемая станция откроет свой шумоподавитель.

Для вызова по кодам DTMF нужно выбрать тот код (ячейку с кодом) от которой вы хотите получить вызов. При получении от нее вызова начинает моргать <р> , раздается писк и открывается шумоподавитель для прослушивания.

Дополнительные возможности.

Автоматическое отключение станции (АРО).

Если эта функция активизирована, на дисплее отображается значок АРО.

Если не нажимаются кнопки в течении 1 часа работы станции произойдет ее отключение. При этом за 1 минуту до отключения заморгает  значок АРО и раздастся звуковой сигнал. Если все же до истечения 1 часа нажать любую кнопку, то отсчет времени начнется сначала.

Автоматическое изменение связи (А.В.С).

А.В.С позволяет кратковременно переключаться между приемной частотой и операционной частотой (на ней можно и передавать) в режиме двойной частоты. Это происходит только после того как входной сигнал открывает шумодав на приемной частоте. Следовательно – это позволяет легко ответить на вызов без ручного переключения частот. Для активизации этого режима нужно нажать F и затем А.В.С. На дисплее появится соответствующий значок.

Подсветка.

Для включения подсветки дисплея и кнопок нужно нажать кнопку Lamp. При этом подсветка действует в течении 5 секунд. Если нажать на F  и затем на Lamp, то подсветка включится на долго пока не будет нажата та же последовательность или выключено питание.

Тональное предупреждение.

Предназначена для формирования звукового предупреждения (сигнала), когда кто-нибудь передает на вашей частоте. Эта функция эффективна для партнеров которые работают с использование DTSS, CTCSS или Page.

Для активизации этого режима надо нажать последовательно F  и затем на T.ALT. На дисплее появится колокольчик.

Если установлен этот режим, то не работает режим АРО.

Блокировка звука кнопок

Power+L.out

Аттенюатор громкости

Нажать одновременно Power ON + Band( или DUP) для  каждого активного канала.