Инструкция по работе с полуторадиапазонной радиолюбительской

станцией Kenwood TH-28a 2м/70см.

Станция представляет собой полуторадиапазонный полудуплексный трансивер работающий на следующих частотах.

Внешний вид трансивера представлен на рис. 1.

На прием RX:

VHF Band 136 - 174 Mhz (FM)
UHF Band 400 - 520 Mhz (FM)
340 – 400 Mhz (FM)
118 - 136 Mhz (AM)

На передачу TX:

VHF Band 136.000 - 174.250 Mhz (FM)

Шаг каналов частоты:

5,10,15,20,12.5,25 Khz

Сдвиг частоты

+/- 600 кГц(по умолчанию) программируется с шагом +-100кГц в диапазоне 136-174 МГц

Выходная мощность ( уровень можно изменять), при питании 12В -

5 , 2.5, 1.5,0.3 Вт

Рис. 1

Описание органов управления

Верхняя панель

На верхней панели Рис. 1 и 2 находится разъем антены (11)– типа BNC.

Рядом с ним под резиновой накладкой – разъем внешнего питания (14) и разъем микрофона (13) с разъемом наушников(12). Эти разъемы могут используются для подключения тангенты.

1 - поворотная ручка уровня громкости

2 – поворотная ручка шумоподавителя Имеют назначение для регулировок при одновременной работе 2-х каналов.

3 – поворотная ручка пошагового изменения настроек. Эти три ручки являются основными настроечными ручками.

Кроме этого на верхней панели находятся индикатор приема и передачи для каналов VFO. Зеленый цвет показывает открытие шумоподавителя, а красный режим передачи.

Рис. 2

Боковая панель.

По рис. 1 и 3

7 – LOCK - сдвижной тумблер включения блокировки клавиатуры.

10 – MON - кнопка монитор. Позволяет при нажатии прослушивать канал с полностью открытым шумоподавителем.

8 – PTT – включение передатчика.

9 – Lamp – кнопка включения подсветки.

Battare Open - кнопка отсоединения батарейного отсека. Находится с обратной стороны корпуса.

Панель дисплея.

ЖКИ (6)- Панель дисплея (LCD) предназначена для отображения частоты канала в основном или дополнительном(только на прием) поддиапазонах и режимов работы станции. Служебные сообщения выводятся в той же части дисплея, что и основная частота. При одновременном нажатии на кнопки Power + M на ЖКИ отображаются все возможные символы, при этом происходит очистка памяти и всех настроек станции.

Рис. 3

Передняя панель.

На передней панели станции расположены 2 группы кнопок

1 – управляющие кнопки.

2 – операционные кнопки.

Управляющие кнопки.

Power (4 ) кнопка включения питания

VFO – включение канального режима работы из других режимов.

Call – кнопка включения частоты вызывного канала. По умочанию вызывной канал - 144.00 МГц(430 МГц).

MR - включение режима вызова ячеек памяти из текущего режима VFO.

Band - переключение между основными каналами VFO.

Messages (5) – Кнопка активизации работы с сообщениями.

Операционные кнопки

Основное поле кнопок включает в себя цифровые кнопки 0-9 и алфавитные A,B,C,D и специальные * и #. Основное их назначение набор частоты канала или номера при телефонном использовании станции.

Кроме этого каждая кнопка имеет дополнительную функцию вызываемую при нажатиии на кнопку F. Каждая кнопка позволяет набирать в режиме ввода Messages буквы латинского алфавита. Функции, активизируемые при нажатии на кнопку F отображены над кнопками. Функции выполняемые при непосредственном нажатии на кнопку нанесены на самой кнопке. Основное поле кнопок представлено на рис.5

Функции операционных кнопок.

| Кнопка | Основная функция | Альтернативная функция после нажатия F |
| --- | --- | --- |
| 1 (Page) | Ввод цифры 1 | Активизирует режим Page (Пейджера). На дисплее появляется <рХХ.хх>. При нажатии на PTT выдается код вызова + свой собственный код. Если нажать F>1s+1, то попадешь в меню программирования кодов. 0р-Ар, где 0р – ячейка принятого кода (всегда меняется), АР – свой собственный код. Остальные рабочие. |
| 2 (DTSS) | Ввод цифры 2 | Включает для выбранного канала функцию DTSS. На дисплее появляется DT и при нажатии на PTT вы-дается код вызова. Если нажать F>1s+2, то попа-дешь в меню программирования вызывного кода <C000>. |
| 3 (CTCSS) | Ввод цифры 3 | Включает для выбранного канала функцию CTCSS. На дисплее появляется CT и при нажатии на PTT вы-дается несущая модулированная по частоте. Включается при наличии специальной платы, осуществляющей декодирование тональной частоты. |
| 4 | Ввод цифры 4 | Переход в режим коррекции таймера включения. |
| 5 (MSG M) | Ввод цифры 5 | Активизация таймера включения – на дисплее появляется характерный значок. |
| 6 (L.OUT) | Ввод цифры 6 | Закрывает канал памяти при сканировании. |
| 7 (Save) | Ввод цифры 7 | Включает режим сбережения емкости батарей в виде 1:X. И коррекция таймера выключения. |
| 8 (APO) | Ввод цифры 8 | Включает режим автоматического выключения станции из режима ожидания. И активизация таймера выключения – на дисплее появляется характерный значок. |
| 9 (Clock) | Ввод цифры 9 | Включает режим отображения часов реального времени. Должен быть активным для дальнейшей работы с часами. |
| 0 (T ALT) | Ввод цифры 0 | Включает режим оповещения при приеме сигнала. Включают, как правило, вместе с режимами DTSS, CTCSS, Page. На дисплее появляется колокольчик. |
| * REV/SHIFT | Ввод *. | Включается режим реверсирования частоты сдвига. На LCD появляется символ R. При обычном нажатии активизируется режим сдвига + или -. |
| # Tone/T Sel | Ввод # | Включение режима передачи с субтоном на активном канале. На LCD появляется символ Т. При нажатии через F, выбор поворотной ручкой тональной частоты. |
| Low(TX S)/D | Включение по-ниженной мощ-ности. Ввод D в режи-ме DTMF. | Блокировка станции на передачу. Защита от случайного нажатия PTT. |
| M / B | Вход в режим работы с памя-тью. Ввод B в режиме DTMF. | Через F активизируется режим работы с памятью(аналогично нажатию на MR). |
| MGH(Step )/C | Включение на активного ка-нале другого диапазона. Ввод В в режи-ме DTMF. | Определяет отображание и изменение частоты в МГц. При нажатии на F позволяет поворотной ручкой устанавливать шаг изменения частоты. |
| F (A) | Включение режима Дополнительных функций. Ввод А в режиме DTMF. | Нажатие более 1 сек активизирует доступ к программированию дополнительных параметров. Повторное нажатие – выход из этого режима. |

Рис. 5

Режим Приема.

Включение питания.

Включение питания осуществляется при однократном нажатии на кнопку Power в течении > 1 сек. Повторное нажатие на нее приведет к выключению питания.

Контроль громкости.

Передатчик имеет одну ручку регулировки уровня громкости для каждого диапазона.

Эта ручка выступает над ручкой шумоподавителя ( В некоторых случаях ей неудобно пользоваться).

Выбор диапазона.

Нажимая кнопку Band можно выбирать активный рабочий диапазон между VHF и UHF. На дисплее отображается только частота одного диапазона. Если необходимо работать в расширенном режиме, то надо Нажать F на >1 sec, потом Low

- Если активен UHF, то можно переключиться на диапозон 340 – 400

Если активен VHF, то можно переключиться на диапозон 118 -136 (AM) или 136-174 (FM).

Контроль уровня шумоподавителя.

Вторая ступень ручки уровня громкости (2 рис.1) выполняет настройку уровня шумоподавителя. Нанесенные риски определяют условный уровень открытия канала. В крайнем правом положении  шумоподавитель закрыт, а в крайнем левом полностью открыт.

Выбор рабочей частоты.

- Нажав кнопку BAND выбрать рабочий диапазон.

- Вращая поворотную ручку установить требуемое значение частоты. Изменения происходят в соответствии с выбранным шагом. Если нажать на кнопку MHz изменения будут происходить с шагом 1 МГц.

- Частоту можно ввести с помощью цифровых кнопок путем прямого набора. Набор происходит со второй цифры.

Выбор рабочего шага изменения частоты.

Нажать кнопку F (на дисплее появится F ) и затем кнопку Step. На дисплее появится текущее значение шага изменения частоты. Вращая поворотную ручку установить требуемый шаг. Возврат в рабочий режим путем нажатия кнопки Step.

Режим сканирования VFO.

Для выбранного канала нажать и удерживать кнопку VFO до появления звукового сигнала. После появления звукового сигнала запускается режим сканирования в заданном диапазоне. Направление сканирования определяется поворотом ручки (3 рис.2) влево или вправо. Есть два варианта сканирования:

- Сканирование с задержкой 5 сек. ТО

- Сканирование с задержкой 2 сек при отсутствии несущей. СО.

Переключение между режимами происходит при нажатии на Power On + 5.

Сканирование в ограниченном диапазоне.

Можно запрограммировать сканирование в максимум  2-х границах.

Первая граница.

- В VFO режиме выбрать верхнюю границу частоты.

- Нажать М>1s + 5.

- выбрать нижнюю границу частоты.

- Нажать М>1s + 8.

Вторая граница.

- В VFO режиме выбрать верхнюю границу частоты.

- Нажать М>1s + 6.

- выбрать нижнюю границу частоты.

- Нажать М>1s + 9.

Создание первой границы

Для верхней границы Нажать F>1s + 5, для нижней Нажать F>1s + 8

Создание второй границы

Для верхней границы Нажать F>1s + 6, для нижней Нажать F>1s + 9

Ограничение диапазона на прием.

Ограничение возможно с шагом 1МГц. Этот режим влияет только на VFO, но не на память или вызывной канал.

Для установления этого режима надо

- Установить нижнюю границу

- Нажать и удерживать М >1s затем нажать 7. Нижняя граница установлена.

- Установить верхнюю границу.

- Нажать и удерживать М >1s затем нажать 4. Верхняя граница установлена.

Для сброса этого режима надо произвести сброс VFO – Power On + F.

Режим передачи.

Режим передачи включается при нажатии на кнопку PTT. При этом загорается красный светодиод. Станцию лучше всего располагать на расстоянии ~ 5 см от источника звука.

Для блокирования режима передачи от несанкционированного или случайного нажатия на PTT используется Комбинация кнопок F + TX.S.

Мах время непрерывной передачи жестко ограничено 10 минутами и не может быть изменено.

Выбор рабочего уровня выходной мощности.

По умолчанию установлен Мах уровень выходной мощности - на дисплее ничего не отображается. При нажатии на кнопку Low происходит переключение уровней мощности. На дисплее появляются символы M – средний уровень 2.5 Вт, L – 1 мин уровень 0,5 Вт и LE - 2 мин уровень 0,3 mВт.

Каналы памяти.

Всего имеется 40 каналов памяти от 0 – 39. Время сохранения в памяти без питания не более 20 дней. Поле ячеек памяти общее для всех диапазонов. Каждый канал может использоваться как одинарный или как совмещенный канал. В ячейке памяти могут сохраняться следующие параметры:

RX частота

TX частота

Tone частота CTCSS

Шаг частоты

DTSS код

Сохранение выбранных частот в памяти.

Нажатие на кнопку М переводит станцию в режим работы с памятью. Перед сохранением все необходимые параметры должны быть установлены. После нажатия на М в правом углу появляется моргающий код ячейки памяти и треугольник показывающий, что ячейка свободна. После этого можно выбрать ячейку памяти с помощью клавиатуры (последовательным нажатием на цифровые кнопки – например 2 ячейка – 02, 10 ячейка – 10) или поворотной ручкой. Нажатие на MR выполняет сохранение в памяти. Отказ от сохранения или возврат повторное нажатие на М. Для выхода из режима записи в память надо нажать VFO.

Очистка канала памяти.

Каждый канал памяти можно очистить. Для этого надо сделать так:

- Выберите ячейку памяти, которую хотите очистить.

- Нажмите на М и удерживайте больше 1 сек., после чего нажмите на MR.

- Выбранный канал памяти удаляется вместе со всеми данными записанными в него.

Воспроизведение выбранных частот из памяти.

Из обычного режима VFO нажать кнопку MR. Для каждого диапазона активируются записанные ячейки памяти только для него. Выбор нужной ячейки памяти выбирается поворотной ручкой или прямым вводом номера ячейки. Для выхода из этого режима в режим VFO нажатие на кнопку VFO.

Сканирование ячеек памяти.

Нажать и удерживать кнопку MR до звукового сигнала. Отмена сканирования повторное кратковременное нажатие на кнопку MR. Чтобы заблокировать ячейку памяти от сканирования нужно для выбранной ячейки выполнить операцию F + l.out. Для данной ячейки появится звездочка.

Возможно попеременное сканирование ячеек памяти и текущего канала VFO при нажатии F + MR.

Очистка всей памяти и общий сброс.

Активизируется при нажатии Power ON + M. При этом на дисплее кратковременно фиксируются все возможные символы. Станция сбрасывает все установки в заводские.

Канал памяти можно скопировать в VFO, для этого надо

- Войти в память, выбрать нужный канал.

- Нажать F и после нажать VFO. Выбранный канал будет скопирован в VFO.

Именование каналов памяти.

Каналы памяти могут быть поименованы (до 6 символов), но при этом количество ячеек памяти уменьшается до 20.

- Для активизации этого режима нажать Power ON + MR.

- Для входа в режим чтения памяти нажать МR.

- Выбрать канал для которого необходимо задать имя.

- Нажать кнопку М >1 s и затем MHZ. На дисплее появится “------“.

- Ввести сообщение до 6 символов, используя кнопки 0 – 9 для выбора группы букв и A,B,C,D для выбора нужной буквы в группе.

- Если вы сделали ошибку надо нажать VFO и заново ввести имя.

- Для окончания набора нажать MR.

- Для временной визуализации частоты вместо имени надо нажать F + 5.

Отказ от индикации памяти с использованием имен.

- Выбрать именованный канал памяти.

- Нажать кнопку М >1 s и затем MHZ.

Вызывной канал

Для быстрого вызова абонента существует вызывной канал только для VHF. Для перехода в режим работы с вызывным каналом надо нажать CALL.

Сохранение новых настроек вызывного канала

Установить частоту и необходимые настройки, нажать М потом Call.

Нажав и удерживая кнопку Call, более 1 сек (до звукового сигнала), можно перейти в режим сканирования между вызывным каналом и VFO.

Для сканирования между вызывным каналом и памятью надо нажать MR + Call.

Для сканирования между вызывным каналом, VFO и памятью надо нажать F + Call.

Работа с разносом частот( с репитером ).

Для каждой частоты существующего диапозона можно установить разнос частот. Для диапазона 144 Mhz – это по умолчанию + - 600kHz. Это так называемый SPLIT режим. Для задания режима ручного выбора сдвига частоты предусмотрен режим SHIFT. Для его включения надо нажать Power ON + VFO. Если теперь после этого нажать на F + 0, то можно редактировать частоту сдвига. Частота меняется правой поворотной ручкой с шагом +-100 кГц. От 0 – 99.9 Мгц.

Для активизации режима сдвига, надо нажать на кнопку Shift. На дисплее появится над частотой + или - . Это направление сдвига.

Для определенного поддиапазона существует автоматический выбор сдвига – это общепринятые частоты с 145.1 – 148.0 Mhz.

Если нажать на кнопку REV, то произойдет реверсирование активной частоты на частоту сдвига в соответствии с выбранным направлением сдвига + или - .

Тональные функции.

Существует 38 доступных тональных частот, которые передаются при передачи и используются для открытия репитера или реализации CTCSS кодирования. Для установки режима передачи тональной частоты надо нажать кнопку Tone. При этом на дисплее появляется соответствующий значок - Т. Для выбора нужной тональной частоты нажать на F + T. Sel, на дисплее появится текущая активная тональная частота, поворачивая поворотную ручку можно установить требуемую частоту.

Работа с DTMF кодами для выхода в телефонную линию.

Переход в режим работы с кодами DTMF произойдет при нажатии F>1s + Band при этом на дисплее вместо  первой цифры частоты канала появится <р> - < pXXX >

Сохранение кода DTMF для автоматического дозвона.

В памяти станции можно сохранить до 15 символов в 10 доступных ячейках памяти. Для этого надо нажать одновременно М + Band на дисплее появится Р ---

Теперь можно набрать нужный код, когда код набран нажать MR появится Р- ХХХ, выбрать нужную ячейку от 0 – 9  и нажать соответствующую кнопку.

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF на динамик.

Перейти в режим работы с кодами DTMF F>1s + Band, потом ввести номер ячейки от 0 – 9 (доступно 10 ячеек памяти). Произойдет воспроизведение сохраненного кода из выбранной ячейки на дисплей и динамик.

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF в линию

Нажать PTT, удерживая PTT нажать кнопку Band,  появится   < pXXX >, не отпуская PTT нажать номер требуемой ячейки от 0 – 9. Начнется передача кода в эфир, при этом PTT можно отпустить как только код начнет передаваться.

Программирование кодов вызова (PAGE).

Имеется от 0 – А ячеек памяти под коды вызова.

Ячейка 0 – сохраняется код станции обращающейся к вашей по ее индивидуальному коду.

Ячейка А – сохраняет индивидуальный вызывной код вашей станции. Передается при групповых и специальных вызовах.

Остальные ячейки могут хранить индивидуальные вызывные коды других станций

Для инициализации этого режима нужно нажать F + 1, надисплее появится значок Page. Для программирования кодов нужно нажать F>1s + 1 и попадешь в меню программирования кодов вызова. На дисплее появится 0р ---. Поворотной ручкой (в зависимости от активного канала) можно выбрать нужную ячейку (при этом она становится активной). Если ее нужно изменить, то с цифровой клавиатуры надо ввести нужный код. После этого, чтобы вернуться назад надо нажать 1 – станция готова к передачи Page вызова. Если при вводе или просмотре PAGE кодов нажать   F + 1, появится “символ звезды”. Эта функция аналогична L. Out для ячеек памяти. Для активизации передачи нужно нажать PTT.

Станция передает свой индивидуальный код и код станции записанный в выбранной ячейке. Если коды совпадают вызываемая станция откроет свой шумоподавитель.

Для вызова по кодам DTMF нужно выбрать тот код (ячейку с кодом) от которой вы хотите получить вызов. При получении от нее вызова начинает моргать <р> , раздается писк и открывается шумоподавитель для прослушивания.

Примечание: Page может не работать в следующих случаях.

- DTSS может не работать в случае если включить DTSS сразу для 2-х диапазонов.

- При работе функции Save.

- Когда Page ON режим сканирования не работает в этом диапазоне.

- Когда выбирается режим PAGE, состояние DT из ON автоматически переводится в состояние OFF.

Работа с CTCSS.

Декодирование сигналов CTCSS возможно только при если в станцию дополнительно вставить модуль TSU-7. Функция CTCSS использует работу с субтонами и позволяет открывать шумодав только при получении нужного (заданного) субтона. Выбор нужного субтона осуществляется при нажатии на F + Tone, на дисплее появится текущая активная тональная частота, поворачивая поворотную ручку можно устано-вить требуемую частоту. Для активизации функции CTCSS надо нажать F + 3, на дисплее появится значок CT.

Примечание: Когда используется PAGE или DTSS с CTCSS ,канал откроется только тогда, когда будет получен корректный субтон.

Работа с DTSS.

Система вызова DTSS предполагает больше возможностей, чем CTCSS для установления персональных соединений между станциями. Можно использовать 1000 комбинаций из 3 разрядных DTMF кодов для задания персонального адреса станции. Если требуется, то эти коды могут быть легко заменены на другие. Пример – если группа станций имеет установленную функцию DTSS, ваш шумодав откроется только в том случае, когда полученный вызов будет декодирован с тем же самым кодом, что сохранен на вашей станции. Если после декодирования кода в течении 2 сек в канале не будет обнаружена несущая, произойдет закрытие шумодава. Если есть необходимость прослушивать канал в этом режиме пользуйтесь кнопкой Monitor.

Активизация этого режима производится при нажатии F + 2. На дисплее появится значок DT. Для программирования персонального кода надо нажать F>1s + 2, на LCD появится < сXXX >. После этого можно вводить нужный код с помощью цифровой клавиатуры.

Примечание:

- Когда выбирается режим DT, состояние PAGE ON автоматически переводится в состояние OFF.

- DTSS может не работать в случае если включить DTSS сразу для 2-х диапазонов.

- При работе функции Save.

- Микрофон будет запрещен пока передается код DTSS.

- Если активен DTSS и T.ALT звуковой сигнал индикации приема появится только в случае приема нужного кода.

При работе в симплексном режиме задержка передачи кода при работе с репитером составляет 250 мс, когда активен дуплексный режим, задержка автоматически устанавливается на 450 мс.

Тональное предупреждение.

Эта функция предназначена для формирования звукового предупреждения (сигнала), когда кто-нибудь передает на вашей частоте. Эта функция наиболее эффективна для партнеров, которые работают с использование DTSS, CTCSS или Page.

Для активизации этого режима надо нажать последовательно F  и затем на T.ALT. На дисплее появится колокольчик.

Если установлен этот режим, то не работает режим АРО.

Дополнительные возможности.

Работа с сообщениями (Messages).

Станция может принимать и отправлять сообщения. Каждое полученное сообщение сохраняется в памяти (10 ячеек по 6 символов. Эта функция работает вместе с функциями PAGE и DTSS.

Для активизации работы с Сообщениями надо нажать F + Messages, на второй части дисплея появляется характерный значок.

Формирование Сообщений в памяти.

Нажать M + Messages, появится @ --------. На каждой кнопке есть латинские буквы. Найти нужную букву и нажать эту кнопку, на дисплее появится цифра соответствующая нажатой кнопке. Дальнейший выбор нужной буквы производится кнопками F,M,f*2. Например, набрать сообщение QUERY:

1 – F

8 – M

3 – M

7 – M

9 – f*2

Если произошла ошибка нажать VFO. Для сохранения сообщения в памяти нажать MR и номер ячейки памяти от 0 – 9. Для выхода из режима ввода сообщений нажать PTT.

Проверка сообщений.

Нажать комбинацию F>1s + Message.

Выбрать номер нужной ячейки и нажать 0 – 9. Проверить. Для выхода нажать PTT.

Можно сохранить до 10 сообщений из 6 символов, т.е. мах 60 символов.

Режим отправки сообщений.

Есть 2-а способа отправки сообщений.

1. Можно отправлять сообщения в ручную, через клавиатуру, используя для начала и окончания символ # .

2. Используя сохраненные в памяти сообщения.

Передача сообщений из памяти.

Нажать и удерживать РТТ, нажать Message, указатель активизации сообщений появится на дисплее. Продолжая удерживать РТТ, нажать кнопку соответствующую нужному номеру ячейки. Как только сообщение начнет передаваться кнопку РТТ можно отпустить.

Режим получения сообщений.

Активизировать функци PAGE или DTSS и нажать комбинацию F + Message. Символ работы с сообщениями будет на дисплее. Когда сообщение получено этот символ будет моргать. Для окончания приема сообщения нажать Message. Теперь вращая поворотную ручку можно просматривать сообщения. Когда все 10 ячеек будут заняты, начнет перезаписываться 0 ячейка, а остальные будут сохранены.

Очистка полученных сообщений из памяти произойдет при нажатии M >1s и затем Message. При этом не происходит очистки передаваемых сообщений.

Режим работы с часами реального времени.

Переход в режим отображения часов происходит при нажатии F + Clock. При этом на дисплее отображается текущий час и минуты. Для входа в режим редактирования часов надо нажать F + 1. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов, для фиксации часов и переходу к коррекции минут нажать F. Чтобы зафиксировать  измененные показания часов надо нажать М.

Режим работы с Таймером включения станции.

Из режима часов для Активизация режима нажать F + 5. Для входа в режим редактирования часов таймера надо нажать F + 4. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов. Для перехода к редактированию минут нажать F. Чтобы зафиксировать  измененные показания таймера включения надо нажать М.

Режим работы с Таймером выключения станции.

Из режима часов для Активизация режима нажать F + 8. Для входа в режим редактирования часов таймера надо нажать F + 7. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов. Для перехода к редактированию минут Нажать F. Чтобы зафиксировать  измененные показания таймера выключения надо нажать М.

Включение режима блокировок.

Нажать сдвижной тумблер, на дисплее появится ключик. Повторное нажатие отменяет этот режим.

Автоматическое отключение станции (АРО).

Если эта функция активизирована, на дисплее отображается значок АРО.

Если не нажимаются кнопки в течении 1 часа работы станции произойдет ее отключение. При этом за 1 минуту до отключения заморгает  значок АРО и раздастся звуковой сигнал. Если все же до истечения 1 часа нажать любую кнопку, то отсчет времени начнется сначала. Для активизации/деактивации этой функции надо нажать  F + 8. Не будет действовать если активна функция T. ALT.

Включение режима сбережения емкости батарей.

Является необходимой функцией при активно используемой станции.

Признаком этого режима является значок S на экране дисплея. Для активизации этого режима надо нажать F + Save. Среднее время опроса составляет 10 секунд. Для выбора конкретного интервала времени опроса надо нажать F>1s + Save. Вращая поворотную ручку можно выбирать из 1:1 – 1:16. Для возврата в режим VFO нужно нажать любую кнопку.

Подсветка.

Для включения подсветки дисплея и кнопок нужно нажать кнопку Lamp. При этом подсветка действует в течении 5 секунд. Если нажать на F  и затем на Lamp, то подсветка будет включена так долго, пока не будет нажата та же последовательность или выключено питание.

Канальный режим.

Когда нет желания помнить частоты, для сохранения коммерческой тайны предусмотрен канальный режим. В этом случае информация о активном канале отображается в виде CHxx. Переход в этот режим произойдет если нажать 		Power On + 1.

Функционирование с пересечением частот.

Это так называемый режим работы, когда прослушивание происходит на одном диапазоне (UHF), а передача на другом VHF. Этот режим также можно сохранять в памяти, как и  в остальных случаях. Для активизации этого режима надо нажать    F + BAND. На дисплее при этом отображается характерный крестик.