РАДИОСТАНЦИИ   ТК - 248/348.

Установка станции в режим программирования. (Setting mode)

А. Присоединить заряженный аккумулятор.

В. Выключить станцию.

С. Аккуратно отклеить защитную липкую пластину с задней панели станции в районе дисплея .

D. В левом крайнем  (вид  сзади)  окошке  замкнуть  накоротко центральную и  охватывающую её -подковообразную площадку.  'Не рекомендуется использовать для замыкания острые предметы  и  авторучки т.е. предметы могущие повредить или загрязнить поверхности контактных площадок.

Е. Включить радиостанцию при  замкнутых площадках. Если на дисплее не появилась надпись SEL повторить пункты В,D,Е до её появления.

F. По окончании настройки станции наклеить защитную пластину.

Программирование раскладки частот по каналам.(Channel setting mode)

1. Установить  радиостанцию в режим программирования, следуя пунктам А-Е.

2. Нажать кнопку (D/A). На дисплее появится значение приемной частоты первого канала либо прочерки в каждом разряде, если канал был "закрыт" (Blank mode) или память станции была стерта. "Открыть" ("закрыть) -канал можно, нажав на (LOW). "Закрытый" канал будет пропускаться при вращении-ПК в оперативном режиме(User mode).

3. Вращением переключателя каналов (ПК) установить требуемую частоту приема. При вращении ПК с удержанием кнопки [LAMP] частота меняется с шагом 1 MHz, без кнопки (LAMP) шаг 5 kHz.

4. Нажать [РТТ] ("передача") для перехода к следующей инструкции.

5. Выполнить действия пункта 3.- установить частоту передачи, при этом будет светится светодиод справа от дисплея.

6. Выполнить пункт 4.

7. Вращением ПК  установить значение маскирующей QТ-частоты (Quiet talk). Рекомендуется установить OFF (выключено). Устройство QТ-обработки - демаскиратор KQT-9 в поставляемых станциях не установлен. В случае работы с аппаратурой оснащенной устройствами обработки установить необходимое значение частоты.

8. Выполнить пункт 4. при этом произойдет переход к следующему номеру канала.

9.Для программирования каждого следующего канала выполнить действия пунктов 3-8 при условиях пункта 2. После программирования последнего задействованного канала можно:

а). Выключить станцию.

б). Выполнить пункт D.  и остаться в режиме программирования станции.

10. Для редактирования ранее введенных частот необходимо выполнить действия пунктов 1-9. "Быстрое" перемещение по списку инструкций "вверх" и "вниз" возможно, если, удерживая кнопку (MONI), -вращать ПК.

Программирование сервисных возможностей радиостанции. (Dealer setting mode)

Инструкции номер 1 - 16.

11. Установить станцию в режим программирования, следуя пунктам А-Е или 9-б. На дисплее должны высветиться символы SEL.

12. Нажать кнопку (ТА), на дисплее появятся номер (слева) и значение (справа) управляющей инструкции (первой).процессора станция.

13. Вращением ПК меняют значения, а нажимая [РТТ] переходят к нижеследующим инструкциям, при этом появляется звуковой сигнал. Возможные и рекомендуемые значения инструкций приведены ниже.

Инструкции номер 17 - 28.

14. Установить станцию в режим программирования, следуя пункту 11. На дисплее должны высветиться символы SEL.

15. Нажать кнопку (SCAN) на дисплее появятся номер (слева) и значение (справа) управляющей инструкции (семнадцатой) процессора станции. Далее действовать в соответствии с пунктом 13.

Инструкции процессора станции (Items) и варианты их значений.

1. Работа по занятому каналу (Busy channel lockout).

OFF - станция не работает на передачу если канал занят помехой, другой станцией).

On- передача возможна независимо от занятости канала. рекомендуётся устанавливать ON.

2. Экономия аккумулятора (Battery saver).

OFF - режим выключен.

ON- в станции работающей в режиме ожидания снимается питание со всех сервисных элементов схемы и подается только при появлении несущей частоты на входе приемника.

Рекомендуется устанавливать ON.

3. Время непрерывной передачи (Time-out timer).

OFF - режим выключен.

30 - передача прекращается после 30 с. непрерывной работы передатчика станции. 60,90 - соответственно 60 и 90 с. Рекомендуется устанавливать 30 с.

4. Мощность станции при включении питания (Power).

Н - большая мощность 5 Вт '(KNB-7), 2 Вт (KNB-6).

L - малая мощность 0.5 Вт (KNB-6,KNB-7). Рекомендуется устанавливать Н.

5. Работа кнопкой [LOW] (Power switching).

OFF - кнопка не работает.

ON – кнопкой можно переключать мощность станции. Рекомендуется устанавливать(ON).

6. Работа кнопкой [ТА] (Talk around/reverse).

OFF - кнопка не работает.

1 - при работе на разнесенных частотах или через ретранслятор, нажатие на (ТА) устанавливает, до следующего нажатия, частоту передачи станции равной частоте приема и позволяет  работать на прямую, минуя ретранслятор.

2- то же, но меняет местами частоты передачи и приема. Рекомендуется устанавливать OFF.

7. Кнопка (MONI) (Monitor/monitor squelch off).

OFF - кнопка не работает.

ON - отключение шумоподавителя при нажатии (MON) Рекомендуется устанавливать(ON)

8. Звуковой сигнал при нажатии кнопок (Веер).

OFF - звука нет

ON - звук есть. Рекомендуется устанавливать ON.

9. Управление скремблером (маскиратор голоса) KVS-1.

1 – (MONI)+(LOW)- не работает

(LAMP)+(LOW)- работает.

2 - (MONI) +(LOW)- не работает

(LAMP)+(LOW)- не работает

3 – (MONI)+(LOW) работает,

(LAMP)+(LOW) работает.

4 – (MON)+(LOW) работает,

(LAMP)+(LOW) не работает. Устанавливать в зависимости от подготовки пользователей.(3)

10. Код скремблера при включении станции (KVS-1 code).Значение от1 до 32

11. Работа частотного маскиратора (QТ variable mode). Рекомендуется устанавливать (OFF.)

12. Установка режима сканирования по каналам (SCAN).

OFF - режим выключен.

- сканирование по списку с приоритетным (первым) каналом.

- сканирование по списку каналов. Рекомендуется устанавливать 2

13. Период обращения к приоритетному каналу  (Look-back time).

0.5 - 3.0 с. Рекомендуется установить 2.0 - 3.0 с.

14. Время ожидания пропавшей несущей при сканировании (Resume time).

0.5 - 3.0 с Рекомендуется установить 2.0 - 3.0 с.

15. Работа комбинации (MONI)+(D/A) (Delete/Add).

OFF - комбинация не работает.

ON - нажатие (MONI)+(D/A) добавляет установленный канал в список сканируемых. Рекомендуется устанавливать OFF.

16.-Создание списка каналов для сканирования (Delete/Add for each channel).

Вращением ПК устанавливается канал, а кнопкой (D/A) ставится/удаляется отметка (символ А справа от номера канала) о включении канала в список сканируемых.

17. Количество активных клавиш клавиатуры (DTMF key)

OFF- 12 клавиш (О-9),#,*.

ON - 16 клавиш (0-9,#,*,A,B,C,D).

18. Способ автонабора номера идентификации. (ANI transmission method).

Используется при работе станции в качестве  радиотелефона и системах сотовой связи. Рекомендуется устанавливать(ОFF,)

19. Память автонабора (ANI memory).

Для пункта 18 запоминается до 16 знаков

20. (First digit Interval time).

Интервал между включением несущей и фронтом первого сигнала DTMF при  повторном вызове {(*)+(*)} или при автонаборе (0.1 - 1.0 с). Рекомендуется устанавливать 1.0 с.

21. (Auto dial digit/inter digit time).

Длительность тона сигналов DTMF при повторном вызове (*)+(*) или при автонаборе (50 - 200 мс) Рекомендуется устанавливать 80-160 мс.

22. (First digit time).

Длительность первого  тона  сигналов  DTMF при повторном вызове ([*3 С*3)  или  при  автонаборе (50 - 200 мс). Рекомендуется устанавливать 80-160 мс

23. Вариант применения DTMF последовательностей. (DTMF mode).

1.-тональный вызов станции невозможен.

2.-возможен тональный вызов.

3.-возможен групповой тональный вызов станции.

4.-возможен групповой тональный вызов  станции с подтверждением о приеме.

24. Вызывной код станции (Local code memory).

Трехзначный код. Набирается цифрами клавиатуры.

25. Код знака разделителя (Intermediate code).

0,1,2, ... ,D,E,F  .

Рекомендуется установить F соответствует знаку #.

26. Возможность группового вызова (Group call)

OFF - групповой вызов невозможен. ON - групповой вызов возможен.

27 Работа комбинации (LAMP)+(SCAN)  вкл/ выкл автоответа при тональном вызове. (Automatic response).

OFF - комбинация не работает.

ON - комбинация работает.

28. Способ автоответа (Automatic response method).

1 - передается код пункта 24.

2 - передается вызывной "трель".

3 - возвращается статус код.

ВНИМАНИЕ! Память инструкций процессора можно полностью очистить (Data clear). Для этого, установить режим программирования и нажать комбинацию кнопок (LAMP)+(LOW). Рекомендуется провести стирание памяти в случае полной перенастройки или новой радиостанции.

Тиражирование (копирование) настроек станции. Создание ряда   одинаково настроенных станций. (Clone mode)

Режим тиражирования позволяет копировать содержимое памяти процессора одной станции в память другой. Для этого необходимо:

1. Выключить обе станции.

2. Соединить кабелем KST-8, станцию "источник" и станцию "цель".

3. Включить каждую станцию, удерживая нажатыми кнопки (LAMP)+(SCAN). На дисплее каждой станции должно появится -С-.

4. Далее, на станции "источнике" нажать (MONI). Загорится светодиод передачи данных и примерно через полминуты на дисплее обеих станции появится END.

5. Выключить обе станции, отсоединить кабель.

6. Далее на станции «цели» если необходимо, поменять индивидуальный КОД.

РАДИОСТАНЦИИ   ТК-7О8Н/808Н.

Установка станции в режим программирования. (Setting mode)

Для того, чтобы установить станцию ТК-708/808 в режим программирования необходимо при выключенном питании:

1. Отвернуть два винта на верхней крышке станции и снять её.

2. Вынуть из держателя и отвести в сторону громкоговоритель станции. Снять и отложить держатель громкоговорителя.

3. Отвести в сторону жгут из семи проводов, с оконечным резистором в разъеме и прозрачной изоляционной трубке.

4. На основной плате станции в районе дисплея найти переключатель "перемычку" (Jumper) CN7.

5. Применяя тонкую отвертку и пинцет, снять перемычку CN7 с контактов 2-3 (правое положение - "USE") и установить её в положение "SET" (левое положение - контакты 1-2).

6. По окончании настройки собрать станцию, выполнив пункты 1-5 в обратной последовательности, вернув CN7 в положение "USE".

ВНИМАНИЕ! Память инструкций процессора можно полностью очистить (Data clear). Для этого при включении станции удерживать кнопку (MONI). Рекомендуется провести стирание памяти в случае полной перенастройки или новой радиостанции.

Программирование раскладки частот по каналам. (Channel setting mode)

1. Включить питание станции с удержанием кнопки [CALL]. Станция установится в режим настройки каналов., В правом нижнем углу дисплея высветится номер настраиваемого канала. В левом нижнем -первые два разряда значения частоты. В правом верхнем углу может высвечиваться отметка "ADD" о включении канала в описок  сканируемых.

2. Вращая ручку переключателя каналов ПК установить необходимое значение частоты. При удержании кнопки (CTSS) переключение идет с шагом 1 MHz.

3. Установить значение частоты приема первого канала.

4. Нажать кнопку (РТТ) на манипуляторе - перейти к следующему шагу настройки.

5. Установить, значение частоты передачи первого канала, при этом на дисплее высвечивается стрелка вверх.

6. Нажать кнопку (РТТ) - перейти к следующему шагу настройки.

7. Вращением ПК установить значение маскирующей QT-частоты (Quiet talk). Рекомендуется установить OFF (выключено). Устройство QТ-обработки - демаскиратор КОТ-9 в поставляемых станциях не установлен. В случае работы с аппаратурой оснащенной устройствами обработки установить необходимое значение частоты.

8. Нажать кнопку (РТТ)- перейти к следующему каналу.

9. Повторить пункты 1-8 для нового канала.

Настройка станции по каналам заканчивается, когда на дисплее появляется слово "END", при этом происходит окончательная запись всех установленных, значении в память процессора.

"Быстрое" перемещение по списку значений частот возможно, если при нажатой клавише (MONI) вращать ПК.

10. Выключить питание станции.

Программирование сервисных возможностей радиостанции. (Dealer setting mode)

Включить питание станции с удержанием кнопки (SEL). Станция установится в режим настройки сервисных возможностей. В левом нижнем углу высвечивается номер инструкции процессора, а в центре значение инструкции. Смена значения производится вращением ПК, переход к следующей инструкции нажатием на (РТТ). Возможные и рекомендуемые инструкции приведены ниже.

Инструкции процессора станции (Items)

и варианты их значений.

1.- Установка режима сканирования по каналам (SCAN).

OFF - режим выключен.

1 - сканирование по списку каналов.

2 - сканирование по списку с приоритетным (первым) каналом. Рекомендуется устанавливать 1.

2.- Период обращения к приоритетному каналу (Look-back time).

- 0 - 3.0 с Рекомендуется установить 2.0. - 3.0 с.

3.- Время ожидания пропавшей несущей при сканировании (Resume time).

1.0 - 3.0 с рекомендуется установить 2.0, - 3.0 с.

4.- Работа по занятому каналу (Busy channel lockout)

OFF – станция не работает на передачу если канал занят (помехой, другой станцией).

ON – передача возможна независимо от занятости канала.

Рекомендуется устанавливать ON.

5. Время непрерывной передачи. (Time-out timer)

OFF - режим выключен.

30 - передача прекращается после 30 с. непрерывной работы передатчика станции.

60,90 - соответственно 60 и 90 с. Рекомендуется устанавливать 30.

6. Работа частотного маскиратора (QT variable mode). Рекомендуется устанавливать OFF.

7. Применение системы DTMF (DTMF mode).

1 – работа с 3-х значными номерами DTMF.

2 - работа с 7-и значными номерами DTMF

8.- Код разделителя при работе с 7 значными номерами DTMF.

9 Вызывной код. станции (Local code memory).

Трехзначный код. Набирается цифрами с клавиатуры манипулятора.

10. (First digit interval time).

Интервал между включением несущей и фронтом первого сигнала DTMF при вызове удаленной станции. (0 - 1.5- с)

Рекомендуется устанавливать 0.7-1.0. с.

11. (First digit time).

Длительность первого тона сигналов DTMF при вызове удаленной станции.

(50 - 200 мс). Рекомендуется устанавливать 80-160. мс.

12. (Digit time).

Длительность тонов при передаче DTMF кода (50 - 200 мс). Рекомендуется устанавливать 80-160 мс.

13.Способ автонабора номера идентификации.(ANI transmission, method).

Используется при работе станции в качестве радиотелефона и системах сотовой связи. Рекомендуется устанавливать .OFF.

14. Память автонабора (ANI memory).

Для пункта 13 запоминается до 16 знаков.

15. Настройка автоматического ответа (Automatic response).

OFF - выключено.

1 - "трель"

2 - последние 3-й цифры из 7-и значного номера (см.п.7)

16. Возможность менять код скремблера. (KVS-1 variable).

OFF - нельзя менять код скремблера кнопками.

ON - можно менять.

17. код скремблера

OFF - скремблер.

1 - 32 код скремблер

Запись установленных значений инструкций процессора происходит только при появлении на дисплее слова "End