ВСЕРЕЖИМНАЯ МНОГОПОЛОСНАЯ

РАДИОСТАНЦИЯ TS-450S, TS-690S

ИНСТРУКЦИЯ

Стр. 2

Благодарим за покупку.

Прежде чем пользоваться радиостанцией, прочтите инструкцию.

Примечание: Если не учитывать инструкции может иметь место повреждение оборудования, но это не принесет вреда человеку.

Инструкция охватывает следующие модели. HF радиостанция TS-450S с автоматическим тюнером антенны.

TS-450S без автоматического тюнера антенны.

Всережимный многополосный

TS-690S без автоматического тюнера антенны.

Важно: полоса 6м (50 МГц) есть не во всех районах.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Одно или несколько из следующих можно применить к этому оборудованию.

Предупреждение: FCC это оборудование вырабатывает или использует радиочастотную энергию. Изменения в данном оборудовании могут вызвать помехи, если эти изменения не одобрены в инструкции. При внесении запрещенных  изменений пользователь работать на этом оборудовании.

Информация для пользователя цифровым прибором требуемая FCC. Это оборудование было испытано и соответствует  пределам для цифрового прибора класса В, содержащихся в 15 части правил FCC.

Эти ограничения необходимы, чтобы обеспечить защиту от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование вырабатывается и использует радиочастотную энергию и может вызвать помехи для радиосвязи, если установлено и используется не в соответствии с инструкцией. Однако, нет гарантии, что помехи не возникнут в определенной установке. Если все же это оборудование вызывает помехи для приема радио и телепередач, что определяется включением и выключение оборудования, пользователь может попробовать устранить помехи с помощью одной из следующих мер:

- Переориентировать или переместить принимаемую антенну

- Увеличить расстояние между  оборудованием и приемником

- Соединить оборудование не с тем выходом в цепи, к которому подсоединен приемник

- Получить техническую помощь у дилера

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 3

- Перед включением

- Спецификации и дополнений оборудования

2-1. Спецификации

2-2 .Дополнений оборудование

- Установка и соединение

3-1. Установка

3-2. Соединение

- Действие

4-1. Рабочие органы управления

4-2. Первоначальная установка

4-3. SSB работа

4-4. Работа CW

4-5. Работа FM

4-6. Работа AM

4-7. Работа FSK

4-8. Работа пакета

4-9. Работа автоматического антенного тюнера

4-10.    Основной режим работы

4-11.    Другие операции

4-11-1. Бип - звуковой сигнал

4-11-2. Объявление звукового сигнала

4-11-3. Функции тревога

4-11-4. Частотный шаг

4-11-5. Выбор любительского радиодиапазона

4-11-6. Непосредственный ввод частотной клавиатуры

4-11-7. Двойные цифровые перестраиваемые генераторы

4-11-8. Работа разделенной частоты

4-11-9. Снижение помех

4-11-10. Устройство понижение помех

4-11-11. Работа VOX

4-11-12. Контроль RIT

4-11-13. Контроль XIT

4-11-14. Функция ▲ F

4-11-15. Выбор мощности на функции

4-12. Память

4-13. Сканирование

4-14. Работа ретранслятора

4-16. Синтезатор голоса

4-17. Функция цифровой модуляции

4-18. Работа с линейным усилителем

4-19. Работа тюнера внешней антенны

4-20.Функция передачи данных

- Описание схемы

5-1. Блок – схема

5-2. Электрическая схема

- Эксплуатация и регулировка

6-1. Общая информация

6-2. Обслуживание

6-3. Очистка

6-4. Затруднения

6-5. Заказ запчастей

6-6. Регулировка

- Необязательной оборудование

7-1. Установка фильтра

7-2. Установка синтезатора частоты

7-3. Установка устройства тона типа ТИ-8

7-4. Установка устройства TCXO SO – 2

7-5. Установка тюнера автоматической антенны АТ – 450

7-6. Другие дополнительные устройства

- Ссылка

Стр. 4

Предупреждение: перед работой.

Во избежании удара током, пожара и других повреждений, обратите внимание на следующее:

Не подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей и тепловых приборов.

Не ставить не чего сверху корпуса. Для обеспечения хорошей вентиляции ничего не класть с верху и оставить позади прибора  не менее 15 см. избегать опадания пыли и влаги. Не допускать попадания во внутрь устройства мелких металлических предметов.

Очистка

- Выключить питание

- Не использовать абразивную бумагу растворитель, бензин и другие вещества, которые могут повредить устройство.

- Переднюю панель и другие наружные поверхности мягкой сухой или слегка смоченной тканью.

Стр. 5

2. Спецификации и дополнительные устройства

2-1. Спецификации TS-450S.

См. таблица.

- Режим

- Каналы памяти

- Импеданс антенны

- Потребность в энергии

- Заземление

- Потребление тока

- Режим приема в отсутствии входного сигнала

- Режим передачи

- Рабочая температура

- Частотная стабилизация

- Частотная точность

- Размеры (ш – в- дл.)

- Вес

- С установкой АТ

- Без установки АТ

- Диапазон частот

- 160м полоса и т.д.

- выходная мощность (без АТ)

- Модуляция

- Побочное излучения

- Подавления носителя (с опорным сигналом 1.5 кГЦ)

- Общее

- Передатчик

- Спецификации

- 50 ом С тюнером (согласующим устройством) АТ – 450 от 20 ~ 150 ом, DC постоянный ток

- от 26 до 16 VDC (13.8 VDC опорный сигнал)

- Отрицательное

- Менее чем ± 10 РРМ

- ---| |---

- Менее чем 20 W (ватт)

- Менее 10 W

- Сбалансированная модуляция

- Модуляция реактивного сопротивления

- Модуляция низкого уровня

- Менее 50 дб

- Более 40 дб

- Передатчик

- Подавление

Стр. 6

- Передатчик

- Подавление нежелательной боковой полосы (опорным сигналом 1.5 кГц)

- максимальное частотное отклонение (FM)

- Амплитудно-частотная характеристика (-6дб)

- XIT – переменный диапазон

- Шаг в 10 Гц

- Импеданс микрофона

- Схемы

- частотный диапазон

- Промежуточная частота

- Приемник

- Избирательность

- Избирательность по зеркальному каналу

- Первое подавление (отражение) IF (промежуточной частоты)

- Ослабление фильтра пробки

- Переменный диапазон

- Чувствительность схемы бесшумной настойки

- Выход

- Импеданс выходной нагрузки

- Спецификации

- Более 40 дб

- Менее ± 5 кГц

- От 400 до 2600 Гц

- Более ± 1.1 кГц

- Более ± 2.2 кГц

- Супергетеродин тройного преобразования

- От 500 кГц до 30 МГц

- 1 : 73; 0,5 МГц, 2 : 8,83 МГц, 3 : 455 кГц

- Менее 4 м V

- Менее 0,2 м V

- Менее 32 м V

- Менее 2 м V

- Менее 0,25 м V

- – 6 дб: Более 2,2 кГц, - 60 дб: менее 4,4 кГц

- – 6 дб: более 5кГц, - 50 дб: менее 18 кГц

- – 6 дб: более 12 кГц, - 50 дб: менее 25 кГц

- Более 70 дб

- Более 70 дб

- Более 20 дб

- Более ± 1,1 кГц

- Более ± 2,2 кГц

- Менее 20 м V

- Менее 2 м V

- 1,5 В на нагрузку 8 ом (10% искажение)

- 8 ом

- Примечание: 1. Схема и номинальные данные могут быть изменены без указания на это, вследствие совершенствования технологии.

2. Выходная передаваемая мощность не должна выходить за пределы мощности вашей лицензии.

3. В США  эта мощность 1,705 МГц

Стр. 7

- Режим

- Каналы памяти

- Импеданс антенны

- Требования к мощности

- Заземление

- Потребление тока

- Рабочая температура

- Режим передачи

- Режим приема без выходного сигнала

- Частотная модуляция

- Точность частоты

- Размеры (включая проекции)

- Вес

- Без блока АТ

- Диапазон частот

- 160 м полоса

- Выходная мощность

- Модуляция

- Побочное излучение

- Подавление носителя ( с опорным сигналом 1,5 кГц)

- Спецификации

- От 12 до 16 VDC (опорный сигнал 13,8 VDC)

- Отрицательный

- Сбалансированная модуляция

- Модуляция реактивного сопротивления

- Модуляция нужного уровня

Стр. 8

- Подавление нежелательной боковой полосы (с опорным сигналом 1,5 кГц)

- Максимальное частотное отклонение

- Амплитудно-частотная характеристика (-6 дб)

- XIT переменный диапазон

- Шаг 10 Гц

- Импеданс микрофона

- Схема

- Частотный диапазон

- Промежуточная частота

- Чувствительность

- Избирательность

- Избирательность по зеркальному каналу

- Первое подавление (отражение) IF (промежуточной частоты)

- Ослабление фильтра пробки

- Переменный диапазон RIT

- Чувствительность схемы бесшумной настройки

- Выход

- Импеданс выходной нагрузки

- Спецификации

- Более 40 дб

- Менее ± 5 кГц

- Супергетеродин тройного преобразования

- 1,5 В на нагрузку 8 ом (10% искажение)

- Примечание:

- Схема и номинальные данные могут быть изменены без указания на это, вследствие совершенствования технологии.

- Выводная передающая мощность не должна выходной за пределы вашей лицензии.

- В США эта мощность 1,705 МГц.

Стр. 9

2-2. Дополнительные устройства.

Осторожно распакуйте TS-450S/690S и убедитесь, что оно содержит следующие дополнительные устройства. Электродинамический микрофон, DIN вилка (7 штырьков), DIN (13 штырьков), силовой кабельный узел DC (постоянного тока), калибровочный кабель, плавкий предохранитель (25А), плавкий предохранитель (4А), ключ, инструкция внешнего управления, инструкция, гарантийный талон (только для США, Канады и Европе). После распаковки не выбрасывайте коробку для транспортировки устройства.

Стр. 10

Установка и подсоединение

3-1. Установка

3-1-1. Фиксированное положение, передняя ручка (дужка), выдвинув переднюю дужку, можно приподнять переднюю панель для удобства работы.

Предупреждение: нельзя переносить радиостанцию за эту дужку, переносить нужно, держать за ручку с правой стороны.

3-1-2. Подвижная установка. Зафиксировать радиостанцию с помощью монтажной скобки (не придается) (см. инструкцию МВ-430)

3-2. Соединение

3-2-1. Фиксированное положение TS-450S/690S требует ток 20,5 А при постоянном напряжении 13,8 В для передачи на полную мощность. Используйте источник питания PS-53 при работе в неподвижном положении.

Предупреждение: 1) производить подсоединение при выключенном  источником питании 2) не включать источник питания постоянного тока в результате переменного тока пока не выполнены все соединения.

Рис. 1

- Задняя панель

- К антенне 50 МГц

- К антенне 50 Мгц

- Внешний динамик

- К розетки переменного тока

- Источник питания постоянного тока

- Рисунок изображает TS-690S

- Ключ (клавиша)

- Земля

Стр. 11

Антенна .

1). Предупреждение : используйте громоотвод. Тип антенны сильно влияет на работу радиостанции. Используйте подходящую антенну для обеспечения наилучшей работы. Входной импеданс антенны-50 ом. Используйте коаксиальный кабель в 50 ом например 5D-2V или RG-213/4 (RG-8A/4) для соединения. Если антенна далеко от радиостанции рекомендуется использовать коаксиальный кабель с низкими потерями, например 5D-2V или RG-213/4 (RG-8A/4). Подобрать импеданс коаксиального кабеля и антенны так, чтобы коэффициент стоячей волны будет очень плохим (более 3 к1). Высокий КСВ уменьшает выходную мощность радиостанции и может привести к теле и радиопомехам.

2). Заземление

Предупреждение: никогда не используйте газопровод или электрический кабельный провод.

Примечание:

- Заземление , равное ¼ длины волны или его кратному числу может обеспечить хорошее заземление постоянного тока, но не даст хорошего заземления для радиочастоты.

- В некоторых случаях городской водопровод не может быть использован в качестве хорошего заземления. Хорошее заземление важно для предотвращение удара током и для получения высококачественного сигнала с минимальной побочным излучением. Закопайте специальный заземляющий стержень или медную пластину в землю и соедините ее с выводом заземление. Для соединения можно использовать максимально короткий кусок толстой проволоки. Для получения хорошего заземления соедините терминал заземления с заземленной металлической водопроводной трубой.

3). Внешний динамик (акустическая система) TS-450S/690S имеет встроенный динамик. Если вы хотите использовать внешний динамик , напр. SP-23 его можно вставить в гнездо EXT SP на задней панели радиостанции. Таким динамиком может быт любой хороший 80 омный динамик с постоянным магнитом. Диаметр должен быт не менее 4 дюймов. Если вы хотите использовать другой динамик не SP-23, он должен иметь миатюрный телефонный штекер (диаметр 3,5 мм).

4). Соединение ключа. Ключ должен быт соединен как показано на нижнем рисунке. Используя электронный манипулятор, убедитесь, что полярность поставлена в позитивное положение. Всегда используйте экранированную линию от ключа к радиостанции (диаметр 6.0 мм). Для использования внешнего прямого ключа см. Рис. 1.

- + 7 в, контактный ток около 1 мА

- Заземление не используется

- Земля

Примечание : используется электронный манипулятор, проверьте полярность штекера.

Стр. 12

Передняя панель.

Наушники можно использовать любые низкого импульса (4-16 ом). Соединить наушники с гнездом PHONES на передней панели (диаметр 6 мм). Лучшими наушниками являются HS-5 или HS-6 (не предаются). Можно использовать стерео наушники.

Микрофон. Можно использовать любые микрофоны с импедансом до 600 ом. Рекомендуется KENWOOD

MC-43 S (ручной) и МС-60А, МС-80, МС-85 (настольный).

Стр.13

Мобильная установка ПРОПУСК

Стр. 14

- Работа

4-1. Органы настройки

4-1-1. передняя панель

см. Рис.1. см. стр. 14 и т. д.

Примечание: при включении последнего перерыва индикаторы появляются на дисплее через несколько секунд. Это норма.

- Подключение питания. Нажать для включения или выключения.

- Кнопка VOX/включено. VOX (голосовой переключатель с речевым управлением) действует в режимах одной боковой полосы амплитудной модуляции, частотной модуляции. Режим с прерыванием возможен при работе в режиме CW(?). Чтобы активизировать речевую цепь нажмите кнопку VOX.

- Кнопка затухания. При нажатии сигнала приема затухания  -20 дб.

- Кнопка приема / передача. Используется при ручном контроле передачи или приема.

- Кнопка автоматического тюнера антенны. THRU: тюнер не используется при передаче, AUTO: тюнер используется при передаче.

- Гнездо наушников  выходной терминал

- Гнездо микрофона  Рис. 2 соединитель микрофона, вид спереди.

- Заземление

- Микрофон

- Вниз

- Вверх

- 8 в / приблизительно 10 мА

стр. 15

- Индикаторы фильтра. Указывают выбранный фильтр.

- Счетчик (измеритель) во время приема показывает силу сигнала ( S счетчик), а во время передачи – мощность передатчика  (счетчик мощности). При нажатии ключа RXM и TXM показывает звуковой частоты  (дб), коэффициент стоячей волны и ALC (?). имеется также пиковой синхронизации (блокировки) (см. раздел 4-11-15). Примечание : из-за атмосферных помех могут гореть один – два S счетчика при отсутствии сигнала.

- Индикатор канала памяти. Включается во время работы канала памяти. Индикатор M.SCR загорается при нажатии ключа M.IN с его помощью можно посмотреть содержание каналов памяти без потерь в поступающей приемной частоте. Индикатор PRG (программа) загорается при работе на каналах памяти 90-99. индикатор SCAN включается во время сканирования. Индикатор FINE – указывает на выбор точной настройки. Индикатор F. LOCK загорается при включении ключа F.LOCK(автоматическая подстройка частоты). Индикатор AIP (точка раннего перехвата) загорается при включении переключателя AIP. Индикатор NOTCH (провала) горит при включении переключателя NOTCH. Индикатор NB1/2 показывает работу выбранного подавления шумов. Индикатор SPLIT включается во время разделения. Индикатор Т указывает на выбор функции «Тон». RX и TX указывается состояние перестраиваемого генератора и памяти вовремя передачи или приема.

- Индикатор захвата канала памяти – дисплей показывает, что канал памяти, который сейчас на дисплее будет пропущен во время сканирования канала памяти.

- Индикатор LSB- указывает на выбор нижней боковой полосы. Индикатор USB выбор верхней боковой полосы. Индикатор CW выбор CW (?). индикатор R (реверс) выбор CW/FSK – частотная манипуляция. Индикатор FSK выбор частотной манипуляции. Индикатор FM выбор частотной модуляции. Индикатор АМ выбор амплитудной модуляции. Индикатор PROC включен процессор. Индикатор FAST загорается при быстрой временной постоянной автоматической регулировки усиления (или автоматического управления генерацией). Индикатор SLOW загорается при медленной постоянной. Индиатор RIT горит при использовании RIT. Индикатор XIT включен при использовании XIT. Индикатор 1 МГц когда нажт ключ 1МГц.

- Индикатор ON AIR горит во время передачи.

- Индикатор AT TUNE (тюнер антенны) показывает, что работает автоматический тюнер. Не продолжать пока он не выключится.

- RIT / XIT частотный дисплей. Показывает величину смещения RIT / XIT до ближайших 100 Гц. Минус появится на дисплее, когда смещение частоты передачи / приема. Показывает скорость сканирования.

Стр. 16

16. Числовая вспомогательная клавиатура. При использовании с клавишей ENT числовая клавиатура используется для непосредственного входа в частоту. Имеет следующие функции. Клавиша 8.83 фильтр. Выбирает фильтр 8.83 МГц независимо от режима. Клавиша 455 МГц фильтр выбирает фильтр 455 кГц независимо от режима. RXM клавиша. Когда эта клавиша нажата во время приема дисплей дб включается и выключается. Уровень звуковой частоты показывает на шкале (дб) независимо от установки контроля за громкостью звуковой частоты. Клавиша AT TUNE . когда переключатель THRU / AUTO поставлен в положение, который будет согласовывать антенну. Клавиша TONE при нажатии включается ретрансляторный кодировщик под звукового тона. Клавиша TXM индикатор счетчика во время передачи можно включить следующим образом ALS – SWR. Индикатор ▲F нажать одновременно с TF SET для показаний отклонения от токо принимающей частоты. Клавиша FINE один поворот кнопки соответствует 1 кГц (шаг 1Гц) в режимах SSB, CW и FSK для улучшения подстройки. При повторном нажатии восстанавливается первоначальная скорость подстройки в 10 КГц. Клавиша REVгенератор биений использует верхнюю боковую полосу для нормального приема CW. С помощью этой клавиши возможен прием на нижней боковой полосе.

17. Клавиша CLR (чисто) используется при повторном входе в канал памяти данных, очищение сканирования или при выборе каналов, который будет пропущено во время сканирования.

18. Клавиша ENT для непосредственного ввода в частоту с числовой дополнительной клавиатуры.

19. Клавиша M. IN для введения данных в канал памяти.

20. Клавиша M►VFO для передачи частоты из памяти в перестраиваемый генератор.

21. Клавиша SCAN при нажатии программное сканирование, а во время работы памяти сканирование памяти

Стр. 17

Клавиши режима.

При нажатии клавиши MODE первый символ данного режима звучит как азбука Морзе во внутреннем динамике.

22. Клавиша LSB / USB для выбора режима нижней или верхней боковой полосы.

23. Клавиша CW / FSK выбор режима CW или FSK (частотной модуляции)

24. Клавиша FM / AM выбор режима частоты или звуков. Модуляции.

25. Клавиша F. LOCK ароматическая подстройка выбранной дисковой частоты и режима. Примечание при включенном F. LOCK , TF SET, клавиша фильтра, счетчик клавиши VOICE, NOTCH, AGC, NB, PROC, AIP, RIT, TIX, и RIT / XIT остаются активными.

26 Клавиша VOICE  активизирует синтезатор голоса VS –2 (не придается).

- Кнопка настройки (VFO) при вращении выбирает нужную частоту. Торможение диска регулируется, если придерживать наружную ручку и повернуть по часовой стрелки, чтобы увеличить торможение или против часовой стрелки – чтобы уменьшить.

Функционные клавиши.

- Клавиша TF –SET отжатые этой кнопки позволяет установить и проверить частоту передачи во время операции разделения и RIT / XIT без необходимости передачи.

- Клавиша А / В переключает от VFO A к  VFO B

- Клавиша M / V переключает между VFO и памятью

- Клавиша SPLIT для разделенной работы

- Клавиша RIT  включает и выключает RIT

- Клавиша А = В выравнивает частоты режимы и выбор фильтра на VFO и В

- Клавиша XIT включает и выключает XIT

- Клавиша 1 МГц заставляет переключатели UP / DOWN изменять рабочею частоту шагами в 1 МГц или выбирать только любительские полосы. Когда положение шага 1 МГц выбрано. Зажигается индикатор 1 МГц. При нажатии этой клавиши частота меняется шагом в 1 МГц независимо от любительской полосы. Шаг частоты можно уменьшить до 500 кГц ( см. 4-11-15 установка функций при включении питания).

- Переключатель UP / DOWN,  UP – увеличение частоты,  DOWN – уменьшение частоты.

Стр. 18

- Клавиша AIP (точка раннего перехвата) используется когда нельзя получить хороший приемный сигнал. Уменьшает помехи от сильных сигналов. Когда частота падает ниже 9,5 МГц, AIP включается автоматически. AIP можно выключить на отдельных полосах ниже 9,5 МГц, нажав AIP.

Примечание: при включенной AIP чувствительность приемника уменьшается примерно на 10 дб. В диапазоне от 100 кГц до 21,5 МГц и на 15 дб в диапазоне выше 21,5 МГц.

- Клавиша NOTCH  активирует фильтр пробку. Не действует во время работы FM.

- Клавиша AGC переключает постоянную времени между медленно и быстро. FAST для связи CW, FSK и данных, SLOW  для связи SSB (одна боковая полоса) и АМ. Не работает во время работы FM.

- Клавиша NB 1 / 2.  NB 1 для импульсных помех, напр. Система зажигания автомобиля. Не уменьшает атмосферные или линейные помехи. NB2 работает только при помехах типа «дятел». NB2 используется для подавления длительных импульсных помех типа «дятел». Для уменьшения помех от радара, нажмите NB2 . при коротких импульсных помехах может искажать приемный сигнал. К сожалению подавитель помех не может устранить все помехи, но данные показатели являются эфиктивными в некоторых случаях.

- Клавиша PROC эффективная выходная мощность передачи увеличится при включении PROC во время режима SSB (одна боковая полоса).

- Ручка M.CH / VFO CH для выбора нужного канала памяти при работе канала памяти. Так же меняет частоту шагом в 10 кГц при работе VFO  (перестраиваемый генератор). Используется так же при выборе нужной мощности на этой функции, которого вы хотите изменить см 4-11-15

- Ручка NOTCH для уменьшения или устранения гетеродина или сигналов CW типа. Фильтр-пробка не эффективен при сигналах типа SSB, AM и FM.

- Ручка SQL для устранения атмосферных помех и статистического шума в приемнике в периоды отсутствия сигнала. Медленно вращать по часовой стрелке пока шум окружающей среды не исчезнет и динамик замолчит. Эта точка называется порогом бесшумной настройки. Теперь динамик зазвучит только, когда будет поступать сигнал. При слабом принимаемом сигнале эту ручку нужно повернуть против часовой стрелки до отказа.

Стр. 19

- Ручка RIT / XIT . RIT  (настройка приемника приращением) сдвигает частоту приемника не изменяя частоту передатчика. При включенном переключателе RIT горит индикатор RIT, и частоту приемника можно отрегулировать с помощью ручки RIT. Примечание: при включенном RIT частота передатчика может отличаться от частоты приемника. При обычной работе не включать переключатель RIT использовать его только при необходимости. Скорость сканирования может измениться при сканировании этой ручкой. XIT (настройка передатчика приращением) очень похож на RIT. Активен только в режиме передачи. С его помощью можно сдвинуть частоту передачи не вызывая потерь в звуке. Как при использовании SPLIT. При выключенном         RIT / XIT, дисплей RIT /XIT не горит. Размер шага RIT / XIT либо 10 Гц либо 20 Гц см. 4-11-15 о выборе нужного размера шага.

- Ручка IF SHIFT. Интерференцию можно убрать и отрегулировать качество звука премника. Не действует во время работы FM и АМ.

- Ручка усиления AF. Повернуть ручку для увеличения или уменьшения громкости. Примечание : ручка RF gain регулирует (коэф.) усиления высокочастотного участка усилителя в приемнике. Для работы приемника и максимум усиления вывернуть в право до упора. Если вам не удается сканировать нужный сигнал, заметьте пиковое показание S счетчика станции. Затем поверните ручку влево пока счетчик не будет устойчив на это уровне. Теперь все сигналы меньше нужного будет затухать, напр. Статистический шум и т. д. Можно такие уменьшить (коэф) усиления приемника, повернув ручку RF gain влево. При повороте этой ручки S счетчик всегда продвигается вверх по шкале, указывая на уменьшение (коэф) усиления. Одновременно применение ручки RF gain и кнопки AGC. Если в близи предполагаемого сигнала появится сильный сигнал (например местная станция) S счетчик может показать не обычное отклонение из-за напряжения AGC, возникшего при сильном сигнале помехе. Тогда поверните ручку RF gain влево, чтобы счетчик имел первоначальный пик отклонения и нажмите FAST AGC. Это уменьшит напряжение AGC и улучшит прием. В режиме FM повернуть кнопку вправо до отказа.

Стр. 20

- Ручка DELAY . эта ручка задерживает время при работе VOX. Установить его в подходящее положение. В режиме CW для полного прерывания повернуть ручку против часовой стрелки до отказа.

- Ручка CAR (уровень носителя) для регулировки уровня носителя в режиме CW, AM, FM и FSK.

- Ручка MIC gain используется в режимах SSB и АМ поворотом по часовой стрелке.

(Переключатель выбора антенны. Выбрать нужную антенну HF (высокая частота или высокая точность) или 50 МГц. Верхняя часть корпуса (только для TS-690S))

Левая сторона корпуса.

- Ручка VOX регулирует чувствительность усилителя VOX

- Ручка ANTI используется для того, чтобы уменьшить стремление VOX активизироваться входным сигналом от динамика. Не действует когда подсоединены наушники.

- Соединитель ACC-1 здесь подсоединяется DSP-100 или IF-232 C (не придается)

Микрофон.

1-2 Переключатели UP / DOWN чтобы поднять или опустить частоту или канал памяти. Если нажать и держать, то частота будет меняться постоянно.

3.Переключатель РТТ для того чтобы перейти на передачу.

Стр.21

Задняя панель.

- соединитель антенны 1 прикрепляется к подходящей антенне при передаче или приеме. Антенный кабель должен быть 50-ом, коаксиальным кабелем и заканчиваться соединителем PL-259. для TS-690S в этот соединитель вставляется HF антенна или на 50 МГц.

- соединитель антенны 2 ( только TS-690S) этот соединитель нужно прикреплять к подходящей антенне для передачи и приема. Кабель – 50 ом, коаксиальный с соединением PL-259. Для TS-690S к этому соединителю можно подсоединить антенну в 50 МГц.

- вывод заземление обеспечить хорошее заземление, чтобы избежать удара током, внешних радиопомех и помех от ради вещательных станций.

- соединитель АСС-3 здесь подсоединяется кабель управления тюнером внешней антенны. (АТ-300).

- силовой соединитель постоянного тока для подсоединения к источнику ПТ.

- соединитель DSP 3 – для подсоединения DSP 100 (не придается)

- соединитель DSP 2 – см. № 6

- соединитель DSP 1 – см. № 6

- дистанционный соединитель – нужен при использовании линейного усилителя.

См. Рис. 1

- контрольное реле

- выход динамика

- вход ALC

- заземление

- + 12в ПТ при передаче максимум 10 мА

- от резервного переключателя (схема РТТ для ножного переключателя)

- внутренне соединение

- вид провода.

Стр. 22

- гнездо EXT SP (внешний динамик) для соединения с внешним динамиком

- гнездо CW KEY используя экранированную линию соедините штекер наушников диаметр 6.0 мм с этим гнездом. Напряжение открытого вывода около + 7в ПТ.

- соединение АСС 2. номера выводов и их применение выглядит следующим образом.

См. рис. 1 вид от задней панели 2. 13 штырьковое гнездо DIN.

Функции штырьков АСС

Номер штырька

Условное обозначение

Применение

- нет соединения

- вывод PTTY

- звук приемника на фиксированном уровне не зависит от установки контроля за коэффициентом усиления AF выходное напряжение : 300 mV / 4,7 к или более при высоком входном уровне.

- заземление (сюда подсоединяется экранированный провод  звукового выходного зажима)

- используется для соединения терминального узлового контролера с пакетным радио. Этот терминал контролера за бесшумной настройки и при выключенной схеме бесшумной настройки пакетная связь невозможна.

- соединений нет

- соединений нет

- земля

- когда этот штырек заземлен, вход микрофона закрывается и передатчик включается

- нет соединения

- входной штырек от терминального блока. Входной уровень 20 мВ или более

- заземление (сюда подсоединяется экранированный провод звукового выходного терминала)

- запасной терминал. Заземление передача

Стр. 23

4-2 первоначальная установка. Перед работой убедитесь, что данные переключатели и ручки стоят, как показано на рис. ниже. Примечание: если энергия включена одновременно с включением REC / SEND, передача и прием невозможны.

См. рис.

- обе ручки в нулевом положении

- повернуть обе ручки против часовой стрелки до упора

- ручка AF  повернуть против часовой стрелки до упора

- ручка RF по часовой стрелке до упора

- каждую ручку против часовой стрелки до упора

- все переключатели в выключенном положении.

  - Убедитесь, что питание отключено

  - Подсоединить антенну. В TS-690S правильно установить переключатель смены антенны.

  - Сделать заземление

  - Прикрепить здесь кабель постоянного тока

  - Проверьте, чтобы ручки и переключатель на передней панели стояли как показано выше.

Стр. 24

Новые свойства

Новые функции приемника

См. схему

- частоту можно быстро увеличить шагом в 10кГц. Шаг изменить до 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц. См.стр 53

- этот переключает вызывает затухание входного сигнала на 20дб. Можно снизить интерференцию от сильного сигнала в близи частоты приема

- включение RIT

- нужная частота может быть введена непосредственно числовыми клавишами, если нажать эту кнопку

- один поворот ручки соответствует в 1 кГц (AM, FM, : 10 кГц) ля улучшения настройки

- интерференция биения (непрерывный бип) может быть ослаблен. Нажмите NOTCH, убедитесь что индикатор горит и поворачивайте ручку для уменьшения биения. Устраняется шум в отсутствии сигнала. Если повернуть эту ручку слишком сильно, слабые сигналы не будут слышны.

- приемную частоту можно изменить не меняя частоту передачи

- можно уменьшить интерференцию от сильного сигнала в близи передающей частоты

- проходная ширина фильтра IF меняется без изменения ширины полосы приемника или частоты приема. Интерференция, вызванная соседним каналом может быть уменьшена. Можно отфильтровать верхние или нижние частоты принимаемого звука.

- уменьшение интерференции от сильного сигнала

- включения фильтра – пробки

- изменение временной константы AGC

- каждое нажатие этой клавиши переводит подавитель шума от NB1 k NB2 к выключению и опять к NB1. NB1 уменьшает импульсные шумы (напр. От системы зажигания) NB 2 уменьшает длительный импульсный шум (шум «дятел»)

Стр. 25

Современные функции передатчика

См. схему

- при переключении на VOX передача и прием включаются автоматически голосом в режиме SSB, FM и АМ. Отрегулируйте коэффициент усиления VOX с левой стороны в соответствии с используемым микрофоном. Когда этот переключатель стоит на VOX  передача выбирается автоматически если клавиша нажата, а если отпущена, то автоматически выбирается прием.

- частота может быстро изменяться шагом в 10кГц. Размер шага может меняться до 1 кГц, 2 кГц или 5 кГц. Стр 53

- частота передачи может меняться без изменения приема

- мощность передачи может меняться. Максимальная мощность достигается поворотом до упора вправо.

- когда VOX используется временная задержка перед возвратом от передачи к приему может меняться. Установить нужное время.

- увеличивает среднюю переговорную мощность во время передачи. Отрегулируйте ее ручкой MIC gain, чтобы он не превышал диапазон ALC при использовании речевого процессора.

- нажмите эту кнопку для активизации автоматического тюнера антенны.

- включение XIT

- выбор счетчика SWR или ALC выключение

Стр. 26

4-3 Работа SSB

Прием дисплей частоты показывает точку носителя.

- Включить источник питания ПТ и включить питание радиостанции.

- На дисплее появиться частота

- Нажать перекл. UP / DOWN для выбора нужной полосы. При выборе шага 1МГц индикатор 1МГц загорается

- Выбрать верхнюю боковую полосу USB или нижнюю боковую полосу LSB клавишей MODE. Автоматически точа переключения на радиостанции равна 9,5 МГц.

- Поверните ручку AF gain по часовой стрелке пока не появиться сигнал или шум.

- Повернуть ручку настройки и выбрать открытый канал.

Стр. 27

Передача.

- Соединить микрофон с гнездом MIC

- Включить питание ПТ, а затем силовой переключатель радиостанции

- Чистота появится на дисплее

- Выбрать USB или LSB автоматическая точка переключения на радиостанции 9,5 МГц

- Выбрать нужную частоту

- Нажать ТХ.М пока не загорится счетчик ALC

- Повернут ручку PWR по часовой стрелке до упора

- нажать микрофонный переключатель РТТ или установить REC / SEND на SEND. Перед передачей проверьте активность частоты, чтобы не прерывать другое QSO

- говорите в микрофон и отрегулируйте ручку MIC gain, чтобы отклонение счетчика не превышало зону ALC на пиках голоса.

Примечание: говорите в микрофон на расстоянии 15 см  от рта. Слишком близкое положение микрофона или громкая речь могут уменьшить четкость передачи или слишком растянуть боковые полосы.

Стр. 28

4-4 работа CW

Примечание : показана частота передачи

- Включить  питание см. 1). Стр 26

- На дисплее появится частота

- См 3). Стр 26

- Выбрать CW кнопкой MODE

- См 5). Стр.26

- См 6). Стр 26

Реверс CW

Частота биений меняется от USB до LSB если «9» на числовой клавиатуре нажать во время приема CW.

- интерференция частоты биения может быть уменьшена

- тон меняется с низкий на высокий когда ручка настройки поворачивается по часовой стрелке (частота приема высокая), улучшая работу. Если частота приема одинаковая с частой передачи  станции  назначения, тоны приема и передачи не меняются, даже если частоты генератора биений находится в реверсном режиме.

Стр. 29

- подсоединит ключ или электронный манипулятор к гнезду CW KEY на задней панели

- включить питание ПТ, а затем включить переключатель питания радиостанции

- частота появиться на дисплее

- выбрать CW (несущую волну) клавишей MODE

- выбрать нужную частоту

- нажать клавишу ТХ.М пока не загорится считчик ALC

- повернуть ручку PWR до упора в право

- установить переключатель VOX / OFF на VOX

- нажат клавишу CW загорится индикатор ON AIR и стрелка счетчика ALC отключится. Перед передачей проверьте активность частоты, чтобы не прервать другое QSO

- отрегулируйте ручку  CAR пока отклонение счетчика не будет в пределах ALC зоны. Прием включается автоматически, когда клавиша поднята

- временную задержку перед возвращением от передачи к приему можно менять. Установить ручку на нужное время.

См. рис

- использование внешний прямой ключ

- + 7 V, контакт. Ток около 1 мА

- заземление

- не используется

- или

Нулевое биение.

Согласование сигнала от другой радиостанции и сигнала от этой радиостанции в режиме CW называется нулевым биением. Радиостанция может установить след. образом

- включить VOX. Нажать клавишу из динамика будет слышно боковой тон.

- отрегулируйте ручку настройки так, чтобы звуковой тон от другой радиостанции был равен частоте бокового тона (800 Гц), получаемой при отжатии кнопки. Когда они совпадут, вы имеете нулевое биение.

Стр. 30

4-5 работа FM.

Прием. На дисплее центральная частота.

- см. стр 26

- на дисплее появится частота

- нажать переключатели UP / DOWN и выбрать нужную частоту в радиолюбительской полосе 28 МГц. Когда будет выбрана порция шага 1 МГц, индикатор 1 Мгц загорится

- выбрать FM клавишей MODE

- проверьте включен ли “THRU” на дисплее фильтра 8,83 МГц

- проверьте включен ли «12к» на дисплее фильтра 455 кГц

- поверните ручку AF в право  пока не послышатся сигнал или шум

- чтобы устранить шум при отсутствии сигнала поверните ручку SQL в право до исчезновения шумового фона. Эта точка называется точка порога бесшумной настройки.

- повернуть ручку настройки и выбрать открытый канал.

Стр. 31

Передача

- соединить микрофон с гнездом MIC

- см. 1) стр. 26

- на дисплее появиться частота

- выбрать нужную частоту в пределах радиолюбительской полосы 28 МГц

- выбрать FM клавиша

- нажать клавишу ТХ.М пока загорится счетчик ALC

- повернуть ручку PWR вправо до отказа

- нажать переключатель микрофона РТТ или установить переключатель REC / SEND на SEND. Перед передачей проверить активность частоты, чтобы не прерывать другое QSO.

- отрегулировать кнопку CAR так, чтобы отклонение счетчик не превышало зоны ALC. Говорить в микрофон.

Примечание : см примечание стр. 27

Стр. 32

4-6 работа АМ.

Прием.

- см (1) стр. 26

- см. (2) стр. 26

- см. (3) стр. 28

- выбрать АМ клавишей MODE

- проверьте чтобы «6к» на дисплее фильтра 8.83  МГц

- проверьте, чтобы «6к» на дисплее фильтра 455 кГц

- см. (7) стр. 30

- см. (9) стр. 30

Стр. 33

Передача.

- соединить микрофон с гнездом MIC

- см (2) стр. 26

- см (2) стр. 26

- выбрать желаемую частоту

- выбрать АМ клавишей MODE

- см (7) стр. 31

- см (8) стр. 31

- отрегулировать ручку CAR, чтобы счетчик показывал то, что изображено на рис. 1

- говорите в микрофон и отрегулируйте ручку MIC, чтобы счетчик показывал то, что изображено на рис.2 на пиках голоса.

Примечание : если ручка MIC повернута слишком сильно вправо сигнал передачи будет искажен.

Стр. 34

Работа FSK

Прием. На дисплее частота маркировки

- соединить клавиатуру RTTY с терминалом RTTY на задней панели

- см (1) стр. 26

- см (2) стр. 26

- см (3) стр. 28

- выбрать FSK клавишей MODE

- см (5) стр. 26

см рис.

- соединение АСС 2

- запасной

- земля

- вход AF

- терминал RTTY

нормальный ток приема FSK установки на 2125 Гц  (высокий). По положению его можно сменить на 1275 Гц (низкий) см. 4-11-15

Стр. 35

- соединить клавиатуру RTTY с терминалом на задней панели

- см (1) стр. 26

- см (2) стр. 26

- см (5) стр. 27

- см (5) стр. 34

- см (6) стр. 27

- см (7) стр. 27

- установить переключатель REC / SEND на SEND или переключить радиостанцию от терминала FSK. Перед передачей проверить активность частоты чтобы не прерывать другое QSO

- см (10) стр. 29

- ввести в действие RTTY клавиатуру. Поставить переключатель REC / SEND на REC  или отключить радиостанцию  от терминала, чтобы вернуться в режим приема. Нормальная ширина сдвига устанавливается на 170 Гц. Ее можно изменить на 200, 425 или 850  Гц по желанию. См 4-11-15

примечание : радиостанция и RTTY или TNC терминальное устройство должны иметь иметь отдельные источники питания, чтобы избежать RF I (радиочастотную инструкцию).

Стр. 36

4-8 пакетная операция (AFSK)

частотный дисплей показывает точку носителя.

- соединить линию связи терминального сигнала с соединителем АСС 2 на задней панели

- см (1) стр. 26

- см. (2) стр.26

- см (3) стр. 26

- выбрать USB  или LSB клавишей MODE.

- см (5) стр. 26

- см (6) стр. 26

поскольку AFSK обычно используется SSB (одну боковую полосу) для 300 пакетных передач, сигнал AFSK подается на линию сигнала микрофона. Это дает возможность использовать пакет в режимах USB и LSB (верхние и нижние боковые полосы), но в действительности передается частота дисплея плюс частота модуляции в режиме USB и частота модуляции в режиме LSB т.к. различные частоты модуляции используются различные TNC нужно определить правильную рабочую частоту, учитывая AFSK (пакетную) частоту вашей TNC при выполнении вычислений (см. рис)

Стр. 37

Передача.

- см (1) стр. 36

- см (1) стр. 26

- см (2) стр. 26

- см (5) стр. 27

- см (5) стр. 36

- см (6) стр. 35

- см (7) стр. 27

- ввести команду передачи от терминала связи (обычно от клавиатуры) и отрегулировать ручку MIC, чтобы отклонение счетчика осталось в зоне ALC. Перед передачей проверьте активность частоты, чтобы не прерывать другое QSO.

Примечание : радиостанция и терминал  RTTY и TNC должны иметь различные источники питания, чтобы избежать   RF I (радиочастотной инструкции).

Примечание :

- следуйте инструкции вашего терминального устройства по правильной установки перед началом передачи

- если выход терминального устройства вызывает показания счетчика ALC  ваше рекомендуемых пределов при максимально вывернутой ручке MIC, нужно уменьшить выход с терминального устройства. Излишний уровень  сигнала может вызывать искажения. Если выходной уровень терминального устройства фиксирован, нужно включить потенциометр между радиостанцией и  терминальным устройством (см 6-6).

Стр. 38

Работа FSK (частотная манипуляция)

Работа RTTY требует демодулятора и телетайпа. Демодулятор с фильтрами 2125 и 2295 Гц (связи 170 Гц). Является подходящим и может быть соединить прямо с соединением АСС 2. чтобы использовать цепь FSK  передатчика с более устаревшим высоковольтным телетайпным оборудованием, нужно использовать внешнее манипуляторное реле в замкнутой петле телетайпа и соединить релейные контакты с задней панелью терминала RTTY  (штырек 2 соединителя с АСС 2). Во время работы FSK частота по марке показана на дисплее. Рисунок внизу показывает связь частоты между приемом и передачей и радиостанцией. При работе FSK частота по марке указана на дисплее см рис.1.

Рис. 1

- фильтр SSB

- носитель RX

- 14.109. 83 МГц, пространство

- 14.200.00 МГц (частота BFO – генератора биений).

Примечание : частоты дисплея 14.200.00 МГц.

  - Генератор биений обычно использует режим LSB (нижней боковой полосы) для работы RTTY. Когда клавиша REV  нажата , генератор биений меняется в режиме верхней боковой полосы USB. Если другая радиостанция использует реверсный сдвиг (обратное смещение) полярность  приемника можно отрегулировать клавишей REV.

  - Дисплее указывает на маркированную частоту даже если ширина сдвига меняется.

  - Обычно маркированная частота передается, когда ключ закрыт, а пространственная частота – когда ключ открыт.

  - Полярность может быть изменена так, что маркированная частота передается, когда ключ открыт, если функция мощности включена (см 4-11-15).

Операция AFSK

Данные связи (RTTY, AMTOR, SSTV и т.д.). эта радиостанция приспособлена к работе телевидения медленного сканирования SSTV или AFSK (звуко – частотной манипуляции). Для SSTV соединитель АСС 2 нужно соединить с выходом камеры. Соединитель АСС 2 нужно соединить со входом монитора . для работы AFSK соединить выход блока тона и выход АСС 2 со входом блока тона.

См. рис. 2

- дисплей манитора

- манипуляторный сигнал AFSK

- гнездо RTTY

- передатчик

- передача

- волна RTTY

- устройство RTTY приемный сигнал AFSK  SS  (запасный)

- приемник

- прием

- терминал динамика

- соединитель АСС 2 предназначен для соединения устройств связи данных. Все необходимые соединения можно выполнить от того же соединения.

- используя AFSK  или модуляцию сигнала  с любой формой звуковых тонов, следует выбрать  LSB или USB . если операция F2 нужна, выберите FM. Обычно LSB используется для RTTY и пакетной связи в полосе HF (высокая частота) (F1), а USB используется для AMTOR.

- передача ведется в соответствии с сигналом принимаемыми на соединитель STBY (standby – запасной). Эти входы вырабатываются терминальным устройством как реакция на вход от соответствующего терминального входного устройства.

- используется  LSB или USB ручка MIC должна быть использована для регулировки входного уровня показанный счетчика ALC (переменного тока).

- штырек 9 соединителя АСС 2 используется для отключения соединителя микрофона на передней панели во время использования терминала связи (заземления штырька). Это исключает ошибки в вашем тексте.

Стр. 39

4-9 работа автоматического тюнера антенны.

Примечание.

- модели TS – 690 S и TS – 450 S, которые не имеют антенного тюнера, не включают эту функцию.

- авто тюнер не функционирует в полосе 1,8 МГц

- чтобы использовать полосу 50 МГц с TS – 690 S , соединить антенну непосредственно с антенной 2. если радиостанция работает с антенной с высоким коэффициентом стоячей волны финальная стадия защитной схемы КСВ может работать (когда КСВ больше чем ~ 3 : 1 ). Использование авто тюнера поможет согласовать антенну с радиостанцией. АТ  способен согласовать нагрузку в 20 – 50 ом или   около 3 :1 КСВ. Если антенна и линия подачи питания прерывают этот уровень тюнер может быть не в состоянии найти нужное согласование. Если согласование не достигнуто после двух попыток, проверьте антенну и линию подачи питания. Выходная мощность радиостанции автоматически снижается примерно 10 ватт. При настройки чтобы защитить выходной устройства от повреждения.

Авто тюнер имеет два режима:

- режим автоматической настройки. В этом режиме сигналы настройки предаются для автоматической подстройки антенны и радиостанции.

- поставить переключатель THRU / AUTO на AUTO

- включить AT TUNE. Радиостанция перейдет в режим CW, загорится индикатор AT TUNE и начинается подстройка. Примечание: тюнер не работает при максимальном повороте ручки CAR против часовой стрелки.

- когда настройка закончена и индикатор AT TUNE выключается, частота автоматически возвращается на дисплей

- звучит предупреждающий бип, если настройка не закончилась за 20 секунд. Тогда нажмите переключатель THRU / AUTO на THRU и повторите шаги 1-3.

Примечание: если звучит предупреждающий звук, антенна может быть неисправна, проверьте ее. Когда настройка выполнена, состояние настройки осталось в памяти. При смене любительского диапазона состояние настройки для этого диапазона устанавливается автоматически, что сокращает время настройки.

Стр. 40

Режим ручной настройки

Ручная настройка осуществляется ручкой настройки и ручкой M.CH / VFO CH.

Подготовка:

- нажать и держать клавишу M.IN во время включения питания.

- установить число 31, вращая ручку M.CH / VFO CH используя переключатель UP / DOWN , выбрать “off”

- нажать CLR  для отказа от режима ручной настройки  выполнить пункты 1, 2, 3, но во 2 пункте выбрать “on”.

Процесс ручной настройки.

- поставить THRU / AUTO на AUTO

- нажать AT TUNE

- вращая поочередно ручку настройки и M.CH / VFO CH поставить КСВ на минимум, наблюдая за счетчиком КСВ. Угол вращения переменной емкости показана на дисплее в процентном отношении.

Примечание:  если при ручной настройки не удается понизить КСВ и закончить настройку, отрегулировать КСВ антенны.

- после завершения настройки нажать кнопку AT TUNE  еще раз

- эта настройка хранится в памяти как фиксированные данные для любительского диапазона, когда индикатор AT TUNE выключается или  когда прекращается настройка при нажатии клавиши AT TUNE. Если ручная настройка выполняется на одной полосе, тогда на другой полосе только данные настройки первой полосы запоминаются. Поэтому, если первая полоса выбирается повторно, то вызываются повторно сохранившиеся данные настройки, восстанавливая первоначальное состояние настройки.

Стр. 41

4-10 базовый рабочий режим

работа клавишей и ручек на передней панели может быть ограничена для мобильного действия с помощью следующих приемов.

Выбор функции

- выключить питание

- нажать и держать клавишу 2 и включить питание.

Следующие клавиши и ручки не будут работать см. рис. 1. чтобы вернуться к полному управлению

- выключить питание

- нажать и держать клавишу 1  и включить питание

стр. 42

4-11 другие операции

4-11-1 бипер. Звуковое сопровождение различных функций микропроцессора происходит в виде серии звуковых сигналов. Выходной уровень тона бип регулируется переменным резистором внутри устройства (см 6- 6). Звуковой тон можно выключить (см 4-11-15)

4-11-2 режим звукового сообщения. При нажатии клавиши первый символ режима звучит на азбуке Морзе в динамике ( FSK (частотной манипуляции) обозначается как «R»). С помощью программирования управления при включении питания эту функцию можно поставить на 1 тон (см  4-11-15).

4-11-13 функция тревожная сигнализация. Для сообщения об ошибках используется несколько вариантов тревоги. С помощью программирования управление при включении питания эту функцию можно поставить на один тон (см 4-11-15). Данная ниже таблица содержит возможные причины и соответствующею сигнализацию на азбуке Морзе.

См. таблицу

- указания

- азбука Морзе

- когда нажимается клавиша SCAN, а приемник не может выполнить сканирование памяти

  - в данном канале нет информации

  - информация в данном канале памяти запоминаются

    - если частота превышает рабочий диапазон,  когда  она вводится числовыми клавишами.

    - когда схема PLL не разомкнута

    - проверка

    - сверх

4 -11- 4 шаг частоты

Стр.  43

А. Ручка настройки

В. ручка M.CH / VFO CH

4 – 11 - 5 выбор радиолюбительских полос

нажать UP / DOWN для смены любительской полосы.

4 – 11 – 6 ввод частоты прямо с клавиатуры

возможен с помощью цифровой клавиатуры радиостанции. Позволяет  быстро менять частоту без задержек характерных для других методов настройки.

Примечание:  нельзя ввести частоту за пределами рабочей зоны данного радио.

- нажать ENT на дисплее будет следующее (см. рис)

- ввести нужную частоту с помощью числовых клавиш. 0 –4 ( 0 – 7 для TS – 690  S) можно ввести как 10 Мгц цифры. При нажатии 5 – 9 (8 – 9 для TS – 690S) она вводится как 1 МГц цифра. Напр. 5.000.00 МГц и т.д. для частоты 3 МГц менее нажать 0.

- после ввода наименьшей значимой цифры снова нажать ENT, чтобы сменить частоту. Если вы  вводили уменьшающую частоту до ближайших 10 Гц, звучит бип и радио переходит  на новую частоту автоматически без нажатия ENT   еще раз.

Например : существует два метода  введения 14.200.00 Мгц.

  - Нажать [ ENT ] , [1], [4], [2], [ENT]

  - [ENT], [1], [4], [2], [0],  [0], [0], [0]/

    - если при вводе частоты вы сделали ошибку и еще не нажали ENT или не ввели последнюю цифру, можно отменить ввод, нажав CLR или РТТ.

Стр. 45

4- 11 – 7 двойные цифровые  VFO (перестраиваемые генераторы)

передача и прием могут быть  более эффективными, если использовать VFO A, VFO B и каналы памяти. VFO A,B и каналы памяти меняются клавишами А / В,  M / V и SPLIT.

См. рис.

- начальное состояние

- операция разделения, использующая VFO A и В. клавиша А=В. нажимая эту клавишу можно заставить данные в неактивном поле VFO (который сейчас не показан в дисплее) смениться на те самые данные, которые содержатся в активном VFO (который находится на дисплее). Меняется выбор частоты, режима и фильтра.

Например : VFO A стоит на 7 МГц  в LSB (нижняя боковая полоса), а VFO B на 14 МГц в USB (высокая боковая полоса). Отжатые А=В заставит VFO изменить частоту на 7МГц в LSB.

Стр. 46

4-11-8 Действие разнесенной частоты.

Для VFO A, B  и памяти можно выбрать разные частоты.

Например : VFO A – это активный, a VFO B – не активный. Отжав кнопку SPLIT можно заставить радиостанцию принимать на VFO A и передавать на VFO B. Режим приема и передачи следует за режимом в соответствующем VFO. Чтобы избежать путаницы во время соревнований или работы контрольной группы, мы рекомендуем использовать VFO A для приема и VFO B для передачи. Для выполнения действий разделения частоты с каналом памяти, нужно активизировать меню POWER ON, элемент 12, затем выбрать нужный режим ТХ клавишей SPLIT. При нажатии SPLIT TX VFO переходит от А к В к М  (см 4-11-15).

Клавиша TF – SET.  Отжав эту клавишу можно быстро установить или проверить частоту передачи во время работы SPLIT , не проводя настоящую передачу.

- когда нажата клавиша TF –SET , радиостанция входит в режим приема с частотой передачи и может принимать и передавать  частоту. Она не функционирует в режиме передачи.

- когда клавиша TF – SET нажимается, а ручка настройки поворачивается, можно проверить частоту передачи и установить режим приема.

- после установки и проверки частоты передачи, отпустите клавишу TF – SET. Частота возвращается в первоначальную частоту приема.

Стр. 47

4-11-9 Уменьшение интерференции.

Кнопка IF SHIFT работает только в режимах SSB , CW и FSK. Она позволяет сдвинуть полосу пропускания IF приемника не меняя действительную центральную частоту приемника. Эта кнопка используется при наличии интерференции в  близи  центральной частоты. Как показывает рисунок, вращая эту кнопку можно разместить сигнал интерференции вне полосы пропускания приемника достигая облегчение записи. Интерференция от более низких частот может быть уменьшена или устранена, поворачивая ручку IF SHIFT в направлении +. Возникающие в результате звуковой частоты будут  звуковой частоты будут иметь легкий отклик верхних частот, т.е. фильтр верхних частот (низкие частоты ослабеют). Интерференция от более высоких частот может быть снижает снижена или устранена при вращении IF SHIFT в направлении - . при этом появляющаяся в результате  звуковая частота звучит не много низко, т.к. фильтруются низкие частоты (высокие частоты ослабляются). Ширина полосы фильтра для интерференции 8,83 МГц и 455 кГц может быть выбрана на передней панели. При установки дополнительных фильтров можно добавить 2 дополнит ширины полосы фильтра. Ширина полосы фильтра 8,83 МГц. Величина меняется каждый раз при нажатии 8,83.

См рис.

- фильтр верхних частот 2,4 кГц и 500 не изображаются, если не установлен дополнительный фильтр.

Примечания :

  - не которую ширину полосы можно выбрать только установив нужный фильтр.

  - для режима FM можно выбрать только THRU.

  - см 7-1

Стр. 48

Ширина полосы фильтра 455 кГц. Величина меняется каждый раз при нажатии переключателя 455. «500» не появляется на дисплее если не установлен дополнительный фильтр.

Примечание :

- в режиме FM можно выбрать только 12 кГц (широкий) и 6 кГц (узкий). Клавиша перехода на фильтр 455 кГц служит для перехода девиации в режиме FM. 12 к отображается для девиации ±  5 кГц, а 6 к ± 2,5 кГц.

- некоторую полосу можно выбрать только при установки нужного фильтра.

- можно установить YG – 455 – 1 или YG – 455 CN – 1 «500» отображается при установке YG – 455 CN –1

- см 7 – 1

начальное состояние – см. таб.

Примечание : когда ширина фильтра 8,833 МГц примерно такая же, как фильтра 455 кГц, комбинированная ширина полосы будет уже чем указана ширина полосы. Например, когда фильтр 8,83 МГц и 455 кГц установлена на 2,4 к, комбинированная ширина полосы будет около 2,2 кГц.

Стр. 49

Клавиша NOTCH (кроме режима FM). Функция NOTCH используется для уменьшения устранения гетеродина или сигналов типа CW . фильтр пробка не будет эффективным против сигналов типа SSB, AM и FM. Сначала нажмите кнопку NOTCH, затем медленно вращайте ручку NOTCH  до уменьшения интерференции.

Примечание :

- частота NOTCH  может меняться от 400 до 2600 Гц.

- при появлении интерферирующего сигнала, напр. CW станции медленно вращать ручку NOTCH. При слишком быстром вращении можно пропустить юту точку.

См рис.

- интерферирующий сигнал

- сигнал приема

- интерферирующий сигнал, ослабленный ручкой NOTCH

- сигнал приема

- звуковой выход (NOTCH выключен)

- звуковой выход (NOTCH включен)

4 –11 –10 Подавитель шума.

При каждом нажатии клавиши NB ½ подавитель шума переходит от NB 1 к NB 2 к выкл. NB 1.

NB1 - для импульсного шума, например от автомобильной системы зажигания. Не устраняет атмосферные и линейные помехи.

NB 2 – для длительных импульсных шумов, например дробных шумов типа «дятел». Эффективность NB2  зависит от интерференции. При использовании NB2 для коротко импульсного шума тон приема может искажаться. К сожалению никакой подавитель не устраняет все типы интерференции, но эти два подавителя эффективны в большинстве случаев.

Стр. 50

4 –11 –11 Работа VOX

режим SSB, FM, AM при установки VOXпередача и прием выключаются автоматически если говорить в микрофон в режиме SSB, FM и AM.

Режим CW если VOX / OFF установить VOX, передача выбирается если клавиша нажата, и прием выбирается если клавиша поднята.

- ANTI ручка. При установки контроля при высоком уровне громкости динамика иногда бывает трудно проводить операции VOX. Ручка ANTI используются для уменьшения стремления VOX активизировать от входных сигналов динамика. Ручка ANTI неактивна, когда подсоединены наушники. Уровни ANTI – VOX могут отрицательно влиять на работу цепи VOX. Используйте только минимальный уровень ANTI – VOX.

- VOX контроль. Эта ручка регулирует чувствительность VOX усилителя.

- контроль  DELAY (задержки). Эта ручка регулирует длительность нахождения радиостанции в подключенном состоянии после прекращения ввода голоса.

Стр. 51

4 –11 – 12 RIT контроль.

RIT контроль позволяет сдвиг  частоту приемника ± 1,1 кГц и не влияет на частоту передачи. Размер шага RIT равен 10 или 20 Гц. (см. 4 –11 – 15). Когда кнопка RIT включена, горит индикатор RIT и частота приема может регулироваться с помощью RIT / XIT контроля. Когда RIT включен, частота передачи может отличаться от частоты приема. Для нормальной работы RIT нужно выключить.

4 – 11 – 13 XIT контроль.

Настройка коэффициента приращения очень похожа на RIT. XIT активна только в режиме  передачи. С помощью функции XIT можно сдвинуть частоту передачи без обычной потери звука приема при использовании функции SPLIT. Размер шага XIT от 10 до 20 Гц. (см 4 –11 – 15).  Когда RIT / XIT включен, дисплей выключен.

Рис. 1

- индикатор XIT

- клавиша включения / выключения XIT

- ручка XIT

4 – 11 – 14 функция ▲F

клавиша TF – SET  может быть запрограммирована так , что дисплей указывает на разницу между частотой приема и передачи, а не на ТХ частоту.

- нажать клавишу А=В во время симплексной передачи, что бы выровнять VFO A и VFO B (перестраиваемые  генераторы)

- нажать клавишу  SPLIT

- нажать и удерживать клавишу TF – SET затем – клавишу 7 (▲F) держать TF – SET нажатой на дисплее dF 00.00 кГц

- выбрать нужную частоту раздела используя ручку настройки VFO или M.CH / VFO CH. Если отпустить TF -  SET появиться частота установленная в шаге 4

- нажать переключатель микрофона РТТ или поставить RES / SEND на SEND. Для возвращения к первоначальной функции TF – SET нажать и держать TF – SET, затем снова нажмите числовую клавишу 7. частота передачи устанавливается с помощью функции ▲F остается в передающем VFO даже после отмены функции.

Стр. 52

4 –11 – 15 Выбор функции POWER ON.

Программирование. Некоторые функции этой радиостанции могут меняться в момент включения радиостанции. Повторять для освобождения каждой функции.

- нажать и держать клавишу LSB / USB (верхняя и нижняя боковая) во время нажатия переключателя  POWER.

- номер меню появится на дисплее

- выбрать нужный номер меню, вращая M.CH / VFO CH

- сменить функцию с помощью UP / DOWN

- чтобы вернуться к обычному дисплею нажать CLR или выключить и включить питание

см. табл.

- номер меню

- описание функции

- первоначальное состояние

- включение (ON) и выключение (OFF) основной настройки

- включает и выключает округленную функцию M.CH / VFO CH

- включает и выключает числовую клавиатуру

- включает и выключает функцию бип

- определяет способ сообщения о нажатии клавиши режима ON – азбука Морзе, OFF – бип

- определяет способ сообщение об ошибке ON – азбука Морзе, OFF – бип

- включает и выключает функцию четкости (разрешающей способности) дисплея в 10 Гц

- включает и выключает функцию удерживания пика счетчика

- хранение частоты перед нажатием переключателя UP / DOWN. Требуемая (ON) не требуемая (OFF)

- выбор авто режима SSB (одна боковая полоса) ON или OFF

- включает (ON) выключает (OFF) NB 2

- включает (ON) выключает (OFF) операцию раздела частоты с каналом памяти

- автоматическое приращение канала памяти во время ввода в память

- определяет действие каналов памяти в качестве фиксированных кристаллов каналов (OFF) или настройку с помощью VFO (ON)

- включает и выключает поддерживание сканирования программ

- включает и выключает реле линейной манипуляции

- включает и выключает функции передачи между радиоприемниками

- данные от любой радиостанции могут быть получены и записаны либо на VFO либо на канал памяти 00 (on: VFO; off; канал памяти 00)

- включает или выключает передачу

- включает и выключает задержку стирания памяти

- включает или выключает защиту записи канала памяти нельзя записывать в канал памяти который содержит информация

Стр. 53

Отмена и установка начального состояния и изменения начальных величин.

- нажать и держать M.IN в момент включения питания

- на дисплее появиться номер меню

- выбрать нужное меню вращая ручку M.CH / VFO CH

- сменить функцию переключателем UP / DOWN

- можно вернуться к нормальному дисплею нажав клавишу CLR или переключив  питание на OFF и опять ON

см табл.

- встроенный антенный тюнер можно включить между автоматической настройкой (on) или ручной настройкой (off)

- автоматический возврат к режиму приема после окончания настройки  антенным тюнером

- шаг частоты при одном полном повороте ручки настройки можно поставить на 5 кГц или 10 кГц

- шаг частоты настройки можно поменять на 10 кГц, 5 кГц, 2 кГц или 1 кГц

- шаг частоты ручки M.CH / VFO CН можно поменять наа 10 или 9 кГц только в полосе ВС (только в режиме АМ)

- при нажатии клавиши 1 МГц шаг клавиши UP / DOWN может меняться до 1 МГц или 500 кГц

- ширина сдвига в режиме FSK может быть выбрана от 170, 200, 425 и 850 Гц

- когда клавиша передачи FSK нажата можно перейти от пространственной передачи (off) к по маркс. Передаче (on)

- тон приема можно уставить на высокий (2125 Гц) или низкий (1275 Гц)

- шаг во время приема CW может быть от 400 до 800 Гц при 50 Гц перепаде частот

- переменный диапазон RIT / XIT можно сменить на ± 1,1 кГц или ± 2,2 кГц  или более

- HELLO на дисплее при включении

Стр. 54

4 –12 Память.

Радиостанция имеет удобную 100 канальную систему памяти, которую можно использовать для хранения и ввода частот.

4-12-1. батарея микропроцессора. Литиевая батарея содержится в радиостанции для хранения памяти. Выключение питания, отсоединение силового кабеля и перебой в электропитании не уничтожают память. Батареи должно хватить примерно на 5 лет. При разрядке батареи на дисплее могут появиться не верные данные. Замена литиевых батарей должна осуществляться технической службой KENWOOD. Обратитесь к вашему уполномоченному дилеру KENWOOD, т.к. это устройство содержит КМОП – структуры.

Примечание :

- при замене батареи необходимо произвести повторную установку в микропроцессоре см 4-12-2

- разрядка литиевой батареи не влияет на рабочею систему радио.  Стирание информации, содержащейся в памяти.

4-12-2. процедура восстановления первоначального состояния микропроцессора и его повторная установка.

Состояние микропроцессора с завода

См табл. 1

- частота

- режим

- канал памяти

процедура повторной установки процессора. Существует два метода установки.

- нажать и держать клавишу А=В и выключить питание. При этом происходит стирание всей программной памяти.

- нажать и держать клавишу А / В и выключить и включить питание для восстановления всех программных данных пользователя кроме содержания каналов памяти (VFO востановление)

4-12-3. канал памяти

см табл. 2

- номер канала памяти

- функция каналов памяти

- стандартная и раздельная

- программное сканирование

4-12-4. содержание памяти.

Каждый канал памяти способен хранить следующую информацию.

См табл. 3

- частота

- режим

- фильтр

- включение / выключение тона

- самая высокая / низкая рабочая частота

- захват канала памяти

когда используется как раздельная память в режиме FM при передаче и приеме.

Стр. 55

4-12-5. ввод в память

стандартный канал памяти [00-89].

- выбрать частоту прием , режим и фильтр пример: 14, 17 МГц выбран на VFO A

- нажать клавишу M.IN радио переходит в режим M.SCR (просмотр памяти)

- определение канала памяти с помощью клавиши M.CH / VFO CH или числовой клавиатуры

- когда нужный канал памяти найден и указан на дисплее, снова нажмите клавишу M.IN. сохраниться данная частота режима и фильтр, режим просмотра памяти будет отменен и радиостанция вернется в рабочий режим и частоту, которая была на дисплее до нажатия клавиши M.IN.

примечание : когда выбран канал в котором хранятся данные и клавиша M.IN нажата, данные в этом канале стираются и новые данные записываются в канал.

Стр.56

Канал разделения памяти [00-89].

- выбрать частоту приема, режим и фильтр. Пример : 21,200 МГц  выбран на VFO A

- нажать А / В клавишу

- выбрать нужную частоту передачи. Пример : 21,210 МГц выбрано на VFO B

- нажать А / В еще раз

- нажать клавишу SPLIT загорится индикатор SPLIT

- нажать M.IN клавишу. Дисплей показывает последний канал памяти

- выбрать нужный канал памяти вращая ручку M.CH / VFO CH

- когда нужный канал памяти найден и отражен на дисплее, нажмите M.IN снова. В памяти сохраниться данная частота, режим и фильтр, режим просмотра памяти будет отменен, а радиостанция вернется в рабочий режим и частоту, которые были на дисплее до нажатия клавиши M.IN.

примечание : когда канал, где хранятся данные, выбран и память клавиша M.IN данные в этом канале сотрутся и запишутся новые.

Стр. 57

Канал памяти сканирование программы [90—99].

В этих каналах памяти хранятся верхние и нижние пределы частоты. Эти каналы могут использоваться как стандартные  каналы памяти если верхние и нижние частоты идентичны.

Эти каналы памяти могут иметь переменный диапазон VFO при записи верхних и нижних пределов частоты в памяти. Частота меняется ручкой настройки. Когда переключатель UP / DOWN  нажат верхний или нижний предел частоты может быть достигнут и диапазон подтверждается (см 4-12-10)

- выберите самую нижнюю рабочею частоту и режим пример : 7,030 МГц выбирается на VFO A

- нажать А / В

- выбрать самую высокую частоту например : 7,100 МГц выбирается на VFO B

- снова нажмите А / В

- нажать M.IN дисплей показывает последний канал памяти

- выбрать нужный канал памяти (90-99) ручкой M.CH / VFO CH или числовыми  клавишами

- после выбора нужного канала программы сканирования памяти, снова нажмите M.IN. в памяти запишутся данная частота, режим и фильтр, режим просмотра памяти будет отменен и радиостанция вернется к рабочей частоте, которая была на дисплее до нажатия M.IN.

примечание : при выборе канала, где хранится данные и при нажатии M.IN, данные на этом канале стираются и новые данные записываются в канал.

Стр. 58

4-12-6 Вызов канала памяти.

- работая в режиме VFO , нажмите клавишу M / V . дисплей показывает последний канал памяти.

- выберите нужный канал памяти, вращая M.CH / VFO CH. Индикатор канала памяти и частота на дисплее будет меняться.

- для возврата к VFO нажать M / V

4-12-7 Просмотр канала памяти. Чтобы содержание канала памяти не меняя и не теряя данную частоту приема

- нажать M.IN один раз ля вызова просмотра памяти. Загорается индикатор M.CSR и на дисплее появится частота канала памяти. Хотя частота на дисплее сменится, прием будет на предыдущей частоте (т.е на той, которая имелась до нажатия M.IN)

- выбрать канал памяти нажав M.CH / VFO CH или числовые клавиши. На дисплее появится частота, хранения в канале памяти

- с помощью CLR отменить операцию просмотра памяти

Стр. 59

4-12-8. выбор канала памяти. Для смены каналов, хранящихся в памяти

- при выполнении операции VFO нажать клавишу M / V дисплей покажет последний канал

- нажать клавишу 1 МГц (загорится соответствующий индикатор) и вращая M.CH / VFO CH переключить каналы хранящиеся в памяти

- для возврата к VFO, нажать  M / V примечание : если каналы памяти при этом пустые, динамик сообщит «checr» на азбуке Морзе

- нажать M.IN для ввода в режим просмотра памяти. Хотя частота сменится, передача будет вестись на частоте, которая была до нажатия клавиши M.IN

- нажать 1МГц и вращать M.CH / VFO CН для смены пустых каналов. Это можно сделать также и числовыми клавишами

- для отмены режима просмотра памяти нажать CLR

примечание :

- если все каналы памяти заполнены тот при вращении M.CH / VFO Chдинамик сообщит “checr” на азбуке Морзе

- если канал памяти определяется числовой клавишей, динамик сообщит “checr” на азбуке Морзе

Стр. 60

4-12-9. Передача информации памяти к VFO. Для передачи содержимого выбранного канала памяти к VFO

- работая в режиме VFO , нажмите M / V дисплей укажет последний канал памяти

- выбрать нужный канал памяти вращая M.CH / VFO CH

- нажать М ►VFO. Это переведет содержание канала памяти на VFO

см табл.

- содержание канала памяти

- симплексный канал памяти

- канал раздела памяти

- канал программного сканирования памяти

- состояния VFO перед нажатием M / V

- передаются только данные на дисплей

Стр. 61

4-12-10 Проверка самых высоких и самых низких частот сканирования. Частоты, которые хранятся в каналах памяти, можно проверить, используя следующую процедуру.

- работая в режиме VFO, нажмите M / V дисплей укажет на последний канал памяти

- выбрать нужный канал памяти сканирования программы, вращая M.CH / VFO CH (каналы 90-99)

- нажать переключатель “UP”, чтобы на дисплее появился верхний предел сканирования

- нажмите “DOWN” для получения на дисплее нижнего предела сканирования

- чтобы вернуться к операции VFO. Нажмите M / V

4-12-11 Режим и фильтр меняется во время работы канала памяти (каналы 00-89). Режим и фильтры могут меняться во время работы канала памяти. Частота приема и передачи не может быть изменена, если не выклчить функцию POWER ON # 14 (см стр. 52)

4-12-12. Очистка канала памяти. Для стирания определенного канала памяти. Для стирания определенного канала памяти

- работая в режиме VFO , нажмите последний канал памяти

- с помощью ручки  M.CH / VFO CН выбрать канал, который нужно стереть

- нажать и держать клавишу CLR около 2 секунд

- для возврата к работе VFO , нажмите клавишу M / V

Стр. 62

4-13-1 Сканирование. Возможно сканирование памяти и сканирование программы.

- работая в режиме VFO, нажмите M / V. Дисплей покажет последний канал памяти

- при нажатии клавиши SCAN канал памяти сканирования будет сканировать повторно

- ручка M.CH / VFO CH и клавиша микрофона UP / DOWN активизируется во время сканирования. Примечание : если не один канал памяти не содержит данных или все каналы захвачены, из динамика звучит сигнал “checr” на азбуке Морзе такой же как сигнал об ошибке при нажатии клавиши SCAN

- для отмены сканирования нажмите CLR

- чтобы вернуться к работе VFO , нажмите M / V клавишу

Стр. 63

4-13-2 Сканирование каналов по группам. 100 каналов памяти делятся на группы по 10 каналов (00-09, 10-19, …., 90-99) можно сканировать только те канала, которые содержат данные.

- работая в режиме VFO , нажмите клавишу M / V. Дисплей укажет последний канал памяти

- нажать и держать клавишу SCAN. Можно определить какие группы памяти вы хотите сканировать. Нажимая на клавишу соответствующую десяти значной позиции группы канала памяти.

0 ……. Канала памяти 00-09

1 ……. Канала памяти 10-19

2 ……. Канала памяти 20-29

…….

9 ……. Канала памяти 90-99

в примере 1 мы  хотим сканировать только группу 2, поэтому нужно нажать кнопку 2. в примере 2 мы хотим сканировать группы 1 –3 , поэтому нажимаем клавишу 1 и 3 .

- освободить клавишу SCAN начинается сканирование

например см рис. 1

- группа 2

- пример 2

- ручка M.CH / VFO CH и клавиша микрофона UP / DOWN включаются во время сканирования

- для прекращения сканирования нажать клавишу CLR . эта функция не отмениться пока она не будет сброшена.

- для возвращения к работе VFO  нажмите клавишу M / V . для смены функции повторить шаг 2

Стр. 64

4-13-3. Захват канала памяти. Эта радиостанция имеет функцию канала памяти, позволяющую пропустить нежелательные каналы памяти во время сканирования памяти. Запирание не желательных каналов увеличит скорость сканирования.

- работая в режиме VFO нажмите клавишу M / V . дисплей покажет последний канал памяти.

- с помощью ручки M.CH / VFO CH   выбрать канал памяти , который вы хотите пропустить.

- нажать и сразу отпустить кнопку CLR . на дисплее M.CH появиться десятичная точка, указывающая, что канал будет пропущен. Примечание  : если эту кнопку держать дольше 2 секунд, все данные исчезнут из канала.

- чтобы отменить захват, нужно выбрать нужный канал и снова нажать кнопку CLR . десятичная точка исчезнет и данные канал снова будет сканировать. Примечание : если сканирование памяти начинается в момент , когда все каналы памяти заперты (захвачены), в динамике звучит “checr” на азбуке Морзе как сигнал об ошибке .

- для возврата к работе VFO, нажать  клавишу M / V

Стр. 65

4-13-4 Программное сканирование полосы. Нажмите клавишу SCAN во время VFO A или VFO B включает сканирование. Если в канале 90-99 ничего не храниться то следующая частота сохраниться в канале 90 автоматически когда нажата кнопка SCAN.

Нижний предел частоты настройки 30 кГц.

Верхний предел частоты настройки 40,000 МГц (TS-450S кроме Е типа).

Верхний предел частоты настройки 29,99999 Мгц (TS-450S только Е типа)

Верхний предел частоты настройки 60,000  МГц (TS-690S только)

Проскандировать можно весь диапазон приема. Если верхние и нижние пределы программируются в канале 90-99, действовать согласно установкам. Каналы для сканирования можно определить

Выбор канала.

- держа клавишу SCAN нажатой, нажмите числовую клавишу, соответствующего сканирования программы, которую вы хотите сканировать.

- сканирование производится от самой низкой частоты к самой высокой частоте, указанной в канале памяти

- режим работы и ширина полосы фильтра может меняться во время сканирования.

- для отмены сканировать нажать CLR. Можно выделить до 10 различных программ групп сканирования. Для этого держать клавишу scan нажатой и нажмите числовую клавишу, соответствующую  выбранной группе.  Например : когда в канале 91 храниться 14,000 МГц (нижний предел) и 14,010 МГц (верхний предел), то в канале 92 храниться частота 21,000 МГц (нижний предел) и 21,010 МГц (верхний предел). Нажмите числовые клавиши 1 и 2 при нажатой клавише SCAN.  Сканирование повторится в пределах , хранимых в каналах 91-92.

Стр. 66

4-13-5. Скорость сканирования. Скорость сканирования регулируется с передней панели с помощью ручки  RIT / XIT во время сканирования. Вращение по часовой стрелке уменьшает скорость сканирования, против увеличивает. Это эффективно в режиме VFO  сканирования M.CH. будучи установленной, скорость сканирования остается в памяти пока ее не сменить ручкой  RIT / XIT . чтобы уменьшить скорость сканирования, нужно находиться в режиме сканирования. Если клавиши RIT / XIT  вывернуть полностью в ту или другую сторону и вы хотите увеличить (или уменьшить) скорость сканирования, выверните назад кнопку и затем вращайте ее.

4-13-6. Задержка сканирования. Функция задержки сканирования выбирается при использовании функции включения питания (см 4-11-15). Если во время сканирования программы вращается кнопка настройки , сканирование на этой частоте прекращается и возобновляется через 5 секунд.

Стр. 67

4-14 Работа ретранслятора. Ретранслятор А 29 МГц может поддерживать связь с мобильной станцией на больших расстояниях. Примечание : для передаче на ретранслятора иногда требуется устройство тона (ти-8), которое не придается. При его установке выбрать частоту тока, а так же непрерывный тон или тональную посылку.

- установить частоту передачи ретранслятора доступную в VFO А например : 29,650 МГц установлено в VFO А

- нажать клавишу А / В

- установить частоту приема  ретранслятора доступную в VFO B например : если 29,550 МГц FM установлено в VFO B

- нажать клавишу А / В

- нажать клавишу SPLIT индикатор SPLIT и рабочие условия VFO A и VFO B появляются на экране

- нажать клавишу TONE загорится индикатор Т

- если нужно, сохранить в канале памяти (00-89), нажав клавишу M.IN

- нажать переключатель микрофона РТТ или установить REC/ SEND на SEND и говорите в микрофон. Примечание : проверьте предполагаемую частоту перед передачей, чтобы не прервать другие QSO

- освободить РТТ переключатель или перевести REC / SEND на REC

Стр. 68

4-15 Операция с персональным компьютером (требует IF 232-C интерфейс не предается). Управление с помощью персонального компьютера возможно с помощью интерфейса IF-232 С (не придается) (см инструкцию к интерфейсу).

Список функций.

- Установка включение / выключение авто информации

- Такая же функция , как переключение микрофона UP / DOWN

- VFO A, VFO B выбор частоты памяти и считывание

- Установка фильтра

- Установка VFO A, VFO Bи частоты памяти TX / RX

- Показания номера модели для идентификации передатчика

- Изображение данного состояния радиостанции

- Установка и отображение на дисплее включения и выключения F.LOCK

- Установка канала памяти

- Установка режима

- Считывание канала памяти

- Вход в память

- Установка включение / выключения AIP

- Частота RIT / XIT – UP / DOWN

- Считывание функции счетчика

- Установка включение / выключения RIT

- RX: для операции приема , ТХ для операции передачи

- установка включение / выключения сканирования SCAN

- установка включение / выключения FINE

- получение синтезированного голоса

- установка включения / выключения XIT

- установка включения / выключения тона TONE

- установка CW PITCH.

4-16 синтезатор голоса (необходимо использовать синтезатор голоса VS-2 (не придается). При нажатии клавиши VOICE радиостанция будет голосом объявлять рабочую частоту. Если функция устанавливается, когда питание не подключено, радиостанция будет голосом объявлять номер меню и его содержание.

Стр. 69

4-17 Функция цифровой модуляции  (требует цифровой сигнальный процессор DSP-100 (не придается). Обработка данных передачи на SSB, CW, AM или FSK или приема на SSB, CW, FSK осуществляться с помощью битного преобразователя A / D и D / A, а так же DSP (процессор цифрового сигнала)

Особенности  каждого режима

- режим SSB. С помощью DSP получается более высокая модуляция, чем обычный SSB сигнал.

- режим CW . отличные характеристики получаются с помощью цифрового восстановления формы волны

- режим АМ . модуляция низкого искажения с отличной амплитудой и характеристикой групповой задержки получается с помощью цифровой модуляции и применения 84- го фильтра FIR

- режим FSK . отличается модуляция с низким искажением получается при модуляции FSK с постоянным фазированием после цифрового восстановления формы

- режим SSB, CW и FSK (прием) принимаемые сигналы SSB, CW и FSK обнаруживают DSP

Соединение : соединить 4 кабеля с DSP как показано на рисунке 1

Рис.1

- 6-штырьковый кабель

- на рисунке изображен TS-450S

  - соединить 6-штырьковый кабель с соединителем CONT IN DSP – 100 и 6-штырьковым соединителем на левой стороне станции.

  - нажать переключатель TX DSP – 100

  - поставить режим радиостанции на АМ

  - нажать переключатель SEND / REC на радиостанции (РС) для начала передачи или нажать рычаг РТТ на MIC

  - отрегулировать ручку CAR LEVEL DSP – 100, чтобы стрелка счетчика PWR PC на половине максимального выхода

  - затем отрегулируйте ручку MIC GAIN DSP – 100, чтобы стрелка счетчика POWER не превышает 80 W.

Примечание : если переключатель ТХ DSP – 100 стоит на OFF  или питание отключено, ручки MIC GAIN и CAR LEVEL DSP – 100 не действуют. Пользоваться ручками РС

- включить питание РС а затем переключить DSP – 100

- нажать переключатель RX DSP – 100

- установить переключатель фильтра на лучшую АЧХ амплитуду частотную характеристику)  в каждом режиме. Выбрать полосы пропускания частоты, установленная переключателем фильтра, используется для передачи.

Стр. 71

4-18 Работа с линейным усилителем.

- соединение, соединить кабель от линейного усилителя как показано ниже .

см рис. 1

  - рисунок изображает TS-450S

  - коаксиальный кабель

  - черный

  - красный

  - заземление

  - линия АС (переменного тока)

  - антенна

  - предупреждение : не соединяйте кабель питания, если переключатель питания TL-922/922A выключен

- Активизация линейного реле

- нажать и держать клавишу LSB / USB , затем включить питание

- вращая ручку M.CH / VFO CH, выбрать меню № 16 на дисплее

- нажать клавишу UP, чтобы включить дисплей, активизируется реле дистанционного управления

- нажать клавишу CLR

- отрегулировать линейный усилитель в соответствии с инструкцией

Стр. 72

4-19 Работа тюнера внешней антенны (при подсоединении АТ-300, который не придается). Тюнер АТ-300 (не придается) можно соединить м РС. Этот тюнер полезен для согласования длинной проволочной антенны и низких полос, SWR можно увеличить. Подсоединение к РС см. рис

- коаксиальный кабель

- на рис. Показана TS-450S

- контрольный кабель

- земля

  - нажать и держать клавишу ENT и включить энергию

  - включив M. CH / VFO CH выбрать номер меню на дисплее

  - нажать клавишу UP или DOWN и включить дисплей

  - нажать клавишу CLR

Примечание :встроенный антенный тюнер не работает в это время. При смене места расположение установки или убирается АТ-300, память OFF в выше приведенном пункте 3

Стр. 73

Операция.

- установить нужную частоту передачи

- нажать клавишу AT TUNE . начинается режим CW , загорается AT TUNE индикатор и начинается настройка. Примечание : тюнер не функционирует если ручка CAR поворачивается до упора в лево

- после окончания настройки индикатор AT TUNE выключается автоматически наступает первоначальный режим

- если настройка не заканчивается за 20 секунд, звучит предупредительный сигнал бипера. Примечание: если звучит сигнал тревоги, может быть неисправна система антенны, нужно ее проверить.

- проверив систему антенны, снова нажмите клавишу AT  TUNE

Стр. 74

4-20 Функции передачи данных. Соедините два РС и передавайте данные с одной  на другую. Примечание: во время передачи данных другие функции могут замедлиться. Данные можно переносить с TS-450S, TS-690S и  TS-850S.

4-20-1 Соединение. Используйте соединительный кабель с 6-штырьковым штекером DIN или 6-штырьковый шнур DIN , чтобы соединить радиостанцию соединителем ACC 1 т.к. штекеры и шнуры DIN не придаются , обратитесь в техслужбу KENWOOD или к своему дилеру.

См рис. 2

- Штекер №

- Имя сигнала

- заземление сигнала

- данные передачи

- данные приема

- передача возможна

- прием возможен

- соединений нет

  - штырек (вид спереди)

  - четырехжильный экранированный кабель

  - штырь (вид спереди)

Примечание : контрольный кабель IF-232C нельзя использовать для этой функции. Если DSP – 100 соединить с одной РС, соединить как показано на рисунке 1

    - 6-штырьковый кабель (Е30-3047-05)

    - рис. Показывает TS-450S

    - ведомый

    - 6-штырьковый кабель (придается к DSP – 100)

    - задающий

Стр. 75

Если DSP – 100 соединена с каждой РС, соединить как показано на рис. 2 .Примечание : эта функция не работает , если питание DSP – 100 выключено.

4-20-2 Установка функции. Выполнить функцию «перенос данных» при включении питания (см. пункт 17 стр.52). смотри инструкцию TS-850S по установке функции при включении питания.

4-20-3 Перенесенные данные. Можно переносить следующим данные : частота RX и режим могут переноситься с одной радиостанции на другую.

4-20-4 Работа. Для передачи данных из канала памяти 00 одной РС в канал памяти 00 другой РС

- нажмите клавишу M.IN на задающей радиостанции

- выбрать канал памяти используя M.CH / VFO CH

- нажать клавишу M.IN и начать перенос. Подчиненная РС на азбуке Морзе сообщит “QSL”. Для переноса данных с VFO одной РС на VFO другой РС:

  - выполнить функцию 18 стр.52

  - установить нужную частоту и режим в активном VFO на задающей РС

  - нажать клавишу M.IN

  - выбрать канал памяти 00

  - нажать клавишу M.IN для канала переноса.

Когда перенос закончен принимающая РС на азбуке Морзе сообщит “QSL”

Стр. 76

6. Обслуживание и регулировка.

6-1. Общая информация. Ваша РС была настроена и испытана в соответствии со спецификациями перед отгрузкой. В нормальных условиях РС будет работать в соответствии с этими рабочими инструкциями. Все построечные конденсаторы и катушки в РС были установлены на заводе и должны регулироваться квалифицированным специалистом с помощью соответствующего испытанного оборудования. Попытки обслуживания и настройки без уполномоченного специалиста могут привести к отказу от гарантийного обслуживания. При нормальной эксплуатации РС может годами работать без перенастройки. Информация в этом разделе некоторые общие рекомендации по обслуживанию, которое можно выполнить без сложного оборудования.

6-2 Обслуживание. Если вам нужно вернуть оборудование дилеру или в техническую службу KENWOOD, упакуйте в оригинальную коробку и опешите подробно все неисправности. Не забудьте указать номер телефона. Дополнительные устройства возвращать не нужно, если они не имеют непосредственного отношения к вашей проблеме. Можно вернуть РС дилеру, у которого вы купили РС. Пожалуйста не посылайте сборные узлы или печатные платы. Посылайте устройство целиком. Сообщите сведения о модели и серийный номер вашей РС письменно или по телефону. Пишите кратко и по существу но полно и разборчиво. Не забудьте описать важные детали, другое оборудование на станции, показать счетчика и другое, что может быть полезно для установления характера неисправности. Не упаковывайте оборудование в старые газеты. Это может вызвать повреждение.

Стр. 77

В случае затруднений. Проблемы описанные в этой таблице, вызваны в основном неправильными действиями и соединениями РС, а не неисправности компонентами. Если, после пользования этой таблицей, проблема остается, свяжитесь с технической службой.

Прием : см таблицу.

- симптом

- вероятность неисправности

- устранение неисправности

- индикаторы не горят, не слышно шума при включении питания

- 1). Плохие соединения

2). Перегорел предохранитель

3). Питание не подключено

- 1). Проверьте кабели и соединения

2). Проверить и сменить предохранитель

3). Подключить питание

- на дисплее нет ничего или неправильные цифры при включении питания

- микропроцессор работает плохо, если входное напряжение слишком низкое

- 1). Использовать повышающий трансформатор для поднятия линейного напряжения. Используйте        12-16 в аккумулятор

2). Включить питание одновременно с клавишей А=В, затем отпустите ее

- при подключении появляется “14 МГц  USB”

- низкое напряжение резервной батареи

- см 4-12-1

- сигнала нет даже когда антенна подключена или чувствительность приемника низкая

- 1). Ручка SQL вывернуть в право до конца

2). Включен переключатель АТТ

3). Переключатель REC / SEND в положении SEND

4). Переключатель микрофона РТТ в положении передача

- 1). Повернуть ручку SQL против часовой стрелки

2). Поставить переключатель АТТ на OFF

3). Поставить переключатель REC / SEND на REC

4). Поставить переключатель РТТ в положение приема

- антенна подсоединена но сигнал не принят и счетчик S полностью отклоняется

- контроль усиления RF слишком низок

- повернуть ручку RF gain на максимум (по часовой стрелке)

- S-счетчик отклоняется и остается в определенном положении даже при отсутствии сигнала

- 1). Низкое линейное напряжение постоянного или переменного тока

2). Не включен RF контроль

- 1). Использовать повышающий трансформатор. Использовать 12-16 в батарею

2). Вывернуть ручку RF gain полностью в право

- сигнал принимается , но звука не слышно

- неправильное положение клавиши MODE

- поставить  клавишу в нужное положение

- частота не меняется при нажатии переключателей UP / DOWN, вращении ручки настройки или ручки M.CH  / VFO CH

- включена клавиша F.LOCK

- выключить клавишу F.LOCK

- не выполняется сканирование памяти (“check”)

- в памяти ничего нет

- сохранить частоту

Примечание : на следующих частотах можно услышать тоны биений. Это вызвано внутренней частотной конфигурацией и не свидетельствует о неисправности. Это нормально 8,375 МГц, 18,863 МГц, 50,97 МГц (только TS-690S).

Стр. 78

Передача : см таблица

- симптом

- возможная причина

- коррекция

- низкий выход

- 1). Не вставили штекер микрофона

2). Низкий коэффициент усиления

3). Плохое соединение соединений

- 1). Включить штекер микрофона

2). Увеличить контроль MIC gain

3). надежно соединить антенну

- не работает VOX

- 1). Контроль GAIN слишком низкий

2). Контроль ANTI слишком высокий

- 1). См 4-11-11 контроль GAIN

2). См 4-11-11 контроль ANTI

- расщепление VOX на выходе динамика

- контроль ANTI слишком низкий

- см 4-11-11, контроль ANTI

- линейный усилитель не включается

- 1). Не работает реле линейного усилителя

2). Соединитель REMOTE неправильно соединен и имеет плохой контакт

- 1). 4-18  привести реле в действие по описанию в разделе о работе линейного усилителя в данной инструкции.

2). Правильное соединение проводов.

6-5 Как заказать запчасти. Заказывая замену или запчасти к вашему оборудованию, укажите следующее :

- модель и серийный номер вашего приемника

- номер детали по схеме

- номер печатной платы, на которой расположена эта деталь

- номер и название детали, если известно

- необходимое количество

номера большинства имеются в инструкции по техобслуживанию (можно получить у дилера или распространителя).

Стр. 79

Регулировка (установка). Открывание крышки. Вкрутить два винта. Предупреждение:

- перед тем как снять крышку отключить источник постоянного тока отсоединить силовой кабель

- устанавливая крышку, не повредить проводку.

Предупреждение : не трогайте ручки, кроме указанных см. рис.

- VR 6 : регулировка уровня громкости бипера

- Передняя панель

- Бипер

- 455 кГц фильтр не придается

- VR 7 : регулирует объем уровня бокового тона

- VR 13: регулирует вход модуляции для передачи данных

- VR 23: регулирует чувствительность при использовании микрофона для FM передачи

Стр. 80

6-7 Калибровка цифрового дисплея

- снять крышку и дно РС

- снять динамик

- снять защитную крышку устройства PLL

- подключить калиброванный кабель к любому штырьку TPI на устройство PLL. Другой конец кабеля подсоединить к штырьку CAL на устройства RF

- подсоединить антенну и настроится на WWV

- с помощью маленькой отвертки установить построечный конденсатор TCI на устройстве PLL на нулевое биение. Это точка, где все аудио тоны полностью совпадают

- относительная частота  правильно от калибрована

- убрать калибровочный кабель

Примечание : оборудование было от калибровано на заводе по уровню внешней частоты и не требует калибровки. Не пытайтесь без необходимости производить калибровку.

Стр. 81

7 Дополнительные  устройства (не придаются). Перед началом работы отсоединить кабель постоянного тока.

7-1 установка фильтра

- снять нижнюю крышку РС

- вынуть винты

- установить фильтр и закрутить винтами. Фильтры не поляризованы и могу установить в любом направлении

- снова установить крышку

перед работой

- подсоединить источник питания постоянного тока

- нажать и держать кнопку ENT и включить питание

- выбрать подходящий номер меню M.CH / VFO CH (см. Табл. 1)

- нажать клавишу UP или DOWN и включить дисплей

- если два или более фильтров нужно добавить одновременно, повторить пункт 3 и 4

- нажать клавишу CLR

Примечание : если YK – 88 SN – 1 и YG – 455 CN – 1 установлены, то YK – 88 SN – 1 указывает на 2,4 к (кГц-?), а YG – 455 CN – 1 на 500, но это не указывает на действительную ширину полосы.

Стр. 82

Установка VS – 2 , синтезатора голоса.

- убрать крышку РС (рис. 1)

- убрать крепление динамика (рис 2)

- установить VS – 2 с помощью специальных винтов на монтажную панель

Предупреждение : удрать винт и прокладку VS – 2. пока они не нужны

  - вставить 8 штырьковый штекер в гнездо VS – 2

  - снова установить динамик и верхнюю крышку РС

7-3 Установка блока тона ТИ – 8

- убрать нижнюю крышку РС

- вставить соединитель от W3 в розетку ТИ – 8

- снять покрытие с двухсторонней липкой ленты на задней стенке ТИ – 8

- установить ТИ – 8 в нужном месте

- установить переключатель ТИ – 8 на непрерывный тон или тональную посылку и выберите необходимую частоту тона

- снова установить нижнюю крышку РС

Стр. 83

7-4 установка блока SO – 2  TCXO

- убрать верхнюю крышку РС (рис. 1)

- убрать крепление динамика (рис 2)

- убрать защитную крышку блока PLL

- отключить коаксиальный соединитель CN 3 блока PLL. Убрать винты панели РС (рис. 4) и поднять панель

- перерезать перемычки W4 и W5 (рис 4)

- припаять SO – 2  к указанному участку (рис. 4)

- вставить коаксиальный соединитель CN 3 и закрепить винты РС (рис. 4)

- снова установить защитную крышку и крепление динамика

- снова поставить верхнюю крышку РС.

Стр. 84

7-5 Установка авто тюнера антенны АТ – 450

- снять верхнюю и нижнюю крышки РС. Предупреждение : если устанавливается фильтр (который не придается к РС), выполните эту работу не снимая нижнюю половину крышки, если можно.

- установите АТ – 450 на 3-х винтах (рис. 1)

- вставьте плоский кабель в гнездо  контрольного блока (рис. 2)

- убрать защитную крышку блока фильтр (рис. 2)

- вставьте 7-штырьковый соединитель CN 9 блока фильтра (рис. 2)

- вставить коаксиальный соединитель (с белой трубкой) в CN 3  блока фильтра (рис. 2)

- перерезать W5 блока фильтра (рис. 2)

- снова установить защитную крышку блока фильтра и верхнюю и нижнюю крышку РС.

Стр. 85

7-6 Другие дополнительные устройства . – PS – 53 – источник постоянного тона тяжелого режима. Предназначен для согласования TS – 450S / TS – 690S. Подает регулируемое напряжение в 13,8 вольт постоянного тока при 20, 5 А, имеет строенный вентилятор и защитную цепь большей надежности.

- PS – 33 -  источник постоянного тока

- АТ – 300 – авто тюнер

- АТ – 450 – блок авто тюнера

TS – 450S / 690 S выпускаются с или без встроенного авто тюнера. Тюнер охватывает все любительские полосы от 80 до 10 метров.

- МС – 85 – микрофон (8 – штырьковый)

- МС – 85 является однонаправленным высококлассным микрофоном с электретным конденсатором и имеет селекторный переключатель на входе, цепь компенсации звукового уровня, фильтр верхних частот, счетчик уровня, переключатель РТТ и LOCK. 8- штырьковый кабель с дополнительными кабелями имеет до трех выходов.

- Микрофон МС – 80 (8 – штырьков) МС – 80 является всенаправленным микрофоном на электретном конденсаторе, снабженным переключателем UP / DOWN , регулировкой громкости на выходном уровне, переключателями РТТ и LOCK,  встроенным пред усилителем

- МС – 60 А – микрофон ( 8 – штырьков) цинковое литое основание обеспечивает высокую стабильность, этот микрофон имеет переключатели РТТ и LOCK, UP / DOWN, селекторный переключатель импеданса и встроенный пред усилитель.

- МС – 43 S UP / DOWN , HAND микрофон – ручной динамический микрофон с переключателями РТТ и UP / DOWN.

- LF – 30 А – фильтр нижних частот

- SP – 23 внешний динамик согласован с TS – 450S / 690S

- TL – 922 – 922 А высокоточный линейный усилитель, работающий на максимальной разрешенной мощности и использующим две лампы с высокими эксплуатационными данными 3 – 500 Z TL – 922 A (без 10 метровой полосы) есть только в США

- Интерфейс IF – 232 С. IF – 232 С – это интерфейс с адаптером для связи терминала RS – 232 C персонального компьютера и терминала интерфейса TS – 450S / 690S

Стр. 86

- наушники связи HS – 6 (12,5 ом) Удобные легкие наушники для оборудования связи

- наушники HS – 5  (80 – ом) легкие наушники для работы на открытом воздухе. Удобные при длительном ношении. Снабжены легко снимаемыми прокладками

- DSP – 100 цифровой сигнальный процессор. Т.к. для приема и передачи на SSB, CW, AM и FSK используется цифровая обработка, можно получить и передать хороший звук

- YG – 455 CN – 1 фильтр CW см выше

- YK – 88 C -1- фильтр CW см выше

- YK – 88 S – 1 – фильтр SSB см выше

- YK – 88 SN – 1 – фильтр SSB см выше

- МВ – 430 – кронштейн для крепления радиостанции во время движения

Установка. Прикрепить прокладки к верхней крышке РС.

См рис. 1

- прокладка

- винт с плоской головкой

- контакт смотрите вперед

закрепить РС в кронштейн (использовать шестигранный или барашковый болт)

Стр. 87

8 Рекомендации.

8-1 Установка антенны

Стационарная радиостанция. Для надежной работы стационарной станции рекомендуется специальная любительская антенна. Имеются различные типы антенн: проволочные , вращающиеся (рис.8-1). Хорошая антенна довольна большая и должна выдерживать сильный ветер, дождь и т.д. Любая антенна должна иметь импеданс в 50 ом и соединяться с помощью специального коаксиального кабеля, например 5D – 2V (RG – 8 / B). Важно согласование импеданса. Рассогласование импеданса приведет к высокому КСВ и потери мощности и может вызвать не желательные излучения гармоники и интерференцию (радио и телевизионные внешние помехи). Согласование импеданса можно проверить счетчиком SWR. Удовлетворительное действие достигается, когда КСВ меньше 1,5 : 1. вращающееся лучевая антенна очень эффективна для DX связи (большое расстояние) в полосах 14, 28 и 50 МГц (только 690S) рис. 8-2. Если с антенной используется воздушная линия или сбалансированная линия между РС и питающей линией рекомендуется установить тюнер с симметрирующим устройством. О создании и работе такого тюнера смотрите ARRL Antenna Handbook или подобные публикации. Для работы в полосах 160, 75 и 40 метров подойдет простая дипольная антенна, разделенная на резонанс в наиболее часто используемой части полосы. При работе на полосах 6 м (TS – 690S) 10, 15 и 20 метров Эффективность станции очень возрастает при хорошей, направленной вращающейся антенне.

Стр. 88

Распределение радиочастот. См таблицу

- Европа и Африка (включая Россию, Турцию и Монголию)

- Южная и Северная Америка

- Азия и Океания (исключая Россию, Турцию и Монголию)

- в не которых странах распределение частот не соответствует этой таблице

- частота стандартного времени

- тропическая радио полоса

- другие станции

- общая радио полоса

Распределение частоты в радиовещательной любительской полосах. Обычный приемник охватывает от 100 кГц до 40 МГц (кроме Е типа) (TS-690S : от 100 кГц до 60 МГц) для приема иностранных радиовещательных служб и служб связи.

Как показано на таблице, частоты радиовещательных и любительских станций распределяются в определенных полосах в МГц или длинах волн в метрах.

Примечание :

- 50 МГц полоса не может использоваться в некоторых областях

- радиостанции всего мира приведены в WORLD RADIO HAND BOOK и др. публикациях

- антенны для любительской работы обычно дают хороший прием станций SW вблизи любительских полос см. ARRL ANTENNA HAND BOOK или другие подобные издания