ПРЕДМЕТ ОПИСАНИЯ

Настоящее руководство относится к следующей модели:

TS-870S:  КВ Трансивер

Цифровая система с возможностями связи, расши- ренными  с помощью микропроцессора

УСЛОВНОСТИ  ОПИСАНИЯ

В целях упрощения инструкций и во избежание ненужных повторов в тексте, были приняты условности, описанные ниже. Такой формат описания внесет меньше путаницы в мысли читателя. Прочитав сразу это описание, Вы сократите тем самым время, потраченное на изучение аппарата. Это значит, чем меньше времени Вы потратите на чтение этого руководства, тем больше времени Вам потребуется перед началом успешной работы.

Кроме того, использована следующая система предупреждений пользователя:

ОСТОРОЖНО: Возможность повреждения аппарата

Примечание: Важная информация или тонкость работы с аппаратом.

| Инструкция | Что надо делать |
| --- | --- |
| Нажать [КНОПКУ]. | Нажать и отпустить КНОПКУ. |
| Нажать [КНОПКУ1]+[КНОПКУ2]. | Нажать и держать КНОПКУ1, затем Нажать КНОПКУ2. Если упомянуты более двух кнопок, нажать и держать каждую кнопку, пока не будет нажата последняя кнопка. |
| Нажать [КНОПКУ1], [КНОПКУ2]. | Кратковременно нажать КНОПКУ1, отпустить КНОПКУ1, затем нажать КНОПКУ2. |
| Нажать [КНОПКУ]+ POWER ON. | При выключенном трансивере, нажать и держать КНОПКУ, затем включить трансивер нажатием кнопки POWER. |

Примечание: Основные процедуры последовательно пронумерованы, чтобы вести Вас шаг за шагом. Дополнительная, не слишком важная для выполнения процедуры  информация, относящаяся к данному шагу, дается в форме сводки, вслед за многими шагами описания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Одно или несколько из следующих утверждений может касаться данной аппаратуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC (Федеральной Комиссии Связи)

Данное оборудование генерирует или использует радиочастотную энергию. Изменения или доработки аппаратуры, если они не одобрены данной Инструкцией, могут стать причиной помех. В случае выполнения несанкционированных доработок, пользователь может лишиться права работы с этой аппаратурой.

РЕКОМЕНДАЦИИ FCC ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЦИФРОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Данное оборудование было проверено и признано не выходящим за рамки Ограничений, соответствующих Части 15 Правил FCC для цифровых устройств Класса B. Эти ограничения разработаны в целях обеспечения достаточной защиты от помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует,  использует или может генерировать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкцией, может создавать помехи радиоаппаратуре. Однако не гарантировано, что в отдельных случаях, аппарат не может стать причиной помех. Если данная аппаратура создает помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить путем ее включения и выключения, одобряются попытки пользователя устранить эти помехи применением одной или нескольких из следующих мер:

•  Переориентировать или перенести приемную антенну.

•  Увеличить расстояние между аппаратурой и приемником.

•  Подключить аппаратуру к электрической розетке другой проводки, нежели той от которой питается приемник.

•  Проконсультироваться со специалистом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом пользования трансивером, пожалуйста прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации. Для успешной работы, ознакомьтесь со всеми предупреждениями, касающимися трансивера и придерживайтесь указаний прилагаемой инструкции по эксплуатации. Сохраните инструкции по безопасности и эксплуатации для справок в будущем.

1 Источники питания

Подключайте трансивер только к источникам питания, описанным в инструкции по эксплуатации или к тем, которые указаны на самом трансивере.

2 Защита кабеля питания

Аккуратно проложите все силовые кабели. Убедитесь в том, что кабель питания не может свободно перемещаться и не может быть поврежден расположенными поблизости от него предметами. Обратите особое внимание на места вблизи розеток сети переменного тока, распределительных щитов и точек подключения к трансиверу.

3 Электротравмы

Остерегайтесь попадания каких-либо предметов или жидкостей в отверстия на корпусе трансивера. Такие металлические предметы, как например, шпильки или иголки, вставленные в отверстия корпуса, могут соприкоснуться с точками схемы трансивера, находящимися под опасным для жизни напряжением. Не разрешайте детям вставлять что бы то ни было в трансивер.

4 Заземление и поляризация

Не испытывайте в трансивере опасные для жизни методы заземления и электрической поляризации, частично используя для этих целей кабель силового ввода.

5 Наружное заземление антенны

Заземлите должным образом все наружные антенны, используя общепринятые методы.

Заземление поможет предотвратить броски напряжения при грозовых разрядах, а также снизить вероятность накопления зарядов статического электричества.

6 Лини электропередачи

Рекомендуемое минимальное расстояние от внешней антенны до лини электропередачи равно полуторной высоте антенны вместе с несущей ее конструкцией. Такое расстояние обеспечивает достаточный промежуток между ЛЭП и антенной конструкцией в случае падения последней по каким-либо причинам.

7 Вентиляция

Расположите трансивер так, чтобы ничто не мешало его естественному охлаждению. Не кладите на трансивер книги или какую-либо аппаратуру, которые могут помешать свободной циркуляции воздуха. Оставьте промежуток не менее 10 см. между задней панелью трансивера и стеной или рабочей полкой, на которой он установлен.

8 Вода и влажность

Не используйте трансивер вблизи воды или источников влаги. Воздерживайтесь от работы с трансивером, например, вблизи ванн, водостоков, плавательных бассейнов, сырых мест и чердаков.

9 Подозрительные запахи

Наличие необычного запаха или дыма зачастую является признаком повреждения. В этом случае, немедленно выключите трансивер и отключите кабель питания. Свяжитесь с дилером или ближайшим сервисным центром для получения консультации.

10 Перегрев

Располагайте трансивер как можно дальше от источников тепла таких, как например, радиаторы отопления, печи, усилители или другие устройства, излучающие значительное количество тепла.

11 Очистка

Не применяйте для очистки корпуса трансивера летучие растворители, такие как, спирт, растворители красок, газолин или бензин. Используйте для этого чистую салфетку смоченную теплой водой или мягким моющим средством.

12 Перерывы в работе

При длительных перерывах в работе с аппаратом, отключите кабель от источника питания.

13 Обслуживание

Снимайте крышки корпуса трансивера только для установки дополнительных устройств, описанных в данной инструкции. Во избежание поражения электрическим током, тщательно соблюдайте указания прилагаемых инструкций. Если у Вас нет опыта выполнения подобного рода работ, попросите о помощи квалифицированного человека, либо поручите работу специалисту.

14 Повреждения, требующие квалифицированной помощи

Обращайтесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих случаях:

a) Повреждение источника или разъема питания.

b) Попадание предметов или жидкостей внутрь корпуса трансивера.

c) Попадание трансивера под дождь.

d) Ненормальная работа или существенное ухудшение параметров трансивера.

e) Падение трансивера или повреждение его корпуса.

__________________________СОДЕРЖАНИЕ_________________________

ПРЕДМЕТ ОПИСАНИЯ.....................................Внутри обложки

УСЛОВНОСТИ ОПИСАНИЯ............................Внутри обложки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ........Внутри обложки

СОДЕРЖАНИЕ..............................................................................i

ГЛАВА  1                    ВВЕДЕНИЕ                       	                        1

СПАСИБО !....................................................................................1

DSP - МАКСИМУМ СИГНАЛА / МИНИМУМ ШУМА................1

ВОЗМОЖНОСТИ.........................................................................1

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ................................1

ГЛАВА  2                   УСТАНОВКА                                	       2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ.....................................................2

ЗАЗЕМЛЕНИЕ.............................................................................3

МОЛНИЕЗАЩИТА......................................................................3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ............................3

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ...............................................3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ...............................4

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ.................................................................4

Наушники (PHONES).................................................4

Микрофон (MIC).........................................................4

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ......................................................................4

Внешний громкоговоритель.....................................4

Ключи и клавиатуры для работы CW

(PADDLE и KEY).........................................................4

Компьютерный интерфейс (COM)...........................5

Аппаратура RTTY (RTTY и ACC 2)..........................5

Линейный усилитель (REMOTE).............................5

Антенный тюнер (AT).................................................6

Монитор станции SM-230 (IF out 1).........................6

Дополнительное оборудование...............................6

ГЛАВА  3                   ЗНАКОМСТВО                                	        8

ВАША ПЕРВАЯ РАДИОСВЯЗЬ...............................................8

ПРИЕМ.........................................................................8

ПЕРЕДАЧА..................................................................9

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ...............................................................10

МИКРОФОН...............................................................................14

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ.....................................................................15

ДИСПЛЕЙ...................................................................................16

ГЛАВА  4                  ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                      19

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ..........................19

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ................................................19

УСИЛЕНИЕ НЧ (AF).................................................19

УСИЛЕНИЕ ВЧ (RF).................................................19

РЕГУЛИРОВКА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ.................................19

СДВОЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ГПД...........................................19

ВЫБОР ГПД ([RX A], [RX B])...................................19

УСТАНОВКА ОДИНАКОВЫХ ЧАСТОТ ГПД.......20

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ..................................................20

ВЫБОР ЧАСТОТЫ....................................................................20

СМЕНА ДИАПАЗОНОВ............................................20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТ. ШАГА 1МГц................20

БЫСТРАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ.................21

Изменение размера шага.........................................21

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА.............................................21

ПРЯМОЙ ВВОД ЧАСТОТЫ....................................22

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ..........22

РАБОТА НА ПЕРЕДАЧУ..........................................................23

ВЫБОР МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА.................23

УРОВЕНЬ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ TX....................23

УРОВЕНЬ СИГНАЛА ОТ МИКРОФОНА...............23

ГЛАВА  5                   НАСТРОЙКА МЕНЮ                              24

ЧТО ТАКОЕ МЕНЮ ?...............................................................24

ВЫЗОВ МЕНЮ..........................................................................24

МЕНЮ A/  МЕНЮ B..................................................24

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО МЕНЮ..............................24

Программирование Быстрого Меню......................24

Использование быстрого Меню.............................24

ВРЕМЕННЫЙ “СБРОС” МЕНЮ.............................................24

КОНФИГУРАЦИЯ МЕНЮ.......................................................25

КРАТКИЕ СПРАВКИ ПО ФУНКЦИЯМ МЕНЮ....................28

ГЛАВА  6                   ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ                  29

ОДНОПОЛОСНАЯ ПЕРЕДАЧА.............................................29

ТЕЛЕВИДЕНИЕ С МЕДЛЕННОЙ РАЗВЕРТКОЙ /

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (SSTV/FAX)................................29

ТЕЛЕГРАФНАЯ ПЕРЕДАЧА (CW)........................................30

ТОН САМОКОНТРОЛЯ / ТОН ПРИЕМА.............................30

НУЛЕВЫЕ БИЕНИЯ................................................................30

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ “ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА” ВРУЧНУЮ........30

ПОЛУДУПЛЕКС.......................................................................31

Установка времени задержки................................31

ПОЛНЫЙ ДУПЛЕКС...............................................................31

РЕВЕРСНЫЙ РЕЖИМ CW....................................................31

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ/СПАДА.............................................31

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР.......................................32

Изучение в общих чертах.......................................32

“Многокнопочные функции”...................................33

Опции эмуляции......................................................33

Запись телеграфных сообщений..........................34

Воспроизведение CW сообщений........................34

Стирание телеграфных сообщений......................35

Функции запроса......................................................35

Функциональные команды.....................................36

Встроенные (вложенные) функции.......................37

Опции порядкового номера...................................37

ПЕРЕДАЧА С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ (FM)............38

РАБОТА ЧЕРЕЗ FM РЕТРАНСЛЯТОР................................38

Выбор частоты субтона..........................................39

Субтоны: непрерывный или пачка ?.....................39

ПЕРЕДАЧА С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ................40

ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ...............................................40

RTTY (РАДИОТЕЛЕТАЙП С ЧАСТОТНОЙ

МАНИПУЛЯЦИЕЙ)..................................................................40

ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА С КОНТРОЛЕМ ОШИБОК..........41

РАБОТА НА РАЗНЕСЕННЫХ ЧАСТОТАХ..........................42

TF-SET (УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ)..43

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ СПУТНИКИ....................................43

ГЛАВА  7                 ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ                   44

ПРИЕМ..........................................................................................44

RIT (РАССТРОЙКА ЧАСТОТЫ ПРИЕМА)..............................44

AGC (АРУ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

УСИЛЕНИЯ).................................................................................44

Изменение установок АРУ.........................................44

Изменение установок НЧ АРУ..................................44

ПЕРЕДАЧА..................................................................................45

VOX (ПЕРЕДАЧА С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ).........45

Регулировка чувствительности микр. входа VOX......45

Регулировка времени задержки....................................45

ЗАПРЕТ ПЕРЕДАЧИ.................................................................45

XIT (РАССТРОЙКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ)........................45

РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР (SSB/AM).......................................46

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ.........46

САМОКОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ (MONITOR).........................46

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК

СИГНАЛА ПЕРЕДАЧИ (SSB/AM)............................................47

Изменение ширины полосы сигнала......................47

Сдвиг полосы передачи...........................................47

Коррекция НЧ сигнала передачи............................47

АРУ микрофонного сигнала....................................47

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ................................................48

ГРАНИЦЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА......48

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕЖИМА...................................................................48

АВТОМАТИЧЕСКЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР............................49

ПРЕДУСТАНОВКА (ТОЛЬКО ДЛЯ ВСТРОЕННОГО

ТЮНЕРА)..................................................................49

ВСТРОЕННЫЙ ТЮНЕР.........................................50

ИНТЕРФЕЙС КОМПЬЮТЕР  ТРАНСИВЕР....................50

ПАРАМЕТРЫ ОБМЕНА  (через порт)..................50

ГЛАВА  8                 БОРЬБА С ПОМЕХАМИ                         51

СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ (DSP)...................51

НАСТРОЙКА СКЛОНОВ ХАРАКТЕРИСТИК (SSB/AM)....51

СДВИГ ПЧ (CW)......................................................................51

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ПРИЕМА

(CW/FSK/FM)...........................................................................52

АДАПТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ....................................................52

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР  (SSB).......52

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЙ (SSB/AM)......................................52

ШУМОПОНИЖЕНИЕ (SSB/CW/FSK/AM).......................... 53

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ФИЛЬТРА SPAC.53

ПОДАВИТЕЛЬ ШУМА............................................................53

AIP (ТОЧКА УГЛУБЛЕННОЙ РЕЖЕКЦИИ)........................53

АТТЕНЮАТОР........................................................................53

ГЛАВА  9                 ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ                    54

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ПРОЦЕССОРА..........................54

"ОБЫЧНАЯ" ИЛИ "БЫСТРАЯ" ПАМЯТЬ ?.........................54

"ОБЫЧНАЯ" ПАМЯТЬ............................................................54

ИНФОРМАЦИЯ КАНАЛА ПАМЯТИ.....................54

ЗАПИСЬ В КАНАЛ ПАМЯТИ.................................54

Симплексные каналы.............................................54

Каналы с разносом частот.....................................55

ВОЗВРАТ К КАНАЛУ ПАМЯТИ.............................................55

Быстрый поиск каналов..........................................55

Временное изменение частоты.............................56

ПРОСМОТР КАНАЛОВ ПАМЯТИ.............................................56

ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ............................................56

Перенос “Память  VFO”..........................................56

перенос из одного канала в другой...........................57

СТИРАНИЕ СОДЕРЖИМОГО КАНАЛОВ...............................57

Полный сброс памяти.................................................57

ЗАПИСЬ ГРАНИЦ СКАНИРОВАНИЯ В 99-Й КАНАЛ............58

Проверка Начальной/Конечной частот....................58

Функция программируемого VFO.............................58

"БЫСТРАЯ" ПАМЯТЬ.................................................................59

ЗАПИСЬ В БЫСТРУЮ ПАМЯТЬ..............................59

ВЫЗОВ ДАННЫХ ИЗ БЫСТРОЙ ПАМЯТИ...........59

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ................59

БЫСТРАЯ ПАМЯТЬ  VFO.....................................59

ГЛАВА  10                 СКАНИРОВАНИЕ                                  60

ПРОГРАММНОЕ СКАНИРОВАНИЕ........................................60

ПРИОСТАНОВКА СКАНИРОВАНИЯ......................................60

ПРОВЕРКА НАЧАЛЬНОЙ/КОНЕЧНОЙ ГРАНИЦ..................60

СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ......................................................61

ОСТАНОВ НА ЗАНЯТОЙ ЧАСТОТЕ.......................................61

Способы возобновления сканирования..................................61

СКАНИРОВАНИЕ ВСЕХ КАНАЛОВ........................................61

ГРУППОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ..............................................62

БЛОКИРОВКА (“ВЫЧЕРКИВАНИЕ”) КАНАЛОВ....................62

УСТАНОВКА СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ........................62

ГЛАВА  11                УДОБСТВА ДЛЯ ОПЕРАТОРА           60

СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА...............................................63

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОСЛЕ СБРОСА......................63

ЧАСТИЧНЫЙ СБРОС................................................................63

ПОЛНЫЙ СБРОС.......................................................................63

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АНТЕНН ANT 1 / ANT 2............................63

КНОПКИ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ...........63

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПКАМ.....................................64

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ

КНОПОК.......................................................................................64

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ.........................................................64

ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ..............................64

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КНОПОК..............................65

ТРЕВОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ...................................................65

РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ....................................65

БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС ДАННЫХ

("КЛОНИРОВАНИЕ" ТРАНСИВЕРОВ)....................................65

НАСТРОЙКА................................................................................65

Необходимое оборудование.....................................65

Соединения.................................................................66

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО ПЕРЕНОСА......................66

Передача данных.......................................................66

Прием данных.............................................................66

СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ DRU-3

(В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ)...............................67

ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ............................................................67

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СООБЩЕНИЯ...................................67

Проверка сообщений.................................................67

Передача сообщений (VOX).....................................67

Передача сообщений

(Переключение RX/TX вручную)..............................68

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛОВ........................68

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ СООБЩЕНИЯМИ..68

СИНТЕЗАТОР РЕЧИ VS-2

(в комплект поставки не входит)..............................................68

ГЛАВА  12                ОБСЛУЖИВАНИЕ                                  69

УХОД ЗА ТРАНСИВЕРОМ........................................................69

ВНУТРЕННИЕ РЕГУЛИРОВКИ................................................70

КАЛИБРОВКА ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ....................................70

БЛОК ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ DRU-3 (УРОВЕНЬ ЗАПИСИ).70

ВНЕШНИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР AT-300................................70

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ...............................................71 -  73

ГЛАВА  13  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  74

ГЛАВА  14  ПОРЯДОК МОНТАЖА                                         75

СНЯТИЕ  КРЫШЕК.....................................................................75

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА...................................................75

НИЖНЯЯ КРЫШКА....................................................75

БЛОК ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ DRU-3........................................75

БЛОК СИНТЕЗА РЕЧИ VS-2.....................................................75

ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ

ГЕНЕРАТОР SO-2 (TCXO)........................................................76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                      77

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                           79

ПРИЛОЖЕНИЕ A: “УЧЕНИЕ” О DSP..........................79

ПРИЛОЖЕНИЕ B: ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН..........................80

СТАНЦИИ СТАНДАРТНЫХ ВРЕМЕНИ И

ИНФОРМАЦИИ........................................................80

СЕТЬ РАДИОМАЯКОВ NCDXF/IARU.......................80

КВ МАЯКИ................................................................80

ПРИЛОЖЕНИЕ C: ОСНОВНЫЕ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ПРИЕМНИКА...........82

ПРИЛОЖЕНИЕ D: ПРОТОКОЛ COM ПОРТА............83

ОПИСАНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ........................83

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ.......................................83

КОМАНДЫ...............................................................83

ОПИСАНИЕ КОМАНД..............................................83

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ.....................................84

ПРИЗНАК ЗАВЕРШЕНИЯ КОМАНДЫ.....................85

ВИДЫ КОМАНД.......................................................85

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ КОМПЬЮТЕРА.........85

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ..................................86

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНД......86

ТАБЛИЦА УСТАНОВОК МЕНЮ ДЛЯ ПАРАМЕТРА 36

КОМАНДЫ “EX”........................................................87