ВВЕДЕНИЕ

Настоящие техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и принципом работы радиостанции 42РТМ-А2-ЧМ и являются руководством по ее технической эксплуатации.

При изучении в эксплуатации радиостанции следует также пользоваться техническим описанием на приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ.

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АРУ — автоматическая регулировка усиления,

АСУ — антенно-согласующее устройство,

БП — блок питания,

ВКЛ — включено,

ВЧ — высокая частота,

ВЫКЛ — выключено,

ГТВ — генератор тонального вызова,

ГЧМ — генератор частотно-модулированных колебаний,

ДНЦ — поездной диспетчер,

ДСП — дежурный по станции,

KB — гектометровые волны,

КОНТР — контроль,

Л ОКОМ — локомотив,

mk — микрофон,

МкУ — микрофонный усилитель,

НЧ — низкая частота,

ПРД — передатчик,

ПРМ — приемник,

ПТВ — приемник тонального вызова,

ПЧ — промежуточная частота,

РВ — реле времени,

РЕМ — руководитель ремонтных работ,

Тнг — тангента,

ТУ — ТС телеуправление и телесигнализация,

Тф — телефон,

УКВ — метровые волны,

УМ — усилитель мощности,

УНЧ — усилитель низкой частоты,

УП — усилитель предварительный,

УПТ — усилитель постоянного тока,

ФСС — фильтр сосредоточенной селекции,

ШИМ — широтно-импульсный модулятор,

ШП — шумоподавитель,

ЭНС —эквивалентное нагрузочное сопротивление,

ЭП — эмиттерный повторитель,

ЭПК — электронный переключатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ — приемопередающая, симплексная, телефонная, с частотно-фазовой модуляцией и частотно-избирательным вызовом — предназначена для организации поездной радиосвязи на железнодорожном транспорте.

Радиостанция предназначена для установки на подвижных объектах железнодорожного транспорта и эксплуатации в следующих климатических и механических условиях:

температура окружающего воздуха, °С     -25 +50 C...

относительная влажность при 30°С, %   ....  95

вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 70 Гц, g   .......   3,8

многократные удары, g      .......  25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ имеет три частотных канала, разнесенных на 50 кГц в диапазоне от 150 до 156 МГц, и два частотных канала на частотах 2130 и 2150 кГц или 2444 и 2464 кГц. Частоты 2444 и 2464 кГц используются для организации связи на метрополитене.

Питание радиостанции осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 50 или 75 В с допускаемым отклонением напряжения в пределах ±20% от-номинала или от источника с напряжением 24 В при допускаемом изменении напряжения питания в пределах от 23 до 31 В. Напряжение пульсаций, измеренное в точках подключения радиостанции к источнику питания на частоте 100 Гц, не должно превышать 2% от номинального напряжения питания.

Радиостанция обеспечивает:

а) работу с одного или двух пультов управления;

б) переключение в режимы ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ, ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА;

в) посылку вызова с самоконтролем и прием вызова со световой индикацией;

г) переключение каналов;

д) ступенчатое изменение громкости;

е) световую индикацию включения питания;

ж) возможность подключения аппаратуры ТУ—ТС. Электрические параметры радиостанции указаны в табл. 1

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Величина параметра |  |
|  | УКВ | KB |
| Передатчик |  |  |
| 1. Выходная мощность передатчика, Вт, в пределах | 8—12 | 8—12 |
| 2. Чувствительность микрофонного входа, мВ,в пределах | 5—12 | 5—12 |
| 3. Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 10 | 10 |
| 4. Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более: в диапазоне модулирующих |  |  |
| частот 300—3400 Гц | 10 | . |
| 300—3000 Гц |  | 3 |
| 5. Отклонение частотно-модуляционной характеристики передатчика от характеристики предкоррекции 6 дБ/октава, дБ, не более | +2 —3 |  |
| 6. Отклонение частотно-модуляционной характеристики передатчика от характеристики предкоррекции 3 дБ/октава, дБ, не более |  | +2 —3 |
| 7. Величина паразитной амплитудной модуляции передатчика, %, не более | 5 | 5 |
| 8. Побочные излучения передатчика, мкВт, не более | 25 | 250 |
| 9. Допускаемое отклонение частоты пере |  |  |
| датчика, не более | ±20 •10-» | ±200 •10-6 |
| Приемник |  |  |
| 10. Эффективность работы шумоподави-теля приемника, дБ, не хуже | —40 | —40 |
| 11. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 20 дБ, мкВ, не хуже в диапазоне частот | 1 | 50 |
| на частоте 152,900 МГц | 1,5 | — |
| 12. Чувствительность приемника по срабатыванию шумоподавителя, мкВ, в пределах |  | 30—70 |
| 13. Выходная мощность приемника при нагрузке: |  |  |
| а) на телефон, мВА, не менее | 1 | 1 |
| б) на громкоговоритель, ВА, не менее | 2,5 | 2.5 |
| 14. Отклонение частотной характеристики приемника от характеристики после коррекции 6 дБ/октава, дБ, не более: | +2 |  |
| а) при работе на телефон | —3 +2 | ~ |
| б) при работе на громкоговоритель | —5 | ~~~ |

| Продолжение табл. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Величина параметра |  |
|  | УКВ | KB |
| 15. Неравномерность частотной характеристики приемника в диапазоне частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более: |  |  |
| а) при работе на телефон | — | +2 —3 |
| б) при работе на громкоговоритель | — | +2 —3 |
| 16. Коэффициент нелинейных искажений приемника радиостанции, %, не более | 10 | 10 |
| 17. Двухсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 | 50 |
| 18. Трехсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 50 | 30 |
| 19. Ослабление ложных каналов приема, дБ, не менее | 75 | 60 |
| 20. Защищенность приемника от помех по цепям питания, дБ, не менее | 75 | 60 |
| 21. Половина полосы пропускания приемника на уровне 0,5 кГц, не менее | 14 | 4 |
| 22. Излучение гетеродина приемника на антенном вводе радиостанции, нВт, не более | 20 | 20 •10-3 |
| 23. Допускаемое отклонение частоты гетеродинов приемника, не более | •±30-10-6 | ±100-10-6 |
| Система вызова и контроля |  |  |
| 24. Отклонение вызывных частот от номинала, %, не более | 1,5 | 1,5 |
| 25. Половина полосы срабатывания приемника тонального вызова, Гд, в пределах | 30—60 | 30—60 |
| Радиолиния |  |  |
| 26. Коэффициент нелинейных искажений радиолинии, %, не более | 15 | 15 |
| 27. Фон радиолинии, дБ, не более | —30 | —30 |
| Система питания |  |  |
| 28. Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: |  |  |
| а) в режиме дежурного приема | 50 | 50 |
| б) в режиме передачи | 120 | 120 |

Примечание. На частоте 3000 Гц допускается отклонение частотных характеристик передатчика и приемника KB до минус 6 Дб.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ

Устройство радиостанции

Радиостанция имеет два основных варианта исполнения:

— вариант KB, включая вариант КВ-М, предназначенный для метрополитена;

— вариант КВ/УКВ.

Общий вид радиостанции варианта КВ/УКВ приведен на рис. 1, габаритный чертеж в приложении 3.

Конструктивно радиостанция выполнена в виде отдельных блоков. Блоки 1, 2 (или 2М), 3, 4М или 4Н и' 14 устанавливаются на амортизационных рамах. Все блоки при установке на локомотиве соединяются между собой кабелями, имеющими на концах разъемы типа ОНЦ. Антенна с радиостанцией соединяется высокочастотным кабелем. Схемы соединений радиостанции вариантов KB и КВ/УКВ приведены в приложениях 4—7.

Блоки 1, 2 (2М), 3, 4М. (4Н) и 5 имеют литые корпуса, а корпуса блоков 6, 7, 14 — штампованные. Все блоки радиостанции окрашены молотковой эмалью.

Основными функциональными элементами радиостанции являются приемопередатчик KB или УКВ, блок низкочастотных и вызывных устройств, пульт управления (один или два), микротелефон, блок питания, антенно-согласующее устройство, антенна KB или УКВ, тройник и громкоговоритель (один или два).

Функциональная схема радиостанции варианта KB с двумя пультами управления приведена в приложении 8. При замене приемопередатчика KB на приемопередатчик УКВ и исключении антенно-согласующего устройства можно получить функциональную схему УКВ полукомплекта радиостанции, входящего в состав варианта КВ/УКВ.

Работа с первого пульта управления

При работе с первого пульта управления микротелефон (МТ) МТ-50 подключается к разъему Ш1 первого пульта управления (блока 5). При подключении микротелефона напряжение питания 12,6 В Ф поступает через обмотку телефона Тф на электронный переключатель ЭПК2. ЭПК2 отключает реле PI блока 14, при этом контакты этого реле переключаются в положение, указанное на функциональной схеме (см. приложение 8) и пульт управления подключается к блоку 3. На пульте управления при этом загорается лампочка Л1. Далее выбирается канал, на котором будет производиться работа, нажатием кнопок IK, IIК или IIIK блока 5.

Прием вызова локомотива производится на частоте 1000 Гц. При приеме вызова сигнал вызывной частоты с выхода приемника через электронный коммутатор ЭПК1 поступает на вход приемника тонального вызова (ПТВ). ПТВ срабатывает и включает реле РЗ блока 3. Реле РЗ самоблокируется через контакты 10—11 и реле времени РВ-20 на время 15—22 с. При срабатывании реле РЗ блока 3 через контакты 1—2 включается лампочка ВЫЗОВ на пульте управления, через контакты 7—8 открывается ЭПК1 и первый каскад УНЧ. Сигнал вызова поступает на вход УНЧ-2,5 ВА, причем ЭПК1 запрещает прохождение сигнала на ПТВ. С выхода УНЧ-2,5 ВА сигнал поступает на громкоговоритель через регулятор громкости В2-5. Одновременно сигнал поступает на телефон микротелефона. Через резистор V2-R1 сигнал поступает на магнитофон. Если в течение 15—22 с не будет снят микротелефон с пульта управления, то ПТВ отключает реле РЗ блока 3, и радиостанция переходит в исходный режим — режим дежурного приема. Если снимают микротелефон с пульта управления, то замкнутся контакты рычажного переключателя (РП) ВЗ пульта управления, откроют ЭПК1 и первый каскад УНЧ так же, как контакты 7—8 реле РЗ блока 3. Радиостанция при этом переводится в режим ПРИЕМ.

Ведение переговоров осуществляют при нажатии и отпускании тангенты микротелефона. Для передачи сообщения нажимают тангенту микротелефона, при этом:

— через контакты тангенты подается питание 12,6 ВФ на микрофонный усилитель М.КУ1 и конденсатор С1;

— включается реле времени РВ-4/60 на время 60 с;

— РВ-4/60 включает реле Р1 блока 3;

— контактами 1—3 реле Р1 блока 3, при его срабатывании, подается питание на антенное реле Р1 приемопередатчика и реле Р блока питания;

— отключается приемник от антенного выхода при размыкании контактов 3— 4 реле Р1, а через контакты 7—8 и 1—2 реле Р блока питания подается питание 12,6 и 24 В передатчика и сигнал через микрофон М.К, микрофонные усилители МКУ1, МКУ2, линейные трансформаторы Тр1 блока 5 и Тр1 блока 14 и эмиттерный повторитель ЭП поступают на модулятор передатчика. Радиостанция переводится в режим ПЕРЕДАЧА. При отпускании тангенты микротелефона радиостанция переводится в режим ПРИЕМ. Радиостанция также автоматически переводится в режим ПРИЕМ, если время нажатия тангенты превысит 40—120 с (время работы РВ-60). В этом случае для перевода в режим ПЕРЕДАЧА необходимо отпустить и снова нажать тангенту микротелефона. По окончании переговоров микротелефон устанавливают в держатель пульта управления, при этом радиостанция переводится в режим ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ.

Посылка вызова производится нажатием одной из кнопок ДНЦ, ЛОК, ДСП, РЕМ на пульте управления при снятом с пульта микротелефоне. При нажатии кнопки ЛОК включается реле Р2 блока 3. Реле Р2 блока 3 контактами 1—2 включает реле времени РВ-4/60 на время 4 с, контактами 4—5 включает генератор тонального вызова (ГТ.В). Реле РВ-4/60 переводит радиостанцию в режим ПЕРЕДАЧА. Сигнал частоты 1000 Гц с ГТВ через эмиттерный повторитель ЭП поступает на модулятор передатчика. Таким образом, в течение 4 с осуществляется посылка вызывной частоты 1000 Гц. Одновременно сигнал вызова прослушивается в громкоговорителе и теле-• фоне, поскольку через контакты 7—8 реле Р2 блока 3 на приемник радиостанции подается питание 12,6 ВФ. В то же время питание ПТВ отключается. При нажатии кнопки ДНЦ срабатывают реле У4-Р2 и Р2 блока 3. Реле У4-Р2 контактами 1—2, 4—5 перестраивает ГТВ на частоту 700 Гц.

Далее работа радиостанции аналогична работе при нажатии кнопки ЛОК.

При нажатии кнопки ДСП срабатывает реле У4-Р1 и Р2 блока 3. Реле У4-Р1 блока 3 перестраивает ГТВ на частоту 1400 Гц. Далее работа радиостанции аналогична работе при нажатии кнопки ЛОК. При нажатии кнопки РЕМ срабатывают реле У4-Р1, У4-Р2 и Р2 блока 3. Реле У4-Р1 и У4-Р2 блока 3 перестраивают ГТВ на частоту 2100 Гц. Далее работа радиостанции аналогична работе при нажатии кнопки ЛОК.

Работа со второго пульта управления

Для работы со второго пульта управления переключают микротелефон МТ-50 с первого пульта во второй. При этом напряжение 12,6 ВФ отключается от ЭПК2, реле Р1 блока 14 срабатывает и подключает второй пульт управления к блоку 3 (нижнее положение контактов реле Р1 блока 14 на функциональной схеме приложения 8).

Работа радиостанции со второго пульта аналогична работе

с первого пульта.

Работа с аппаратурой ТУ-ТС

Аппаратуру ТУ-ТС подключают к разъему Ш4 блока 5. Переключатель В1 (МТ-ТУ-ТС) блока 5 устанавливают в положение ТУ-ТС, при этом:

— выход УНЧ-2,5 ВА контактами переключателя В 1-2 отключается от громкоговорителя и подключается к его эквиваленту R2-R4 в блоке 5;

— напряжением 12,6 ВФ через контакты переключателя В 1-1 открывается шумоподавитель приемника.

Переключение радиоканалов при работе с аппаратурой ТУ-ТС осуществляют нажатием одной из кнопок IK, ПК, IIIK ТУ-ТС. При этом напряжение 12,6 ВФ отключается от кнопок радиоканалов поездной радиосвязи. Для перевода радиостанции из режима работы с аппаратурой ТУ-ТС в режим работы в системе поездной радиосвязи нажимают кнопку СБРОС и переводят переключатель МТ-ТУ-ТС в положение МТ в блоке 5, при этом УНЧ-2,5 ВА подключится к громкоговорителю, а напряжение 12,6 ВФ подключится к кнопкам радиоканалов поездной радиосвязи.

Запись переговоров

В радиостанции предусмотрена возможность записи двухсторонних переговоров на магнитофон, на вход которого напряжение поступает с выхода приемника и микрофона,

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОСТАНЦИИ

Приемопередатчик УКВ (блок 1)

Сведения об устройстве и работе приемопередатчика УКВ приведены в техническом описании на приемопередатчик 66РТМ-Л2..ЧМ.

Приемопередатчик KB (блок 2)

Блок 2 (см. рис. 1) имеет корпус, в котором установлены печатные платы передатчика, приемника, преселектора, шу-моподавителя, платы усилителя мощности передатчика, диоды Д17, Д18 и выходной трансформатор Тр2 передатчика. На правой стороне корпуса закреплен радиатор с транзисторами Т9, Т10 выходного каскада передатчика. На «ерхней стороне корпуса размещены разъемы и переключатель РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ приемника. Переключатель ШОУ-ВКЛ расположен на левой стороне корпуса. Корпус блока закрывается двумя крышками с резиновыми уплотнителями. Схема электрическая принципиальная блока 2 приведена в приложении 9, перечень элементов — в приложении 2.

Приемник KB выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты и состоит из:

— преселектора,

— смесителя,

— гетеродина,

— усилителя промежуточной частоты (УПЧ),

— дробного детектора,

— усилителя низкой частоты (УНЧ),

.-- шумоподавителя (ШП).

Напряжение принимаемого сигнала поступает на вход преселектора — контакт 1 платы У1. Диоды Д17, Д18 служат для защиты приемника от перенапряжений по входу.

Преселектор обеспечивает избирательность приемника по ложным каналам, включая и зеркальный. В состав преселектора входят: эмиттерный повторитель на транзисторе Т1, трехконтурный полосовой фильтр Ф1 (см. схему фильтра в приложении 10), двухкаскадный усилитель высокой частоты (УВЧ) нл транзисторах Т2, ТЗ, ограничитель на диодах Д1. Д2, регулятор чувствительности Ш5, Ш6, тумблер ШОУ. Фильтр преселектора с полосой пропускания порядка 100 кГц, каскад УВЧ на транзисторе ТЗ, ограничитель на диодах Д1, Д2 и фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) промежуточной частоты (ПЧ) приемника Ф2 (см. схему фильтра в приложении 11) с полосой пропускания (8—10) кГц образуют систему ШОУ (широкая полоса — ограничитель — узкая полоса), примененную для повышения разборчивости речи при большом уровне помех на входе премника.

Схема преселсктора позволяет работать как без ШОУ, так и с ШОУ. При малом уровне помех система ШОУ выключается тумблером ШОУ. Регулятором Ш5, Ш6 РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ изменяется чувствительность приемника по срабатыванию шумоподавителя ступенями на 0, 10, 20, 30 дБ. С выхода преселектора — контакт 8 платы У1 сигнал поступает на вход смесителя приемника — контакт 8 платы У2.

Смеситель на транзисторе Т4 выполнен по схеме с общим эмиттером. Через конденсатор С 10 подается сигнал от преселектора, через конденсатор СИ — сигнал от гетеродина. Нагрузкой смесителя является резистор R30 и параллельно включенный ему ФСС ПЧ, настроенный на частоту 320 кГц. ФСС ПЧ обеспечивает основную избирательность приемника по соседнему каналу.

Гетеродин приемника выполнен на транзисторе Т5 и представляет собой схему емкостной трехточки с заземленным эмиттером. Включение кварцевого резонатора ПЭ-1 первого канала и ПЭ-2 второго канала осуществляется при помощи схемы переключения каналов на диодах ДЗ, Д4.

Включение соответствующего кварца производится откры-ванием одного из диодов при подаче управляющего напряжения 12,6 В на контакты 5, 6 платы У2. Напряжением, которое появляется на резисторе R32 за счет протекания через него тока одного из диодов, запирается другой диод.

Усилитель промежуточной частоты обеспечивает основное усиление приемника. УПЧ выполнен на транзисторах Т6, Т9, Til, T12, Т13. Каскад на транзисторе Т13 является одновременно ограничителем. Регулировка усиления УПЧ производится подбором резисторов R43, R75. На транзисторах Т8, Т 10 и диодах Д5, Д6 собрана система автоматической регулировки усиления (АРУ), обеспечивающая независимость выходного сигнала ПЧ от изменения уровня входного сигнала приемника. Через эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе Т7, сигнал ПЧ поступает на разъем Ш4 — СИГНАЛ ПЧ. Нагрузкой усилителя-ограничителя на транзисторе Т13 является контур LI, C50, С52, который через конденсаторы С51, С54 соединяется с контуром L2, С53, С55 дробного детектора.

Дробный детектор выполнен по обычной схеме на диодах Д10, Д11. С выхода дробного детектора сигнал звуковой частоты поступает на вход УНЧ через конденсатор С60.

Усилитель низкой частоты выполнен на транзисторах Т 14, Т15, Т16. Первый и второй каскады — реостатные, собраны по схеме с общим эмиттером на транзисторах Т14, Т15. На транзисторе Т16 собран эмиттерный повторитель, обеспечивающий согласование выхода УНЧ с телефоном, который включается в цепь эмиттера — контакт 3 платы У2.

Шумоподавитель служит для запирания тракта низкой частоты приемника при "отсутствии сигнала на его входе или при больших помехах. Это защищает оператора от утомляющего шума. Сигнал на вход шумоподавителя поступает с УПЧ на транзисторе Т11 через конденсатор С66.

При малых помехах на входе приемника сигнал ПЧ, усиленный усилителем на транзисторе Т 17, детектируется транзистором Т18, причем транзистор Т18 открывается. При от-крывании транзистора Т18 опрокидывается триггер на транзисторах Т 19, Т20.

При этом транзистор Т20 закрывается, а конденсатор С70, ранее разряженный через открытый транзистор Т20, заряжается. При достижении напряжения на конденсаторе С70, равном порогу отпирания, открываются транзисторы Т21, Т22. При открывании транзистора Т22 опрокидывается триггер на транзисторах Т23, Т24, причем транзистор Т24 открывается, и напряжение питания 12,6 В через этот транзистор поступает на УНЧ приемника — транзистор Т15.

При больших помехах принимаемый сигнал модулируется помехой по амплитуде в тракте приемника. В этом случае напряжение помехи выделяется на" коллекторе транзистора Т18 и поступает на вход триггера на транзисторах Т19, Т20. При этом под воздействием помехи транзистор Т19 закрывается, а транзистор Т20 открывается и конденсатор С70 разряжается через открытый транзистор Т20. Время заряда конденсатора С70 значительно больше длительности закрытого состояния транзистора Т20, поэтому, если период следования импульсов помехи меньше времени заряда конденсатора С70, последний не успевает зарядиться до порога открывания транзистора Т21 и шумоподавитель выключается (закрывается транзистор Т24). В результата питание с УНЧ снимается.

При частоте следования импульсной помехи, превышающей 3,5 кГц, колебания, возникающие в контурах приемника под ее воздействием, становятся незатухающими и шумопо-давитель будет воспринимать эти колебания как полезный сигнал.

Передатчик KB состоит из:

— задающего генератора,

— буферного усилителя,

— первого утроителя,

— второго утроителя,

— удвоителя,

— усилителя мощности,

— фазового модулятора.

Задающий генератор — двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью, выполнен на транзисторах Т2, Т4. В цепи обратной связи включены кварцевые резонаторы ПЭ1, ПЭ2 первого и второго каналов связи. Переход с канала на канал осуществляется переключением кварцевых резонаторов подачей питания 12,6 В на соответствующий диод — Д2 или ДЗ.

Сигнал с задающего генератора поступает на вход буферного усилителя через конденсатор С 10.

Буферный усилитель, первый и второй утроители выполнены на транзисторах Т5, Т6, Т7 по схеме с общим эмиттером. Коллекторной нагрузкой буферного усилителя служит колебательный контур L1, С 14, С 16, настроенный на частоту задающего генератора. Коллекторной нагрузкой первого утроителя служит полосовой фильтр L2, С20, С22, С25, С27, L3, С24, С26, С28, С29 с емкостной связью между контурами через С23, коллекторной нагрузкой второго утроителя служит полосовой фильтр L4, С31, СЗЗ, L5, С34, С35 с емкостной связью между контурами через С32. Контура полосового фильтра первого утроителя настроены на частоту в три раза выше, а контура полосового фильтра второго утроителя настроены на частоту в девять раз выше частоты задающего генератора.

Удвоитель выполнен на транзисторе Т8, в коллекторную цепь которого включен колебательный контур Tpl, C38—С40, настроенный на частоту в восемнадцать раз выше частоты задающего генератора (частота сигнала, излучаемого передатчиком) и служащий входным контуром для усилителя мощности. Резистор R40 служит для регулировки выходной мощности.

Усилитель мощности выполнен на транзисторах Т9, Т 10 по двухтактной схеме. Нагрузкой усилителя служит контур Тр2, С43—С44, настроенный на частоту излучаемого сигнала передатчика. Конденсаторы С41, С42, С46 — блокировочные, дроссели Др1, Др2 включены для устранения паразитного самовозбуждения.

Фазовый модулятор содержит реактивный элемент и усилитель-компрессор. Реактивный элемент выполнен на стабилитронах Д6, Д7, который для осуществления фазовой модуляции сигнала подключен к контуру буферного усилителя через конденсатор С15. Суммарная емкость стабилитронов Д6, Д7 изменяется пропорционально величине модулирующего сигнала, поступающего с выхода усилителя-компрессора. Режим стабилитронов Д6, Д7 задается напряжением, поступающим с делителя на резисторах R28, R30, которое стабилизируется стабилитроном Д8.

Усилитель-компрессор защищает передатчик от перемодуляции. Он состоит из двухкаскадного дифференцирующего усилителя, выполненного на транзисторах Tl, T3, имеющего частотную характеристику с завалом на нижних частотах двухстороннего ограничителя на диодах Д1, Д4. Сжатие динамического диапазона сигнала (компрессия) происходит за счет двухстороннего ограничения амплитуды низкочастотного сигнала ограничителем на диодах Д1, Д4. При ограничении сигнала образуются высшие гармоники этого сигнала. Снижение уровня гармоник сигнала осуществляется интегрирующей цепочкой R22, СИ, имеющей частотную характеристику с завалом верхних частот. Частота среза этой цепочки около 3400 Гц. Последовательно с конденсатором СИ включен резистор R24, служащий для коррекции частотно-модуляционной характеристики передатчика в области верхних частот.

Приемопередатчик KB (блок 2М)

Блок 2М отличается от блока 2 только частотами связи и предназначен для комплектации радиостанций варианта КВ-М (для метро). В нем передатчик настроен на частоты связи: первый канал 2444 кГц, второй канал 2464 кГц.

Блок низкочастотных и вызывных устройств (блок 3)

Блок 3 имеет корпус (см. рис. 1), в котором размещены платы У1—У4, трансформатор Тр1, конденсаторы Cl, C2, СЗ, реле Р1—РЗ, транзисторы Tl, T2. Резисторы Rl, R2 выведены под шлиц и служат для установки напряжения НЧ приемника и передатчика. Разъем Ш1 служит для соединения блока 3 с приемопередатчиком, а разъём Ш2 — с пультом управления (или блоком 14 при двухпультовой работе). Переключатель В1 ШП—ВК.Л, служащий для выключения шумоподавителя, выделен в отдельный отсек.

Блок 3 (см. схему приложения 12) предназначен для:

— усиления сигналов НЧ, поступающих с приемника на громкоговоритель (блок 7, см. приложение 17) до уровня 2,5 ВА;

— согласования НЧ выхода приемника и модуляторного входа передатчика с телефонной или микрофонной цепями-пульта управления;

— обеспечения приема сигнала вызова машиниста локомотива;

— формирования сигналов вызова диспетчера (ДНЦ), дежурного по станции (ДСП), машинистов других локомотивов, руководителя ремонтных работ (РЕМ);

— коммутации цепей тракта приема и передачи;

— ограничения длительности посылки вызова и времени непрерывной работы на передачу.

В соответствии с назначением блок 3 содержит:

— усилитель низкой частоты (УНЧ) 2,5 ВА;

— эмиттерные повторители телефонной и микрофонной цепей;

— приемник тонального вызова (ПТВ);

— генератор тонального вызова (ГТВ);

— электронный переключатель на диодах У1-Д1, У1-Д2 и транзисторе У1-Т1, реле PI, P2, РЗ, У4-Р1, У4-Р2;

— электронное реле времени РВ-4/60,

Усилитель низкой частоты 2,5 ВА содержит: предварительный усилитель на транзисторах У1-Т2—У1-Т4 и двухтактный усилитель мощности (УМ) на транзисторах Tl, T2 и трансформаторе Тр1. С выхода УНЧ напряжение поступает на громкоговоритель. Выходное сопротивление УНЧ 600 Ом. Первый каскад УНЧ, выполненный на транзисторе У1-Т2, реостатный. Напряжение на вход УНЧ подается через регулятор НЧ ПРМ. С выхода первого каскада напряжение НЧ поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе У1-ТЗ. С выхода эмиттерного повторителя напряжение НЧ поступает на фазоинверсный каскад на транзисторе У1-Т4, с выхода которого парофазное напряжение через разделительные конденсаторы У1-С4, У1-С5 подается на базы транзисторов Tl, T2 УМ. Для улучшения качественных показателей УНЧ охвачен отрицательной обратной связью, снимаемой с выходной обмотки трансформатора Тр1 через резистор У1-Rll. Для обеспечения режима УМ по постоянному току и его термостабилизации включены резисторы У1-R15—Y1-R19 и диоды У1-ДЗ, У1-Д4. Управление работой УНЧ 2,5 ВА осуществляется подачей корпуса (минус 12,6 В) на электронный переключатель на диодах У1-Д1, У1-Д2 и транзисторе У1-Т1 (контакт 4 платы У1) и УНЧ через контакты 7—8 реле РЗ при приеме вызова или контакты рычажного переключателя пульта управления (при снятии микротелефона с пульта управления контакт Ш2/7 соединяется с корпусом). При подаче корпуса на контакт 4 платы У1 открывается транзистор У1-Т1 и напряжение НЧ с выхода приемника через открытый транзистор поступает на вход УНЧ и телефон. Одновременно открывается диод У1-Д2 и запирается диод У1-Д1 электронного переключателя и напряжение НЧ на ПТВ не поступает.

Напряжение на вход магнитофона поступает с выхода приемника через резистор У2-Р1 и конденсатор У2-С1 и с микрофонного выхода пульта управления через резистор У2-КЗ и конденсатор У2-С1 на контакт Ш1/24. Таким образом обеспечивается запись двусторонних переговоров на магнитофон.

Эмиттерные повторители телефонной и микрофонной цепей

выполнены на транзисторах У1-Т1, У2-Т1 соответственно. Телефон микротелефона МТ-50 включается в эмиттер транзистора У1-Т1 через контакт Ш2/5. Напряжение НЧ с микрофонного усилителя микротелефона через микрофонный усилитель блока 5 и микрофонный трансформатор Тр1 блока 14 (при двухпультовой работе) поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе У2-Т1 через регулятор НЧ ПРД, конденсатор У4-С4 и контакт 15 платы У2.

Приемник тонального вызова предназначен для обеспечения приема сигнала вызова машиниста локомотива на частоте 1000 Гц. ПТВ содержит:

— симметричный двухсторонний ограничитель на диодах УЗ-Д1,УЗ-Д2;

— каскад селекции на транзисторе У4-Т1;

— усилитель на транзисторе УЗ-Т2;

— выпрямитель на диодах УЗ-ДЗ, УЗ-Д4;

— ключ на транзисторе УЗ-ТЗ;

— реле времени РВ-20.

Напряжение вызывного сигнала поступает на двухсторонний ограничитель, служащий для исключения ложных срабатываний на субгармониках вызывного сигнала и стабилизации полосы срабатывания ПТВ. С выхода ограничителя напряжение вызывного сигнала подается на вход каскада селекции (контакт 12 платы У4) на транзисторе У4-Т1. Нагрузкой каскада селекции служит колебательный контур У4-Др1 У4-С1, У4-С2, настроенный на частоту 1000 Гц. Напряжение частоты 1000 Гц с выхода каскада селекции поступает на вхЬд усилителя на транзисторе УЗ-Т2. Усиленное напряжение выпрямляется выпрямителем по схеме .удвоения на диодах УЗ-ДЗ, УЗ-Д4. Выпрямленным напряжением управляется ключ на транзисторе УЗ-ТЗ, который при поступлении вызывного сигнала закрывается. Через 0,3—0,6 с заряжается кон-денсатоо УЗ-С7 и пни постижении наппяжения_на_этом кон-.

пускается реле времени РВ-20 через диод УЗ-Д6 и резисторы УЗ-К16,УЗ-К18.

Реле времени РВ-20 содержит: усилитель постоянного тока (УПТ) на транзисторе УЗ-Т4, триггер на транзисторах УЗ-Т5, УЗ-Т6 и исполнительное реле РЗ. При открывании транзистора УЗ-Т4 закрывается транзистор УЗ-Т5, открывается транзистор УЗ-Т6 и срабатывает реле РЗ. Реле РЗ контактами 10—11 подключает предварительно заряженный конденсатор УЗ-С8 ко входу УПТ и блокируется на время разряда конденсатора 15—22 с, одновременно через контакты 7—8 включает УНЧ 2,5 ВА, а через контакты 1—2 включает лампочку ВЫЗОВ на пульте управления. По окончании разряда конденсатора УЗ-С8 реле РЗ возвращается в исходное состояние. Время выдержки РВ-20 устанавливается подбором резистора УЗ-Ш8. Резистором УЗ-К15 устанавливается задержка срабатывания ПТВ 0,3—0,6 с, диод УЗ-Д5 предотвращает накопление заряда на конденсаторе УЗ-С7 при воздействии помех.

Генератор тонального вызова выполнен на транзисторе У4-Т1 и контуре У4-Др1, У4-С1, У4-С2. Перевод ГТВ в режим генерации производится замыканием цепи положительной обратной связи контактами 4—5 реле Р2, которое срабатывает при нажатии любой из вызывных кнопок пульта управления. Одновременно через контакты 1—2 реле Р2 осуществляется пуск реле времени РВ-4/60 на время 4 с путем подключения на заряд времязадающего конденсатора С1. Кроме этого, при размыкании контактов 7—9 реле Р2, снимается питание 12,6 В с ПТВ для исключения ложных подрабаты-ваний. Реле Р2 самоблокируется через собственные контакты 10—11, контакты 1—3 реле Р1 и диод У2-Д9. При срабатывании реле Р1 (исполнительное реле РВ-4/60) осуществляется постановка радиостанции на передачу и подключается (при размыкании контактов 4—5 реле Р1) резистор У1-Р6, снижая уровень сигнала контроля вызова.

При срабатывании реле Р2 ГТВ генерирует сигнал частоты 1000 Гц, который поступает через конденсатор У4-С4 на вход эмиттерного  повторителя на транзисторе У2-Т1. Перестройка ГТВ на другие вызывные частоты производится контактами реле У4-Р1 и У4-Р2.

Если радиостанция переводится в режим ПЕРЕДАЧА от тангенты микротелефона, колебания ГТВ срываются подачей напряжения 12,6 В на базу транзистора У4-Т1 через резистор V4-R1.

Реле времени РВ-4/60 содержит времязадающую цепь на резисторах У2-К10, У2-К11, R3 и конденсаторе С1, пороговое устройство на транзисторе У2-Т2 и стабилитроне У2-Д4 и триггер на транзисторах У2-ТЗ, У2-Т4. В коллекторную цепь транзистора У2-Т4 включено исполнительное реле Р1. Включение РВ-4/60 осуществляется контактами 1—2 реле Р2 в режиме посылки вызова и контактами тангенты в режиме передачи. РВ-4/60 работает следующим образом. В исходном состоянии транзисторы У2-Т2, У2-ТЗ открыты, транзистор У2-Т4 закрыт. При нажатии тангенты или при замыкании контактов 1—2 реле Р2 конденсатор С1 включается на заряд. Положительным потенциалом на резисторе R3 транзистор У2-Т2

закрывается. При этом срабатывает триггер на транзисторах У2-ТЗ, У2-Т4, включая реле Р1. По мере заряда конденсатора С1 положительный потенциал на резисторе R3 уменьшается и по достижении порога отпирания транзистора У2-Т2 схема возвращается в исходное состояние.

В режиме посылки вызова резисторы У2-Р10 и R3 включаются параллельно через резистор У2-К8, выдержка времени при этом равна 4 с. При нажатии тангенты микротелефона на резистор У2-К8 подается напряжение 12,6 ВФ, диод У2-ДЗ запирается, резистор У2-РЮ отключается и время выдержки увеличивается до 40—120 с. Оценку выдержки времени РВ-4/60 при контроле производят по результату третьего измерения.

Блок питания (блок 4М)

Блок питания собран в литом корпусе и закрывается двумя литыми крышками с резиновыми уплотнителями.

Транзисторы и детали, выделяющие большое количество тепла, устанавливаются на радиаторах, которые закреплены на боковых стенках корпуса блока. На корпусе блока расположены держатели предохранителей, соединительные разъемы, разъем для подключения контрольного прибора, а также шильдики с указанием номинального напряжения питания. На верхнем шильдике обозначено напряжение, на которое блок выпущен с завода-изготовителя.

Блок питания работает от сети постоянного тока с номинальным напряжением 50 или 75 В с допускаемыми изменениями сети не более ±20% от номинала. Для переключения блока с 50 В на 75 В и обратно необходимо сделать перепайку в блоке, как указано в схеме (приложение 13) и произвести подрегулировку напряжений (см. раздел ПРОВЕРКА ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИИ).

Блок содержит первичный импульсный стабилизатор напряжения (транзисторы Т1—Т5), преобразователь напряжения (Т6—Т7), выпрямители (диоды Д13—Д16) и компенсационный стабилизатор вторичного напряжения по цепи 12,6 ВФ и 12,6 В—Т8, Т9. Принципиальная схема блока питания приведена в приложении 13.

Первичный импульсный стабилизатор напряжения состоит из составного транзистора Т1, Т4, Т5, накопительного элемента (ДрЗ, С10, Д10), управляющего элемента — ключа на транзисторе Т2, широтно-импульсного модулятора ТЗ и схемы сравнения (R20, RIO, R.11, Д5).

Стабилизация напряжения на выходе первичного стабилизатора осуществляется с помощью импульсного регулирования постоянного напряжения, сущность которого заключается в том, что источник питания периодически подключается к нагрузке и отключается от нее. Нагрузкой стабилизатора является преобразователь напряжения. Среднее значение напряжения на нагрузке поддерживается постоянным посредством замкнутой системы автоматического регулирования, которая осуществляет изменение относительной длительности включенного и выключенного состояний ключевого элемента.

Постоянное и пилообразное напряжения пульсаций с выхода выпрямителя Д8 поступают на базу ТЗ. При увеличении входного напряжения источника питания разность потенциалов между базой и эмиттером ТЗ возрастает, коллекторный ток ТЗ увеличивается. В результате длительность открытого состояния Т2 и, соответственно, закрытого состояния транзисторов Т4, Т5 увеличивается. Следовательно, ток и напряжение на нагрузке уменьшаются. При уменьшении входного напряжения источника питания процесс происходит в обратном порядке.

Ток и напряжение на выходе стабилизатора поддерживаются постоянными за счет энергии, накопленной дросселем ДрЗ и конденсатором С 10, которые одновременно обеспечивают необходимую фильтрацию напряжения питания преобразователя.

Для защиты ключевых транзисторов от пробоя в момент включения питания применены резисторы R17 (50 В) и R17, R18 (75 В). Они ограничивают бросок тока через транзисторы Т4,Т5.

Диоды Д2, ДЗ ограничивают обратное напряжение составного транзистора. Диод Д9 защищает блок при переполюсов-ке напряжения питания.

Преобразователь напряжения выполнен по двухтактной схеме с общим эмиттером на транзисторах Т6, Т7 с переключающим трансформатором Тр1. Резисторы R13, R15, R16 обеспечивают достаточные для надежного самовозбуждения преобразователя токи смещения в базовых цепях транзисторов. Частота генерируемых преобразователем колебаний 3000— 4000 Гц и зависит от параметров трансформатора Тр1 и величины напряжения питания преобразователя. Диоды Д11, Д12 ограничивают обратные напряжения база — эмиттер транзисторов Т6, Т7.

Выпрямитель 12,6 В выполнен по двухполупериодной схеме на диодах Д15, Д16. Выход выпрямителя подключен к стабилизатору компенсационного типа на транзисторах Т8, Т9. Конденсатор С 12 снижает уровень напряжений пульсаций на входе стабилизатора. Выход стабилизатора через фильтры Др5, С14 и Дрб, С15 подключен к нагрузкам 12,6 В и 12,6 ВФ. Резистор R26 необходим для регулировки выходных напряжений 12,6 В и 12,6 ВФ.

Выпрямитель 24 В выполнен по двухполупериодной схеме на диодах Д13, Д14 с фильтром СИ, Др4, С13. Резистор R22 служит для разряда конденсатора С13 при выключении питания. Резистором R20 осуществляется регулировка напряжения 24 В на нагрузке в режиме ПЕРЕДАЧА.

Диоды Д21, Д22 защищают передатчик от перенапряжений, возникающих в момент коммутации.

Предохранитель ПрЗ и диод Д20 используются для защиты цепи 24 В от короткого замыкания на нагрузке: сгорает предохранитель ПрЗ и выключается реле Р2.

Реле Р2 служит для коммутации цепей питания при переключении радиостанции из режима ПРИЕМ в режим ПЕРЕДАЧА, а также для включения реле Р1, замыкающего своими контактами резисторы R17, R18 в режиме ПЕРЕДАЧА.

Блок питания (блок 4Н)              *

На корпусе блока расположены держатели предохранителей Пр1—Пр4, соединительные разъемы 4-Ш1, 4-Ш2, разъем 4-ШЗ для подключения контрольного прибора.

Блок работает от сети постоянного тока с номинальным напряжением 24 В с допускаемыми пределами изменения от 23 до 31 В.

Блок содержит импульсный стабилизатор напряжения, преобразователь напряжения (Т13—Т14) и выпрямители (диоды Д14—Д21).

Принципиальная схема блока питания приведена в приложении 14.

Импульсный стабилизатор напряжения параллельного типа состоит из транзисторного ключа Т7, Т8, накопительных элементов (Др2, С10, СИ, Т10 в диодном включении) и широтно-импульсного модулятора Т1—Т9, Til, T12.

Стабилизация напряжения осуществляется с помощью импульсного регулирования постоянного напряжения, сущность которого заключается в том, что дроссель Др2 периодически подключается к входному напряжению. При этом в дросселе запасается энергия, за счет чего создается периодическая э. д. с. в его обмотке, которая суммируется с входным напряжением. Таким образом, на конденсаторах С 10, СИ получаем вольтдобавку.

Вольтдобавочная схема применена для компенсации изменения напряжения аккумуляторной батареи при ее разряде. Схема имеет высокий к. п; д. за счет того, что преобразуется и прерывается только часть выходной мощности источника питания. Нагрузкой стабилизатора является преобразователь напряжения. Среднее значение напряжения на нагрузке поддерживается постоянным посредством замкнутой системы автоматического регулирования, которая осуществляет изменение относительной длительности включенного и выключенного состояний ключевого элемента.

Широтно-импульсный модулятор содержит: задающий генератор, в качестве которого применен симметричный мультивибратор Т2, ТЗ; генератор пилообразного напряжения (ГПН) Т4, R7, R8, Д5, С6; триггер Шмитта (ТШ) Т5, Т6; схему управления Т9, Т11; схему сравнения Т12, которая содержит измерительный элемент — R22, R23, R24 и опорный элемент Д8, Д9. Пилообразное напряжение ГПН и постоянное напряжение со схемы сравнения поступает на базу транзистора Т5, осуществляя изменение длительности открытого состояния транзисторного ключа Т7, Т8 в зависимости от величины напряжения на входе стабилизатора. Схема ШИМ выполнена таким образом, что с ростом входного напряжения длительность открытого состояния транзисторного ключа уменьшается, энергия в дросселе Др2 практически не запасается и напряжение сети поступает на преобразователь. При уменьшении напряжения сети длительность открытого состояния транзисторного ключа возрастает, в дросселе Др2 запасается дополнительная энергия, поддерживающая напряжение на выходе стабилизатора постоянным и равным 31—32 В.

Преобразователь напряжения с самовозбуждением выполнен по двухтактной схеме с общим эмиттером. Резисторы R27 R28, R29 предназначены для получения смещения в базовых цепях транзистора. Частота преобразователя (3000—3400 Гц) зависит от параметров трансформатора Тр и величины напряжения питания преобразователя. Диоды Д12, Д13 ограничивают обратное напряжение база — эмиттер транзисторов Т13, Т14. Резистор R29 служит для выравнивания базовых токов транзисторов преобразователя. Выпрямитель +12,6 В выполнен по мостовой схеме на диодах Д18—Д21, сглаживающие фильтры по цепи +12,6 В—Др4, С19; по цепи +12,6 ВФ—Др5, С16, С17, С20. Выпрямитель +24 В выполнен по мостовой схеме на диодах Д14—Д17. Сглаживающий фильтр по цепи +24 В—ДрЗ, С15, С18. Предохранитель ПрЗ и диод Д22 используются для защиты цепи +24 В от короткого замыкания. При коротком замыкании в нагрузке по цепи +24 В сгорает предохранитель ПрЗ и выключает реле Р.

Реле Р служит для коммутации цепей питания при переключении радиостанции из режима ПРИЕМ в режим ПЕРЕДАЧА. Диод Д4 служит для защиты блока питания при пере-полюсовке. Для надежного запирания ключа применена RC-цепочка R15, С8.

Диоды Д23—Д25 устраняют перенапряжения на фильтре выпрямителя +24 В, возникающие при сбросе нагрузки.

Дроссель Др1 и конденсаторы СЗ, С4 служат для подавления радиопомех, возникающих при работе импульсного стабилизатора, и препятствуют их проникновению в питающую сеть.

Конденсатор С5 служит для замыкания переменной составляющей рабочих токов импульсного стабилизатора.

Резисторы R16, R19 препятствуют самопроизвольному отпиранию ключевых транзисторов под действием обратных токов.

Транзистор Т1, диоды Д1—ДЗ и резистор R1 образуют схему компенсационного стабилизатора, предназначенного для питания схемы ШИМ.

При помощи резистора R23 осуществляется регулировка выходного напряжения стабилизатора в необходимых пределах.

Пульт управления (блок 5)

Корпус пульта управления выполнен из алюминиевого сплава АЛ-2. На нем размещены: держатель микротелефона с рычажным переключателем, четыре вызывных кнопки, шесть кнопок переключения каналов (три кнопки для работы в режиме поездной радиосвязи и три кнопки для работы в режиме ТУ—ТС), кнопка сброса, служащая для возвращения в исходное состояние кнопок каналов ТУ—ТС, кнопка контроля работы радиостанции, кнопка регулятора громкости, гнездо для подключения МТ, переключатель МТ— ТУ—ТС, сигнальная лампочка включения радиостанции, лампочка контроля приема сигнала вызова и два разъема для обеспечения внешних соединений и клеммы для подключения громкоговорителя.

При нажатии любой кнопки переключателей каналов она фиксируется и возвращается в исходное положение при помощи рычага, связанного с держателем МТ (каналы поездной радиосвязи), или при помощи кнопки сброса (каналы ТУ— ТС). Кнопки вызова возвратного типа с надписями на клавишах: ДНЦ, ЛОКОМ, ДСП, РЕМ. На кнопках переключателей каналов надписи: IK, ПК, IIIK. Лампочки закрыты защитными колпачками. Монтаж блока — объемный. Корпус закрыт штампованным поддоном.

Принципиальная схема блока 5 приведена в приложении 15. При включенном в пульт и вставленном в держатель микротелефоне МТ контакты ВЗ разомкнуты, и радиостанция включена в режим ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ. При снятии МТ с держателя контакты ВЗ замыкаются, и питание (корпус) поступает на контакт 7 разъема ШЗ и далее на предварительный усилитель УП в блоке 3. Радиостанция переключается в режим ПРИЕМ. Одновременно со снятием МТ с держателя корпус поступает на кнопки вызова.

При нажатии одной из кнопок вызова подается корпус на соответствующие реле в блоке 3, которые включают ГТВ и переключают радиостанцию в режим передачи вызова.

Нажатием кнопок В5-1—В5-3 радиостанция переключается на соответствующий канал при работе в системе поездной радиосвязи.

При нажатии одной из кнопок В4-2—В4-4 радиостанция переключается на соответствующий канал при работе в режиме ТУ—ТС.

При нажатии кнопки В2-5 включается делитель напряжения на резисторах R2...R4 и R7, R8 и громкость уменьшается. Кнопка В4-5 необходима для проверки работы радиостанции (самоконтроль).

Переключатель В1 необходим для работы в режиме ТУ—ТС. При постановке переключателя В1 в положение ТУ—ТС выключается шумоподавитель, отключается громкоговоритель и вместо него включается эквивалент (резисторы R2-R4).

Сигнальная лампочка Л1 служит индикатором включения радиостанции, лампочка Л2 — индикатором контроля приема вызова. Диод ДЗ — разделительный. Резистор R11 необходим для работы аппаратуры ТУ—ТС, резистор R12 обеспечивает устойчивый режим работы лампочки Л2 при воздействии механических нагрузок.

Микрофонный усилитель выполнен на транзисторе Т2. Выходное напряжение поступает на контакты 15, 20 разъема ШЗ через симметрирующий трансформатор Тр1. Электронный переключатель — ЭПК выполнен на транзисторе Т1 и служит для подачи питания на обмотку реле 14-Р1.

Принципиальная схема микротелефона МТ-50 приведена на рис. 1 приложения 17.

Антенно-согласующее устройство (блок 6)

Антенно-согласующее устройство имеет штампованный корпус, в котором установлены: конденсатор переменной емкости, два трансформатора, миллиамперметр, резисторы, конденсаторы, переключатели для настройки.

Соединение блока с передатчиком KB производится кабелем РК-75-4-16 через высокочастотный разъем, а с антенной и противовесом — через контактные болты.

Принципиальная схема блока 6 приведена в приложении 16. Блок 6 применяется для согласования выхода передатчика KB блока 2, 2М с различными типами антенн.

Трансформатор Тр1 является элементом связи с антен* ной. Оптимальная связь с антенной подбирается путем переключения переключателя РЕГУЛИРОВКА СВЯЗИ-В1.

Конденсаторы С10—С14 являются элементами настройки антенно-согласующего устройства (АСУ) на максимальный ток в антенне. Плавная настройка производится конденсатором С10 — НАСТРОЙКА ПЛАВНО. Грубая — подключением к конденсатору С10 конденсаторов СИ—С14 переключателями В2 и ВЗ — НАСТРОЙКА ГРУБО I и II. Настройка АСУ на максимальный ток в антенне производится по индикаторному прибору ТОК АНТЕННЫ.

В режиме передачи часть выходной мощности передатчика отбирается трансформатором Тр2, выпрямляется диодом Д1 и поступает на индикаторный прибор. Тумблер В4 предназначен для переключения пределов измерения индикаторного прибора,

Громкоговоритель (блок 7)

Громкоговоритель имеет стальной штампованный корпус, в котором размещены две головки типа ЗГДШ-2-8 и согласующий трансформатор.

Принципиальная схема блока 7 приведена на рис. 2 приложения 17.

Тройник (блок 14)

Тройки,'; имеет стальной штампованный корпус, в котором размещены симметрирующий трансформатор и реле. Принципиальная схема блока приведена в приложении 18. Реле Р1 подключает основные цепи радиостанции к первому или второму пульту в зависимости от того, в какой пульт вставлен МТ. Разъемы Ш1, Ш2 соединяются с пультами, разъем ШЗ — с блоком 3.

Антенна (блок 11)

Локомотивная ненаправленная антенна состоит из петлевого вибратора длиной в четверть волны, опорного изолятора и основания с укрепленными на нем лучами противовеса.

Подключение антенны к фидеру осуществляется через высокочастотный разъем СР-75-154ПВ. Опорный изолятор выполнен из пластмассы. Устанавливается антенна на локомотиве на специальной трубе с фланцем и крепится шестью винтами (приложение 19).

Рамы амортизационные

Рамы амортизационные (блоки 15а и 156) имеют стальную штампованно-клепаную неподвижную часть, на которой с помощью четырех амортизаторов типа АП установлена подвижная часть. Рамы выполнены в двух вариантах: первый (блок 156) — для одновременной установки блоков 1 или 2, 2М, 3 и 14, второй (блок 15а) — для установки блока 4М. На подвижной части каждой рамы установлено по два конических штыря и по два конических винта для каждого блока. Винты имеют четырехгранные головки для специального торцевого ключа. Неподвижная часть рамы крепится на стенке кабины машиниста четырьмя винтами.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Размещение радиостанции на объекте производят по типовому проекту, утвержденному в установленном порядке, согласно габаритному чертежу (приложение 3), монтажным чертежам на антенны (приложения 19, 20) и схемам электрических соединений (приложения 4, 5, 6, 7). Все блоки радиостанции устанавливают на вертикальной стенке в местах, удобных для замены блоков и простейшей проверки. Запрещается устанавливать блоки в дизельном отделении тепловозов или около печей на расстоянии менее 1,5 м.

Пульт управления (блок 5) устанавливают в кабине машиниста.

Рамы амортизационные блоков закрепляют на стенке при помощи болтов и гаек с приспособлениями, исключающими самораскручивание (разрезные или корончатые шайбы, контргайки). Блок, установленный на раме, не должен соприкасаться с соседними предметами и оборудованием. Расстояние между ними должно быть не менее 30 мм.

Рамы амортизационные устанавливают строго вертикально, без заметных перекосов. При закреплении блока на раме проверяют свободность подвески на амортизаторах и отсутствие задеваний и заеданий.

Соединительные кабели прокладывают по стенке и закрепляют металлическими скобами через 15—20 см. Под скобы должны быть подложены картонные, резиновые или пластикатовые прокладки, предохраняющие кабель от прорезания острыми краями скоб. Около блоков кабели должны иметь небольшие петли, обеспечивающие свободное колебание блока на амортизаторах. Допускается скрытая прокладка кабелей под обшивкой. Прокладывать кабели вблизи устройств и труб с температурой выше 60°С недопустимо.

Антенну локомотивную УКВ (блок 11) устанавливают на крыше локомотива таким образом (приложение 19), чтобы металлические детали локомотива не заслоняли антенну в направлении связи и нижнее основание антенны имело надежный электрический контакт с корпусом трубостойки. Соединение блока 1 с антенной производят кабелем типа РК-75-4-16.

Примерная конструкция и расположение антенны KB на крыше локомотива приведены в приложении 20. Антенный провод изолируют от стоек двумя орешковыми изоляторами. Снижение делают тем же проводом, из которого выполнена антенна, не нарушая целостности провода. У ввода снижение антенны подключают к проходному изолятору. На противоположном конце снижение подключают к крыше локомотива при помощи болта с гайкой. Для натяжения антенны используют винтовые стяжки. Длина горизонтальной части антенны зависит от типа локомотива и должна быть равна примерно 8 м, высота подвеса антенны — максимально возможная с условием соблюдения габарита подвижного состава.

Заземление блоков рекомендуется выполнять с помощью шин из ленты красной меди сечением не менее 40 мм2. Сопротивление заземления по постоянному току для соединения шины с корпусом локомотива не должно быть более 0,5 Ом.

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркирование и пломбирование блока 1 радиостанции приведено в техническом описании на* приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ.

Блоки 2 (2М), 3, 4М, 4Н, 6 в радиостанции имеют шиль-дики с обозначением номера блока и порядкового номера блока, в который зашифровывается год и месяц выпуска.

На шильдике блока 5, кроме этого, указан тип радиостанции. Блоки 7, 14 имеют шильдики, на которых указан только номер блока. Разъемы блоков, органы управления на блоках 2 (2М), 3, 4М, 4Н, 5, 6 и предохранители на блоках 4М, 4Н имеют маркировку согласно схем электрических принципиальных на эти блоки. Порядковый номер радиостанции устанавливается по номеру пульта управления (блок 5).

Коробки с упакованными блоками имеют этикетки, указывающие тип радиостанции, номер и наименование упакованных блоков. Коробки с монтажным комплектом и запасным имуществом имеют этикетки, указывающие их состав и наименование.

На ящиках с упакованной радиостанцией нанесены предупредительные знаки, указывающие: ОСТОРОЖНО;

ХРУПКОЕ; БОИТСЯ СЫРОСТИ; ВЕРХ; НЕ КАНТОВАТЬ.

Блоки 2 (2М), 3, 4М, 4Н, 5, 6, 14 опломбированы. У блоков 2 (2М), 3, 4М, 4Н пломбируются у каждой крышки по одному винту. Блоки 5, 6, 14 опломбированы с использованием пломбировочной чашки.

Ящики с упакованной радиостанцией пломбируются в двух местах на верхней крышке.

ТАРА И УПАКОВКА

Упаковочная тара состоит из коробок, изготовленных из гофрированного или коробочного картона, и деревянных ящиков.

Блоки радиостанции предварительно упаковываются в картонные коробки. Свободные места в коробках заполняются оберточной бумагой.

Коробки с упакованными блоками укладываются в деревянные ящики согласно упаковочным листам. Свободные места в ящике заполняются древесной стружкой.

По окончании упаковки в ящик вкладывается упаковочный лист, указывающий содержание упакованного ящика.