А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Портативная УКВ радиостанция 22РТП-2-ЧМ (61PI) пред назначена для организации безпоисковой, безподстроечной теле фонной радиосвязи с однотинными радиостанциями, а также с комплексом радиостанций диапазона 140—174 Мгц. Радиостан ция используется для организации связи в различных отраслям народного хозяйства.

Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температур от нуля до +50°С при работе от встроенных источников питания. Приемопередатчик радиостанции сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 10 до +50°С,

Манипулятор радиостанции сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 30 до +50°С.

Радиостанция обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 80% при температуре окружающей среды +20°С и в условиях вибрации до 1,5—2q.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Радиостанция работает в диапазоне частот 140—174 Мгц при разносе частот между каналами в 50 кгц. Перестройка радиостанции на любой из каналов осуществляется в мастерской.

2. Одна свежезаряженная аккумуляторная батарея обеспечивает непрерывную работу радиостанции в течение не менее 8 часов при соотношении времени приема к времени передачи 3: 1.

3. Выходная мощность передатчика в эквиваленте антенны не менее 0,1 вт.

4. Номинальная девиация частот 5 кгц, максимальная — не более 10 кгц.5. Коэффициент нелинейных искажений передатчика при девиации частоты 5 кгц на частоте 1000 гц не превышает 15%.

6. Общая нестабильность несущей частоты не хуже ±30-10~6 в интервале температур от минус 10 до 4-50°С, а точность установки частоты не хуже ±10-10~'6.

7. Мощность побочных излучений не превышает уровня минус 40 дб от выходной мощности на рабочей частоте.

8. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум на выходе, равном 20 дб не хуже 1,5 мкв (при положении «I» и «II» переключателя В I см. пункт 24).

9. Выходная мощность приемника на частоте 1000 гц не менее 40 мет.

10. Коэффициент нелинейных искажений приемника не более 10%.

11. Общая нестабильность частоты гетеродинов не хуже ±30-Ю-6 в диапазоне температур от минус 10 до +50°С, а точность установки частоты не хуже ±10* 10~6.

12. Полоса пропускания приемника на уровне 0,5—не менее 28 кгц.

13. Приемник имеет подавитель шумов.

III. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

14. Промышленный комплект радиостанции состоит из действующего комплекта, комплекта запасных частей, комплекта эксплуатационной документации и комплекта вспомогательного имущества.

Действующий комплект

1. Приемопередатчик с аккумуляторным блоком

питания — 1 компл.

2. Выносной манипулятор                    — 1 шт.

3. Антенна                                  — 1 шт.

4. Сумка для переноски радиостанции          — 1 шт. П р и м е ч а н и е. Действующий комплект укладывается в упаковку из пенопласта.

Запасной комплект

1. Выносной манипулятор               — 1 шт.

2. Антенна                             — 1 шт.

3. Аккумуляторный блок питания        — 2 компл.

4. Кассета для аккумуляторов           — 1 шт.

Примечание. Один запасной комплект поставляется к каждой радиостанции.

Комплект эксплуатационной документации

1. Формуляр                              — 1 шт.

2. Техническое описание и инструкция по

эксплуатации                              — 1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации аккумуляторов

ЦНК-0,45                                     — 1 шт.

Комплект вспомогательного имущества

1. Комплект зарядного устройства для

аккумуляторов                            — 1 компл>

2. Комплект сетевого блока питания радиостанции                                   — 1 компл.

Примечание. Комплект вспомогательного имущества поставляется по отдельному заказу.

IV. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Блок-схема радиостанции

15. Как видно из блок-схемы (рис. 2) радиостанция состоит из автономных приемника и передатчика, что позволяет осуществлять выпуск радиостанций для работы одночастотным и двух частотным симплексом.

Приемник радиостанции построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты.

Передатчик радиостанции выполнен по общепринятой схеме с двенадцатикратным умножением частоты возбудителя.

Переключатель В1 осуществляет:

1. Включение и выключение радиостанции.

2. Включение и выключение шумоподавителя.

3. Регулировку уровня шумоподавителя.

Коммутация радиостанции в различные режимы работы (прием, передача, тональный вызов) производится манипулятором, с которого импульсы тока поступают - на дистанционный переключатель Р1 и реле Р2.

При помощи переключателя Р1 осуществляется:

1. Коммутация напряжения питания в режимы передачи приема (группа контактов 5, 6, 9).

2. Коммутация антенны со входа приемника на выход передатчика (группа контактов 1, 4, 10).

При помощи реле Р2 осуществляется:

1. Перевод микрофонного усилителя в режим тонального генератора и коммутация динамического громкоговорителя в режим микрофона и обратно (группа контактов 3, 4, 5).

Приемник

16. Приемник радиостанции состоит из 6 блоков: блок В, блок Г, блок Д, блок Е, блок И и блок УНЧ.

В состав блока В входят: входной контур, I УВЧ, полосовой фильтр, II УВЧ, I смеситель.

В состав блока Г входят: I ФСС, I УПЧ, II смеситель, II гетеродин и стабилизатор напряжения.

В состав блока Д (1-й гетеродин) входят: возбудитель, учетверитель, выходной фильтр.

В состав блока Е входят: фильтр сосредоточенной селекции (II ФСС) (LI, Cl; L2. СЗ; ...L10, С19).

В состав блока И входят: II УПЧ, II УПЧ и ограничитель, дискриминатор, усилитель шумоподавителя (УШП).

В состав блока К входит: усилитель низкой частоты.

17. Приемник радиостанции построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Напряжение сигнала с антенны через контакты переключателя Р1 и выходной контур поступает на вход двухкаскадного усилителя высокой частоты.

Первый каскад (1УВЧ) —полосовой усилитель с емкостной связью. С целью повышения его устойчивости и уменьшения внутренних шумов в схеме использовано каскодное включение транзисторов ГТ-313Б (ПП1 и ПП2).

Второй каскад—резонансный усилитель (II УВЧ) собран на транзисторе ГТ-313Б (ППЗ), включенном по схеме с общей базой.

Все контуры УВЧ настроены на частоту присвоенного канала радиостанции и обеспечивают подавление 1-й зеркальной частоты до уровня 80 дб. С усилителя высокой частоты напряжение сигнала поступает на вход 1 смесителя, выполненного на транзисторе ГТ-313Б (ПП4). На эмиттер смесителя подается напряжение с 1-го гетеродина.

Напряжение разностной частоты (24 Мгц) выделяется в коллекторе смесителя, куда включен трехзвенный фильтр сосредоточенной селекции (1 ФСС). Сигнал 1-й промежуточной частоты (24 Мгц) дополнительно усиливается резонансным усилителем на транзисторе ГТ-313Б (ПП1) и подается на вход 2-го смесителя, выполненного на транзисторе ГТ-310Б (ПП2).

Фильтр сосредоточенной селекции (1 ФСС) и нагрузочный контур усилителя 1-й-промежуточной частоты настроены на частоту 24 Мгц и обеспечивают ослабление 2-го зеркального канала на 80 дб.

На эмиттер II смесителя подается напряжение со II гетеродина. Напряжение разностной частоты 1,596 Мгц (2-я промежуточная частота) выделяется в коллекторе, куда включен фильтр сосредоточенной селекции (II ФСС). Он обеспечивает двухсигнальную избирательность по соседнему каналу не хуже 60 дб.

С выхода II ФСС напряжение второй промежуточной частоты поступает на вход II УПЧ. II УПЧ осуществляет основное усиление сигнала и состоит из трех резистивных каскадов, выполненных на транзисторах типа ГТ-310Б (ПП1, ПП2, ППЗ).

С выхода II УПЧ напряжение сигнала поступает на вход ограничителя—дискриминатора и на вход шумоподавителя.

Ограничитель собран на транзисторе ГТ-310Б (ПП4). Дискриминатор собран по обычной схеме. С выхода дискриминатора сигнал низкой частоты поступает на вход усилителя низкой частоты.

Шумоподавитель состоит из резонансного усилителя (ПП5)„ детектора (ДЗ) и управляющего транзистора (ПП2), стоящего между коллектором и нагрузкой первого усилителя УНЧ (ПШ).

При отсутствии сигнала сопротивление перехода эмиттер— коллектор транзистора (ПП2) представляет собой большое сопротивление и осуществляет разрыв цепи коллектора — нагрузка. В данном случае ток через транзистор 1-го каскада УНЧ не проходит (шумоподавитель закрыт). При приходе сигнала, который сначала детектируется, сопротивление перехода транзистора (ПП2) резко падает, а сигнал низкой частоты, поступающий на вход УНЧ, усиливается (шумоподавитель открыт).

Усилитель низкой частоты выполнен на двух транзисторах ГТ-109Б (ПП1, ППЗ), которые служат усилителями напряжения, и двух транзисторах МП20 (ПП4, ПП5), составляющих двухтактный каскад усилителя мощности. В качестве нагрузки используется громкоговоритель 0,1-ГД-ЗМ.

Питание УВЧ, I смесителя, I УПЧ, П смесителя, II УПЧ, ограничителя, усилителя шумоподавителя осуществляется от стабилизатора напряжения.

Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторе М-ЗВ (ПП4), стабилитроне 2С 156А (Д1) и выдает напряжение порядка 5,6 б. При проверке, ремонте блоков короткое замыкание

стабилизированного напряжения недопустимо — возможен выход из строя транзистора М-ЗВ.

1-й гетеродин состоит из возбудителя и учетверителя частоты, выполненных на транзисторах ГТ-311А (ПП1, ПП2). Возбудитель представляет собой кварцевый автогенератор, собранный по схеме емкостной трехточки, с возбуждением кварцевого резонатора по 3-й механической гармонике.

Для подстройки кварцевого резонатора имеется последовательный контур (L3, СИ).

Для экономии питания возбудитель и умножитель включены по постоянному току последовательно.

Второй гетеродин по схеме идентичен возбудителю 1-го гетеродина.

Передатчик

18. Передатчик радиостанции состоит из 2-х блоков: блок А и блок Б.

В состав блока А входят: антенный фильтр, усилитель мощности, буферный каскад, II удвоитель, I удвоитель.

В состав блока Б входят: УВЧ, возбудитель со стабилизатором напряжения, подмодулятор.

Подмодулятор выполнен на двух транзисторах типа ГТ-109Б (ПП4, ПП5). Транзисторы по постоянному току включены по схеме с общим эмиттером с непосредственной связью. При соединении входа подмодулятора с его выходом через цепочку ДР1, С 16, С 18, R16 подмодулятор переходит в режим автогенератора тональной частоты.

Переключение подмодулятора из режима «ТОН» в микрофонный режим производится при помощи реле РЭС-15 (Р2). В качестве микрофона используется громкоговоритель.

Возбудитель выполнен по схеме емкостной трехточки на транзисторе ГТ-310Б (ПП2). Частота колебаний задается колебательным контуром L3 и С11, С 12 и кварцевым резонатором, работающим на частоте последовательного резонанса. В возбудителе применено непосредственное управление кварца по частоте. В качестве управляющего устройства модулятора используется диод Д223 (Д1). Сигнал низкой частоты, поступающий на модулятор, предварительно ограничивается ограничителем на диодах Д9Е (ДЗ, Д4). Применение ограничителя позволяет получать максимальную девиацию не более 10 кгц. Питающее напряжение возбудителя и опорное напряжение ограничителя стабилизированы (ПП2 и Д2).

Усилитель 3-й гармоники частоты возбудителя (УВЧ) вы

полнен на транзисторе П416Б (ПП1) по схеме с общей базой

1-й удвоитель выполнен на транзисторе П416Б (ПП5) с об

щей базой, в цепи коллектора которого включен контур, на строенный на 6-ю гармонику частоты возбудителя.

2-й удвоитель выполнен на транзисторе 1Т311Д (ПП4) с об щей базой, в цепи коллектора включен контур, настроенный на 12-ю гармонику частоты возбудителя.

Буферный каскад выполнен на транзисторе 1Т311Д (ППЗ) с общей базой.

Усилитель мощности выполнен на двух транзисторах 1T311А (ПШ, ПП2), включенных параллельно по схеме последовательного питания. Оба резонансных контура настроены на основную частоту передатчика. Усилитель мощности через фильтр (L1 L2, Cl, C2, СЗ) нагружен на антенну.

Источник питания

19. Питание радиостанции может осуществляться от аккумуляторного блока или сетевого блока питания (изделие 65Р1).

Аккумуляторный блок питания состоит из шести аккумуляторов типа ЦНК-0,45, соединенных последовательно, и является составной частью радиостанции. Для зарядки аккумуляторного блока питания разработано зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется по отдельному заказу.

Сетевой блок питания состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилитрона. Он выдает постоянное напряжение +7,5 в и представляет отдельное устройство. Сетевой блок питания поставляется по отдельному заказу.

V. КОНСТРУКЦИЯ

20. Приемопередатчик с блоком питания имеет форму вытянутого параллелепипеда размером 40х76,5х210 мм.

Корпус радиостанции имеет основание из алюминиевого сплава, к которому крепятся 8 спаянных между собой блоков, к нему же с помощью двух винтов крепится пластмассовый кожух.

На торцевой стороне радиостанции размещены: гнездо для подключения антенны, разъем для электрического соединения приемопередатчика с манипулятором, переключатель В1.

Конструктивно радиостанция подразделяется на восемь функциональных блоков. Монтаж каждого блока осуществляет-

ся на стеклотекстолитовой плате, которая закрепляется в алюминиевом экране.

Применяемые в схеме элементы, такие как конденсаторы КМ, резисторы КИМ и новые малогабаритные транзисторы в комплексе с печатными проводниками обеспечивают значительную плотность монтажа.

В качестве индуктивностей высокочастотного тракта применены цилиндрические катушки с подстройкой специальными сердечниками. Они обеспечивают необходимую индуктивность и высокую добротность.

Управление дистанционным переключателем РПС-20 и реле РЭС-15 производится переключателями (К1 и К2), которые установлены в манипуляторе. Корпус манипулятора, приемопередатчика и блока питания выполнены из ударопрочного полистирола. На манипуляторе имеется гнездо для подключения антенны, а также кнопка «ТОН. ВЫЗОВ» и кнопка «ПРИЕМ— ПЕРЕДАЧА».

Блок питания крепится к основанию приемопередатчика при помощи байонетных замков.

Аккумуляторы крепятся в корпусе блока питания и электрически соединяются между собой методом пайки.

Антенна длиной 444—504 мм крепится к колодке, расположенной на сумке. Возможно крепление антенны непосредственно к приемопередатчику.

Для удобства переноски радиостанция укладывается в специальную сумку, изготовленную из кожи. Сумка крепится на ремне, перекинутом через плечо оператора, или же на поясном ремне. Это создает максимальные удобства пользования радиостанцией.

В зависимости от частоты приемопередатчика, антенна радиостанции имеет следующую маркировку, указанную на предохранительном шарике на конце антенны:

одна точка соответствует диапазону частот 172—173 Мгц;

две точки 152—156 Мгц;

три точки 148—152 Мгц.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

21. Для подготовки радиостанции к работе необходимо:

1) вынуть приемопередатчик, манипулятор и антенну из упаковки;

2) зарядить аккумуляторы;

3) соединить манипулятор с блоком приемопередатчика;

4) развернуть антенну и подсоединить ее к манипулятору, во избежание порчи троса не допускать резких перегибов антенны и излишних натяжений;

5) включить радиостанцию.

II ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ РАДИОСТАНЦИЮ

22. При работе с радиостанцией на предельных расстояниях необходимо помнить следующее:

выбор места работы должен производиться с учетом особенностей распространения ультракоротких волн, которые, встречая на своем пути препятствия, отражаются и поглощаются ими. Поэтому при выборе расположения радиостанции надо руководствоваться следующими правилами:

1) не располагаться с радиостанцией в непосредственной близости от местных предметов: крутых скатов, возвышенностей, насыпей, каменных и железобетонных зданий, металлических сооружений, поперечно идущих линий электропередач и линий проводной связи и т. д.;

2) при работе из каменных зданий следует выбирать помещение с окнами, выходящими на корреспондента;

3) в целях экономии питания целесообразно включать радиостанцию только в необходимых случаях. Следует помнить, что наиболее экономичным является режим работы с включенным шумоподавителем;

4) для реализации предельной дальности связи длину противовеса в диапазоне частот 170—174 Мгц необходимо укоротить на 45 мм.

111. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

23. 1) при работе с радиостанцией в условиях пониженных температур (ниже 0°С) окружающего воздуха необходимо размещать приемопередатчик с блоком питания под одеждой оператора;

2) в случае необходимости радиостанция допускает работу от любого автономного источника постоянного тока, имеющего напряжение 7,5 в и допускающего разрядный ток 0,5 а\

3) при отсоединенном манипуляторе радиостанция автоматически выключается.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

24. На корпусе радиостанции расположен четырехступенчатый переключатель (В1), который позволяет, в зависимости от положения, осуществлять следующие режимы работы:

1) положение переключателя «ВЫКЛ.»: радиостанция вы ключена;

2) переключатель В1 находится в положении «I»: радиостанция включена, шумоподавитель выключен;

Примечание. Прослушивается суперный шум, чувствительность радиостанции максимальная.

3) переключатель В1 находится в положении «II»: шумоподавитель включен;

Примечание. Суперный шум не прослушивается, чувствительность максимальная.

4. Переключатель В1 находится в положении «III»: шумоподавитель включен;

Примечание. Суперный шум не прослушивается, чувствительность в 3 раза хуже. В этом положении рекомендуется работать при больших уровнях помех.

На корпусе манипулятора расположены переключатели «ПРИЕМ—ПЕРЕДАЧА». «ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» и гнездо для подключения антенны.

После того, как подключен манипулятор и развернута антенна, необходимо поставить переключатель В1 в положение «I».

При отпущенных кнопках «ПРИЕМ—ПЕРЕДАЧА» и «ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» приемопередатчик находится в режиме приема.

При нажатой кнопке «ПРИЕМ—ПЕРЕДАЧА» радиостанция переводится в режим передачи. В этом режиме оператор ведет передачу голосом, поддерживая манипулятор на расстоянии 10—20 см от рта.

При нажатии кнопок «ПРИЕМ—ПЕРЕДАЧА» и «ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» радиостанция переводится в режим передачи и осуществляется посылка тонального вызова.

25. Свертывание радиостанции производится в следующем порядке:

1) переключатель В1, только в режиме приема, поставить в крайнее левое положение «ВЫКЛ.»;

2) отсоединить фишку манипулятора (Ш1) от радиостанции, отсоединить антенну и затем уложить все в упаковку из пенопласта.

V. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

26. Радиостанция должна храниться в упаковочных ящиках или в коробках на отдельных стеллажах. В помещениях, где хранятся радиостанции, не должно быть наличия паров вредных кислот и щелочей, а также вредных газов. Помещения для хранения радиостанций должны удовлетворять следующим требованиям:

1) относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40—70%;

2) температура воздуха должна быть +20% ±10°С, причем отопительные приборы должны стоять от радиостанции на расстоянии не менее 2 м

3) внешний поток воздуха не должен обдувать хранящиеся радиостанции;

4) помещения должны быть оборудованы столами для осмотра поступающих на хранение радиостанций;

5) помещения должны быть оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

27. Транспортирование радиостанций должно производиться в крытых транспортных средствах. Разрешается перевозить радиостанции в промышленной упаковке любым видом транспорта. Упакованные радиостанции должны быть укреплены от свободного перемещения их при перевозке.

В. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ РАДИОСТАНЦИИ

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

28. При определении неисправности радиостанции следует руководствоваться следующим:

1) сначала, используя заведомо годную радиостанцию и манипулятор, определяют место возникновения неисправности (приемник, передатчик или манипулятор);

2) если неисправность имеет сложный характер, то необходимо определить, в каком блоке или'элементе, лежащем вне блока (реле, переключатель) возникла неисправность. После этого приступают к отыскиванию неисправности в самом блоке или вне его. Для этого нужно снять блок питания, открутить два винта и снять кожух.

Доступ к блоку открывается после снятия экрана. Экран желательно снимать только после полной уверенности в неисправности именно в этом блоке.

Отыскивание неисправности непосредственно в блоке или в элементах, не входящих в блоки, нужно начинать с проверки цепей по карте сопротивлений. Затем проверить режимы работы схемы по переменному и постоянному напряжениям.

При несоответствии величин сопротивлений и, напряжений необходимо отпаять плату от экрана и вынуть ее из секции, Внимательным осмотром определить с помощью пинцета качество паек, целостность сопротивлений, конденсаторов и транзисторов.

Если осмотр не дал желаемых результатов, необходимо с помощью авометра проверить соответствие каждого сопротивления его номиналу, предварительно отпаяв один его конец. Работоспособность транзисторов проверяется на приборе типа Л2-1 по параметрам:

обратный ток коллектора, коэффициент усиления по току, пробой транзистора.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к ремонту радиостанции после снятия экранов, необходимо снять перемычки в блоке «Г» и «Б», соединяющие точки плат: в блоке «Б» плата 099 точки, в блоке «Г» плата 105 точки,

III. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

29. Для обеспечения бесперебойной работы радиостанции нужно периодически проводить следующие регламентные работы:

1) после эксплуатации радиостанцию необходимо вынуть из сумки, протереть от пыли и грязи и уложить в упаковку из пенопласта. Если радиостанция эксплуатировалась в условиях дождя, повышенной влажности или при температуре окружающего воздуха ниже нуля, необходимо вынуть также ее из сумки, протереть от влаги и просушить при температуре окружающего воздуха +20°С в течение 4—5 часов, после чего уложить в упаковку из пенопласта.

Примечание. Следует помнить, что длительность работы блока питания зависит от режима работы радиостанции (прием или передача). Длительность непрерывной работы радиостанции в режиме приема

равна 15 часам. Длительность непрерывной работы радиостанции в режиме передачи

равна 5 часам.

Исходя из этих данных, можно для каждого конкретного случая определить длительность работы блока питания.

Заряд аккумуляторов производить от зарядного устройства типа 66Р1 согласно инструкции к нему.

2) при непрерывной эксплуатации радиостанции один раз в квартал нужно проверять следующие параметры:

а) чувствительность при положении «I» переключателя В1,

б) мощность на выходе приемника;

в) потребление энергии радиостанцией в режиме приема;

г) мощность передатчика;

д) потребление энергии радиостанцией в режиме передачи;. е) величину девиации частоты голосом от громкого «А». 3) после шести месяцев непрерывной; эксплуатации радиостанции нужно дополнительно проверить следующие параметры:

чувствительность приемника при положении «II» переключателя В1;

точность установки частот возбудителя и гетеродинов;

максимальную девиацию частоты.

IV. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИИ

30. Для проверки параметров радиостанции, рекомендуемых в регламентных работах, необходимы следующие измерительные приборы:

1) генератор стандартных сигналов Г4-12         — 1 шт

2) звуковой генератор ГЗ-33                      —   шт

3) ламповый вольтметр ВК7-7                   —   шт

4) ламповый вольтметр ВЗ-13                   —  шт

5) электронный счетчик 43-4                     —   шт

6) усилитель радиочастот УЗ-3                    —   шт

7) осциллограф С1-1                            —   шт

8) измеритель частотной модуляции СЗ-1          —   шт

9) эквивалентное нагрузочное сопротивление

Э9-9 75 ом                                  —   шт

10) миллиамперметр (100—500 ма)               —  шт

31. При проверке мощности передатчика, девиации частоты голосом, максимальной девиации частоты, точности установки частоты передатчика, тока потребления радиостанции на передачу к антенному вводу радиостанции (К1) необходимо подключить эквивалентное нагрузочное сопротивление 39-9 и ламповый вольтметр ВК7-7.

32. При проверке девиации частоты голосом и максимальной девиации частоты измеритель частотной модуляции СЗ-1 связать по полю с эквивалентным нагрузочным сопротивлением и настроить его на частоту присвоенного канала радиостанции.

33. При проверке чувствительности и мощности на выходе приемника к антенному вводу радиостанции (К1) подключить генератор стандартных сигналов Г4-12. Если на конце кабеля генератора включено нагрузочное сопротивление, равное 75 ом, его необходимо отключить. К выходу приемника (вместо громкоговорителя) подключить эквивалент нагрузки (Кэкв.===10 о.и), ламповый вольтметр ВЗ-13, осциллограф С 1-1.

Частоту канала радиостанции установить по минимуму напряжения шумов на выходе приемника (генератор Г4-12 работает в режиме несущей).

34. При проверке выходной мощности передатчика приборы к радиостанции подключить согласно п. 31 настоящей инструкции. Включить радиостанцию и определить мощность по формуле:

где:

U—напряжение, измеренное вольтметром ВК7-7.

Мощность передатчика должна быть не менее 0,1 вт.

35. При проверке девиации частоты голосом приборы к радиостанции подключить согласно п. 31, 32 настоящей инструкции. Включить радиостанцию и перед микрофоном на расстоянии 10—20 см от рта произнести громкое «А».

Девиация частоты голосом должна быть не менее 5 кгц.

36. При проверке максимальной девиации частоты приборы к радиостанции подключить согласно п. 31, 32 настоящей инструкции.

На низкочастотный вход передатчика через эквивалент микрофона (Rэкв.===10 ом), подать от звукового генератора ГЗ-33 сигнал частотой 1000 гц такой величины, чтобы обеспечить девиацию частоты на выходе передатчика 5 кгц (уровень входного сигнала при этом должен быть не более 3 мв и измеряться ламповым вольтметром ВЗ-13), затем уровень входного сигнала увеличить в 4 раза.

Сохраняя постоянным входной уровень сигнала и изменяя частоту сигнала в диапазоне 300—3400 гц, найти максимальную величину девиации частоты.

Максимальная девиация частоты должна быть не более 10 кгц.

37. При проверке токов, потребляемых радиостанцией в режиме приема и передачи, приборы к радиостанции подключить согласно п. 31 настоящей инструкции. Последовательно с аккумуляторной батареей включить миллиамперметр с пределами измерений 100—500 ма и развязать его емкостью 500 мкф, напряжением 10 в.

Измерение тока потребления в режиме приема проводить без подачи на вход радиостанции несущей частоты с включенным шумоподавителем.

Ток, потребляемый радиостанцией в режиме приема, должен быть не более 30 ма, а в режиме передачи не более 85 ма.

38. При проверке точности установки частоты передатчика и гетеродинов приемника приборы к радиостанции подключить согласно п. 31 настоящей инструкции. Измерение частоты производить частотомером 43-4 при номинальном напряжении (7,5 в) источника питания, температуре +20 ±3°С, относительной влажности 65±15%, через 5 минут после включения радиостанции.

При измерении частоты 1-го гетеродина приборы подключить в точку 2, выходное напряжение подать на усилитель радиочастот УЗ-3 и после дополнительного усиления на частотомер

43-4. При измерении частоты II гетеродина приборы подключить в точку 4.

Точность установки частоты передатчика и гетеродинов приемника должна быть не хуже ±10* Ю-6 от номинальной частоты.

39. При проверке чувствительности приемника приборы к радиостанции подключить согласно п. 33 настоящей инструкции.

От генератора (Г4-12) подать на вход приемника высокочастотный сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 гц с девиацией 5 кгц. Величина выходного сигнала генератора регулируется так, чтобы получить отношение полезного сигнала на нагрузке приемника к напряжению шумов, равное 10. Величина сигнала на входе определяет чувствительность радиостанции, которая должна быть не хуже 1,5 мкв.

40. При проверке выходной мощности приемника приборы к радиостанции подключить согласно п. 33 настоящей инструкции. На вход приемника от генератора Г4-12 подать высокочастотный сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 гц с девиацией 5 кгц. Величину выходного сигнала генератора установить равной 3 мкв.

Измерить выходное напряжение на нагрузке и определить выходную мощность по формуле:

где:

U — напряжение на нагрузке приемника. 10 ом—эквивалентное сопротивление нагрузки громкоговорителя. Выходная мощность на выходе приемника радиостанции

должна быть не менее 40 мет.