BrOoM NetMonitor 2006 for Siemens X65-X75

VERSION 1.0

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание:

- О программе.

- Для чего это нужно?

- Интерфейс.

- Описание параметров:

  - Список ячеек

  - Текущая ячейка

    - Текущая ячейка (OnLine)

  - Параметры соседних ячеек.

  - BCCH Channel List.

- Дополнительные инструменты.

  - Обслуживающие ячейки.

  - Каналы.

  - Полный отчёт.

  - АТ-Терминал

6. Обратная связь.

О программе.

Программа была написана для получения данных из NetMonitora телефонов Siemens X65-X75 серий посредством AT команд с последующей расшифровкой и обработкой, что существенно упрощает мониторинг сотовых сетей.

На текущий момент программа может:

- Получать список ячеек.

- Рассчитывать частоту приёма/передачи МС.

- Получать данные о текущей ячейке в режиме готовности и активности.

- Получать Network Measurement Results.

- Получать BCCH лист.

- Вести лог событий.

- Фиксировать обслуживающие ячейки.

- Создавать таблицу распределения каналов.

- Сохранять результаты в HTML файл.

10. Отправлять команды через встроенный AT-терминал.

Системные требования:

Процессор: P-II 200 MHz или выше.

RAM: Не менее 16 Мб.

OS: Windows 9x/Me/2000/XP

Условия распространения:

Данная программа распространяется совершенно бесплатно.

----------------------------------------------------------

Внимание!!! Вы используете данное ПО на свой страх и риск, автор не несёт ни какой ответственности за возможный причинённый физический или моральный вред.

----------------------------------------------------------

Для чего это нужно?

Это самый частый вопрос, который мне приходилось слышать :]. На самом деле для большинства пользователей сотовых телефонов NET-монитор абсолютно не нужен, но для людей интересующихся устройством сотовых сетей связи он будет очень полезен. При помощи Net-монитора можно отследить ошибки и сбои в работе сети. Моя программа ориентирована как на новичков, так и на нетмониторщиков со стажем. В следующих частях документа я описал значения параметров, получаемых программой, так что не должно возникнуть проблем.

Интерфейс.

На скриншоте главное окно программы. Думаю оно не требует особого описания, но некоторые пункты рассмотрим:

HANDOVER – Смена канала во время разговора.

HOPPING – Скачки по частоте (В скобках диапазон хоппинга 900/1800).

NO DIALTONE – Нет тонального сигнала, набор невозможен.

NO CARRIER – Связь не установлена или произошло разъединение.

BUSY – Занято

INCOMING CALL – Входящий звонок.

NO ANSWER – Нет ответа.

ERROR – Ошибка получения данных, если появляется часто уменьшите частоту обновления.

Описание параметров.

Очень бегло описываю, так как в нете полно хороших описаний, если чё напутал прошу не винить, сети мониторю полгода, но вроде всё так.

Список ячеек:

CH – Номер контрольного канала.

RXL – Уровень приёма (дБ).

CELLID – Ячейка.

RNG – Диапазон.

FQRX – Частота приёма МС (МГц).

FQTX – Частота передачи МС (МГц).

S – Обслуживающая ячейка.

Текущая ячейка (Режим готовности):

CH – Номер контрольного канала.

RX – Уровень приёма (дБ).

TXPWR – Максимально разрешённая мощность излучения передатчика МС (дб).

RXAM – Уровень при котором телефон теряет сеть.

GPRS(TA) – Последний TA с момента соединения GPRS.

PLU – Время, через которое телефон заново перерегистрируется в сети. (Location Update)

BSPA – Частота опроса сети.

BA – Количество каналов в BCCH листе.

MR – Осталось неизвестным :[

C1 – Значение до принудительной смены ячейки(C1=RXAM-RXL)

C2 – Значение оставшееся до принудительной смены ячейки в диапазоне 1800 Mhz, в диапазоне 900 Mhz С2=С1

“C2 обычно больше C1, т.к. даётся преимущество 1800 диапазону.”

CRO – Если брать не по научному, то C2-C1 

FB – Неизвестно. (Меняется при выборе диапазона в телефоне)

Технологический тип SIM – подробностей нет.

CID – Идентификатор ячейки (XXXXY X-номер БС, Y-номер сектора).

LAC – Код района местоположения (Location Area Code)

LAI – Local Area Identifier (Побайтово переворачиваем и получаем MCC и MNC, F-разделитель)

MCC – Код страны

MNC – Код сети

Текущая ячейка (Режим активности):

CH – Номер разговорного канала

TS – Текущий номер таймслота

RX – Уровень приёма разговорного канала

Pl – Текущая мощность передатчика МС

RNG – Диапазон разговорного канала

FQRX – Частота передачи МС для этого разговорного канала

FQTX - Частота приёма МС для этого разговорного канала

TA – В переносном смысле расстояние до БС (TA*547м)

CO – Контрольный канал

RXCO – Уровень приёма контрольного канала

QF,QS – количество сбойных бит от текущего, от всех таймслотов.

BER – процентное выражение QF

LS,LF – критерий C1 от текущего и от всех таймслотов

Coding Algorithm – кодек для кодирования речи

SyncBurst – Synchronization Burst (подробностей нет)

Конфигурация SDCCH канала – ещё не изучил. :[

Далее идёт местоположение, которое уже было описано выше.

Буду рад, если кто подскажет неизвестые параметры и пришлёт описание на broomer@mail.ru

Параметры соседних ячеек

Network Measurement Results

RXLEV – Уровень приёма (110-RXL)

BCCH-FREQ – Номер канала в BCCH листе.

BSIC – (Base Station Identification Code) NCC+BCC

NO-NCELL – количество частот в списке. 0 – нет результатов, 7 – недоступно для обслуживающей ячейки.

BA-USED – флаг использования BCCH-списка для кодирования частот соседей. Если он установлен в 1, то частоты представлены списком один бит - одна частота, и эти списки отдельные на 900-1 и на 1800-й диапазон, если 0 то дальше 10 бит на каждую частоту, просто ARFCN.(Описание с форума http://forum.netmonitor.ru )

DTX-USED – Отключение передатчика во время пауз при разговоре.

RX FULL(SUB) S-CELL – Уровень сигнала текущей ячейки (110-RXL)

RXQUAL FULL(SUB) S-CELL – Количество ошибочных битов.

BCCH Channel List

Ну что тут сказать, список контрольных каналов для текущей ячейки. Если нужно скопировать нажимаем правой кнопкой и копируем. Относится к Network Measurement Results.

Дополнительные инструменты

Вот теперь переходим к самому главному, это дополнительные инструменты, которые значительно расширят ваши возможности. Сюда входят:

«Обслуживающие ячейки» - этот инструмент фиксирует ячейки на которые подсаживался телефон.

«Каналы» - таблица распределения частотных каналов между базовыми станциями.

«Полный отчёт» - Программа позволяет создавать отчёт по отдельным пунктам или по всем сразу в html формате.

«АТ-Терминал» - нужная вещь, если требуется получить какие-нибудь данные о телефоне и не только. Есть также режим отсылки STK команд, что тоже упрощает жизнь.

Жду идей и предложений по новым инструментам.

Обратная связь

По всем вопросам, предложениям писать на broomer@mail.ru Пока что у проекта нет сайта, но в скором времени я думаю его сделать, где собственно и будут выкладываться обновления.

Разработчик: BrOoM