Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения изделия и содержат описание его устройства и Принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания его в полной готовности к работе.

Принятые в тексте сокращения:

ВКЛ — включено;

ПРД — передача;

ТОН—тональный вызов;

УВЧ — усилитель высокой частоты;

УНЧ — усилитель низкой частоты;

УПЧ — усилитель промежуточной частоты;

УЦ1П—усилитель шумоподавителя;

ФСС — фильтр сосредоточенной селекции;

ШП — шумоподавитель;

ЭНС — эквивалентное нагрузочное сопротивление.

1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение

Портативная УКВ радиостанция 70РТП-2-ЧМ предназначена для организации беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными радиостанциями, а также с комплексом радиостанций диапазона 140—174 МГц.

Радиостанция используется для организации связи в различных отраслях народного хозяйства.                                                    ,

Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температур от нуля до +50°С при работе от встроенных источников питания.

Приемопередатчик радиостанции сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 10 до +50°С, манипулятор от минус 20 до +50°С.

Радиостанция обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 95%, при температуре окружающей среды +20°С и в условиях вибрации до 2 g на одной из частот в диапазоне 10—70 Гц.

1.2. Технические данные

1.2.1. Общие данные. Радиостанция работает в диапазоне частот 140—174МГц. Перестройка радиостанции на любой из каналов осуществляется в условиях мастерской.

Радиостанция обеспечивает надежную двухстороннюю связь с однотипной радиостанцией на местности средней ^пересеченности и лесистости на расстоянии не менее 3 км при работе на штыревую антенну и не менее 1,5 км при работе на антенну, вшитую в ремень, при номинальном напряжении питания.

Масса дейтсвующего комплекта не более 1,2 кг.

Габаритные размеры приемопередатчика с выступающими частями не более 90X47X210мм.

:

1.2.2. Характеристика передатчика:

выходная мощность не менее 0,5 Вт;

номинальная девиация 5 кГц;

, максимальная Девиация не более 10 кГц;

чувствительность микрофонного входа не более 3 мВ;

коэффициент нелинейных искажений не более 15%;

максимальное отклонение частоты возбудителя передатчика в диапазоне температур от минус 10 до Т-50°С при одновременном изменении питающего напряжения от 6,25 до 8,4 В не превышает ±35-10-* от присвоенной частоты канала;

точность установки частоты не хуже ±10-10-е;            ,

мощность побочных излучений не превышает минус 40 дБ;

ток потребления в режиме передачи не более 270 мА.

• 1.2.3. Характеристика приемника:

чувствительность не хуже 1,5 мкВ;

* выходная мощность не менее 40 мВт;

коэффициент нелинейных искажений не более 15%;

максимальное отклонение частот гетеродинов приемника v диапазоне температур от минус 10 до +50°С при одновременном изменении питающего напряжения от 6,25 до 8,4 В не превышает ±35-10—6 от номинальных частот;,

точность установки' частот гетеродинов приемника не хуже ±10-10— в;

половина полосы пропускания на уровне 0,5 не менее 14 кГц;

ослабление ложных каналов не менее 70 дБ;

двухсигнальная избирательность не менее 60 дБ; .

эффективность работы шумоподавителя не хуже минус 20 дБ;

ток потребления в режиме приема без сигнала при включенном шумопода-вителе не более 30 мА.                            •,   , '

1.2.4. Характеристика источника питания.

Основным источником питания является аккумуляторная батарея, состоящая из шести аккумуляторов тдца ЦНК-0.45-11-У2.   -

Номинальное напряжение питания 7,5 В.

Одна свежезаряженная батарея обеспечивает не менее 8 ч непрерывной работы при соотношении времени приема к времени .передачи 15:1.

1.3. Состав изделия

1.3.1. Промышленный комплект радиостанции состоит из действующего ком- плекта (рис. 1), запасного комплекта, комплекта эксплуатационной документация и комплекта вспомогательного имущества.

1.3.2. В действующий комплект входят:

- приемопередатчик с блоком питания                              —1 шт.

-манипулятор                                                                       — 1 шт.

-антенна штыревая                                                               — 1 шт.

Примечание. Действующий комплект укладывается в упаковку из пенопласта

блок питания

блок питания без аккумуляторов колодка соединительная пружина прижимная

Примечание. Один запасной комплект поставляется к каждой радиостанции.

1.3.4. В комплект эксплуатационной документации входят:

формуляр                                                     — 1 шт.

техническое описание и инструкция по эксплуатации              — 1 шт.

инструкция по эксплуатации аккумуляторов ЦНК-0,45-П-У2 и ЦНК-0,9-П-У2                                 — 1 шт.

1.3.5. В комплект вспомогательного имущества входят:

зарядное устройство для аккумуляторов;

сетевой блок питания радиостанции;

ремонтный комплект.

Примечание. Комплект вспомогательного имущества поставляется по отдельному заказу.                               /

1.4. Устройство и работа радиостанции и ее составных частей

1.4.1. Общие сведения. Электрические схемы радиостанции:  структурная (рис. 3) и принципиальная (рис. 4) приведены на вкладыше.

Конструктивно радиостанция выполнена в виде трех самостоятельных блоков: приемопередатчика, блока питания и манипулятора.

Приемопередатчик (см. рис. 3, 4) подразделяется на восемь функциональных блоков. Монтаж блоков осуществляется на стеклотекстолитовых фольгированных платах, закрепленных в алюминиевых экранах.

Между собой и к скобам блоки крепятся с помощью пайки.

Применяемые в схеме элементы, такие как: конденсаторы КМ, КД; резисторы КИМ, МЛТ и другие малогабаритные детали, — в комплексе с печатными платами обеспечивают высокую плотность монтажа.

Перечень элементов к принципиальной схеме радиостанции приведен в приложении 1, данные обмоток катушек индуктивности в приложении 2.

Приемопередатчик крепится в корпусе, выполненном из ударопрочного полистирола. На торцевой стороне корпуса размещена панель управления, на которой расположены (см. рис. I):

разъем для подключения антенны;

разъем для подключения манипулятора;

два выключателя 10-В1 и 10-В2.

Выключатель 10-В1 осуществляет включение и выключение радиостанции. Выключатель 10-В2—включение и выключение шумоподавителя.

С целью исключения возможности проникновения пыли и влаги панель управления уплотняется специальной резиновой накладкой.

Для удобства эксплуатации радиостанция имеет ремень для переноски (рис.5).

Кассета питания выполнена из ударопрочного полистирола. Аккумуляторы электрически соединены между собой методом пайки. Кассета вставляется снизу в корпус радиостанции и удерживается защелкой.

Манипулятор. Корпус манипулятора выполнен из ударопрочного полистирола. На корпусе манипулятора расположены кнопки «ТОН» и «ПРД». На передней панели манипулятора размещен световой индикатор разряда аккумуляторов.

В корпусе манипулятора расположена лампочка индикатора разряда аккумуляторов и динамическая головка прямого излучения.

Рис. 2. Размещение радиостанции в упаковке: 1 — приемопередатчик;

2 — манипулятор; 3 — антенна штыревая; 4 — блок питания.

1.4.2. Приемник.

Приемник радиостанции состоит из блоков: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

В состав блока 1 входят: входной контур, I УВЧ, фильтр, II УВЧ, I смеситель.

В состав блока 2 входят: I ФСС, I УПЧ, II смеситель, II гетеродин и стабилизатор напряжения.

Блок 3 (II ФСС) — многозвенный фильтр сосредоточенной селекции.

В состав блока 4 входят: II УПЧ, II УПЧ и ограничитель, дискриминатор, усилитель шумоподавителя.

В состав блока 5 (I гетеродин) входят: возбудитель, учетверитель, выходной фильтр.

В состав блока 6 (УНЧ) входят: управляющий каскад УШП, схема индикации разряда аккумуляторной батареи и УНЧ.

Приемник радиостанции построен по супергетеродинной схеме с двойным

Рис. 5. Размещение радиостанции на операторе.

преобразованием частоты. Напряжение сигнала с антенны через контакты 4 и 1 дистанционного переключателя 10-Р1 'и входной контур поступает на вход двухкаскадного усилителя высокой частоты.

I УВЧ—полосовой усилитель. С целью повышения его устойчивости и уменьшения внутренних шумов в схеме использовано каскодное включение транзисторов 1-Т1 и 1-Т2.

II УВЧ—резонансный усилитель, собранный на транзисторе 1-ТЗ, включенном по схеме с общей базой.

Все контуры УВЧ настроены на частоту присвоенного канала радиостанции и обеспечивают подавление первой зеркальной частоты до уровня 70 дБ. С усилителя высокой частоты напряжение сигнала поступает на вход I смесителя, выполненного на транзисторе 1-Т4. На эмиттер смесителя подается напряжение с I гетеродина.

Напряжение разностной частоты (24 МГц) выделяется на нагрузке смесителя, представляющей собой фильтр сосредоточенной селекции (I ФСС). Сигнал первой промежуточной. частоты (24 МГц) дополнительно усиливается резонансным усилителем, собранным на транзисторе 2-Т1 по схеме с общей базой и подается на вход II смесителя, выполненного на транзисторе 2-Т2.

Фильтр сосредоточенной селекции (I ФСС) и нагрузочный контур, усилителя первой промежуточной частоты настроены на частоту 24 МГц и обеспечивают ослабление второго зеркального канала на 70 дБ.

На эмиттер II смесителя подается напряжение со II гетеродина. Напряжение разностной частоты 1,596' МГц (вторая промежуточная частота) выделяется на нагрузке II смесителя—фильтре сосредоточенной селекции (II ФСС). Он обеспечивает двухсигнальную избирательность по соседнему каналу не хуже 60 дБ.

С выхода II ФСС напряжение второй промежуточной частоты поступает нэ вход II УПЧ. II УПЧ осуществляет основное усиление сигнала и состоит из трех резистивных каскадов, выполненных на транзисторах 4-Т1, 4-Т2, 4-ТЗ по схеме с общим эмиттером.

С выхода II УПЧ напряжение сигнала поступает на вход ограничителя-дискриминатора и на вход шумоподавителя.

Ограничитель собран на транзисторе 4-Т4. Дискриминатор собран по обычной схеме. С выхода дискриминатора сигнал низкой частоты поступает на вход УНЧ.

Шумооодавитель состоит из резонансного усилителя второй промежуточной частоты, собранного на транзисторе 4-Т5, диода 4-ДЗ и управляющего транзистора 6-Т1, установленного в УНЧ.

Режим работы управляющего транзистора, при установке переключателя 10-В^ в положение «ШП», определяется величиной постоянного напряжения, поданного с выхода детектора шумоподавителя на вход транзистора 6-Т1.

При отсутствии сигнала управляющий транзистор заперт, так как напряжение на выходе детектора шумоподавителя, образующееся за счет шумов, мало (шумоподавитель закрыт).

С приходом сигнала напряжение на выходе усилителя шумоподавителя"воз-растает до величины, достаточной для насыщения управляющего транзистора (шумоподавитель открыт),                                      f

Усилитель ни-зкой частоты выполнен на | микросхеме К2УС371, которая служит усилителем напряжения, и двух транзисторах 6-Т4, р-Т5, составляющих двухтактный каскад усилителя мощности. В качестве нагрузки используется динамическая головка прямого излучения 9-Гр.             1

Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторе 2-Т4, стабилитроне 2-Д1 и выдает напряжение 5,6 В.' При проверке, ремонте блоков короткое замыкание стабилизированного напряжения недопустимо ^ возможен выход из строя транзистора.                                      \

Питание УВЧ, I смесителя, I УПЧ, II смесителя, II УПЧ, ограничителя в усилителя шумоподавителя осуществляется от стабилизатора напряженйя^-__^

I гетеродин состоит из возбудителя и учетверителя, выполненных на транзисторах 5-Т1, 5-Т2. Возбудитель представляет собой кварцевый автогенератор, собранный по схеме емкостной трехточки с возбуждением кварцевого резонатора на третьей механической гармонике.

Подстройка частоты гетеродина осуществляется изменением индуктивности катушки 5-L4.

Для экономии питания возбудитель и умножитель включены по постоянному току последовательно.

II гетеродин по схеме идентичен возбудителю I гетеродина.

1.4.3. Передатчик.

Передатчик радиостанции состоит из блоков 7 и 8. В состав блока 7 входят: I удвоитель, II удвоитель, предварительный усилитель, усилитель мощности, антенный фильтр.

I удвоитель выполнен на транзисторе 7-Т5, включенном по схеме с общей базой. В цепь коллектора транзистора включен контур, настроенный на шестую гармонику частоты кварцевого резонатора.

II удвоитель выполнен на' транзисторе 7-Т4, включенном по схеме с общей базой. В цепь коллектора транзистора включен контур, настроенный на двенадцатую гармонику частоты кварцевого резонатора.

Предварительный усилитель выполнен на транзисторе 7-Т2, включенном по схеме с общим эмиттером.

Усилитель мощности выполнен на транзисторе 7-Т1 по схеме с общим эмит-гером' и работает в ключевом режиме. Нагрузкой коллектора 7-Т1 является контур, включенный с транзистором и источником тока последовательно. Контур настроен на основную частоту передатчика и служит для согласования внутреннего сопротивления транзистора с сопротивлением нагрузки.

Контуры 7-L1, 7-С1, 7-С2, 7-L2, 7-С4 настроены также на основную частоту передатчика и служат для фильтрации побочных излучений.

В состав блока 8 входят: подмодулятор, возбудитель со стабилизатором напряжения, УВЧ.

Подмодулятор выполнен на двух транзисторах 8-Т4, 8-Т5. Транзисторы по постоянному току включены по схеме с общим эмиттером с непосредственной связью.

При соединении входа подмодулятора с его выходом через цепочку:

дроссель 8-Др1, конденсаторы 8-С16* 8-С17, 8-С20, резистор 8-R20*,— подмодулятор переходит из режима усиления в режим автогенератора тональной частоты.

Переключение подмодулятора из микрофонного режима в режим тонального вызова производится при помощи кнопки «ТОН». В качестве микрофона используется динамическая головка.

Возбудитель выполнен по схеме емкостной трехточки на транзисторе 8-Т2. Частота колебании задается колебательным контуром, образованным катушкой индуктивности 8-L3, конденсаторами 8-С9*, 8-С13* и кварцевым резонатором 8-Пэ1, работающим на частоте последовательного резонанса на основной гармонике. В возбудителе применено управление кварца по частоте. В качестве управляющего устройства (модулятора) используется диод 8-Д1. Сигнал низкой частоты, поступающий на модулятор, предварительно ограничивается ограничителем, собранным на диодах 8-ДЗ, 8-Д4. Применение ограничителя позволяет получить максимальную девиацию не более 10 кГц. Питающее напряжение возбудителя и опорное напряжение ограничителя поступают от стабилизатора, собранного на транзисторе 8-ТЗ и стабилитроне 8-Д2.

Усилитель третьей гармоники частоты возбудителя (УВЧ) выполнен на транзисторе 8-Т1 по схеме с общей базой.

1.4.4. Источник питания. Питание радиостанции может осуществляться от аккумуляторного или сетевого блока питания.

Аккумуляторный блок питания состоит из шести аккумуляторов типа ЦНК-0.45-П-У2, соединенных последовательно, и является составной частью радиостанции. Зарядное устройство, рассчитанное на одновременную зарядку двенадцати блоков питания, поставляется по отдельному заказу.

Индикатор разряда аккумуляторной батареи расположен на плате УПЧ (блок 6) и представляет собой электронное реле со световой сигнализацией, которое срабатывает при напряжении источника питания 6,25—6,5 В.

По мере разряда батареи напряжение на базе транзистора 6-ТЗ уменьшается и при определенном его значении транзистор 6-ТЗ закрывается, а транзистор 6-Т2 открывается и загорается индикаторная лампа 9-Л, расположенная в манипуляторе. Установка уровня напряжения срабатывания производится подбором резистора 6-R7*.

1.5. Контрольно-измерительные приборы

Для'проверки параметров радиостанции необходимо иметь следующую измерительную аппаратуру:

генератор стандартных сигналов;

звуковой генератор;

ламповые вольтметры: высокочастотный, низкочастотный;

электронный счетчик;

измеритель частотной модуляции;

осциллограф;

эквивалентное нагрузочное сопротивление;

приборы для измерения, постоянных токов и напряжений;

приборы для измерения сопротивлений;

блок питания.

1.6. Инструменты и принадлежности

Для проведения регламентных и ремонтных работ на рабочем месте должен находиться набор инструментов: кусачки, пинцет, текстолитовая отвертка, металлическая отвертка, паяльник, флюс, припой.

1.7. Маркировка и пломбирование

На корпусе радиостанции имеются шильдики, на которых нанесены фотохимическим способом:

товарный знак;

тип радиостанции;

частота канала радиостанции в МГц;

заводской номер радиостанции;

дата выпуска. Радиостанция должна быть опломбирована.

1.8. Тара и упаковка

Радиостанция должна быть уложена в пенопластовую коробку и упакована в деревянный ящик.

Радиостанции могут быть упакованы по одной, три или пять штук в зависимости от заказа. В соответствии с этим изготавливается и тара.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Общие указания

2.1.1. При работе с радиостанцией в условиях пониженных температур (ниже 0°С) окружающего воздуха необходимо блок питания размещать под одеждой оператора, для чего: вынуть блок питания из корпуса приемопередатчика и соединить его при помощи соединительной колодки.

2.1.2. В целях экономии питания целесообразно включать радиостанцию только в необходимых случаях. Следует помнить, что наиболее экономичным является режим работы с включенным шумоподавателем.

2.1.3. В случае необходимости радиостанция допускает работу от любого автономного источника постоянного тока, имеющего напряжение 7,5 В и допускающего разрядный ток 0,5 А.

2.1.4. При загорании лампы, расположенной в манипуляторе, необходимо ^^~~ сменить блок питания.

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ ПРИ ЗАГОРАНИИ ЛАМПЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В МАНИПУЛЯТОРЕ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

* 2.2. Порядок установки

При работе с радиостанцией на предельных расстояниях (см. it. 1.2.1.) необходимо помнить следующее: выбор места работы должен производиться с учетом особенностей распространения ультракоротких волн, которые, встречая на своем пути препятствия, отражаются и поглощаются ими.

Поэтому при выборе места расположения радиостанции необходимо руководствоваться следующими правилами:

не располагаться с радиостанцией в непосредственной близости от возвышенностей, насыпей, каменных и железобетонных зданий, металлических сооружений, поперечно идущих линий электропередач, линий проводной связи и т. д.;

при приеме и передаче из каменных зданий следует выбирать помещение с окнами, выходящими на корреспондента.

2.3. Подготовка к работе

Для подготовки радиостанции к работе необходимо:

вынуть приемопередатчик, манипулятор и антенну из упаковки;

зарядить аккумуляторный блок питания;

вставить кассету блока питания в корпус приемопередатчика;              '

развернуть антенну и подключить ее к антенному разъему, не допуская резких перегибов антенны.

Для подключения вшитой в ремень антенны навернуть наконечник на антенный разъем.

Размещение радиостанции на операторе приведено на рис. 5.

2.4. Порядок работы

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АНТЕННЫ РАДИОСТАНЦИЮ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!                     '

Включить радиостанцию, установив выключатель 10-В1 в положение «ВКЛ>.

При выключенном переключателе 10-В2—шумоподавитель выключается, при этом прослушивается суперный шум, чувствительность радиостанции максимальная.

При установке переключателя 10-В2 в положение «ШП>—шумоподавитель включается, при этом суперный шум не прослушивается.

При отпущенных кнопках «ПРД» и «ТОН» радиостанция находится в режиме приема.

При нажатой кнопке «ПРД» радиостанция переводится в режим передачи. В этом режиме оператор ведет передачу голосом, поддерживая манипулятор на расстоянии 5—10 см от рта.

При нажатии кнопок «ПРД» и «ТОН» радиостанция переводится в режим передачи тонального вызова.

Свертывание радиостанции производить в следующем порядке:

выключить радиостанцию;

отсоединить разъем манипулятора от приемопередатчика;

отсоединить антенну;

уложить все в упаковку.

2.5. Измерение основных параметров

2.5.1. Для проверки параметров радиостанции измерительная аппаратура должна обеспечивать возможность измерений с погрешностями, не превышающими указанных значений:

а) генератор стандартных сигналов (по выходному

напряжению)                            , ±   30%

б) звуковой генератор (по частоте)             '               ±5%

в) ламповые вольтметры: высокочастотный, низкочастотный       ±8%

г) электронный счетчик                                        ±0,0001%

д) измеритель частотной модуляции                            ±10% е) осциллограф (по нелинейности развертки)                    ±5% ж) эквивалентное нагрузочное сопротивление (ЭНС) 75 Ом      ±5% з) приборы для измерения постоянных токов и напряжений       ±1,5%

2.5.2. При проверке мощности передатчика, девиации частоты голосом, максимальной девиации частоты, точности установки частоты передатчика, тока потребления радиостанции на передачу к антенному разъему радиостанции необходимо подключить эквивалентное нагрузочное сопротивление и ламповый вольтметр.

2.5.3. При проверке девиации частоты голосом и максимальной девиации частоты измеритель частотной модуляции связать по полю с эквивалентным нагрузочным сопротивлением и настроить на частоту присвоенного канала радиостанции.                                                           »

2.5.4. При проверке чувствительности и мощности на .выходе приемника к антенному разъему радиостанции подключить генератор стандартных сигналов. Если на конце кабеля генератора включено нагрузочное сопротивление, равное 75 Ом, его необходимо отключить.

К выходу приемника вместо динамической головки подключить эквивалент нагрузки, ламповый вольтметр, осциллограф.

Частоту канала радиостанции установить по минимуму напряжения шумов на выходе приемника (генератор работает в режиме несущей частоты).

2.5.5. При проверке выходной мощности передатчик нагрузить на ЭНС. Включить радиостанцию и определить мощность в Вт по формуле:

где:

U — напряжение, измеренное вольтметром. В;

R=75 Ом. Мощность передатчика должна быть не менее 0,5 Вт.

2.5.6. При проверке девиации частоты голосом приборы к радиостанции подключить согласно пп. 2.5.2. и 2.5.3. Включить радиостанцию и перед микрофоном, на расстоянии 5—10 см от рта, произнести громкий звук «а». •

Девиация частоты при проверке голосом должна быть не менее 5 кГц.

2.5.7. При проверке максимальной девиации Частоты приборы к радиостанции подключить согласно пп. 2.5.2 и 2.5.3 настоящей инструкции.

На низкочастотный- вход передатчика через эквивалент микрофона подать от звукового генератора сигнал частотой 1000 Гц такой величины, чтобы обеспечить девиацию частоты на выходе передатчика 5 кГц (уровень входного сигнала при этом должен быть не более 3 мВ и измеряться ламповым вольтметром, затем уровень входного сигнала увеличить в 4 раза).

Сохраняя постоянным входной уровень сигнала и изменяя частоту сигнала в диапазоне 300—3400 Гц, найти максимальную величину девиации частоты.

Максимальная девиация частоты должна быть не более 10 кГц.

2.5.8. При проверке токов, потребляемых радиостанцией в режиме передачи и приема, приборы к радиостанции подключить согласно п. 2.5.2. настоящей инструкции. Последовательно с аккумуляторной батареей включить миллиамперметр с необходимыми пределами измерения и развязать его конденсатором 500 мкФ с рабочим напряжением не менее 10 В.

Ток потребления в режиме приема с включенным ШП без сигнала должен быть не более 30 мА, в режиме передачи — не более 270 мА.

2.5.9. При проверке точности установки частоты передатчика и гетеродинов приемника приборы к радиостанции подключить согласно п. 2.5.2. настоящей инструкции. Измерение частоты производить чатотомером при номинальном напряжении (7,5 В) источника питания, температуре +20±3°С, относительной влажности 65±15% через 3 мин после включения радиостанции.

При измерении частоты I гетеродина приборы подключить в точку 5 блока 5, выходное напряжение подать непосредственно или через усилитель радиочастот на частотомер. При измерении частоты II гетеродина приборы подключать в точку 4 блока 2.

Точность установки частоты передатчика и гетеродинов приемника должна быть не хуже ±10-10-6 от номинальной частоты.

2.5.10. При проверке чувствительности приемника приборы к радиостанции подключить согласно п. 2.5.4. От генератора подать на вход приемника сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 Гц с девиацией 5 кГц. Величина выходного сигнала генератора регулируется так, чтобы получить отношение полезного сигнала на нагрузке приемника к напряжению шумов, равное 20 дБ.

Величина сигнала на входе определяет чувствительность радиостанции, которая должна быть не хуже 1,5 мкФ.

2.5.11. При проверке выходной мощности приемника приборы к радиостанции, подключить согласно п. 2.5.4. На вход приемника от генератора подать сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 Гц с девиацией 5 кГц. Величину выходного сигнала генератора установить равной 3 мкВ.

Измерить выходное напряжение на нагрузке приемника и определить выходную мощность в Вт по формуле:

(2)

где:

U—напряжение на нагрузке приемника, В;

Ra—эквивалентное сопротивление нагрузки (динамическая головка), Ом. Выходная мощность на выходе приемника радиостанции должна быть не менее 40 мВт.

2.5.12. При проверке напряжения срабатывания индикатора разряда аккумуляторной батареи приборы подключить согласно п. 2.5.2.

Изменяя напряжение питания, с помощью прибора замерить напряжение, при котором загорается индикаторная лампа 9-Л. Это напряжение должно быть в пределах 6,25—6,5 В.

2.6. Характерные неисправности и методы их устранения

2.6.1. При определении неисправности радиостанции необходимо:

а) определить неисправность приемника, передатчика или манипулятора, используя,исправную радиостанцию и манипулятор;

б) если неисправность имеет сложный характер, то для ее определения необходимо произвести частичную разборку радиостанции. Для этого нужно вынуть блок питания; открутить винты, крепящие крышку приемопередатчика, и снять крышку; открутить винты, крепящие приемопередатчик, и вынуть приемопередатчик из корпуса.

Доступ к блоку открывается после снятия экрана. Экран желательно снимать только после полной уверенности в неисправности именно в этом блоке.

Отыскание неисправности непосредственно в блоке или элементах, не входящих в блок, необходимо начинать с проверки цепей по соответствующей карте напряжений (рис. 6—13, расположенные на вкладыше). Затем подключить питание и проверить режимы работы схемы по переменному и постоянному напряжениям.

При несоответствии величин напряжений необходимо отпаять плату от экрана и вынуть ее из секции. Определить качество паек, целостность резисторов, конденсаторов и транзисторов.

Если осмотр не дал желаемых результатов, необходимо омметром проверить соответствие каждого резистора номиналу, предварительно отпаяв один его конец.

Работоспособность транзисторов проверяется по параметрам: обратный ток коллектора, коэффициент усиления по току, пробой транзистора.

Схемы расположения выводов транзисторов приведены на рис. 14, режимы транзисторов — в приложении 3.

Монтажные схемы приемопередатчика (рис. 15) и манипулятора (рис. 16) приведены на вкладыше.

Возможные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу.

2.7. Техническое обслуживание

2.7.1. После эксплуатации радиостанцию протереть и уложить в упаковку. Если радиостанция эксплуатировалась в условиях дождя, повышенной влажности или при температуре окружающего воздуха ниже нуля, необходимо также протереть от влаги и просушить при температуре окружающего воздуха + 20°С в течение 4—5 ч, после чего уложить в упаковку.

Длительность непрерывной работы радиостанции в режиме приема—15 ч. Длительность непрерывной работы радиостанции в режиме передачи равна 1,5 ч.

Исходя из этих данных, можно для каждого конкретного случая определить длительность работы блока питания.

Заряд аккумуляторов производить от зарядного устройства.

«

Примечание. Следует помнить, что длительность работы блока питания зависит от режима работы радиостанции: приема или передачи.

2.7.2. При непрерывной эксплуатации радиостанции один раз в квартал нужно проверять следующие параметры:

чувствительность при выключенном шумоподавителе;

мощность на выходе приемника;

потребляемый ток радиостанции в режиме приема без сигнала при включенном шумоподавителе;

мощность передатчика;

величину девиации частоты голосом от громкого звука «а»;

потребляемый ток радиостанции в режиме передачи. •

2.8. Правила хранения

Радиостанции должны храниться в упаковочных ящиках или коробках на отдельных стеллажах. В помещениях, где 'хранятся радиостанции, не должно быть паров вредных кислот и щелочей, а также вредных газов. Помещения для хранения радиостанций должны удовлетворять следующим требованиям:

относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40—70%;

температура воздуха должна быть 20±Ю°С, причем радиостанции должны находиться на расстоянии от отопительных приборов не менее 2 м;

внешний поток воздуха не должен обдувать хранящиеся радиостанции. Срок хранения радиостанций после выпуска не должен превышать 1 год.

2.9. Правила транспортирования

Транспортирование радиостанций должно производиться в крытых транспортных средствах. Разрешается перевозить радиостанции в промышленной упаковке любым видом транспорта. Упакованные радиостанции не должны перемещаться при транспортировании.