А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства и принципа работы радиостанции 62Р1 и содержит технические данные и сведения, необходимые для обеспечения правильной ее эксплуатации и полного использования технических возможностей.

Техническое описание радиостанции включает в себя сведения о ее назначении и составе, технических данных, устройстве, принципе работы, конструкции, размещении, а также дастся общин обзор вспомогательного оборудования, средств упаковки и маркировки радиостанции. Для радиостанций 1-го варианта к техническому описанию придается приложение.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Радиостанция 62Р1 ультракоротковолновая, симплексная, предназначена для организации беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными радиостанциями, с абонентской или центральной радиостанциями типа «Пальма», а также с носимыми радиостанциями типа «Тюльпан» и «Сирена» при температуре окружающей среды от -10° до +40°С; относительной влажности до 80% при температуре окружающей среды +20°С; в условиях вибрации до 1,5q.

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Промышленный комплект изделия состоит из:

действующего комплекта;

запасного комплекта;

комплекта эксплуатационной документации.

В действующий комплект входят:

| .№ П/1[ | Haименование | Вар. 1 | Вар. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемопередатчик | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Манипулятор ЯЕ 2.082.006 | 1 III т.. |  |
| 3 | Манипулятор ЯЕ 2.082.018 |  | 1 шт. |
| 4 | Гибкая антенна | 1 iirr. | 1 шт. |
| 5 | Микрофон-телефон | 1 шт. |  |
| Б | Батарея аккумуляторов бЦНК-0,45 | 1 шт. | 1 шт. |
| 7 | Противовес | 1 шт. | 1 HIT. |
| 8 | запасной комплект входят: |  |  |
| № | Наименование | Вар. 1 | Rap. 2. |
| 1 | Манипулятор ЯЕ 2.082.006 | 5 шт. | . |
| 2 | Манипулятор ЯЕ 2.082.018 | — | 5 шт. |
| 3 | Гибкая антенна | 5 шт. | 5 шт. |
| 4 | Батарея аккумуляторов бЦНК-0,45 | 10 шт. | 10 шт. |
| 5 | Пояс ЯЕ 4.165.003 | о шт. | — |
| 6 | Противовес | 5 шт. | 5 шт. |

Примечания:

1. Один запасной комплект поставляется на пять действующих комплектов.

2. Батареи запасного комплекта упаковываются и поставляются вместе с действующим комплектом — по 2 шт. в каждом из них.

В комплект эксплуатационной документации входят:

| № п/п | Наименование | Вар. 1 | Вар. :' |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (на пять изделий) | 1 ШТ. | 1 шт. |
| 3 | Приложение к техническому описанию и инструкции по эксплуатации (на пять изделий) |  |  |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Общие данные

Дальность связи в пределах прямой видимости между однотипными радиостанциями — 800 м.

Масса действующего комплекта радиостанции не превышает 850 г.

Габаритные размеры приемопередатчика с выступающими частями не превышают:

длина — 177 мм;

ширина — 115 мм;

толщина — 23 мм.

Данные передатчика

Выходная мощность не менее. 0,5 вт. Номинальная девиация частоты 5 кгц. Максимальная девиация частоты не более 10 кгц. Чувствительность микрофонного входа не хуже 2 мв. Коэффициент нелинейных искажений не более 15%. Общая нестабильность частоты йе хуже ±30'10 в. Точность установки частоты не хуже ^KMO'1'. Мощность побочных излучений не превышает минус 35 дб. Ток, потребляемый от источника питания, не более 350 ма.

Данные приемника

Чувствительность не хуже 1,5 мкв при соотношении сигнал/шум 20 дб.

Выходная мощность не менее 30 мвт.

Коэффициент нелинейных искажений не более 25%. Общая нестабильность частот гетеродинов не хуже ±30-10".

Точность установки частот гетеродинов не хуже ±10•10-6.

Полоса пропускания на уровне 0,5 не менее 28 кгц.

Ослабление ложных каналов не менее 60 дб.

Ослабление зеркального и полузеркального каналов второй промежуточной частоты не менее 40 дб.

Двухсигнальная избирательность при расстройке на ±50 кгц не менее 60 дб.

Эффективность шумоиолавителя не хуже минус 20 дб. Время срабатывания устройства приема бесшумного вызова не более 3 сек.

Данные источника питания

Источником питания радиостанции является аккумуляторная батарея бЦНК-0,45. Батарея обеспечивает напряжение в пределах 6,5—8,4 в при

температуре окружающей среды +20°±50.

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрическая функциональная схема радиостанции

Функциональная схема радиостанции приведена на рис. 2. При работе ча прием радиостанция представляет собой приемник супергетеродинного типа с двойным преобразованием частоты, а на передачу -- частотномодулированный передатчик.

Работа радиостанции 1-го варианта на прием характеризуется тремя ролами работы:

а) прием сообщений на телефон род работы «Прм», при этом контакты 9 и 5, 1 и 4 реле PI; 5 и 5', 1 и Г В1; ! и 2 переключателя ВЗ замкнуты;

б) бесшумный прием вызова -т'он.-пыюй частотой 1450гц, род работы БШВ, при этом контакты реле Р1, переключателей В1 и ВЗ находятся в положении рода работы «Прм», а контакты 10, 7, 3 и 6 переключателя В2 замкнуты соответственно с 12, 9, 2 и 5.

в) работа с шумоподавителем, при этом контакты 6 и 6', 2 и 2' переключателя В1 замкнуты, а контакты переключателей В2, ВЗ и реле PI — — в положении рода работы «ПРМ».

Работа радиостанции 1-го варианта па передачу характеризуется двумя родами работы:

а) передача сообщений микро4юиом, род работы «ПРД», при этом контакты 9 и 6, 4 и 10 реле PI; 7 и 7' или 6 и 6', или 5 и 5' переключателя Bl; 10 и 11. 7 и 8, 3 и 1, 6 и 4 переключателя В2; 5 и 6 переключателя ВЗ замкнуты;

б) посылка вызова тональной частотой 1450 гц, род работы «БШВ», при этом контакты переключателей Bl и ВЗ находятся в положении рода работы «Прд», а контакты 10, 7, 3 и 6 переключателя В2 замкнуты соответственно с 12, 9. 2 и 5.

Работа радиостанции 2-го варианта на прием характеризуется двумя родами работы:

а) прием сообщений на телефон, род работы «Прм», при этом контакты 9 и 5, 1 и 4 реле PI, 1 и 2 переключателей Bl замкнуты, шумопо-давитель включен постоянно;

б) дежурный прием вызова тональной частотой 1450гц, при этом контакты реле Р1 и переключателей Bl и ВЗ находятся в положении

рода работы «прм», а контакты ш.;, ^ переключателя 1з^ замкнут соответственно с 12, 9, 2.

Работа радиостанции 2-ro нарпаита на передачу характеризуется двумя родами работы:

а) передача сообщений микрофоном, род работы «Прд». при этом контакты 9 и 6. 4 и 10 реле PI, 1 и 2 переключателя Bl, 10 и 11. 7 и 8, 3 и 1 переключателя В2, 5 и 6 переключателя ВЗ замкнуты;

б) посылка вызова тональной частотой 1450гц, род работы «Деж. прием», при этом контакты переключателей Bl и ВЗ находятся в положении рода работы «Прд», а контакты 10, 7 и 3 переключателя В2 замкнуты соответственно с 12, 9 и 2.

Работа радиостанции на прием

Принятый антенной сигнал радиочастоты подводится ко входу приемника — входному фильтру, а затем в усилитель высокой частоты (УВЧ), в котором происходит усиление сигнала но амплитуде. Усиленный сигнал поступает в первый преобразователь частоты, состоящий из первого смесителя и гетеродина.

Сигнал, преобразованный по частоте в первую промежуточную частоту, подается через фильтр сосредоточенной селекции (ФСС1) в усилитель промежуточной частоты (УПЧ!). Усиленный УПЧ1 сигнал поступает во второй преобразователь частоты, состоящий из второго смесителя и гетеродина. Во втором преобразователе первая промежуточная часто-ча преобразуется во вторую промежуточную частоту, напряжение которой подводится через фильтр сосредоточенной селекции (ФССП) в усилитель промежуточной частоты (УПЧП). Напряжение второй промежуточной частоты, усиленное УПЧП, подается в амплитудный ограничитель. Ограниченный по амплитуде сигнал поступает в частотный детектор (дискриминатор), с выхода которого выделенные низкочастотные звуковые сигналы подаются в LC-фнльтр пли непосредственно на вход усилителя низкой частоты (УПЧ), в зависимости от рода работы радиостанции.

С выхода УПЧ напряжение звуковой частоты при роде работы «Прм» или «Дсж. прием» для 2-ro варианта поступает на телефон, а при «БШВ» — на электронный ключ, который включает мотор, приводящий в механические колебания манипулятор.

Работа радиостанции на передачу

Напряжение звуковой частоты с микрофона или RC-генератора, в зависимости от рода работы «Прд» или «БШВ» (для 2-ro варианта «Деж. прием»), поступает на вход УПЧ в режиме «Прд» или на вход 11-го каскада в режиме «БШВ» («Деж. прием»). УНЧ является подмо-дулятором передатчика.

Усиленное подмодулятором напряжение звуковой частоты через ограничитель модуляции подается в частотный модулятор, который изменяет частоту генерируемых колебаний возбудителя по закону звуковой частоты. Колебания возбудителя утраиваются блоком утроителя, а затем дважды удваиваются удвоителями по частоте. Таким образом, колебания возбудителя, пройдя 12-кратное умножение частоты, поступают в предварительный усилитель, где усиливаются до амплитуды, необходимой для раскачки усилителя мощности. С усилителя мощности через фильтр гармоник колебания подводятся в антенну.

Схема приемника

Схема приемника приведена на рис. 3.

Входные контура служат для ослабления всех сигналов радиочастоты, кроме сигнала канала радиостанции, и представляют собой двухконтурный полосовой фильтр L1, С1*, С2, L2, СЗ*, С4*, связь которого с каскадом УВЧ осуществляется через емкостной делитель СЗ*, С4*

Усилитель высокой частоты предназначен для усиления сигналов канала и дальнейшего ослабления сигналов, лежащих вне канала. Он выполнен по каскоднон схеме на транзисторах Г1П1 п ПП2. Коллекторной нагрузкой усилителя является двухконтурный полосовой фильтр L3, С7*,, С9*. L4, С10* с вненшеемкосшон связью С9*. когоры!") через разделительную емкость С11 связан с базой транзистора ППЗ первого смесителя.

Резисторы Rl, R2, R3, R4*. R5* п конденсаторы ('.5. q), ('.8 обеспечивают нормальный режим каскада по постоянному ч переменному токам.

Первый смеситель является преобразователем частоты принимаемого сигнала в первую промежуточную частоту. В базу транзистора ППЗ, на котором собран смеситель, подводится напряжение сигнала высокой частоты и напряжение первого гетеродина. В результате взаимодействия напряжений сигнала и гетеродина в коллекторной пени будут, кроме напряжений с частотами приходящего сигнала и гетеродина, иметь место комбинации этих частот и их гармоник. В числе комбинаций имеется напряжение первой промежуточной частоты, равной разности частот сигнала и гетеродина.

Напряжение этой частоты выделяется па коллекторной нагрузке, которой является трехконтурный полосовой фильтр L5, С13*, С14, L6, С 15*, L7, С 17*, с внешнеемкостпой связью С. 14 и С 16.

Резисторы R6, R7, R8*, R9*, R10 совместно с конденсатором С41 обеспечивают нормальный режим смесителя как но постоянному, так и по переменному токам.

Гетеродин предназначен для генерирования частот, которые необходимы при преобразовании сигнала канала в первую и вторую промежуточные частоты. Гетеродин состоит из кварцевого возбудителя, выполненного по схеме емкостной трехточки на транзисторе ПП16 и утроителя, выполненного на транзисторе ПП15.

Кварцевый возбудитель работает на третьей механической гармонике кварца. Колебания третьей гармоники возбудителя, выделяемые в коллекторной нагрузке угроителя, которой является полосовой фильтр L13, С61*, С62, С63, С65*, L14, используются при преобразовании сигнала в первую промежуточную частоту; а колебания возбудителя — при преобразовании первой промежуточной частоты во вторую промежуточную частоту.

Кварц Пэ1 включен в базу через непочку С71, С72, L16, с помощью которой подстраивается частота возбудителя при старении кварца.

Связь возбудителя со вторым смесителем осуществляется через цепочку L15, С25*, индуктивно связанную с контуром возбудителя L15, С69*.

Резисторы R56. R57*. R58, R59, R60* и конденсаторы С64, С66, С68. С70 обеспечивают нормальный режим генерации по постоянному и переменному токам.

Усилитель первой промежуточной частоты предназначен для усиления напряжения первой промежуточной частоты, поступающего через разделительный конденсатор С 19 с коллекторной нагрузки в базу транзистора ПП5.

Резонансный усилитель собран на транзисторе ПП5. Коллекторной нагрузкой усилителя яплясгся колебательный контур L8 иС21*

Резисторы R12, R13, R14* ч конденсаторы С20, С22 обеспечивают нормальный режим усилителя по постоянному и переменному токам.

Второй смеситель предназначен для преобразования первой промежуточной частоты во вторую промежуточную частоту. Смеситель выполнен на транзисторе ПП6, в базу которого через разделительный конденсатор С23 подается напряжение первой промежуточной частоты, а в эмиттер, через конденсатор С25, напряжение гетеродина.

Принцип работы второго частотопреобразователя аналогичен первому, вышеописанному.

Напряженке втопо" промежуточной частоты, равное разности частот первой промежуточной и гетеродина, выделяется на коллекторной нагрузке, которой является 8-ми контурный фильтр сосредоточенной селекции. Этот фильтр обеспечивает избирательность по соседнему каналу.

Резисторы R15, R16, R17, R18 и конденсаторы С26, С25* обеспечивают нормальный режим смесителя как по постоянному, так и по переменному токам.

Усилитель второй промежуточной частоты обеспечивает основное усиление сигнала, который поступает с выхода фильтра сосредоточенной селекции. Усилитель состоит из реостатного каскада, выполненного на транзисторе ПП7 и каскодной схемы, выполненной на транзисторах ПП8 и ПП9. Коллекторной нагрузкой усилителя является колебательный контур L9, СЗЗ, с которого через разделительный конденсатор С35 сигнал поступает в базу усилителя-ограничителя.

Ограничитель служит для удаления паразитной амплитудной модуляции, возникающей в приемнике из-за помех и неравномерности частотной характеристики усиления промежуточных частот, а также для обеспечения постоянства величины напряжения низкой частоты на выходе приемника при изменении напряжения сигнала на его входе.

Ограничитель состоит из двух каскадов, выполненных на транзисторах ПП10 и ПП12. Первый каскад предназначен для ограничения сигнала больших уровней и усиления малых уровнен сигнала, а второй каскад -— для ограничения сигнала на уровне чувствительности приемника. Для дополнительного ограничения отрицательных полуперио.юв сигнала используй гся диод Д2.

Нагрузкой первого каскада является резистор R33, с которого через разделительный конденсатор С39 сигнал попадает в базу второго каскада, а через резистор R34*, конденсаторы С37, С38*, С40 и диод Д1 в базу. каскада шумоподавителя. Второй каскад нагружен колебательной системой, состоящей из индуктивностей Lll, L12, емкости С48*.

Резисторы R30, R31, R32, R41, R42, R44 и конденсаторы С36, С45, С46 обеспечивают нормальный режим ограничителя как по постоянному, так и по переменному токам.

Шумоподавитель состоит из реостатного усилителя, ишюлненного на транзисторе ПП11, электронного ключа, выполненного на транзисторе ПП13 и цепочки задержки.

Реостатный усилитель предназначен для усиления напряжения второй промежуточной частоты. Усиленное напряжение с коллекторной нагрузки, резистор R39, подается на базу электронного ключа, который включает питание транзистора ПП12. Выключение шумонодавителя производится подключением резистора R40* к корпусу радиостанции. Цепочка задержки шумоподавителя состоит из диода Д1, конденсатора С38*, резисторов R35 и R36.

Резисторы R37, R38, R39, R43, R53, конденсаторы С40, С42, С43 и диод Д12 обеспечивают нормальный режим шумоподавителя как по постоянному, так и по переменному токам.

Дискриминатор предназначен для преобразования высокочастотных частотномодулированных сигналов в низкочастотные, звуковые сигналы, изменяющиеся по амплитуде.

Колебательный контур L12, С50* дискриминатора связан индуктивно с контуром ограничителя. Напряжение колебательного контура дискриминатора прикладывается к симметрично включенным диодам ДЗ и Д4, работающим на нагрузочные резисторы R47 и R48.

Принцип работы дискриминатора основан на частотной зависимости величины и полярности выходного напряжения от частоты напряжения, подводимого к контуру дискриминатора. Напряжение звуковой частоты с нагрузочных резисторов R47 и R48, развязанных по промежуточной частоте конденсаторами С51 и С52, через частотнозависимый фильтр R49*, С54*, R50*, R52* подается на входы усилителя низкой частоты и LC-фильтра.

Резистор R45* предназначен для расширения полосы контура дискриминатора, а конденсатор С55*—для регулировки напряжения частоты

1450 гц, подаваемого на LC-фильтр.

Усилитель низкой частоты предназначен 'для усиления напряжения звуковой частоты, снятого с нагрузки дискриминатора или микрофона через цепочку предискажений С80, С81, R73*.

Усилитель состоит из трех каскадов, выполненных на транзисторах ПП19, ПП20, ПП21, ПП22. Первый каскад является RC-уснлителем с отрицательной обратной связью по току, резистор R78.

Напряжение низкой частоты с нагрузки первого каскада, резистор R77, через разделительный конденсатор С85 подводится во второй каскад усилителя.

Коллекторной нагрузкой второго каскада является трансформатор Тр2.

Выходной каскад усилителя выполнен но двухтактной схеме с отрицательной обратной связью по току, резистор R84. Работает выходной каскад на нагрузку, состоящую из телефона или электронного ключа, в зависимости от рода работы радиостанции.

Коллекторной нагрузкой выходного каскада служит тпансформатор ТрЗ.

Электронный ключ выполнег на транзисторах ПП23, ПП24 и служит для включения напряжения питания электромотора манипулятора.

Напряжение тональной частоты 1450 гц с выхода усилителя низкой частоты поступает на однополупериодный выпрямитель, состоящий из диода Д7 и фильтрующего конденсатора С88.

Постоянное напряжение выпрямителя через резистор R86* подается в базы транзисторов ключа. Ключ срабатывает и запитывает мотор бесшумного вызова.

LC-фильтр предназначен для выделения сигнала частотой 1450 гц при работе радиостанции в режиме бесшумного вызова. LC-фильтр собран на транзисторе ПП18, в базу которого через разделительный конденсатор С79 включен контур Tpl, C77*, С78*, настроенный на частоту 1450 гц. Коллекторной нагрузкой является резистор R77, с которого сигнал снимается через переходной конденсатор С85 в базу второго каскада усилителя низкой частоты.

Резисторы R70, R71 и R72 обеспечивают нормальный режим каскада по постоянному и переменному токам.

Схема передатчика

Схема передатчика приведена на рис. 3.

Возбудитель предназначен для генерирования высокочастотных колебаний передатчика. Он выполнен по схеме емкостной трехточки на транзисторе ППЗЗ.

Частота колебаний задается колебательным контуром L26, С 118* и кварцем Пэ2, работающим на частоте последовательного резонанса. Управление частотой возбудителя производится при помощи полупро-

водникового лип;;.;! ,'1,9, а подстройка ппи помощи кварца ^ - цепочкой С118*иЬ2б.

Резисторы RllO.Rlll^, R112,R113*, конденсаторы Cl 15*. С116. С117*, С119 обеспечивают пормальиыи режим возбудителя по постоянному и переменному токам.

Модулятор предназначен для модуляции колебаний возбудителя по частоте. Пришит работы модулятора основан на изменении емкости диода Д9 от приложенного напряжения низком частоты.

Резисторы R114, R116 и конденсатор С120 определяют оптимальный режим модулятора по постоянному tokv.

Ограничитель модуляции предназначен для ограничения модуляциг передатчика.

Резисторы R115*, R118*, R119* определяют порог ограничения ограничителя, а резисторы R117*, R120 и конденсаторы С120, С121 —номинальный режим ограничителя.

Утроитель предназначен для умножения частоты возбудителя и собран по схеме с общим эмиттером. Коллекторной нагрузкой каскада служит резонансный контур L25, С111*. настроенный на третью гармонику возбудителя.

Удвоители предназначены для умножения частоты возбудителя передатчика. Первый удвоитель выполнен по схеме с общей базой на транзисторе ПП31, а второй по схеме с общим эмиттером на транзисторе ППЗО. Коллекторными нагрузками их являются колебательные контура L24 и С108*, L23 и С104*, настроенные соответственно на шестую и двенадцатую гармоники возбудителя.

Резисторы R106*, R105, R104, R103*. R102, R101, R100, R99, R98, конденсаторы СИЗ, С112, С110, С107, С106, С102, С103 и высокочастотный дроссель Др1 обеспечивают нормальный режим каскадов по постоянному и переменному токам.

Предварительный усилитель предназначен для усиления колебаний до амплитуды, необходимой для раскачки выходного каскада. Он выполнен по схеме с общим эмиттером на транзисторе ПП29. Коллекторной па-грузкой его является колебательный контур L22 и С99*, С 100.

Резисторы R97*, R109, конденсаторы С96, С101 обеспечивают номинальный режим усилителя по постоянному и переменному токам.

Выходной каскад представляет собой усилитель мощности, выполненный по схеме с общим эмиттером на двух транзисторах ПП27 и ПП28, включенных параллельно по схеме последовательного питания. Коллекторной нагрузкой его является полосовой фильтр L21, С95, С93*, L20, С91*, С92.

Резисторы R95*, R96* и конденсатор С94 обеспечивают номинальный режим усилителя по постоянному и переменному токам.

RC-генератор предназначен для генерирования частоты 1450 гц. Он выполнен на транзисторе ПП17. Конденсаторы С59, СУЗ, С74, С75*, С76,

С90 и резисторы R62*, R63* являются элементами фазосдвигающей цепочки, а резисторы R66* и R67 — коллекторной нагрузкой генератора. Резисторы R64, R65, R68*, R69 и конденсатор С83 обеспечивают номинальный режим генератора.

Манипулятор предназначен для коммутации радиостанции в режимы работы, оговоренные в разделе «Принцип работы» настоящего описания. Радиостанция может работать с двумя типами манипуляторов. При работе с манипулятором 2-го варианта на клеммы КЗ и К4 вместо микрофон-телефона и конденсатора С57 ставится перемычка.

Схема питания

Схема питания приведена на рис. 3. Питание радиостанции осуществляется от источника питания Б.

Стабилизаторы предназначены для стабилизации напряжений, питающих весь высокочастотный тракт приемника и возбудитель передатчика. Они состоят из транзисторов ПП14, ПП34, стабилитронов Д5, Д8, балластных резисторов R46*, R108* и резисторов R51, R107, предохраняющих триоды ПП14, ПП34 от короткого замыкания.

6.КОНСТРУКЦИЯ

Радиостанция состоит из отдельных блоков, размещенных в ячейках корпуса приемопередатчика.

Корпус приемопередатчика изготовлен из пластмассы с металлизированными ячейками и имеет вытянутую, изогнутую форму. Такая форма корпуса позволяет удобно размещать радиостанцию на операторе (смотри рисунки расположения радиостанции на операторе).

Монтаж каждого блока осуществляется на 1 мм стеклотекстолитовой плате с металлизированными отверстиями за исключением блока выходного каскада передатчика, выполненного на металлической плате, что значительно повышает ремонтную способность радиостанции и надежность крепл-еяи-я -элементов. Платы крепятся к стеяке корпуса с помощью пайки.

На торцевой стороне радиостанции расположены: разъем для электрического соединения с манипулятором и клеммы подсоединения телефон-микрофона, антенны и противовеса.

Корпус манипуляторов изготовлен из пластмассы. Габариты и форма позволяют удобно размещать в руке оператора, а также манипулировать переключателями.

В манипуляторе 1-го варианта расположены переключатель «Прием» —«БШВ», блок бесшумного приема и ступенчатый переключатель, объединяющий регулятор громкости, выключатели питания и шумопода-вителя.

В манипуляторе 2-го варианта расположены микрофон-телефон, переключатель «Прием»—«Деж. прием» и выключатель питания. Для управления дистанционным переключателем РПС-20 разработан специ-

альный переключатель ВЗ, который обеспечивает экономичный расход питания радиостанции в режиме передачи.

Применение в схеме таких элементов, как конденсаторы KM, К53-4, резисторы КИМ, ОМЛТ и новые малогабаритные транзисторы, обеспечивает плотность монтажа на печатных платах порядка 10-12 элементов на 1 см3.

В качестве индуктивностей высокочастотного тракта применены катушки из высокочастотной пластмассы с латунными посеребренными сердечниками подстройки. Они обеспечивают необходимую индуктивность, достаточно высокую добротность и требуемый диапазон перекрытия.

Для тракта ПЧ-2 используются контура, выполненные на трехсекционных полистирольных каркасах, помещенных в карбонильные сердечники типа СБ.

Аккумуляторы размещены в отдельной кассете, которая вставляется в корпус радиостанции и фиксируется пружиной, расположенной на кассете.

7. СРЕДСТВА УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ

Упаковка

Упаковка радиостанции соответствует требованиям нормалей и технических условий.

Упаковка действующего комплекта радиостанции 62Р1 с двумя запасными кассетами производится в пенопластовый футляр следующим образом:

1) Радиостанцию без манипулятора уложить в специальное гнездо. Одновременно уложить антенну и противовес без отключения от станции.

2) Кабель манипулятора свернуть в бухту по размеру гнезда и уложить.

3) В гнезда для кассет вложить две запасные батареи.

Маркировка

Радиостанция 62Р1 имеет следующую маркировку. В углублении на корпусе станции крепится шильдик, который содержит:

1) Наименование радиостанции.

2) Товарный знак завода-изготовителя.

3) Порядковый номер радиостанции.

4) Месяц и год изготовления радиостанции.

5) Индекс частоты.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по эксплуатации радиостанции предназначена для изучения правил работы, особенностей ее эксплуатации, порядка технического обслуживания, а также методов ремонта радиостанции при устранении дефектов.

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о порядке развертывания и свертывания радиостанции, о порядке и правилах работы на ней во всех возможных случаях ее применения. Отдельная глава инструкции по эксплуатации посвящена перечню характерных неисправностей и методам их устранения.

В инструкции приведены указания по транспортировке радиостанций и их хранения на складах.

2. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

а) Развертывание

Развертывание радиостанции производить в следующем порядке:

—вынуть приемопередатчик и манипулятор из пенопластового футляра;

—подсоединить манипулятор к приемопередатчику;

—разместить радиостанцию на операторе согласно рисункам размещения радиостанции;

—расположить антенну в правый рукав (костюма, свитера и т. д.), противовес опустить перпендикулярно вниз (в брюки или юбку). Антенна и противовес закрепляются на концах булавками.

б) Порядок работы

При работе радиостанции 1-го варианта на прием необходимо:

—повернуть переключатель В1 по часовой стрелке до упора;

—поставить переключатель В2 в положение «Прм» и убедиться в наличии шумов в телефоне;

—поставить переключатель В1 в положение шумоподавителя и убедиться в отсутствии шумов.

При работе радиостанции 2-го варианта на прием необходимо:

—поставить переключатель В1 в положение «вкл.»;

— поставить переключатель В2 в положение «Прм» и убедиться в отсутствии шумов в телефоне;

—поставить переключатель В2 в положение «Деж. прием» и убедиться в отсутствии шумов.

При работе радиостанции на передачу необходимо:

—Нажать переключатель «Прд» вниз до упора;

—передать тональный вызов, для чего переключатель В2 поставить в положение «БШВ» («Деж. прием» для радиостанции 2-го варианта);

—поставить переключатель В2 в положение «Прм» и передать сообщение, говоря в сторону микрофона нормальным голосом;

—отпустить переключатель «Прд»;

—выключить радиостанцию, поставив переключатель В1 в положение «выкл.».

в) Свертывание

Свертывание радиостанции производить в следующем порядке:

—снять радиостанцию;

—отсоединить манипулятор от приемопередатчика;

—уложить приемопередатчик и манипулятор в пенопластовый футляр.

Внимание! Расчленение разъема манипулятор — приемопередатчик производить за корпус разъема. При этом рекомендуется использовать отвертку. Категорически запрещается производить расчленение разъема за кабель манипулятора.

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с радиостанцией необходимо учитывать особенности распространения ультракоротких волн, которые, встречая на своем пути препятствия, отражаются и поглощаются ими. Поэтому при работе с радиостанцией надо руководствоваться следующими правилами:

1) Не располагаться с радиостанцией в непосредственной близости от местных предметов: крутых скатов, насыпей, каменных и железобетонных зданий, металлических сооружений, поперечно идущих линий электропередачи и линий проводной связи и т. д.

2) При работе из каменных зданий следует выбрать помещение с окнами, выходящими на корреспондента.

3) При расположении радиостанции на вершине горы, на высоких деревьях, на крышах строений дальность действия ее увеличивается.

4) В целях экономии питания целесообразно включать радиостанцию только в необходимых случаях.

5) При работе с радиостанцией в условиях пониженных температур окружающего воздуха необходимо принять меры, предохраняющие источник питания от замерзания, т. е. радиостанцию следует располагать на операторе так, чтобы окружающая ее температура не оказалась ниже +10°С.

6) Необходимо помнить, что дальность связи увеличивается при расположении локтя правой руки от туловища на расстоянии не менее 15см.

4. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности можно подразделить на следующие основные группы:.

1) Внешние, видимые неисправности, к ним относятся, в основном, механические повреждения антенны, корпуса, пояса и т. д.

2) Неисправности составных частей радиостанции, находящихся вне приемопередатчика. К ним относятся: разряженная батарея, неисправность микрофона, обрыв в кабеле манипулятора, в проводах подключения аккумуляторов и т. д.

3) Неисправность приемопередатчика:

а) неисправность транзисторов;

б) неисправность внутриблочного монтажа, резисторов, конденсаторов, контуров и т. д.

С целью обнаружения и устранения неисправностей необходимо:

1) Осмотреть радиостанцию и устранить внешние механические повреждения.

2) Обнаружение неисправностей узлов производить путем замены их на заведомо годные: аккумуляторы, антенну, микрофон, манипулятор.

Если после указанных операций радиостанция не работает, крышку корпуса снять и отыскать неисправности в приемопередатчике.Для отыскания неисправностей необходима принципиальная схема, диаграмма напряжений и сопротивлений и приборы: омметр, вольтметр.

Характер неисправности, ее причина и методы устранения даны в таблице 1 настоящей инструкции.

6. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИИ

Для проверки параметров радиостанции необходимы следующие измерительные приборы:

генреатор стандартных сигналов Г4-12                    — 1 шт.;

звуковой генератор ГЗ-33                                —   шт.;

ламповый вольтметр ВК7-7   ,                        —  шт.;

ламповый вольтметр ВЗ-13                             —   шт.;

электронный счетчик ЧКЗ-4                             —   шт.;

усилитель радиочастот УЗ-3                             —  шт.;

осциллограф С1-1                                      —   шт.;

измеритель частотной модуляции СЗ-4                  —   шт.;

эквивалентное нагрузочное сопротивление Э9-9 (75 ом)     —   шт.;

миллиамперметр (500 ма)                              — 1 шт.;

ламповый вольтметр ВЗ-12                             — 1 шт.;

звуковой генератор ГЗ-1                                 — 1 шт.;

прибор АВО-5М                                      — 1 шт.

При проверке мощности передатчика, максимальной девиации частоты, точности установки частоты передатчика, тока потребления радиостанции на передачу и четкости работы переключателей Bl, B2 и ВЗ к антенному вводу радиостанции необходимо подключить эквивалентное нагрузочное сопротивление Э9-9 и ламповый вольтметр ВК7-7.

При проверке девиации частоты голосом и максимальной девиации частоты измеритель частотной модуляции СЗ-4 подсоединить к выходу эквивалентного нагрузочного сопротивления и настроить его на частоту канала радиостанции.

При проверке чувствительности и мощности на выходе приемника к. антенному вводу радиостанции подключить генератор стандартных сигналов Г4-12. Если на конце кабеля генератора включено нагрузочное сопротивление, равное 75 ом, его необходимо отключить. К выходу приемника вместо телефона «Нева» подключить эквивалент нагрузки Кэкв-ЮООом, ламповый вольтметр ВЗ-13, осциллограф С1-1.

Частоту канала радиостанции установить по минимуму напряжения шумов на выходе приемника (генератор Г4-12 работает в режиме несущей) .

При проверке выходной мощности передатчика приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции. Включить радиостанцию на передачу и определить мощность по формуле:

Мощность передатчика должна быть не менее 0,5 вт. При проверке девиации частоты голосом приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции. Включить радиостанцию на

передачу и перед микрофоном, расположенным на расстоянии 10-20 см от рта, произнести громкое «А».

Девиация частоты голосом должна быть не менее 5 кгц.

При проверке максимальной девиации частоты приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции.

На низкочастотный вход передатчика через эквивалент микрофона (Рэкв==1000ом) подать от звукового генератора ГЗ-33 сигнал частотой 1000гц такой величины, чтобы обеспечить девиацию частоты на выходе передатчика 5 кгц (уровень входного сигнала при этом должен быть не более 2 мв и измеряться ламповым вольтметром ВЗ-13), затем уровень входного сигнала увеличить в 4 раза,-

Сохраняя постоянным входной уровень сигнала и изменяя частоту сигнала в диапазоне 500-3400 гц, найти максимальную величину девиации частоты.

Максимальная девиация частоты должна быть не более 10 кгц.

При проверке токов, потребляемых радиостанцией в режиме приема и четкости работы переключателей Bl, B2 и ВЗ приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции. Последовательно с аккумуляторной батареей включить миллиамперметр с пределами измерения 500 м а и развязать его емкостью 500 мкф напряжением 10 в.

Измерение тока потребления в режиме приема проводить без подачи на вход радиостанции несущей частоты, с включенным шумоподавите-лем.

Ток, потребляемый радиостанцией в режиме приема, должен быть не более 40 ма, а в режиме передачи не более 350 ма.

Затем проверить четкость работы переключателей. Для этого необходимо последовательно переключить радиостанцию в режимы работы:

прием-передача и обратно (ВЗ), прием-тональный вызов и обратно (Bl, B2).

При этом потребление тока в режиме приема не должно превышать 40 ма, а в режиме «передача» не должно превышать 350 ма. Несоответствие токов потребления или отсутствие четкого перехода радиостанции в заданный режим работы характеризует неисправность одного (Bl) или двух (Bl, B2) переключателей.

При проверке точности установки частоты передатчика и гетеродинов приемника приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции. Измерение частоты производить частотомером ЧКЗ-4 при номинальном напряжении источника питания, температуре +2,0±3°C, относительной влажности 65*15%, через пять минут после включения радиостанции.

При измерении частоты 1-го гетеродина выходное напряжение подать на усилитель УЗ-3 и после дополнительного усиления на частотомер ЧКЗ-4.

Точность установки частоты передатчика и гетеродинов приемника должна быть не хуже ±10-Ю-6 от номинальной частоты.

При проверке чувствительности приемника приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции.

От генератора (Г4-12) подать на вход приемника высокочастотный

сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 гц с девиацией 5 кгц. Величина выходного сигнала генератора регулируется так, чтобы получить отношение полезного сигнала на нагрузке приемника к напряжению шумов, равное 10.

Величина сигнала на входе определяет чувствительность радиостанции, которая должна быть не хуже 1,5 мкв.

При проверке выходной мощности приемника приборы к радиостанции подключить согласно настоящей инструкции. На вход приемника от генератора Г4-12 подать высокочастотный сигнал присвоенной частоты канала радиостанции, модулированный частотой 1000 гц с девиацией 5 кгц. Величину выходного сигнала генератора установить равной 3 мкв.

Измерить выходное напряжение на нагрузке приемника и определить выходную мощность по формуле:

где U—напряжение на нагрузке приемника;                          , ;

1000 ом—эквивалентное сопротивление нагрузки громкоговорителя.

Выходная мощность на выходе приемника радиостанции должна быть не менее 30 мвт.

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Радиостанция должна храниться в упаковочных ящиках или коробках на отдельных, стеллажах. В помещениях, где хранятся радиостанции, не должно быть наличия вредных кислот, щелочей, а также вредных газов. Помещения для хранения радиостанций должны удовлетворять следующим требованиям:

1) Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40—70%.

2) Температура воздуха должна быть +20±10°С, причем отопительные приборы должны стоять от радиостанций на расстоянии не менее 2 метров.

3) Внешний поток воздуха не должен обдувать хранящиеся радиостанции.

4) Помещения должны быть оборудованы столами осмотра поступающих на хранение радиостанций.

5) Помещения должны быть оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Транспортирование радиостанций должно производиться в крытых транспортных средствах. Разрешается перевозить радиостанции ,в промышленной упаковке любым видом транспорта. Упакованные радиостанции должны быть укреплены от свободного перемещения их при перевозке.

Примечание. При транспортировании радиостанций самолетом батареи аккумуляторов бЦНК-0,45 из действующего и запасного комплектов изымаются и транспортируются другими видами транспорта.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ