ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиостанция 71РТС-А2-ЧМ предназначена для двусторонней симплексной бесподстроечной и беспоисковой станционной радиотелефонной связи на железнодорожном транспорте.

Питание радиостанции осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 127 или 220 В, при этом напряжение сети может изменяться не более чем на +10% и минус 15% от номинала, или от аккумуляторной батареи напряжением 24 В ± 10%. Радиостанция с предприятия-изготовителя выпускается подготовленной к включению на напряжение 220 В.

Радиостанция предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +5° до +40° С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +20° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Радиостанция 71РТС-А2-ЧМ — радиотелефонная, стационарная, абонентская, второго класса, с частотной модуляцией и частотно-избирательным вызовом.

Радиостанция работает в диапазоне частот от 150 до 156 МГц и выпускается на один, два или три канала связи. При наличии двух или трех каналов связи разнос между каналами составляет 50 кГц.

Частоты каналов радиостанции в отведенном диапазоне оговариваются при заказе.

Радиостанция обеспечивает:

а) ведение связи с одного или двух пультов управления, с выносного переговорного устройства (ВПУ), подключаемого взамен второго пульта управления, с системы двусторонней парковой связи (СДПС) и с микротелефона электромеханика;

б) переключение в режимы дежурного приема, приема и передачи;

в) посылку вызова с самоконтролем и прием вызова с последующей передачей контроля;

г) переключение каналов;

д) ступенчатое изменение громкости звука громкоговорителя;

е) световую индикацию включения питания и приема вызова;

ж) возможность питания от резервной сети частотой 50 Гц напряжением 127 или 220В, или от аккумуляторной батареи напряжением 24 В.

Передатчик

Выходная мощность, Вт, не менее ...      8

Чувствительность микрофонного входа, мВ,

не хуже   ..........     6

Чувствительность линейных входов, мВ, не хуже     800

Максимальная девиация частоты в диапазоне модулирующих частот от 300 до 3400 Гц, кГц, не более    ...      .  .      ...     10

Допускаемое отклонение частоты передатчика от номинального значения в интервале заданных температур, влажности и изменений напряжения сети. в миллионных долях, не более .   .   -+.'20

Приемник

Чувствительность при соотношении сигнал/шум

20 дБ, мкВ, не хуже .  .     ....     1

Выходная мощность, мВА, не менее:

при работе на телефон .......      1

при работе на динамический громкоговоритель     250 при работе на линейный выход ....     2,7

Половина полосы пропускания на уровне 0,5, кГц,

не менее   ..........      14

Допускаемое отклонение частот гетеродинов приемника от номинального значения в интервале заданных температур, влажности и изменений напряжения сети, в миллионных долях, не более    ..........   ±30

Система вызова и контроля

Отклонения частоты вызывного сигнала от номинала, %, не более ........      1,5

Длительность посылки вызывного сигнала, секунда, в пределах    .   .   .   .   .   .   .   . от 1,5 до 2,5

Половина полосы срабатывания приемника тонального вызова (ПТВ) при приеме вызывных частот 700, 1400 и 2100 Гц, Гц, в пределах 700  от 21 до 42 1400  от 42 до 84 2100  от 63 до 126

Система питания

Мощность, потребляемая радиостанцией, Вт, не более

в режиме приема  .......   60

в режиме передачи    ......    100

В радиостанции предусмотрена возможность автоматического переключения на резервную сеть питания с тем же напряжением, что и в основной сети.

СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

В состав радиостанции входят: рабочий комплект, запасное имущество, инструмент, принадлежности, эксплуатационная документация.

Комплектность поставляемых радиостанций соответствует табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса блока, кг | Количество по вариантам исполнения, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С ОДНИМ управлением | с двойным уп-равлен. |
| Рабочий комплект |  |  |  |  |
| 1. Приемопередатчик радиостанции: |  |  |  |  |
| а) приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ («Пальма-П») (блок 1) | 110Х220Х310 | 6,50 | 1 | 1 |
| б) каркас (блок 40) | 870Х660Х240 | 20,0 | 1 | 1 |
| в) блок релейный (блок 41) | 237Х211Х97 | 2.95 | 1 | 1 |
| г) усилитель приема и передачи (блок 42) | 237Х211Х97 | 2,95 | 1 | 1 |
| д) приемник тонального вызова и генератор контроля и вызова (блок 43) | 237Х211Х97 | 1,95 | 1 | 1 |
| е) преобразователь напряжения (блок 28) | 331Х215Х147 | 9.38 | 1 | 1 |
| ж) блок стабилизаторов (блок 29) | 331Х211Х147 | 5,22 | 1 | 1 |
| 2. Пульт управления (блок 9-1) | 215Х225Х125 | 2,30 | 1 | 1 |
| 3. Пульт управления (блок 9-2) | 215Х225Х125 | 2,30 |  | 1 |
| 4. Антенна (блок 11) | 900Х900Х495 | 3,00 | 1 | 1 |
| 5. Вилка |  |  | 66 | 06 |
| 6. Вилка кабельная СР-75-154П |  |  | 2 | 2 |
| 7. Гвоздь К5Х120 |  |  | 8 | 8 |
| 8. Кабель РК-75-4-16 30 метров |  |  | 1 | 1 |
| 9. Скоба |  |  | 4 | 4 |
| 10. Шуруп А4ХЗО |  |  | 4 | 8 |

Продолжение табл. 1

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса блока, кг | Количество по вариантам исполнении, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С ОДНИМ управлением | С ДВОИ- ным уп-равлен. |
| Запасное имущество |  |  |  |  |
| 1. Индикатор мощности |  |  | 1 | 1 |
| 2. Лампа МН 26-0,12-1 |  |  | б | 6 |
| 3. Предохранитель ПК-30-1 |  |  | 25 | 25 |
| 4. Предохранитель ПК-30-2 |  |  | 30 | 30 |
| 5. Предохранитель ПЦ-30-5 |  |  | 5 | 5 |
| 6. Прибор Ц4324 |  |  | 1 | 1 |
| 7. Чемодан электромеханика (блок ЮМ) |  |  | 1 | 1 |
| Инструмент |  |  |  |  |
| 1. Ключ |  |  | 2 | 2 |
| 2. Отвертка |  |  | 1 | 1 |
| Принадлежности |  |  |  |  |
| 1. Вилка |  |  | 6 | 6 |
| 2. Кабель ремонтный |  |  | 2 | 2 |
| 3. Щуп со шнуром |  |  | 2 | 2 |
| Эксплуатационная |  |  |  |  |
| документация |  |  |  |  |
| 1. Паспорт на приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ |  |  | 1 | 1 |
| 2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации радиостанции 71РТС-А2-ЧМ |  |  | 1 | 1 |
| 3. Техническое описание приемопередатчика 66РТМ-А2-ЧМ |  |  | 1 | 1 |
| 4. Формуляр на радиостанцию |  |  | 1 | 1 |

Примечания: 1. Радиостанции, поставляемые на экспорт, паспортом на приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ не комплектуются. 2. Блок ЮМ поставляется для радиостанций типа 72РТМ-А2-ЧМ.

КОНСТРУКЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Конструкция радиостанции блочная. Общий вид радиостанции приведен на рис. 1.

Радиостанция конструктивно состоит из шкафа приемопередатчика 12 с расположенными в нем блоками, одного или двух пультов управления 20 с соединительными коробками 22 и антенны 9.

В шкафу приемопередатчика расположены:

— приемопередатчик (блок 1) — 10,

— релейный блок (блок 41) — 5,

— усилитель приема и передачи (блок 42) — 4,

— приемник тонального вызова и генератор контроля и вызова (блок 43) — 3,

— преобразователь напряжения (блок 28)—21,

— блок стабилизаторов (блок 29)—23.

Приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ крепится к раме шкафа при помощи двух болтов 13 и подключается к шкафу двумя разъемами 15 типа 2РМ.

Блоки 28, 29, 41, 42, 43 вставляются в ниши шкафа по двум направляющим скобам, расположенным в основании ниши и подключаются к шкафу при помощи вилок 6, соединяющих 16-контактные колодки шкафа и блоков. Схема размещения блоков в шкафу, совмещенная с функциональной схемой радиостанции 18, располагается на внутренней стороне правой дверцы шкафа. Электрическая схема соединений внутри шкафа (блок 40) приведена в приложении 4.

На шкафу имеется тумблер выключения шумоподавите-ля 8, сетевые предохранители 14 и тумблер включения питания 17. В шкафу предусмотрен отсек с дверцей 7 для хранения документации, запасного имущества, принадлежностей и автомат переключения радиостанции на резервную сеть, закрытый дверцей 11.

На дверцах 1 шкафа 12 расположены прижимы 2 для блоков, выполненные из пластинчатой резины. Шкаф закры вается на замок 19, вмонтированный в ручку дверцы шкафа. Пульты управления подключаются кабелем через соединительные коробки.

Антенна с радиостанцией соединяется высокочастотным кабелем.

Рис. 1. Общий вид радиостанции.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ

Принцип работы радиостанции можно уяснить из дальнейшего описания и функциональной схемы, приведенной в приложении 3.

Основными функциональными элементами радиостанции являются: приемник, передатчик, устройство питания и цепи управления, обеспечивающие работу радиостанции во всех режимах.

Работа с первого пульта управления

Прием вызова. Радиостанция находится в режиме «дежурный прием» (МТ лежит на пульте управления). При приеме сигнала вызывной частоты 700 Гц напряжение сигнала с низкочастотного выхода приемника ПРМ поступает на вход приемника тонального вызова ПТВ и вход усилителя приема УПРМ.

Сигнал, поступивший на вход ПТВ, вызывает срабатывание его исполнительного реле 41-РЗ.

Реле 41-РЗ переключает радиостанцию из режима «дежурный прием» в режим «прием», подключая через контакты 22—23 громкоговоритель 9-1-Гр к усилителю приема УПРМ и замыкая через контакты 11—12 цепь питания сигнальной лампы 9-1-Л1 ВЫЗОВ. В результате включается сигнальная лампа 9-1-Л1 ВЫЗОВ и принятый сигнал прослушивается в громкоговорителе 9-1Гр1. Одновременно реле 41-РЗ самоблокируется через контакты 11—12 и контакты 11—12 реле 41-Р4. Реле 41-РЗ остается под током, а лампа ВЫЗОВ — включенной до тех пор, пока не будет снят МТ с пульта управления.

В момент окончания прохождения вызывного сигнала импульсом напряжения с выхода ПТВ запускается электронное реле РВ-2. При запуске РВ-2 срабатывает его исполнительное реле 41-Р5. Реле 41-Р5 самоблокируется через контакты 11—12 и через эти же контакты подается питание на реле 1-Р1, а через контакты 22—23 подается питание на ГК.В.

Реле 1-Р1 при срабатывании переключает антенну со входа ПРМ на выход ПРД, а реле 29-Р при срабатывании замыкает цепь питания передатчика. Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача» и передает контрольный сигнал частотой 890 Гц, который поступает с выхода ГК.В на вход модулятора ПРД. Кроме того, передаваемый сигнал прослушивается в громкоговорителе 9-1-Гр.

Через 1,5—2,5 секунды РВ-2 отключает питание реле 41-Р5, в результате чего разрывается цепь питания реле 1-Р1, 29-Р и ГКВ. Радиостанция переключается из режима «передача» в режим «прием».

Ведение переговоров. Для ведения переговоров снимите

МТ с пульта управления. При этом контактами 1—2 рычажного переключателя 9-1-РП замыкается цепь питания реле 41-Р4.

Реле 41-Р4 контактами 11—12 разрывает цепь самоблокировки реле 41-РЗ, последнее контактами 11—12 отключает питание сигнальной лампы ВЫЗОВ; размыкает контакты 14—15, исключая возможность приема вызова с аппаратуры СДПС.

Одновременно реле 41-Р4 контактами 22—23 подключает телефон 9-1-Тф и контактами 25—26 громкоговоритель 9-1-Гр к УПРМ. Станция остается в режиме «прием», и принимаемое сообщение прослушивается в телефоне 9-1-Тф и громкоговорителе 9-1-Гр.

Для ответа корреспонденту нажмите тангенту 9-1-Тнг на МТ и через микрофон 9-1-Мк передайте сообщение. При нажатии тангенты включается питание микрофонного усилителя 9-1-МкУ и реле 42-Р2. Реле 42-Р2 контактами 28—29 подключает 9-1-МкУ к усилителю УПРД, контактами 15—16 включает питание реле 1-Р1 и 29-Р, при этом антенна переключается со входа ПРМ на выход ПРД и включается питание ПРД. Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача», обеспечивая передачу сообщения. В громкоговорителе второго пульта 9-2-Гр при снятом МТ и у оператора аппаратуры СДПС, если он подключился к радиостанции. будет также прослушиваться передаваемое сообщение.

Контактами 21—22 и 11—12 реле 42-Р2 отключается громкоговоритель 9-1-Гр и телефон 9-1-Тф от усилителя приема, исключая возможность самопрослушивания.

По окончании переговоров положите МТ на пульт управления. Контактами 1—2 рычажного переключателя 9-1-РП отключается питание реле 41-Р4, которое контактами 25—26 отключает громкоговоритель 9-1-Гр и контактами 22—23 — телефон 9-1-Тф от УПРМ, контактами 14—15 восстанавливает цепь посылки вызова с аппаратуры СДПС.

Радиостанция переключается в режим «дежурный прием».

Посылка вызова. Для посылки вызова машинисту локомотива или составителю снимите МТ с пульта управления и нажмите кратковременно кнопку 9-1-Кн4 ВЫЗОВ. При снятии МТ срабатывает реле 41-Р4 и подключает цепи, как и при ведении переговоров.

При нажатии кнопки ВЫЗОВ срабатывают реле 41-Р5, 42-РЗ и запускается РВ-2. Реле 41-Р5 через контакты 11—12 самоблокируется на 1,5—2,5 секунды. Эту выдержку обеспечивает РВ-2. Этими же контактами включается питание реле

1-Р1 и 29-Р; контактами 22—23 включается питание ГКВ.

Реле 42-РЗ самоблокируется через контакты 15—16 и контакты 11—12 реле 41-Р5, контактами 11—12—13 перестраивает ГКВ на частоту 1000 Гц и дублирует цепь питания реле 1-Р1, 29-Р. При срабатывании реле 1-Р1 и 29-Р антенна переключается со входа ПРМ на выход ПРД и включается питание ПРД. Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача». Напряжение сигнала вызывной частоты 1000 Гц, поступившее с выхода ГКВ на вход модулятора ПРД, передается в течение 1,5-2,5 секунд, после чего РВ-2 автоматически переводит радиостанцию в режим «прием».

Для передачи вызова большей продолжительности необходимо кнопку ВЫЗОВ нажимать в течение всего времени посылки вызова, при этом реле 41-Р5 и 42-РЗ будут оставаться под током.

Передаваемый сигнал вызова и принимаемый сигнал контроля вызова прослушиваются в громкоговорителе 9-1-Гр и .телефоне 9-1-Тф.

Переключение каналов осуществляется нажатием кнопок КАНАЛЫ, которые установлены в соединительной коробке. Переключение каналов с соединительной коробки второго ,пульта управления, ВПУ и СДПС не предусмотрено.

Работа со второго пульта управления

Работа со второго пульта управления аналогична работе с первого пульта.

Прием вызова осуществляется на частоте 1400 Гц. При этом срабатывает исполнительное реле ПТВ — реле 41-Р1. Реле 4-Р1 переключает радиостанцию из режима «дежурный прием» в режим «прием», подключая через контакты 25—26 громкоговоритель 9-2-Гр к УПРМ и замыкая через контакты 22—23 цепь питания сигнальной лампы 9-2-Л1 ВЫЗОВ. Одновременно реле 41-Р1 самоблокируется через контакты 22—23 и контакты 11—12 реле 41-Р2.

Принятый сигнал прослушивается в громкоговорителе 9-2-Гр. Реле 41-Р1 остается под током, а лампа ВЫЗОВ включенной до тех пор, пока не будет снят МТ с пульта управления.

В момент окончания прохождения вызывного сигнала запускается электронное реле РВ-2 и срабатывает его исполнительное реле 41-Р5. Реле 41-Р5 обеспечивает передачу контрольного сигнала частотой 890 Гц в течение 1,5—2,5 секунд, аналогично описанному в разделе «Работа с первого пульта управления». Передаваемый сигнал прослушивается в громкоговорителе 9-2-Гр.

Ведение переговоров. Для ведения переговоров снимите МТ с пульта управления. При этом контактами 1—2 рычажного переключателя 9-2-РП замыкается цепь питания реле 41-Р2. Реле 41-Р2 контактами 11—12 разрывает цепь питания реле 41-Р1, которое контактами 22—23 разрывает цепь питания лампы 9-2-Л1 ВЫЗОВ. Реле 41-Р2 контактами 22—23 подключает телефон 9-2-Тф к УПРМ. Радиостанция остается в режиме «прием», а принимаемое сообщение прослушивается в телефоне 9-2-Тф.

Для ответа корреспонденту нажмите тангенту 9-2-Тнг и через микрофон 9-2-Мк передайте сообщение. При нажатии тангенты включается питание микрофонного усилителя 9-2-МкУ и реле 42-Р1. Реле 42-Р1 контактами 25—26 замыкает цепь питания реле 1-Р1 и реле 29-Р. При этом антенна переключается со входа ПРМ на выход ПРД и включается питание ПРД. Радиостанция переключается в режим «передача» и можно передать сообщение, аналогично описанному в разделе «Работа с первого пульта управления».

Посылка вызова машинисту локомотива или составителю осуществляется после снятия МТ с пульта управления нажатием кнопки 9-2-Кн4 ВЫЗОВ. При нажатии кнопки ВЫЗОВ срабатывает реле 41-Р5 и передача вызова осуществляется аналогично описанному в разделе «Работа с первого пульта управления». Передаваемый сигнал вызова прослушивается в громкоговорителе 9-2-Гр и телефоне 9-2-Тф.

Работа с выносного переговорного устройства

Выносное переговорное устройство (ВПУ) подключается к радиостанции взамен второго пульта управления, поэтому работа с ВПУ аналогична работе со второго пульта.

Прием вызова. При приеме вызова срабатывает реле 41-Р1 и контактами 12—13 через линию 2 ВПУ подключается к выходу УПРМ. Радиостанция переключается из режима «дежурный прием» в режим «прием». Принятый вызов прослушивается в ВПУ. В момент окончания прохождения вызывного сигнала запускается электронное реле РВ-2, срабатывает его исполнительное реле 41-Р5 и осуществляется передача сигнала контрольной частоты 890 Гц в течение 1,5—2,5 секунд.

Ведение переговоров. Для ведения переговоров переключите радиостанцию в режим «прием» замыканием цепи ПРИЕМ ВПУ на корпус, при этом включается питание реле 41-Р2. Реле 41-Р2 контактами 22—23 подключает ВПУ к УПРМ. Реле 41-Р2 контактами 11—12 выключает питание реле 41-Р1.

При замыкании цепи ПЕРЕДАЧА и ВПУ на корпус включается питание реле 42-Р1. Реле 42-Р1 контактами 15—16 и 12—13 подключает ВПУ к УПРД, контактами 25—26 включает питание реле 1-Р1 и 29-Р. Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача».

По окончании переговоров выключите питание реле 41-Р2, размыкая цепь ПРИЕМ ВПУ. В результате разрывается цепь питания реле 1-Р1, 29-Р и радиостанция переключается в режим «дежурный прием».

Посылка вызова. Для посылки вызова переключите радиостанцию в режим «прием» (цепь ПРИЕМ ВПУ замыкается на корпус) и замкните цепь ВЫЗОВ ВПУ на корпус. При этом срабатывает реле 41-Р5 и 42-РЗ. Передача вызова осуществляется так же, как и при работе со второго пульта управления.

Работа с аппаратурой СДПС

Прием вызова аппаратурой СДПС осуществляется на частоте 2100 Гц. Напряжение вызывной частоты с низкочастотного выхода ПРМ поступает на вход УПРМ и через контакты 21—22 и 24—25 реле 42-РЗ и линию I ПС на СДПС. Одновременно сигнал вызывной частоты поступает на ПТВ, который подготавливает к срабатыванию РВ-2. В момент окончания прохождения вызывного сигнала РВ-2 запускается и вызывает срабатывание реле 41-Р5. Реле 41-Р5 контактами 22—23 включает питание ГКВ и контактами 11—12—питание реле 1-Р1 и 29-Р. Радиостанция переключается в режим «передача» и передает контрольный сигнал частотой 890 Гц, который поступает с выхода ГКВ на вход модулятора ПРД. Через 1,5—2,5 секунды РВ-2 отключает питание реле 41-Р5. Радиостанция переключается в режим «прием».

Ведение переговоров. Для ведения переговоров подключите СДПС к линии I ПС.

Для ответа корреспонденту переключите радиостанцию в режим «передача», замыкая цепь ПЕРЕДАЧА ПС на корпус, при этом включается питание реле 42-РЗ. Реле 42-РЗ контактами 22—23 и 25—26 подключает СДПС через линию связи к УПРД и контактами 12—13 включает питание реле 1-Р1 и 29-Р, при этом антенна подключается к выходу ПРД и включается питание ПРД. Передаваемое сообщение с СДПС через усилитель передачи УПРД поступает на вход модулятора ПРД. Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача», обеспечивая передачу сообщения с СДПС через усилитель передачи УПРД. По окончании переговоров разомкните цепь ПЕРЕДАЧА ПС. Радиостанция переключается в режим «дежурный прием».

Посылка вызова. Для посылки вызова подключите СДПС к линии I ПС и нажмите кнопку вызова, замыкая цепь ВЫЗОВ ПС на корпус. При этом срабатывает реле 41-Р5 и 42-Р2. Реле 41-Р5 контактами 22-—23 включает питание ГКВ и контактами 11—12 питание реле 1-Р1 и 29-Р. Реле 42-Р2, размыкая контакты 14—15, перестраивает ГКВ на частоту 1000 Гц, одновременно при замыкании контактов 15—16 этого реле дублируется цепь питания реле 1-Р1 и 29-Р. Самоблокировка реле 42-Р2 осуществляется через контакты 25—26 и контакты 11—12 реле 41-Р5.

Радиостанция переключается из режима «прием» в режим «передача» и осуществляет передачу вызывного сигнала аналогично описанному в разделе «Работа с первого пульта управления»

Самоконтроль в радиостанции

Вставьте в разъем МТ (42-ШЗ) блока 42 микротелефон МТ-50, нажмите тангенту МТ-50 и произнесите несколько слов в микрофон. При этом телефон МТ-50 подключается к выходу УПРМ, а через замкнутые контакты тангенты подается питание на микрофонный усилитель МТ-50 и реле 42-Р2. Реле 42-Р2 срабатывает, переводит радиостанцию в режим «передача», как описано в разделе «Работа с первого пульта управления». Передаваемое сообщение прослушивается в телефоне МТ-50.

Отпустите тангенту, в телефоне МТ-50 должны прослушиваться шумы.

Нажмите кнопку ВЫЗОВ на блоке 41, в телефоне МТ-50 должен прослушиваться сигнал вызова. Передача вызова осуществляется, как описано в разделе «Работа с первого пульта управления».

После проверки работоспособности радиостанции выньте МТ-50 из разъема МТ.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОСТАНЦИИ

Приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ

В приемопередатчик входят: плата приемника, плата передатчика, плата шумоподавителя, блок усилителя мощности, полосовой фильтр. Приемопередатчик устанавливается в шкаф радиостанции и подключается при помощи двух разъемов.

Принцип работы и описание составных частей приемопередатчика приведены в техническом описании на приемопередатчик 66РТМ-А2-ЧМ.

Пульты управления

Пульты управления (блоки 9-1 и 9-2) предназначены для .дистанционного управления радиостанцией и позволяют осуществлять:

а) работу радиостанции в режиме «дежурный прием» яри положенном на пульт управления МТ;

б) перевод радиостанции из режима «дежурный прием» в режим «прием» снятием МТ;

в) перевод радиостанции из режима «прием» в режим «передача» нажатием тангенты МТ или кнопки ВЫЗОВ;

г) регулировку громкости громкоговорителя нажатием кнопок ГРОМКО, ТИХО и ВЫКЛ.;

д) двустороннюю симплексную связь при помощи микрофона и телефона МТ;

е) сигнализацию приема вызова при помощи сигнальной лампы ВЫЗОВ;

ж) оперативное переключение каналов при помощи переключателя КАНАЛЫ 1, 2, 3 с соединительной коробкой пульта управления (блок 9-1).

Пульты управления выполнены в пластмассовом корпусе в виде настольного телефонного аппарата. В корпус пульта встроены динамический громкоговоритель, переключатель громкости и кнопка ВЫЗОВ. Внутри корпуса расположены:

монтажная плата, согласующий трансформатор усилителя приема Тр2 и симметрирующий трансформатор микрофонной цепи Тр1. К монтажной плате при помощи шнура подключен микротелефон МТ40М с микрофонным усилителем. Пульты управления (блоки 9-1 и 9-2) к радиостанции подключаются при помощи соединительных коробок, в которых размещены разъемы. В соединительной коробке блока 9-1, кроме того, размещен переключатель каналов. Принципиальные электрические схемы блоков 9-1 и 9-2 приведены в приложениях 5 и 6.

Приемник тонального вызова и генератор контроля и вызова

Приемник тонального вызова ПТВ и генератор контроля и вызова ГКВ собраны на двух печатных платах ПТВ-1 (4) и ГКВ и ПТВ-2 (3). Платы и передняя панель (1) блока скрепляются колонками (2) и закрываются кожухом. Общий вид блока без кожуха приведен на рис. 2.

Приемник тонального вызова (ПТВ) предназначен для приема вызывных частот 700, 1400 и 2100 Гц.

Электрическая схема блока 43 приведена в приложении 7.

ПТВ состоит из предварительного усилителя-ограничите-ля(Т2), избирательного усилителя (ТЗ) с LC-контурами, выпрямителей (Д1, Д2, ДЗ), усилителей постоянного тока (Т4„ Т5, Т6), РВ-0,4 — электронного реле времени на 0,4 секунды (Т7, Т8, Т9) и исполнительных устройств.

Усилитель-ограничитель выполнен по схеме с общим эмиттером и предназначен для обеспечения постоянства величины напряжения сигнала на нагрузке ограничителя. Постоянный уровень выходного напряжения необходим для поддержания постоянной полосы срабатывания ПТВ.

В цепь коллектора избирательного усилителя включены три параллельных контура Тр2-С8, ТрЗ-С9, Тр4-С10, которые настроены на частоты 2100, 700, 1400 Гц соответственно. В цепь эмиттера включен резистор R16 для регулирования полосы срабатывания ПТВ.

Усиленный сигнал принимаемой частоты выпрямляется -диодами для каждой частоты. Выпрямленное напряжение положительной полярности поступает на усилители постоянного тока (УПТ).

УПТ выполнены на транзисторах Т4, Т5, Т6 и работают в ключевом режиме. Ключи открыты напряжением, которое подается со средней точки делителя, образованного резистором R23 и диодом Д4, через резисторы R18, R19 и R20. Выпрямленное напряжение сигнала положительной полярности прикладывается к базам транзисторов Т4, Т5 и Т6 и запирает их. Через резисторы R21, R22 на базы транзисторов Т4, Т6 подается дополнительное отпирающее напряжение при приеме вызова на частоте 700 Гц, этим исключается ложное срабатывание ПТВ от второй и третьей гармоник частоты 700 Гц.

РВ-0,4 предназначено для задержки срабатывания ПТВ, если на его вход поступают кратковременные импульсные помехи или разговорные сигналы, совпадающие по частоте с частотой настройки ПТВ. Задержка по времени равна 0,4 секунды и регулируется резистором R32.

Транзисторы работают в ключевом режиме. До поступления вызывного сигнала на вход ПТВ транзистор Т7 заперт положительным смещением через резистор R30 от источника +12,6 В; транзистор Т8 открыт током смещения через резистор R32 и диод Д5, транзистор Т9 открыт током смещения через резисторы R31 и R37. Конденсатор С 18 заряжен по цепи: резистор R31, диод Д5, открытый транзистор Т8, корпус.

Исполнительное устройство представляет собой две логические схемы совпадения с двумя входами. Первая логическая схема выполнена на диодах Д6, Д8, транзисторе Т10, реле 41-РЗ и работает при приеме вызывного сигнала 700 Гц. Вторая логическая схема выполнена на диодах Д7, Д9, транзисторе Т11, реле 41-Р1 и работает при приеме вызывного сигнала 1400 Гц. Реле 41-Р1 и 41-РЗ находятся в блоке 41. До поступления вызывного сигнала транзисторы Т10 и Т11 заперты. Запирающее напряжение подается на эмиттеры транзисторов с делителя, образованного резистором R42 и диодами Д10, Д11.

Поступивший на вход ПТВ вызывной сигнал частотой 700 Гц ограничивается усилителем-ограничителем, выделяется на контуре ТрЗ-С9 избирательного усилителя, выпрямляется диодом Д2 и запирает транзистор Т5. При этом током смещения через резистор R29 открывается транзистор-Т7 (запускается РВ на 0,4 секунды) и подается отрицательное напряжение, запирающее диод Д6 — вход 1 схемы сравнения. Одна обкладка конденсатора С 18 через открыты» транзистор Т7 соединяется с корпусом (+27 В) другая— заряженная положительно — подключается к катоду диода-Д5, в результате чего транзистор Т8 запирается. Транзистор Т9 остается открытым током смещения через резисторы R35„ R36. Конденсатор С 18 перезаряжается через резистор R32^ открытый транзистор Т7 и корпус. Через 0,4 секунды закончится перезаряд конденсатора С18, транзистор Т8 откроется, а транзистор Т9 закроется. Через резистор R39 подается напряжение, запирающее диод Д8 — вход 2 схемы сравнения, Транзистор Т 10 открывается током смещения через резистор R40 и вызывает срабатывание реле 41-РЗ. Напряжение, запирающее диод Д8, одновременно подается на РВ-2 и подготавливает его к срабатыванию. РВ-2 находится в блоке 41.

При поступлении на вход ПТВ вызывного сигнала с частотой 1400 Гц запирающее напряжение подается на входы 1 и 2 схемы совпадения на транзисторе Т11. Диоды Д7, Д9 запираются и транзистор Т11 открывается. При этом срабатывает реле 41-Р1. Как и в первом случае, напряжение, запи-

рающее диод Д9, подготавливает к срабатыванию РВ-2.

При поступлении на вход ПТВ вызывного сигнала с частой 2100 Гц логические схемы не работают, а ПТВ подготавливает к срабатыванию РВ-2.

Генератор контроля и вызова (ГКВ) предназначен для генерирования вызывного сигнала частотой 1000 Гц и контрольного сигнала частотой 890 Гц.

Генератор выполнен на транзисторе Т1 по схеме с индуктивной обратной связью. В цепь коллектора включен параллельный контур. Включение генератора осуществляется подачей питания минус 12,6 В на коллектор транзистора Т1 через контакты 22—23 реле 41-Р5. Генератор настроен на частоту контрольного сигнала 890 Гц и перестраивается на Частоту 1000 Гц при отключении контурного конденсатора С1 контактами 14—15 реле 42-Р2 или 11—12 реле 42-РЗ (см.

Приложения 3 и 7).

Усилитель приема и передачи

Усилитель приема и передачи конструктивно аналогичен блоку 43, изображенному на рис. 2.

В блок входят: усилитель приема и передачи, собранный на печатной плате У1, и эмиттерный повторитель, собранный на печатной плате У2.

На передней панели расположен разъем МТ и выведен регулятор УСИЛ. ПРМ.

Усилитель приема и передачи УПП предназначен для усиления разговорных и вызывных сигналов, поступающих с низкочастотного выхода приемника ПРМ и сигналов, поступающих с микрофонов пультов управления и линий связи СДПС и ВПУ. УПП состоит из усилителя приема УПРМ и усилителя передачи УПРД. Схема электрическая принципиальная УПП приведена в приложении 8.

УПРМ состоит из двухкаскадного предварительного усилителя на транзисторах Т2, Т5 и выходного каскада на транзисторах Т8, Т9. Каскад на транзисторе Т2, выполненный по схеме с общим эмиттером, используется и в УПРД. Каскад на транзисторе Т5 выполнен по схеме с общим эмиттером и трансформатором в цепи коллектора. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме с заземленными коллекторами. Выходной трансформатор Тр2 включен в цепь эмиттеров Т8 и Т9. Выходной каскад связан с предварительным усилителем через согласующий трансформатор Тр1. Выходной и предварительный каскады охвачены общей отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи вводится в цепь эмиттера транзистора Т2 через резистор R3. Резистором R23 осуществляется изменение усиления УПРМ. Последовательно с выходными обмотками 9—10 и 11—12 трансформатора Тр2 включены резисторы R30 и R31. Резисторы предназначены для обеспечения питания телефонов МТ постоянным током.

Параллельно выходным обмоткам 6—7, 8—10 включены удлинители на резисторах R33, R35, R37 и R34, R36, R38 соответственно. Удлинители обеспечивают сохранение работоспособности УПРМ при коротком замыкании на линии.

С выходной обмотки 4—5 снимается напряжение на громкоговорители пультов, с обмотки 6—7 — на линию 1 ПС, с обмотки 11—12 — на телефон первого пульта, с обмотки 8—9—10 — на телефон 2-го пульта или линию 2 ВПУ.

УПРД предназначен для независимого и согласованного подключения микрофонов пультов управления и линий связи к модулятору ПРД, а также для усиления разговорных сигналов, поступающих на УПРМ.

УПРД состоит из микрофонного усилителя (Т6), усилителя (Т2), эмиттерного повторителя (Т11).

При передаче разговорных сигналов с блока 9-1 сигналы через контакты 28—29 реле Р2, симметрирующий трансформатор Тр5, микрофонный усилитель и эмиттерный повтори-

тель поступают на модулятор ПРД, а через двухкаскадный усилитель — на УПРМ.

Передача разговорных сигналов с блока 9-2 осуществляется через контакты 27—28 реле Р2 и далее так же, как с блока 9-1.

При передаче разговорных сигналов от СДПС и ВПУ сигналы с линии 1ПС и линии 2ВПУ через согласующий трансформатор Тр5 и усилитель на транзисторах Т2, Т6 поступает на УПРМ и через эмиттерный повторитель Т 11—на модулятор ПРД.

При передаче разговорных сигналов с МТ электромеханика сигналы с микрофонного усилителя МТ через эмиттерный повторитель поступают на вход модулятора ПРД и на УПРМ.

Блок релейный

Блок релейный конструктивно аналогичен блоку 43, изображенному на рис. 2.

В блок входят: реле времени РВ-2, собранное на печатной плате РВ, пять реле и кнопка ВЫЗОВ. Реле PI — исполнительное реле ПТВ для частоты 1400 Гц; реле РЗ — исполнительное реле ПТВ для частоты 700 Гц; реле Р4 и Р2 — реле переключения радиостанции в режим «прием» с первого и второго пультов управления; реле Р5 — исполнительное реле РВ-2.

Реле времени РВ-2 обеспечивает автоматическую выдержку реле Р5 во включенном состоянии при передаче вызывного и контрольного сигналов. Электрическая схема релейного блока приведена в приложении 10. РВ-2 состоит- из основной времязадающей цепи, образованной резистором R3 и конденсаторами Cl, C2, которая обеспечивает время выдержки 1,5—2,5 секунды; усилителя постоянного тока на транзисторах Т1 и Т2; цепи пуска РВ-2 от ПТВ, образованной конденсатором СЗ.

Параметрический стабилизатор напряжения питания на стабилитронах Д6, Д8 и резисторе R2 предназначен для предотвращения ложных срабатываний РВ-2 от импульсных помех и скачков напряжения в питающей сети. До посылки вызова или сигнала контроля вызова транзистор Т1 открыт током смещения через резистор R3 и диод Д7. Конденсаторы Cl, C2 заряжаются через переход база—эмиттер открытого транзистора Т1, диод Д7 и резистор Rl — от источника 27 В;

транзистор Т2 заперт положительным относительно эмиттера напряжением смещения, снимаемым с диода Д14.

При посылке вызова через диод Д12 или Д16 подается питание на реле Р5, которое, срабатывая, контактами 11—12 подключает через диод ДЗ конденсаторы Cl, C2 к источнику питания 27 В (корпус) и тем самым запускается электронное реле РВ-2. При этом запирается диод Д7 положительным напряжением, снимаемым с конденсаторов Cl, C2, а транзистор Т1 запирается напряжением смещения, снимаемым с делителя R4, R5 от источника +12,6 В. Транзистор Т2 открывается. Током через открытый транзистор Т2 реле Р5 удерживается во включенном состоянии в течение 1,5—2,5 секунд. Конденсаторы Cl и C2 перезаряжаются через резистор R3. По окончании времени перезаряда конденсаторов Cl и C2 открываются диод Д7 и транзистор Т1. Транзистор Т2 закрывается, и реле Р5 размыкает контакты. Конденсаторы Cl, C2 снова заряжаются от источника 27 В. Время заряда конденсаторов определяет время готовности РВ-2 к повторному включению. Выдержка времени РВ-2 регулируется резистором R3.

Если оператор нажимает кнопку ВЫЗОВ больше двух секунд, то реле Р5 остается включенным на время большее, чем выдержка РВ-2, и размыкает свои контакты 11—12 в момент отпускания кнопки ВЫЗОВ.

Пуск РВ-2 от приемника тонального вызова происходит по цепи СЗ — ПУСК РВ. Во время приема сигнала тонального вызова транзистор Т9 блока 43 закрывается и конденсатор СЗ заряжается по цепи: корпус, база — эмиттер открытого транзистора Т1, диод Д17, резистор 43 — R39.

В момент окончания прохождения сигнала транзистор Т9 открывается. Обкладка конденсатора СЗ, заряженная положительно, подключается к катоду диода Д17. Транзистор Т1 при этом закрывается, а транзистор Т2 открывается. Реле Р5 срабатывает и блокируется на 1,5—2,5 секунды по основной цепи задержки.

Устройство питания

Устройство питания предназначено для получения вторичных напряжений, необходимых для работы радиостанции.

Устройство питания состоит из автомата резерва АР, преобразователя напряжения (блок 28), блока стабилизаторов (блок 29).

Автомат резерва

Автомат резерва АР (рис. 3) находится в шкафу приемопередатчика. В него входит реле Р для переключения питания с основной сети на резервную, высокочастотный фильтр,, состоящий из дросселей Др1, Др2, конденсаторов Cl, C2, и предохранителей Пр1—Пр4. При питании радиостанции от основной сети реле срабатывает и напряжение через контакты 2—3 и 8—9 поступает на вход блока 28.

Рис. 3. Автомат резерва. Схема электрическая принципиальная.

При отсутствии напряжения в основной сети реле размыкает контакты 2—3 и 8—9, при этом напряжение питания от резервной сети на блок 28 поступает через контакты 1—2 н 7—8 этого же реле.

В автомате резерва находится тумблер В для включения сети.

Преобразователь напряжения

Преобразователь напряжения, общий вид которого приведен на рис. 4, конструктивно состоит из шасси и передней панели. На передней панели установлены предохранители. На шасси установлены трансформаторы, радиаторы с силовыми транзисторами, сглаживающие фильтры, монтажные планки и реле. Шасси и передняя панель скреплены П-образными скобами. Блок закрывается кожухом.

Преобразователь напряжения, электрическая схема которого приведена в приложении 10, предназначен для получения нестабилизированных выпрямленных вторичных напряжений.

При работе блока от сети переменного тока напряжение питания подается на первичную обмотку трансформатора Тр, который питает четыре выпрямителя для получения напряжений —8 В, +12,6 В, +24 В, —27 В. Выпрямители +12,6 В, +24 В, —27 В выполнены по двухполупериодной схеме на диодах Д6—Д9, Д11—Д12.

Выпрямитель +24 В включен последовательно с выпрямителем +12,6 В для уменьшения напряжения на конденсаторах фильтра 29-С1, 29-С2. Выпрямитель —8В выполнен по однополупериодной схеме на диоде Д10. Выпрямитель на диодах Д4, Д5 служит для питания реле Р, которое своими контактами разрывает цепь аварийного питания при наличии напряжения в основной или резервной сети. Если напряжение в основной или резервной сети отсутствует, реле Р обесточивается и включает аварийное питание от аккумуляторов. В этом случае напряжение аккумуляторов через фильтр Др1, С1—С4, служащий для подавления радиопомех, поступает на вход преобразователя, собранного на транзисторах Tl, T2 и трансформаторе Тр2. Преобразователь выполнен по схеме двухтактного блокинг-генератора с общим эмиттером. Для облегчения режима в цепь базы транзисторов Tl, T2 включены ограничительные диоды Д2, ДЗ. Для запуска преобразователя служит цепочка Rl, R5. Напряжение прямоугольной формы, вырабатываемое блокинг-генератором, выпрямляется выпрямителями на диодах Д13—Д19, собранными по двухполупериодной и однополупериодной схемам.

Диод Д1 служит для защиты от переполюсовки.

Блок стабилизаторов

Блок стабилизаторов конструктивно аналогичен блоку 28, изображенному на рис. 4.

В блок входят: стабилизатор +12,6 В, собранный на печатной плате У1, стабилизатор +24 В, собранный на печатной плате У2, стабилизатор —27 В, собранный на печатной плате УЗ. Кроме того, в блок входят элементы, установленные на шасси—емкости сглаживающих фильтров, реле для переключения радиостанции в режим передачи и радиаторы, на которых установлены силовые транзисторы.

Блок 29, электрическая схема которого приведена в приложении 11, предназначен для стабилизации вторичных напряжений, поступающих с блока 28.

Напряжения на выходе блока, токи нагрузок и напряжения пульсаций приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Напряжение, В | Ток нагрузки, мА |  | Допускаемое отклонение напряжения, % | Напряжение пульсаций, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прием | Передача |  |  |
| +12,6 | 50 | 550 | ±2 | 30 |
| +24,0 | 0 | 1450 | ±3 | 50 |
| —27,0 | 50 | 400 | ±5 | 350 |

Блок стабилизаторов содержит:

компенсационный стабилизатор +12,6 В;

ключевой стабилизатор +24 В;

компенсационный стабилизатор —27 В;

схемы защиты от короткого замыкания по цепям питания;

схему защиты от перенапряжения по цепи +24 В.

Компенсационный стабилизатор +12,6 В содержит: регулирующий элемент (транзисторы Tl, T2, Т2-1); схему сравнения (транзистор ТЗ-1, резисторы R3, R6-1, R7-1, R8-1, стабилитроны Д2-1, ДЗ-1); схему защиты от короткого замыкания на выходе (транзистор Т1-1, диод Д1-1, резисторы R1-1, R2-1, R3-1, конденсатор С 1-1).

Стабилизация напряжения осуществляется следующим образом: в исходном состоянии при подаче напряжения на вход стабилизатора транзистор Т2-1 открывается током через резистор R3-1 и открывает транзисторы Tl, T2. Изменение напряжения на входе стабилизатора приводит к изменению напряжения на выходе стабилизатора и появлению на выходе схемы сравнения управляющего напряжения, которое, воздействуя на регулирующий транзистор, поддерживает выходное напряжение постоянным. Для получения малых пульсаций смещение на базу транзистора Т2-1 подается с выхода стабилизатора +24 В. Конденсаторы СЗ-1, С6 обеспечивают дополнительную фильтрацию выходного напряжения.

Схема защиты от короткого замыкания на выходе работает следующим образом: в исходном состоянии транзистор Т1-1 закрыт большим, чем на базе, положительным смещением на эмиттере. Короткое замыкание на выходе стабилизатора снимает запирающий потенциал, транзистор Т1-1 открывается и шунтирует переход база—эмиттер регулирующего транзистора, в результате чего регулирующий транзистор запирается и напряжение на выходе падает до нуля. Емкость С 1-1 предотвращает ложное срабатывание схемы защиты при случайных бросках входного напряжения.

Компенсационный стабилизатор —27 В содержит: регулирующий элемент (транзисторы Т6, Т2-3, ТЗ-3); схему сравнения (транзистор Т4-3, резисторы R4, R8-3, R9-3, R10-3, стабилитроны Д1-3, Д2-3); схему защиты от короткого замыкания на выходе (транзистор Т 1-3, резисторы Rl-3, R2-3, R3-3. R6-3, конденсатор С 1-3).

Принцип работы стабилизатора —27 В и схемы защиты от короткого замыкания аналогичен описанному выше.

Ключевой стабилизатор +24 В содержит: регулирующий элемент (транзисторы ТЗ, Т4, Т4-2); фильтр (транзистор Т5 в диодном включении, дроссель Др, конденсаторы С7, С8, С9); схему сравнения (транзистор Т7-2, резисторы R5, R15-2, R17-2, R18-2, стабилитроны Д6-2, Д7-2, Д8-2); релейный каскад (транзисторы Т6-2, резисторы R10-2—R14-2, стабилитрон Д5-2); усилители на транзисторах Т2-2, ТЗ-2; схему запирания регулирующего элемента (транзистор Т5-2, диод Д4-2, резистор R9-2); схему защиты от короткого замыкания на выходе (транзистор Т1-2, диод Д1-2, резисторы Rl-2, R2-2, R4-2, конденсатор С5); схему защиты от перенапряжений на выходе (транзисторы Т8-2, Т9-2, стабилитрон Д9-2, тиристор Д, резисторы R19-2—R24-2, R6, конденсатор СИ).

Схема стабилизатора работает следующим образом: в момент подачи напряжения на вход стабилизатора транзистор Т4-2 открыт током, протекающим по цепи: корпус, резисторы R7-2, R8-2, база транзистора Т4-2, в результате чего транзисторы ТЗ и Т4 также открыты. Транзисторы Т2-2, Т5-2. Т6-2 заперты. На эмиттере транзистора Т4 появляется напряжение и конденсаторы С7—С9 заряжаются до номинального выходного напряжения. Напряжение на базе транзистора Т7-2 возрастает с постоянной времени, определяемой параметрами интегрирующей цепочки R16-2, СЗ-2, до значения, соответствующего верхнему порогу срабатывания релейного каскада. Транзисторы Т2-2, ТЗ-2, Т5-2, Т6-2, Т7-2 открываются, вызывая запирание регулирующего элемента. Напряжение на эмиттере Т4 скачком уменьшается и конденсатор СЗ-2 начнет разряжаться до тех пор, пока напряжение на нем не уменьшится до значения, соответствующего нижнему порогу срабатывания релейного каскада. Транзисторы Т2-2, ТЗ-2, Т5-2, Т6-2 закрываются, а транзисторы ключевого элемента открываются. Далее процесс повторяется и в стабилизаторе устанавливается режим устойчивых автоколебаний с периодом, определяемым параметрами интегрирующей цепочки, порогами срабатывания релейного каскада и уровнем входного напряжения. Поскольку первые две величины постоянные, изменение периода автоколебаний происходит в основном за счет изменения уровня входного напряжения. Схема построена таким образом, что реагирует на увеличение или уменьшение входного напряжения уменьшением или увеличением скважности импульсов (отношение периода повторения импульсов к длительности открытого состояния ключевого элемента) на выходе регулирующего элемента так, что на выходе стабилизатора напряжение будет стабилизировано по среднему значению. Процессы, происходящие в схеме при увеличении и уменьшении входного напряжения, иллюстрируются рис. 5.

Схема защиты от короткого замыкания работает аналогично описанной для стабилизатора +12,6 В.

Для восстановления схемы защиты от короткого замыкания необходимо выключить питание и включить повторно через 10—15 сек., если короткое замыкание в нагрузке отсутствует.

Схема защиты от перенапряжения на выходе стабилизатора работает следующим образом: при появлении на выходе стабилизатора повышенного напряжения повышается потенциал базы транзистора Т9-2 и транзистор, который до этого был заперт опорным напряжением, создаваемым стабилитроном Д9-2, открывается, в результате чего открывается транзистор Т8-2, коллектор которого через резистор R23-2 подключен к управляющему электроду тиристора Д. Тиристор отпирается и закорачивает вход стабилизатора на корпус, в результате чего в выпрямителе +24 В блока 28 сгорает предохранитель Пр на входе стабилизатора +24 В.

Реле Р предназначено для переключения радиостанции в режим «передача».

Форма кривых напряжения на регулирующем элементе.

Чемодан электромеханика

Чемодан электромеханика (блок ЮМ) предназначен для измерения питающих напряжений и отыскания неисправностей в блоках радиостанции 72РТМ-А2-ЧМ. В чемодане электромеханика размещен измерительный блок с кабелем, заканчивающимся семиштырьковым разъемом. Внутри корпуса на крышке закреплены 2 щупа и торцевой ключ для отвинчива-ния винтов, крепящих блоки на амортизационных рамах.

На крышке установлены пружины для закрепления в них двух отверток. Возле измерительного блока расположен микротелефон.

Для переноски блока с одной из боковых сторон имеется ручка.

Принципиальная схема измерительного блока приведена на рис. 6.

В1 — переключатель рода работ. Ш1 — разъем для подключения прибора к контрольному разъему на блоке питания радиостанции 72РТМ-А2-ЧМ. R7 — регулятор установки нуля индикатора (в положении ПРОБНИК). Антенна

Ненаправленная антенна (блок 11) состоит из петлевого вибратора длиной в четверть волны, опорного изолятора и основания с укрепленными на нем лучами противовеса.

Антенна с радиостанцией соединяется высокочастотным кабелем с разъемом СР-75-154П. Опорный изолятор выполнен из пластмассы. Для повышения механической прочности и увеличения эффективной площади противовесной части лучи противовеса выполнены плоскими, клиновидной формы.

Антенна устанавливается на специальной трубе с фланцем и крепится шестью винтами. Соединительный кабель проходит внутри трубы. Монтажный чертеж антенны приведен в приложении 12.

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ключ предназначен для закрывания шкафа приемопередатчика.

Кабель ремонтный предназначен для подключения блоков к шкафу радиостанции при его ремонте.

Кабель состоит из двух соединительных колодок и собственно кабеля. Для ремонта блок вынимается из шкафа, одна колодка кабеля подключается к разъему блока, другая — к разъему шкафа.

Индикатор мощности предназначен для проверки работоспособности передатчика радиостанции на месте установки.

Индикатор мощности включается между антенным разъемом приемопередатчика и антенным кабелем.

При включении радиостанции в режим «передача» часть выходной мощности передатчика отбирается высокочастотным трансформатором Тр1, выпрямляется диодом Д1 и поступает на миллиамперметр М4203. Если тракт передатчик — антенна радиостанции исправен, то стрелка миллиамперметра должна установиться в секторе на шкале прибора. Внешний вид и электрическая схема индикатора мощности приведены на рис. 7 (а и б).

Щуп со шнуром предназначен для измерения токов в цепях радиостанции и состоит из штырька с пластмассовой ручкой и колодки с металлической пластинкой-контактом. Для измерения тока в желаемой цепи вилка, соединяющая разъем бло

ка с разъемом шкафа, снимается. В освободившиеся контакты разъема блока вставляется колодка одного шнура, а в разъем шкафа — колодка другого шнура, а штырьки подключаются к тестеру или авометру. Тестер или авометр должен быть в режиме измерения токов.

Микротелефон МТ50 (рис. 8) предназначен для проверки электромехаником исправности радиостанции. Микротелефон подключается к разъему МТ (42-ШЗ) блока 42.

Рис. 8. Микротелефон МТ50. Схема электрическая принципиальная.

It «f