Абонентские радиостанции «Виола-А» или Р-838КМ

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Абонентские радиостанции "Виола-А" предназначены для организации симплексной, беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной и сигнальной связи с однотипными или центральными, линейными и носимыми радиостанциями в составе системы многоканальной УКВ радиосвязи "Виола".

Абонентские радиостанции в зависимости от объекта установки изготавливаются следующих типов:

--"Виола-АА", для установки в салонах легковых автомобилей "Волга", "Жигули", "Москвич";

--"Виола-АМ" для установки на двухколесных мотоциклах типа "Урал";

--"Виола-АП" для установки на пожарных машинах типа АЦЗО (ЗИЛ-130)»

--"Виола-АС" для установки в помещениях.

Примечание. При установке радиостанции "Виола-АА" на другие типы автомобилей необходимо отрегулировать напряжение бортсети таким образом, чтобы оно при любых оборотах двигателя находилось в пределах (10,8-15,6)В, а для получения большей дальности связи опытным путем определить место установки антенны.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Общие данные

Абонентские радиостанции "Виола-А" ультракоротковолновые, с частотной модуляцией, сорокаканальные, с разносом частот между соседними каналами 25 кГц.

Радиостанции рассчитаны для эксплуатации как в стационарных условиях, так и на подвижных объектах в условиях изменения температуры воздуха от 248 К до 323 К (от минус 25 до плюс 50°С) и относительной влажности до 80% при температуре 303 К (+30°С).

Радиостанции изготавливаются для двух поддиапазонов рабочих частот:

А  - поддиапазон 148,000  -  148,975МГц,

Б  - поддиапазон 172,000  - 172,975 МГц.

В зовисимости от частот ивдивидуального вызова радиостанция обеспечивает прием, одного из ста вариантов от 00 до 99 (согласно приложению 45) индивидуального тонального вызова.

Радиостанции обеспечивают передачу и прием общего тонального вызова, а также передачу тонального вызова центральным радиостанциям.

Радиостанции обеспечивают прием и передачу информации в диапазоне частот от 300 Гц до 3400 Гц при работе на несимметричные антенно-фидерные устройства с волновым сопротивлением антенного ввода 50 Ом.

Радиостанции рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при соотношении времени работы в режимах дежурного приема - приема - передачи 2:1:1 с длительностью непрерывной работы в режиме передачи не более 15 мин.

Мобильные радиостанции питаются от аккумуляторных батарей о напряжением 12,0 В  с заземленным "минусом", допускающих разрядные токи до 5 А.

Стационарная радиостанция питается от сети переменного тока 50 Гц. с напряжением 220 В +- 10% через блок питания.

3.2. Основные параметры

Мощность несущей передатчика при стандартном испытательном напряжении питания 13,2 В не менее 8 Вт.

Чувствитбльность модуляционного входа передатчика на разъеме МТГ (40.^0) мВ. на разъеме "ПРИСТАВКА" (50±10) мВ.

Коэффициент нелинвйшх искажений передатчика не более 7.

Максимальная девиация частоты передатчика не более 5 кГц.

Отклонение частоты передатчика и приемника в нормальных условиях не более 3*10-6  от номинального значения частоты рабочего канала.

Частота тонального вызова центральных радиостанций 2IOO;+-5 Гц, а абонентских и носимых 1450±5 Гц.

Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД) не более 1,2 мкВ э.д.с. при стандартном испытательном напряжении питания.

Выходная мощность приемника на эквиваленте телефонной трубки (R - 300 Ом) не менее I мВт, а на усилителе низкой частоты не менее 0,5 Вт.

Коэффициент нелинейных искажений приемника не более 7%.

Включение УНЧ на 6 - 20 с и прерывистое световой сигнализация обеспечивается при приеме индивидуального тон-вызова на частотах кода в зависимости от варианта исполнения (от 00 до 99).

Токи, потребляемые радиостанциями от аккумуляторных батареи ори стандартном испытательном напряжении не более 0,5 ; 0,55; 3,2 А соответственно в режимах дежурного приема, приема и передачи.

Мощность, потребляемая радиостанцией "Виола-АС" при номинальном напряженки сети переменного тока 220 В, не более: в дежурном приеме -- 50 Вт, приеме - 70 Вт, передаче - 120 Вт.

4. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

Комплект поставки радиостанции состоит из действующего, монтажного,запасного комплектов и комплекта эксплуатационной документации.

Комплекты поставки радиостанций в зависимости от типа приведены в табл.1.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ

Конструктивно радиостанции выполнены в ввде отдельных функционально законченных блоков. Основным блоком радиостанции является приемопередатчик, к которому с помощью разъемов подсоединяются все остальвнв блоки.

5.1. функциональная и принципиальные электрические схемы радиостанций

Функциональная схема радиостанции "Виола-АА" приведена в приложении I и состоит из следующих блоков н устройств:

AI  - приемопередатчик;

А2 - блок микротелефона;

A3  - усилитель низкой частоту;

А7  - кабель питания;

А8  - антенна.

Схема изображена при выключенном напряжении питания, выключенном подавителе шумов в режима дежурного приема (контакта I, 3 Кн2 блока A2 замкнуты}.

На схеме показаны цепи прохождения сигналов переменного тока, цепи питания в отдельные элементы принципиальной схемы приемопоредатчика в других блоков, что позволяет усвоить принцип работы радиостанции и ее составных частей в различных режимах.

Принципиальная электрическая схема радиостанции "Виола-АА" приведена в приложении 3. На ней обозначены цепи внутри каждого блока, адреса к другим блокам, цепи соединения блоков и элементы коммутации.

.Приемопередатчик всех типов изделий "Виола-А" унифицирован м состоит из следующих блоков:

У1   -  блок высокой частоты;

У2  -  синтезатор частот;

УЗ   -  блок усиления мощности;

У4   -  блок низкой частоты;

У5   -  блок вызова и сигнализации;

У6   -  блок модуляции частоты;

У7   -  блок коммутации питания.

Приемник радиостанции построен по супергатеродинноя схеме В качестве первого гетеродина приемника используется синтезатор частот (У2), частота которого устанавливается переключателями BI в В2 через 100 и 25 кГц.  СЧ формирует 40 частот в заданном диапазоне.

Передатчик радиостанции построен по принципу усиления высокочастотного модулированного по частоте сигнала. Высокочастотный модулированный сигнал формируется подстраиваемым возбудителем, частота которого синхронизируется с помощью кольца ФАПЧ.

Передатчик состоит из двух функциональных блоков: блока усиления мощности (УЗ) и блока модуляции частоты (Уб).

Формирование и прием сигналов тональных вызовов, а также включание и выключение исполнительных устройств осуществляется блоком вызова в сигнализации (У5).

Напряжение питания на блоки радиостанции подается с блока коммутации питания (У7), который осуществляет фильтрацию, стабилизации и коммутацию напряжения питания в зависимости от режима работы радиостанции.

Принцип работы различных типов радиостанций одинаков.

Имеется в виду семейство возимых радиостанций «ВИОЛА» и радиостанций воздушной подвижной службы типа Р-838КМ,отличие этих станций только в разных диапазонах частот?

Ниже приводится описание принципа работы радиостанции "Виола-АА".

При включении радиостанции замыкаются контакты 7,4 и 5,6 выключателя, совмещенного с резистором R2 приемопередатчика, и напряжение питания +13,2 В через фильтр блока У7 подается на блоки У2, УЗ, У5 и стабилизатор напряжения блока У7.

В режиме дежурного приема стабилизированное напряжение +9,2 В с блока У7 подается на блоки У1, У4 и разъем Ш4/16.

Через замкнутые контакты I и 3 Кн1 блока А2 стабилизированное Напряжение подается на разъем Ш4/7 и на блок У5.

Высокочастотный сигнал, модулированный частотами тонального вызова, с антенны через фильтр нижних частот и электронный переключатель блока УЗ подается на входной фильтр блока У1.

В блоке У1 сигнал усиливается, преобразуется в первую промежуточную частоту и подается на блок У4. В блоке У4 преобразуется во вторую ПЧ, усиливается, ограничивается, детектируется и усиливается УНЧ. С выхода блока У4 сигнал с частотами тонального вызова подается на блок У5 (БВС),на разъемы Ш2, ШЗ, Ш4 и переменный резистор R2.

В блоке У5 сигнал проходит через частотные избиратели на исполнительные устройства, которые через электронные ключи включают устройства сигнализации (Л1, Л2 и Л3).

В режиме приема стабилизированное напряжение с блока У7 подается на блоки У1, У4 и на разъем Ш4/16.

Через замкнутые контакта I и 2 Кн1 блока А2 стабилизированное напряжение питания подается на блок У5, тле включает электронный ключ, коммутирующий напряжение питания 13,2 В на разъем ШЗ.

В режиме приема цепи прохождения сигнала с антенны до усилмтеля низкой частоты блока У4 те же, что и в режиме дежурного приема,

С выхода УНЧ блока У4 сигнал звуковой частоты подается на разъем Ш2/1, ШЗ/3 (далее на вход блока A3) и через переменный резистор R2 на разъемы Ш4/1 (далее на телефон блока А2).

В режиме передачи при нажатии на кнопку телефона блока А2  замыкаются контакты 4 и 13 разъема Ш4 блока AI, при этом переключается электронный ключ блока У7, стабилизированное напряжение питания +9,2 В снимается с блоков У1, У4 и подается на блоки УЗ, У6, кнопки Кн1, Кн2, алектронный ключ блока У5, через разъем Ш4/2 на блок А2.

В блоке УЗ напряжение питания +9,2 В подается на возбудитель  подстраиваемый и электронный переключатель, который закрывает вход приемника и подключает выход оконечного каскада на ФНЧ.

Частота возбудителя устанавливается емкостью варикапа Д2 при подаче управляющего напряжения с разъема Ш2/4.

Напряжение возбудителя через конденсатор С32 подается на схему ФАПЧ блока модуляции частоты и через С27 и R28 на предварительный усилитель на транзисторе ТЗ.

С предварительного усилителя сигнал подается на предоконечннй усилитель ва транзисторе Т2, а затем и на оконечный на транзистора TI. Нагрузкой оконечного усилителя является трехзвенный ФНЧ L2-L6, CI-C6.

В БУМ имеется схема  электронного переключателя приема-передачи (RI, L5, C7, С6, Д1). В режиме передачи постоянное напряжение о контакта I разъема Ш1 открывает диод Д1, который шунтирует вход приемника и одновременно конденсатор С6 коммутирует в первое звено ФНЧ.

В режиме приема постоянного напряжения на диоде нет, диод закрыт. Принимаемый сигнал с антенного ввода выделяется последовательным контуром С6, С7, L5 и поступает на вход приемника.

При замыкании контактов 2, 3, 5 и 6 кнопок Кн1 или Кн2 включается генератор тонального вызова на частоте 2100 Гц или 1450 Гц и производится переключение радиостанции из режима приема в режим передачи.

Сигнал с частотой тонального вызова подается на вход блока У6.

Разъем Ш2 предназначен для подключения к радиостанции различных внешних устройств для приема и передачи информации.

Принципиальная электрическая схема радиостанции "Виола-АМ" приведена в приложении 5 и отличается от схемы радиостанции "Виола-АА" тем, что к разъему Ш4 подключается блок А4 (пульт управления).

Принципиальная электрическая схема блока А4 приведена в приложеиях 30.

Принцип работы блока А4 описан в п.6.3. настоящего ТО.

Принципиальная электрическая схема радиостанции "Виола-АС" приведена в приложении 7 и отличается от схемы радиостанции "Виола-АА" тем, что к разъему Ш1. подключается блок А6 (блок питания сетевой). Принципиальная электрическая схема блока А6 приведена в приложении 34. Принцип работы блока А6 описан в п.6.6 настоящего ТО.

Принципиальная электрическая схема радиостанции "Виола-АП'' приведена в приложении 9 и отличается от схемы радиостанции "Виола-АА" тем, что к разъему Ш4 подключается блок А9.

К блоку А9 подключаются блоки А2 и А4.

Включение радиостанции в различные режимы работы с блока А4 возможно только при замкнутых контактах I, 3 переключателя Кн1 и Кн2 блока А2, т.е. блок А9 обеспечивает приоритет работы с блока А2.

Принцип работы блоков А4 и А9 описав в п.6.4 настоящего ТО.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

РАДИОСТАНЦИИ

6.1. Приемопередатчик

6. I.I. Функциональная и принципиальная схемы приемопередатчика.

Функциональная схема приемопередатчика AI приведена в приложении I, а схема электричеокая принципиальная - в приложении 12.

Эта охемы позволяют изучить принцип работы отдельных блоков радиостанции, взаимосвязь между ними, пути прохождения сигналов по электрическим цепям.

Схема приемопередатчика радиостанций всех типов одинакова и построена по  блочно-функциональному методу.

Она включает в себя:

БВЧ - блок высокой частота  - У1;

СЧ  - синтезатор частот      - У2;

БУМ  - блок усиления мощности  - УЗ;

БНЧ  - блок низкой частоты     - У4;          /

БВС  - блок вызова и сигнализации  - У5;

БМЧ  - блок модуляции частоты  - У6;

БКП - блок коммутации питания - У7;

Блок высокой частоты У1 включает в себя схемы входных цепей, УВЧ, первого смесителя о кварцевым фильтром в нагрузке и УПЧ-1.

Синтезатор частот У2 построен по схеме однопетлевого цифрового синтезатора, синтез частот в котором осуществляется с помощью петли цифровой ФАПЧ.

Петля цифровой ФАПЧ состоит из ГУН, делителя частоты о фиксированным коэффициентом деления (ДФКД), делителя частота о переменным коэффициентом деления (ДПКД), частотно-фазового детектора (ЧФД) и фильтра нижних частот.

Частота ГУН делится и сравнивается о поделенной ДФКД2 высокостабильной частотой опорного генератора (ГОЧ). Напряжение ошибки, вырабатываемое ЧФД, используется для стабилизации частоты ГУН. Установка выходной частоты производится командой с панели управления, которая меняет коэффициент деления ДПКД.

Блок усиления мощности УЗ состоит из схем подстраиваемого возбудителя, усилителя, электронного переключателя, фильтра нижних частот.

Блок низкой частота У4 включает в себя схемы 2-го гетеродина, смесителя с электромеханическим фильтром в качестве нагрузки, усилителя 2-ой промежуточной частота, ограничителя-дискриминатора, цепи послекоррекции и УНЧ. В блоке имеется схема датчика "КАНАЛ" и схема подавителя шумов.

Блок вызова и сигнализации У5 состоит из полосового активного фильтра выполненного на операционном усилителе, усилителя-ограничителя, блока вычитания частот, блока опорных частот, блока опознавания разностной частоты (ФНЧ), исполнительных устройств и реле времени элемента запрета.

Блок модуляции частоты У6 состоит из схем усилителя с цепью предкоррекции, ограничителя, фильтра нижних частот, усилителя, модулируемого кварцевого генератора и схемы ФАПЧ, обеспечивающей подстройку частоты возбудителя передатчика.

Блок коммутации питания У7 состоит из фильтра, стабилизатора напряжения и электронного переключателя напряжения питания в режимах приема-передачи.

6.1.2. Конструкция приемопередатчика.   Приемопередатчик выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. Сверху и снизу корпус закрывается крышками. По центру корпуса закреплена соединительная плата с разъемами, на которые устанавливаются и электрически соединяются блоки. Под верхней крышкой установлены      БВЧ,  СЧ, БМЧ и БУМ, под нижней -- БНЧ, БВС и БКП. Все блоки прикреплены к плате соединений или корпусу винтами. Монтаж блоков печатный.

Для повышения устойчивости параметров и уменьшения  взаимовлияния СЧ полностью экранирован, БВЧ и БУМ закрыты экранами, кроме того БУМ установлен в литом отсеке с перегородками, разделяющими отдельные каскады.

На задней стенке расположены разъемы для подключения антенного кабеля, блока микротелефона, УНЧ кабеля питания и приставки.

На передней стенке укреплены переключатели каналов, кнопки тон-вызовов, регулятор уровня ПШ с выключателем ПШ и регулятор мощности на телефоне с выключателем питания. Здесь же укреплены сигнальные индикаторы: о включении питания радиостанции; о приеме тон-вызовов и о занятости канала в режиме дежурного приема или наличии мощности в режиме передачи.

На боковых стенках корпуса имеются втулки с болтами для крепления приемопередатчика на объекте.

6.1.3. Работа приемопередатчика.   Блок высокой частоты (БВЧ) обеспечивает избирательность приемника, усиление сигналов первой промежуточной частоты. Принципиальная электрическая схема блока приведена в приложении 14. Напряжение питания блока +9,2 В стабилизировано и подается на блок в режимах приема и дежурного приема через разъем Ш2/1.

Высокочастотный сигнал с разъема Ш5 блока AI через электронный коммутатор БУМ подается во входную цепь БВЧ, в качестве которой применен спиральный резонатор (ФШ)  - двухзвенный спиральный резонатор о коэффициентом передачи не менее 0,7, который обеспечивает подавление сигналов зеркальных каналов на 45-50 дБ. Далее сигнал усиливается УВЧ собранным на транзисторе TI. Нагрузкой УВЧ является трехзвенный спиральный резонатор(ФП2), который обеспечивает дополнительное подавление сигналов зеркальных каналов на 40 дБ.

Сигнал с ФП2 подается на базу Т2, на котором выполнен смеситель, на эмиттер Т2 подается сигнал 1-го гетеродина. 1-ым гетеродином является СЧ. Нагрузкой смесителя является  кварцевый фильтр на 10,7 МГц. Далее сигнал первой промежуточной частоты усиливается УПЧ1 и через разъем Ш2/4 поступает на плату соединений.

Синтезатор частот (СЧ) формирует частоты 40 каналов в полосе I МГц. Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 16.

Цифровой СЧ состоит из генератора, управляемого напряжением(ГУH), выполненного в виде отдельного функционального узла AI, 1-го делителя с фиксированным коэффициентом деления (ДФКД1), выполненного на Мс12, Мс14, делителя с переменным коэффициентом деления (ДПКД), выполненного на Мс16, который имеет шифратор, выполненный на Мс1, Мс2, Мс4, Мс6, Мс7, Мс8, McIO, McII, Мс13, Мс15, частотно-фазового детектора (ЧФД), выполненного на Мс17...Мс19, с элементом памяти, выполненным на С30, С3I, R49, Т4, Т5,  кварцевого генератора, выполненного на транзисторах TI...T3, второго делителя с фиксированным коэффициентом деления (ДФКД2), выполненного на Мс9, Мс20.

СЧ работает следующим образом.

Коды, заданные положениями переключателей BI и В2, преобразуются шифратором ДПКД в определенный двоично-десятичный код

N = No + m + n,

где No   - число, соответствующее установке кода при

m = n = О, который задается перемычками П1...ПЗ, П5, П6, П8...П11.

m – K1B1 * 4 , где K1B1 - Кое  положение переключателя BI (О...9).

n -  K2B2 * 1   где K2B2 - Кое  положение переключателя В2 (0...3).

Частота ГУН, поделенная ДФКД1 на 100, подается на вход ДПКД, делится ДПКД на число n и поступает на первый вход ЧФД (Мс18*2/3). Выходная частота ДПКД определяется выражением:

f вых.дпкд =Fгун/100*n

На второй вход ЧФД (Мс18 • 1/11) поступает опорная частота fo = 250 Гц, которая получается делением частоты кварцевого  генератора на число N1 ДФКД2. На выходе ЧФД появляется пилообразное напряжение, амплитуда которого пропорциональна разности частот fo - f вых.ДПКД.

Это напряжение подается на варикап ГУН, в результате чего изменяется его частота.

При совпадении частот ДПКД и ДФКД2 с точностью до фазы, на конденcаторе СЗО, а следовательно и на варикапе, напряжение ве изменятся, и его значение находится в пределах (2 - 8) В, требуемое значение которого устанавливается изменением индуктивности L2 AI.

Таким образом fгун = fo * 100 *n = fo * 100 *(Nо+m+n)

Меняя значение m и n  изменяется дискретно частота fГУН c шагом 100 и 25 кГц соответственно.

Блок усиления мощности обеспечивает генерацию несущей и усиление ее до 10 Вт. Принципиальная электрическая схема блока приведена в приложении 18. Напряжение питания +13,2В подается с момента включения радиостанции.

Напряжение питания +9,2 В подается на подстраиваемый  возбудитель на транзисторе Т4 и первый каскад предварительного усилителя на транзисторе ТЗ и электронный переключатель, который закрывает вход приемника и подключает выход оконечного каскада на ФНЧ.

Частота возбудителя устанавливается емкостью варикала Д2 при подаче управляющего напряжения с разъема Ш2/4.

Напряжение возбудителя через конденсатор С32 подается на схему ФАПЧ блока модуляции частоты и через С27, R8 на предварительный усилитель на транзисторе ТЗ.

С предварительного усилителя сигнал подается на предоконечный усилитель на транзисторе Т2, а затем на оконечный на транзисторе TI. Нагрузкой оконечного усилителя является трехзвенный ФНЧ...L1…L6,C1...C7.

В блоке усиления мощности имеется схема электронного переключателя режимов приема-передачи RI, L5, С7, Д1. В режиме передачи постоянное напряжение с контакта I разъема Ш1 открывает диод Д1, который шунтирует вход приемника и одновременно коммутирует конденсатор C6 в первое звено ФНЧ. Мощность через ФНЧ поступает на антенный ввод.

В режиме приема постоянное напряжение на диоде отсутствует, диод закрыт. Принимаемый сигнал о антенного ввода выделяется последовательным контуром С6, C7, L5 и поступает на вход приемника.

Конструктивно все элементы схемы размещены на печатной плате, которая закрепляется в корпусе приемопередатчика.

Корпус имеет экранирующие перегородки и приливы для отвода тепла транзисторов.

Блок низкой частоты (БНЧ) обеспечивает преобразование сигнала первой промежуточной частоты во вторую, дальнейшее усиление, ограничение, детектирование и усиление по низкой частоте, кроме того, в БНЧ выполнен подавитель шумов.

Принципиальная электрическая схема приведена в приложении 20.

Напряжение питания стабилизировано и подается на блок с разъема Ш2/6 только в режимах дежурного приема и приема.

Напряжение первой промежуточной частоты подается о разъема Ш2/2 на 2-ой смеситель приемника, собранный по балансной схеме на микросхеме Мс1. На этой же схеме собран гетеродин на кварцевом резонаторе Пэ1.

Вторая промежуточная частота образуется как разность частот первой промежуточной (10,7 МГц) и гетеродина (10,2 МГц). Выделение ее обеспе-тавается контуром L2, С5 и ЭМФ1. Усилитель второй промежуточной частоты собран на микросхеме МсЗ с контуром в нагрузке L4, CI7, с которого напряжение промежуточной частоты подается на вход ограничителя-дискриминатора на микросхеме Мс4.

Вторая часть микросхемы МсЗ является эмиттерным повторителем, с которого напряжение второй промежуточной частоты подается на усилитель датчика КАНАЛ и подавитель шумов на микросхеме МсЗ.

Через корректирующую цепь (C27, R26, R27, С29), обеспечивающую послекоррекцию 6 дБ на октаву, сигнал звуковой частоты подается на вход предварительного УНЧ, собранного на микросхеме Мс5. Далее сигнал через разъем Ш1 и плату коммутации подается на микротелефон и УНЧ.

Напряжение питания подается на УНЧ через электронный ключ, выполненный на транзисторах ТЗ, Т4.

Включение и регулировка уровня ПШ осуществляется с помощью потенциометра PI, выведенного на переднюю панель приемопередатчика.

При установке ручки регулятора ПШ в крайнее положение против часовой стрелки до щелчка ( выключенное положение) включен фиксированный порог ПШ. В этом случае транзистор Т2 открыт, ТЗ и Т4 закрыта. При наличии сигнала 2-ой промежуточной частоты сигнал усиливается усилителем на Мс2 и поступает на базу транзистора TI, который открывается, что приводит к закрыванию транзистора Т2. Тогда транзисторы ТЗ и Т4 открываются и напряжение питания подается на предварительный УНЧ. При повороте ручки регулятора ПШ по часовой стрелке до щелчка ПШ выключается, при этом TI, ТЗ и Т4 открыты, а Т2 закрыт, напряжение питания подается на Мс5. При повороте ручки регулятора по часовой стрелке устанавливается регулируемый порог ПШ.

При наличии сигналов промежуточной частоты требуемого уровня на усилителе датчика КАНАЛ с детектора микросхемы Мс2 подается постоянное напряжение на БВиС, открывающего ключ индикатора.

Блок вызова и сигнализации (БВиС) обеспечивает прием сигналов общего и индивидуальных вызовов, включение исполнительных устройств при приеме сигналов вызова, формирование сигналов вызова абонентских и центральных радиостанций, включение датчика занятости канала в режиме дежурного приема и передачи.

Принципиальная электрическая схема блока приведена в приложении 22.

В режиме дежурного приема на разъем ШЗ/3 поступает напряжение питания +9,2 В.

С разъема Ш3/5 сигнал звуковой частоты поступает на активный полосовой фильтр на Мc2, с выхода фильтра сигнал поступает на усилитель-ограничитель на транзисторах TI, T2 и далее формирователь на Мс1.2 и делитель на 2 на Мс7.1. С выхода делителя сигнал с частотой fx/2 поступает на схемы вычитания на микросхемах Мс12, Мс13, Мс14.

На вторые входы схем вычитания поступают сигналы с частотами Fоn. общ./2 на Мс13 или fon инд./2 на Мс12. Сигналы с вышеуказанными частотами формируются путем деления частоты кварцевого генератора на Мс4 с помощью делителей на Мс8, МсЗ, Мс6, Мс19, Мс24, Мс7.2.

С выходов схемы вычитания на Мс13, Мс14.3.4 сигнал разностной частоты F= fx/2 - fon. общ.2 поступает ча фильтр нижних частот на Мс17, Мс18, Мс20.2.

На второй вход фильтра поступает сигнал опорной частоты fon = (580) Гц. Если отклонение принимаемой частоты fx<= 5 Гц, на выходе фильтра появится сигнал логического нуля, который включает исполнительные устройства, выполненные на Мс23.1, Мс9.4, Т4, Т6, а также исполнительные устройства, выполненные на Мс21.3, Мс21.4. Мс22.4, Т7 и реле времени на Мс26. Через Т6 подается питание на УПЧ, а через Т7 питание подается на индикатор вызова. Через II с выхода реле времени на вход R триггера на Мс23.1 поступает сигнал, который отключает исполнительные устройства.

Опорные частоты индивидуального вызова формируются путем деления частоты кварцевого генератора с помощью делителей на Мс24 (частота второй посылки). При приеме сигнала индивидуального вызова на вход схемы вычитания на Мс12, Мс14.1,2 поступают сигналы fхлнд/2 и fопорн./2. Если отклонение принимаемой частоты первой посылки индивидуального вызова <= 5 Гц на выходе фильтра (Мс15, Мс16, Мс20.1) появится сигнал логического нуля,который через триггер на Mс23.2 отключает делитель первой посылки на Мс24 и включает делитель второй посылки на Мc19.

В это же время разрешается работа делителя на микросхеме Мс26, сигнал с выхода которого определяет длительность паузы между двумя чаcтотными посылками. При отсутствии сигнала с частотой 2-ой посылки индивидуального вызова в течение 2 с с выхода 4 делителя на Мс26 появляется импульс, при этом Мс23 переключает делители на Мс24 и Мс19 в исходное состояние.

При приеме сигнала с частотой второй посылки индивидуального вызова, в течение времени, оговоренного выше, сигнал логической единицы через триггер на Мс25.1 подтверждает работу делителя на Мс26, включает исполнительные устройства через Мс25.2, Мс22.3, Мс21.З,4,  Т7 - светодиод вызова, а чорез Мс9.4. Т4, Т6 - УНЧ. Через 11 с сигнал с выхода делителя отключит УПЧ, а светодиод ВЫ3 будет переключаться с частотой 0,7 Гц постоянно.

Для отключения светодиода ВЫЗ необходимо отключить напряжение питания в режиме ДЕЖ.ПРМ.

Схема на T3 и Т5 обеспечивает включение светодиода КАН в режимах ДЕЖ.ПРМ и ПРД при подаче на ее входы управляющих сигналов.

При подаче на Ш2/4  +9,2 В в режиме ПРД на Ш2/3 поступает сигнал с частотой 1450 Гц от кварцевого генератора,формируемый с помощью делителей на Мс8, МсЗ, Мс6.

При подаче на Ш4/2 9,2 в в режима ПРД на Ш2/3 поступает сигнал с частотой 2100 Гц от кварцевого генератора,формируемый с помощью делителей на Мс8, МсЗ, Мс6. Коэффициент деления МсЗ изменяется через McI.I.

Блок модуляции частоты (ЗЛЧ) обеспечивает формирование модулирующего сигнала, модуляцию и фазовую автоподотройку частоты подстраиваемого возбудителя передатчика.

Принципиальная электрическая схема БМЧ приведена в приложении 24. На блок в режиме передачи подается стабилизированное напряжение. с разъема Ш2/1 модулирующее напряжение подается на вход усилителя с предкоррекцией и фильтром нижних частот на микросхеме Мс6 и через конденсатор С35 подается на ограничитель Д4, Д5, R34-R36, с которого оно поступает на фильтр нижних частот на элементах L7, L8, R26, С26, C28, C30, СЗЗ и далее усиливается микросхемой Мс5. С выхода микросхемы Мс5 через конденсаторы C23, C25 напряжения подаются на варикалы Д1 и Д2, включенные встречно с частотозадающими элементами модулируемого генератора на микросхеме Мс4 с кварцевнм резонатором Пэ1.

Начальное смещение на варикапах обеспечивается делителем R23 - R25, R27 - R29. Напряжение генератора усиливается (вторая часть Mо4. контур L4, CI6) и подается на один из входов фазового детектора на микросхеме МсЗ.

На второй вход ДФ подается напряжение 10,7 МГц с усилителя на транзисторе TI. Частота этого напряжения образуется как разностная частота возбудителя передатчика и  синтезатора частот, подаваемых через разъем Ш1 на входы смесителя на микросхеме Мс1, выполненного по балансной схеме, частота 10,7 МГц выделяется контурами LI, C6 и L2, С10, С11. Напряжение на усилитель снимается c емкостного делителя CIO, С11.

При равенстве частот и фаз на входах ДФ с его выхода постоянное напряжение подается на генератор поиска на микросхеме Мc2. Последний из режима генерации пилообразного напряжения переходит в режим усиления постоянного тока. С выхода ГП управляющее напряжение подается на элементы подстройки частоты возбудителя  передатчика.

Блок коммутации питания обеспечивает фильтрацию входных напряжений, стабилизацию их, переключение цепей питания приемника и передатчика в зависимости от режима работы и подогрев кварцевого резонатора,

Принципиальная электрическая схема БКП приведена в приложении 26. Напряжение питания 13,2 В с Ш1/4 подается через фильтр (Др1, ДрЗ, ДрЗ, Др4, СI, С2, СЗ, С4, С6) через разъем Ш2/5 на стабилизатор напряжения (Т6, Т7), который обеспечивает 9,2 В при токах нагрузки до 200 мА. Далее напряжение через электронный переключатель на транзисторах ТЗ, Т4, Т5 подается на цепи радиостанции: через транзистор Т4 в режиме приема, и транзистор ТЗ в режиме передачи.

В режиме приема транзисторы Т4, Т5 открыты, а транзистор ТЗ закрыт. При замыкании разъема Ш2/3 или разъема Ш1/5 на корпус через резисторы RЗ и R4 течет ток, создающий падения напряжения на них, что приводит к запиранию транзисторов Т4, Т5 и отпиранию транзистора ТЗ. С разъема Ш1/2 напряжение 13,2 В подается на эмиттеры ключевых транзисторов TI и Т2, обеспечивающих током коллектора TI подогрев кварцевого резонатора.

Для устойчивой работы стабилизатора транзистор Т6 должен иметь h21Е+1  не менее 50 и не более 65.

6.2. Блок микротелефона

Блок микротелефона включает в себя держатель и микротелефонную трубку МТ-69.

Принципиальная электрическая схема блока микротелефона приведена в приложении 28.

В режиме дежурного приема, в положении, обозначенном на схеме (трубка на держателе) через контакты I и 3 кнопки Кн2, подается напряжение питания на блок вызова и сигнализации, а через перемычку (контакты 17, II) - напряжение на      индикатор Д2   при приеме тонального вызова.

Через контакты I и 3 кнопки Кн1 соединяется корпус пульта управления радиостанции "Виола-АП" (А4), чем осуществляется приоритет работы с блока МКТФ (А2).

В режиме приема (трубка снята с держателя) к выходу БНЧ через разъем Ш1/1 и замкнутые контакты I, 2 кнопки Кн1 подключается микротелефон, а через замкнутые контакты I, 2 кнопки Кн2 подается управляющее напряжение на БВС для открывания КлЭ питания УНЧ.

В режиме передачи (нажата кнопка трубки МТ-69) включается напряжение питания передатчика и усилителя трубки.

Конструктивно держатель блока микротелефона о коммутирующим устройством собран на металлической планке и размещен в корпусе из ударопрочного полистирола.

Для фиксации трубки на корпусе закреплена пружинная защелка с роликом из пластмассы. В блоке МКТФ стационарных радиостанций такой защелки нет.

6.3. Пульт управления и микротелефонная гарнитура радиостанции "Виола - AM"

Пульт управления включает в себя непосредственно пульт и кикротелефонную гарнитуру.

Принципиальная электрическая схема ПУ приведена в приложении 30.

Пульт управления обеспечивает выполнение тех же функций, что и блок МКТФ. Переключатель BI позволяет переключить радиостанцию из режима дежурного приема в режим приема.

С помощью кнопки Кн1 производится переключение радиостанции в режим передачи, подается питание на микрофонный усилитель на транзисторах TI и Т2.

Кнопки Кн2, КнЗ предназначены для передачи тональных вызовов ТОН1 и ТОН2. В этом случае напряжение питания с разъема Ш1/2 через диод Д1 контакты I, 2 кнопок подается на разъемы Ш1/8 или Ш1/19 далее на генераторы тональных вызовов в блоке БВС приемопередатчика.

Пульт управления выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. Внутри корпуса закреплена плата с элементами усилителя. На панели корпуса размещены кнопки передачи вызовов TOHI, ТОН2, включения радиостанции в режим передачи ПРД, тумблер переключения радиостанции из режима дежурного приема Д.ПРМ в режим приема ПРМ, сигнальный индикатор ВЫЗОВ. микротелефонная гарнитура соединяется с ПУ отрезками кабеля с лёгкорасчленяемым разъемом и крепится на защитном шлеме водителя.

6.4. Пульт управления, распределительное устройство радиостанции "Виола - АП"

Пульт управления радиостанции "Виола-АП" включает в себя непосредственно пульт и блок микротелефона.

Принципиальная электрическая схема ПУ (А4) приведена в приложении 9.

Пульт управления обеспечивает те же функции, что и блок МКТФ, когда трубка блока МКТФ (А2) лежит на держателе. В этом случае разъем Ш1/9 соединен о корпусом,   на разъем 1Ш/6 подается напряжение питания 13,2 В, индикатор ДЗ включается, а на разъем Ш1/2 через распределительное устройство подается напряжение +9.2 В.

При приеме вызова включается индикатор Д1,а при занятом канале в режиме дежурного приема или в режиме передачи включается индикатор Д2.

Тумблером BI включается напряжение питания на УНЧ (А8). Кнопки Кн1 и Кн2 предназначены для передачи тональных вызовов. При нажатии их радиостанция  включается в режим передачи, разъем Ш1/4 соединяется с Ш1/9 и напряжение питания поступает в разъем Ш1/2 на разъемы Ш1/8 и Ш1/19 и далее на генераторы тональных вызовов блока БВС приемопередатчика через распределительное устройство А9.

Кнопка Кн1, расположенная в держателе микротелефонной трубки, включает питание на микрофонный усилитель трубки, когда она снята с держателя. При нажатии кнопки на трубке радиостанция включается в режим передачи.

Пульт управления выполнен в сварном корпусе, на котором закреплен блок микротелефона.

На передней панели корпуса пульта управления расположены индикация занятости канала, вызова, включения радиостанции, а также кнопки передачи тональных вызовов и тумблер включения УНЧ. Пульт управления крепится на объекте через отверстия, расположенные в задней планке.

Принципиальная электрическая схема распределительного устройства А9 радиостанции "Виола-АП" приведена в приложении 9,

Распределительное устройство обеспечивает управление радиостанцией о пульта управления А4 с приоритетом работы о блока микротелефона А2.

В режиме дежурного приема, когда трубка блока А2 лежит на держателе, транзистор Т2 распределительного устройства открыт и напряжение питания поступает через разъем ШЗ/2 на пульт управления.

С пульта можно вести передачу тональных вызовов "TОH1" и "ТОН2", управлять работой радиостанции.

При приеме тональных вызовов напряжение  плюс 2 В с разъема Ш1/17 подается на электронный ключ на транзисторе TI, который открывается и замыкает цепь питания диода Д1 "ВЫЗОВ" в пульте управления через разъем ШЗ/17.

На транзисторе ТЗ выполнен электронный ключ, включающий индикатор Д2 "КАНАЛ ЗАНЯТ" при наличии несущей частоты в режиме дежурного приема и наличии мощности - в режиме передачи.

Распределительное устройство выполнено в литом корпусе. Элементы схемы электронных ключей установлены на печатной плате.

На внешних стенках корпуса закреплены разъемы для подключения кабелей.

На боковых стенках имеется по два отверстия дяя крепления на объекте.

6.5. Усилитель низкой частоты

УНЧ усиливает выходную мощность приемника.

Принципиальная электрическая схема УНЧ приведена в приложении 32, Она включает в себя стабилизатор напряжения питания на микросхеме Мс2, регулятор мощности по входному сигналу RЗ, бестрансформаторную схему усиления мощности НЧ на микросхеме Мс1 и динамическую головку Гр1.

УНЧ выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола. На боковой стенке расположены регулятор громкости, контрольное гнездо и закреплен кабель для подключения к приемопередатчику.

Монтаж элементов схемы выполнен на печатной плате. В крышке имеются четыре отверстия для крепления на объектах.

6.6. Блок питания сетевой

Блок питания сетевой обеспечивает питание радиостанции "Виола-АС" от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Принципиальная электрическая схема приведена в приложении 34. Напряжение сети через предохранители Пр1, Пр2, фильтр Др1, Др2, CI, С2 подается на трансформатор Тр1, во вторичную обмотку которого включена мостовая выпрямительная схема на диодах Д1...Д4. Выпрямленное напряжение через предохранитель ПрЗ поступает на стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторах TI, T2 и микросхеме Мс1.

Светодиод Д5 служит для индикации наличия выходного напряжения БПС.

Корпус блока питания выполнен из алюминиевого сплава. На передней панели расположены органы управления (тумблер включения сети и индикаций), предохранители. Кабель подключения сети закреплен на задней стенке. Все элементы схемы закреплены внутри корпуса.